Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

по лоту № КНГ/11.12-2016 «Оказание услуг по обеспечению электрической энергией объектов ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Общие положения:

Предмет закупки: Оказание услуг по временному обеспечению электрической энергией потребителей нефтегазодобычи Куюмбинского месторождения (в районе Куста-3 и Установки подготовки нефти, далее – УПН, а вместе – Объекты Заказчика) от двух энергоцентров, на базе газовых электрогенерирующих агрегатов.

Лот является неделимым. Оферта должна быть представлена на весь перечень услуг, указанных в данных требованиях к предмету оферты.

Место выполнения работ: Куюмбинское месторождение на территории Эвенкийского Муниципального района Красноярского края.

Инициатор закупки: ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Плановые сроки оказания услуг: с 01.01.2016 по 31.12.2018.

Требования к предмету закупки (Техническое задание):

| № п/п | Требование |
| --- | --- |
|  | Наименование и цели оказываемых услуг |
| 1 | Обеспечение электрической энергией потребителей нефтегазодобычи Куюмбинского месторождения (в районе Куста-3 и Установки подготовки нефти, далее – УПН, а вместе – Объекты Заказчика) от двух энергоцентров, на базе газовых электрогенерирующих агрегатов, ведение оперативно-диспетчерского управления в круглосуточном режиме и своевременное проведение технического обслуживания и текущего ремонта (далее – ТО и ТР) основного и вспомогательного оборудования энергоцентров, включая следующие виды Услуг: - доставка основного и вспомогательного оборудования энергоцентров (мобилизации) на Куюмбинское месторождение; - проведение строительных и электромонтажных работ (далее – СМР и ЭМР) при возведении энергоцентров; - проведение пуско-наладочных работ (далее – ПНР) и индивидуальных испытаний (далее – ИИ), а также проведения комплексного опробования (далее – КО) оборудования энергоцентров и его дальнейший ввод в эксплуатацию; - демобилизация основного и вспомогательного оборудования энергоцентров с Куюмбинского месторождения, после завершения оказания услуг по временному электроснабжению потребителей Заказчика |
|  | Место оказания услуг с указанием характеристики объекта |
| 2 | - Российская федерация, Красноярский край, Эвенкийский АО, Байкитский муниципальный район, Куюмбинское месторождение, Кустовые площадки скважин правого берега р. Подкаменная Тунгуска (в районе УПН и Куста-3). - Территориальное месторасположение площадок скважин представлено в Приложении №1. - Основные климатические условия Куюмбинского месторождения, на примере Байкитского муниципального района представлены в Приложении №2. |
|  | Сроки оказания услуг |
| 3 | - Начало: 01 января 2016 г.; Окончание: 31 декабря 2018 г. |
|  | Условия оказания услуг. Сезонность |
| 4 | - Начиная с 01.01.2016г. Контрагент приступает к доставке основного и вспомогательного оборудования энергоцентров на месторождение, проводит СМР и ЭМР, с соблюдением всех необходимых процедур согласования в надзорных органах (в соответствии с п.28, п.29, п.30 настоящего Технического задания), проводит ПНР и ИИ, а также проводит КО оборудования энергоцентров с дальнейшим вводом его в эксплуатацию. - Начиная с 01.06.2016г., круглосуточное, круглогодичное обеспечение электроэнергией потребителей Заказчика от двух временных энергоцентров, на базе газовых электрогенерирующих агрегатов, в пределах покрытия плановых (рабочих) нагрузок площадок: - УПН – 2300 кВт; - Куст-3 – 800 кВт; с выходным напряжением генераторов 0,4 кВ с последующей трансформацией до 10 кВ. Технические данные оборудования энергоцентров отразить в Приложении №11. |
| 5 | - Использование на газовых электрогенерирующих агрегатах временных энероцентров, в качестве основного топлива – попутного нефтяного газа (далее – ПНГ). Компонентный состав ПНГ, его параметры и объем по каждой кустовой площадке (УПН и Куст-3) представлен в Приложении №3. - Поставка ПНГ на энергоцентры осуществляется Заказчиком по давальческой схеме. Координаты точек подключения, параметры ПНГ на Объектах Заказчика и условия подключения уточняются Контрагентом у Заказчика, при проектировании Контрагентом системы газопотребления энергоцентров |
|  | - Требования по оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых материалов, в том числе оборудования |
| 6 | Проектирование двух энергоцентров на Объектах Заказчика, за счет собственных сил и средств, либо в рамках действующего Договора субподряда на проектирование объектов |
| 7 | - Осуществление доставки основного и вспомогательного оборудования двух энергоцентров на Куюмбинское месторождение, за счет собственных сил и средств, либо путем заключения Договора субподряда, в соответствии с логистическими схемами маршрутов представленных Заказчиком (Приложение №4). Самостоятельное осуществление погрузочно-разгрузочных работ основного и вспомогательного оборудования энергоцентров на Объектах Заказчика. |
| 8 | - Организация за счет собственных сил и средств, либо путем заключения Договора субподряда, установки на строительных площадках Куюмбинского месторождения (инженерную подготовку которых проводит Заказчик), двух энергоцентров, с организацией необходимых СМР и ЭМР основного и вспомогательного оборудования энергоцентров, внутренних систем электро, тепло, газоснабжения, водоснабжения / водоотведения, пожаротушения и т.д. |
| 9 | - Проведение за счет собственных сил и средств, либо путем заключения Договора субподряда, ПНР, ИИ и КО основного и вспомогательного оборудования энергоцентров, внутренних систем. Ввод в эксплуатацию энергоцентров |
| 10 | - Обеспечение установки на газоиспользующем и энергетическом оборудовании двух энергоцентров, поверенных, технических приборов расхода и учета ПНГ, а также учета электроэнергии (на нужды Заказчика и на собственные нужды) |
| 11 | - Осуществление доставки на Куюмбинское месторождение, передвижных электростанций (дизельных), нагрузочных устройств, расходных материалов для эксплуатации энергоцентров, для проведения работ по ТО и ТР основного и вспомогательного оборудования энергоцентров, за счет собственных сил и средств, либо путем заключения Договора субподряда, в соответствии с логистическими схемами маршрутов представленных Заказчиком (Приложение №4), а также осуществление вывоза с месторождения отработанных материалов и оборудования. Самостоятельное осуществление погрузочно-разгрузочных работ расходных материалов и оборудования на Объектах Заказчика. |
| 12 | - Обеспечение собственного персонала (персонала субподрядных организаций), за счет собственных сил и средств, либо путем заключения Договора субподряда: - питанием на Куюмбинском месторождении; - услугами телефонной и сотовой связи, электронной почты и доступа в Интернет |
| 13 | - Обеспечение себя и своих субподрядных организаций, за счет собственных сил и средств, либо путем заключения Договора субподряда: - содержание и уборку площадок двух энергоцентров и прилегающих непосредственно к ним территории; - хранение на складе временного хранения (размещенных на одной из 2-х площадок энергоцентров) расходных материалов и оборудования, для нужд основного и вспомогательного оборудования энергоцентров. В случае потребности хранения материалов в особых условиях (по температуре, влажности и пр.), обеспечивает за счет собственных сил и средств доставку на Куюмбинское месторождение специальных термокамер хранения; - утилизацию отходов, образующихся в процессе оказания Услуг (промышленные отходы, хоз. бытовые сточные воды, пром.ливневые сточные воды, твердые бытовые отходы) |
| 14 | - Осуществление демобилизации основного и вспомогательного оборудования двух энергоцентров с Куюмбинского месторождения, за счет собственных сил и средств, либо путем заключения Договора субподряда, в соответствии с логистическими схемами маршрутов представленных Заказчиком (Приложение №4), после завершения оказания услуг по временному энергоснабжению потребителей Заказчика. А также проведение технической рекультивации площадок размещения энергоцентров. Самостоятельное осуществление погрузочно-разгрузочных работ основного и вспомогательного оборудования энергоцентров на Объектах Заказчика. |
|  | Этапы оказания услуг |
| 15 | Наименование этапов оказания услуг со сроками их выполнения, представлены в Приложении №5 |
|  | Требования к качеству услуг |
| 16 | Обеспечение максимальной экономичности и надежности работы газовых электрогенерирующих агрегатов, в процессе снабжения электрической энергией потребителей Заказчика, обеспечение оперативного и диспетчерского управления в круглосуточном режиме, в период с 01.06.2016г. по 31.12.2018г., за счет собственных сил и средств, либо за счет привлечения субподрядной организации, а также обеспечение энергоцентров качественными расходными материалами (масла, фильтра и прочее) в течении всего времени оказания Услуг по энергоснабжению потребителей |
| 17 | Качественное ведение и оформление эксплуатационной и отчетной документации по основному и вспомогательному оборудованию энергоцентров и их инженерных систем |
| 18 | Проведение ТО и ТР основного, вспомогательного оборудования энергоцентров в соответствии с Графиком проведения планово-предупредительных ремонтов и ТО, в процессе электроснабжения потребителей Заказчика, за счет собственных сил и средств, либо за счет привлечения субподрядной организации |
| 19 | При необходимости проведение капитального ремонта газовых электрогенерирующих агрегатов, непосредственно на площадке обслуживания или после вывоза его с месторождения, за счет собственных сил и средств, либо путем заключения Договора субподряда |
| 20 | Обеспечение длительного поддержания нагрузки в сети на уровне не ниже 30 % от номинальной мощности каждого газового электрогенерирующего агрегата, входящего в состав энергетического комплекса |
| 21 | Обеспечение равномерного распределения нагрузки в сети, при этом перекос нагрузки по фазам не должен составлять более 15 % от номинальной мощности каждого газового электрогенерирующего агрегата, входящего в состав энергетического комплекса |
| 22 | Использование при оказании услуг по энергоснабжению Объектов Заказчика, следующих нормативно-технических документов (далее – НТД): - Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»; - ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»; - Действующие на территории РФ правила электроэнергетики: ПТЭ ЭП, ПУЭ, ПТЭ ЭСиС, ПТЭ ТЭУ и пр. и правила безопасности систем газораспределения и газопотребления; - Настоящее Техническое задание; - Договор на оказание услуг по снабжению электрической энергией Объектов Заказчика, от двух временных энергоцентров - Прочие НТД, действующих в области промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также в области охраны труда |
|  | Требования к безопасности оказания услуг |
| 23 | Соблюдение требований Заказчика в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию. Приложение №6 |
| 24 | Соблюдение требований Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», утвержденного Приказом №121 от 07.11.2011г., с изменениями, внесенными Приказом №228 от 01.12.2014г. и Приказом №221 от 07.10.2015г. Приложение №7 |
| 25 | Наличие у Контрагента или привлекаемых субподрядных организаций, инструкций по профессиям (ИТР, производственного персонала) и по каждому виду выполняемых работ |
| 26 | Взятие обязанности Контрагентом по заключению Договора с медицинской организацией на оказание первой помощи работникам при оказании Услуг по Договору, а также для проведения регулярных пред рейсовых и после рейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств, в случае если транспорт является собственностью Контрагента |
| 27 | Контрагент несет ответственность за размещение и утилизацию отходов в период производства работ (СМР, ЭМР, ПНР, ИИ и КО) и в период оказания Услуг по энергообеспечению, а также обязан возместить в полном объеме вред, причинный окружающей среде в соответствии с законодательством РФ |
|  | Требования к полученным в конечном итоге результатам услуг |
| 28 | - Получение положительного заключения от ФАУ «Главгосэкспертиза» по проектной документации «Возведение 2-х временных газовых энергоцентров на Куюмбинском месторождении» |
| 29 | - Получение от Территориального органа Федерального агентства по недропользованию разрешения на строительство 2-х энергоцентров на Объектах Заказчика |
| 30 | - Получение разрешений (временных и постоянных) от Территориальных органов Ростехнадзора на подачу газа и электроэнергии, с целью проведения ПНР основного и вспомогательного оборудования энергоцентров, внутренних систем, а также с целью проведения ИИ и КО оборудования энергоцентров, с целью дальнейшего ввода в эксплуатацию энергоцентров |
| 31 | - Ввод в эксплуатацию энергоцентров до 01.06.2016г. |
| 32 | - Ежесуточное покрытие плановых (рабочих) нагрузок потребителей на площадках: - УПН – 2300 кВт; - Куст-3 – 800 кВт; - с выходным напряжением генераторов 0,4 кВ с последующей трансформацией до 10 кВ. Для энергоцентра на площадке УПН: На стороне 0,4 кВ предусмотреть возможность подключения резервных ДЭС Заказчика (в количестве 3-х ед., установленной мощностью 1600, 500 и 400 кВт) и подключения потребителей (не менее 6-ти отходящих линий: две линии по 630 А, две линии по 400 А и две линии по 250 А). На стороне 10 кВ предусмотреть распределительное устройство 10 кВ с высоковольтными выключателями на 4 отходящие линии (один выключатель 10 кВ – резерв). Для энергоцентра на площадке Куста-3: На стороне 0,4 кВ предусмотреть возможность подключения резервной ДЭС Заказчика (в количестве 1 ед., установленной мощностью 550 кВт) и ГПЭС Заказчика (в количестве 1 ед., установленной мощностью 315 кВт) и подключения потребителей (не менее 4-х отходящих линий: две линии по 630 А и две линии по 400 А). На стороне 10 кВ предусмотреть распределительное устройство 10 кВ с высоковольтным выключателем на 1 отходящую линию (один выключатель 10 кВ – резерв). |
|  | - Требования к гарантии на оказание услуг |
| 33 | - Устранение в кратчайшие сроки возможных неполадок в работе основного и вспомогательного оборудования энергоцентров, а также их инженерных сетей, за счет собственных сил и средств, либо путем заключения Договора субподряда |
| 34 | Гарантия качества проведения ТО и ТР основного, вспомогательного оборудования энергоцентров, выполненных собственными силами или за счет сил субподрядных организаций, а также гарантия качества применяемых при ТО и ТР материалов |
| 35 | - В случае возможного отсутствия у Контрагента товарно-материальных ценностей, которые необходимы для качественного выполнения своих Услуг по энергообеспечению потребителей, Контрагент покупает их у Заказчика (при условии их наличия) по отдельному договору купли-продажи |
| 36 | - В случае возникновения перебоев в электроснабжении потребителей Заказчика, Контрагент оплачивает Заказчику штраф, за каждый выявленный факт перебоя электроснабжения. Размер штрафа и предельное число часов перебоя электроснабжения указывается в Договоре оказания Услуг по снабжению электрической энергией потребителей |
|  | Формы, характер и периодичность предоставления отчетов о ходе оказания услуг, использования средств |
| 37 | - Направление в адрес Заказчика приглашения для участия в КО оборудования энергоцентров и последующее направление Акта ввода энергоцентров в эксплуатацию |
| 38 | Ежемесячно, не позднее 1 (первого) числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в адрес Заказчика Производственный отчет о выполненных Услугах, а также предоставляет оригинал Акта приема-сдачи Услуг по обеспечению электрической энергией потребителей за отчетный месяц и оригинал счет-фактуры, датированные последним днем месяца оказания Услуг. После согласования со стороны Заказчика, данного Производственного отчета и Акта приема-сдачи Услуг, они направляются в адрес Контрагента. А при наличии замечаний к производственному отчету, направляется официальный мотивированный отказ в подписании Акта приема-сдачи Услуг, с указанием претензий по качеству оказанных Услуг и сроков их исправления. Форма Акта приема-сдачи Услуг представлена в Приложении №8. Форма Производственного отчета представлена в Приложении №12. |
| 39 | - Ежеквартальное, не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным, предоставление в адрес Заказчика Акта сверки взаимных расчетов по энергоснабжению потребителей |
| 40 | Ежемесячно не позднее 1 (первого) числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в адрес Заказчика оформленный со своей стороны Отчет (по форме, представленной в Приложении №9) о фактически потребленном двумя энергоцентрами объеме газа, полученного от Заказчика для оказания Услуг по энергоснабжению Объектов, в соответствии с показаниями данных технического узла учета газа, установленных на Объектах. Также Контрагент ежемесячно, не позднее 1 (первого) числа месяца, следующего за отчетным, оформляет Ведомость переработки давальческих материалов (ПНГ), по форме представленной в Приложении №10 и предоставляет ее в адрес Заказчика |
| 41 | - Предоставляет необходимую отчетность в Территориальные надзорные органы (Ростехнадзор, Роспотребнадзор и др.) и в службы Заказчика, при соответствующих запросах в установленные сроки |
| 42 | - Составляет и подписывает с Заказчиком Акты разграничения зон балансовой / эксплуатационной ответственности между Заказчиком и Контрагентом, которые являются неотъемлемым приложением к Договору оказания услуг по энергоснабжению потребителей |
|  | - Контроль за качеством оказываемых услуг |
| 43 | - Согласие на проведение выездных или документарных проверок / технических аудитов по двум энергоцентрам, специалистами Заказчика в области промышленной, пожарной и экологической безопасности и охраны труда, в период оказания Услуг, начиная с 01.01.2016г. |
|  | - Требования к проживанию и доставке работников подрядной организации |
| 44 | Обеспечение собственного персонала (персонала субподрядных организаций), за счет собственных сил и средств: - доставки базы Контрагента до базовых пунктов Заказчика (г. Красноярск, п. Богучаны), а также по обратному маршруту; - проживанием на территории месторождения собственных вагон-домов, путем доставки последних на Куюмбинское месторождение. Транспортировка людей от базовых пунктов (г. Красноярск, п. Богучаны) до Куюмбинского месторождения и по обратному маршруту, осуществляется в соответствии с логистическими схемами маршрутов (Приложение №4), по агентскому договору между Заказчиком и Контрагентом. |
|  | - Необходимость в привлечении техники Заказчика для оказания услуг. План мобилизации |
| 45 | Обеспечение себя и своих субподрядных организаций, за счет собственных сил и средств, либо путем заключения Договора субподряда, необходимым транспортом (грузовым, пассажирским, специализированным), в соответствии с логистическими схемами маршрутов представленных Заказчиком (Приложение №4). - Привлекаемый для оказания Услуг транспорт (грузовой, пассажирский, специализированный) должен быть на 100% оснащен транспортными ремнями безопасности и системой GPS/ГЛОНАСС. - Проезд по Объектам месторождения осуществляется по внутренним промысловым дорогам с гравийным покрытием. Транспортировка грузов, техники до Куюмбинского месторождения осуществляется в зимний период по зимним автодорогам, в период навигации водным транспортом, в остальное время воздушным транспортом. |
| 46 | Контрагент обязан предоставить в предложении на закупку предварительный план мобилизации, который должен включать в себя следующие разделы: - перечень грузов для транспортировки (оборудование, конструкции, строительные материалы, техника и оборудование для выполнения работ, в т.ч. оборудование вахтового городка и ГСМ); - маршрут движения грузов; - схему управления мобилизацией (ответственные лица, способы связи, в том числе на маршрутах движения и месте выполнения работ); - план по охране труда, технике безопасности, промышленной и пожарной безопасности, а также по охране окружающей среды на период мобилизации; - устройство вахтового городка (размещение, обеспечение питания, ГСМ, водоснабжение, канализация, управление отходами, электроснабжение, пожарная безопасность, связь и пр.) |
|  | - Порядок контроля, приёмки и оформления результатов по оказанным услугам |
| 47 | - В течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня подписания договора оказания услуг, официальным письмом уведомляет Заказчика о назначении уполномоченного представителя Контрагента и объеме предоставленных ему полномочий. В уведомлении должно быть указано: Ф.И.О., должность уполномоченных лиц, их контактные телефоны. К уведомлению должны прилагаться документы (доверенность или приказ), подтверждающие полномочия представителей Контрагента. |
| 48 | - В целях контроля выполнения Контрагентом услуг (ПИР, СМР, ПНР, ИИ и КО), предшествующих временному снабжению электрической энергией потребителей, Заказчик получает от Контрагента официальным письмом, уведомление о наступлении соответствующего этапа оказания услуг, с приложением копии документов, подтверждающих их выполнение и в сроки указанные в Графике обеспечения электрической энергией Объектов Заказчика (Приложение №5), которые по условиям Договора признаются Ключевыми событиями. |
| 49 | Официальный представитель Контрагента в период оказания Услуг по снабжению электрической энергией потребителей Заказчика, обязан вести Суточную ведомость работы энергоцентров, с отражением в ней фактической информации о количестве выработанной за сутки электроэнергии, потребленном объеме ПНГ, а также о наработке моточасов каждого газового электрогенерирующего агрегата. Контрагент ежедневно предоставляет данную Суточную ведомость на подпись уполномоченному представителю Заказчика на площадках энергоцентра, в целях дальнейшего использования данной информации при расчете ежемесячной суммы оплаты оказанных услуг по электроснабжению потребителей, с конечным отражением суммы в Акте приема-сдачи услуг (порядок и сроки предоставления которого отражены в п.11.2 данного Технического задания) |

| Приложения: | - Территориальное месторасположение площадок скважин (в районе УПН и Куста-3) правого берега р. Подкаменная Тунгуска Куюмбинского месторождения; |
| --- | --- |
|  | - Основные климатические условия Куюмбинского месторождения, на примере Байкитского муниципального района; |
|  | - Компонентный состав ПНГ Куюмбинского месторождения, его параметры и объем по каждой кустовой площадке (УПН и Куст-3); - Логистические схемами маршрутов доставки материально-технических ресурсов на объекты Куюмбинского месторождения; - График обеспечения электроэнергией Куюмбинского месторождения (площадки УПН и Куста-3) в период 2016-2018 г.г.; - Требования Заказчика в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию; - Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», утвержденного Приказом №121 от 07.11.2011г., с изменениями, внесенными Приказом №228 от 01.12.2014г. и Приказом №221 от 07.10.2015г.; - Акт приема-сдачи Услуг по обеспечению электрической энергией объектов ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» за отчетный месяц; |
|  | - Отчет о фактическом потреблении ПНГ газовыми электрогенерирующими агрегатами временных энергоцентров; |
|  | - Ведомость переработки давальческих материалов (ПНГ) Заказчика; - Форма «Технические параметры основного оборудования двух энергоцентров»; - Производственный отчет оказания Услуг по обеспечению электрической энергией объектов ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» за отчетный месяц |

Требования к контрагенту

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общие требования |  |  |  |
| 1 | # Нахождение (членство) Контрагента в саморегулируемой организации (СРО) или наличие действующих лицензий на право оказания Услуг (проектирование, строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы, эксплуатация, проведение технического обслуживания и текущего ремонта (далее – ТО и ТР) газового и электрогенерирующего оборудования), либо наличие действующих Договоров субподряда на выполнение вышеуказанных Услуг | # Гарантийное письмо за подписью Руководителя предприятия о членстве СРО или о наличии лицензии, с приложением копий свидетельств, лицензии или действующих Договоров субподряда на оказание Услуг (первая и последняя страница, без указания сумм) | # Да / Нет | # Да |
| 2 | # Объем работ за последние 24 месяца, по оказанию Услуг, связанных с проектированием, СМР, ПНР, эксплуатацией, проведением ТО и ТР газового и электрогенерирующего оборудования, в текущих ценах | # Письмо за подписью Руководителя предприятия об объеме оказанных Услуг, связанных с проектированием, СМР, ПНР, эксплуатацией, проведением ТО и ТР газового и электрогенерирующего оборудования, за последние 24 месяца в текущих ценах | # Да / Нет | # Да |
| 3 | # Отсутствие претензионных исков по оказанным Услугам (проектирование, строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы, эксплуатация, проведение технического обслуживания и текущего ремонта газового и электрогенерирующего оборудования) в 2013-2015 г.г. | # Гарантийное письмо за подписью Руководителя предприятия | # Да / Нет | # Нет |
| 4 | # Наличие письменных положительных отзывов Заказчиков по оказанию Услуг, связанных с проектированием, СМР, ПНР, эксплуатацией, проведением ТО и ТР газового и электрогенерирующего оборудования | # Письмо за подписью Руководителя предприятия с приложением положительных отзывов Заказчиков по оказанию Услуг, связанных с проектированием, СМР, ПНР, эксплуатацией, проведением ТО и ТР газового и электрогенерирующего оборудования | # Да / Нет | # Да |
| 5 | # Готовность оказания Услуг по Договору снабжения электрической энергией собственными силами, при этом объем Услуг, оказываемых за счет привлечения субподрядных организаций, не должен превышать 20% от общего объема оказания Услуг, включая ПИР, СМР и ПНР | # Письмо за подписью Руководителя предприятия о готовности оказания Услуг по Договору снабжения электрической энергией собственными силами и с привлечением субподрядных организаций, но не более 20% от объема оказания Услуг, включая ПИР, СМР и ПНР | # Да / Нет | # Да |
|  | Персонал |  |  |  |
| 6 | # Наличие необходимого количества квалифицированного персонала (ИТР и производственный) и наличие у них действующих сертификатов и удостоверений, подтверждающих их квалификацию, для выполнения Услуг по эксплуатации, оперативно-диспетчерскому управлению, ТО и ТР газового и электрогенерирующего оборудования, либо наличие действующего Договора субподряда на указанный вид Услуг | # Гарантийное письмо за подписью Руководителя предприятия о наличии персонала, с соответствующими документами или предоставление копии действующего Договора субподряда на указанный вид Услуг | # Да / Нет | # Да |
| 7 | # Наличие у производственного персонала (не менее 80%) опыта оказания Услуг по эксплуатации, оперативно-диспетчерскому управлению, ТО и ТР газового и электрогенерирующего оборудования | # Гарантийное письмо за подписью Руководителя предприятия о наличии опыта оказания Услуг у производственного персонала по указанным работам | # Да / Нет | # Да |
| 8 | # Персонал (ИТР и производственный) должен быть признан годным к выполнению своих обязанностей по состоянию здоровья, в соответствии с требованиями законодательства РФ | # Гарантийное письмо за подписью Руководителя предприятия о годности персонала по состоянию здоровья, к оказанию работ и услуг | # Да / Нет | # Да |
| 9 | # Наличие полного комплекта сезонной спец.одежды, спец.обуви и СИЗ у персонала (ИТР и производственный), привлекаемого для выполнения Услуг (мобилизация/демобилизация оборудования, строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы, эксплуатация, ТО и ТР газового и электрогенерирующего оборудования) | # Гарантийное письмо за подписью Руководителя предприятия о наличии у персонала полного комплекта сезонной спец.одежды, спец.обуви и СИЗ | # Да / Нет | # Да |
|  | Производственная мощность |  |  |  |
| 10 | # Наличие не задействованного по другим Договорам газового электрогенерирующего оборудования, либо наличие действующего Договора субподряда на поставку газового электрогенерирующего оборудования | # Гарантийное письмо за подписью Руководителя предприятия о наличии не задействованного газового электрогенерирующего оборудования, с приложением перечня оборудования, либо копия Договора субподряда на поставку данного оборудования | кВт | 3 100 и более |
| 11 | # Необходимое количество и мощность газовых электрогенерирующих агрегатов для размещения на площадках, определить исходя из обеспечения рабочей мощности потребителей Заказчика, с обязательным наличием резерва, а именно: - энергоцентр в районе Куста-3 – 800 кВт с выходным напряжением генераторов 0,4 кВ с последующей трансформацией до 10 кВ; - энергоцентр в районе УПН – 2300 кВт с выходным напряжением генераторов 0,4 кВ с последующей трансформацией до 10 кВ. | # Гарантийное письмо за подписью Руководителя предприятия о состоянии газовых электрогенерирующих агрегатов, их количестве и мощности, с приложением копий паспортов на данное оборудование | Да / Нет | Да |
| 12 | # Обеспечение работы газовых электрогенерирующих агрегатов в условиях Крайнего Севера или приравненных к нему | # Гарантийное письмо за подписью Руководителя предприятия об обеспечении работы газовых электрогенерирующих агрегатов в указанных Заказчиком условиях | Да / Нет | Да |
| 13 | # Обеспечение электроэнергией от собственных передвижных электростанций (дизельных) в период оказания Услуг по мобилизации/демобилизации оборудования, строительно-монтажным и пуско-наладочным работам, проводимым на площадках энергоцентров, с обеспечением данных электростанций расходными материалами (ГСМ, фильтра и пр.) | # Гарантийное письмо за подписью Руководителя предприятия об обеспечении возводимых энергоцентров, электроэнергией от собственных передвижных электростанций и расходными материалами | Да / Нет | Да |
|  | Оборудование и инструменты |  |  |  |
| 14 | # Наличие необходимого комплекта оборудования, специального инструмента, приспособлений, материалов и КИП, для выполнения Услуг (строительно-монтажные, электромонтажные работы, пуско-наладочные работы, эксплуатации, проведения ТО и ТР основного и вспомогательного оборудования двух энергоцентров, а также их систем (газоснабжения, маслоснабжения, пожаротушения и пр.)) | # Гарантийное письмо за подписью Руководителя предприятия о наличии комплекта оборудования, специального инструмента, приспособлений, материалов и КИП, для выполнения Услуг, с приложением перечня | # Да / Нет | # Да |
| 15 | # Наличие нагрузочных устройств, мощностью соизмеримой с единичной мощностью газового электрогенерирующего агрегата (для проведения испытаний двух и более агрегатов в режиме деления мощности) | # Гарантийное письмо за подписью Руководителя предприятия о наличии нагрузочных устройств | # Количество | # 3 и более |
|  | # Опыт работы |  |  |  |
| 16 | # Наличие опыта оказания Услуг по электроснабжению в районах Крайнего Севера или приравненных к нему, либо наличие данного опыта оказания Услуг у субподрядной организации, по действующему договору субподряда | # Гарантийное письмо за подписью Руководителя предприятия, с указанием наименований предприятий Заказчика и контактных данных (Ф.И.О. Руководителей, адреса электронной почты, телефоны) | # Год | # 3 и более |
| 17 | # Наличие опыта проектирования и строительства газовых энергоцентров в районах Крайнего Севера или приравненных к нему, либо наличие данного опыта оказания Услуг у субподрядных организаций, по действующим договорам субподряда | # Гарантийное письмо за подписью Руководителя предприятия, с указанием наименований предприятий Заказчика и контактных данных (Ф.И.О. Руководителей, адреса электронной почты, телефоны) | # Количество объектов | # 1 и более |
|  | # Промышленная безопасность, охрана труда, пожарная безопасность, охрана окружающей среды |  |  |  |
| 18 | # Персонал (ИТР) должен быть аттестован в области промышленной безопасности | # Гарантийное письмо за подписью Руководителя предприятия о наличии у персонала действующих удостоверений | # Да / Нет | # Да |
| 19 | # Наличие у Руководителей ответственных за безопасное производство работ на объектах, действующих удостоверений по охране труда и пожарной безопасности | # Гарантийное письмо за подписью Руководителя предприятия о наличии у руководителей действующих удостоверений | # Да / Нет | # Да |
| 20 | # Соблюдение требований норм и правил в области промышленной безопасности, в соответствии с действующим законодательством РФ | # Гарантийное письмо за подписью Руководителя предприятия о соблюдении требований | # Да / Нет | # Да |
| 21 | # Наличие собственной Службы промышленной безопасности и охраны труда | # Гарантийное письмо за подписью Руководителя предприятия о наличии Службы | # Да / Нет | # Да |
| 22 | # Прохождение предаттестационной подготовки и аттестации в аттестационной комиссии Ростехнадзора комиссии ПДК (постоянно действующей комиссии) и ответственных лиц, по промышленной безопасности газоиспользующего и электрогенерирующего оборудования | # Гарантийное письмо за подписью Руководителя предприятия о предаттестационной подготовки ответственных лиц и лиц, участвующих в ПДК | # Да / Нет | # Да |
|  | # Обязательства контрагента |  |  |  |
| 23 | # Предварительно, письменно согласовывать с Заказчиком, возможность привлечения для оказания Услуг, субподрядных организаций | # Гарантийное письмо за подписью Руководителя предприятия о согласовании субподрядных организаций | # Да / Нет | # Да |
| 24 | # Предварительно, письменно согласовывать с Заказчиком, возможность привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства, только при наличии регистрации по месту выполнения работ, для оказания Услуг | # Гарантийное письмо за подписью Руководителя предприятия о согласовании привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства, только при наличии регистрации по месту выполнения работ | # Да / Нет | # Да |
| 25 | # Гарантия немедленного предоставления в адрес Заказчика информации о произошедших происшествиях (авариях, инцидентах, несчастных случаях, пожарах и т.д.) на Объектах Заказчика в период оказания Услуг | # Гарантийное письмо за подписью Руководителя предприятия о предоставлении информации произошедших происшествиях на Объектах Заказчика в период оказания Услуг | # Да / Нет | # Да |
| 26 | # Согласие возмещения убытков, оплаты штрафных санкций, за нарушение Стандартов Общества, | # Гарантийное письмо за подписью Руководителя предприятия о согласовании возмещения убытков, оплаты штрафных санкций | # Да / Нет | # Да |
| 27 | # Возможность проведения Заказчиком аудита и инспекции предприятия Контрагента, с доступом к заявленному оборудованию, производственным базам и участкам, а также возможность проведения интервью с персоналом на соответствие заявленным компетенциям | # Гарантийное письмо за подписью Руководителя предприятия о возможности проведения Заказчиком аудита и инспекций предприятия Контрагента, проведением интервью с персоналом на соответствие заявленным компетенциям | # Да / Нет | # Да |
| 28 | # Возможность проведение контрольно-профилактических проверок постоянно действующими комиссиями (далее – ПДК) с участием представителей Заказчика и Контрагента, за соблюдением персоналом Контрагента или персоналом субподрядных организаций Контрагента, требований по охране труда, промышленной, пожарной, экологической и транспортной безопасности | # Гарантийное письмо за подписью Руководителя предприятия о возможности проведения контрольно-профилактических проверок ПДК с участием представителей Заказчика и Контрагента, по соблюдению персоналом Контрагента и персоналом субподрядных организаций Контрагента, требований по охране труда, промышленной, пожарной, экологической и транспортной безопасности | # Да / Нет | # Да |
| 29 | # Устранение за счет собственных сил и средств замечаний и недостатков, выявленных Заказчиком в процессе оказания Услуг по Договору (по проектированию, строительно-монтажным работам, пуско-наладочным работам, эксплуатации, техническому обслуживанию и текущему ремонту основного и вспомогательного оборудования энергоцентров) | # Гарантийное письмо за подписью Руководителя предприятия об устранении не качественно оказанных Услуг по Договору в максимально короткие сроки | # Да / Нет | # Да |

Директор департамента закупки услуг ____________ И.Е. Левагин «___»_________2015г.