РОССИЯ

Красноярский край г. Красноярск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ

«СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ДЛЯ ПРЕТЕНДЕНТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СДЕЛКЕ

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ»

Лот № КНГ/370-2014

Сервисные услуги по телеметрическому сопровождению на разведочных скважинах №№К246, К255, ТК520

2014 год

- Наименование, назначение и цели выполняемых работ/оказываемых услуг

- Выполнение работ по телеметрическому сопровождению в соответствии с условиями настоящего технического задания и принятыми правилами и практикой безопасного ведения нефтепромысловых работ, нормами и правилами по технологии выполнения работ, качеством услуг соответствующим требованиям к качеству, предъявляемому к выполнению нефтепромысловых работ в мировой практике находящимися в технически исправном состоянии, соответствующими ТУ, в объеме, необходимом Заказчику для выполнения его производственной программы;

- Место выполнения работ/оказания услуг с указанием характеристике объекта

В географическом отношении участок расположен в юго-западной части Средне - Сибирского плоскогорья и приурочен к междуречью Подкаменной Тунгуски (Катанги) и Ангары, охватывая долину среднего течения реки Подкаменная Тунгуска, и водораздельные части ее притоков: рек Камо и Тайга.

Рельеф местности – низкогорный, представляет собой всхолмленную равнину, расчлененную долинами рек и ручьев. Берега рек и ручьев иногда заболочены. Абсолютные отметки современной поверхности колеблются от 170-180 м – в долинах рек, до 725 м на водоразделах, преимущественные отметки водоразделов в 400-600 м. Грунты преобладают суглинистые. Категория грунта II. Почвенный слой не превышает 10 см. Территория расположена в районе малой сейсмичности.

Таблица 1 - Сведения о районе буровых работ

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Площадь (месторождение) | Терско-Камовская, Куюмбинская |
| Номер нефтерайона | 10В |
| Административное расположение: |  |
| - республика; | Россия |
| - область (край); | Красноярский |
| - район | Эвенкийский муниципальный район |
| Альтитуда, м: |  |
| - земля | 430 (475 Куюмбинская площадь) |
| - ротор | 437 (482 Куюмбинская площадь) |
| Температура воздуха, ºС: |  |
| - наибольшая летняя; | +24,9 |
| - средняя зимняя | -30,4 |
| Количество осадков | Число дней с осадками за год – 196. Годовая сумма осадков 518 мм. |
| Толщина снежного покрова, мм | 600-800; наибольшая 1800 |
| Продолжительность отопительного периода, сут | 266 |
| Преобладающее направление ветров и их сила | Юго-восточное (средняя скорость ветра 2,5 м/сек) и северо-западное (средняя скорость ветра 2,9 м/сек). Скорость ветра среднегодовая 1,5-2,2 м/сек. Наибольшая скорость ветра 20 м/сек. |
| Геокриологические условия | Многолетняя мерзлота имеет островное расположение и мощность до 20-40 м. Глубина ее залегания в пределах 1-4 м от дневной поверхности. Глубина сезоннооттаивающего слоя грунта 1-2 м. |
| Примечание – Сведения о районе буровых работ корректируются согласно данных метеослужбы. |  |

- Сроки (периоды) выполнения работ/оказания услуг

Скважина №520 - Терско-Камовская

Начало вышкомонтажных работ – 25.01.2015 г.

Начало бурения – 10.03.2015 г. Окончание бурения – 09.07.2015 г.

ЗБС начало бурения – 24.09.15 г. Окончание бурения – 05.11.2015 г.

Скважина №255 - Куюмбинская

Начало вышкомонтажных работ – 03.01.2015 г.

Начало бурения – 17.02.2015 г. Окончание бурения – 16.06.2015 г.

ЗБС начало бурения – 30.08.15 г. Окончание бурения – 10.10.2015 г.

Скважина №246 - Куюмбинская

Начало вышкомонтажных работ – 14.01.2015 г.

Начало бурения – 01.03.2015 г. Окончание бурения – 30.06.2015 г.

ЗБС начало бурения – 14.09.15 г. Окончание бурения – 26.10.2015 г.

- Условия выполнения работ/оказания услуг. Сезонность.

В течение 2015гг. ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» планирует выполнить бурение поисково-оценочной скважины № 525 Терско-Камовской площади – 2700м, разведочной скважины № 520 Терско-Камовской площади – 2650м, ЗБС – 650м, разведочной скважины № 255 Куюмбинской площади – 2600м, ЗБС – 700м, разведочной скважины № 246 Куюмбинской площади – 2650м, ЗБС – 650м (график прилагается).

Бурение планируется осуществлять турбинно-роторным способом, долотами типа PDC и шарошечными долотами на буровых установках грузоподъемностью 160тонн, с регулируемой подачей бурового раствора, оснащенной четырехступенчатой системой очистки.

Оказание услуг производится круглогодично.

- Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых материалов, в том числе оборудования

Для выполнения работ Исполнителю необходимо:

- Организация работы оборудования для наклонно-направленного бурения с целью обеспечения бесперебойной работы буровых бригад;

- Предоставление услуг по инженерно-технической поддержке работ по наклонно направленному бурению;

- Поставка, транспортировка и хранение оборудования, необходимого для качественного выполнения работ в рамках данного вида услуг.

  - Инженерное сопровождение бурения бокового ствола.

Для поддержания заданной траектории, при бурении боковых стволов на скважинах №№520, 255, 246 исполнитель должен включить в КНБК телеметрическую систему, а также предоставить инженера по наклонно-направленному бурению.

Направление ствола и профиль скважины выбирается по геофизическим  материалам и результатам испытания скважины.

До начала работ Претендент предоставляет на согласование профиля проводки скважин.

Телеметрическая система и инженер доставляются Исполнителем на объект оказания услуг до начала бурения бокового ствола по заявке Заказчика

  - Минимальные требования к оборудованию

Подрядчик обязуется предоставить на скважину по два комплекта оборудования, включая:

- Телесистемы с возможностью передачи данных в реальном времени и записи в память прибора (ГК, угол, азимут);

- Представить паспорта оборудования;

- Представить инспекционные сертификаты на оборудование;

- Наличие комплекта телеметрического оборудования для секций Ø155,6мм.

  - Персонал

Перед заключением договора Претендент предоставит резюме всего персонала для согласования с Заказчиком. В течение всего периода договора при замене любого из сотрудников, Претендент должен также согласовать замену с Заказчиком.

Подрядчик должен предоставить инженерную поддержку сервиса по наклонно-направленному бурению, которая будет включать в себя следующие позиции:

    - Инженер по MWD

Инженер должен:

- Осуществлять контроль за сборкой и работой систем MWD.

- Инвентаризация всего оборудования для MWD находящегося на скважине

- Составлению отчетов по использованию оборудования MWD в скважине

- Взаимодействие с представителем Заказчика на месте проведения работ.

- Обеспечить выполнения намеченного объема измерений для каждой скважине согласно проекту.

- Составление ежедневного отчета по скважине, который будет в основе окончательного отчета

- Координация работ по перемещению оборудования на территории Заказчика

- Составление итогового отчета с рекомендациями на будущее

- Общий стаж работы в области наклонно-направленного бурения не менее 5 лет. Должен быть обучен и иметь все необходимые сертификаты и допуски к работе (ГНВП, пром. безопасность).

    - Координатор по наклонно-направленному бурению

Эту должность будет занимать ведущий сотрудник Подрядчика, работающий в г. Красноярске и на объектах проведения работ в области наклонно-направленного бурения.

В его обязанности входит:

- Краткое ознакомление своего персонала со всеми особенностями предстоящих работ на скважине до выезда.

- Взаимодействие и прямые контракты с персоналом во время строительства скважины для обеспечения своевременного решения проблем и соблюдения операционных инструкций. Консультации во время проведения работ.

- Поддержание контакта с Заказчиком во время всего срока действия Контракта на строительство скважин.

- Координация транспортировки любого оборудования Подрядчика на буровую и с буровой.

- Участвует в подготовке окончательного отчета по скважине и обсуждает с Заказчиком результаты совместной работы.

- Общий стаж работы в области наклонно-направленного бурения 5 лет.

    - Состав бригады по наклонно-направленному бурению

Стандартная бригада должна состоять из 2 инженеров по телеметрии. Инженеры должны быть полностью обучены и подготовлены в отношении работы всех видов инструмента – Минимальный стаж работы инженеров должен составлять не менее пяти лет (не в качестве практиканта).

Весь персонал должен быть обучен и иметь все необходимые сертификаты и допуски к работе согласно Российского законодательства. Персонал должен быть способен и обучен выполнять все работы в рамках предъявляемых требований и выполняемых работ.

  - Оборудование

Подрядчик должен хранить документацию, подтверждающую, что всё оборудование проверено, откалибровано, имеет необходимые сертификаты качества и паспорта в соответствии с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности». По требованию Заказчика любое оборудование может быть проверено и испытано в соответствие с установленными процедурами.

Подрядчик за свой счет обязан застраховать все используемое оборудование от всех рисков, в том числе его повреждение и оставление в скважине.

- Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ/оказания услуг

Исполнитель оказывает услуги, согласно Приложения №1 – График строительства разведочных и поисково-оценочных скважин Терско-Камовской и Куюмбинской площадей.

- Требования к качеству работ (услуг), в том числе технология производства работ/оказания услуг, методы производства работ/оказания услуг, методики оказания услуг

Качество услуг должно соответствовать требованиям к качеству, обычно предъявляемым к оказанию нефтепромысловых услуг в мировой практике.

- Требования к безопасности выполнения работ/оказания услуг

Исполнитель гарантирует соблюдение Стандартов, положений и правил в области ОТ, П и ЭБ ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», указанных в Приложении №2 к техническому заданию.

- Требования к полученным в конечном итоге результатам работ/услуг

  - Качественное выполнение объема работ по наклонно-направленному бурению и телеметрическому сопровождению при строительстве скважин, предусмотренного техническим заданием.

- Условия привлечения субподрядчиков

  - Услуги по предмету закупки Исполнитель выполняет самостоятельно.

- Требования к гарантии на выполненные работы

Предоставленное Исполнителем оборудование должно гарантировать исполнение условий технического задания, соответствовать заявленным паспортным данным.

Подрядчик гарантирует, что время непрерывной работы телесистемы составляет не менее 12 суток.

- Формы, характер и периодичность предоставления отчетов о ходе выполнения работ/оказания услуг

Подготовка отчётов по выполненным работам в целом и по результатам работы за сутки. Сводка за прошедшие сутки передаётся до 7:00 суток последующих за отчётными сутками. Промежуточные сводки направляются 3-и раза в сутки. Отчет о выполнении услуг / работ, который должен передаваться в офис Заказчика не позднее 3-х дней после завершения работ по скважине. Отчет должен включать плановую и фактическую траекторию ствола скважины, описание объема выполненных работ (технологический отчет) и сообщения о любых сбоях оборудования или их причинах.

- Контроль за качеством выполняемых работ/оказываемых услуг

Исполнитель обязуется принять шкалу качества оказываемых услуг Заказчика.

| №№ п/п | Перечень отклонений от утвержденной программы на бурение | Коэффициент, К | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| «Инженерно-технологическое сопровождение наклонно-направленного бурения и телеметрического сопровождения» |  |  |  |
| 1. | Выход за проектный круг допуска | 0,70 | Сервисные услуги по ликвидации брака производятся подрядчиком за свой счет. Общая компенсация по ликвидации брака не может быть более стоимости услуг выполненных на скважине. Перебуривание скважины за счет исполнителя по решению Заказчика при выходе более 20м |
| 2. | Превышение пространственной интенсивности кривизны скважин при наборе и корректировке параметров кривизны |  | Интенсивность рассчитывается по двум интервалам, т.е. на три соседние точки замера (официальном) |
| 2.1. | свыше 2,0 градусов на 10м | 0,97- 0,95 | Вопрос приема скважины согласовывается с Заказчиком, либо брак ликвидируется за счет Подрядчика (за исключением оговоренной с Заказчиком интенсивности). |
| 2.2. | В горизонтальных скважинах интенсивность искривления по зенитному углу ниже интервала установки погружного оборудования более 3.0 градусов на 10 метров | 0,97- 0,95 | Вопрос приема скважины согласовывается с Заказчиком, либо брак ликвидируется за счет Подрядчика (за исключением оговоренной с Заказчиком интенсивности). |
| 2.3. | Не соблюдение коридора при бурении скважины без мероприятий по предупреждению пересечений (R коридора =R круга допуска) |  |  |
|  | Выход до 5метров | 0,90 |  |
|  | Выход до 10метров | 0,85 |  |
| 2.3.1. | Не соблюдение коридора при бурении скважины с мероприятиями по предупреждению пересечений (R коридора 15метров ) |  |  |
|  | Выход до 5 метров | 0,85 |  |
|  | Выход до 10метров и свыше | 0,80 |  |
| 3. | Несоблюдение интервала стабилизации в месте установки погружного насосного оборудования | 0,95 | Интервал установки указан в наряд заказе |
| 4. | Отклонение от проектного азимута во время зарезки н/направленных и горизонтальных скважин |  |  |
|  | без мероприятий по пересечению свыше 10 градусов | 0,80 |  |
|  | с мероприятиями свыше 20 градусов | 0,75 |  |
| 5. | Несвоевременное выполнение согласованных требований Заказчика на стадии проектирования план-программы, бурения скважины и формирование отчетов после заканчивания скважины бурением | 0,98 | Игнорирование указаний специалистов службы супервайзинга. |
| 6. | Отказ Т/С повлекший дополнительное СПО | 0,95 | допускается один отказ, если он не привел к отставанию от графика строительства скважины |
| 7. | Отсутствие запасного комплекта телеметрического оборудования | 0,97 | за каждый случай повлекший простой или отставание от графика |
| 8. | Не набор проектных параметров кривизны в установленном интервале, повлекшее за собой дополнительную корректировку не предусмотренную программой на проводку н/напр. и горизонтальных скважин. | 0,90 |  |
| 9. | выход горизонтального ствола за пределы коридора допуска (R=5м) | 0,90 | за каждый метр выхода горизонтальной части ствола за пределы коридора допуска, решение о приемке скважины принимается Заказчиком. При отрицательном результате по результатам освоения перебур горизонтальной части или всей скважины за счет исполнителя. |
| Окончательный понижающий процент качества по скважине не может быть выше 20% от общей стоимости выполненных работ на данной скважине, включая все штрафные санкции по шкале качества. |  |  |  |

- Требования к проживанию и доставке работников Подрядной организации

Места для проживания и работы персонала предоставляются Буровым Подрядчиком по договору с Заказчиком.

Доставка персонала исполнителя до объекта работ осуществляется силами Заказчика. Пункт сбора – аэропорт Богучаны.

Доставка персонала Исполнителя до пункта сбора осуществляется силами и за счет Исполнителя.

- Необходимость в привлечении техники Заказчика для выполнения работ, оказания услуг

Заказчик может оказывать содействие Исполнителю по предоставлению собственной техники.

- Порядок контроля, приемки и оформления результатов по выполненным работам/оказанным услугам

Порядок предусмотрен в форме договора на оказание сервисных услуг по наклонно-направленному бурению и телеметрическому сопровождению.

- Требования к подрядным организациям, которые будут выполнять работы

  - Соблюдение политики Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

  - Полная ответственность за порчу оборудования и материалов Заказчика.

  - Наличие круглосуточной телефонной и электронной связи с Заказчиком.

  - Исполнитель самостоятельно перечисляет платежи за негативное воздействие на окружающую природную среду.

  - Исполнитель несет ответственность за своевременное и качественное выполнение программы Работ.

  - Заказчик не несет ответственности по любым претензиям, требованиям и судебным искам работников Исполнителя в связи увечьями и несчастными случаями происшедшими на объекте Заказчика при строительстве скважины.

  - Осуществление контроля за выполнением работ Заказчиком (Супервайзером) не освобождает Исполнителя от ответственности за надлежащее оказание услуг (работ) на скважине.

  - Рекомендуемая ответственность Исполнителя по договору - 20% от стоимости услуг по скважине.

  - Исполнитель выполняет Работы в соответствии с документально оформленным заданием Заказчика (План программа промывки скважины). При этом предполагается, что Исполнитель предоставит необходимый персонал, оборудование и материалы для выполнения этого задания.

  - Исполнитель сам должен обеспечить себя всеми необходимыми видами страхования, медицинскими услугами, питанием и коммуникационным оборудованием на время контракта.

  - Исполнитель представляет описание всех материалов с указанием всех характеристик и даёт информацию по привлекаемому персоналу на данный вид сервиса. В случае необходимости Заказчик может запросить дополнительную информацию.

12. Исполнитель обязуется на период выполнения Работ по настоящему договору, заключить договор добровольного страхования от несчастных случаев в отношении своих работников, задействованных непосредственно на объектах производства работ ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», со страховой суммой не менее 400 тысяч рублей по каждому страховому случаю, включая следующие риски:

- смерть в результате несчастного случая;

- постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I. II. III групп инвалидности.

Копии документов, подтверждающих заключение договора добровольного страхования от несчастных случаев, представить Заказчику в течение 20 дней со дня заключения настоящего договора, а также в течение 10 календарных дней со дня предъявления Заказчиком требования о предоставлении таких документов.

- Транспортная схема

Существует три варианта доставки грузов до объектов работ:

Доставка МТР водным транспортом от Лесосибирска до Куюмбинского месторождения (до К-10) занимает 14 дней, расстояние - 1222 км, навигация начинается с середины мая и длится 20-24 дня. (водным транспортом перевозятся МТР, не доставленные по зимним автодорогам)

Доставка МТР автозимником по двум вариантам:

Вариант №1

Лесосибирск – К-219 - расстояние 735 км, Лесосибирский порт способен принять и отгрузить до 100 тыс. тонн за зимний период.

Вариант №2

Ст. Карабула (п.Таежный) - К-219 – расстояние 689 км.

- Геологическая характеристика

| Стратиграфическое подразделение | Глубина залегания | мощность, м | Литологическая характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| Эвенкийская св. | 0-527 | 527 | Переслаивание алевролитов, глинистых алевролитов, аргиллитов с редкими прослоями известняков и прослойками гипсов, цвет пород преимущественно красноцветная с прослоями зеленоцветных |
| Ангарская св. | 527-1007 | 480 | Переслаивание доломитов, ангидрито-доломитов, солей с редкими прослоями известняков. |
| В т.ч. долериты | 762-892 | 130 | Долериты темно-серые с зеленоватым оттенком, мелкозернистые, массивные |
| Булайская св. | 1007-1119 | 112 | Доломиты, известняки серые, мелкозернистые |
| Верх. бельская п/св. | 1119-1416 | 297 | Чередование пластов доломитов, доломито-ангидритов и солей |
| Ниж. бельская п/св. | 1416-1682 | 266 | Песреслаивание известняков, доломитов, участками ангидритизированных |
| Усольская св. в т.ч.интрузия | 1682-2179 2002- 2021 | 497 19 | Переслаивание доломитов, известняков с пачками и прослоями солей |
| В т.ч. осинский горизонт | 2125-2215 | 90 | Серые мелкозернистые доломиты и известняки |
| Тэтэрская св. | 2179-2239 | 60 | Доломиты серые, неравномерно ангидритистые, в подошве пачка глинистых доломитов. |
| Собинская св. | 2239-2299 | 60 | Доломиты серые, неравномерно ангидритистые, иногда глинистые |
| Катангская св. | 2299-2375 | 76 | Переслаивание аргиллитов и глинистых доломитов, красно-коричневого цвета в нижней части и серого, зеленовато-серого в верхней. |
| Оскобинская св. | 2375-2402 | 27 | Карбонатно-сульфатно-терригенные породы серого, зеленовато-серого, иногда розоватого и красно-коричневого цветов. |
| Ванаварская св | 2402-2409 | 7 | Переслаивание аргиллитов, алевролитов с тонкими прослоями мелкозернистых глинистых песчаников, серых. |
| Рифей Rо= -1972 м | 2409 -2700 | Вск.341 | Доломиты темно-серые до черных, мелко- тонкозернистые, кавернозные и трещиноватые, окремненные с прослоями строматолитовых доломитов |

- Ориентировочная конструкция скважины

Скважина №520 Терско-Камовская

| Название обсадной колонны | Диаметр, мм | Интервал спуска, м |  |  | Высота подъема тампонажного раствора за колонной, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от (верх) |  | до (низ) |  |
| Направление | 324 | 0 |  | 50 | Устье |
| Кондуктор | 245 | 0 |  | 500 | Устье |
| Техническая колонна | 178 | 0 |  | 2410 | Устье |
| Хвостовик ЭК | 127 | 2335 |  | 2650 | Цемент в интервале 2425 - 2650 |
| Боковой ствол (хвостовик) | 127 | 2085 |  | 2910 | Цемент в интервале 2085 - 2610 |

Скважина №255 Куюмбинская

| Название обсадной колонны | Диаметр, мм | Интервал спуска, м |  |  | Высота подъема тампонажного раствора за колонной, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от (верх) |  | до (низ) |  |
| Направление | 324 | 0 |  | 50 | Устье |
| Кондуктор | 245 | 0 |  | 500 | Устье |
| Техническая колонна | 178 | 0 |  | 2350 | Устье |
| Хвостовик ЭК | 127 | 2275 |  | 2600 | Цемент в интервале 2275 - 2600 |
| Боковой ствол (хвостовик) | 127 | 2065 |  | 2915 | Цемент в интервале 2065 - 2615 |

Скважина №246 Куюмбинская

| Название обсадной колонны | Диаметр, мм | Интервал спуска, м |  |  | Высота подъема тампонажного раствора за колонной, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от (верх) |  | до (низ) |  |
| Направление | 324 | 0 |  | 50 | Устье |
| Кондуктор | 245 | 0 |  | 500 | Устье |
| Техническая колонна | 178 | 0 |  | 2500 | Устье |
| Хвостовик ЭК | 127 | 2425 |  | 2650 | Цемент в интервале 2425 - 2650 |
| Боковой ствол (хвостовик) | 127 | 2195 |  | 2995 | Цемент в интервале 2195 - 2695 |

Примечание:

Глубины спусков технических, эксплуатационных колонн и хвостовиков даны ориентировочно. Уточненные глубины будут определены согласно данных ГИС.

- Возможные осложнения

Поглощения бурового раствора

| - Индекс стра- - тиграфичес- кого подраз- деления | - Интервал, м |  | Максималь- ная интенсив- ность поглощения, м3/час | Расстояние от устья скв. до статического уровня при его max снижении, м | Имеется ли потеря циркуляции (ДА, НЕТ) | Градиент давления поглощения, МПа·м |  | Условия возникновения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  |  |  | при вскрытии | после изоляционных работ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| O1pr | 40 | 237 | до полного | - | да | 0,0152 | 0,0179 | При бурении рыхлых, слабосцементированных пород. |
| Є2-3 ev | 237 | 777 | до полного | - | да | 0,0152 | 0,0179 |  |
| Є 1an | 950 | 1060 | до полного | - | да | 0,0159 | 0,0187 | На контактах вмещающих пород с долеритами и в самих долеритах. |
| Є 1 bul | 1188 | 1286 | до полного | - | да | 0,0150 | 0,0183 | Естественная трещиноватость пород. Низкое давление гидроразрыва пород. |
| Є 1 bls2 | 1300 | 1430 | до полного | - | да | 0,0162 | 0,0191 | На контактах вмещающих пород с долеритами и в самих долеритах. |
| Є 1 us | 1991 | 2433 | до полного | - | да | 0,0157 | 0,0185 | Естественная трещиноватость пород. |
| V-Є 1 tt-Vosk | 2433 | 2598 | частичное | - | частичное | 0,0161 | 0,0189 | Фильтрация ПЖ при бурении пористых терригенных пород. Трещиноватость и кавернозность пород. |
| Рифей | 2598 | 2700 | до полного | - | да | 0,0152 | 0,0190 | Естественная трещиноватость и кавернозность пород, низкие пластовые давления. |

Нефтегазоводопроявления

| Индекс стра- тиграфичес- кого подраз- деления | Интервал, м |  | Вид проявляемого флюида (вода, нефть, конденсат, газ) | Длина столба газа при ликвидации газопроявлений, м | Плотность смеси при проявлении для расчета избыточного давления, кг/м3 |  | Условия возникновения | Характер проявления (в виде пленок нефти, пузырьков газа и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  |  | внутреннего | наружного |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Є2-3 ev | 237 | 350 | вода | - | - | - | Нарушение технологии промывки скважины Нарушение равновесия между пластовым и гидродинамическим давлением в процессе бурения. | Увеличение объема и изменение параметров ПЖ. |
| Є 1us(os) | 2190 | 2270 | вода | - | - | - |  | Увеличение объема и изменение параметров ПЖ. Разгазирование, переливы, выбросы ПЖ. |
| Vosk | 2590 | 2596,5 | газ | 2590 | - | - |  |  |
| Vosk | 2596,5 | 2598 | нефть | - | 705 | 705 |  | Пленка нефти. |
| R | 2598 | 2700 | нефть, вода | - | 705 | 705 |  |  |

Прочие возможные осложнения

| - Индекс стра- - тиграфичес- кого подраз- деления | Интервал, м |  | Вид (название) осложнения: | Характеристика (параметры) осложнения и условия возникновения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| O1pr | 40 | 237 | Обвалы стенок скважин | Осыпание слабосцементированных терригенных пород. |
| Є2-3ev | 237 | 777 |  |  |
| Є 1an | 977 | 1049 |  | При бурении трещиноватых долеритов. |
| Є 1 bls2 | 1309 | 1415 |  |  |
| R | 2598 | 2700 |  | Неустойчивые, трещиноватые породы. |
| O1pr | 40 | 237 | Кавернообразование | При бурении слабосцементированных терригенных пород. |
| Є2-3ev | 237 | 777 |  |  |
| Є 1an | 777 | 1188 |  | При прохождении соленосных отложений за счет вымывания каменной соли вследствие несоблюдения технологии бурения. |
| Є 1 bls2 | 1286 | 1741 |  |  |
| Є 1us | 1991 | 2433 |  |  |
| Є 1an | 777 | 1188 | Сальникообразование | При бурении пород склонных к набуханию. |
| Є 1 bls2 | 1286 | 1741 |  |  |
| Vosk | 2590 | 2598 |  |  |
| O1pr Є2-3ev Є 1an Є 1bul Є 1 bls2 Є 1 us R | 40 237 777 1188 1286 1991 2598 | 237 777 1188 1286 1741 2433 2700 | Прихват инструмента | При поглощении, при осыпании стенок скважины. |

- Градиенты давлений и температура по стволу скважины

| Обозначение |  | Пластовое | Градиент гидро- | Температура |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| свита, | Интервал, | (поровое) | разрыва (погл.) | в конце интер., |  |
| пласт | м | давление, МПа | МПа/м х100 | град. С |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Пролетарская свита | - 237 | Рпл=0,85Рг.ст. | По расчету исполнителя проекта | +11 |  |
| Эвенкийская свита | 237-777 |  |  |  |  |
| Ангарская свита | 777-1188 | Рпл=1,08Рг.ст. |  | +11 |  |
| Булайская свита | 1188-1286 | Рпл=1,00Рг.ст. |  | +14 |  |
| Бельская свита | 1286-1741 | Рпл=1,04Рг.ст. |  | +18 |  |
| Усольская свита | 1741-1991 | Рпл=1,10Рг.ст. |  |  | +23 |
| Венд | 1991-2598 | Рпл=1,00Рг.ст. |  |  | +25 |
| Рифей | 2598-2700 | Рпл=0,91Рг.ст. |  |  | +28 |

Приложение № 2

Стандарты, положения и правила в области ОТ, П и ЭБ

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

- Политика ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, утверждена приказом № 24 от 01.03.2010;

- Требования Заказчика в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности;

- Положение по одновременному производству буровых работ, освоению, ремонту и эксплуатации скважин на кустовой площадке ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», утверждено приказом № 69 от 08.07.2011г;

- Стандарт Компании СтСН-02-2011 «Транспортная безопасность» версия 2, приказ ОАО «НГК «Славнефть» № 17 от 17.05.2011г;

- Стандарт компании СтСН-03-2010 «Порядок применения специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты» версия 2, приказ ОАО «НГК «Славнефть» № 21 от 05.07.2010г;

- Стандарт Компании СтСН-04-2008 «Порядок расследования происшествий», приказ ОАО «НГК «Славнефть» № 49 от 29.09.2008г;

- Стандарт Общества СтСН-16-2011 «Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями» версия 1, введен приказом № 7 от 30.01.2012г;

- Стандарт Общества СтСН-17-2011 «Порядок обеспечения выполнения требований в области охраны окружающей среды и экологической безопасности» версия 1, введен приказом № 7 от 30.01.2012г;

- Положение о производственном экологическом контроле ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» версия 1, введено приказом № 51 от 12.05.2011г.

График строительства разведочных и поисково-оценочных скважин Терско-Камовской и Куюмбинской площадей в 2015 году

Приложение №1