, в лице      , действующего на основании      , именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и

, в лице      , действующего на основании      , именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящее Приложение № 10 о нижеследующем:

ШКАЛА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА

| Пункт шкалы | Описание пункта | Понижающий коэффициент | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Несоблюдение плотности затворяемого цементного раствора более ±0,02 г/см3 от программных значений (объемом более 1 м3 или продолжительностью более 1 мин.); | 0,99 |  |  |
| 1.1 | - далее каждое отклонение на 0,01 г/см3 влечет снижение коэффициента К на 0,01. |  |  |  |
| 2 | Остановки в процессе цементирования по вине ПОДРЯДЧИКА (кроме промывки рабочей линии перед пуском продавочной пробки) | 0,95 | Коэффициент применяется и в случае остановки для промывки линии более 15 минут |  |
| 3 | Производство работ по цементированию обсадной колонны и установке цементных мостов без регистрации показателей процесса цементирования приборами контроля (мгновенный расход, суммарный расход, давление, плотность) | 0,96 |  |  |
| 4 | Цементирование обсадной колонны без разделительной пробки (кроме случаев согласованных с Компанией) | 0,96 |  |  |
| 5 | Отклонение объемов закачиваемых жидкостей от программных (буферная, цементные растворы); отклонение от скоростей затворения, закачки и продавки цементного раствора от программных значений | 0,96 | Если необходимость согласована с представителем ЗАКАЗЧИКА, или скважинные условия требовали оперативного изменения программы - штрафные санкции не предъявляются |  |
| 6 | Негерметичность обратного клапана после цементирования | 0,95 |  |  |
| 7 | Неполучение давления "СТОП", оголение башмака обсадной колонны, негерметичность цементного стакана | 0,80 |  |  |
| 8 | Цементный раствор поднят на проектную высоту: 90-100% 75-90% 50-75% 25-50% | 1,0 0,98 0,95 0,9 | При установке цементных мостов высота подъёма рассчитывается от планового интервала моста |  |
| 9 | ОСТАВЛЕНИЕ СВЕРХНОРМАТИВНОГО СТАКАНА - несоответствие искусственного забоя фактическому вследствие оставления сверхнормативного цементного стакана в обсадной колонне более 10м. | 0,99 |  |  |
| 9.1 | - далее за каждые 10м коэффициент К снижается на 0,01. |  |  |  |
| 10 | СЦЕПЛЕНИЕ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ по материалам ГИС (эксплуатационная колонна, хвостовик). |  |  |  |
|  | Наличие интервалов с "частичным" сцеплением цементного камня с колонной в интервале заполнения заколонного пространства "тяжелым" тампонажным раствором: |  |  |  |
| 10.1 | 0-25% от длины интервала "тяжелого" цементного раствора | 1,0 |  |  |
| 10.2 | 25-50% от длины интервала "тяжелого" цементного раствора | 0,95 |  |  |
| 10.3 | 50-75% от длины интервала "тяжелого" цементного раствора | 0,93 |  |  |
| 10.4 | более 75% от длины интервала "тяжелого" цементного раствора | 0,9 |  |  |
|  | Наличие интервалов с "отсутствием" сцепления цементного камня с колонной интервале заполнения заколонного пространства "тяжелым" цементным раствором: |  |  |  |
| 10.5 | 1-5% от длины интервала "тяжелого" цементного раствора | 0,9 |  |  |
| 10.6 | более 5% от длины интервала "тяжелого" цементного раствора | 0,8 |  |  |
| 10.7 | Отсутствие сцепления цемента с э/колонной в интервале продуктивных пластов или частичное качество сцепления цементного камня с колонной или с породой, повлекшее за собой сокращение планируемых интервалов перфорации. | 0,8 |  |  |
| 11 | СЦЕПЛЕНИЕ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ по материалам ГИС (кондуктор, тех.колонна). |  |  |  |
|  | Наличие интервалов с "отсутствием" сцепления цементного камня с колонной в интервале заполнения заколонного пространства "тяжелым" цементным раствором: |  |  |  |
| 11.1 | 0-20 % от длины интервала "тяжелого" цементного раствора | 1,0 |  |  |
| 11.2 | более 20% от длины интервала "тяжелого" цементного раствора | 0,85 |  |  |
| 12 | Несвоевременное предоставление полевому супервайзеру ЗАКАЗЧИКА технического акта выполненных работ | 0,98 | Срок предоставления – 1 сутки |  |
| 13 | Невыполнение распоряжений Заказчика (Куратора Договора и полевого Супервайзера). | 0,90 |  |  |
| 14 | Несвоевременное предоставление финального отчёта по законченной бурением скважине | 0,98 | Срок предоставления – 7 суток |  |
| 15 | Предоставление недостоверной информации ЗАКАЗЧИКУ либо привлеченному ПОДРЯДЧИКУ - - в том числе повлекшее за собой возникновение аварийной ситуации в скважине | 0,90 0,80 |  |  |
| 16 | Отставание от графика бурения скважины «Глубина – День» по вине ПОДРЯДЧИКА | 0,90 |  |  |
| 17 | Нарушение правил ПБОТОС и условий договора. Остановка работы ПОДРЯДЧИКА по причине несоблюдения требований и правил, внутренних стандартов КОМПАНИИ. | 0,80 |  |  |
| 18 | Несвоевременное выполнение требований ЗАКАЗЧИКА на стадии проектирования программы по цементированию | 0,90 | Срок выполнения – 1 сутки |  |
| 19 | Несвоевременное предоставление программы по цементированию при условии получения необходимых исходных данных от ЗАКАЗЧИКА | 0,99 | Срок предоставления – не менее 1 суток до начала работ |  |
| 20 | Производство работ по цементированию обсадных колонн и установке цементных мостов без согласованной с ЗАКАЗЧИКОМ программы цементирования | 0,90 |  |  |
| 21 | Производство работ по цементированию обсадных колонн и установке цементных мостов без результатов лабораторного тестирования тампонажных растворов. | 0,85 |  |  |
| 21 | Отступление от согласованной с ЗАКАЗЧИКОМ программы цементирования/несоответствие программе цементирования | 0,90 | Кроме случаев, согласованных с представителем КОМПАНИИ |  |
| 22 | Отклонение количества и типа оснастки обсадных колонн от программы цементирования по причине непредоставления оснастки ПОДРЯДЧИКОМ | 0,90 |  |  |
| 23 | Ненадлежащее хранение МТР на кустовой площадке, полевой базе хранения | 0,92 | Хранение МТР с нарушением требования ОТ, ПБ и ООС и стандартов КОМПАНИИ |  |
| 24 | Непредоставление отчета о причинах отказа оборудования в течение 30 календарных дней с момента вывоза оборудования с месторождения. |  | Удержание суммы в размере 100% от ранее произведенной оплаты за данное оборудование |  |
| 25 | Завоз на месторождение неработоспособного оборудования. |  | Удержание суммы в размере 100% от ранее произведенной оплаты за данное оборудование и компенсация 100% затрат на завоз-вывоз оборудования |  |
| 26 | Ликвидация брака по Вине ПОДРЯДЧИКА / Непроизводительное время по Вине ПОДРЯДЧИКА. | 30 000,00 руб/час | Помимо применения штрафной санкции ставки оборудования и персонала за НПВ не оплачиваются |  |

Окончательная стоимость выполнения РАБОТ рассчитывается с учетом указанных выше понижающих коэффициентов, которые применяются к стоимости РАБОТ следующим образом: S = ((Y – N) + M) x K + N + L, где: S – окончательная стоимость РАБОТ, подлежащая оплате ПОДРЯДЧИКУ; Y – совокупность СТАВОК, установленных ДОГОВОРОМ и подлежащих оплате ПОДРЯДЧИКУ; N – совокупность СТАВОК, установленных ДОГОВОРОМ и подлежащих оплате ПОДРЯДЧИКУ за непроизводительное время, полученное не по вине ПОДРЯДЧИКА; M – стоимость использованных МАТЕРИАЛОВ; L – стоимость возмещаемых расходов; К – понижающий коэффициент за отчетный период. При этом: 1. При расчете совокупности СТАВОК подлежащих оплате ПОДРЯДЧИКУ в соответствии с условиями ВАРИАНТА 2 (пункт 8 РАЗДЕЛА 4 ДОГОВОРА) период нахождения персонала и оборудования ПОДРЯДЧИКА на объекте выполнения работ, в течение которого не производятся операции по цементированию, относится к каждой последующей операции по цементированию. 2. Непроизводительное время, полученное не по вине ПОДРЯДЧИКА, в течение отчётного периода подтверждается первичными полевыми актами или актами (протоколами) расследования аварий / инцидентов. 3. В случаях, когда результаты ГИС обсадных колонн (АКЦ, СГДТ) поступают после подписания СТОРОНАМИ Актов о приёмке выполненных работ за отчётный период, допускается рассчитывать стоимость РАБОТ по скважинам следующего отчётного периода с учётом применения соответствующих понижающих коэффициентов (пункты 8, 9, 10 и 11 ШКАЛЫ) к скважинам прошлого периода. 4. При отклонении по нескольким позициям и/или наличии нескольких одинаковых нарушений понижающий коэффициент определяется следующим образом: К = К1*К2*КЗ*…*Kn 5. Окончательный коэффициент не может быть ниже 0,8. 6. В случае наличия нарушений, предусмотренных настоящим Приложением, такие нарушения и применяемые понижающие коэффициенты отражаются в первичных полевых актах, которые предоставляются вместе с Актом о приемке выполненных работ в соответствии с п. 45.1 РАЗДЕЛА 4 настоящего ДОГОВОРА. Также такие нарушения могут быть выявлены при рассмотрении СТОРОНАМИ Актов о приёмке выполненных работ за отчётный период. В этом случае применяемые понижающие коэффициенты отражаются в шкале оценки качества, подготавливаемой ПОДРЯДЧИКОМ и утверждаемой ЗАКАЗЧИКОМ в соответствии с п. 41.2. РАЗДЕЛА 4 настоящего ДОГОВОРА

| От ПОДРЯДЧИКА | От ЗАКАЗЧИКА |
| --- | --- |
| Ф.И.О: _______________ | Ф.И.О: _____________ |
| Должность: | Должность: |
| Дата: | Дата: |