Приложение № 2

к Договору № ____________ от ____________

Образец: (форма).

ПЛАН УСЛУГ ПО ЦЕМЕНТИРОВАНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ КОЛОННЫ

Исполнитель имеет на каждом кусте следующее оборудование для цементажа:

цементный насосный агрегат

цементировочная головка

Бригада должна проверить, что ёмкости для затворения цемента водой чисты. Вода должна быть чистая (незагрязнённая буровым раствором) и свежая, с рН в пределах 6 - 8.

Проверить соответствующее обеспечение водой на кусте. Нагреть воду до 20 град. С.

Подбить цементирующее оборудование для цементажа колонны

Подсоединить записывающее оборудование для регистрации подачи насоса, плотности раствора, давления на устье и объёма закаченной жидкости.

ОПРЕССОВКА

Определить с представителем Заказчика на скважине, что давление посадки пробки равно или меньше чем давление разрыва колонны.

Опрессовать линии и манифольд.

БУФЕРНАЯ ЖИДКОСТЬ

Закачать необходимое количество буферной жидкости для очистки скважины от бурового раствора.

Проверить работу КИП.

Цемент

Замешать и закачать необходимое количество цемента. Объем, плотность, количество химреагентов предусматриваются планом работ.

ВЫТЕСНЕНИЕ

Сбросить  пробку замещения  и начать вытеснение при необходимой подаче.

Снизить подачу до 0.5 м3/мин. или менее, имея 1.5 м3 вытесняющей жидкости до посадки пробки.

Установить пробку при давлении на 30% больше конечного давления закачки.

Не превышать 80% давления разрыва колонны.

Контролировать давление в течение 5 мин.

Примечания:

(1) Необходимые объемы раствора были рассчитаны по данным, предоставленным Заказчиком.

(2) Объемы и замещения будут пересчитаны и одобрены представителем Заказчика на скважине перед началом закачки.

(3) Исполнитель принимает на себя ответственность за все операции с наземным оборудованием (цементажная головка и пробка, предоставленная Исполнителем,  нагнетательные и подающие воду линии, цементажный агрегат, цементовоз, накопитель и оборудование КИП). Это также  включает рабочий порядок, плотность соединений и рабочее состояние всего оборудования Исполнителя. Заказчик гарантирует обеспечение достаточного количества воды и буферных жидкостей для цементажных работ.

Примечания по расчету программы цементажа.

Данная программа цементажа была рассчитана по данным, предоставленным Заказчиком.

Просмотр Заказчиком прилагаемого расчета скважины с целью проверки точности вводимых данных является рекомендацией составителя программы.

Подписывая программу, Заказчик соглашается с точностью вводимых данных, и, таким образом, соглашается с выполненным расчетом цементажа.

| Заказчик |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» |  |  |
| _________________ |  | __________________________ Ф.И.О. |
| М.П. |  | М.П. |