# Форма 6

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Подбор скважин кандидатов Куюмбинского месторождения при проведении опытно-промышленной работы с использованием кислотного состава (реагента). Анализ фонда скважин и составление программы мониторинга работы скважин после обработки кислотой»

Состав работ: Определение эффективности кислотных обработок на керне, подбор скважин кандидатов для дальнейшего использования рекомендуемого  кислотного состава.

Цель работ:

- Оценка эффективности химических реагентов для увеличения (доведения до проектных значений) добычных характеристик эксплуатационных скважин Куюмбинского месторождения посредством улучшения проницаемости призабойной зоны пласта.

- Выбор и обоснование скважин - претендентов Куюмбинского месторождения при проведении кислотных обработок химическими реагентами.

Основание для выполнения работ: Не достижение целевых показателей по дебиту вновь пробуренных скважин, программа НИР, НИОКР на 2015г., бизнес-план на 2015г., программа промысловых исследований ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

Ожидаемый результат выполнения работ:

- Подбор кислотных составов (реагентов) с целью оценки эффективности применения к изучаемому разрезу.

- Оценка эффективности обработки кислотным составом (реагентами)  на керне, с ожидаемым увеличением проницаемости - не менее 3 раз;

- Рекомендации по использованию кислотного состава (реагентов) при проведении интенсификации на промысле;

- Список скважин-претендентов для обработки кислотным составом (реагентом);

- Дизайн ОПЗ на каждую из скважин претендентов.

Исходная информация для выполнения работ:

- Керн стандартного образца трех коллекций – 168 образцов, в т.ч. для исследования - 114 (в случае отсутствия стандартного образца передаются полноразмерные);

- Нефть - 60 литров;

- Пластовая вода - 60 литров;

- Буровой раствор с выбуренной породой (рабочий раствор) - 30 литров;

- Мел используемый для кольматации в трех фракциях;

- Кольматанты: BAROFIBRE COARSE, CORD FIBER , EZ-PLUG, N-SEAL, RUBBER CRUMB

- Кислоты (кислотные составы) - Исполнитель определяет по согласованию с Заказчиком.

- Фактический материал в части исследования структуры и параметров существующей системы трещиноватости (данные специальных методов ГИС, результаты специальной обработки сейсмики, интерпретация ГДИС и ПГИ, материалы керновых исследований, геологические построения, координаты пластопересечений скважин, отметки внутренних и внешних ГНК, ВНК);

- Результаты других научно-исследовательских работ;

- Прочая сопроводительная информация и документация.

Этапы выполнения работ.

Этап 1. Научно-исследовательский.

- Передача керна и реагентов.

  - Заказчиком передаются Исполнителю стандартные образцы керна (диаметр 30 мм, высота 30 - 35 мм) состоящие из трех коллекций: преимущественно карбонаты, с повышенным содержанием кварца и глин, с повышенной пустотностью. Все образцы керна должны иметь естественную или искусственную трещиноватость. Всего передаётся 168 образцов керна, в т.ч. для исследований -114 образцов, запасные образцы – 54.

  - В случае отсутствия у Заказчика необходимого количества стандартных образцов керна (диаметр 30 мм, высота 30 - 35 мм), Исполнителю передаются полноразмерные образцы керна (диаметр 100 мм, высота 90-110 мм), позволяющие изготовить недостающие стандартные образцы керна.

| Литотипы | Основные | Запас | Температура проведения экспериментов, ͦС | Количество кислотных составов | Итого образцов | Итого образцов на изучение | Количество опытов, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор кислот-претендентов |  |  |  |  |  |  |  |
| Карбонаты | 1 | 0 | 27 | 15 | 8 | 4 | 60 |
| Повышенное содержание кварца | 1 | 0 | 27 | 15 | 8 | 4 | 60 |
| Повышенная пустотность | 1 | 0 | 27 | 15 | 8 | 4 | 60 |
| Определение скорости реакции |  |  |  |  |  |  |  |
| Карбонаты | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| Карбонаты | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| Карбонаты | 1 | 0 | 20 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| Повышенное содержание кварца | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| Повышенное содержание кварца | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| Повышенное содержание кварца | 1 | 0 | 20 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| Повышенная пустотность | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| Повышенная пустотность | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| Повышенная пустотность | 1 | 0 | 20 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| Фильтрационные эксперименты |  |  |  |  |  |  |  |
| Карбонаты | 3 | 10 | 27 | 3 | 19 | 9 | 9 |
| Повышенное содержание кварца | 3 | 10 | 27 | 3 | 19 | 9 | 9 |
| Повышенная пустотность | 3 | 10 | 27 | 3 | 19 | 9 | 9 |
| Параллельное подключение образцов (карбонаты) | 2 | 6 | 27 | 3 | 12 | 6 | 3 |
| Параллельное подключение образцов (повышенное содержание кварца) | 2 | 6 | 27 | 3 | 12 | 6 | 3 |
| Параллельное подключение образцов (повышенная пустотность) | 2 | 6 | 27 | 3 | 12 | 6 | 3 |
| Закольматированы (карбонаты) | 2 | 2 | 27 | 3 | 8 | 6 | 6 |
| Закольматированы (повышенное содержание кварца) | 2 | 2 | 27 | 3 | 8 | 6 | 6 |
| Закольматированы (повышенная пустотность) | 2 | 2 | 27 | 3 | 8 | 6 | 6 |
| Итого: |  |  |  |  | 168 | 111 | 342 |
| из них фильтрационные эксперименты |  |  |  |  | 117 | 63 | 54 |
| Литотипы | Основные | Запасные |  |  |  |  |  |
| Карбонаты | 37 | 18 |  |  |  |  |  |
| Повышенное содержание кварца | 37 | 18 |  |  |  |  |  |
| Повышенная пустотность | 37 | 18 |  |  |  |  |  |

  - Заказчиком передаются Исполнителю пластовые флюиды необходимые для проведения исследований:

- нефть - 60 литров;

- пластовая вода - 60 литров;

- буровой раствор с выбуренной породой (рабочий раствор) - 30 литров;

- Мел используемый для кольматации в трех фракциях;

- Кольматанты:

| Наименование | расшифровка | растворимость в кислоте |
| --- | --- | --- |
| BAROFIBRE COARSE | ореховая скорлупа | не растворим |
| CORD FIBER | резиновая крошка | не растворим |
| EZ-PLUG | волокна | растворим |
| N-SEAL | волокна | растворим |
| RUBBER CRUMB | волокна | растворим |

  - Кислоты (кислотные составы) - не менее 15 составов приобретаются Исполнителем самостоятельно по предварительному согласованию с Заказчиком.

- Подготовка керна.

  - Изготовление стандартных образцов керна в случае передачи полноразмерного керна. Образцы должны быть выпилены по направлению развития трещиноватости и иметь диаметр 30 мм, высоту 30 - 35 мм.

  - Сушка керна в лаборатории Исполнителя. Сушка керна производиться при температуре, задаваемой Заказчиком.

  - Проведение рентгенофазового анализа.

  - Искусственная трещиноватость на образцах керна создаются согласно ГОСТ 21153.3-85 на испытательных прессах, удовлетворяющих требованиям ГОСТ 8905- 82 и ГОСТ 9753-81, максимальное усилие которых не менее чем на 20-30 % превышает предельную нагрузку на образец.

  - Фотографирование, описание внешнего состояния образцов керна.

  - Рентгеновское томографирование керна по согласованию с Заказчиком. Томограф должен обладать разрешением не хуже 30-40 мкм.

  - Измерение пористости методом жидкостенасыщения по пластовой воде с учетом внешних каверн и трещин  согласно ГОСТ 26450.1-85 «Породы горные. Метод определения коэффициента открытой пористости жидкостенасыщением» (с донасыщением при давлении 25 Мпа).

- Выбор кислот-претендентов (возможен субподряд)

  - Выбор 15 кислот-претендентов (кислотогенерирующих составов), для определения скорости реакции с образцами керна.

  - Определение времени, необходимого для реакции кислотного состава с горной породой:

- Подготовка навесок измельченных образцов весом 1 гр., 2 гр., 3 гр., 4 гр.

- Помещение навесок в герметичную термостатированную колбу с 50гр. кислоты (кислотогенерирующим составом).

- Фиксация выделившегося газа в процессе растворения доломита, с последующим пересчетом в объем растворенной породы.

- Контроль взвешенного остатка горной породы в сухом виде.

  - Анализ полученных результатов. По согласованию с Заказчиком, выбор 3-4 кислот – претендентов для проведения дальнейших работ.

- Исследование растворяющей способности кислот (кислотных композиций). Определение времени реакции.

  - Определение скорости образования кислот. Проведение замера рН готовых реагентов до полной стабилизации.

  - Определение скорости реакции и времени полной нейтрализации реагентов (указать название) с использованием реального керна при пластовой температуре.

  - Выбор трех наиболее подходящих кислот и определение скорости реакции и времени полной нейтрализации реагентов (указать название) с использованием реального керна при температурах 0, 10 и 20 ͦ С (предварительно, по согласованию с Заказчиком).

  - Определение скорость реакции и времени полной нейтрализации кислот (кислотных композиций) с использованием кольматантов.

  - Все исследования проводятся на 2-х дублирующих пробах.

- Исследование совместимости кислот (кислотных композиций) с пластовыми флюидами и буровым раствором.

  - Исследование изучаемых кислотных составов (не менее 3) при смешивании в соотношении 2:1, 1:1, 1:2 с нефтью, пластовой водой (с добавлением в кислоту железа), буровым раствором (с добавлением железа) и фильтратом бурового раствора на возможность образования эмульсии и нерастворимого осадка.

  - Исследование всех компонентов изучаемых реагентов при смешивании в соотношении 2:1, 1:1, 1:2 с нефтью, пластовой водой (с добавлением в кислоту железа), буровым раствором (с добавлением железа) и фильтратом бурового раствора на возможность образования эмульсии и нерастворимого осадка.

  - Исследование прореагировавших (нейтрализованных) реагентов (указать название) при смешивании в соотношении 2:1, 1:1, 1:2 с нефтью, пластовой водой (с добавлением в кислоту железа), буровым раствором (с добавлением железа) и фильтратом бурового раствора на возможность образования эмульсии и нерастворимого осадка

  - Все исследования проводятся на 2-х дублирующих пробах.

- Фильтрационные эксперименты на одиночных образцах.

  - Все фильтрационные испытания проводятся в термобарических условиях моделирующих пластовые (температура - 30 °С, давления обжима (гидростатическое) и поровое подбираются таким образом, чтобы полученная проницаемость образцов не превышала 2 Д, а перепад давлений не превышал 10 МПа). В случае значительного отличия проницаемости керна от проницаемости пласта Исполнитель может изменять значения порового давления для получения нужной проницаемости керна.

  - Прокачка пластовой воды через образец керна в количестве 3-х поровых объёмов. Определение проницаемости по воде.

Прокачка изовискозной модели нефти через образец керна в количестве 3-х поровых объёмов.

  - Определение проницаемости по нефти.

  - Прокачка изучаемых кислот (кислотных компонентов) через образец керна в количестве 3-х поровых объёмов. Выдержка в термобарических условиях насыщенных кислотой образцов до полной нейтрализации кислоты. Определение проницаемости.

  - Прокачка изовискозной модели нефти через образец керна в количестве 3-х поровых объёмов. Определение проницаемости по нефти.

  - Если по результатам пункта 4.3 выявлено образование эмульсии, провести прокачку 2-х поровых объемов составом разрушающий эмульсию (бутилгликоля (С6Н14О2)). После этого повторно определить проницаемость по нефти, прокачав её в количестве 3-х поровых объёмов.

- Фильтрационные эксперименты на закольматированных образцах

7.1 Все фильтрационные испытания проводятся в термобарических условиях моделирующих пластовые (температура - 30 °С, давления обжима (гидростатическое) и поровое подбираются таким образом, чтобы полученная проницаемость образцов не превышала 2 Д, а перепад давлений не превышал 10 МПа). В случае значительного отличия проницаемости керна от проницаемости пласта Исполнитель может изменять значения порового давления для получения нужной проницаемости керна.

7.2	Прокачка пластовой воды через образец керна в количестве 3-х поровых объёмов. Определение проницаемости по воде.

Прокачка изовискозной модели нефти через образец керна в количестве 3-х поровых объёмов. Создание на образцах.

7.3.	Определение проницаемости по нефти.

7.4.	Кольматирование образцов керна (по согласованию с Заказчиком) двумя способами:

1.	Припорошение стенки трещины и соединение половинок в единый образец с целью получения «рыхлой» кольматации.

2.	 Утрамбовка кольматанта в трещину с целью полной кольматации образца.

7.5.	Создание давление на одном из торцов образца кислотой (разность давлений на торцах не должно превышать 10 МПа).

7.6.	Регистрация перепада давлений на торцах и скорость расхода кислоты во времени до момента стабилизации потока.

7.7.	Определение проницаемости по нефти.

8.       Фильтрационные эксперименты на параллельно соединенных образцах

8.1. Все фильтрационные испытания проводятся в термобарических условиях моделирующих пластовые (температура - 30 °С, давления обжима (гидростатическое) и поровое подбираются таким образом, чтобы полученная проницаемость образцов не превышала 2 Д, а перепад давлений не превышал 10 МПа). В случае значительного отличия проницаемости керна от проницаемости пласта Исполнитель может изменять значения порового давления для получения нужной проницаемости керна.

8.2.	При проведении исследований образцы должны быть расположены в одной горизонтальной плоскости. Давление обжима должно регулироваться индивидуально для каждого образца.

8.3. Прокачка пластовой воды через образец керна в количестве 3-х поровых объёмов. Определение проницаемости по воде.

Прокачка изовискозной модели нефти через образец керна в количестве 3-х поровых объёмов.

8.4.	Прокачка изовискозной модели нефти через образец керна в количестве 3-х поровых объёмов.

8.5.	Путем фиксирования давления обжима одного из образцов, регистрируется проницаемость  второго образца при различных давлениях обжима, вплоть до непроницаемого состояния. Каждое измерение проводится не менее чем на трех перепадах давлений. Исследования проводятся для трех различных фиксированных давлений одного из образцов. Давления согласовываются с Заказчиком.

8.6.	Анализ полученных результатов. По согласованию с Заказчиком выбираются давления обжима для проведения фильтрационных экспериментов.

8.7.	Определение эффективной проницаемости системы из двух образцов по нефти.

8.8.	Прокачка кислот (компонентов изучаемых реагентов) через образец керна в количестве 3-х поровых объёмов. Выдержка в термобарических условиях насыщенных кислотой образцов до полной нейтрализации кислоты.

8.9.	Прокачка изовискозной модели нефти через образец керна в количестве 3-х поровых объёмов. Определение проницаемости по нефти.

8.10.	Если по результатам выявлено образование эмульсии, провести прокачку 2-х поровых объемов составом разрушающий эмульсию (бутилгликоля (С6Н14О2)). После этого повторно определить проницаемость по нефти, прокачав её в количестве 3-х поровых объёмов.

9.Исследование керна после опытов.

9.1. Контролируемая сушка.

  - Фотографирование, описание внешнего состояния.

  - Томографирование керна по согласованию с Заказчиком.

9.4. Измерение пористости методом жидкостенасыщения по пластовой воде с учетом внешних каверн.

Этап 2. Практический.

- Анализ фонда пробуренных скважин на предмет наличия показаний к применению кислотных составов (реагентов): низкий коэффициент продуктивности (данные ГДИ), низкий коэффициент эффективности работы горизонтального ствола (данные ПГИ), наличие большого числа закрытых или залеченных трещин (данные микросканеров). Формирование предварительного списка скважин-кандидатов.

- Анализ общих критериев технологической применимости кислотного состава (реагента) в условиях Куюмбинского месторождения. Оценка и анализ эффективности технологии по повышению продуктивности скважин за счет глубокой обработки сети трещин.

- После получения результатов 1 этапа сопоставление технологических условий применения кислотного состава (реагента) на предварительно выбранных скважинах с общими критериями для дальнейшей применимости.

- Корректировка предварительного списка скважин-претендентов на обработку кислотным составом (реагентом).

- Расчёт эффективности применения кислотного состава (реагента) на выбранных скважинах с помощью созданной динамической фильтрационной модели трещиноватости.

- Анализ полученных расчётных результатов, формирование финального списка из 6-ти скважин - претендентов на обработку кислотным составом (реагентом).

- Разработка дизайна ОПЗ для выбранных 6-ти скважин-претендентов.

- Разработка программы мониторинга работы скважин после обработки их кислотой.

- Проработка путей дальнейшего тиражирования технологии.

Порядок контроля и приёмки результатов.

Приемка результатов осуществляется в соответствии с условиями Договора, Технического задания, программы исследований керна. При этом Заказчик оставляет за собой право на любом этапе проводить контроль текущих результатов работ, как собственными силами, так и с привлечением экспертов.

Форма представления результатов работ.

  - В рамках работ Заказчику передаются компьютерные проекты геологических моделей в формате Petrel, гидродинамические модели в форматах Eclipse. Информационные отчеты передаются в форматах MS Word и MS Eхcel, презентации в формате MS PowerPoint, картографический материал в форматах *.grd;

  - PVT-модель в форматах MS Excel и в формате PVT-таблиц с возможность импорта в Eclipse;

  - Итоговый отчет о выполнении работ по научному сопровождению разработки Куюмбинского месторождения передаются Заказчику в форматах MS Word и MS Eхcel, презентации в формате PowerPoint, а также на бумажных носителях в 2-х экземплярах.

  - Для информационной поддержки Заказчику передаются презентационные материалы в формате PowerPoint.

Сроки выполнения работ.

Начало – 30.07.2015 г.; Окончание – 31.12.2015 г.