РОССИЯ

Красноярский край г. Красноярск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ

«СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ»

|  | Утверждаю: Главный инженер - заместитель генерального директора ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» _____________ В.А. Козлов «____»____________ 2014г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ДЛЯ ПРЕТЕНДЕНТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОТБОРУ КЕРНА В СКВАЖИНАХ КУЮМБИНСКОГО И ТЕРСКО-КАМОВСКОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО УЧАСТКА

| Согласовано: Заместитель генерального директора по бурению ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» _____________ Ю.Л. Сидоров «____»____________ 2014г. | Согласовано: Заместитель генерального директора - главный геолог ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» _____________ Н.А. Зощенко «____»____________ 2014г. |
| --- | --- |

2014 г

1.  Наименование, назначение и цели выполняемых работ/оказываемых услуг.

Выполнение работ по отбору керна в эксплуатационных, разведочных и поисково-оценочных скважинах Заказчика.

Источник задания:

Программа геологоразведочных работ ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» на 2015 год. Геолого-технические задания на строительство разведочных и поисково-оценочных скважин. График строительства эксплуатационных скважин на 2015 год.

2. Место выполнения работ/оказания услуг с указанием характеристике объекта

В географическом отношении участок расположен в юго-западной части Средне - Сибирского плоскогорья и приурочен к междуречью Подкаменной Тунгуски (Катанги) и Ангары, охватывая долину среднего течения реки Подкаменная Тунгуска, и водораздельные части ее притоков: рек Камо и Тайга.

Рельеф местности – низкогорный, представляет собой всхолмленную равнину, расчлененную долинами рек и ручьев. Берега рек и ручьев иногда заболочены. Абсолютные отметки современной поверхности колеблются от 140-160 м – в долинах рек, до 725 м на водоразделах, преимущественные отметки водоразделов в 400-600 м. Грунты преобладают суглинистые. Категория грунта II. Почвенный слой не превышает 10 см. Территория расположена в районе малой сейсмичности.

Таблица 1 - Сведения о районе оказания услуг

| Площадь (месторождение) | Терско-Камовская, Куюмбинская |
| --- | --- |
| Номер нефтерайона | 10В |
| Административное расположение: |  |
| - республика; | Россия |
| - область (край); | Красноярский |
| - район | Эвенкийский муниципальный район |
| Альтитуда, м: |  |
| - земля | 430 (475 Куюмбинская площадь) |
| - ротор | 437 (482 Куюмбинская площадь) |
| Температура воздуха, ºС: |  |
| - наибольшая летняя; | +24,9 |
| - средняя зимняя | -30,4 |
| Количество осадков | Число дней с осадками за год – 196. Годовая сумма осадков 518 мм. |
| Толщина снежного покрова, мм | 600-800; наибольшая 1800 |
| Продолжительность отопительного периода, сут | 266 |
| Преобладающее направление ветров и их сила | Юго-восточное (средняя скорость ветра 2,5 м/сек) и северо-западное (средняя скорость ветра 2,9 м/сек). Скорость ветра среднегодовая 1,5-2,2 м/сек. Наибольшая скорость ветра 20 м/сек. |
| Геокриологические условия | Многолетняя мерзлота имеет островное расположение и мощность до 20-40 м. Глубина ее залегания в пределах 1-4 м от дневной поверхности. Глубина сезоннооттаивающего слоя грунта 1-2 м. |
| Примечание – Сведения о районе буровых работ корректируются согласно данных метеослужбы. |  |

3. Ориентировочные сроки бурения скважин

Скважина №525 - Терско-Камовская

Начало бурения – 16.03.2015г. Окончание бурения – 18.07.2015г.

Скважина №520 - Терско-Камовская

Начало бурения – 10.03.2015 г. Окончание бурения – 09.07.2015 г.

ЗБС начало бурения – 25.09.15 г. Окончание бурения – 03.11.2015 г.

Скважина №255 - Куюмбинская

Начало бурения – 17.02.2015 г. Окончание бурения – 16.06.2015 г.

ЗБС начало бурения – 30.08.15 г. Окончание бурения – 10.10.2015 г.

Скважина №246- Куюмбинская

Начало бурения – 01.03.2015 г. Окончание бурения – 30.06.2015 г.

ЗБС начало бурения – 14.09.15 г. Окончание бурения – 23.10.2015 г.

Куст №2 Скважина №110 - Куюмбинская

Начало бурения – 10.03.2015 г. Окончание бурения – 25.06.2015 г.

Куст №6 Скважина №404 - Куюмбинская

Начало бурения – 09.04.2015 г. Окончание бурения – 06.07.2015 г.

*Фактические сроки начала работ будут уточнены дополнительно.

* Возможно изменение номеров скважин.

4. Ориентировочные объемы выполнения работ по договору:

Отбор изолированного керна, диаметром 80 мм на скважине № 246 Куюмбинского ЛУ.

- 2515-2615 метров (возможны корректировки в зависимости от угла). Проходка с отбором керна 100 метров. Свита: Рифей.

Отбор изолированного керна, диаметром 80 мм на скважине № 255 Куюмбинского ЛУ.

- 2410-2530 метров (возможны корректировки в зависимости от угла). Проходка с отбором керна 120 метров. Свита: Рифей.

Отбор изолированного керна, диаметром 80 мм на скважине № 520 Терско-Камовского ЛУ.

- 2490-2610 метров (возможны корректировки в зависимости от угла). Проходка с отбором керна 120 метров. Свита: Рифей.

Отбор неизолированного керна, диаметром 80 мм на скважине № 525 Терско-Камовского ЛУ.

- 2325-2359 метров (возможны корректировки в зависимости от угла). Проходка с отбором керна 34 метров. Свита: венд, оскобинская, ванаварская.

- 2359-2480 метров (возможны корректировки в зависимости от угла). Проходка с отбором керна 121 метров. Толща пород Рифей.

- 2695-2700 метров (возможны корректировки в зависимости от угла). Проходка с отбором керна 5 метров. Толща пород Рифей.

Отбор изолированного керна, диаметром 80 мм на эксплуатационной скважине № 110 куста №2 Куюмбинского ЛУ.

- 2408-2493 метра (по вертикали). Проходка с отбором керна по стволу скважины составит 120 метров. Свита: Рифей.

Отбор керна осуществляется в пилотном стволе диаметром 155,6мм, скважина наклонно-направленная, интервал участка отбора по стволу будет уточнен на основании траектории ствола скважины.

Отбор изолированного керна, диаметром 80 мм на эксплуатационной скважине № 404 куста №6 Куюмбинского ЛУ.

- 2341-2482 метра (по вертикали). Проходка с отбором керна по стволу скважины составит 120 метров. Свита: Рифей.

Отбор керна осуществляется в пилотном стволе диаметром 155,6мм, скважина наклонно-направленная, интервал участка отбора по стволу будет уточнен на основании траектории ствола скважины.

Вся информация об объемах работ/услуг является предварительной и ориентировочной и может быть уменьшена Заказчиком в зависимости от изменения проектных решений и производственной программы, как на этапе заключения договора, так и в процессе его исполнения без увеличения единичных расценок.

Интервалы отбора керна корректируются согласно плановой траектории скважины, а также в процессе бурения по данным промежуточных ГИС. При наличии признаков нефтеносности в керне прекращение отбора керна не допускается.

Обеспечить вынос керна не менее 90 % по каждому рейсу.

5. Требования к производственным ресурсам (оборудование, материалы):

Все оборудование должно быть технически исправным и работоспособным. Подрядчик должен за свой счет поддерживать его в рабочем состоянии в ходе его использования устранять любой сбой, ремонтировать любое повреждение и заменять изношенные детали.

Комплект керноотборочного оборудования (снаряд, ЗИП, буровые головки, необходимые переводники и т.д.), отвечающее всем требованиям Технического задания в количестве необходимом для обеспечения указанного объема работ;

Дублирующий комплект оборудования (необходимые запасные части, сменные элементы, буровые головки, переводники и т.д.);

Бурголовки Ø 155,6 мм;

Доски отворота для бурголовок Ø 155,6 мм;

Кернотборочные снаряды должен гарантированно обеспечивать проходку с отбором керна за 1 рейс не менее 18 м.

Керноотборочное оборудование (снаряд, ЗИП, буровые головки, центраторы, калибраторы, необходимые переводники и т.д.) должно быть российского производства (в качестве альтернативы возможно использование западного оборудования производства США, Бельгии, Германии, Канады), имеющего необходимую действующую разрешительную и техническую документацию (сертификаты соответствия, паспорт снаряда, руководство эксплуатации и т.д.).

Подрядчик должен быть обеспечен широкой гаммой буровых головок, фиберглассовых труб, заглушек, хомутов и т. д. на весь объем работ, а также вспомогательным оборудованием – углошлифмашинка и т.д. Подбор бурголовок осуществляется Подрядчиком самостоятельно исходя из особенностей разреза и конструкции скважины.

Присоединительные резьбы всего оборудования Подрядчика должны быть согласованы с Заказчиком до завоза на объект работ и обеспечивать крепление с минимальным числом соединений.

По окончанию отбора керна, подрядчик должен уложить керновый материал в ящики и произвести их маркировку согласно требований Заказчика.

В процессе оказания услуг Подрядчик должен иметь непосредственно на объекте следующее:

- необходимые запасные части, дублирующий комплект сменных элементов, буровые головки;

- технические данные, чертежи, паспорта, сертификаты и список оборудования на русском языке;

- технические процедуры по спуску оборудования в скважину.

Подрядчик обязан строго соблюдать рекомендации руководств по эксплуатации керноотборочных снарядов и буровых головок.

6. Требования к качеству работ (услуг), в том числе технология производства работ/оказания услуг, методы производства работ/оказания услуг, методики оказания услуг

Обеспечить своевременное и качественное выполнение работ в соответствии с условиями настоящего технического задания.

7.Условия привлечения субподрядчиков

  - Подрядчик выполняет работы самостоятельно.

8. Требования к безопасности выполнения работ/оказания услуг.

Претендент гарантирует соблюдение Стандартов, положений и правил, установленных в ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

9. Требования к проживанию и доставке работников Подрядной организации

Места для проживания и работы персонала предоставляются Буровым Подрядчиком по договору с Заказчиком.

Доставка персонала исполнителя до объекта работ осуществляется силами Заказчика. Пункт сбора – аэропорт Богучаны/ Байкит.

Доставка персонала Исполнителя до пункта сбора осуществляется силами и за счет Исполнителя.

10. Порядок контроля, приемки и оформления результатов по выполненным работам/оказанным услугам

Порядок предусмотрен в форме договора на оказание сервисных услуг по отбору керна.

11. Иные требования к Подрядчику.

  - Соблюдение политики Заказчика в области экономической, промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

  - Полная ответственность за порчу оборудования и материалов Заказчика.

  - Наличие круглосуточной телефонной и электронной связи с Заказчиком.

  - Претендент самостоятельно перечисляет платежи за негативное воздействие на окружающую природную среду.

  - Претендент несет ответственность за своевременное и качественное выполнение программы Работ.

  - Заказчик не несет ответственности по любым претензиям, требованиям и судебным искам работников Претендента в связи увечьями и несчастными случаями происшедшими на объекте Заказчика при оказании услуг по отбору керна.

  - Осуществление контроля за выполнением работ Заказчиком (Супервайзером) не освобождает Претендента от ответственности за надлежащее оказание услуг (работ) на скважине.

  - В случае некачественного выполнения работ, Претендент за свой счёт выполняет исправительные работы.

  - Претендент выполняет Работы в соответствии с документально оформленным заданием Заказчика (План программа на отбор керна). При этом предполагается, что Претендент предоставит необходимый персонал, оборудование и материалы для выполнения этого задания.

  - Претендент сам должен обеспечить себя всеми необходимыми видами страхования, медицинскими услугами, питанием (по отдельному договору с Буровым Подрядчиком) и коммуникационным оборудованием на время контракта.

  - Претендент представляет описание всех материалов с указанием всех характеристик и даёт информацию по привлекаемому персоналу на данный вид сервиса. В случае необходимости Заказчик может запросить дополнительную информацию.

  - Исполнитель обязан застраховать всех работников Исполнителя, задействованных непосредственно на объектах производства работ ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», на условиях договора добровольного страхования от несчастных случаев со страховой суммой не менее 400 тысяч рублей, с включением в договор следующих рисков:

-смерти в результате несчастного случая;

-постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности.

Исполнитель обязан предоставлять копии документов, подтверждающих заключение договора добровольного страхования от несчастных случаев, по требованию Заказчика.

12. Геологическая характеристика

Таблица 2 - Литологическая характеристика разреза скважины

| Стратиграфическое подразделение | Глубина залегания | мощность, м | Литологическая характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| Эвенкийская св. | 0-527 | 527 | Переслаивание алевролитов, глинистых алевролитов, аргиллитов с редкими прослоями известняков и прослойками гипсов, цвет пород преимущественно красноцветная с прослоями зеленоцветных |
| Ангарская св. | 527-1007 | 480 | Переслаивание доломитов, ангидрито-доломитов, солей с редкими прослоями известняков. |
| В т.ч. долериты | 762-892 | 130 | Долериты темно-серые с зеленоватым оттенком, мелкозернистые, массивные |
| Булайская св. | 1007-1119 | 112 | Доломиты, известняки серые, мелкозернистые |
| Верх. бельская п/св. | 1119-1416 | 297 | Чередование пластов доломитов, доломито-ангидритов и солей |
| Ниж. бельская п/св. | 1416-1682 | 266 | Переслаивание известняков, доломитов, участками ангидритизированных |
| Усольская св. в т.ч.интрузия | 1682-2179 2002- 2021 | 497 19 | Переслаивание доломитов, известняков с пачками и прослоями солей |
| В т.ч. осинский горизонт | 2125-2215 | 90 | Серые мелкозернистые доломиты и известняки |
| Тэтэрская св. | 2179-2239 | 60 | Доломиты серые, неравномерно ангидритистые, в подошве пачка глинистых доломитов. |
| Собинская св. | 2239-2299 | 60 | Доломиты серые, неравномерно ангидритистые, иногда глинистые |
| Катангская св. | 2299-2375 | 76 | Переслаивание аргиллитов и глинистых доломитов, красно-коричневого цвета в нижней части и серого, зеленовато-серого в верхней. |
| Оскобинская св. | 2375-2402 | 27 | Карбонатно-сульфатно-терригенные породы серого, зеленовато-серого, иногда розоватого и красно-коричневого цветов. |
| Ванаварская св | 2402-2409 | 7 | Переслаивание аргиллитов, алевролитов с тонкими прослоями мелкозернистых глинистых песчаников, серых. |
| Рифей Rо= -1972 м | 2409 -2700 | Вск.341 | Доломиты темно-серые до черных, мелко- тонкозернистые, кавернозные и трещиноватые, окремненные с прослоями строматолитовых доломитов |

Таблица 3 - Физико-механические свойства горных пород по разрезу скважин

| Индекс стратиграф. подразд | Интервал залегания, м |  | Краткое описание пород | Категория пород по: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кровля | подошва |  | твердость | абразивность | промысловая классификация | трудности отбора керна |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Q | 0 | 6 | пески, супеси |  |  | мерзлые |  |
|  |  |  | суглинки | I - II | II - III | мягкие |  |
|  |  |  | галька |  |  |  |  |
| Є2-3 ev | 6 | 540 | доломиты |  |  | средние |  |
|  |  |  | мергели | IV - V | II - IV |  |  |
|  |  |  | известняки |  |  |  |  |
| Є1-2 an | 540 647 | 1085 734 | доломиты |  |  | средние |  |
|  |  |  | каменная соль | I, IV - VII | I, III - IV | мягкие |  |
|  |  |  | долериты | IX | VIII | крепкие |  |
| Є1 bul | 1085 | 1166 | доломиты | IV - VII | III - IV | средние |  |
|  |  |  | глинистые доломиты |  |  |  |  |
| Є1 bls2 | 1166 1203 | 1572 1432 | доломиты |  |  | средние |  |
|  |  |  | каменная соль | I, IV - VII | I, III - IV | мягкие |  |
|  |  |  | глинистые доломиты |  |  |  |  |
|  |  |  | долериты | IX | VIII | крепкие |  |
| Є1 bls1 | 1572 | 1823 | известняки |  |  | мягкие |  |
|  |  |  | доломиты | I, V - VII | I, III - VI | средние |  |
|  |  |  | каменная соль |  |  |  |  |
| Є1 us | 1823 | 2230 | известняки |  |  | мягкие |  |
|  |  |  | доломиты | I, V - VII | I, III - VI | средние |  |
|  |  |  | каменная соль |  |  |  |  |
| V - Є1 ttr | 2230 | 2285 | доломиты |  |  | средние |  |
|  |  |  | глинистые доломиты | IV - VII | III - IV | твердые |  |
|  |  |  | доломит. ангидриты |  |  |  |  |
| V sb | 2285 | 2338 | доломиты |  |  | средние |  |
|  |  |  | глинистые доломиты | IV - VII | III - IV | твердые |  |
|  |  |  | доломит. ангидриты |  |  |  |  |
| V ktq | 2338 | 2389 | доломиты | VI - VII | IV - VIII | средние |  |
|  |  |  | алевролиты |  |  | твердые |  |
| V osк | 2389 | 2397 | доломиты |  |  | средние |  |
|  |  |  | мергели | IV - VII | II – IV, X | твердые |  |
|  |  |  | песчаники |  |  |  |  |
| R | 2397 | 2503 | доломиты |  |  | средние |  |
|  |  |  | глинистые доломиты | IV - VII | II – IV, X | твердые | II |
|  |  |  | мергели |  |  |  |  |

13. Ориентировочная конструкция скважины

Скважина №525 Терско-Камовская

| Название обсадной колонны | Диаметр, мм | Интервал спуска, м |  |  | Высота подъема тампонажного раствора за колонной, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от (верх) |  | до (низ) |  |
| Направление | 324 | 0 |  | 50 | Устье |
| Кондуктор | 245 | 0 |  | 450 | Устье |
| Техническая колонна | 178 | 0 |  | 2200 | Устье |
| Хвостовик ЭК | 127 | 1700 |  | 2700 | Цемент в интервале 1700 - 2700 |

Скважина №520 Терско-Камовская

| Название обсадной колонны | Диаметр, мм | Интервал спуска, м |  |  | Высота подъема тампонажного раствора за колонной, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от (верх) |  | до (низ) |  |
| Направление | 324 | 0 |  | 50 | Устье |
| Кондуктор | 245 | 0 |  | 500 | Устье |
| Техническая колонна | 178 | 0 |  | 2410 | Устье |
| Хвостовик ЭК | 127 | 2335 |  | 2650 | Цемент в интервале 2425 - 2650 |
| Боковой ствол (хвостовик) | 127 | 2085 |  | 2910 | Цемент в интервале 2085 - 2610 |

Скважина №255 Куюмбинская

| Название обсадной колонны | Диаметр, мм | Интервал спуска, м |  |  | Высота подъема тампонажного раствора за колонной, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от (верх) |  | до (низ) |  |
| Направление | 324 | 0 |  | 50 | Устье |
| Кондуктор | 245 | 0 |  | 500 | Устье |
| Техническая колонна | 178 | 0 |  | 2350 | Устье |
| Хвостовик ЭК | 127 | 2275 |  | 2600 | Цемент в интервале 2275 - 2600 |
| Боковой ствол (хвостовик) | 127 | 2065 |  | 2915 | Цемент в интервале 2065 - 2615 |

Скважина №246 Куюмбинская

| Название обсадной колонны | Диаметр, мм | Интервал спуска, м |  |  | Высота подъема тампонажного раствора за колонной, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от (верх) |  | до (низ) |  |
| Направление | 324 | 0 |  | 50 | Устье |
| Кондуктор | 245 | 0 |  | 500 | Устье |
| Техническая колонна | 178 | 0 |  | 2500 | Устье |
| Хвостовик ЭК | 127 | 2425 |  | 2650 | Цемент в интервале 2425 - 2650 |
| Боковой ствол (хвостовик) | 127 | 2195 |  | 2995 | Цемент в интервале 2195 - 2695 |

| Название обсадной колонны | Диаметр, мм | Интервал спуска, м |  |  |  | Высота подъема тампонажного раствора за колонной, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по вертикали |  | по стволу |  |  |
|  |  | от (верх) | до (низ) | от (верх) | до (низ) |  |
| Направление | 426.0 | 0 | 50 | 0 | 50 | до устья |
| Кондуктор | 323.9 | 0 | 500 | 0 | 500 | до устья |
| Промежуточная | 244.5 | 0 | 1580 | 0 | 1615 | до устья |
| Эксплуатационная | 177.8 | 0 | 2260 | 0 | 2827 | до устья или с перекрытием башмака предыдущей обсадной колонны на 500 м |
| Фильтр-хвостовик | 127 | 2187 | 2433 | 2645 | 4344 | цементируемая подвеска |
| Пилотный ствол | (155.6) | 2260 | 2503 | 2827 | 3432 | ликвидация |

Эксплуатационные скважины №№110, 404

Примечание:

Глубины спусков технических, эксплуатационных колонн и хвостовиков даны ориентировочно. Уточненные глубины будут определены согласно данных ГИС.

14. Градиенты давлений и температура по стволу скважины

| Обозначение |  | Пластовое | Градиент гидро- | Температура |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| свита, | Интервал, | (поровое) | разрыва (погл.) | в конце интер., |  |
| пласт | м | давление, МПа | МПа/м х100 | град. С |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Пролетарская свита | - 237 | Рпл=0,85Рг.ст. | По расчету исполнителя проекта | +11 |  |
| Эвенкийская свита | 237-777 |  |  |  |  |
| Ангарская свита | 777-1188 | Рпл=1,08Рг.ст. |  | +11 |  |
| Булайская свита | 1188-1286 | Рпл=1,00Рг.ст. |  | +14 |  |
| Бельская свита | 1286-1741 | Рпл=1,04Рг.ст. |  | +18 |  |
| Усольская свита | 1741-1991 | Рпл=1,10Рг.ст. |  |  | +23 |
| Венд | 1991-2598 | Рпл=1,00Рг.ст. |  |  | +25 |
| Рифей | 2598-2700 | Рпл=0,91Рг.ст. |  |  | +28 |

Составил:

Главный специалист службы управления сервисами                                       Е.М. Загидулин

Стандарты, положения и правила в области ОТ, П и ЭБ

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

- Политика ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, утверждена приказом № 24 от 01.03.2010;

- Основные требования в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию;

- Положение по одновременному производству буровых работ, освоению, ремонту и эксплуатации скважин на кустовой площадке ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», утверждено приказом № 69 от 08.07.2011г;

- Стандарт Компании СтСН-02-2011 «Транспортная безопасность» версия 2, приказ ОАО «НГК «Славнефть» № 17 от 17.05.2011г;

- Стандарт компании СтСН-03-2010 «Порядок применения специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты» версия 2, приказ ОАО «НГК «Славнефть» № 21 от 05.07.2010г;

- Стандарт Компании СтСН-04-2008 «Порядок расследования происшествий», приказ ОАО «НГК «Славнефть» № 49 от 29.09.2008г;

- Стандарт Общества СтСН-16-2011 «Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями» версия 1, введен приказом № 7 от 30.01.2012г;

- Стандарт Общества СтСН-17-2011 «Порядок обеспечения выполнения требований в области охраны окружающей среды и экологической безопасности» версия 1, введен приказом № 7 от 30.01.2012г;

- Положение о производственном экологическом контроле ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» версия 1, введено приказом № 51 от 12.05.2011г.

Директор департамента по ОТ, П и ЭБ	                                                        С.Г. Пересыпкин

Существует три варианта доставки грузов до объектов работ:

Доставка МТР водным транспортом от Лесосибирска до Куюмбинского месторождения (до К-10) занимает 14 дней, расстояние - 1222 км, навигация начинается с середины мая и длится 20-24 дня. (водным транспортом перевозятся МТР, не доставленные по зимним автодорогам)

Доставка МТР автозимником по двум вариантам:

Вариант №1

Лесосибирск – К-219 - расстояние 735 км, Лесосибирский порт способен принять и отгрузить до 100 тыс. тонн за зимний период.

Вариант №2

Ст. Карабула (п.Таежный) - К-219 – расстояние 689 км.

График строительства разведочных и поисково-оценочных скважин Терско-Камовской и Куюмбинской площадей в 2015 году

Приложение №3