приложение № 3

к техническому заданию

Ведомость объемов работ

- Мобильная УПН с составом сооружений и трубопроводами подключения

| Ведомость объемов работ №09-01-01 на Расчистку территории от снега |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  | Кол. |  |
| 1 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| Раздел 1. Расчистка территории от снега |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уборка снега со строительных площадок и дорог бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м |  |  |  |  | 1000 м3 снега |  |  | 68,214 |  |
| 2 | Уборка снега со строительных площадок и дорог бульдозерами с перемещениями на расстояние на каждые последующие 10 м |  |  |  |  | 1000 м3 снега |  |  | 68,214 |  |
| Ведомость объемов работ №1-12 на Устройство свай 325х10 L=8000мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Наименование |  | Ед. изм. |  |  | Кол. |  |  |
| 1 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| 1 |  | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 |  | 100 м бурения скважины |  |  | 11,16 |  |  |
| 2 |  | Долота трехшарошечные типа III 295.3 С-ГВ |  | шт. |  |  | 12,61 |  |  |
| 3 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 10 мм |  | м |  |  | 1488 |  |  |
| 4 |  | Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей |  | 1 м2 очищаемой поверхности |  |  | 1518,504 |  |  |
| 5 |  | Обеспыливание поверхности |  | 1 м2 обеспыливаемой поверхности |  |  | 1518,504 |  |  |
| 6 |  | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом |  | 100 м2 обезжириваемой поверхности |  |  | 15,18504 |  |  |
| 7 |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 15,18504 |  |  |
| 8 |  | # Ксилол нефтяной марки А |  | # т |  |  | # 0,00143 |  |  |
| 9 |  | # Грунтовка ЭП-057 |  | # т |  |  | # 0,02 |  |  |
| 10 |  | # Отвердитель № 3 |  | # т |  |  | # 0,00143 |  |  |
| 11 |  | Грунтовка Цинотан 80мкм (расход - 390г/м2) |  | кг |  |  | 592,22 |  |  |
| 12 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 15,18504 |  |  |
| 13 |  | # Растворитель марки Р-4 |  | # т |  |  | # 0,0015 |  |  |
| 14 |  | # Отвердитель № 1 |  | # т |  |  | # 0,0005 |  |  |
| 15 |  | # Эмаль эпоксидная ЭП-1236 |  | # т |  |  | # 0,04 |  |  |
| 16 |  | Покрытие Политон-УР 270мкм (расход - 680г/м2) |  | кг |  |  | 1032,58 |  |  |
| 17 |  | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 |  | 1 т свай |  |  | 105,648 |  |  |
| 18 * |  | # Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ |  | # т |  |  | # 1,01 |  |  |
| 19 |  | Приготовление смеси в установке, установленной в карьере, цементогрунтовой из несвязных грунтов |  | 100 м3 смеси (в рыхлом состоянии) |  |  | 1,4805 |  |  |
| 20 |  | # Грунт песчаный, супесчаный |  | # м3 |  |  | # 100 |  |  |
| 21 |  | # Грунт песчаный, супесчаный |  | # м3 |  |  | # 100 |  |  |
| 22 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 7 км; нормативное время пробега 0,788 час; класс груза 1 |  | 1 т |  |  | 266,58 |  |  |
| 23 |  | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 |  | т |  |  | 19,1952 |  |  |
| 26 |  | Засыпка в межтрубное пространство цементногрунтовой смеси |  | 10 м3 засыпаемого материала |  |  | 12,33738 |  |  |
| 27 |  | # Песок природный для строительных растворов средний, обогащенный |  | # м3 |  |  | # 10,1 |  |  |
| 28 |  | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали |  | 1 т конструкций |  |  | 2,418 |  |  |
| 29 |  | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т |  | т |  |  | 2,418 |  |  |
| 30 |  | Очистка поверхности щетками |  | 1 м2 очищаемой поверхности |  |  | 29,76 |  |  |
| 31 |  | Обеспыливание поверхности |  | 1 м2 обеспыливаемой поверхности |  |  | 29,76 |  |  |
| 32 |  | Обезжиривание поверхностей пластин |  | 100 м2 обезжириваемой поверхности |  |  | 0,2976 |  |  |
| 33 |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,2976 |  |  |
| 34 |  | # Растворитель марки Р-4 |  | # т |  |  | # 0,0015 |  |  |
| 35 |  | # Отвердитель № 1 |  | # т |  |  | # 0,0005 |  |  |
| 36 |  | # Эмаль эпоксидная ЭП-1236 |  | # т |  |  | # 0,04 |  |  |
| 37 |  | Покрытие Политон-УР 270мкм (расход - 680г/м2) |  | кг |  |  | 20,24 |  |  |
| Ведомость объемов работ №1-23 на Устройство свай 219х8 L=8000мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  |  | Наименование |  | Ед. изм. |  |  | Кол. |  |  |
| 1 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| 1 |  |  | Шнековое буC27:E66станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 |  | 100 м бурения скважины |  |  | 33,36 |  |  |
| 2 |  |  | Долота трехшарошечные типа III 190.5 СЗ-ГВ |  | шт. |  |  | 37,7 |  |  |
| 3 |  |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 9 мм |  | м |  |  | 4448 |  |  |
| 4 |  |  | Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей |  | 1 м2 очищаемой поверхности |  |  | 3058,7228 |  |  |
| 5 |  |  | Обеспыливание поверхности |  | 1 м2 обеспыливаемой поверхности |  |  | 3058,7228 |  |  |
| 6 |  |  | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом |  | 100 м2 обезжириваемой поверхности |  |  | 30,587228 |  |  |
| 7 |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 30,587228 |  |  |
| 8 |  |  | # Ксилол нефтяной марки А |  | # т |  |  | # 0,00143 |  |  |
| 9 |  |  | # Грунтовка ЭП-057 |  | # т |  |  | # 0,02 |  |  |
| 10 |  |  | # Отвердитель № 3 |  | # т |  |  | # 0,00143 |  |  |
| 11 |  |  | Грунтовка Цинотан 80мкм (расход - 390г/м2) |  | кг |  |  | 1192,9 |  |  |
| 12 |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 30,587228 |  |  |
| 13 |  |  | # Растворитель марки Р-4 |  | # т |  |  | # 0,0015 |  |  |
| 14 |  |  | # Отвердитель № 1 |  | # т |  |  | # 0,0005 |  |  |
| 15 |  |  | # Эмаль эпоксидная ЭП-1236 |  | # т |  |  | # 0,04 |  |  |
| 16 |  |  | Покрытие Политон-УР 270мкм (расход - 680г/м2) |  | кг |  |  | 2079,93 |  |  |
| 17 |  |  | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 |  | 1 т свай |  |  | 185,4816 |  |  |
| 18 * |  |  | # Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ |  | # т |  |  | # 1,01 |  |  |
| 19 |  |  | Приготовление смеси в установке, установленной в карьере, цементогрунтовой из несвязных грунтов |  | 100 м3 смеси (в рыхлом состоянии) |  |  | 2,0096 |  |  |
| 20 |  |  | # Грунт песчаный, супесчаный |  | # м3 |  |  | # 100 |  |  |
| 21 |  |  | # Грунт песчаный, супесчаный |  | # м3 |  |  | # 100 |  |  |
| 22 |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 7 км; нормативное время пробега 0,788 час; класс груза 1 |  | 1 т |  |  | 361,8 |  |  |
| 23 |  |  | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 |  | т |  |  | 26,0764 |  |  |
| 26 |  |  | Засыпка в межтрубное пространство цементногрунтовой смеси |  | 10 м3 засыпаемого материала |  |  | 16,74672 |  |  |
| 27 |  |  | # Песок природный для строительных растворов средний, обогащенный |  | # м3 |  |  | # 10,1 |  |  |
| 28 |  |  | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали |  | 1 т конструкций |  |  | 3,892 |  |  |
| 29 |  |  | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т |  | т |  |  | 3,892 |  |  |
| 30 |  |  | Очистка поверхности щетками |  | 1 м2 очищаемой поверхности |  |  | 50,04 |  |  |
| 31 |  |  | Обеспыливание поверхности |  | 1 м2 обеспыливаемой поверхности |  |  | 50,04 |  |  |
| 32 |  |  | Обезжиривание поверхностей пластин |  | 100 м2 обезжириваемой поверхности |  |  | 0,5004 |  |  |
| 33 |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,5004 |  |  |
| 34 |  |  | # Ксилол нефтяной марки А |  | # т |  |  | # 0,00143 |  |  |
| 35 |  |  | # Грунтовка ЭП-057 |  | # т |  |  | # 0,02 |  |  |
| 36 |  |  | # Отвердитель № 3 |  | # т |  |  | # 0,00143 |  |  |
| 37 |  |  | Грунтовка Цинотан 80мкм (расход - 390г/м2) |  | кг |  |  | 19,52 |  |  |
| 38 |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,5004 |  |  |
| 39 |  |  | # Растворитель марки Р-4 |  | # т |  |  | # 0,0015 |  |  |
| 40 |  |  | # Отвердитель № 1 |  | # т |  |  | # 0,0005 |  |  |
| 41 |  |  | # Эмаль эпоксидная ЭП-1236 |  | # т |  |  | # 0,04 |  |  |
| 42 |  |  | Покрытие Политон-УР 270мкм (расход - 680г/м2) |  | кг |  |  | 34,03 |  |  |

- Водозабор на р. Левая Копчера

| Ведомость объемов работ №09-03-01 на Расчистку территории от снега |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Расчистка территории от снега |  |  |
| Уборка снега со строительных площадок и дорог бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м | 1000 м3 снега | 17,693 |
| Уборка снега со строительных площадок и дорог бульдозерами с перемещениями на расстояние на каждые последующие 10 м | 1000 м3 снега | 17,693 |

| Ведомость объемов работ №3-2 на Устройство свай 219х8 L=10000мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 0,96 |
| 2 | Долота трехшарошечные типа III 215.9 СЗ-ГВ | шт. | 1,085 |
| 3 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм | м | 120 |
| 4 | Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей | 1 м2 очищаемой поверхности | 82,5192 |
| 5 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 82,5192 |
| 6 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,825192 |
| 7 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,825192 |
| 8 | # Ксилол нефтяной марки А | # т | # 0,00143 |
| 9 | # Грунтовка ЭП-057 | # т | # 0,02 |
| 10 | # Отвердитель № 3 | # т | # 0,00143 |
| 11 | Грунтовка Цинотан 80мкм (расход - 390г/м2) | кг | 32,18 |
| 12 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,825192 |
| 13 | # Растворитель марки Р-4 | # т | # 0,0015 |
| 14 | # Отвердитель № 1 | # т | # 0,0005 |
| 15 | # Эмаль эпоксидная ЭП-1236 | # т | # 0,04 |
| 16 | Покрытие Политон-УР 270мкм (расход - 680г/м2) | кг | 56,11 |
| 17 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2 | 1 т свай | 5,64 |
| 18 * | # Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ | # т | # 1,01 |
| 19 | Приготовление смеси в установке, установленной в карьере, цементогрунтовой из несвязных грунтов | 100 м3 смеси (в рыхлом состоянии) | 0,0542 |
| 20 | # Грунт песчаный, супесчаный | # м3 | # 100 |
| 21 | # Грунт песчаный, супесчаный | # м3 | # 100 |
| 22 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 7 км; нормативное время пробега 0,788 час; класс груза 1 | 1 т | 9,756 |
| 23 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0,7032 |
| 26 | Засыпка в межтрубное пространство цементногрунтовой смеси 1 118,34 = 8 607,89 - 10,1 x 741,54 | 10 м3 засыпаемого материала | 0,4518 |
| 27 | # Песок природный для строительных растворов средний, обогащенный | # м3 | # 10,1 |
| 28 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,084 |
| 29 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,084 |
| 30 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 1,08 |
| 31 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 1,08 |
| 32 | Обезжиривание поверхностей пластин | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,0108 |
| 33 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0108 |
| 34 | # Ксилол нефтяной марки А | # т | # 0,00143 |
| 35 | # Грунтовка ЭП-057 | # т | # 0,02 |
| 36 | # Отвердитель № 3 | # т | # 0,00143 |
| 37 | Грунтовка Цинотан 80мкм (расход - 390г/м2) | кг | 0,42 |
| 38 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0108 |
| 39 | # Растворитель марки Р-4 | # т | # 0,0015 |
| 40 | # Отвердитель № 1 | # т | # 0,0005 |
| 41 | # Эмаль эпоксидная ЭП-1236 | # т | # 0,04 |
| 42 | Покрытие Политон-УР 270мкм (расход - 680г/м2) | кг | 0,73 |
| Ведомость объемов работ №3-3 на Устройство свай 159х8 L=10000мм |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 18,16 |
| 2 | Долота трехшарошечные типа III 139.7 С-ЦВ | шт. | 20,52 |
| 3 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8 мм | м | 2270 |
| 4 | Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей | 1 м2 очищаемой поверхности | 1133,3202 |
| 5 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 1133,3202 |
| 6 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 11,333202 |
| 7 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 11,333202 |
| 8 | # Ксилол нефтяной марки А | # т | # 0,00143 |
| 9 | # Грунтовка ЭП-057 | # т | # 0,02 |
| 10 | # Отвердитель № 3 | # т | # 0,00143 |
| 11 | Грунтовка Цинотан 80мкм (расход - 390г/м2) | кг | 441,99 |
| 12 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 11,333202 |
| 13 | # Растворитель марки Р-4 | # т | # 0,0015 |
| 14 | # Отвердитель № 1 | # т | # 0,0005 |
| 15 | # Эмаль эпоксидная ЭП-1236 | # т | # 0,04 |
| 16 | Покрытие Политон-УР 270мкм (расход - 680г/м2) | кг | 770,66 |
| 17 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2 | 1 т свай | 67,646 |
| 18 * | # Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ | # т | # 1,01 |
| 19 | Приготовление смеси в установке, установленной в карьере, цементогрунтовой из несвязных грунтов | 100 м3 смеси (в рыхлом состоянии) | 0,5404 |
| 20 | # Грунт песчаный, супесчаный | # м3 | # 100 |
| 21 | # Грунт песчаный, супесчаный | # м3 | # 100 |
| 22 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 7 км; нормативное время пробега 0,788 час; класс груза 1 | 1 т | 97,272 |
| 23 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 7,0143 |
| 26 | Засыпка в межтрубное пространство цементногрунтовой смеси | 10 м3 засыпаемого материала | 4,50368 |
| 27 | # Песок природный для строительных растворов средний, обогащенный | # м3 | # 10,1 |
| 28 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 1,135 |
| 29 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 1,135 |
| 30 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 14,1875 |
| 31 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 14,1875 |
| 32 | Обезжиривание поверхностей пластин | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,141875 |
| 33 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,141875 |
| 34 | # Ксилол нефтяной марки А | # т | # 0,00143 |
| 35 | # Грунтовка ЭП-057 | # т | # 0,02 |
| 36 | # Отвердитель № 3 | # т | # 0,00143 |
| 37 | Грунтовка Цинотан 80мкм (расход - 390г/м2) | кг | 5,53 |
| 38 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,141875 |
| 39 | # Растворитель марки Р-4 | # т | # 0,0015 |
| 40 | # Отвердитель № 1 | # т | # 0,0005 |
| 41 | # Эмаль эпоксидная ЭП-1236 | # т | # 0,04 |
| 42 | Покрытие Политон-УР 270мкм (расход - 680г/м2) | кг | 9,65 |

- Сооружения связи

| Ведомость объемов работ №09-05-01 на Расчистку территории от снега |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Ед. изм. |  | Кол. |  |
| 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| Раздел 1. Расчистка территории от снега |  |  |  |  |  |
| Уборка снега со строительных площадок и дорог бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м |  | 1000 м3 снега |  | 1,823 |  |
| Уборка снега со строительных площадок и дорог бульдозерами с перемещениями на расстояние на каждые последующие 10 м |  | 1000 м3 снега |  | 1,823 |  |
| Ведомость объемов работ №5-1 на Устройство свай 325х9 L=10000мм |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование |  | Ед. изм. |  | Кол. |
| 1 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 |  | 100 м бурения скважины |  | 2,16 |
| 2 | Долота трехшарошечные типа III 295.3 С-ГВ |  | шт. |  | 2,441 |
| 3 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм |  | м |  | 270 |
| 4 | Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей |  | 1 м2 очищаемой поверхности |  | 275,535 |
| 5 | Обеспыливание поверхности |  | 1 м2 обеспыливаемой поверхности |  | 275,535 |
| 6 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом |  | 100 м2 обезжириваемой поверхности |  | 2,75535 |
| 7 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 2,75535 |
| 8 | # Ксилол нефтяной марки А |  | # т |  | # 0,00143 |
| 9 | # Грунтовка ЭП-057 |  | # т |  | # 0,02 |
| 10 | # Отвердитель № 3 |  | # т |  | # 0,00143 |
| 11 | Грунтовка Цинотан 80мкм (расход - 390г/м2) |  | кг |  | 107,46 |
| 12 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 2,75535 |
| 13 | # Растворитель марки Р-4 |  | # т |  | # 0,0015 |
| 14 | # Отвердитель № 1 |  | # т |  | # 0,0005 |
| 15 | # Эмаль эпоксидная ЭП-1236 |  | # т |  | # 0,04 |
| 16 | Покрытие Политон-УР 270мкм (расход - 680г/м2) |  | кг |  | 187,36 |
| 17 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м свыше 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2 |  | 1 т свай |  | 19,17 |
| 18 * | # Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ |  | # т |  | # 1,01 |
| 19 | Приготовление смеси в установке, установленной в карьере, цементогрунтовой из несвязных грунтов |  | 100 м3 смеси (в рыхлом состоянии) |  | 0,2687 |
| 20 | # Грунт песчаный, супесчаный |  | # м3 |  | # 100 |
| 21 | # Грунт песчаный, супесчаный |  | # м3 |  | # 100 |
| 22 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 7 км; нормативное время пробега 0,788 час; класс груза 1 |  | 1 т |  | 48,366 |
| 23 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 |  | т |  | 3,483 |
| 26 | Засыпка в межтрубное пространство цементногрунтовой смеси |  | 10 м3 засыпаемого материала |  | 2,23884 |
| 27 | # Песок природный для строительных растворов средний, обогащенный |  | # м3 |  | # 10,1 |
| 28 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали |  | 1 т конструкций |  | 0,351 |
| 29 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т |  | т |  | 0,351 |
| 30 | Очистка поверхности щетками |  | 1 м2 очищаемой поверхности |  | 4,32 |
| 31 | Обеспыливание поверхности |  | 1 м2 обеспыливаемой поверхности |  | 4,32 |
| 32 | Обезжиривание поверхностей пластин |  | 100 м2 обезжириваемой поверхности |  | 0,0432 |
| 33 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,0432 |
| 34 | # Ксилол нефтяной марки А |  | # т |  | # 0,00143 |
| 35 | # Грунтовка ЭП-057 |  | # т |  | # 0,02 |
| 36 | # Отвердитель № 3 |  | # т |  | # 0,00143 |
| 37 | Грунтовка Цинотан 80мкм (расход - 390г/м2) |  | кг |  | 1,68 |
| 38 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,0432 |
| 39 | # Растворитель марки Р-4 |  | # т |  | # 0,0015 |
| 40 | # Отвердитель № 1 |  | # т |  | # 0,0005 |
| 41 | # Эмаль эпоксидная ЭП-1236 |  | # т |  | # 0,04 |
| 42 | Покрытие Политон-УР 270мкм (расход - 680г/м2) |  | кг |  | 2,94 |

| Ведомость объемов работ №5-3 на Устройство свай 219х8 L=10000мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 0,32 |
| 2 | Долота трехшарошечные типа III 215.9 СЗ-ГВ | шт. | 0,3616 |
| 3 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм | м | 40 |
| 4 | Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей | 1 м2 очищаемой поверхности | 27,5064 |
| 5 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 27,5064 |
| 6 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,275064 |
| 7 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,275064 |
| 8 | # Ксилол нефтяной марки А | # т | # 0,00143 |
| 9 | # Грунтовка ЭП-057 | # т | # 0,02 |
| 10 | # Отвердитель № 3 | # т | # 0,00143 |
| 11 | Грунтовка Цинотан 80мкм (расход - 390г/м2) | кг | 10,73 |
| 12 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,275064 |
| 13 | # Растворитель марки Р-4 | # т | # 0,0015 |
| 14 | # Отвердитель № 1 | # т | # 0,0005 |
| 15 | # Эмаль эпоксидная ЭП-1236 | # т | # 0,04 |
| 16 | Покрытие Политон-УР 270мкм (расход - 680г/м2) | кг | 18,7 |
| 17 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2 | 1 т свай | 1,88 |
| 18 * | # Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ | # т | # 1,01 |
| 19 | Приготовление смеси в установке, установленной в карьере, цементогрунтовой из несвязных грунтов | 100 м3 смеси (в рыхлом состоянии) | 0,0181 |
| 20 | # Грунт песчаный, супесчаный | # м3 | # 100 |
| 21 | # Грунт песчаный, супесчаный | # м3 | # 100 |
| 22 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 7 км; нормативное время пробега 0,788 час; класс груза 1 | 1 т | 3,258 |
| 23 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0,2344 |
| 26 | Засыпка в межтрубное пространство цементногрунтовой смеси | 10 м3 засыпаемого материала | 0,1506 |
| 27 | # Песок природный для строительных растворов средний, обогащенный | # м3 | # 10,1 |
| 28 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,028 |
| 29 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,028 |
| 30 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 0,36 |
| 31 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 0,36 |
| 32 | Обезжиривание поверхностей пластин | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,0036 |
| 33 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0036 |
| 34 | # Ксилол нефтяной марки А | # т | # 0,00143 |
| 35 | # Грунтовка ЭП-057 | # т | # 0,02 |
| 36 | # Отвердитель № 3 | # т | # 0,00143 |
| 37 | Грунтовка Цинотан 80мкм (расход - 390г/м2) | кг | 0,14 |
| 38 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0036 |
| 39 | # Растворитель марки Р-4 | # т | # 0,0015 |
| 40 | # Отвердитель № 1 | # т | # 0,0005 |
| 41 | # Эмаль эпоксидная ЭП-1236 | # т | # 0,04 |
| 42 | Покрытие Политон-УР 270мкм (расход - 680г/м2) | кг | 0,24 |