Отбор глубинных и поверхностных проб и исследование физико-химических свойств нефти и газа из скважины № 204, пласт R, Куюмбинского месторождениях ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Отбор проб нефти и газа и методы их исследования

Исследования пластовых и поверхностных проб нефти проведены в отделе исследования нефтей ОАО «Гипровостокнефть».

Отдел имеет Свидетельство об оценке соответствия, подтверждающее организационно-техническую готовность к деятельности на объектах, подконтрольных Ростехнадзору в соответствии СДА – 18, № ИО-00006-00224, выданное 21.02.2012 г.

Аналитические работы выполнены в лаборатории исследования нефтей (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512889), лаборатории химии нефти и газа (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512888) в соответствии с ОСТ 153-39.2-048-2003 [1], РД 153-39.0-109-01 [2], действующими ГОСТами и аттестованными методиками.

Методика отбора проб

При помощи лебедки ООО «Сиам Мастер» пробоотборником проточного типа ПП-100 отбиралась проба скважинной жидкости с глубины ниже точки Рнас<Рскв. Данная точка была определена после измерения распределения давления по стволу скважины, конструкция которой представлена на рис.3.1, с помощью глубинного манометра-термометра МИКОН-107.

Рисунок 3.1 - Схема конструкции эксплуатационной скважины №204 Куюмбинского месторождения.

После подъема на поверхность проба перекачивается в транспортные контейнеры КЖ-3, предварительно опрессованные и заполненные водным раствором глицерина.

Для отбора и транспортировки проб поверхностных нефтей использовались герметичные пластиковые бутылки с винтовой пробкой емкостью 1,5 или 2,0 литра.

Методы исследования нефтей и газов

Перед проведением исследований глубинная проба нефти приводилась в однофазное состояние и подвергалась термообработке: давление и температура в контейнере КЖ-3 повышались до пластовых значений, нефть перемешивалась и охлаждалась в изобарических условиях. Таким образом, достигалась однородность пробы в контейнере и исключалось выпадение парафина на его стенках. Затем газонасыщенная нефть из контейнера с помощью пресса высокого давления вытеснялась глицерином в рабочие камеры приборов и установок для определения физико-химических свойств.

В пластовых нефтях экспериментально определялись следующие параметры (терминология соответствует Регламенту составления проектных документов на разработку нефтяных и газонефтяных месторождений [3] и [4]):

- Давление насыщения нефти газом (методика № 26-08 ОАО «Гипровостокнефть», свидетельство УНИИМ об аттестации № 224.13.17.073/2004).

Параметр, являющийся показателем качества отобранных глубинных проб. Давление насыщения светлых нефтей в ОАО «Гипровостокнефть» определяется визуальным методом на индикаторе фазовых переходов ВДН-60М2. Давление насыщения темных нефтей определяется ультразвуковым методом на индикаторе ДНУ-2. Суть обоих методов заключается в рассеивании света или ультразвукового сигнала при появлении мельчайших пузырьков.

- Плотность пластовой и частично разгазированной нефти (методика № 26-11 ОАО «Гипровостокнефть», свидетельство УНИИМ об аттестации №  224.13.17.076/2004). Определяется весовым методом в пикнометре высокого давления П-100, позволяющем исследовать смесь при давлении до 100 МПа и температуре до 150 0С.

- Газосодержание при однократном разгазировании или стандартная сепарация (методика № 26-10 ОАО «Гипровостокнефть», свидетельство УНИИМ об аттестации № 224.13.17.075/2004) определяется следующим образом.

Пластовая нефть из транспортного контейнера прессом высокого давления вытесняется водным раствором глицерина при давлении, превышающем определенное ранее давление насыщения. Нефть направляется в стеклянный сепаратор, в котором происходит разделение на газ и жидкость. Газ отводится в газометр, а количество оставшейся в сепараторе разгазированной нефти определяется весовым методом. Газосодержание рассчитывается делением объема выделившегося газа на массу жидкости в сепараторе. При проведении опыта контейнер и сепаратор термостатируются при 20С. Объем выделившегося газа приводится к стандартным условиям.

Выделившиеся в результате разгазирования газ и жидкость используются для определения их компонентного состава и физико-химических свойств.

Значение газосодержания при однократном разгазировании непосредственно не используется ни при подсчете запасов, ни при проектировании разработки нефтяных месторождений, а необходимо для расчета компонентного состава пластовой нефти, так как в этом случае данные по составу имеют минимальную погрешность.

- Газосодержание при ступенчатом разгазировании в рабочих условиях

Газосодержание дифференциального разгазирования глубинных (пластовых) проб по термобарическим ступеням, параметры которых идентичны параметрам ступенчатой промысловой сепарации  формулировка РД 39-0147035-225-88 [5], газосодержание ступенчатого разгазирования  «рабочий газовый фактор» по существовавшей ранее терминологии  РД 39-1-353-80.

Данные по газосодержанию при ступенчатом разгазировании в рабочих условиях используются при подсчете запасов и проектировании разработки месторождения при упруго-водонапорном режиме. При рассмотрении вариантов разработки в режиме истощения дополнительно требуются сведения по дифференциальному разгазированию нефти при пластовой температуре.

- Вязкость пластовой нефти (методика № 26-09 ОАО «Гипровостокнефть», свидетельство УНИИМ об аттестации № 224.13.17.074/2004).

Определяется в шариковом вискозиметре ВВДУ-100ИМ в диапазоне давлений от атмосферного до 80 МПа и температур до 150 0С

- Методы исследования сепарированных нефтей

В нефтях и газах, сепарированных при стандартных условиях, определяются:

- плотность при 20 ºС по ГОСТ 3900-85;

- кинематическая и динамическая вязкость

при 10, 20, 30, 40, 50 ºС по ГОСТ 33-2000;

- фракционный состав нефти по ГОСТ 2177-99;

- температура застывания нефти по ГОСТ 20287-91;

- температура плавления парафина по ГОСТ 23683-89;

- содержание солей по ГОСТ 21534-76;

- кислотное число по ГОСТ 5985-79;

- молекулярная масса нефти – криоскопическим методом по методике ОАО «Гипровостокнефть» НДП 26-01 (свидетельство УНИИМ об аттестации № 222.0203/01.00258/2012).

Массовое содержание:

- воды по ГОСТ 2477-65;

- механических примесей по ГОСТ 6370-83;

- меркаптановой серы по ГОСТ 17323-71;

- парафинов по методике ООО «ПермьНИПИнефть» М 01-12-81 (свидетельство ФГУ «Пермского ЦСМ» об аттестации № 42/05-009-06).

- фенолов – гравиметрическим методом по методике ОАО «Гипровостокнефть» НДП 26-03 (свидетельство УНИИМ об аттестации № 222.0205/01.00258/2012);

- серы – рентгено-флуоресцентным методом на спектрометре «Спектроскан» ГОСТ Р 53203-2008;

- смол по методике ООО «ПермьНИПИнефть» М 01-12-81 (свидетельство ФГУ «Пермского ЦСМ» об аттестации № 42/05-009-06);

- асфальтенов по методике ООО «ПермьНИПИнефть» М 01-12-81 (свидетельство ФГУ «Пермского ЦСМ» об аттестации № 42/05-009-06).

Компонентный состав нефти определяется хроматографическим методом по методике ОАО «Гипровостокнефть» НДП 1-2007 (свидетельство УНИИМ об аттестации № 223.1.12.11.6/2007).

Компонентный состав газа определяется хроматографическим методом по методике ОАО «Гипровостокнефть» НДП № 26-07 (свидетельство ФГУП «УНИИМ» об аттестации № 222.0212/01.00258/2012).

Компонентный состав пластовой нефти определяется расчетом по составу выделившихся нефти и газа как средневзвешенное арифметическое с учетом газожидкостного соотношения (газосодержания).

Индивидуальные меркаптаны в нефти и газе определяются хроматографическим методом по ГОСТ Р 50802-95 и по методикам ОАО «Гипровостокнефть» № 26-05 и № 26-06 (свидетельства УНИИМ об аттестации № 222.0210/01.00258/2012 и № 222.0211/01.00258/2012).

Содержание микроэлементов в нефти определяется рентгено-флуоресцентным методом на спектрометре «Спектроскан» по методике М-049-М/06 (свидетельство  ВНИИМ  об аттестации № 242/73-06).

Мощность радиоактивного излучения измеряется дозиметром РКС-107.

Параметры, определяемые расчетом на основании данных инструментальных измерений.

- Объемный коэффициент нефти при однократном разгазировании определяется по выражению, полученному из материального баланса:

,						(1)

где	 и  - плотность сепарированной (товарной) и пластовой нефти, т/м3;

- газовый фактор стандартного разгазирования, м3/т;

- плотность выделившегося газа, кг/м3.

- Объемный коэффициент нефти при ступенчатом разгазировании в рабочих условиях, параметр, характеризующий отношение объема нефти с растворенным в ней газом при пластовых давлениях и температуре к соответствующему ей объему товарной нефти, определяется по формуле

,					(2)

где		 - газовый фактор i-ой ступени сепарации, м3/т;

- плотность газа i-ступени, кг/м3;

n	 - число ступеней.

- Средний коэффициент изотермической сжимаемости нефти в интервале различных давлений определяется по выражению:

,						(7)

где	 и  - плотность пластовой нефти при заданной температуре и заданных давлениях P1 и P2, т/м3.

Экспериментальная часть

Результаты исследования пластовой и поверхностной проб нефти

В настоящем разделе приведены экспериментальные данные по физико-химическим свойствам нефти и газа. Порядок расположения материала:

- Геолого-промысловые данные по скважине.

Таблица содержит информацию, полученную от геологической службы Заказчика. Она необходима для привязки результатов исследования к специфическим условиям работы конкретной скважины;

- Физико-химические свойства пластовой и разгазированной нефти.

В таблице сосредоточены основные результаты, полученные при изучении проб нефти из данной скважины.

- Фракционный состав разгазированной нефти (по Энглеру).

- Давление насыщения пластовой нефти и вязкость разгазированной нефти при различных температурах.

- Вязкость и плотность пластовой нефти при различных давлениях и температурах.

- Компонентный состав пластовой нефти, а также нефти и газа, выделившихся при стандартной сепарации.

- Содержание сероорганических соединений в газе и нефтях.

- Массовая доля металлов в нефти.

- Результаты ступенчатого разгазирования пластовой нефти, полученные расчетным путем.

Термобарические условия сепарации приняты в соответствии с РД 39-0147035-225-88 «Инструкция по определению газовых факторов и количества растворенного газа, извлекаемого вместе с нефтью из недр» как для необустроенных месторождений.

Результаты этих исследований приведены в таблицах ниже.

Таблица 3.1 - Геолого-промысловые данные, представленные Заказчиком. Куюмбинское месторождение, пласт R, скв. № 204

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Пласт | R (рифей) |
| Название породы коллектора | - |
| Интервал перфорации, м | 3028,8-3088,9 |
| Пластовая температура, °С | 26 |
| Пластовое давление, МПа | 19,22 |
| Давление на буфере, МПа | 7,75 |
| Давление в затрубном пространстве, МПа | 11,77 |
| Дата отбора проб | 05.09.2014 г. |

Таблица 3.2 - Физико-химические свойства пластовой и разгазированной нефти. Куюмбинское месторождение, пласт R, скв. № 204

| Параметры | Значения |
| --- | --- |
| Пластовая нефть |  |
| Глубина отбора пробы, м | 2900 |
| Давление насыщения при температуре пласта, МПа | 16,09 |
| Газосодержание при стандартной сепарации /объем газа приведен к давлению 0,1013 МПа и 20 °С /, м3/м3 | 128,8 |
| То же, м3/т | 157,2 |
| Усадка нефти, | 24 |
| Объёмный коэффициент нефти при стандартной сепарации | 1,32 |
| Плотность нефти при пластовых условиях, г/см3 | 0,7266 |
| Средний коэффициент изотермической сжимаемости нефти при пластовой температуре, 1/МПа | 12·10-4 |
| Динамическая вязкость нефти при пластовых условиях, мПа·с | 1,2 |
| Нефть, сепарированная при стандартных условиях |  |
| Плотность при 20 °С, г/см3 | 0,8195 |
| Кинематическая вязкость при 20 °С, мм2/с | 7,28 |
| Динамическая вязкость при 20 °С, мПа·с | 5,97 |
| Температура застывания, °С | ниже-30 |
| Мощность радиоактивного излучения, мкР/час | 9 |
| Концентрация хлористых солей, мг/дм3 | 50369 |
| Температура плавления парафина, °С | 54 |
| Кислотное число, мг КОН/г | <0,01 |
| Массовая доля, % |  |
| воды | 16,8 |
| серы | 0,0837 |
| фенолов | 0,030 |
| механических примесей | <0,005 |
| смол | 6,9 |
| асфальтенов | 2,6 |
| парафинов | 2,3 |

Таблица 3.3 - Фракционный состав разгазированной нефти. Куюмбинское месторождение, пласт R, скв. № 204

| Температура, °С | Объемная доля, % |
| --- | --- |
| 100 | 8 |
| 120 | 12 |
| 150 | 20 |
| 160 | 22 |
| 180 | 26 |
| 200 | 30 |
| 220 | 34 |
| 240 | 38 |
| 260 | 42 |
| 280 | 46 |
| 300 | 52 |

| Начало кипения, °С | 65 |
| --- | --- |
| Общий выход, % | 54 |
| Остаток и потери, % | 46 |

Таблица 3.4 - Давление насыщения пластовой нефти и вязкость нефти после стандартной сепарации при различных температурах. Куюмбинское месторождение, пласт R, скв. № 204

| Параметры | Температура, °С |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 20 | 26 | 30 | 40 | 50 |
| Давление насыщения, МПа | – | 15,70 | 16,09 | 16,33 | 16,92 | – |
| Кинематическая вязкость, мм2/с | 10,87 | 7,28 | – | 5,65 | 4,52 | 3,67 |
| Динамическая вязкость, мПа·с | 8,99 | 5,97 | – | 4,59 | 3,63 | 2,93 |

Таблица 3.5 - Динамическая вязкость и плотность пластовой нефти при различных давлениях и температурах. Куюмбинское месторождение, пласт R, скв. № 204

| Параметры | Температура, С | Давление, МПа |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 29,42 | 19,22 |
| Динамическая вязкость, мПас | 20 | 1,5 | 1,3 |
|  | 26 | 1,4 | 1,2 |
| Плотность, г/см3 | 20 | 0,7424 | 0,7335 |
|  | 26 | 0,7358 | 0,7266 |

Таблица 3.6 - Компонентный состав выделившегося газа, разгазированной и пластовой нефти. Куюмбинское месторождение, пласт R, скв. № 204

| Компоненты | Выделившийся газ |  | Разгазированная нефть |  | Пластовая нефть |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Массовая доля, % | Молярная доля, % | Массовая доля, % | Молярная доля, % | Массовая доля, % | Молярная доля, % |
| Углекислый газ | 0,02 | 0,01 | − | − | <0,01 | 0,01 |
| Азот + редкие | 2,18 | 2,00 | − | − | 0,32 | 1,18 |
| в том числе Гелий | 0,0035 | 0,0222 | − | − | 0,0005 | 0,0131 |
| в том числе Водород | <0,0001 | 0,0006 | − | − | <0,0001 | <0,0001 |
| Метан | 43,55 | 69,44 | 0,03 | 0,34 | 6,28 | 40,93 |
| Этан | 11,57 | 9,84 | 0,06 | 0,43 | 1,72 | 5,96 |
| Пропан | 11,71 | 6,79 | 0,16 | 0,79 | 1,82 | 4,31 |
| И-Бутан | 6,02 | 2,65 | 0,19 | 0,71 | 1,03 | 1,85 |
| Н-Бутан | 9,91 | 4,36 | 0,51 | 1,90 | 1,86 | 3,35 |
| И-Пентан | 4,77 | 1,69 | 0,60 | 1,81 | 1,20 | 1,74 |
| Н-Пентан | 4,34 | 1,54 | 0,81 | 2,44 | 1,32 | 1,91 |
| Гексаны | 4,25 | 1,26 | 2,46 | 6,20 | 2,72 | 3,30 |
| Гептаны | 1,41 | 0,36 | 3,62 | 7,84 | 3,30 | 3,44 |
| Октаны | 0,27 | 0,06 | 4,60 | 8,74 | 3,98 | 3,64 |
| Остаток (С9+) | 0,00 | 0,00 | 86,96 | 68,80 | 74,45 | 28,38 |
| Всего | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Относительная плотность газа (по воздуху) | 0,887 |  | – |  | – |  |
| Молекулярная масса | 26 |  | 217 |  | 105 |  |
| Молекулярная масса остатка (расчетная) | – |  | 274 |  | – |  |

Физико-химические свойства газа рассчитаны на основе компонентного состава.

Таблица 3.7 - Содержание сероорганических соединений в газе и нефтях. Куюмбинское месторождение, пласт R, скв. № 204

| Наименование компонентов | Выделившийся газ |  | Разгазированная нефть |  | Пластовая нефть |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Молярная доля, % | Массовая доля, ppm | Молярная доля, % | Массовая доля, ppm | Молярная доля, % | Массовая доля, ppm |
| Сероводород | 0,000229 | 3,0 | 0,000168 | <1,0 | 0,000204 | <1,0 |
| Метилмеркаптан | 0,000000 | <1,0 | 0,000000 | <1,0 | 0,000000 | <1,0 |
| Этилмеркаптан | 0,000000 | <1,0 | 0,000000 | <1,0 | 0,000000 | <1,0 |
| И-Пропилмеркаптан | 0,000039 | 1,1 | 0,000159 | <1,0 | 0,000088 | <1,0 |
| Н-Пропилмеркаптан | 0,000000 | <1,0 | 0,000000 | <1,0 | 0,000000 | <1,0 |
| Н-Бутилмеркаптан | 0,000000 | <1,0 | 0,000000 | <1,0 | 0,000000 | <1,0 |
| Меркаптановая сера, массовая доля, % |  |  | 0,0034 |  |  |  |

Таблица 3.8 -  Массовая доля металлов в нефти, ppm (млн-1). Куюмбинское месторождение, пласт R, скв. № 204

| Параметры |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Свинец | 14 |
| 2. | Цинк | < 2,0 |
| 3. | Никель | < 1,0 |
| 4. | Железо | 12 |
| 5. | Марганец | < 1,5 |
| 6. | Ванадий | < 2,0 |

Таблица 3.9 - Результаты ступенчатой сепарации. Куюмбинское месторождение, пласт R, скв. № 204

|  | Газ |  |  |  |  | Разгазированная нефть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | смесь |  |
| Давление, МПа | 0,80 | 0,25 | 0,105 | 0,101 |  | 0,101 |
| Температура, К | 293 | 293 | 293 | 293 |  | 293 |
| Компоненты | Молярная доля, % |  |  |  |  |  |
| Углекислый газ | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | — |
| Азот | 2,37 | 0,49 | 0,07 | 0,05 | 2,24 | — |
| Метан | 79,54 | 58,75 | 28,33 | 26,48 | 77,49 | 0,15 |
| Этан | 9,73 | 18,76 | 26,10 | 26,53 | 10,49 | 0,90 |
| Пропан | 4,65 | 11,78 | 22,88 | 23,55 | 5,36 | 3,14 |
| И-Бутан | 1,13 | 3,14 | 6,82 | 7,05 | 1,35 | 2,41 |
| Н-Бутан | 1,64 | 4,51 | 9,88 | 10,21 | 1,95 | 4,92 |
| И-Пентан | 0,27 | 0,86 | 2,23 | 2,32 | 0,34 | 3,31 |
| Н-Пентан | 0,34 | 0,91 | 1,98 | 2,04 | 0,40 | 3,59 |
| Гексаны | 0,20 | 0,52 | 1,11 | 1,15 | 0,24 | 6,72 |
| Гептаны | 0,07 | 0,17 | 0,36 | 0,37 | 0,08 | 7,19 |
| Октаны | 0,04 | 0,08 | 0,22 | 0,23 | 0,04 | 7,67 |
| Остаток (С9+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| Сумма | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 |
| Молекулярная масса | 21 | 27 | 37 | 38 | 21 | 197 |
| Плотность, кг/м3 | 0,863 | 1,118 | 1,533 | 1,558 | 0,889 | 806,4 |
| Газосодержание, м3/т | 126,99 | 6,01 | 2,92 | 0,08 | 136,0 |  |
| Теплотворная способность, ккал/м3 | 9779 | 12782 | 17323 | 17599 | 10078 |  |
| Объёмный коэффициент |  |  |  |  |  | 1,24 |
| * На данной ступени газ не выделяется |  |  |  |  |  |  |

- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- ОСТ 153-39.2-048-2003. Нефть. Типовое исследование пластовых флюидов. Объем исследований и форма представления результатов. Введен с 01.07.2003 г.

- Методические указания по комплексированию и этапности выполнения геофизических, гидродинамических и геохимических исследований нефтяных и нефтегазовых месторождений. РД 153-39.0-109-01, М., 2002 г.

- Регламент составления проектных технологических документов на разработку нефтяных и газонефтяных месторождений. РД 153-39-007-96, М., 1996 г.

- Методические рекомендации по проектированию разработки нефтяных и газонефтяных месторождений. Утверждены приказом МПР России от 21.03.2007 г. № 61.

- РД 39-0147035-225-88. Инструкция по определению газовых факторов и количества растворенного газа, извлекаемого вместе с нефтью из недр. Введен с 01.01.1988 г.

- Дж. Амикс, Д. Басс, Р. Уайтинг. Физика нефтяного пласта. М., Гостоптехиздат, 1962 г., 572 с.

- Эмиль Дж Берчик. Свойства пластовых жидкостей. М, Гостоптехиздат, 1960, 184 с.