Форма 5

# Техническое задание, лот № КНГ/12.9-2016 на изготовление,

# поставку и монтаж установки подготовки нефти (УПН)

# на Куюмбинском месторождении на условиях аренды

| Перечень основных данных и требований |  | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| - Основание для проектирования |  | - Распоряжение правительства Российской Федерации №532-р от 17 апреля 2012 года; - Производственная программа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» 2015-2019 гг. |
| - Местоположение объекта капитального строительства |  | Российская Федерация, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Байкитское муниципальное образование. |
| - Вид строительства |  | Новое строительство |
| - Заказчик |  | ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |
| - Подрядчик |  | Выбор по результатам тендера |
| - Стадийность проектирования |  | ОТР, Рабочая документация. |
| - Срок выполнения работы |  | В соответствии с графиком выполнения работ к договору. |
| - Основное содержание работ по проектированию |  | 8.1. Разработать и предоставить заказчику на согласование основные технические решения (ОТР); 8.2. На основании утвержденных Заказчиком ОТР разработать рабочую документацию в объеме, достаточном для проведения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, выполняемых силами подрядчика; 8.3. Разработать календарный план поставки оборудования и материалов, строительства с помесячным распределением капитальных затрат и объемов строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ; 8.4. В составе рабочей документации выполнить сборники спецификаций оборудования (ССО) и ведомости объемов работ. |
| - Основные технико-экономические показатели, номенклатура продукции и объём производства |  | 9.1. УПН производительностью по жидкости – 1600 м3/сутки; 9.2. Физико-химические свойства сдаваемой продукции (по нефти) должны соответствовать: ‒ кинематическая вязкость при температуре плюс 5 0С – не более 20 сСт; ‒ температура – от плюс 5 0С до плюс 30 0С; ‒ температура застывания – ниже минус 20 0С; ‒ содержание серы – не более 0,6%; ‒ массовая доля парафина – не более 6 %; ‒ массовая доля воды – не более 0,5 %; ‒ качество нефти по ГОСТ Р 51858-2002 (класс 1, тип от 0 до 1, группа 1, вид 1); - Режим работы УПН непрерывный, круглосуточный. Расчетное время работы УПН с учетом остановки на регламентные работы и ремонт принять равным 8400 часов (350 дней в году); - Срок эксплуатации оборудования – 20 лет; - Организация работы персонала – вахтовый метод, сменная; |
| - Назначение проектируемого объекта |  | Состав сооружений УПН должен обеспечить: 10.1. Подготовку нефти с параметрами ГОСТ Р 51858-2002 ‒ класс 1, тип от 0 до 1, группа 1, вид 1; 10.2. Транспортировку товарной нефти от УПН до технологических сооружений головной НПС №1 ОАО «АК «Транснефть»; 10.3. Обеспечение очистки воды на выходе с УПН от бактерий и кислорода, с последующей её закачкой в пласт. 10.4. Обеспечение контроля оперативным узлом учета нефти подготовки нефти до 1-ой группы качества. |
| - Требования к технологическим решениям по МУПН |  | 11.1. Основные технологические требования к установке подготовки нефти: Состав проектируемых сооружений УПН: - Комплекс сооружений установки подготовки нефти (УПН) производительностью 1600 м3/сутки: - Система подготовки нефти (сепараторы, электродегидраторы и т.п.) - Система подготовки и утилизации газа (газосепаратор, ФВД, ФНД и т.п.); - Блоки дозирования химреагентов (деэмульгатор, бактерицид, поглотитель кислорода); - Оперативный узел учета газа; - СИКН (технологическая схема приведена в ПРИЛОЖЕНИИ 2): блок фильтров (два фильтра – рабочий и резервный), блок измерительных линий (две ИЛ – рабочая и контрольно-резервная с массомерами, преобразователями температуры и давления), блок контроля качества (поточный влагомер, автоматический пробоотборник, ручной пробоотборник); - Насосы: сырьевые, товарные и водяные. - Насосная внешней перекачки; - Дренажные и канализационная емкости. - Факельная система высокого и низкого давления. - Внутриплощадочные технологические сети. - Узлы переключающей арматуры и подключения к существующим коммуникациям. - Сети автоматизации и электроснабжения внутренние; - Операторная; - экспресс-лаборатория; - Оборудование высоковольтного РУ, трансформаторной подстанции КТП, дизельной электростанции ДЭС в комплект поставки установки подготовки нефти не входит. 11.2. Подрядчик предоставляет состав оборудования МУПН, расчеты материального баланса, выполненные в специализированном программном обеспечении (HYSIS или аналогичном), технологическую схему, разработанную на основании прилагаемой принципиальной схемы (Приложение 1) на согласование Заказчику. 11.3. При подборе оборудования факельной системы обеспечить безсажевое горение; 11.4. Экспресс-лаборатория должна быть укомплектована общелабораторным оборудованием и оборудованием для проведения экспресс-анализов: - влагосодержание в нефти; - мех. примеси в нефти; - содержание хлористых солей; - давление насыщенных паров; - мех. примеси в подтоварной воде; - содержание нефти в подтоварной воде; - содержание кислорода в подтоварной воде; -содержание сульфатвосстанавливающих бактерий в подтоварной воде. Состав оборудования согласовать с Заказчиком до направления оферт. 11.5. Подключение установки подготовки нефти к существующим сетям предусмотреть по техническим условиям Заказчика. Подбор насосного оборудования предусмотреть по техническим условиям Заказчика. Заказчик предоставляет комплексные инженерные изыскания на площадке строительства для определения типа основания размещения отдельных модулей установки подготовки нефти. 11.6. Подготовка топливного газа для ГПЭС и путевых подогревателей должна обеспечить отсутствие в нем капельной жидкости. |
| - Тре6ования к архитектурным, объемно-планировочным и конструктивным решениям |  | - При проектировании руководствоваться нормативными документами и стандартами РФ, решения по размещению сооружений выполнить на стадии ОТР; - Предусмотреть применение новых технологий в строительстве, современных строительных конструкций и материалов; - Используемые материалы и покрытия для изготовления зданий, сооружений и технологических узлов должны обеспечивать их работоспособность, сохранность и эстетичный внешний вид без дополнительных работ на весь срок службы (20 лет); - Конструктивные решения должны обеспечить оптимальную технологичность при изготовлении, монтаже, ремонте и эксплуатации; - Здания и сооружения принять в блочном и блочно-модульном исполнении максимальной заводской готовности. Конструктивную схему и материал строительных конструкций взрывоустойчивых зданий определить с учетом воздействия нагрузок от аварийных взрывов; - Технологическое оборудование и используемые строительные материалы и конструкции принять с учётом эксплуатации в климатических условиях; - Окраску объектов выполнить в соответствии с фирменным стилем Компании ОАО «НГК «Славнефть». - Выполнить необходимый комплекс ПИР с учетом трехмерной интеллектуальной электронной модели трубопроводов и оборудования, систем вентиляции и пожаротушения, кабельные каналы разводки трасс контроля и автоматизации (КиА), электрокабелей, несущих строительных конструкций с генпланом сооружений. |
| - Основные требования к системе автоматизации |  | - Локальная система автоматизации (ЛСУ) должна обеспечивать: - поддержание значений необходимых параметров технологического процесса в автоматическом режиме; - автоматическое поддержание заданных значений давления и уровня в аппаратах и дренажных емкостях; - автоматическое, дистанционное и местное управления исполнительными механизмами (насосами, ЗРА и пр.); - контроль газовоздушной среды на открытых площадках и в блочном оборудовании газосигнализаторами, сблокированными с системами вентиляции (приточной/вытяжной), системой АСПСиПТ, СПАЗ, системой обесточивания блочного оборудования (при достижении 20 % НКПР – сигнализация, включение вентиляции) и (при достижении 50 % НКПР – отключение оборудования, обесточивание блока). - автоматический контроль, поддержание и регулирование режимов работы оборудования; - реализация функции безопасности; - автоматическая диагностика АСУТП и АСПСиПТ; - возможность внесения изменений в процессе эксплуатации технологического оборудования, а именно, корректировка уставок сигнализации, блокировок, параметров заданий регулирования и пр.; - перевод работы системы в ручной и дистанционный режим управления, при этом должен быть обеспечен визуальный контроль технологического процесса с выводом информации на АРМ Оператора; - вывод всех необходимых технологических параметров и режимов работы установки на АРМ Оператора; - противоаварийную защиту, пожарную сигнализацию, оповещение и автоматическое пожаротушение; - Возврат нефти с выхода УПН на доподготовку в случае недостижения требований по качеству нефи по результатам измерения параметров качества в СИКН; - Система автоматизации должна соответствовать техническим требованиям на поставку ИСУБ Куюмбинского месторождения (шифр 0523-П-АСУ-0001, приложение 3) и интегрироваться в общую систему ИСУБ Куюмбинского месторождения; - Все средства измерения должны пройти процедуру утверждения типа в РФ, допущенные к применению в РФ в соответствии с законом РФ «Об обеспечении единства измерений», иметь методику поверки и действующие на момент поставки свидетельства о поверке. Типы и марки приборов автоматизации, средств измерений и противопожарной автоматики и сигнализации должны быть дополнительно согласованы с заказчиком. - Первичные преобразователи сигналов КИПиА должны размещаться на технологическом оборудовании в соответствии с требованиями существующих стандартов, иметь площадки обслуживания. - Уровень взрывозащиты приборов КИПиА, устанавливаемых на оборудовании, должен соответствовать зоне 1 (ГОСТ Р 1330.9-99 (МЭК 60079-10-95)), категории и группе взрывоопасной смеси IIАТ3 по ПУЭ, шестое издание, 1998 г. - Устанавливаемое во взрывоопасных зонах оборудование и приборы КИПиА должны быть взрывозащищенного исполнения, преимущественно с взрывозащитой вида «ex(ia)» - искробезопасная цепь по ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99). Допускается в отдельных случаях по согласованию с Заказчиком применение полевого оборудования типа взрывозащиты «ex(d)» - взрывонепроницаемая оболочка (клапаны и пр.). - Степень защиты оболочки приборов КИПиА, распределительных коробок и пр., включая кабельные вводы и заглушки, размещаемые на открытом воздухе, должна быть не ниже IP65, а для оборудования, размещаемого в обогреваемых шкафах и модульных зданиях, не ниже IP42 в соответствии с требованиями ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89). - Приборы, размещаемые на открытом воздухе, должны быть климатического исполнения ХЛ1 по ГОСТ15150-69 (абсолютно минимальная температура воздуха минус 50°С). - В модульных зданиях и на наружных площадках должны быть предусмотрены автоматические пожарные извещатели и автоматические датчики обнаружения загазованности, световые и звуковые устройства оповещения людей при пожаре и загазованности в соответствии с действующими Российскими нормами. - При использовании аналоговых контрольно-измерительных приборов выходной сигнал должен быть 4-20 мА с протоколом HART. - Должно быть предусмотрено надежное функционирование приборов и средств автоматизации во время грозы и при сбоях и помехах в сети электропитания: посадки и скачкообразного повышения напряжения, частичное или полное отключение электропитания и т.п. Исполнительные механизмы должны оставаться в положении, не препятствующем нормальному функционированию технологического процесса. - Контроль и управление технологическим процессом выполнить на основе электронных средств измерения (SMART) и посредством применения интеллектуальных исполнительных механизмов. - Вторичные приборы, кроссовые шкафы, шкафы УСО входящие в систему контроля и управления должны быть установлены в отапливаемом помещении, с системой вентиляции обеспечивающем условия эксплуатации определенные заводами-изготовителями для данного оборудования. - Объем выпускаемой проектной документации должен соответствовать требованием ГОСТ21.1101-2009 и другой нормативной документации. - Разработка общесистемных решений, решений по организационному обеспечению, решений по информационному обеспечению, решений по программному обеспечению, решений по математическому обеспечению, конструкторская документация на шкафы, щиты и пульты автоматизации выполнить в рамках отдельного раздела проектной документации. - Локальные системы автоматизации должны обеспечивать возможность передачи информации в АСУТП и АСПСиПТ систему ИСУБ Куюмбинского месторождения по протоколу Modbus (RS 485) и дискретным выходам/входам (касательно систем безопасности). - Первичные преобразователи сигналов КИПиА должны размещаться в соответствии с требованиями существующих стандартов, иметь площадки обслуживания. Размещение вторичных преобразователей предусмотреть в операторной либо месте круглосуточного пребывания персонала. - В качестве местной индикации применить приборы с жидкокристаллическими экранами. - Все решения должны быть согласованы с Заказчиком и соответствовать ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ и ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ Заказчика. - Система автоматизации должна обеспечивать аварийную и предупредительную сигнализацию об отклонении параметров технологического процесса за заданные пределы, определенные технологическим регламентом установки. - Подбираемое оборудование должно иметь возможность дальнейшей интеграции в системы вышестоящего уровня - При отсутствии электропитания системы АСУТП и АСПСиПТ должны функционировать в режиме сбора и обработки информации не менее 1 часа. - Системы измерения количества газа должны соответствовать ГОСТ 8.733. Учёт газа должен быть осуществлен во всех направлениях использования на собственные нужды, на сжигание на факельных установках и т.д. - Проектной организации согласовать с Заказчиком типы оборудования всех уровней ПТК. |
| - Требования к технологии, режиму предприятия и основному оборудованию. |  | - Режим работы предприятия круглосуточный, круглогодичный; - Принятые технологии, оборудование, строительные решения, организация строительства и эксплуатации объекта должны соответствовать нормам Российской Федерации; В соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории РФ. - Требования по размещению модулей установки подготовки нефти: - Размещение на рамах и основаниях на подготовленную поверхность. - Установка должна иметь конструкции, позволяющие в любое время произвести оперативный демонтаж и монтаж установки на новом месте. - Установка должна состоять из модулей максимальной заводской готовности оборудованных: - несуще-опорными конструкциями; - кабельными эстакадами; - технологическими трубопроводами с запорно-регулирующей арматурой; - приборами автоматизации и сигнализации; - программного- техническим комплексом системы АСУТП, системы АСПСиПТ. - Границы подключения отдельных модулей установки должны заканчиваться фланцевыми соединениями на трубопроводах, клемными коробками, кроссовыми промежуточными шкафами, шкафами УСО систем АСУТП и АСПСиПТ. - Применить незаглубленную систему сбора жидкости с дренажных трубопроводов. Каждый модуль должен быть оборудован системой дренажа с накопительной емкостью, оборудованной насосами малой производительности для дальнейшей перекачки в общую сборную емкость. - В комплект установки должны входить соединительно-переходные площадки, устанавливаемые между отдельными модулями установки, с кабельными эстакадами и технологическими трубопроводами. Крепление площадок между собой болтовое. - Все технологические трубопроводы и арматура оборудованы системой подогрева саморегулирующем кабелем и покрыты теплоизоляцией. - Требования по учету: - Предусмотреть учет попутного газа по всем направлениям (в том числе газ на печи, ФВД, ФНД); - Предусмотреть учет пластовой воды; - Предусмотреть учет электроэнергии; - Предусмотреть систему измерения количества и показателей качества нефти на выходе с УПН (расход, давление, температура, плотность, вязкость, объёмное и массовое влагосодержание) в соответствии с «Рекомендациями по учёту нефти №69». |
| - Требования к метрологическому обеспечению |  | 15.1. Состав и содержание метрологического обеспечения в рабочей документации должны быть разработаны с учетом действующих нормативных требований РФ; 15.2. При проектировании объектов должны применяться средства измерений отечественного или иностранного производства, прошедшие ведомственные и государственные испытания с целью утверждения типа СИ и внесенные в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений; 15.3. Основные решения по организации измерений и испытаний продукции представить и согласовать в составе ОТР. 15.4. При разработке метрологического обеспечения руководствоваться требованиями технических требований на ИСУБ Куюмбинского месторождения (Приложение по запросу представляет Заказчик (ОАМиС); |
| - Водоснабжение, водоотведение, дождевой водоотвод, противопаводковые мероприятия. |  | - Источником технического водоснабжения и пожаротушения объектов УПН являются существующие (строящиеся) сети. Подключение предусмотреть по техническим условиям Заказчика; - В проекте разработать противопаводковые мероприятия. |
| - Требования к электроснабжению |  | - Проектирование электроснабжения выполнить по техническим условиям Заказчика, согласно ПУЭ, ПТЭЭП и нормативно-технической документации. Все основные технические решения должны быть согласованы с Заказчиком. - Определить категорию надежности электроснабжения. - Все электрооборудование и электротехнические материалы должны соответствовать требованиям ПУЭ, действующим НТД, а также соответствовать исполнению по взрывозащите, условиям среды эксплуатации, назначению, характеру производимых работ и категории помещения. - Предусмотреть основные мероприятия по молниезащите и заземлению. - Выполнить расчет электрических нагрузок УПН. - Предусмотреть общий учет электроэнергии. - Рассчитать необходимую мощность автономного источника электроснабжения в двух вариантах: -прямой пуск электродвигателей; - пуск с применением частотных преобразователей; Выполнить технико-экономическое сравнение вариантов. Принятый вариант согласовать с Заказчиком. - Разработать раздел «Энергосбережение» согласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». |
| - Требования к режиму безопасности и гигиене труда. |  | - Проектирование выполнить в соответствии с Градостроительным кодексом российской Федерации, Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г., №384 - ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Распоряжением Правительства РФ от 21.07.2010г. №1047-р. - В ПОС разработать разделы по охране труда и промышленной безопасности в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования» и СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ», а также раздел, включающий в себя требования к организации строительной площадки, изложенные в СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ». - Предусмотреть требования промышленной безопасности в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ и другими нормативными документами, и правилами в области промышленной безопасности опасных производственных объектов. - Определить безопасный срок эксплуатации проектируемых сооружений, применяемого оборудования и технических устройств в соответствии с требованиями заводов изготовителей, законодательством, действующими законодательными, нормативными правовыми и локальными нормативными документами. - На объекты, попадающие под действие статьи 14 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», разработать Декларацию промышленной безопасности опасного производственного объекта в соответствии с действующими нормативными документами - Принятые технологии, оборудование, строительные решения, организация строительства и эксплуатации объекта должны соответствовать требованиям действующих норм и правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Российской Федерации. - Проектом должны быть предусмотрены все предупредительные знаки и надписи, в т.ч. все надписи на оборудовании, трубопроводах (например, указать направление движения жидкости и т.п.), знаки взрывопожароопасности, пожароопасности, заземления на всех подобъектах. |
| - Требования и условия для разработки природоохранных мер и мероприятий |  | - Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в соответствии с действующим природоохранным законодательством РФ и нормативно правовыми актами, в том числе: - «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г; - Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ, утверждённым Приказом государственного комитета РФ по охране окружающей среды от 16.05.00 № 372; - Законом № 33 от 14.03.1995 «Об особо охраняемых природных территориях»; - Законом № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; - Законом № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999г.; - Законом № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. - Законом № 7-ФЗ от 10.01.02 «Об охране окружающей среды»; - Законом № 74-ФЗ от 03.06.2006 «Водный кодекс РФ». |
| - Требования по разработке перечня мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций |  | - Согласно действующему законодательству РФ по ГО и ЧС, исходным данным от ГУ МЧС России по Красноярскому краю предусмотреть мероприятия, обеспечивающие безопасность эксплуатации месторождения; - Проектные решения должны обеспечивать защиту персонала, населения, территорий и снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и террористических актах. |
| - Требования по выполнению мероприятий по пожарной безопасности |  | - Выполнить в соответствии с действующими в РФ нормами и правилами пожарной безопасности, в том числе с учетом требований следующих НТД: - Статьи 48 «Архитектурно-строительное проектирование» Градостроительного кодекса РФ, с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации"; Постановления Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе проектной документации и требованиях к их содержанию»; - СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 31.06.2009). - СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий»; - СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; - СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. - Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; - Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; - ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования»; - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; - СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; - СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; - СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» - СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источник наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; - СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; - СП 155.13130.2013 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности» - Применяемые в проекте технические средства пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения должны иметь подтверждение соответствия требованиям пожарной безопасности, полученное в порядке, предусмотренном разделом VII ФЗ от 22.07.2008 №123 - При надземной прокладке трубопроводов предусмотреть проезды под ними для пожарных автомобилей шириной не менее 6 м и высотой 5 м (ВНТП/03/170/567/87 «Противопожарные нормы проектирования объектов Западно-Сибирского нефтегазового комплекса», п.2.10); - Предусмотреть первичные средства пожаротушения согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации"; - Оборудовать молниезащитой в соответствии с РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений», СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»; - Определить категории зданий и сооружений пожарной опасности по СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», классы зоны по ПУЭ, пожарно-технические характеристики проектируемых зданий и сооружений в соответствии с требованиями ст. 29 ФЗ от 22.07.2008 №123 - Проектом предусмотреть следующие системы пожарной безопасности согласно требованиям СП5.13130.2009: - Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре (ПС и СОУЭ); - Автоматическая система управления пожаротушением (АСУ ПТ). |
| - Требования к разработке сметной документации |  | - Разработать сметную документацию в ценах 2001 г. на основе действующих федеральных и территориальных расценок с пересчётом в текущие цены на момент выхода проектно-сметной документации (подзона 7.4); - Состав сметной документации: - сводный сметный расчёт стоимости строительства по объекту с пересчётом итога в текущий уровень цен на момент выхода проектной документации; - локальные сметы по видам работ, предусмотренным в ведомости строительно-монтажных работ и объектные сметы в соответствии с действующими нормами по определению стоимости строительной продукции в базовых ценах 2001 г.; - ведомость потребности в ресурсах к каждой локальной смете на стадии РД; |
| - Требования к режиму предприятия |  | - Режим работы обслуживающего персонала – вахтовым методом, круглосуточный; - Режим работы оборудования – постоянный, круглосуточный, круглогодичный. - Численность персонала определить проектом и согласовать с Заказчиком на стадии ОТР. |
| - Дополнительные требования к разработке документации |  | - Проектирование выполнить в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (ст. 48, 49); - Получение и разработку недостающих или отсутствующих у Заказчика исходных материалов Исполнитель производит самостоятельно при содействии Заказчика в рамках стоимости Договора; - Предоставить Заказчику на согласование генеральный план, набор сооружений на стадии ОТР; - Все технические решения, принимаемые в ходе проектирования, состав документации, предварительно согласовать с Заказчиком; - При проектировании учитывать требования ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Порядок проектирования объекта: - Разработка рабочей документации в соответствии с постановлением Правительства РФ №118 от 03.03.2010 г., Приказом Минприроды №218 от 25.06.2010 г.; - Проектно-сметная документация должна отвечать требованиям экологической, пожарной безопасности, требованиям правил техники безопасности и правил по охране труда при использовании химических веществ – ПОТ РМ-004-97 в части раздела 4; - Учесть требования следующих документов: - №256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»; - Постановления Правительства РФ от 15.02.2011 года №73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»; - приказа МВД №288-99; - Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 года №458 «Правила по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливо-энергетического комплекса». |
| - Дополнительные требования к проектированию |  | - Разработать декларацию промышленной безопасности; - Разработать план ликвидации возможных аварий (ПЛА) УПН и согласовать с заказчиком; - Разработать и согласовать в установленном порядке план ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов согласно «Постановлению правительства РФ №240 от 15.04.2002г; - Разработать технологический регламент на УПН и согласовать в установленном порядке на стадии «РД». |
| - Порядок сдачи ПСД |  | - Заказчику предоставляется проектно-сметная документация на бумажных носителях и в электронном виде: в 3 экз. на бумажных носителях и 1 экз. в электронном виде (текст утверждаемой части проекта Word, РД в Adobe Reader, сметы в Excel 2010; - Текстовые документы предоставить в оригинальных форматах (MS Office 2010) и в не редактируемом формате PDF (Acrobat Reader); - Сметную документацию предоставить в редактируемом формате MS EXCEL, не редактируемом формате PDF (Acrobat Reader) и универсальном формате XML для возможности прочтения программой «Гранд-смета»; - Чертежи предоставить в формате DWG (AutoCAD) и в не редактируемом формате PDF (Acrobat Reader); - Сборники спецификаций оборудования, изделий и материалов, ресурсные ведомости, ведомости объемов работ предоставить в формате (MS Excel 2010) и в не редактируемом формате PDF (Acrobat Reader); - Запись электронной версии осуществить на оптические носители (CD, DVD). Нa диске необходимо наличие реестра документации с гиперссылками на каждый указанный в нем документ, дистрибутивов программ Acrobat Reader и DWG TrueView (бесплатно распространяемое ПО). |
| - Требования к поставке оборудования и материалов |  | Подрядчик должен обеспечить: - комплектную поставку основного и вспомогательного оборудования, материалов, комплектующих деталей, строительных конструкций, запасных частей, обеспечивающих монтаж, пуск и бесперебойную работу ЭС в течение гарантийного периода (гарантийное сервисное обслуживание); - Транспортировку оборудования от мест его изготовления на площадку строительства (Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Куюмбинское месторождение, район разведочной скважины К-219); - Предусмотреть вес составных блоков МУПН не более 14 (четырнадцати) тонн. Габаритные размеры модулей УПН должны позволять их транспортировку железнодорожным и автомобильным транспортом. |
| - Требования к проведению строительно-монтажных и пуско-наладочных работ |  | 28.1. При строительстве УПН должны использоваться современные строительные и отделочные материалы, согласованные с Заказчиком; 28.2. Поставка оборудования УПН должна осуществляться в виде функциональных модулей с высокой степенью заводской готовности. 28.3. Конструкции зданий должны обеспечивать возможность технического обслуживания и ремонта оборудования в любое время года; 28.4. Компоновка технологического оборудования должна предусматривать возможность его удобного и безопасного технического обслуживания, ремонта и замены. При необходимости, должны быть предусмотрены грузоподъемные механизмы; 28.5. УПН в целом и ее узлы в отдельности должны соответствовать требованиям ГОСТ и СНиП. 28.6. Заказчик и Генеральный подрядчик согласовывают точки подключения внешних коммуникаций, обеспечивающих технологический цикл работы УПН. 28.7. Климатические условия площадки строительства Минимальная температура - минус 54 С; Средняя температура наиболее холодной пятидневки - минус 43 С; Максимальная температура - плюс 40 С; Расчетная среднегодовая температура - минус 3,4 С; Максимальная скорость ветра повторяемостью 1 раз в 10 лет на высоте 15м от земли - 40м/с |
| - Условия аренды |  | - Установка подготовки нефти предоставляется Заказчику на условиях аренды; - Срок аренды 01 июня 2016 года – 31 декабря 2018 года; - Стоимость аренды определяется по результатам тендера; - В стоимость аренды в соответствии с настоящим техническим заданием входит: Разработка проектно-сметной документации; Поставка оборудования и материалов в полном объеме, необходимом для запуска объекта в эксплуатацию; Проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ; - Регламентное обслуживание входящего в состав УПН оборудования в соответствии с рекомендациями заводов-изготовителей. |
| - Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции |  | - Принятые технологии, строительные решения, организация производства и труда должны соответствовать действующим стандартам и нормам Российской Федерации по качеству и экологичности. - Проектируемое технологическое оборудование, здания и сооружения должны соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологических норм по: производственной вибрации, шуму, радиационной безопасности, электромагнитному излучению и т.д. согласно СанПиНу 2.1.2.2645-10. |
| - Предоставление исходных данных. |  | По письменному требованию со стороны подрядчика заказчик обязан предоставить следующие исходные данные: - Технические условия на Электроснабжение; - Технические условия на водоснабжение, водоотведение и пожаротушение; - Исходные данные для разработки декларации промышленной безопасности; - Исходные данные по характеристикам исходного сырья (нефтесодержащей жидкости) указаны в приложении 4. |
| - Требования к разработке интеллектуальной трёхмерной модели |  | # 32.1. Требования к составу и детализации 3D модели В трехмерной (3D) модели должны быть представлены следующие части проекта: - Технологическая часть (ТХ) - технологическое оборудование, технологические трубопроводы, запорно-регулирующая арматура. Отображать конструкцию изоляции, предусмотренную в проекте. Степень детализации до конструктивных элементов – отдельными элементами должны быть представлены: трубы, отводы, тройники, переходы, штуцеры, фланцы, запорно-регулирующая арматура, измерительные приборы (в составе трубопровода), сварные стыки, технологическое оборудование, технологические опоры трубопроводов. - Архитектурно-строительная часть (АР) - основные архитектурные решения зданий с корпоративной расцветкой. Степень детализации – здание отображается в 3D модели единым элементом (сборкой), отражающим основные архитектурные решения, выполненную в корпоративных цветах, без детализации конструктивных элементов. - Бетонные и железобетонные конструкции (КЖ) - фундаменты под здания, основное оборудование и эстакады. Каждый фундамент отображается отдельным элементом без отображения армирования, с отображением анкерных болтов условно (стержень соответствующего диаметра и длины) без детализации (гайки, шайбы не отображать). - Конструкции металлические (КМ) - готовые металлоконструкции: этажерки, несущие конструкции трубопроводов, кабельные эстакады и лотки, площадки обслуживания и др. Отображаются в 3D модели в виде отдельных готовых заводских конструкций с основными несущими и конструктивными элементами, без отображения элементов крепежа (болты, гайки, сварные стыки, заклепки и т.п.) и вспомогательных элементов (косынки, упоры и т.п.). - Благоустройство территории (ГП) - основные решения по благоустройству (проезжая часть, газон, тротуары, технологические площадки, бордюры, ограждение и т.п.) в виде Цифровой модели рельефа (ЦМР). 3D модель должна быть разработана и собрана в единый проект в специализированной информационной системе InterView в формате p3db и проверена на коллизии. |
| Приложения: 1. Технологическая схема мобильной установки подготовки нефти; 2. Технологическая схема СИКН; 3. Технические требования на поставку ИСУБ Куюмбинского месторождения (шифр 0523-П-АСУ-0001); 4. Исходные данные по характеристикам добываемого сырья (Протокол №39 от 23.07.2015 г.). |  |  |  | ____________________ ____________________ ____________________; С.В. Телышев А.А. Козлов С.И. Маргарит. ____________________; С.Г. Пересыпкин. ____________________; В.П. Орешников. ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________; И.В. Малышев В.С. У А.Н. Данько Р.В. Гарифуллин А.В. Волков Р.Ю. Лихицкий Ю.В. Коноплев О.Н. Брытков. Руководитель проекта ЦПС; ____________________; Д.А. Пидченко. |