приложение № 4

к техническому заданию

Ведомость объемов работ

Обустройство Куюмбинского месторождения. Система связи

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Раздел 1. Сооружения узла связи в районе куста скважин №2. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09P2015-01-50051-SM-03-С03Площадка Узла связи в районе КП2 |  |  |  |  |
| - Монтаж системы электропитания на площадке Узла связи в районе КП2 |  |  |  |  |
| 1.1 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 300 кг (шкаф 19") | 1 шт. | 2 |  |
| 1.2 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 10 кг (система/щит электропитания) | 1 шт. | 2 |  |
| 1.3 | Добавлять за каждые 5 кг свыше 10 кг | 5 кг | 28 |  |
| 1.4 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания (узип) | 1 шт. | 1 |  |
| 1.5 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (выпрямительный модуль) | 1 шт. | 5 |  |
| 1.6 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 50 кг (аккумуляторная батарея) | 1 шт. | 16 |  |
| 1.7 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КГВВнг(А)-LS-3х6-0,66) (в шкафу) | 100 м кабеля | 0.24 |  |
| 1.8 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (кабель КГВВнг(А)-LS-3х1,5-0,66) (в шкафу) | 100 м кабеля | 0.02 |  |
| 1.9 | Розетка с заземлением | 1 шт. | 1 |  |
| - Монтаж оборудования сети передачи данных |  |  |  |  |
| 2.1 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания(коммутатор; источник питания от постоянного тока; резервный блок питания) | 1 шт. | 6 |  |
| 2.2 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки(модуль стекирования) | 1 шт. | 2 |  |
| 2.3 | Электрическая проверка и регулировка: плат разных(модуль) | 1 плата | 2 |  |
| 2.4 | Перемычки кабельные длиной: до 6 м(консольный кабель; кабель стекирования; патч-корд) | 100 перемычек | 0.04 |  |
| 2.5 | Перемычки кабельные длиной: добавлять на каждый 1 м сверх 6 м(патч-корд) | 100 перемычек | 0.01 |  |
| 2.6 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (коммутатор; источник питания от постоянного тока; резервный блок питания) | 1 шт. | 6 2+2+2 |  |
| - Монтаж оборудования системы радиосвязи стандарта TETRA (базовая станция) на площадке Узла связи в районе КП2 |  |  |  |  |
| 3.1 | Устройство: центральное управляющее (Базовая станция ТЕТRA) | 1 устройство | 1 |  |
| 3.2 | Грозозащита для воздушных абонентских линий (грозоразрядник) | 1 компл. | 4 |  |
| 3.3 | Устройство защитное абонентское марки: АЗУ-4 | шт. | -4 |  |
| 3.4 | Выносное устройство служебной связи «Электроника-связь» (антенна дипольная) | 1 компл. | 3 |  |
| 3.5 | Юстировка | 1 проектная зона | 3 |  |
| 3.6 | Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для одного канала | 1 измерение | 3 |  |
| 3.7 | Выносное устройство служебной связи «Электроника-связь» (GPS-антенна) | 1 компл. | 1 |  |
| 3.8 | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 3 кабелей 27-28 мм. USC/3x7/8") | 100 шт. | 0.14 |  |
| 3.9 | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 3 кабелей 27-28 мм. USC/3x7/8") | 100 шт. | 0.14 |  |
| 3.10 | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 3 кабелей 27-28 мм. USC/3x7/8") | 100 шт. | 0.3 |  |
| 3.11 | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 3 кабелей 27-28 мм. USC/3x7/8") | 100 шт. | 0.6 |  |
| 3.12 | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 3 кабелей 27-28 мм. USC/3x7/8") | 100 шт. | 0.32 |  |
| 3.13 | Подвеска группового заземляющего проводника на: опоре(комплект заземления для кабеля 10-11 мм КМТ 11-Р;комплект заземления для кабеля 7/8 КМТ 7/8"-Р) | 1 шт. | 3 |  |
| 3.14 | Подвеска группового заземляющего проводника на: опоре(комплект заземления для кабеля 7/8 КМТ 7/8"-Р) | 1 шт. | 4 |  |
| 3.15 | Подвеска группового заземляющего проводника на: опоре(комплект заземления для кабеля 7/8 КМТ 7/8"-Р) | 1 шт. | 3 |  |
| 3.16 | Подвеска группового заземляющего проводника на: опоре(комплект заземления для кабеля 7/8 КМТ 7/8"-Р) | 1 шт. | 3 |  |
| 3.17 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель РК 50-7-316нг(С)-HF(в блок-боксе)) | 100 м кабеля | 0.6 |  |
| 3.18 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель РК 50-7-316нг(С)-HF) | 100 м кабеля | 0.1 |  |
| 3.19 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель РК 50-7-316нг(С)-HF) | 100 м кабеля | 0.3 |  |
| 3.20 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель коаксиальный 7/8") | 100 м кабеля | 0.15 |  |
| 3.21 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель коаксиальный 7/8") | 100 м кабеля | 1.59 |  |
| 3.22 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель коаксиальный 7/8") | 100 м кабеля | 0.21 |  |
| 3.23 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель коаксиальный 7/8") | 100 м кабеля | 0.45 |  |
| 3.24 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель коаксиальный 7/8") | 100 м кабеля | 0.9 |  |
| 3.25 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель коаксиальный 7/8") | 100 м кабеля | 0.45 |  |
| 3.26 | Перемычки кабельные длиной: до 6 м(патч-корд) | 100 перемычек | 0.01 |  |
| 3.27 | Перемычки кабельные длиной: добавлять на каждый 1 м сверх 6 м(патч-корд) | 100 перемычек | 0.01 |  |
| 3.28 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям(ПуГВнг(А)-LS-1*16) | 100 м | 0.1 |  |
| 3.29 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (ПуГВнг(А)-LS-1*16) | 100 м | 0.3 |  |
| 3.30 | Разделка ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД(разъем N-male на кабель 7/8") | 10 концов кабеля | 2.2 |  |
| 3.31 | Электрическая проверка и настройка: устройства автоматического ввода программ(Базовая станция ТЕТRA) | 1 компл. | 1 |  |
| 3.32 | Проверка монтажа системы перед настройкой | 1 система | 4 |  |
| 3.33 | Настройка канала вещания по подготовленным каналам ВЧ систем между двумя оконечными станциями | 1 канал вещания | 4 |  |
| 3.34 | Сдача работ с контрольными измерениями для одного канала | 1 измерение | 4 |  |
| - Монтаж оборудования ШПД (точка-точка) на площадке Узла связи в районе КП2 |  |  |  |  |
|  | Выносное устройство служебной связи «Электроника-связь» (Оконечная станция MIMO) | 1 компл. | 2 |  |
|  | Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для: одного канала | 1 измерение | 2 |  |
|  | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2(Термочехол) | 1 шт. | 2 |  |
|  | Грозозащита для воздушных абонентских линий (грозоразрядник; разрядник) | 1 компл. | 6 |  |
|  | Устройство защитное абонентское марки: АЗУ-4 | шт. | -6 |  |
|  | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 2 кабелей 8-9 мм. UСC/2x9) | 100 шт. | 0.14 |  |
|  | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 2 кабелей 8-9 мм. UСC/2x9) | 100 шт. | 0.14 |  |
|  | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 2 кабелей 8-9 мм. UСC/2x9) | 100 шт. | 0.3 |  |
|  | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 2 кабелей 8-9 мм. UСC/2x9) | 100 шт. | 0.6 |  |
|  | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 2 кабелей 8-9 мм. UСC/2x9) | 100 шт. | 0.32 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 ) (в блок-боксе) | 100 м кабеля | 0.2 |  |
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 )(по эстакаде) | 100 м кабеля | 0.3 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 ) (по опоре) | 100 м кабеля | 0.1 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 )(по опоре) | 100 м кабеля | 0.06 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 )(по опоре) | 100 м кабеля | 0.14 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 )(по опоре) | 100 м кабеля | 0.3 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 )(по опоре) | 100 м кабеля | 0.6 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 )(по опоре) | 100 м кабеля | 0.3 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель ВВГнг(А)-LS 2х4 ) (в блок-боксе) | 100 м кабеля | 0.2 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (кабельВБШв-ХЛ 2х4) (в блок-боксе) | 100 м кабеля | 0.2 |  |
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (кабельВБШв-ХЛ 2х4) (по эстакаде) | 100 м кабеля | 0.3 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабельВБШв-ХЛ 2х4) (по опоре) | 100 м кабеля | 0.1 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабельВБШв-ХЛ 2х4)(по опоре) | 100 м кабеля | 0.06 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабельВБШв-ХЛ 2х4)(по опоре) | 100 м кабеля | 0.14 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабельВБШв-ХЛ 2х4)(по опоре) | 100 м кабеля | 0.3 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабельВБШв-ХЛ 2х4)(по опоре) | 100 м кабеля | 0.6 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабельВБШв-ХЛ 2х4)(по опоре) | 100 м кабеля | 0.3 |  |
|  | Разделка и включение кабеля или провода однопарного: высокочастотного или низкочастотного экранированного (разъем RJ-45) | 10 концов кабеля | 1.6 |  |
|  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (ПуГВнг(А)-LS-1*16)(по опоре) | 100 м | 0.3 |  |
|  | Конфигурация и настройка сетевых компонентов(Оконечная станция MIMO) | 1 шт. | 2 |  |
|  | Проверка монтажа системы перед настройкой | 1 система | 2 |  |
|  | Настройка канала вещания по подготовленным каналам ВЧ систем между двумя оконечными станциями | 1 канал вещания | 2 |  |
|  | Сдача работ с контрольными измерениями для одного канала | 1 измерение | 2 |  |
| - Монтаж оборудования ШПД (базовая станция) на площадке Узла связи в районе КП2 |  |  |  |  |
|  | Выносное устройство служебной связи «Электроника-связь» (Сектор базовой станции) | 1 компл. | 4 |  |
|  | Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для: одного канала | 1 измерение | 4 |  |
|  | Грозозащита для воздушных абонентских линий (грозоразрядник; разрядник) | 1 компл. | 15 |  |
|  | Устройство защитное абонентское марки: АЗУ-4 | шт. | -15 |  |
|  | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 ( устройство синхронизации) | 1 шт. | 1 |  |
|  | Перемычки кабельные длиной: до 6 м (внешний кабель для AUX-ODU-SYNC 15; патч-корд STP) | 100 перемычек | 0.04 |  |
|  | Перемычки кабельные длиной: добавлять на каждый 1 м сверх 6 м(внешний кабель для AUX-ODU-SYNC 15м) | 100 перемычек | 0.04 |  |
|  | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2(Термочехол) | 1 шт. | 5 |  |
|  | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 6 кабелей 7-8 мм. МСС 6x8; комплект крепления для 8 кабелей 13-14 мм. UCC/8x1/2"S(14)) | 100 шт. | 0.28 |  |
|  | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 6 кабелей 7-8 мм. МСС 6x8; комплект крепления для 8 кабелей 13-14 мм. UCC/8x1/2"S(14)) | 100 шт. | 0.28 |  |
|  | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 6 кабелей 7-8 мм. МСС 6x8; комплект крепления для 8 кабелей 13-14 мм. UCC/8x1/2"S(14)) | 100 шт. | 0.6 |  |
|  | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 6 кабелей 7-8 мм. МСС 6x8; комплект крепления для 8 кабелей 13-14 мм. UCC/8x1/2"S(14)) | 100 шт. | 1.2 |  |
|  | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 6 кабелей 7-8 мм. МСС 6x8; комплект крепления для 8 кабелей 13-14 мм. UCC/8x1/2"S(14)) | 100 шт. | 0.64 |  |
|  | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания(проводной маршрутизатор) | 1 шт. | 1 |  |
|  | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (проводной маршрутизатор) | 1 шт. | 1 |  |
|  | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки(модуль памяти) | 1 шт. | 1 |  |
|  | Электрическая проверка и регулировка: плат разных(модуль памяти) | 1 плата | 1 |  |
|  | Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг (комплект крепления в стойку) | 1 шт. | 1 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 ) (в блок-боксе) | 100 м кабеля | 0.5 |  |
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 )(по эстакаде) | 100 м кабеля | 0.75 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 ) (по опоре) | 100 м кабеля | 0.25 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 )(по опоре) | 100 м кабеля | 0.15 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 )(по опоре) | 100 м кабеля | 0.35 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 )(по опоре) | 100 м кабеля | 0.75 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 )(по опоре) | 100 м кабеля | 1.5 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 )(по опоре) | 100 м кабеля | 0.75 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель ВВГнг(А)-LS 2х4 ) (в блок-боксе) | 100 м кабеля | 0.5 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабельВБШв-ХЛ 2х4) (в блок-боксе) | 100 м кабеля | 0.5 |  |
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (кабельВБШв-ХЛ 2х4) (по эстакаде) | 100 м кабеля | 0.75 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабельВБШв-ХЛ 2х4) (по опоре) | 100 м кабеля | 0.25 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабельВБШв-ХЛ 2х4)(по опоре) | 100 м кабеля | 0.15 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабельВБШв-ХЛ 2х4)(по опоре) | 100 м кабеля | 0.35 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабельВБШв-ХЛ 2х4)(по опоре) | 100 м кабеля | 0.75 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабельВБШв-ХЛ 2х4)(по опоре) | 100 м кабеля | 1.5 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабельВБШв-ХЛ 2х4)(по опоре) | 100 м кабеля | 0.75 |  |
|  | Разделка и включение кабеля или провода однопарного: высокочастотного или низкочастотного экранированного (разъем RJ-45) | 10 концов кабеля | 4 |  |
|  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (ПуГВнг(А)-LS-1*16)(по опоре) | 100 м | 0.75 |  |
|  | Конфигурация и настройка сетевых компонентов(Сектор базовой станции) | 1 шт. | 4 |  |
|  | Проверка монтажа системы перед настройкой | 1 система | 4 |  |
|  | Настройка канала вещания по подготовленным каналам ВЧ систем между двумя оконечными станциями | 1 канал вещания | 4 |  |
|  | Сдача работ с контрольными измерениями для одного канала | 1 измерение | 4 |  |
| - Монтаж оборудования шкафа связи на площадке Узла связи в районе КП2 |  |  |  |  |
| Шкаф базовой станции |  |  |  |  |
|  | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг (шкаф 19") | 1 шт. | 2 |  |
|  | Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг (кабельный организатор) | 1 шт. | 0.08 |  |
|  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 (шина заземления) | 100 м | 0.0168 |  |
|  | Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования: до 0,25 м2 (полка 19"; модуль вентиляторный, потолочный; панель 19") | 1 шт. | 10 |  |
|  | Колодка клеммная на металлической конструкции, количество перьев: 20 | 1 шт. | 6 |  |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 30 |  |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 1 |  |
|  | Розетка с заземлением | 1 шт. | 20 |  |
| Шкаф связи |  |  |  |  |
|  | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг (шкаф 19") | 1 шт. | 1 |  |
|  | Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг (кабельный организатор) | 1 шт. | 0.04 |  |
|  | Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования: до 0,25 м2 (полка 19"; модуль вентиляторный, потолочный; панель 19") | 1 шт. | 7 |  |
|  | Колодка клеммная на металлической конструкции, количество перьев: 20 | 1 шт. | 6 |  |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 30 |  |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 1 |  |
|  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 (шина заземления) | 100 м | 0.0084 |  |
|  | Розетка с заземлением | 1 шт. | 20 |  |
|  | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м (Перфорированный короб) | 100 м | 0.08 |  |
|  | Зажим наборный без кожуха (Шина соединительная) | 100 шт. | 0.01 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КГВВнг(А)-LS-3х1,5-0,66) (в лотках) | 100 м кабеля | 0.08 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КГВВнг(А)-LS-3х1,5-0,66) (в шкафу) | 100 м кабеля | 0.44 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КГВВнг(А)-LS-2х1,5-0,66) (в шкафу) | 100 м кабеля | 0.16 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КГВВнг(А)-LS-2х10-0,66) (в лотках) | 100 м кабеля | 0.08 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КГВВнг(А)-LS-2х10-0,66) (в шкафу) | 100 м кабеля | 0.02 |  |
|  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (ПуГВнг(А)-LS-1*6) | 100 м | 0.04 |  |
| - ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09П2015-1-50130-КМ-СМ-01-01 С02 металлоконструкции башни связи 74 м., Сооружения связи. |  |  |  |  |
|  | Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м, 1 группа грунтов (1 котлован) | 1 котлован | 3 |  |
|  | Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) | 100 м3 | 0,084 |  |
|  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50), (м3) | м3 | 102 8,568 |  |
|  | Приготовление тяжелого бетона на щебне класса В 7,5 (100 м3 бетона) | 100 м3 | 0,084 |  |
|  | Установка стальных прожекторных мачт с площадками и лестницей (башни связи высотой 74 м) (1 т конструкций) | 1т | 38,673 |  |
|  | Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола от 500 до 1000 кг (т) | 1т | 38,673 |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 100 м2 | 11,215 |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88 (слой полиуретановой эмали Политон-УР, слой Политон-УР(УФ) ) (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 100 м2 | 11,215 |  |
|  | Эмаль кремнийорганическая КО-88 серебристая термостойкая, (т) | 1т | 0,03 |  |
|  | Эмаль Политон-УР(УФ). Баз.цена: 300/1,18/4,12 (кг) | кг | 448,6 |  |
|  | Дополнительные транспортные затраты от первичного базиса поставки по материалам, расцененным по прайс-листам | 0,4486 | 1696,66 |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09П2015-1-50130-СМ1-05-04_СО2 Узел связи на КП№2 |  |  |  |  |
| - Строительные работы кабельной эстакады. Узел связи на КП2 |  |  |  |  |
|  | Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 1 (сваи СВ=3 шт 159х8) (При бурении скважин глубиной до 10, 20 и 30 м ОЗП=0,8; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,9) | 1 м скважины | 8,7 |  |
|  | Долота трехшарошечные типа III 151 С-ЦВ | шт. | 0,017 |  |
|  | Долота лопастные диаметром 135 мм. | шт. | 0,032 |  |
|  | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм | м | 0,05 |  |
|  | Трубы утяжеленные 89х19 мм | м | 0,0013 |  |
|  | Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 2 (сваи СВ=3 шт 159х8) | 1 м скважины | 3,3 |  |
|  | Долота трехшарошечные типа III 151 С-ЦВ | шт. | 0,012 |  |
|  | Долота лопастные диаметром 135 мм. | шт. | 0,022 |  |
|  | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм | м | 0,03 |  |
|  | Трубы утяжеленные 89х19 мм | м | 0,0005 |  |
|  | Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах стальных свай объемом до 0,2 м3 (СВ1=3 шт 159х8 мм) | 1 м3 свай | 0,27 |  |
|  | Труба 159х8 из стали 09Г2С. | т | 0,406 |  |
|  | Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 100 (для заливки раствором м100 вокруг скважин | 100 м3 раствора | 0,036 |  |
|  | Приготовление тяжелых отделочных растворов цементных состава 1:3 (приготовление сухой цементно-песчаной смеси 1:5 для свай во внутрь на 2м) | 100 м3 раствора | 0,001 |  |
|  | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0,024 |  |
|  | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка (засыпка песка внутрь скважины на 4 м и вокруг скважины на 0,5 м) | 10 м3 засыпаемого материала | 0,096 |  |
|  | Песок | м3 | 3,1 |  |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 29 км I класс груза (поясной коэфф ОЗП=2,2; ЭМ=2,2) | 1 т груза | 4,96 |  |
|  | Монтаж рекуператоров, экранов, коробок, загрузочных и разгрузочных камер вращающихся печей и сушил из листовой стали (оголовники) (2.Прил.9.1При применении в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением: предел текучести в зависимости от вида толщины проката 265-345 МПа (27-35 кгс/мм2), марка стали С345, С345к, С345Т1 - прочие конструктивные элементы ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1)) | 1 т конструкций | 0,01 |  |
|  | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. | 1 т конструкций | 0,01 |  |
|  | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м (стойки) (2.Прил.9.1При применении в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением: предел текучести в зависимости от вида толщины проката 265-345 МПа (27-35 кгс/мм2), марка стали С345, С345к, С345Т1 - колонны массой до 8 т ПЗ=1,08 | 1 т конструкций | 0,571 |  |
|  | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью крана на автомобильном ходу | 1 т конструкций | 0,571 |  |
|  | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки нижнее, ширина зачистки до 10 мм | 1 м длины зачистки | 0,01162 |  |
|  | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва нижнее и вертикальное толщиной металла до 10 мм | 1 м шва | 0,01162 |  |
|  | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 16,849 |  |
|  | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,417 |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784 (в 2 слоя цинконаполненной краской Цинотан) (в 2 слоя ПЗ=2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,417 |  |
|  | Цинконаполненная краска Цинотан. | кг | 18,3 |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88 (слой полиуретановой эмали Политон-УР, слой Политон-УР(УФ) ) (на 2 слоя ПЗ=2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,417 |  |
|  | Эмаль Политон-УР(УФ). | кг | 16,7 |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88 (свай КО-198) (зона покраски - 3,5 м) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,446 |  |
|  | Дополнительные транспортные затраты от первичного базиса поставки по материалам, расцененным по прайс-листам | т | 0,4 |  |
| - Строительные работы площадки блока узла связи. Узел связи на КП2. |  |  |  |  |
|  | Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 1 (1 м скважины) | 1 м скважины |  | 8 |
|  | Долота трехшарошечные типа III 151 С-ЦВ | шт. |  | 0,016 |
|  | Долота лопастные диаметром 135 мм. | шт. |  | 0,029 |
|  | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм | м |  | 0,05 |
|  | Трубы утяжеленные 89х19 мм | м |  | 0,0012 |
|  | Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 2 (1 м скважины) | 1 м скважины |  | 22,6 |
|  | Долота трехшарошечные типа III 151 С-ЦВ | шт. |  | 0,082 |
|  | Долота лопастные диаметром 135 мм. | шт. |  | 0,151 |
|  | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм | м |  | 0,17 |
|  | Трубы утяжеленные 89х19 мм | м |  | 0,0034 |
|  | Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах стальных свай объемом до 0,35 м3 | 1 м3 свай |  | 1,36 |
|  | Труба 219х8 из стали 09Г2С. | т |  | 1,514 |
|  | Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 100 | 100 м3 раствора |  | 0,011 |
|  | Приготовление тяжелых отделочных растворов цементных состава 1:3 (приготовление сухой цементно-песчаной смеси 1:5 для свай во внутрь на 2м) | 100 м3 раствора |  | 0,003 |
|  | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т |  | 0,071 |
|  | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка (засыпка песка внутрь скважины на 7,65 м и вокруг скважины на 1,19 м) | 10 м3 засыпаемого материала |  | 0,157 |
|  | Песок | м3 |  | 3,7 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 29 км I класс груза | 1 т груза |  | 5,92 |
|  | Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 1 (1 м скважины) | 1 м скважины |  | 16 |
|  | Долота трехшарошечные типа III 151 С-ЦВ | шт. |  | 0,032 |
|  | Долота лопастные диаметром 135 мм. | шт. |  | 0,059 |
|  | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм | м |  | 0,1 |
|  | Трубы утяжеленные 89х19 мм | м |  | 0,0025 |
|  | Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 2 (1 м скважины) | 1 м скважины |  | 46,8 |
|  | Долота трехшарошечные типа III 151 С-ЦВ | шт. |  | 0,255 |
|  | Долота лопастные диаметром 135 мм | шт. |  | 0,468 |
|  | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм | м |  | 0,53 |
|  | Трубы утяжеленные 89х19 мм | м |  | 0,0106 |
|  | Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах стальных свай объемом до 0,85 м3 | 1 м3 свай |  | 5,97 |
|  | Труба 325х8 из стали 09Г2С. | т |  | 5,101 |
|  | Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 100 (для заливки раствором м100 вокруг скважин на (9,9-2,68) | 100 м3 раствора |  | 0,025 |
|  | Приготовление тяжелых отделочных растворов цементных состава 1:3 (приготовление сухой цементно-песчаной смеси 1:5 для свай во внутрь на 2м) | 100 м3 раствора |  | 0,013 |
|  | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т |  | 0,306 |
|  | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка (засыпка песка внутрь скважины на 7,85 м и вокруг скважины на 0,93 м) | 10 м3 засыпаемого материала |  | 0,605 |
|  | Песок | м3 |  | 7,8 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 29 км I класс груза (поясной коэфф ОЗП=2,2; ЭМ=2,2) | 1 т груза |  | 12,48 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 1 (под блоки ФБС) | 100 м3 грунта |  | 0,02 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта |  | 0,0147 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (песчано-гравийной смеси) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0,02 |
|  | Смесь песчано-гравийная природная | м3 |  | 2 |
|  | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т (укладка блоков ФБС) | 100 шт. сборных конструкций |  | 0,02 |
|  | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/ | шт. |  | 2 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (отмостка толщиной 80 мм) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0,0552 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза (на 6,5 км) (поясной коэфф. К=2,2 ОЗП=2,2; ЭМ=2,2) | 1 т груза |  | 8,832 |
|  | Щебень (1059,32/4,12) | м3 |  | 5,52 |
|  | Монтаж рекуператоров, экранов, коробок, загрузочных и разгрузочных камер вращающихся печей и сушил из листовой стали (оголовники) | 1 т конструкций |  | 0,334 |
|  | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. | 1 т конструкций |  | 0,334 |
|  | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций |  | 1,103 |
|  | Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью лебедок электрических | 1 т конструкций |  | 1,103 |
|  | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки нижнее, ширина зачистки до 10 мм | 1 м длины зачистки |  | 0,02874 |
|  | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва нижнее и вертикальное толщиной металла до 10 мм | 1 м шва |  | 0,02874 |
|  | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности |  | 41,673 |
|  | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности |  | 0,417 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784 (в 2 слоя цинконаполненной краской Цинотан) (в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,417 |
|  | Цинконаполненная краска Цинотан. | кг |  | 18,3 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88 (слой полиуретановой эмали Политон-УР, слой Политон-УР(УФ) ) (на 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,417 |
|  | Эмаль Политон-УР(УФ). Баз.цена: 300/1,18/4,12 | кг |  | 16,7 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88 (свай КО-198) (зона покраски - 3,5 м) (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 2,446 |
|  | Дополнительные транспортные затраты от первичного базиса поставки по материалам, расцененным по прайс-листам | т |  | 6,7 |
| - Строительные работы площадки ДЭС. Узел связи на КП2. |  |  |  |  |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (2 слоя общей толщиной 100 мм) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0,264 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 29 км I класс груза (поясной коэфф ОЗП=2,2; ЭМ=2,2) | 1 т груза |  | 42,24 |
|  | Песок несортированный | м3 |  | 29,04 |
|  | Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки | 100 м2 экрана |  | 2,34 |
|  | Приготовление тяжелых отделочных растворов цементных состава 1:3 (приготовление сухой цементно-песчаной смеси 1:4 под плиты) | 100 м3 раствора |  | 0,097 |
|  | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 9,7 |
|  | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором | 100 м2 тротуара |  | 0,2862 |
|  | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм | м2 |  | 28,62 |
|  | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 3 м2 (плиты П2) | 100 м3 сборных железобетонных плит |  | 0,1568 |
|  | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2 (плиты П4,П5) | 100 м3 сборных железобетонных плит |  | 0,116 |
|  | Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог (ПДС 20.15-6) | м3 |  | 15,68 |
|  | Плиты дорожные 1П35.28-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,63 м3, расход ар-ры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 м2 / (ГОСТ 21924.2-84) | шт. |  | 6 |
|  | Плиты дорожные 1П30.18.10 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84) | шт. |  | 2 |
|  | Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях | 100 м бортового камня |  | 0,22 |
|  | Приготовление тяжелого бетона на щебне класса В 30 (М 400) | 100 м3 бетона |  | 0,017 |
|  | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 22 |
|  | Установка в сооружениях: прямоугольных лотков сечением до 0,2 м2 | 100 м3 сборных железобетонных конструкций |  | 0,00315 |
|  | Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 50 (под лоток) | 100 м3 раствора |  | 0,01305 |
|  | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (решетка приямка) | 1 т конструкций |  | 0,036 |
|  | Лотки сборные бетонные открытые из бетона М200 массой до 5 т | м3 |  | 0,315 |
|  | Решетки для приямков стальные | т |  | 0,036 |
|  | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 (под приямок) (3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) | 100 м3 грунта |  | 0,012 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта |  | 0,009 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (толщиной 50 мм) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0,001 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 29 км I класс груза (поясной коэфф ОЗП=2,2; ЭМ=2,2) | 1 т груза |  | 0,16 |
|  | Песок несортированный | м3 |  | 0,11 |
|  | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | 100 м2 тротуара |  | 0,01 |
|  | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм (толщиной 80 мм) | м2 |  | 1 |
|  | Защита листовой сталью: на сварке бункеров металлических (монтаж м/к приямка) | 1 т конструкций |  | 0,107 |
|  | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) | 1 т конструкций |  | 0,107 |
|  | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (монтаж решетки Р1) | 1 т конструкций |  | 0,021 |
|  | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) | 1 т конструкций |  | 0,021 |
|  | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов |  | 0,08 |
|  | Болты анкерные | т |  | 0,0003 |
|  | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм 1 (м/к приямка) | 1 км трубопровода |  | 0,004 |
|  | Мастика битумно-резиновая МБР-90 изолирующая (ГОСТ 15836-79) | т |  | 0,0176 |
| - Работы площадки емкости аварийного слива топлива (2001), 50130. Узел связи на КП2 |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0,063 |
|  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (лишний грунт от емкости и плиты основания) (1000 м3 грунта) | 1000 м3 грунта |  | 0,015 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза (на 6,5 км в карьер) (1 т груза) | 1 т груза |  | 24 |
|  | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 | 1000 м3 грунта |  | 0,015 |
|  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 (во временный отвал для обратной засыпки) (1000 м3 грунта) | 1000 м3 грунта |  | 0,048 |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) | 1000 м3 грунта |  | 0,048 |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта |  | 0,48 |
|  | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2 | 100 м3 сборных железобетонных плит |  | 0,05 |
|  | Плиты дорожные 1П60.30-30АIV /бетон В30 (М400), объем 2,51 м3, расход ар-ры 202,06 кг, постельная площадь 17,9 м2 / (ГОСТ 21924.1-84) | шт. |  | 2 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (толщиной 300 мм) | 100 м2 стяжки |  | 0,114 |
|  | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (поправка на толщину слоя 300 мм (К=15) ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) | 100 м2 стяжки |  | 0,114 |
|  | Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений (клепление емкости к основанию) | 1 т конструкций |  | 0,177 |
|  | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. | 1 т конструкций |  | 0,177 |
|  | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов |  | 0,08 |
|  | Болты с гайками и шайбами строительные | кг |  | 5,616 |
|  | Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 1 (1 м скважины) | 1 м скважины |  | 1,7 |
|  | Долота трехшарошечные типа III 151 С-ЦВ | шт. |  | 0,003 |
|  | Долота лопастные диаметром 135 мм. Тек.цена: (4000/1,18)*1,13 руб. | шт. |  | 0,006 |
|  | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм | м |  | 0,01 |
|  | Трубы утяжеленные 89х19 мм | м |  | 0,0003 |
|  | Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 2 (1 м скважины) | 1 м скважины |  | 2,3 |
|  | Долота трехшарошечные типа III 151 С-ЦВ | шт. |  | 0,008 |
|  | Долота лопастные диаметром 135 мм. | шт. |  | 0,015 |
|  | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм | м |  | 0,02 |
|  | Трубы утяжеленные 89х19 мм | м |  | 0,0003 |
|  | Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах стальных свай объемом до 0,2 м3 | 1 м3 свай |  | 0,15 |
|  | Труба 219х8 из стали 09Г2С. | т |  | 0,189 |
|  | Приготовление тяжелых отделочных растворов цементных состава 1:3 (приготовление сухой цементно-песчаной смеси 1:5 для свай во внутрь на 2м) | 100 м3 раствора |  | 0,001 |
|  | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т |  | 0,024 |
|  | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка (засыпка песка внутрь скважины на 4 м) | 10 м3 засыпаемого материала |  | 0,015 |
|  | Песок | м3 |  | 2,3 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 29 км I класс груза (поясной коэфф ОЗП=2,2; ЭМ=2,2) | 1 т груза |  | 3,68 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0,071 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза (на 6,5 км) | 1 т груза |  | 11,36 |
|  | Щебень (1059,32/4,12) | м3 |  | 7,1 |
|  | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м (стойки) | 1 т конструкций |  | 0,187 |
|  | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью крана на автомобильном ходу | 1 т конструкций |  | 0,187 |
|  | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки нижнее, ширина зачистки до 10 мм | 1 м длины зачистки |  | 0,00728 |
|  | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва нижнее и вертикальное толщиной металла до 10 мм | 1 м шва |  | 0,00728 |
|  | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности |  | 10,556 |
|  | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности |  | 0,417 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784 (в 2 слоя цинконаполненной краской Цинотан) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,417 |
|  | Цинконаполненная краска Цинотан. Баз.цена: 320/1,18/4,12 | кг |  | 18,3 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88 (слой полиуретановой эмали Политон-УР, слой Политон-УР(УФ) ) (на 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,417 |
|  | Эмаль Политон-УР(УФ). Баз.цена: 300/1,18/4,12 | кг |  | 16,7 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88 (свай КО-198) (зона покраски - 3,5 м) (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 2,446 |
|  | Дополнительные транспортные затраты от первичного базиса поставки по материалам, расцененным по прайс-листам | т |  | 0,2 |
| - Фундаменты опор связи (2001), 50130. Узел связи на КП2 |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) | 1000 м3 |  | 0,114 |
|  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2(во временный отвал и обратно) (1000 м3 грунта) | 1000 м3 |  | 0,077 |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) | 1000 м3 |  | 0,077 |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) | 100 м3 |  | 0,77 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (толщиной 100 мм) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) | 100 м3 |  | 0,029 |
|  | Песок (м3) | м3 |  | 3,2 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 29 км I класс груза (1 т груза) | т |  | 5,104 |
|  | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника от 4 до 10 м, периметром до 10 м (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) | 100 м3 |  | 0,369 |
|  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм (т) | т |  | 0,2256 |
|  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм (т) | т |  | 0,861 |
|  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 25-28 мм (т) | т |  | 0,4536 |
|  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 20-22 мм (т) | т |  | 0,9072 |
|  | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно (т) | т |  | 0,9903 |
|  | Приготовление тяжелого бетона на щебне класса В 35 (100 м3 бетона) | 100 м3 |  | 0,376 |
|  | Устройство подстилающих слоев бетонных (монолитные участки из бетона В 35) (1 м3 подстилающего слоя) | 1 м3 |  | 1,71 |
|  | Приготовление тяжелого бетона на щебне класса В 35 (бетона) | 100 м3 |  | 0,017 |
| - Блок-бокс связи и кабельные конструкции. Узел связи на КП2 |  |  |  |  |
|  | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 8 т (1 шт.) |  |  | 1 |
|  | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг (100 шт.) |  |  | 0,44 |
|  | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг (100 шт.) |  |  | 1,32 |
|  | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм (1 т) |  |  | 0,50988 |
| - Электрооборудование и кабельные сети. Узел связи на КП2 |  |  |  |  |
|  | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) | 1000 м3 |  | 0,0252 |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) | 100 м3 |  | 0,108 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) | 100 м3 |  | 0,108 |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) | 1000 м3 |  | 0,0252 |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) | 100 м3 |  | 0,0252 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм (1 шт.) | 1 шт |  | 1 |
|  | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВ·А (1 подстанция) | 1 шт |  | 1 |
|  | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т (1 шт.) | 1 шт |  | 1 |
|  | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг (100 шт.) | 100 шт |  | 1,2 1+0,2 |
|  | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг (100 шт.) | 100 шт |  | 3,4 |
|  | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм (1 т) | т |  | 0,7612 |
|  | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля до 3 кг (100 м кабеля) | 100 м3 |  | 1,9 |
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг (100 м кабеля) | 100 м3 |  | 0,2 |
|  | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм (100 м) | 100 м3 |  | 0,2 |
|  | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм (100 м) | 100 м3 |  | 2 |
|  | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм (10 шт.) | 10 шт |  | 3 |
| - Сети КиА. Узел связи на КП2 |  |  |  |  |
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг (100 м кабеля) | 100 м |  | 2,75 |
|  | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4 (1 шт.) | 1 шт |  | 6 |
|  | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 10 (1 шт.) | 1 шт |  | 2 |
|  | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг(контроллер) (1 шт.) | 1 шт |  | 1 |
|  | Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т (1 шт.) | 1 шт |  | 1 |
|  | Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м (100 м) | 100 м |  | 1 |
|  | Настройка простых сетевых трактов программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)(программное обеспечение) (1 сетевой элемент) | 1 сетевой элемент |  | 1 |
| - Монтаж дизельной электростанции, Узел связи на КП2 |  |  |  |  |
|  | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 13 т (Масса - 15т) (1 шт.) | 1 шт |  | 1 |
|  | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 3 т (Масса - 3,2т) (1 шт.) | 1 шт |  | 1 |
|  | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм (1 шт.) | 1 шт |  | 2 |
|  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм (1 фланец) | 1 шт |  | 4 |
|  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевая, из стали 09Г2С, с ручным управлением в комплекте с ответными фланцами. DN 100, PN 1.6 МПа (компл.) | кмп |  | 1 |
|  | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм (1 шт.) | 1 шт |  | 1 |
|  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм (1 фланец) | 1 шт |  | 2 |
|  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевая, из стали 09Г2С, с ручным управлением в комплекте с ответными фланцами. DN 80, PN 1.6 МПа (компл.) | кмп |  | 1 |
|  | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм (100 м трубопровода) | 100 м |  | 0,217 |
|  | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 114x5 09Г2С (т) | т |  | 0,264 |
|  | Отвод крутоизогнутый бесшовный П90-114х6 PN 1,6 МПа 09Г2С (шт.) | 1 шт |  | 4 |
|  | Тройник равнопроходный бесшовный 114х5 PN 4,0 МПа 09Г2С (шт.) | 1 шт |  | 1 |
|  | Переход концентрический бесшовный П К-114х6-89х6-09Г2С, PN=4,0 Мпа (шт.) | 1 шт |  | 3 |
|  | Опора корпусная хомутовая 108КП-АС11-09Г2С (шт.) | 1 шт |  | 1 |
|  | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм (100 м трубопровода) | 100 м |  | 0,014 |
|  | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 89x5 из хладостойкой стали 09Г2С, класса прочности К48 (т) | т |  | 0,009 |
|  | Отвод крутоизогнутый П90-89х4-09Г2С PN 1,6 МПа (шт.) | 1 шт |  | 1 |
|  | Переход П К-89х6-57х5 сталь 09Г2С, PN=1,6 МПа (шт.) | 1 шт |  | 2 |
|  | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм (1 шт.) | 1 шт |  | 4 |
|  | Полумуфта "А" сухого разъема Ду 80 мм Алюминий (шт.) | 1 шт |  | 2 |
|  | Полумуфта "Б" сухого разъема Ду 80 мм Алюминий (шт.) | 1 шт |  | 2 |
|  | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 114 мм, толщина стенки до 5 мм (10%) (1 снимок) | 1 снимок |  | 12 |
|  | Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей (1 м2 очищаемой поверхности) | м2 |  | 8,2 |
|  | Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) | м2 |  | 8,2 |
|  | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом (100 м2 обезжириваемой поверхности) | 100 м2 |  | 0,082 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068 (толщина слоя 140 мкм) (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 100 м2 |  | 0,082 |
|  | Эпоксидная грунтовка АКРУС эпокс (л) | л |  | 3,83 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-1236 (толщина слоя 100 мкм) (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 100 м2 |  | 0,082 |
|  | Эпоксидное покрытие "АКРУС эпокс С" (л) | л |  | 1,97 |
| - Благоустройство. Узел связи на КП2 |  |  |  |  |
|  | Грунт песчаный (м3) | м3 |  | 5683 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза (грунта песчаного на 6,5 км) (1 т груза) | т |  | 10002,08 |
|  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) | 1000 м3 |  | 6,2513 |
|  | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-06 (1000 м3 грунта) | 1000 м3 |  | 5,683 |
|  | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (1000 м3 уплотненного грунта) | 1000 м3 |  | 5,683 |
|  | На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-001-02 (1000 м3 уплотненного грунта) | 1000 м3 |  | 5,683 |
|  | Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) | 1000 м2 |  | 5,683 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) | 100 м3 |  | 2,186 |
|  | Укрепление обочин грунтощебнем толщиной 12 см при расходе щебня от объема грунта 40% (1000 м2 покрытия полосы и обочин) | 1000 м2 |  | 0,217 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 24 км I класс груза (1 т груза) | т |  | 468,585 |
|  | Щебень (1059,32/4,12) (м3) | м3 |  | 240,3 |
|  | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом (100 м2) | 100 м2 |  | 13,6 |
|  | Семена газонных трав (смесь) (кг) | кг |  | 36 |
| - 09P2015-01-50130-EM-SM-01-02_C01 Светоограждение антенной опоры. Узел связи на КП2 |  |  |  |  |
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля |  | 0,9 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля |  | 0,3 30/100 |
|  | Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 40 мм | 100 м |  | 0,9 |
|  | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм | 100 м |  | 0,3 |
|  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм(блок управления заградительными огнями) | 1 шт. |  | 1 |
|  | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 1 шт. |  | 7 |
|  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 | 100 шт. |  | 7 |
|  | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 32 | 1 шт. |  | 3 |
|  | Установка светильников с лампами люминесцентными(ЗОМ) | 1 светильник |  | 7 |

| Раздел 2. Сооружение узла связи в районе МУПН |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 09P2015-01-50011-СМ-01-01_C03 Площадка узла связи в районе УПН |  |  |  |
| - Монтаж системы электропитания на площадке узла связи в районе УПН |  |  |  |
| 1.1 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 300 кг (шкаф 19") | 1 шт. | 2 |  |
| 1.2 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 10 кг (система/щит электропитания) | 1 шт. | 3 |  |
| 1.3 | Добавлять за каждые 5 кг свыше 10 кг | 5 кг | 42 |  |
| 1.4 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания (узип) | 1 шт. | 1 |  |
| 1.5 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (выпрямительный модуль) | 1 шт. | 6 |  |
| 1.6 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (инверторный модуль) | 1 шт. | 6 |  |
| 1.7 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 50 кг (аккумуляторная батарея) | 1 шт. | 48 |  |
| 1.8 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг (стеллаж батарейный) | 1 шт. | 1 |  |
| 1.9 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (модуль управляющий) | 1 шт. | 3 |  |
|  | Розетка с заземлением | 1 шт. | 1 |  |
|  | Перемычки кабельные длиной: до 6 м(кабель CAN BUS) | 100 перемычек | 0,03 |  |
|  | Перемычки кабельные длиной: до 6 м(провод измерительный) | 100 перемычек | 0,96 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КГВВнг(А)-LS-3х6-0,66) (в шкафу) | 100 м кабеля | 0.24 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (кабель КГВВнг(А)-LS-3х1,5-0,66) (в шкафу) | 100 м кабеля | 0.02 |  |
| - Монтаж оборудования сети передачи данных на площадке узла связи в районе УПН |  |  |  |
| 2.1 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания(коммутатор; межсетевой экран; резервный источник питания; резервный блок питания; дополнительный источник питания; маршрутизатор) | 1 шт. | 9 |  |
| 2.2 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки(модуль; модуль расширения) | 1 шт. | 6 |  |
| 2.3 | Электрическая проверка и регулировка: плат разных(модуль; модуль расширения) | 1 плата | 6 |  |
| 2.4 | Перемычки кабельные длиной: до 6 м(консольный кабель; кабель стекирования; патч-корд) | 100 перемычек | 0.05 |  |
| 2.5 | Перемычки кабельные длиной: до 6 м(патч-корд) | 100 перемычек | 0,03 |  |
| 2.6 | Перемычки кабельные длиной: добавлять на каждый 1 м сверх 6 м(патч-корд) | 100 перемычек | 0.03 |  |
| 2.7 | Перемычки кабельные длиной: до 6 м(экранированный патч-корд) | 100 перемычек | 0.08 |  |
| 2.8 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (коммутатор; источник питания от постоянного тока; резервный блок питания) | - шт. | 9 |  |
| - Монтаж оборудования системы радиосвязи стандарта TETRA (базовая станция) на площадке Узла связи в районе УПН |  |  |  |
| 3.1 | Устройство: центральное управляющее (Базовая станция ТЕТRA) | 1 устройство | 1 |  |
| 3.2 | Грозозащита для воздушных абонентских линий (грозоразрядник) | 1 компл. | 5 |  |
| 3.3 | Устройство защитное абонентское марки: АЗУ-4 | шт. | -5 |  |
| 3.4 | Выносное устройство служебной связи «Электроника-связь» (антенна дипольная) | 1 компл. | 3 |  |
| 3.5 | Юстировка | 1 проектная зона | 3 |  |
| 3.6 | Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для одного канала | 1 измерение | 3 |  |
| 3.7 | Выносное устройство служебной связи «Электроника-связь» (GPS-антенна) | 1 компл. | 1 |  |
| 3.8 | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 3 кабелей 27-28 мм. USC/3x7/8") | 100 шт. | 0.14 |  |
| 3.9 | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 3 кабелей 27-28 мм. USC/3x7/8") | 100 шт. | 0.14 |  |
| 3.10 | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 3 кабелей 27-28 мм. USC/3x7/8") | 100 шт. | 0.3 |  |
| 3.11 | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 3 кабелей 27-28 мм. USC/3x7/8") | 100 шт. | 0.6 |  |
| 3.12 | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 3 кабелей 27-28 мм. USC/3x7/8") | 100 шт. | 0.6 |  |
| 3.13 | Подвеска группового заземляющего проводника на: опоре(комплект заземления для кабеля 10-11 мм КМТ 11-Р;комплект заземления для кабеля 7/8 КМТ 7/8"-Р) | 1 шт. | 4 |  |
| 3.14 | Подвеска группового заземляющего проводника на: опоре(комплект заземления для кабеля 7/8 КМТ 7/8"-Р) | 1 шт. | 4 |  |
| 3.15 | Подвеска группового заземляющего проводника на: опоре(комплект заземления для кабеля 7/8 КМТ 7/8"-Р) | 1 шт. | 3 |  |
| 3.16 | Подвеска группового заземляющего проводника на: опоре(комплект заземления для кабеля 7/8 КМТ 7/8"-Р) | 1 шт. | 3 |  |
| 3.17 | Перемычки кабельные длиной: до 6 м(патч-корд) | 100 перемычек | 0.02 |  |
| 3.18 | Перемычки кабельные длиной: добавлять на каждый 1 м сверх 6 м(патч-корд) | 100 перемычек | 0.02 |  |
| 3.19 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (кабель коаксиальный 7/8") | 100 м кабеля | 1.3 |  |
| 3.20 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель коаксиальный 7/8") | 100 м кабеля | 0.15 |  |
| 3.21 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель коаксиальный 7/8") (ОП п.1.8.3При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1.05; ТЗ=1.05) | 100 м кабеля | 0.09 |  |
| 3.22 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель коаксиальный 7/8") (ОП п.1.8.3При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 8 до 15 м | 100 м кабеля | 0.21 |  |
| 3.23 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель коаксиальный 7/8") | 100 м кабеля | 0.45 |  |
| 3.24 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель коаксиальный 7/8") | 100 м кабеля | 0.9 |  |
| 3.25 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель коаксиальный 7/8") | 100 м кабеля | 0.45 |  |
| 3.26 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель РК 50-7-316нг(С)-HF ) | 100 м кабеля | 1.5 |  |
| 3.27 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям(ПуГВнг(А)-LS-1*16) | 100 м | 0.1 |  |
| 3.28 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (ПуГВнг(А)-LS-1*16) (ОП п.1.8.3При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 60 до 100 м ОЗП=1.6; ТЗ=1.6) | 100 м | 0.3 |  |
| 3.29 | Разделка ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД(разъем N-male на кабель 7/8") | 10 концов кабеля | 2.6 |  |
| 3.30 | Электрическая проверка и настройка: устройства автоматического ввода программ(Базовая станция ТЕТRA) | 1 компл. | 1 |  |
| 3.31 | Проверка монтажа системы перед настройкой | 1 система | 4 |  |
| 3.32 | Настройка канала вещания по подготовленным каналам ВЧ систем между двумя оконечными станциями | 1 канал вещания | 4 |  |
| 3.33 | Сдача работ с контрольными измерениями для одного канала | 1 измерение | 4 |  |
| - Монтаж оборудования ШПД (точка-точка) на площадке Узла связи в районе УПН |  |  |  |
|  | Выносное устройство служебной связи «Электроника-связь» (Оконечная станция MIMO) | 1 компл. | 2 |  |
|  | Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для: одного канала | 1 измерение | 2 |  |
|  | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2(Термочехол) | 1 шт. | 2 |  |
|  | Грозозащита для воздушных абонентских линий (грозоразрядник; разрядник) | 1 компл. | 6 |  |
|  | Устройство защитное абонентское марки: АЗУ-4 | шт. | -6 |  |
|  | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 2 кабелей 8-9 мм. UСC/2x9) | 100 шт. | 0.28 |  |
|  | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 2 кабелей 8-9 мм. UСC/2x9) | 100 шт. | 0.28 |  |
|  | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 2 кабелей 8-9 мм. UСC/2x9) | 100 шт. | 0.6 |  |
|  | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 2 кабелей 8-9 мм. UСC/2x9) | 100 шт. | 1,2 |  |
|  | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 2 кабелей 8-9 мм. UСC/2x9) | 100 шт. | 0.64 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 ) (в блок-боксе) | 100 м кабеля | 0.2 |  |
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 )(по эстакаде) | 100 м кабеля | 0.3 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 ) (по опоре) | 100 м кабеля | 0.1 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 )(по опоре) | 100 м кабеля | 0.06 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 )(по опоре) | 100 м кабеля | 0.14 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 )(по опоре) | 100 м кабеля | 0.3 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 )(по опоре) | 100 м кабеля | 0.6 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 )(по опоре) | 100 м кабеля | 0.3 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель ВВГнг(А)-LS 2х4 ) (в блок-боксе) | 100 м кабеля | 0.2 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (кабельВБШв-ХЛ 2х4) (в блок-боксе) | 100 м кабеля | 0.2 |  |
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (кабельВБШв-ХЛ 2х4) (по эстакаде) | 100 м кабеля | 0.3 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабельВБШв-ХЛ 2х4) (по опоре) | 100 м кабеля | 0.1 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабельВБШв-ХЛ 2х4)(по опоре) | 100 м кабеля | 0.06 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабельВБШв-ХЛ 2х4)(по опоре) | 100 м кабеля | 0.14 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабельВБШв-ХЛ 2х4)(по опоре) | 100 м кабеля | 0.3 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабельВБШв-ХЛ 2х4)(по опоре) | 100 м кабеля | 0.6 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабельВБШв-ХЛ 2х4)(по опоре) | 100 м кабеля | 0.3 |  |
|  | Разделка и включение кабеля или провода однопарного: высокочастотного или низкочастотного экранированного (разъем RJ-45) | 10 концов кабеля | 1.6 |  |
|  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (ПуГВнг(А)-LS-1*16)(по опоре) | 100 м | 0.3 |  |
|  | Конфигурация и настройка сетевых компонентов(Оконечная станция MIMO) | 1 шт. | 2 |  |
|  | Проверка монтажа системы перед настройкой | 1 система | 2 |  |
|  | Настройка канала вещания по подготовленным каналам ВЧ систем между двумя оконечными станциями | 1 канал вещания | 2 |  |
|  | Сдача работ с контрольными измерениями для одного канала | 1 измерение | 2 |  |
| - Монтаж оборудования ШПД (базовая станция) на площадке Узла связи в районе УПН |  |  |  |
|  | Выносное устройство служебной связи «Электроника-связь» (Сектор базовой станции) | 1 компл. | 4 |  |
|  | Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для: одного канала | 1 измерение | 4 |  |
|  | Грозозащита для воздушных абонентских линий (грозоразрядник; разрядник) | 1 компл. | 15 |  |
|  | Устройство защитное абонентское марки: АЗУ-4 | шт. | -15 |  |
|  | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 ( устройство синхронизации) | 1 шт. | 1 |  |
|  | Перемычки кабельные длиной: до 6 м (внешний кабель для AUX-ODU-SYNC 15; патч-корд STP) | 100 перемычек | 0.04 |  |
|  | Перемычки кабельные длиной: добавлять на каждый 1 м сверх 6 м(внешний кабель для AUX-ODU-SYNC 15м) | 100 перемычек | 0.04 |  |
|  | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2(Термочехол) | 1 шт. | 5 |  |
|  | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 6 кабелей 7-8 мм. МСС 6x8; комплект крепления для 8 кабелей 13-14 мм. UCC/8x1/2"S(14)) | 100 шт. | 0.28 |  |
|  | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 6 кабелей 7-8 мм. МСС 6x8; комплект крепления для 8 кабелей 13-14 мм. UCC/8x1/2"S(14)) | 100 шт. | 0.28 |  |
|  | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 6 кабелей 7-8 мм. МСС 6x8; комплект крепления для 8 кабелей 13-14 мм. UCC/8x1/2"S(14)) | 100 шт. | 0.6 |  |
|  | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 6 кабелей 7-8 мм. МСС 6x8; комплект крепления для 8 кабелей 13-14 мм. UCC/8x1/2"S(14)) | 100 шт. | 1.2 |  |
|  | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 6 кабелей 7-8 мм. МСС 6x8; комплект крепления для 8 кабелей 13-14 мм. UCC/8x1/2"S(14)) | 100 шт. | 0.64 |  |
|  | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания(проводной маршрутизатор) | 1 шт. | 1 |  |
|  | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (проводной маршрутизатор) | 1 шт. | 1 |  |
|  | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки(модуль памяти) | 1 шт. | 1 |  |
|  | Электрическая проверка и регулировка: плат разных(модуль памяти) | 1 плата | 1 |  |
|  | Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг (комплект крепления в стойку) | 1 шт. | 1 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 ) (в блок-боксе) | 100 м кабеля | 0.5 |  |
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 )(по эстакаде) | 100 м кабеля | 0.75 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 ) (по опоре) | 100 м кабеля | 0.25 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 )(по опоре) | 100 м кабеля | 0.15 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 )(по опоре) | 100 м кабеля | 0.35 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 )(по опоре) | 100 м кабеля | 0.75 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 )(по опоре) | 100 м кабеля | 1.5 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 )(по опоре) | 100 м кабеля | 0.75 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель ВВГнг(А)-LS 2х4 ) (в блок-боксе) | 100 м кабеля | 0.5 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабельВБШв-ХЛ 2х4) (в блок-боксе) | 100 м кабеля | 0.5 |  |
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (кабельВБШв-ХЛ 2х4) (по эстакаде) | 100 м кабеля | 0.75 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабельВБШв-ХЛ 2х4) (по опоре) | 100 м кабеля | 0.25 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабельВБШв-ХЛ 2х4)(по опоре) | 100 м кабеля | 0.15 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабельВБШв-ХЛ 2х4)(по опоре) | 100 м кабеля | 0.35 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабельВБШв-ХЛ 2х4)(по опоре) | 100 м кабеля | 0.75 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабельВБШв-ХЛ 2х4)(по опоре) | 100 м кабеля | 1.5 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабельВБШв-ХЛ 2х4)(по опоре) | 100 м кабеля | 0.75 |  |
|  | Разделка и включение кабеля или провода однопарного: высокочастотного или низкочастотного экранированного (разъем RJ-45) | 10 концов кабеля | 4 |  |
|  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (ПуГВнг(А)-LS-1*16)(по опоре) | 100 м | 0.75 |  |
|  | Конфигурация и настройка сетевых компонентов(Сектор базовой станции) | 1 шт. | 4 |  |
|  | Проверка монтажа системы перед настройкой | 1 система | 4 |  |
|  | Настройка канала вещания по подготовленным каналам ВЧ систем между двумя оконечными станциями | 1 канал вещания | 4 |  |
|  | Сдача работ с контрольными измерениями для одного канала | 1 измерение | 4 |  |
| - Монтаж оборудования шкафа связи на площадке Узла связи в районе УПН |  |  |  |
| Шкаф связи с системой распределения электропитания |  |  |  |
|  | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг (шкаф 19") | 1 шт. | 1 |  |
|  | Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг (кабельный организатор) | 1 шт. | 0.04 |  |
|  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 (шина заземления) | 100 м | 0.0084 |  |
|  | Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования: до 0,25 м2 (полка 19"; модуль вентиляторный, потолочный; панель 19") | 1 шт. | 9 |  |
|  | Колодка клеммная на металлической конструкции, количество перьев: 20 | 1 шт. | 10 |  |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 40 |  |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 1 |  |
|  | Розетка с заземлением | 1 шт. | 25 |  |
| - Шкаф связи |  |  |  |
|  | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м (Перфорированный короб) | 100 м | 0,04 |  |
|  | Зажим наборный без кожуха (Шина соединительная) | 100 шт | 0,01 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КГВВнг(А)-LS-2х6-0,66) (в блок-боксе) | 100м | 0,1 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КГВВнг(А)-LS-2х1,5-0,66) (в блок-боксе) | 100м | 0,16 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КГВВнг(А)-LS-5х1,5-0,66) (в блок-боксе) | 100м | 0,1 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КГВВнг(А)-LS-3х1,5-0,66) (в лотках) | 100 м кабеля | 0.6 |  |
|  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (ПуГВнг(А)-LS-1*6) | 100 м | 0.06 |  |
| - Монтаж оборудования радиосвязи УКВ на площадке узла связи в районе УПН |  |  |  |
|  | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания(ретранслятор; дуплексный фильтр) | 1 шт. | 2 |  |
|  | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (ретранслятор; дуплексный фильтр) | 1 шт. | 2 |  |
|  | Выносное устройство служебной связи «Электроника-связь» (антенна базовая) | 1 компл. | 1 |  |
|  | Грозозащита для воздушных абонентских линий (грозоразрядник) | 1 компл. | 1 |  |
|  | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 1 кабеля 27-28 мм USC/1x7/8"(28)) | 100 шт. | 0.14 |  |
|  | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 1 кабеля 27-28 мм USC/1x7/8"(28)) | 100 шт. | 0.14 |  |
|  | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 1 кабеля 27-28 мм USC/1x7/8"(28)) | 100 шт. | 0.3 |  |
|  | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 1 кабеля 27-28 мм USC/1x7/8"(28)) | 100 шт. | 0.6 |  |
|  | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 1 кабеля 27-28 мм USC/1x7/8"(28)) | 100 шт. | 0.32 |  |
|  | Подвеска группового заземляющего проводника на: опоре(комплект заземления для кабеля 7/8 КМТ 7/8"-Р) | 1 шт. | 2 |  |
|  | Подвеска группового заземляющего проводника на: опоре(комплект заземления для кабеля 7/8 КМТ 7/8"-Р) | 1 шт. | 1 |  |
|  | Подвеска группового заземляющего проводника на: опоре(комплект заземления для кабеля 7/8 КМТ 7/8"-Р) | 1 шт. | 1 |  |
|  | Настройка простых сетевых трактов: 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., последующий (радиостанция) | 1 тракт | 20 |  |
|  | Перемычки кабельные длиной: до 6 м(патч-корд) | 100 перемычек | 0.01 |  |
|  | Перемычки кабельные длиной: добавлять на каждый 1 м сверх 6 м(патч-корд) | 100 перемычек | 0.01 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель коаксиальный 7/8") | 100 м кабеля | 0.45 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель коаксиальный 7/8") | 100 м кабеля | 0.03 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель коаксиальный 7/8") | 100 м кабеля | 0.07 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель коаксиальный 7/8") | 100 м кабеля | 0.15 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель коаксиальный 7/8") | 100 м кабеля | 0.3 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель коаксиальный 7/8") | 100 м кабеля | 0.2 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель РК 50-7-316нг(С)-HF ) | 100 м кабеля | 0.3 |  |
|  | Разделка и включение кабеля или провода однопарного: высокочастотного или низкочастотного экранированного (разъем RJ-45) | 10 концов кабеля | 1 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель РК 50-7-316нг(С)-HF ) | 100 м кабеля | 0.3 |  |
|  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (ПуГВнг(А)-LS-1*16) | 100 м | 0.05 |  |
|  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (ПуГВнг(А)-LS-1*16) | 100 м | 0.05 |  |
|  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (ПуГВнг(А)-LS-1*6) | 100 м | 0.05 |  |
|  | Проверка монтажа системы перед настройкой | 1 система | 1 |  |
|  | Настройка канала вещания по подготовленным каналам ВЧ систем между двумя оконечными станциями | 1 канал вещания | 1 |  |
|  | Сдача работ с контрольными измерениями для одного канала | 1 измерение | 1 |  |
| - Монтаж оборудования IP АТС на площадке узла связи в районе УПН |  |  |  |
| АТС |  |  |  |
|  | Устройство телефонное (концентратор) (Автоматическая телефонная станция IP-АТС) | 1 шт. | 1 |  |
|  | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т ( IP-конференц-телефон ) | 1 шт. | 5 |  |
|  | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (Шлюз-VolР на 8 портов; шлюз-VolР на 32 портов) | 1 шт. | 12 |  |
| АТС (Абонентское оборудование) |  |  |  |
|  | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т (телефонный аппарат; беспроводная телефонная система W52P; ip-телефон ) | 1 шт. | 25 |  |
|  | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (Шлюз-VolР на 2 порта FXS для подключения аналоговых телефонов) | 1 шт. | 30 |  |
|  | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (АТС, IP конференц-телефон, шлюзы) | 1 шт. | 48 |  |
| - ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09P2015-01-50110-KM-СМ-01-01_C01 металлоконструкции башни связи 74 м., Сооружения связи. |  |  |  |
|  | Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м, 1 группа грунтов (1 котлован) | 1 котлован | 3 |  |
|  | Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) | 100 м3 | 0,084 |  |
|  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50), (м3) | м3 | 102 |  |
|  | Приготовление тяжелого бетона на щебне класса В 7,5 (100 м3 бетона) | 100 м3 | 0,084 |  |
|  | Установка стальных прожекторных мачт с площадками и лестницей (башни связи высотой 74 м) (1 т конструкций) | 1т | 38,673 |  |
|  | Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола от 500 до 1000 кг (т) | 1т | 38,673 |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 100 м2 | 11,215 |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88 (слой полиуретановой эмали Политон-УР, слой Политон-УР(УФ) ) (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 100 м2 | 11,215 |  |
|  | Эмаль кремнийорганическая КО-88 серебристая термостойкая, (т) | 1т | 0,03 |  |
|  | Эмаль Политон-УР(УФ). Баз.цена: 300/1,18/4,12 (кг) | кг | 448,6 |  |
|  | Дополнительные транспортные затраты от первичного базиса поставки по материалам, расцененным по прайс-листам | 0,4486 448,6/1000 | 1696,66 |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09П2015-1-50110-СМ1-05-02_СО2 Узел связи на УПН |  |  |  |
| - Строительные работы кабельной эстакады (2001), 50110. Узел связи на УПН |  |  |  |
|  | Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 1 (1 м скважины) | 1 м скважины | 14 |  |
|  | Долота трехшарошечные типа III 151 С-ЦВ | шт. | 0,028 |  |
|  | Долота лопастные диаметром 135 мм. | шт. | 0,051 |  |
|  | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм | м | 0,09 |  |
|  | Трубы утяжеленные 89х19 мм | м | 0,0021 |  |
|  | Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 2 (1 м скважины) | 1 м скважины | 17,5 |  |
|  | Долота трехшарошечные типа III 151 С-ЦВ | шт. | 0,064 |  |
|  | Долота лопастные диаметром 135 мм. | шт. | 0,117 |  |
|  | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм | м | 0,13 |  |
|  | Трубы утяжеленные 89х19 мм | м | 0,0027 |  |
|  | Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах стальных свай объемом до 0,2 м3 (СВ1=3 шт 159х8 мм) | 1 м3 свай | 0,69 |  |
|  | Труба 159х8 из стали 09Г2С. | т | 1,053 |  |
|  | Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 100 (для заливки раствором м100 вокруг скважин | 100 м3 раствора | 0,101 |  |
|  | Приготовление тяжелых отделочных растворов цементных состава 1:3 (приготовление сухой цементно-песчаной смеси 1:5 для свай во внутрь на 2м) | 100 м3 раствора | 0,003 |  |
|  | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0,071 |  |
|  | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка (засыпка песка внутрь скважины на 4 м и вокруг скважины на 0,5 м) | 10 м3 засыпаемого материала | 0,231 |  |
|  | Песок | м3 | 2,4 |  |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 29 км I класс груза (поясной коэфф ОЗП=2,2; ЭМ=2,2) | 1 т груза | 3,84 |  |
|  | Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 1 (1 м скважины) | 1 м скважины | 18 |  |
|  | Долота трехшарошечные типа III 151 С-ЦВ | шт. | 0,036 |  |
|  | Долота лопастные диаметром 135 мм. | шт. | 0,066 |  |
|  | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм | м | 0,11 |  |
|  | Трубы утяжеленные 89х19 мм | м | 0,0027 |  |
|  | Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 2 (1 м скважины) | 1 м скважины | 22,5 |  |
|  | Долота трехшарошечные типа III 151 С-ЦВ | шт. | 0,082 |  |
|  | Долота лопастные диаметром 135 мм. | шт. | 0,15 |  |
|  | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм | м | 0,17 |  |
|  | Трубы утяжеленные 89х19 мм | м | 0,0034 |  |
|  | Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах стальных свай объемом до 0,35 м3 | 1 м3 свай | 1,86 |  |
|  | Труба 219х8 из стали 09Г2С. | т | 2,081 |  |
|  | Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 100 (для заливки раствором м100 вокруг скважин | 100 м3 раствора | 0,02 |  |
|  | Приготовление тяжелых отделочных растворов цементных состава 1:3 (приготовление сухой цементно-песчаной смеси 1:5 для свай во внутрь на 2м) | 100 м3 раствора | 0,007 |  |
|  | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0,165 |  |
|  | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка (засыпка песка внутрь скважины на 7,65 м и вокруг скважины на 1,19 м) | 10 м3 засыпаемого материала | 0,232 |  |
|  | Песок | м3 | 4,4 |  |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза (на 6,5 км) | 1 т груза | 7,04 |  |
|  | Монтаж рекуператоров, экранов, коробок, загрузочных и разгрузочных камер вращающихся печей и сушил из листовой стали (оголовники) | 1 т конструкций | 0,096 |  |
|  | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. | 1 т конструкций | 0,096 |  |
|  | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м (стойки) | 1 т конструкций | 1,412 |  |
|  | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью крана на автомобильном ходу | 1 т конструкций | 1,412 |  |
|  | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки нижнее, ширина зачистки до 10 мм | 1 м длины зачистки | 0,03016 |  |
|  | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва нижнее и вертикальное толщиной металла до 10 мм | 1 м шва | 0,03016 |  |
|  | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 43,732 |  |
|  | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,417 |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784 (в 2 слоя цинконаполненной краской Цинотан) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,417 |  |
|  | Цинконаполненная краска Цинотан. Баз.цена: 320/1,18/4,12 | кг | 18,3 |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88 (слой полиуретановой эмали Политон-УР, слой Политон-УР(УФ) ) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,417 |  |
|  | Эмаль Политон-УР(УФ). | кг | 16,7 |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88 (свай КО-198) (зона покраски - 3,5 м) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,446 |  |
|  | Дополнительные транспортные затраты от первичного базиса поставки по материалам, расцененным по прайс-листам | т | 3,2 |  |
| - Строительные работы площадки блока узла связи (2001), 50110. Узел связи на УПН |  |  |  |
|  | Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 1 (1 м скважины) | 1 м скважины | 8 |
|  | Долота трехшарошечные типа III 151 С-ЦВ | шт. | 0,016 |
|  | Долота лопастные диаметром 135 мм. | шт. | 0,029 |
|  | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм | м | 0,05 |
|  | Трубы утяжеленные 89х19 мм | м | 0,0012 |
|  | Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 2 (1 м скважины) | 1 м скважины | 23,4 |
|  | Долота трехшарошечные типа III 151 С-ЦВ | шт. | 0,085 |
|  | Долота лопастные диаметром 135 мм. | шт. | 0,156 |
|  | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм | м | 0,18 |
|  | Трубы утяжеленные 89х19 мм | м | 0,0036 |
|  | Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах стальных свай объемом до 0,35 м3 | 1 м3 свай | 1,36 |
|  | Труба 219х8 из стали 09Г2С. | т | 1,514 |
|  | Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 100 | 100 м3 раствора | 0,011 |
|  | Приготовление тяжелых отделочных растворов цементных состава 1:3 (приготовление сухой цементно-песчаной смеси 1:5 для свай во внутрь на 2м) | 100 м3 раствора | 0,003 |
|  | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0,071 |
|  | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка (засыпка песка внутрь скважины на 7,65 м и вокруг скважины на 1,19 м) | 10 м3 засыпаемого материала | 0,157 |
|  | Песок | м3 | 3,7 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 29 км I класс груза | 1 т груза | 5,92 |
|  | Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 1 (1 м скважины) | 1 м скважины | 16 |
|  | Долота трехшарошечные типа III 151 С-ЦВ | шт. | 0,032 |
|  | Долота лопастные диаметром 135 мм. | шт. | 0,059 |
|  | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм | м | 0,1 |
|  | Трубы утяжеленные 89х19 мм | м | 0,0025 |
|  | Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 2 (1 м скважины) | 1 м скважины | 46,8 |
|  | Долота трехшарошечные типа III 151 С-ЦВ | шт. | 0,255 |
|  | Долота лопастные диаметром 135 мм | шт. | 0,468 |
|  | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм | м | 0,53 |
|  | Трубы утяжеленные 89х19 мм | м | 0,0106 |
|  | Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах стальных свай объемом до 0,85 м3 | 1 м3 свай | 5,97 |
|  | Труба 325х8 из стали 09Г2С. | т | 5,101 |
|  | Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 100 (для заливки раствором м100 вокруг скважин на (9,9-2,68) | 100 м3 раствора | 0,025 |
|  | Приготовление тяжелых отделочных растворов цементных состава 1:3 (приготовление сухой цементно-песчаной смеси 1:5 для свай во внутрь на 2м) | 100 м3 раствора | 0,013 |
|  | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0,306 |
|  | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка (засыпка песка внутрь скважины на 7,85 м и вокруг скважины на 0,93 м) | 10 м3 засыпаемого материала | 0,605 |
|  | Песок | м3 | 7,8 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 29 км I класс груза (поясной коэфф ОЗП=2,2; ЭМ=2,2) | 1 т груза | 12,48 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 1 (под блоки ФБС) | 100 м3 грунта | 0,02 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,0147 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (песчано-гравийной смеси) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,02 |
|  | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 2 |
|  | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т (укладка блоков ФБС) | 100 шт. сборных конструкций | 0,02 |
|  | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/ | шт. | 2 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (отмостка толщиной 80 мм) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0552 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза (на 6,5 км) | 1 т груза | 8,832 |
|  | Щебень (1506,64/4,12) | м3 | 5,52 |
|  | Монтаж рекуператоров, экранов, коробок, загрузочных и разгрузочных камер вращающихся печей и сушил из листовой стали (оголовники) | 1 т конструкций | 0,334 |
|  | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. | 1 т конструкций | 0,334 |
|  | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 1,103 |
|  | Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью лебедок электрических | 1 т конструкций | 1,103 |
|  | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки нижнее, ширина зачистки до 10 мм | 1 м длины зачистки | 0,02874 |
|  | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва нижнее и вертикальное толщиной металла до 10 мм | 1 м шва | 0,02874 |
|  | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 41,673 |
|  | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,417 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784 (в 2 слоя цинконаполненной краской Цинотан) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,417 |
|  | Цинконаполненная краска Цинотан. | кг | 18,3 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88 (слой полиуретановой эмали Политон-УР, слой Политон-УР(УФ) ) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,417 |
|  | Эмаль Политон-УР(УФ). | кг | 16,7 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88 (свай КО-198) (зона покраски - 3,5 м) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,446 |
|  | Дополнительные транспортные затраты от первичного базиса поставки по материалам, расцененным по прайс-листам | т | 6,7 |
| - Строительные работы площадки ДЭС (2001), 50110. Узел связи на УПН |  |  |  |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (2 слоя общей толщиной 100 мм) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,264 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 29 км I класс груза (поясной коэфф ОЗП=2,2; ЭМ=2,2) | 1 т груза | 42,24 |
|  | Песок несортированный | м3 | 29,04 |
|  | Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки | 100 м2 экрана | 2,34 |
|  | Приготовление тяжелых отделочных растворов цементных состава 1:3 (приготовление сухой цементно-песчаной смеси 1:4 под плиты) | 100 м3 раствора | 0,097 |
|  | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 9,7 |
|  | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором | 100 м2 тротуара | 0,2862 |
|  | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм | м2 | 28,62 |
|  | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 3 м2 (плиты П2) | 100 м3 сборных железобетонных плит | 0,1568 |
|  | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2 (плиты П4,П5) | 100 м3 сборных железобетонных плит | 0,116 |
|  | Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог (ПДС 20.15-6) | м3 | 15,68 |
|  | Плиты дорожные 1П35.28-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,63 м3, расход ар-ры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 м2 / (ГОСТ 21924.2-84) | шт. | 6 |
|  | Плиты дорожные 1П30.18.10 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84) | шт. | 2 |
|  | Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях | 100 м бортового камня | 0,22 |
|  | Приготовление тяжелого бетона на щебне класса В 30 (М 400) | 100 м3 бетона | 0,017 |
|  | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 22 |
|  | Установка в сооружениях: прямоугольных лотков сечением до 0,2 м2 | 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0,00315 |
|  | Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 50 (под лоток) | 100 м3 раствора | 0,01305 |
|  | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (решетка приямка) | 1 т конструкций | 0,036 |
|  | Лотки сборные бетонные открытые из бетона М200 массой до 5 т | м3 | 0,315 |
|  | Решетки для приямков стальные | т | 0,036 |
|  | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 (под приямок) | 100 м3 грунта | 0,012 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,009 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (толщиной 50 мм) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,001 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 29 км I класс груза (поясной коэфф ОЗП=2,2; ЭМ=2,2) | 1 т груза | 0,16 |
|  | Песок несортированный | м3 | 0,11 |
|  | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | 100 м2 тротуара | 0,01 |
|  | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм (толщиной 80 мм) | м2 | 1 |
|  | Защита листовой сталью: на сварке бункеров металлических (монтаж м/к приямка) | 1 т конструкций | 0,107 |
|  | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) | 1 т конструкций | 0,107 |
|  | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (монтаж решетки Р1) | 1 т конструкций | 0,021 |
|  | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) | 1 т конструкций | 0,021 |
|  | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0,08 |
|  | Болты анкерные | т | 0,0003 |
|  | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм 1 (м/к приямка) | 1 км трубопровода | 0,004 |
|  | Мастика битумно-резиновая МБР-90 изолирующая (ГОСТ 15836-79) | т | 0,0176 |
| - Строительные работы площадки емкости аварийного слива топлива (2001), 50110. Узел связи на УПН |  |  |  |
|  | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,063 |
|  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (лишний грунт от емкости и плиты основания) (1000 м3 грунта) | 1000 м3 грунта | 0,015 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза (на 6,5 км в карьер) (1 т груза) | 1 т груза | 24 |
|  | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 | 1000 м3 грунта | 0,015 |
|  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 (во временный отвал для обратной засыпки) (1000 м3 грунта) | 1000 м3 грунта | 0,048 |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) | 1000 м3 грунта | 0,048 |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,48 |
|  | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2 | 100 м3 сборных железобетонных плит | 0,05 |
|  | Плиты дорожные 1П60.30-30АIV /бетон В30 (М400), объем 2,51 м3, расход ар-ры 202,06 кг, постельная площадь 17,9 м2 / (ГОСТ 21924.1-84) | шт. | 2 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (толщиной 300 мм) | 100 м2 стяжки | 0,114 |
|  | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,114 |
|  | Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений (клепление емкости к основанию) | 1 т конструкций | 0,177 |
|  | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. | 1 т конструкций | 0,177 |
|  | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0,08 |
|  | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 5,616 |
|  | Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 1 (1 м скважины) | 1 м скважины | 1,7 |
|  | Долота трехшарошечные типа III 151 С-ЦВ | шт. | 0,003 |
|  | Долота лопастные диаметром 135 мм. | шт. | 0,006 |
|  | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм | м | 0,01 |
|  | Трубы утяжеленные 89х19 мм | м | 0,0003 |
|  | Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 2 (1 м скважины) | 1 м скважины | 2,3 |
|  | Долота трехшарошечные типа III 151 С-ЦВ | шт. | 0,008 |
|  | Долота лопастные диаметром 135 мм. | шт. | 0,015 |
|  | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм | м | 0,02 |
|  | Трубы утяжеленные 89х19 мм | м | 0,0003 |
|  | Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах стальных свай объемом до 0,2 м3 | 1 м3 свай | 0,15 |
|  | Труба 219х8 из стали 09Г2С. | т | 0,189 |
|  | Приготовление тяжелых отделочных растворов цементных состава 1:3 (приготовление сухой цементно-песчаной смеси 1:5 для свай во внутрь на 2м) | 100 м3 раствора | 0,001 |
|  | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0,024 |
|  | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка (засыпка песка внутрь скважины на 4 м) | 10 м3 засыпаемого материала | 0,015 |
|  | Песок | м3 | 2,3 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 29 км I класс груза | 1 т груза | 3,68 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,071 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза (на 6,5 км) | 1 т груза | 11,36 |
|  | Щебень (1506,64/4,12) (м3) | м3 | 7,1 |
|  | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м (стойки) | 1 т конструкций | 0,187 |
|  | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью крана на автомобильном ходу | 1 т конструкций | 0,187 |
|  | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки нижнее, ширина зачистки до 10 мм | 1 м длины зачистки | 0,00728 |
|  | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва нижнее и вертикальное толщиной металла до 10 мм | 1 м шва | 0,00728 |
|  | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 10,556 |
|  | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,417 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784 (в 2 слоя цинконаполненной краской Цинотан) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,417 |
|  | Цинконаполненная краска Цинотан. | кг | 18,3 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88 (слой полиуретановой эмали Политон-УР, слой Политон-УР(УФ) ) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,417 |
|  | Эмаль Политон-УР(УФ). | кг | 16,7 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88 (свай КО-198) (зона покраски - 3,5 м) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,446 |
|  | Дополнительные транспортные затраты от первичного базиса поставки по материалам, расцененным по прайс-листам | т | 0,2 |
| - Строительные работы площадки под спутниковую антенну. Узел связи на УПН |  |  |  |
|  | Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 1 (1 м скважины) | 1 м скважины | 22,5 |
|  | Долота трехшарошечные типа III 151 С-ЦВ | шт. | 0,044 |
|  | Долота лопастные диаметром 135 мм. | шт. | 0,082 |
|  | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм | м | 0,14 |
|  | Трубы утяжеленные 89х19 мм | м | 0,0034 |
|  | Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 2 (1 м скважины) | 1 м скважины | 49,5 |
|  | Долота трехшарошечные типа III 151 С-ЦВ | шт. | 0,181 |
|  | Долота лопастные диаметром 135 мм. | шт. | 0,331 |
|  | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм | м | 0,38 |
|  | Трубы утяжеленные 89х19 мм | м | 0,0075 |
|  | Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах стальных свай объемом до 0,35 м3 | 1 м3 свай | 2,76 |
|  | Труба 219х8 из стали 09Г2С. | т | 3,086 |
|  | Приготовление тяжелых отделочных растворов цементных состава 1:3 (приготовление сухой цементно-песчаной смеси 1:5 для свай во внутрь на 2м) | 100 м3 раствора | 0,007 |
|  | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0,165 |
|  | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка (засыпка песка внутрь скважины на 7,65 м и вокруг скважины на 1,19 м) | 10 м3 засыпаемого материала | 0,287 |
|  | Песок | м3 | 5 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза (на 6,5 км) | 1 т груза | 8 |
|  | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м (стойки) | 1 т конструкций | 7,739 |
|  | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью крана на автомобильном ходу | 1 т конструкций | 7,739 |
|  | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 1,136 |
|  | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов | 1 т конструкций | 1,136 |
|  | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки нижнее, ширина зачистки до 10 мм | 1 м длины зачистки | 0,06272 |
|  | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва нижнее и вертикальное толщиной металла до 10 мм | 1 м шва | 0,1775 |
|  | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 257,375 |
|  | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,417 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784 (в 2 слоя цинконаполненной краской Цинотан) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,417 |
|  | Цинконаполненная краска Цинотан. | кг | 18,3 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88 (слой полиуретановой эмали Политон-УР, слой Политон-УР(УФ) ) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,417 |
|  | Эмаль Политон-УР(УФ). | кг | 16,7 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88 (свай КО-198) (зона покраски - 3,5 м) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,446 |
|  | Дополнительные транспортные затраты от первичного базиса поставки по материалам, расцененным по прайс-листам | т | 3,1 |
| - Фундаменты опор связи (2001), 50110. Узел связи на УПН |  |  |  |
|  | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,114 |
|  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2(во временный отвал и обратно) | 1000 м3 грунта | 0,077 |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,077 |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,77 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (толщиной 100 мм) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,029 |
|  | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 3,19 |
|  | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника от 4 до 10 м, периметром до 10 м | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,369 |
|  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | т | 0,2256 |
|  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм | т | 0,861 |
|  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 25-28 мм | т | 0,4536 |
|  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 20-22 мм | т | 0,9072 |
|  | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно | т | 0,9903 |
|  | Приготовление тяжелого бетона на щебне класса В 35 | 100 м3 бетона | 0,376 |
|  | Устройство подстилающих слоев бетонных (монолитные участки из бетона В 35) | 1 м3 подстилающего слоя | 1,71 |
|  | Приготовление тяжелого бетона на щебне класса В 35 | 100 м3 бетона | 0,017 |
| - Блок-бокс связи и кабельные конструкции. Узел связи на УПН |  |  |  |
|  | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 8 т (1 шт.) |  | 1 |
|  | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг (100 шт.) |  | 1,12 |
|  | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг (100 шт.) |  | 3,36 |
|  | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм (1 т) |  | 1,36316 |
| - Электрооборудование и кабельные сети. Узел связи на УПН |  |  |  |
|  | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) | 1000 м3 | 0,126 |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) | 100 м3 | 0,054 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) | 100 м3 | 0,054 |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) | 1000 м3 | 0,0126 |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) | 100 м3 | 0,0126 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм (1 шт.) | 1 шт | 1 |
|  | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг (100 шт.) | 100 шт | 0,9 |
|  | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг (100 шт.) | 100 шт | 2,4 |
|  | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм (1 т) | т | 0,43728 |
|  | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля до 3 кг (100 м кабеля) | 100 м3 | 1 |
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг (100 м кабеля) | 100 м3 | 0,2 |
|  | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм (100 м) | 100 м3 | 0,2 |
|  | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм (100 м) | 100 м3 | 1 |
|  | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм (10 шт.) | 10 шт | 1,4 |
|  | Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т (1 т опор) | т | 4,223 |
|  | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) | 1 км | 0,8 |
| - Сети КиА. Узел связи на УПН |  |  |  |
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг (100 м кабеля) | 100 м | 2,8 |
|  | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4 (1 шт.) | 1 шт | 6 |
|  | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 10 (1 шт.) | 1 шт | 2 |
|  | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг(контроллер) (1 шт.) | 1 шт | 1 |
|  | Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т (1 шт.) | 1 шт | 1 |
|  | Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м (100 м) | 100 м | 0,8 |
|  | Настройка простых сетевых трактов программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)(программное обеспечение) (1 сетевой элемент) | 1 сетевой элемент | 1 |
| - Монтаж дизельной электростанции, Узел связи на УПН |  |  |  |
|  | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 13 т (Масса - 15т) (1 шт.) | 1 шт | 1 |
|  | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 3 т (Масса - 3,2т) (1 шт.) | 1 шт | 1 |
|  | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм (1 шт.) | 1 шт | 2 |
|  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм (1 фланец) | 1 шт | 4 |
|  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевая, из стали 09Г2С, с ручным управлением в комплекте с ответными фланцами. DN 100, PN 1.6 МПа (компл.) | кмп | 1 |
|  | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм (1 шт.) | 1 шт | 1 |
|  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм (1 фланец) | 1 шт | 2 |
|  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевая, из стали 09Г2С, с ручным управлением в комплекте с ответными фланцами. DN 80, PN 1.6 МПа (компл.) | кмп | 1 |
|  | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм (100 м трубопровода) | 100 м | 0,217 |
|  | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 114x5 09Г2С (т) | т | 0,264 |
|  | Отвод крутоизогнутый бесшовный П90-114х6 PN 1,6 МПа 09Г2С (шт.) | 1 шт | 4 |
|  | Тройник равнопроходный бесшовный 114х5 PN 4,0 МПа 09Г2С (шт.) | 1 шт | 1 |
|  | Переход концентрический бесшовный П К-114х6-89х6-09Г2С, PN=4,0 Мпа (шт.) | 1 шт | 3 |
|  | Опора корпусная хомутовая 108КП-АС11-09Г2С (шт.) | 1 шт | 1 |
|  | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм (100 м трубопровода) | 100 м | 0,014 |
|  | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 89x5 из хладостойкой стали 09Г2С, класса прочности К48 (т) | т | 0,009 |
|  | Отвод крутоизогнутый П90-89х4-09Г2С PN 1,6 МПа (шт.) | 1 шт | 1 |
|  | Переход П К-89х6-57х5 сталь 09Г2С, PN=1,6 МПа (шт.) | 1 шт | 2 |
|  | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм (1 шт.) | 1 шт | 4 |
|  | Полумуфта "А" сухого разъема Ду 80 мм Алюминий (шт.) | 1 шт | 2 |
|  | Полумуфта "Б" сухого разъема Ду 80 мм Алюминий (шт.) | 1 шт | 2 |
|  | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 114 мм, толщина стенки до 5 мм (10%) (1 снимок) | 1 снимок | 12 |
|  | Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей (1 м2 очищаемой поверхности) | м2 | 8,2 |
|  | Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) | м2 | 8,2 |
|  | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом (100 м2 обезжириваемой поверхности) | 100 м2 | 0,082 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068 (толщина слоя 140 мкм) (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 100 м2 | 0,082 |
|  | Эпоксидная грунтовка АКРУС эпокс (л) | л | 3,83 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-1236 (толщина слоя 100 мкм) (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 100 м2 | 0,082 |
|  | Эпоксидное покрытие "АКРУС эпокс С" (л) | л | 1,97 |
|  | Дополнительные транспортные затраты от первичного базиса поставки по материалам, расцененным по прайс-листам |  | 0,38 |
| - Благоустройство (2001), 50110. Узел связи на УПН |  |  |  |
|  | Грунт песчаный (м3) | м3 | 4148 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза (грунта песчаного на 6,5 км) (1 т груза) | т | 7300,48 |
|  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) | 1000 м3 | 4,5628 |
|  | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-06 (1000 м3 грунта) | 1000 м3 | 4,148 |
|  | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (1000 м3 уплотненного грунта) | 1000 м3 | 4,148 |
|  | На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-001-02 (1000 м3 уплотненного грунта) | 1000 м3 | 4,148 |
|  | Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) | 1000 м2 | 4,148 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) | 100 м3 | 3,2544 |
|  | Укрепление обочин грунтощебнем толщиной 12 см при расходе щебня от объема грунта 40% (1000 м2 покрытия полосы и обочин) | 1000 м2 | 0,296 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 24 км I класс груза (1 т груза) | т | 703,872 |
|  | Щебень (1506,64/4,12) (м3) | м3 | 361 |
|  | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом (100 м2) | 100 м2 | 6,9 |
|  | Семена газонных трав (смесь) (кг) | кг | 18 |
| - 09П2015-01-50110-ЭМ-СМ-01-02_С01 Светоограждение антенной опоры. Узел связи на УПН |  |  |  |
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0,9 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0,3 |
|  | Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 40 мм | 100 м | 0,9 |
|  | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм | 100 м | 0,3 |
|  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм(блок управления заградительными огнями) | 1 шт. | 1 |
|  | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 1 шт. | 7 |
|  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 | 100 шт. | 7 |
|  | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 32 | 1 шт. | 3 |
|  | Установка светильников с лампами люминесцентными(ЗОМ) | 1 светильник | 7 |
|  | Дополнительные транспортные затраты от первичного базиса поставки по материалам по прайс-листам | т | 0,25141 |

| Раздел 3. Сооружение узла связи поз. 146 (ЦПС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09П2015-01-50021-СМ-01_СО3 Временные сооружения связи на ЦПС |  |  |  |
| - Монтаж системы электропитания на площадке узла связи в районе ЦПС |  |  |  |
| 1.1 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 300 кг (шкаф 19") | 1 шт. | 1 |
| 1.2 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 10 кг (система/щит электропитания) | 1 шт. | 4 |
| 1.3 | Добавлять за каждые 5 кг свыше 10 кг | 5 кг | 16 |
| 1.4 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания (узип) | 1 шт. | 1 |
| 1.5 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (выпрямительный модуль) | 1 шт. | 10 |
| 1.6 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 50 кг (аккумуляторная батарея) | 1 шт. | 6 |
| 1.7 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 50 кг (аккумуляторная батарея) | 1 шт. | 48 |
| 1.8 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг (стеллаж батарейный) | 1 шт. | 2 |
| 1.9 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг (модуль управляющий) | 1 шт. | 3 |
| 1.10 | Розетка с заземлением | 1 шт. | 1 |
| 1.11 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(КГВВнг(А)-LS 5х10-0,66) (в блок-боксе) | 100 м кабеля | 0,22 |
| 1.12 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (кабель КГВВнг(А)-LS-3х1,5-0,66) (в блок-боксе) | 100 м кабеля | 0.12 |
| 1.13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (кабель КГВВнг(А)-LS-2х2,5-0,66) (в блок-боксе) | 100 м кабеля | 0.2 |
| - Монтаж оборудования сети передачи данных на площадке узла связи в районе ЦПС |  |  |  |
| 2.1 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания(коммутатор; источник питания от постоянного тока; резервный блок питания) | 1 шт. | 6 |
| 2.2 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания(источник питания; резервный источник питания) | 1 шт. | 8 |
| 2.3 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки(модуль модуль расширения; модуль оптический; модуль; функционал)) | 1 шт. | 8 |
| 2.4 | Электрическая проверка и регулировка: плат разных(модуль расширения; модуль оптический; модуль; функционал) | 1 плата | 8 |
| 2.5 | Перемычки кабельные длиной: до 6 м(консольный кабель; кабель стекирования; патч-корд) | 100 перемычек | 0.04 |
| 2.6 | Перемычки кабельные длиной: добавлять на каждый 1 м сверх 6 м(патч-корд) | 100 перемычек | 0.01 |
| 2.7 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (коммутатор; источник питания от постоянного тока; резервный блок питания) | 1 шт. | 6 |
| 2.8 | Перемычки кабельные длиной: до 6 м | 100 перемычек | 0.13 |
| 2.9 | Перемычки кабельные длиной: до 6 м(патч-корд) | 100 перемычек | 0.01 |
| 2.10 | Перемычки кабельные длиной: добавлять на каждый 1 м сверх 6 м(патч-корд) | 100 перемычек | 0.01 |
| 2.11 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (коммутатор; маршрутизатор; межсетевой экран) | - шт. | 6 |
| - Монтаж оборудования системы радиосвязи стандарта TETRA (базовая станция) на площадке Узла связи в районе ЦПС |  |  |  |
| 3.1 | Устройство: центральное управляющее (Базовая станция ТЕТRA) | 1 устройство | 1 |
| 3.2 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания(коммутатор в составе с опциями) | 1 шт | 1 |
| 3.3 | Грозозащита для воздушных абонентских линий (грозоразрядник) | 1 компл. | 5 |
| 3.4 | Устройство защитное абонентское марки: АЗУ-4 | шт. | -5 |
| 3.5 | Выносное устройство служебной связи «Электроника-связь» (антенна дипольная) | 1 компл. | 3 |
| 3.6 | Юстировка | 1 проектная зона | 3 |
| 3.7 | Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для одного канала | 1 измерение | 3 |
| 3.8 | Выносное устройство служебной связи «Электроника-связь» (GPS-антенна) | 1 компл. | 1 |
| 3.9 | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 3 кабелей 27-28 мм. USC/3x7/8") | 100 шт. | 0.14 |
| 3.10 | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 3 кабелей 27-28 мм. USC/3x7/8") | 100 шт. | 0.14 |
| 3.11 | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 3 кабелей 27-28 мм. USC/3x7/8") | 100 шт. | 0.3 |
| 3.12 | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 3 кабелей 27-28 мм. USC/3x7/8") | 100 шт. | 0.6 |
| 3.13 | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 3 кабелей 27-28 мм. USC/3x7/8") | 100 шт. | 0.32 |
| 3.14 | Подвеска группового заземляющего проводника на: опоре(комплект заземления для кабеля 10-11 мм КМТ 11-Р;комплект заземления для кабеля 7/8 КМТ 7/8"-Р) | 1 шт. | 4 |
| 3.15 | Подвеска группового заземляющего проводника на: опоре(комплект заземления для кабеля 7/8 КМТ 7/8"-Р) | 1 шт. | 4 |
| 3.16 | Подвеска группового заземляющего проводника на: опоре(комплект заземления для кабеля 7/8 КМТ 7/8"-Р) | 1 шт. | 3 |
| 3.17 | Подвеска группового заземляющего проводника на: опоре(комплект заземления для кабеля 7/8 КМТ 7/8"-Р) | 1 шт. | 3 |
| 3.18 | Настройка простых сетевых трактов: 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., последующий (радиостанция МТР3150) | 1 тракт | 50 |
| 3.19 | Перемычки кабельные длиной: до 6 м | 100 перемычек | 0.01 |
| 3.20 | Перемычки кабельные длиной: до 6 м(патч-корд) | 100 перемычек | 0.03 |
| 3.21 | Перемычки кабельные длиной: добавлять на каждый 1 м сверх 6 м(патч-корд) | 100 перемычек | 0.03 |
| 3.22 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель коаксиальный 7/8") | 100 м кабеля | 0.85 |
| 3.23 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель коаксиальный 7/8") | 100 м кабеля | 0.15 |
| 3.24 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель коаксиальный 7/8") | 100 м кабеля | 0.09 |
| 3.25 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель коаксиальный 7/8") | 100 м кабеля | 0.21 |
| 3.26 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель коаксиальный 7/8") | 100 м кабеля | 0.45 |
| 3.27 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель коаксиальный 7/8") | 100 м кабеля | 0.9 |
| 3.28 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель коаксиальный 7/8") | 100 м кабеля | 0.45 |
| 3.29 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель РК 50-7-316нг(С)-HF ) | 100 м кабеля | 1.5 |
| 3.30 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям(ПуГВнг(А)-LS-1*16) | 100 м | 0.1 |
| 3.31 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (ПуГВнг(А)-LS-1*16) | 100 м | 0.3 |
| 3.32 | Разделка ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД(разъем N-male на кабель 7/8") | 10 концов кабеля | 2.6 |
| 3.33 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (коммутатор в составе с опциями) | 1 шт. | 1 |
| 3.34 | Электрическая проверка и настройка: устройства автоматического ввода программ(Базовая станция ТЕТRA) | 1 компл. | 1 |
| 3.35 | Проверка монтажа системы перед настройкой | 1 система | 4 |
| 3.36 | Настройка канала вещания по подготовленным каналам ВЧ систем между двумя оконечными станциями | 1 канал вещания | 4 |
| 3.37 | Сдача работ с контрольными измерениями для одного канала | - измерение | 4 |
| - Монтаж оборудования ШПД (точка-точка) на площадке Узла связи в районе ЦПС |  |  |  |
|  | Выносное устройство служебной связи «Электроника-связь» (Оконечная станция MIMO) | 1 компл. | 2 |
|  | Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для: одного канала | 1 измерение | 2 |
|  | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2(Термочехол) | 1 шт. | 2 |
|  | Грозозащита для воздушных абонентских линий (грозоразрядник; разрядник) | 1 компл. | 4 |
|  | Устройство защитное абонентское марки: АЗУ-4 | шт. | -4 |
|  | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 2 кабелей 13-14 мм. USC/2x1/2"S(14); крепежное устройство МСС 2х9) | 100 шт. | 0.28 |
|  | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 2 кабелей 13-14 мм. USC/2x1/2"S(14); крепежное устройство МСС 2х9) | 100 шт. | 0.28 |
|  | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 2 кабелей 13-14 мм. USC/2x1/2"S(14); крепежное устройство МСС 2х9) | 100 шт. | 0.6 |
|  | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 2 кабелей 13-14 мм. USC/2x1/2"S(14); крепежное устройство МСС 2х9) | 100 шт. | 1,2 |
|  | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 2 кабелей 13-14 мм. USC/2x1/2"S(14); крепежное устройство МСС 2х9) | 100 шт. | 0.64 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 ) (в блок-боксе) | 100 м кабеля | 0.4 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 )(по эстакаде) | 100 м кабеля | 1.6 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 ) (по опоре) | 100 м кабеля | 0.15 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 )(по опоре) | 100 м кабеля | 0.15 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 )(по опоре) | 100 м кабеля | 0.3 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 )(по опоре) | 100 м кабеля | 0.3 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 )(по опоре) | 100 м кабеля | 0.6 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 )(по опоре) | 100 м кабеля | 0.5 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель ВВГнг(А)-LS 2х4 ) (в блок-боксе) | 100 м кабеля | 0.2 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабельВБШв-ХЛ 2х4) (в блок-боксе) | 100 м кабеля | 0.1 |
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (кабельВБШв-ХЛ 2х4) (по эстакаде) | 100 м кабеля | 0.4 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабельВБШв-ХЛ 2х4) (по опоре) | 100 м кабеля | 0.1 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабельВБШв-ХЛ 2х4)(по опоре) | 100 м кабеля | 0.06 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабельВБШв-ХЛ 2х4)(по опоре) | 100 м кабеля | 0.14 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабельВБШв-ХЛ 2х4)(по опоре) | 100 м кабеля | 0.3 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабельВБШв-ХЛ 2х4)(по опоре) | 100 м кабеля | 0.6 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабельВБШв-ХЛ 2х4)(по опоре) | 100 м кабеля | 0.3 |
|  | Разделка и включение кабеля или провода однопарного: высокочастотного или низкочастотного экранированного (разъем RJ-45) | 10 концов кабеля | 2.8 |
|  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (ПуГВнг(А)-LS-1*16)(в блок-боксе) | 100 м | 0.1 |
|  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (ПуГВнг(А)-LS-1*16)(по опоре) | 100 м | 0.2 |
|  | Конфигурация и настройка сетевых компонентов(Оконечная станция MIMO) | 1 шт. | 2 |
|  | Проверка монтажа системы перед настройкой | 1 система | 2 |
|  | Настройка канала вещания по подготовленным каналам ВЧ систем между двумя оконечными станциями | 1 канал вещания | 2 |
|  | Сдача работ с контрольными измерениями для одного канала | 1 измерение | 2 |
| - Монтаж оборудования ШПД (базовая станция) на площадке Узла связи в районе ЦПС |  |  |  |
|  | Выносное устройство служебной связи «Электроника-связь» (Сектор базовой станции) | 1 компл. | 4 |
|  | Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для: одного канала | 1 измерение | 4 |
|  | Грозозащита для воздушных абонентских линий (грозоразрядник; разрядник) | 1 компл. | 10 |
|  | Устройство защитное абонентское марки: АЗУ-4 | шт. | -10 |
|  | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 ( устройство синхронизации) | 1 шт. | 1 |
|  | Перемычки кабельные длиной: до 6 м (внешний кабель для AUX-ODU-SYNC 15; патч-корд STP) | 100 перемычек | 0.04 |
|  | Перемычки кабельные длиной: добавлять на каждый 1 м сверх 6 м(внешний кабель для AUX-ODU-SYNC 15м) | 100 перемычек | 0.04 |
|  | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2(Термочехол) | 1 шт. | 5 |
|  | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 6 кабелей 7-8 мм. МСС 6x8; комплект крепления для 8 кабелей 13-14 мм. UCC/8x1/2"S(14)) | 100 шт. | 0.28 |
|  | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 6 кабелей 7-8 мм. МСС 6x8; комплект крепления для 8 кабелей 13-14 мм. UCC/8x1/2"S(14)) | 100 шт. | 0.28 |
|  | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 6 кабелей 7-8 мм. МСС 6x8; комплект крепления для 8 кабелей 13-14 мм. UCC/8x1/2"S(14)) | 100 шт. | 0.6 |
|  | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 6 кабелей 7-8 мм. МСС 6x8; комплект крепления для 8 кабелей 13-14 мм. UCC/8x1/2"S(14)) | 100 шт. | 1.2 |
|  | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 6 кабелей 7-8 мм. МСС 6x8; комплект крепления для 8 кабелей 13-14 мм. UCC/8x1/2"S(14)) | 100 шт. | 0.64 |
|  | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания(проводной маршрутизатор) | 1 шт. | 1 |
|  | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (проводной маршрутизатор) | 1 шт. | 1 |
|  | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки(модуль памяти) | 1 шт. | 1 |
|  | Электрическая проверка и регулировка: плат разных(модуль памяти) | 1 плата | 1 |
|  | Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг (комплект крепления в стойку) | 1 шт. | 1 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 ) (в блок-боксе) | 100 м кабеля | 0.4 |
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 )(по эстакаде) | 100 м кабеля | 1,6 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 ) (по опоре) | 100 м кабеля | 0.25 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 )(по опоре) | 100 м кабеля | 0.15 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 )(по опоре) | 100 м кабеля | 0.3 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 )(по опоре) | 100 м кабеля | 0.55 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 )(по опоре) | 100 м кабеля | 1 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 )(по опоре) | 100 м кабеля | 1,5 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 )(по опоре) | 100 м кабеля | 1.5 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель ВВГнг(А)-LS 2х4 ) (в блок-боксе) | 100 м кабеля | 0.5 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабельВБШв-ХЛ 2х4) (в блок-боксе) | 100 м кабеля | 0,25 |
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (кабельВБШв-ХЛ 2х4) (по эстакаде) | 100 м кабеля | 1 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабельВБШв-ХЛ 2х4)(по опоре) | 100 м кабеля | 0.15 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабельВБШв-ХЛ 2х4)(по опоре) | 100 м кабеля | 0.35 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабельВБШв-ХЛ 2х4)(по опоре) | 100 м кабеля | 0.75 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабельВБШв-ХЛ 2х4)(по опоре) | 100 м кабеля | 1.5 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабельВБШв-ХЛ 2х4)(по опоре) | 100 м кабеля | 0.75 |
|  | Разделка и включение кабеля или провода однопарного: высокочастотного или низкочастотного экранированного (разъем RJ-45) | 10 концов кабеля | 5.2 |
|  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (ПуГВнг(А)-LS-1*16)(в блок-боксе) | 100 м | 0.35 |
|  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (ПуГВнг(А)-LS-1*16)(по опоре) | 100 м | 0.4 |
|  | Конфигурация и настройка сетевых компонентов(Сектор базовой станции) | 1 шт. | 4 |
|  | Проверка монтажа системы перед настройкой | 1 система | 4 |
|  | Настройка канала вещания по подготовленным каналам ВЧ систем между двумя оконечными станциями | 1 канал вещания | 4 |
|  | Сдача работ с контрольными измерениями для одного канала | - измерение | 4 |
| - Монтаж оборудования в шкафу связи на площадке узла связи в районе ЦПС |  |  |  |
| Шкаф базовой станции |  |  |  |
|  | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг (шкаф 19") | 1 шт. | 1 |
|  | Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг (кабельный организатор) | 1 шт. | 0.04 |
|  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 (шина заземления) | 100 м | 0.0084 |
|  | Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования: до 0,25 м2 (полка 19"; модуль вентиляторный, потолочный; панель 19") | 1 шт. | 5 |
|  | Колодка клеммная на металлической конструкции, количество перьев: 20 | 1 шт. | 6 |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 28 |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 1 |
|  | Розетка с заземлением | 1 шт. | 11 |
| Шкаф связи №2 |  |  |  |
|  | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг (шкаф 19") | 1 шт. | 1 |
|  | Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг (кабельный организатор) | 1 шт. | 0.04 |
|  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 (шина заземления) | 100 м | 0.0084 |
|  | Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования: до 0,25 м2 (полка 19"; модуль вентиляторный, потолочный; панель 19") | 1 шт. | 5 |
|  | Колодка клеммная на металлической конструкции, количество перьев: 20 | 1 шт. | 8 |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 20 |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 1 |
|  | Розетка с заземлением | 1 шт. | 10 |
|  | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м (Перфорированный короб) | 100 м | 0.04 |
|  | Зажим наборный без кожуха (Шина соединительная) | 100 шт. | 0.02 |
|  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (ПуГВнг(А)-LS-1*6) | 100 м | 0.04 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КГВВнг(А)-LS-2х1,5-0,66) (в блок-боксе) | 100 м кабеля | 0.22 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КГВВнг(А)-LS-2х10-0,66) (в блок-боксе) | 100 м кабеля | 0.1 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КГВВнг(А)-LS-3х1,5-0,66) (в блок-боксе) | 100 м кабеля | 0.34 |
|  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (ПуГВнг(А)-LS-1*6) | 100 м | 0.04 |
| Шкаф связи №2 |  |  |  |
|  | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м (Перфорированный короб) | 100 м | 0.04 |
|  | Зажим наборный без кожуха (Шина соединительная) | 100 шт. | 0.02 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КГВВнг(А)-LS-2х1,5-0,66) (в блок-боксе) | 100 м кабеля | 0.06 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КГВВнг(А)-LS-2х2,5-0,66) (в блок-боксе) | 100 м кабеля | 0.1 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель КГВВнг(А)-LS-3х1,5-0,66) (в блок-боксе) | 100 м кабеля | 0.36 |
|  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (ПуГВнг(А)-LS-1*6) | 100 м | 0.04 |
| - Монтаж оборудования РРЛ на площадке узла связи в районе ЦПС |  |  |  |
|  | Выносное устройство служебной связи «Электроника-связь» (устройство антенное ) | 1 компл. | 2 |
|  | Юстировка | 1 проектная зона | 2 |
|  | Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для одного канала | 1 измерение | 2 |
|  | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания(приемо-передающее устройство) | 1 шт. | 2 |
|  | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки(блок интерфейсов Е1; блок интерфейса Ethernet; блок сопряжения оптический) | 1 шт. | 4 |
|  | Электрическая проверка и регулировка: плат разных(блок интерфейса Ethernet; блок сопряжения оптический;блок интерфейсов Е1) | 1 плата | 4 |
|  | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (модуль доступа) | 1 шт. | 1 |
|  | Грозозащита для воздушных абонентских линий (Устройство защиты от импульсных помех; разрядник) | 1 компл. | 3 |
|  | Устройство защитное абонентское марки: АЗУ-4 | шт. | -3 |
|  | Перемычки кабельные длиной: до 6 м (кабель ВЧ) | 100 перемычек | 0.02 |
|  | Перемычки кабельные длиной: до 6 м (патч-корд) | 100 перемычек | 0.02 |
|  | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 2 кабелей 10-11 мм. USC/2x11; комплект крепления для 2 кабелей 13- мм. ) ) | 100 шт. | 0.42 |
|  | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 2 кабелей 10-11 мм. USC/2x11; комплект крепления для 2 кабелей 13- мм. ) ) | 100 шт. | 0.42 |
|  | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 2 кабелей 10-11 мм. USC/2x11; комплект крепления для 2 кабелей 13- мм. ) ) | 100 шт. | 0.9 |
|  | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 2 кабелей 10-11 мм. USC/2x11; комплект крепления для 2 кабелей 13- мм. ) ) | 100 шт. | 1.8 |
|  | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (комплект крепления для 2 кабелей 10-11 мм. USC/2x11; комплект крепления для 2 кабелей 13- мм. ) ) | 100 шт. | 0.96 |
|  | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2(Термочехол) | 1 шт. | 2 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (кабель ВВГнг(А)-LS-2х2,5-0,66) (в блок-боксе) | 100 м кабеля | 0.2 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель ВВГнг(А)-LS-2х4) (в блок-боксе) | 100 м кабеля | 0.2 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (кабельВБШв-ХЛ 2х2,5) (в блок-боксе) | 100 м кабеля | 0.1 |
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (кабельВБШв-ХЛ 2х2,5) (по эстакаде) | 100 м кабеля | 0.4 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабельВБШв-ХЛ 2х2,5) (по опоре) | 100 м кабеля | 0.1 5*2/100 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабельВБШв-ХЛ 2х2,5)(по опоре) (ОП п.1.8.3При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1.05; ТЗ=1.05) | 100 м кабеля | 0.06 3*2/100 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабельВБШв-ХЛ 2х2,5)(по опоре) (ОП п.1.8.3При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 8 до 15 м ОЗП=1.1; ТЗ=1.1) | 100 м кабеля | 0.14 7*2/100 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабельВБШв-ХЛ 2х2,5)(по опоре) (ОП п.1.8.3При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 15 до 30 м ОЗП=1.25; ТЗ=1.25) | 100 м кабеля | 0.3 15*2/100 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабельВБШв-ХЛ 2х2,5)(по опоре) (ОП п.1.8.3При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 30 до 60 м ОЗП=1.4; ТЗ=1.4) | 100 м кабеля | 0.6 30*2/100 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабельВБШв-ХЛ 2х2,5)(по опоре) (ОП п.1.8.3При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 60 до 100 м ОЗП=1.6; ТЗ=1.6) | 100 м кабеля | 0.3 15*2/100 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (кабельВБШв-ХЛ 2х4) (в блок-боксе) | 100 м кабеля | 0.1 5*2/100 |
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (кабельВБШв-ХЛ 2х4) (по эстакаде) | 100 м кабеля | 0.4 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабельВБШв-ХЛ 2х4) (по опоре) | 100 м кабеля | 0.1 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабельВБШв-ХЛ 2х4)(по опоре) | 100 м кабеля | 0.06 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабельВБШв-ХЛ 2х4)(по опоре) | 100 м кабеля | 0.14 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабельВБШв-ХЛ 2х4)(по опоре) | 100 м кабеля | 0.3 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабельВБШв-ХЛ 2х4)(по опоре) | 100 м кабеля | 0.6 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабельВБШв-ХЛ 2х4)(по опоре) | 100 м кабеля | 0.3 |
|  | Подвеска группового заземляющего проводника на: опоре(комплект заземления для кабеля 13-14 мм КМТ 14-Y) | 1 шт. | 4 |
|  | Подвеска группового заземляющего проводника на: опоре(комплект заземления для кабеля 13-14 мм КМТ 14-Y) | 1 шт. | 4 |
|  | Подвеска группового заземляющего проводника на: опоре(комплект заземления для кабеля 13-14 мм КМТ 14-Y) | 1 шт. | 4 |
|  | Подвеска группового заземляющего проводника на: опоре(комплект заземления для кабеля 13-14 мм КМТ 14-Y) | 1 шт. | 4 |
|  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (ПуГВнг(А)-LS-1*6)(в блок-боксе) | 100 м | 0.2 |
|  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (ПуГВнг(А)-LS-1*16)(в блок-боксе) | 100 м | 0.05 |
|  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (ПуГВнг(А)-LS-1*16)(по опоре) | 100 м | 0.15 |
|  | Настройка простых сетевых трактов: 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., основной(поток Е1) | 1 тракт | 1 |
|  | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (модуль доступа) | 1 шт. | 1 |
|  | Проверка монтажа системы перед настройкой | 1 система | 2 |
|  | Настройка канала вещания по подготовленным каналам ВЧ систем между двумя оконечными станциями | 1 канал вещания | 2 |
|  | Сдача работ с контрольными измерениями для одного канала | 1 измерение | 2 |
| - Монтаж оборудования в термошкафу на площадке узла связи в районе ЦПС |  |  |  |
|  | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг (термошкаф) | 1 шт. | 1 |
|  | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания(инжектор питания) | 1 шт. | 7 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель питания КГВВ-ХЛ-3х4) (в блок-боксе) | 100 м кабеля | 0.2 |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель питания КГВВ-ХЛ-3х4) (в блок-боксе) | 100 м кабеля | 0.8 |

| - ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 0468-01-40146-КМ-СМ-01-01 С01 металлоконструкции башни связи 74 м., Сооружения связи ЦПС. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м, 1 группа грунтов (1 котлован) | 1 котлован |  | 3 |
|  | Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) | 100 м3 |  | 0,084 |
|  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50), (м3) | м3 |  | 102 |
|  | Приготовление тяжелого бетона на щебне класса В 7,5 (100 м3 бетона) | 100 м3 |  | 0,084 |
|  | Установка стальных прожекторных мачт с площадками и лестницей (башни связи высотой 74 м) (1 т конструкций) | 1т |  | 38,673 |
|  | Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола от 500 до 1000 кг (т) | 1т |  | 38,673 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 100 м2 |  | 11,215 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88 (слой полиуретановой эмали Политон-УР, слой Политон-УР(УФ) ) (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 100 м2 |  | 11,215 |
|  | Эмаль кремнийорганическая КО-88 серебристая термостойкая, (т) | 1т |  | 0,03 |
|  | Эмаль Политон-УР(УФ). Баз.цена: 300/1,18/4,12 (кг) | кг |  | 448,6 |
|  | Дополнительные транспортные затраты от первичного базиса поставки по материалам, расцененным по прайс-листам | 0,4486 |  | 1696,66 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09П2015-1-50100-СМ1-СР-001_СО2 Узел связи на ЦПС |  |  |  |  |
| - Строительные работы кабельной эстакады. Временные сооружения связи на ЦПС |  |  |  |  |
|  | Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 1 (1 м скважины) | 1 м скважины |  | 16 |
|  | Долота трехшарошечные типа III 151 С-ЦВ | шт. |  | 0,032 |
|  | Долота лопастные диаметром 135 мм. | шт. |  | 0,058 |
|  | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм | м |  | 0,1 |
|  | Трубы утяжеленные 89х19 мм | м |  | 0,0024 |
|  | Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 2 (1 м скважины) | 1 м скважины |  | 16 |
|  | Долота трехшарошечные типа III 151 С-ЦВ | шт. |  | 0,058 |
|  | Долота лопастные диаметром 135 мм. | шт. |  | 0,107 |
|  | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм | м |  | 0,12 |
|  | Трубы утяжеленные 89х19 мм | м |  | 0,0024 |
|  | Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах стальных свай объемом до 0,2 м3 (СВ1=3 шт 159х8 мм) | 1 м3 свай |  | 0,71 |
|  | Труба 159х8 из стали 09Г2С. | т |  | 1,083 |
|  | Приготовление тяжелых отделочных растворов цементных состава 1:3 (приготовление сухой цементно-песчаной смеси 1:5 для свай во внутрь на 2м) | 100 м3 раствора |  | 0,003 |
|  | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т |  | 0,071 |
|  | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка (засыпка песка внутрь скважины на 4 м и вокруг скважины на 0,5 м) | 10 м3 засыпаемого материала |  | 0,257 |
|  | Песок | м3 |  | 4,7 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 29 км I класс груза | 1 т груза |  | 7,52 |
|  | Устройство бетонной подготовки (заполнение межтрубного пространства скважины бетоном В35) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) | 100 м3 раствора |  | 0,0338 |
|  | Приготовление тяжелого бетона на щебне класса В 30 (М 400) (бетона В35) (100 м3 бетона) | 100 м3 раствора |  | 0,0338 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88 (эмалью КО-198 на длину 3,5 м) (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 100 м2 |  | 0,1398 |
|  | Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой до 0,1 т (оголовники) (1 т конструкций) | т |  | 0,026 |
|  | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (1 т конструкций) | т |  | 0,026 |
|  | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м (стойки) (1 т конструкций) | т |  | 1,868 |
|  | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью крана на автомобильном ходу (1 т конструкций) | т |  | 1,868 |
|  | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва нижнее и вертикальное толщиной металла до 10 мм (1 м шва) | 1 м |  | 0,03788 |
|  | Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей (1 м2 очищаемой поверхности) | 1 м2 |  | 54,926 |
|  | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом (100 м2 обезжириваемой поверхности) | 100 м2 |  | 0,417 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784 (в 2 слоя цинконаполненной краской Цинотан) (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 100 м2 |  | 0,417 |
|  | Цинконаполненная краска Цинотан. | кг |  | 18,3 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88 (слой полиуретановой эмали Политон-УР, слой Политон-УР(УФ) ) (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 100 м2 |  | 0,417 |
|  | Эмаль Политон-УР(УФ). Баз.цена: 300/1,18/4,12 (кг) | кг |  | 16,7 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88 (свай КО-198) (зона покраски - 3,5 м) (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 100 м2 |  | 2,446 |
|  | Дополнительные транспортные затраты от первичного базиса поставки по материалам, расцененным по прайс-листам |  |  | 1,1 |
| - Строительные работы площадки блока узла связи. Узел связи на ЦПС |  |  |  |  |
|  | Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 1 (1 м скважины) | 1 м скважины | 8 |  |
|  | Долота трехшарошечные типа III 151 С-ЦВ | шт. | 0,016 |  |
|  | Долота лопастные диаметром 135 мм. | шт. | 0,029 |  |
|  | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм | м | 0,05 |  |
|  | Трубы утяжеленные 89х19 мм | м | 0,0012 |  |
|  | Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 2 (1 м скважины) | 1 м скважины | 23,4 |  |
|  | Долота трехшарошечные типа III 151 С-ЦВ | шт. | 0,085 |  |
|  | Долота лопастные диаметром 135 мм. | шт. | 0,156 |  |
|  | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм | м | 0,18 |  |
|  | Трубы утяжеленные 89х19 мм | м | 0,0036 |  |
|  | Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах стальных свай объемом до 0,35 м3 | 1 м3 свай | 1,36 |  |
|  | Труба 219х8 из стали 09Г2С. | т | 1,514 |  |
|  | Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 100 | 100 м3 раствора | 0,011 |  |
|  | Приготовление тяжелых отделочных растворов цементных состава 1:3 (приготовление сухой цементно-песчаной смеси 1:5 для свай во внутрь на 2м) | 100 м3 раствора | 0,003 |  |
|  | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0,071 |  |
|  | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка (засыпка песка внутрь скважины на 7,65 м и вокруг скважины на 1,19 м) | 10 м3 засыпаемого материала | 0,157 |  |
|  | Песок | м3 | 3,7 |  |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 29 км I класс груза | 1 т груза | 5,92 |  |
|  | Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 1 (1 м скважины) | 1 м скважины | 16 |  |
|  | Долота трехшарошечные типа III 151 С-ЦВ | шт. | 0,032 |  |
|  | Долота лопастные диаметром 135 мм. | шт. | 0,059 |  |
|  | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм | м | 0,1 |  |
|  | Трубы утяжеленные 89х19 мм | м | 0,0025 |  |
|  | Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 2 (1 м скважины) | 1 м скважины | 46,8 |  |
|  | Долота трехшарошечные типа III 151 С-ЦВ | шт. | 0,255 |  |
|  | Долота лопастные диаметром 135 мм | шт. | 0,468 |  |
|  | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм | м | 0,53 |  |
|  | Трубы утяжеленные 89х19 мм | м | 0,0106 |  |
|  | Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах стальных свай объемом до 0,85 м3 | 1 м3 свай | 5,97 |  |
|  | Труба 325х8 из стали 09Г2С. | т | 5,101 |  |
|  | Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 100 (для заливки раствором м100 вокруг скважин на (9,9-2,68) | 100 м3 раствора | 0,025 |  |
|  | Приготовление тяжелых отделочных растворов цементных состава 1:3 (приготовление сухой цементно-песчаной смеси 1:5 для свай во внутрь на 2м) | 100 м3 раствора | 0,013 |  |
|  | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0,306 |  |
|  | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка (засыпка песка внутрь скважины на 7,85 м и вокруг скважины на 0,93 м) | 10 м3 засыпаемого материала | 0,605 |  |
|  | Песок | м3 | 7,8 |  |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 29 км I класс груза | 1 т груза | 12,48 |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 1 (под блоки ФБС) | 100 м3 грунта | 0,02 |  |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,0147 |  |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (песчано-гравийной смеси) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,02 |  |
|  | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 2 |  |
|  | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т (укладка блоков ФБС) | 100 шт. сборных конструкций | 0,02 |  |
|  | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/ | шт. | 2 |  |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (отмостка толщиной 80 мм) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0552 |  |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза (на 6,5 км) | 1 т груза | 8,832 |  |
|  | Щебень (1506,64/4,12) | м3 | 5,52 |  |
|  | Монтаж рекуператоров, экранов, коробок, загрузочных и разгрузочных камер вращающихся печей и сушил из листовой стали (оголовники) | 1 т конструкций | 0,334 |  |
|  | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. | 1 т конструкций | 0,334 |  |
|  | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 1,103 |  |
|  | Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью лебедок электрических | 1 т конструкций | 1,103 |  |
|  | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки нижнее, ширина зачистки до 10 мм | 1 м длины зачистки | 0,02874 |  |
|  | Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей (1 м2 очищаемой поверхности) | 1 м2 | 41,673 |  |
|  | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,417 |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784 (в 2 слоя цинконаполненной краской Цинотан) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,417 |  |
|  | Цинконаполненная краска Цинотан. | кг | 18,3 |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88 (слой полиуретановой эмали Политон-УР, слой Политон-УР(УФ) ) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,417 |  |
|  | Эмаль Политон-УР(УФ). | кг | 16,7 |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88 (свай КО-198) (зона покраски - 3,5 м) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,446 |  |
|  | Дополнительные транспортные затраты от первичного базиса поставки по материалам, расцененным по прайс-листам | т | 6,7 |  |
| - Строительные работы площадки ДЭС. Узел связи на ЦПС |  |  |  |  |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (2 слоя общей толщиной 100 мм) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,108 |  |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 29 км I класс груза (поясной коэфф ОЗП=2,2; ЭМ=2,2) | 1 т груза | 17,28 |  |
|  | Песок несортированный | м3 | 11,9 |  |
|  | Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки | 100 м2 экрана | 1,16 |  |
|  | Приготовление тяжелых отделочных растворов цементных состава 1:3 (приготовление сухой цементно-песчаной смеси 1:4 под плиты) | 100 м3 раствора | 0,0627 |  |
|  | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 6,27 |  |
|  | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором | 100 м2 тротуара | 0,2916 |  |
|  | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм | м2 | 29,16 |  |
|  | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2 (плиты П1) | 100 м3 сборных железобетонных плит | 0,126 |  |
|  | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 3 м2 (плиты П2) (100 м3 сборных железобетонных плит) | 100 м3 сборных железобетонных плит | 0,0294 |  |
|  | Плиты дорожные 1П60.30-30АIV /бетон В30 (М400), объем 2,51 м3, расход ар-ры 202,06 кг, постельная площадь 17,9 м2 / (ГОСТ 21924.1-84) | шт | 5 |  |
|  | Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог (ПДС 20.15-6) (м3) | м3. | 2,94 |  |
| - Благоустройство. Временные сооружения связи на ЦПС |  |  |  |  |
| Вертикальная планировка |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (устройство корыт под дорожное покрытие) (1000 м3 грунта) | 1000 м3 | 0,102 |  |
|  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (вывоз лишнего грунта) (1000 м3 грунта) | 1000 м3 | 0,102 |  |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза (на 6,5 км в карьер) (1 т груза) | т | 163,2 |  |
|  | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 (1000 м3 грунта) | 1000 м3 | 0,102 |  |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (основание под плиты ПДН толщиной 150 мм) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) | 100 м3 | 0,36 |  |
|  | Щебень (1506,64/4,12) (м3) | м3 | 36 |  |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 24 км I класс груза (1 т груза) | т | 57,6 |  |
|  | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 (100 м3 сборных железобетонных плит) | 100 м3 | 0,336 |  |
|  | Плиты дорожные ПДH, ПДО /бетон В25 (М350), объем 1,68 м3, расход ар-ры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91 вып.1) (шт.) | шт | 20 |  |
|  | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (монолитные участки) (1000 м2 покрытия) | 1000 м2 | 0,025 |  |
|  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм (т) | т | 0,027 |  |
|  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм (т) | т | 0,006 |  |
|  | Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см (1000 м2 покрытия полосы и обочин) | 1000 м2 | 0,07 |  |
|  | Щебень (1506,64/4,12) (м3) | м3 | 7 |  |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 24 км I класс груза (1 т груза) | т | 11,2 |  |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (толщиной 100 мм) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) | 100 м3 | 0,033 |  |
|  | Песок (м3) | м3 | 3,3 |  |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза (на 6,5 км) (1 т груза) | т | 5,28 |  |
|  | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором (100 м2 тротуара) | 100 м2 тротуара | 0,33 |  |
|  | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм (м2) | м2 | 33 |  |
| - Блок-бокс связи и кабельные конструкции. Временные сооружения |  |  |  |  |
|  | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 8 т (1 шт.) | т | 1 |  |
|  | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг (100 шт.) | 100 шт | 0,42 |  |
|  | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг (100 шт.) | 100 шт | 1,26 |  |
|  | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм (1 т) | т | 0,4497 |  |
| - Электрооборудование и кабельные сети. Временные сооружения связи на ЦПС |  |  |  |  |
|  | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) | 1000 м3 грунта | 0,0126 |  |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) | 100 м3 грунта | 0,054 |  |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) | 100 м3 грунта | 0,054 |  |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) | 1000 м3 грунта | 0,0126 |  |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) | 100 м3 | 0,0126 |  |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм (1 шт.) | шт | 1 |  |
|  | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг (100 шт.) | 100 шт | 1 |  |
|  | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг (100 шт.) | 100 шт | 3 |  |
|  | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм (1 т) | т | 0,7373 |  |
|  | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля до 3 кг (100 м кабеля) | 100 м | 1,15 |  |
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг (100 м кабеля) | 100 м | 0,2 |  |
|  | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм (100 м) | 100 м | 0,2 |  |
|  | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм (100 м) | 100 м | 1 |  |
|  | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм (10 шт.) | 10 шт | 1,4 |  |
| - Сети КиА. Временные сооружения связи на ЦПС |  |  |  |  |
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг (100 м кабеля) | 100 м | 1,8 |  |
|  | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4 (1 шт.) | 1 шт | 4 |  |
|  | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 10 (1 шт.) | 1 шт | 2 |  |
|  | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг(контроллер) (1 шт.) | 1 шт | 1 |  |
|  | Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т (1 шт.) | 1 шт | 1 |  |
|  | Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м (100 м) | 100 м | 0,7 |  |
|  | Настройка простых сетевых трактов программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)(программное обеспечение) (1 сетевой элемент) | 1 сетевой элемент | 1 |  |
| - Монтаж дизельной электростанции, Временные сооружения связи на ЦПС |  |  |  |  |
|  | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 5 т (Масса - 6т) | 1 шт | 1 |  |
| - Светоограждение антенной опоры. Временные сооружения связи на ЦПС |  |  |  |  |
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0,9 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0,3 |  |
|  | Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 40 мм | 100 м | 0,9 |  |
|  | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм | 100 м | 0,3 |  |
|  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм(блок управления заградительными огнями) | 1 шт. | 1 |  |
|  | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 1 шт. | 7 |  |
|  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 | 100 шт. | 7 |  |
|  | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 32 | 1 шт. | 3 |  |
|  | Установка светильников с лампами люминесцентными(ЗОМ) | 1 светильник | 7 |  |
|  | Дополнительные транспортные затраты от первичного базиса поставки по материалам по прайс-листам | т | 0,25141 |  |
| - ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 0468-01-40146-АС-СМ-01-02 С01 Фундаменты опор связи |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) | 1000 м3 | 0,114 |  |
|  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2(во временный отвал и обратно) (1000 м3 грунта) | 1000 м3 | 0,077 |  |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) | 1000 м3 | 0,077 |  |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) | 100 м3 | 0,77 |  |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (толщиной 100 мм) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) | 100 м3 | 0,029 |  |
|  | Песок природный для строительных работ средний (м3) | м3 | 3,19 |  |
|  | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника от 4 до 10 м, периметром до 10 м (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) | 100 м3 | 0,369 |  |
|  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм (т) | т | 0,2256 |  |
|  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм (т) | т | 0,861 |  |
|  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 25-28 мм (т) | т | 0,4536 |  |
|  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 20-22 мм (т) | т | 0,9072 |  |
|  | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно (т) | т | 0,9903 |  |
|  | Приготовление тяжелого бетона на щебне класса В 35 (100 м3 бетона) | 100 м3 | 0,376 |  |
|  | Устройство подстилающих слоев бетонных (монолитные участки из бетона В 35) (1 м3 подстилающего слоя).) | м3 | 2,4 |  |
|  | Приготовление тяжелого бетона на щебне класса В 35 (100 м3 бетона) | м3 | 0,024 |  |
| - 40000-ГП.ИП-СМ-01-02_C05 Центральный пункт сбора. Инженерная подготовка 1-ый этап строительства |  |  |  |  |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (1 т груза) | т | 2197 |  |
|  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) | 1000 м3 | 0,89936 |  |
|  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) | 1000 м3 | 0,12264 |  |
|  | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (с разравниваем) (1000 м3 уплотненного грунта) | 1000 м3 | 0,967 |  |
|  | На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-001-02 (1000 м3 уплотненного грунта) | 1000 м3 | 0,967 |  |
| - 0468-01-40000-ГП.ИП-СМ-02-02_С02 Центральный пункт сбора. Инженерная подготовка 1-ый этап строительства |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) | 1000 м3 | 0,555 |  |
|  | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-032-01 (1000 м3 грунта) | 1000 м3 | 0,555 |  |
|  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 1 (погрузка грунта) (1000 м3 грунта) | 1000 м3 | 0,555 |  |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (1 т груза) | т | 666 |  |
|  | Работа на отвале, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) | 1000 м3 | 0,555 |  |