Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(Техническое задание)

по лоту № КНГ/3.81-2016

Строительство объектов: «Обустройство Куюмбинского месторождения. Система связи. Сооружение узла связи поз. 146 (ЦПС), Сооружения узла связи в районе куста скважин №2. Сооружение узла связи в районе МУПН».

- Наименование объекта.

«Обустройство Куюмбинского месторождения. Система связи. Сооружение узла связи поз. 146 (ЦПС), Сооружения узла связи в районе куста скважин №2. Сооружение узла связи в районе МУПН».

- Местоположение строящегося объекта.

Объекты расположены в Красноярском крае Эвенкийского муниципального района, на территории Куюмбинского нефтегазоконденсатного месторождения.

- Основанием для выполнения работ, услуг.

План капитальных вложений и финансирования ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» по Куюмбинскому месторождению на 2016-2018 гг., производственная программа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

- Вид работ, услуг.

Устройство фундаментов, монтаж башен связи 74 м, строительство кабельной эстакады, установка блока узла связи, ДЭС, емкостей аварийного слива топлива, установка оборудования связи Куюмбинского месторождения.

- Перечень шифров сметной документации.

| № п/п | Наименование объектов и смет | Наименование работ | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Сооружения узла связи в районе куста скважин №2. |  |  |  |  |
| 1.1 | 09P2015-01-50051-SM-03-С03 | Площадка Узла связи в районе КП2 |  |  |
| 1.2 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-05-01 | Приобретение и монтаж системы электропитания на площадке Узла связи в районе КП2 | система | 1 |
| 1.3 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-05-01 | Приобретение и монтаж оборудования сети передачи данных на площадке Узла связи в районе КП2 | шт | 1 |
| 1.4 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-05-02 | Приобретение и монтаж оборудования системы радиосвязи стандарта TETRA (базовая станция) на площадке Узла связи в районе КП2 | система | 1 |
| 1.5 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-05-03 | Приобретение и монтаж оборудования ШПД (точка-точка) на площадке Узла связи в районе КП2 | система | 1 |
| 1.6 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-05-04 | Приобретение и монтаж оборудования ШПД (базовая станция) на площадке Узла связи в районе КП2 | система | 1 |
| 1.7 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-05-05 | Приобретение и монтаж оборудования шкафа связи на площадке Узла связи в районе КП2 | шкаф | 2 |
| 1.8 | 09П2015-1-50130-КМ-СМ-01-01 С01 | Металлоконструкции башни связи 74 м, узел связи на КП2 | тн | 38,673 |
| 1.9 | 09П2015-1-50130-СМ1-05-04_СО2 | Узел связи на КП№2 |  |  |
| 1.10 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-04-01 | Строительные работы кабельной эстакады | эстакада | 1 |
| 1.11 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-04-02 | Строительные работы площадки блока узла связи | площадка | 1 |
| 1.12 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-04-03 | Строительные работы площадки ДЭС | площадка | 1 |
| 1.13 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-04-04 | Строительные работы площадки емкости аварийного слива масла | площадка | 1 |
| 1.14 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-04-05 | Фундаменты опор связи | шт | 3 |
| 1.15 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-04-06 | Блок-бокс связи и кабельные конструкции | шт | 1 |
| 1.16 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-04-07 | Электрооборудование и кабельные сети | кмп | 1 |
| 1.17 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-04-08 | Сети КиА | сеть | 1 |
| 1.18 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-04-09 | Приобретение и монтаж дизельной электростанции | кмп | 1 |
| 1.19 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-04-10 | Благоустройство | площадка | 1 |
| 1.20 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09P2015-01-50130-EM-SM-01-02_C01 | Светоограждение антенной опоры. Узел связи на КП2 | кмп | 1 |
| 2. Сооружение узла связи в районе МУПН |  |  |  |  |
| 2.1 | 09P2015-01-50011-СМ-01-01_C03 | Площадка узла связи в районе УПН |  |  |
| 2.2 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01 | Приобретение и монтаж системы электропитания на площадке узла связи в районе УПН | система | 1 |
| 2.3 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-01-01 | Приобретение и монтаж оборудования сети передачи данных на площадке узла связи в районе УПН | шт | 1 |
| 2.4 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-01-02 | Приобретение и монтаж оборудования системы радиосвязи стандарта TETRA (базовая станция) на площадке узла связи в районе УПН | система | 1 |
| 2.5 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-01-03 | Приобретение и монтаж оборудования ШПД (точка-точка) на площадке узла связи в районе УПН | система | 1 |
| 2.6 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-01-04 | Приобретение и монтаж оборудования ШПД (базовая станция) на площадке узла связи в районе УПН | система | 1 |
| 2.7 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-01-05 | Приобретение и монтаж оборудования в шкафу связи на площадке узла связи в районе УПН | шкаф | 2 |
| 2.8 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-01-06 | Приобретение и монтаж оборудования радиосвязи УКВ на площадке узла связи в районе УПН | кмп | 1 |
| 2.9 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-01-07 | Приобретение и монтаж оборудования IP АТС на площадке узла связи в районе УПН | кмп | 1 |
| 2.10 | 09P2015-01-50110-KM-СМ-01-01_C01 | Металлоконструкции башни связи 74 м, узел связи на УПН | кмп | 1 |
| 2.11 | 09П2015-1-50110-СМ1-05-02_СО2 | Узел связи на УПН |  |  |
| 2.12 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-02-01 | Строительные работы кабельной эстакады | эстакада | 1 |
| 2.13 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-02-02 | Строительные работы площадки блока узла связи | площадка | 1 |
| 2.14 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-02-03 | Строительные работы площадки ДЭС | площадка | 1 |
| 2.15 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-02-04 | Строительные работы площадки емкости аварийного слива масла | площадка | 1 |
| 2.16 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-02-05 | Строительные работы площадки под спутниковую антенну | площадка | 1 |
| 2.17 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-02-06 | Фундаменты опор связи | шт | 3 |
| 2.18 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-02-07 | Блок-бокс связи и кабельные конструкции | шт | 1 |
| 2.19 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-02-08 | Электрооборудование и кабельные сети | кмп | 1 |
| 2.20 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-02-09 | Сети КиА | сеть | 1 |
| 2.21 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-02-10 | Благоустройство | кмп | 1 |
| 2.22 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-02-11 | Приобретение и монтаж дизельной электростанции | площадка | 1 |
| 2.23 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09П2015-01-50110-ЭМ-СМ-01-02 С01 | Светоограждение антенной опоры. Узел связи на УПН | кмп | 1 |
| - Сооружение узла связи поз. 146 (ЦПС) |  |  |  |  |
| 3.1 | 09П2015-01-50021-СМ-01_СО3 | Временные сооружения связи на ЦПС |  |  |
| 3.2 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-02-01 | Приобретение и монтаж системы электропитания на площадке узла связи в районе ЦПС | система | 1 |
| 3.3 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-02-01 | Приобретение и монтаж оборудования сети передачи данных на площадке узла связи в районе ЦПС | шт | 1 |
| 3.4 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-02-02 | Приобретение и монтаж оборудования системы радиосвязи стандарта TETRA (базовая станция) на площадке узла связи в районе ЦПС | система | 1 |
| 3.5 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-02-03 | Приобретение и монтаж оборудования ШПД (точка-точка) на площадке узла связи в районе ЦПС | система | 1 |
| 3.6 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-02-04 | Приобретение и монтаж оборудования ШПД (базовая станция) на площадке узла связи в районе ЦПС | система | 1 |
| 3.7 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-02-05 | Приобретение и монтаж оборудования в шкафу связи на площадке узла связи в районе ЦПС | шкаф | 2 |
| 3.8 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-02-06 | Приобретение и монтаж оборудования РРЛ на площадке узла связи в районе ЦПС | кмп | 1 |
| 3.9 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-02-07 | Приобретение и монтаж оборудования в термошкафу на площадке узла связи в районе ЦПС | кмп | 1 |
| 3.10 | 0468-01-40146-КМ-СМ-01-01 С01 | Металлоконструкции башни связи 74 м., Сооружения связи. | тн | 38,673 |
| 3.11 | 09П2015-1-50100-СМ1-СР-001_СО2 | Площадка узла связи в районе ЦПС |  |  |
| 3.12 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09П2015-01-50100-АС-СМ1-05-01-01 | строительные работы кабельной эстакады. Временные сооружения связи на ЦПС | эстакада | 1 |
| 3.13 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09П2015-01-50100-АС-СМ1-05-01-02 | строительные работы площадки блока узла связи. Временные сооружения связи на ЦПС | площадка | 1 |
| 3.14 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09П2015-01-50100-АС-СМ1-05-01-03 | строительные работы площадки ДЭС. Временные сооружения связи на ЦПС | площадка | 1 |
| 3.15 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 0468-01-40146-АС-СМ-01-02 С01 | Фундаменты опор связи | шт | 3 |
| 3.16 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09П2015-01-50100-ГП-СМ1-05-01-04 | благоустройство. Временные сооружения связи на ЦПС | площадка | 1 |
| 3.17 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09П2015-01-50100-СС-СМ1-05-01-05 | блок-бокс связи и кабельные конструкции. Временные сооружения связи на ЦПС | площадка | 1 |
| 3.18 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09П2015-01-50100-ЭМ-СМ1-05-01-06 | электрооборудование и кабельные сети. Временные сооружения связи на ЦПС | кмп | 1 |
| 3.19 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09П2015-01-50100-АСУ-СМ1-05-01-07 | сети КиА. Временные сооружения связи на ЦПС | сеть | 1 |
| 3.20 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09П2015-01-50100-ТХД-СМ1-05-01-08 | приобретение и монтаж дизельной электростанции, Временные сооружения связи на ЦПС | кмп | 1 |
| 3.20 | 09П2015-01-50100-ЭМ-СМ-01-02 С01 | Светоограждение антенной опоры. Временные сооружения связи на ЦПС | кмп | 1 |
| - Центральный пункт сбора. Инженерная подготовка 1-ый этап строительства |  |  |  |  |
| 4.1 | 40000-ГП.ИП-СМ-01-02_C05 | Устройство насыпи площадки ЦПС с ПСП, узла подключения., Инженерная подготовка территории. 1й и 2й этап строительства. | м.3 | 1022 |
| 4.2 | 0468-01-40000-ГП.ИП-СМ-02-02_С02 | Срезка растительного грунта площадки ЦПС с ПСП, узла подключения., Инженерная подготовка территории. 1й и 2й этап строительства. | м.3 | 555 |

- Сроки строительства (работ, услуг).

Срок строительства с 01.08.2016 г. по 30.04.2017 г.

Подробный график производства работ, с указанием сроков, претендент составляет самостоятельно, придерживаясь формы приложения №1 к настоящему техническому заданию, с учетом сроков начала, окончания строительства.

- Перечень оборудования и материалов.

Поставка оборудования и материалов для строительства осуществляется согласно Разделительной ведомости оборудования и материалов поставки Заказчика (приложение №2). Остальные материалы и оборудование, не учтенные в данной ведомости, – поставка Подрядчика.

Заказчик поставляет Оборудование и Материалы в соответствии с Перечнем Оборудования и Материалов, предоставляемых Заказчиком и несет ответственность за качество поставленных Оборудования и Материалов и сроки доставки. Доставка осуществляется Заказчиком на склады, находящиеся на месторождении.  Подрядчик в счет Договорной стоимости осуществляет транспортировку указанных Оборудования и Материалов со складов Заказчика до Строительной Площадки.

Расстояние перевозки от склада МТР Заказчика до Куста №2 – 19,0 км;

Расстояние перевозки от склада МТР Заказчика до УПН – 22,2 км;

Расстояние перевозки от склада МТР Заказчика до ЦПС – 12,8 км.

- Общие требования.

В процессе производства работ необходимо соблюдать требования СНиП, ВСН. Работы по передаче геодезической основы выполняет маркшейдерская служба Заказчика, остальные работы, требующие геодезической съемки и разбивки, выполняет Подрядчик. До начала основных работ должна быть обеспечена подготовка строительного производства с учетом подготовительных мероприятий и внутриплощадочных работ. Заказчик передает материалы  Подрядчику.

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается не менее 24 месяцев от даты подписания Сторонами Акта рабочей комиссии .

- Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг.

Применение современных материалов и технологий, обеспечивающих надежную эксплуатацию.

Экологические требования в соответствии с нормативными документами, действующими на территории РФ и ведомственными нормативно-техническими документами Компании.

- Требования к технологии, режиму на объекте.

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов, действующими на территории РФ и ведомственными нормативно-техническими документами ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

- Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям.

Строительство ведется в строгом соответствии с проектно-сметной документации, с соблюдением последовательности работ, проектом производства работ (ППР). Любые работы, выполняемые с отступлением от проектно-сметной документации, утвержденного ППР, должны быть предварительно согласованы с Заказчиком в письменном виде.

- Требования к инженерному оборудованию, сетям и системам.

Применяемые во время работ строительные машины и механизмы, транспортные средства, производственное оборудование, средства механизации и оснастки, ручные машины и инструменты должны соответствовать требованиям государственных стандартов по безопасности труда. На применяемое оборудование, приспособления, механизмы и транспортные средства должны быть в наличии сертификаты, паспорта либо их заверенные в установленном порядке копии.

- Требования и условия разработки природоохранных мер и мероприятий.

В соответствии с законом РФ «Об охране окружающей среды», и других нормативных документов, действующих на территории РФ и ведомственными нормативно-техническими документами ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

- Требования промышленной безопасности и охраны труда.

При производстве строительно-монтажных работ необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1. Основные требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть1. Строительное    производство»;

- ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»;

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства  и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда».

Все основные вопросы по организации безопасности работы включаются в проект производства работ (ППР), разрабатываемый организацией, выполняющей данные работы. Производство работ без ППР, содержащих указанные решения, не допускается.

- Требования к организации строительства.

В соответствии с утвержденными проектно-сметной документации, проектом производства работ, технологическими картами.

- Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Согласно своду правил по проектированию и строительству СП 11-107-98 "Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" проектов строительства".

- Требования к расчету стоимости лота.

Цена является приблизительной и уточняется сторонами по мере выдачи заказчиком проектно-сметной документации путем заключения Дополнительного соглашения, при этом индексы пересчета базисных цен 2001г. в текущие цены остаются неизменными. Подрядчик не вправе изменять структуру расчетов, вносить изменения в базисную стоимость (СМР, МТР, затраты на временные здания и сооружения, прочие лимитированные затраты, прочие затраты, рассчитанные на основании ПОС, непредвиденные расходы).  Стоимость СМР в текущем уровне цен необходимо определять путем применения к базисной стоимости индексов к элементам прямых затрат, при этом затраты на доставку материалов поставки Подрядчика до объекта строительства, Подрядчик должен учесть индексом пересчета в текущие цены, полученного по результатам процедур закупки и зафиксированного в условиях договора. Перевозку материалов поставки Заказчика от склада Заказчика до склада Подрядчика осуществляется силами Подрядчика.

Расстояние перевозки от склада МТР Заказчика до Куста №2 – 19,0 км;

Расстояние перевозки от склада МТР Заказчика до УПН – 22,2 км;

Расстояние перевозки от склада МТР Заказчика до ЦПС – 12,8 км.

Исходные данные для составления смет и формирования тендерной стоимости

| 1 | Определение сметной стоимости строительства в базисном и текущем уровне цен | Применение сметно-нормативной базы ТЕР-2001 Красноярского края (с учётом деления на зоны и подзоны) с переводом в текущий уровень цен по статьям прямых затрат (ОЗП, ЭММ, МТР, транспортные затраты и т.д.). Индексы изменения сметной стоимости и понижающие коэффициенты к накладным расходам и сметной прибыли должны быть одинаковыми для всех расчетов в пределах лота. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативы накладных расходов | В соответствии с Приложениями № 4, №5 к МДС 81-34.2004. (с учетом понижающих коэффициентов, предусмотренных письмом Федерального агентства по строительству и коммунальному хозяйству от 27.11.2012 г. №2536-ИП/12/ГС) |
| 33 | Нормативы сметной прибыли | В соответствии с Приложениями № 1, №2 к письму Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № АП-5536/06 от 18.11.2004г. к МДС 81-25.2001. (с учетом понижающих коэффициентов, предусмотренных письмом Федерального агентства по строительству и коммунальному хозяйству от 27.11.2012 г. №2536-ИП/12/ГС) |
| 44 | Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений | - по строительству: согласно Приложению №1 к ГСН 81-05-01-2001; (промышленное строительство п. 1.3). При расчете стоимости оферты в базу для начисления затрат на временные здания и сооружения затраты на оборудование и материалы заказчика не включаются. |
| 55 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | - по строительству согласно разделу 1т.4.ГСН 81-05-02-2007 (промышленное строительство п.1.1). При расчете стоимости оферты в базу для начисления дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время оборудование и материалы заказчика не включается |
| 66 | Затраты, связанные с осуществлением вахтового метода | В соответствии с «Методическими рекомендациями для определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом» - вахтовые перевозки – расчетом; - проживание – расчетом |
| 67 | Затраты, связанные с перебазированием строительно-монтажных организаций с одной стройки на другую | - перебазировка – расчетом в соответствии с согласованной транспортной схемой |
| 88 | Оборудование | В соответствии с разделительной ведомостью МТР |
| 99 | Резерв средств на непредвиденные затраты | - не более - 1,5% При расчете стоимости оферты (без учета материалов и оборудования поставки Заказчика) в базу для начисления резерва средств на непредвиденные затраты оборудование Заказчика не включается. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предназначен для компенсации дополнительных затрат, связанных с: уточнением объемов работ по рабочим чертежам, разработанным после утверждения проекта (рабочего проекта); ошибками в сметах, включая арифметические, выявленные после утверждения проектной документации; изменениями проектных решений в рабочей документации и т.д. Расчеты за счет средств на непредвиденные затраты будут производится по фактическим затратам на основании локальных смет и расчетов. |
| 110 | Условия формирования договорной цены (согласно условиям прилагаемой формы договора подряда) | Приблизительная |
| 111 | Прочие условия | - Затраты на временные здания и сооружения, а также непредвиденные затраты оплачиваются при условии предварительного согласования Заказчиком этих затрат и смет на эти затраты, в пределах затрат, предусмотренных на эти цели в договорной цене; - Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом (за исключением вахтовой надбавки), оплачиваются по факту на основании нормативной трудоемкости и подтверждающих документов, согласованных Заказчиком, в пределах затрат, предусмотренных на эти цели в договорной цене; - Затраты на мобилизацию техники, перевозку работников от вахтового поселка до площадки строительства оплачиваются по факту на основании подтверждающих документов, согласованных Заказчиком, в пределах затрат, предусмотренных на эти цели в договорной цене. - Одновременное выполнение СМР на объектах узел связи на УПН и ЦПС (монтаж фундаментов башен связи, монтаж башен связи, монтаж кабельных эстакад и свайных оснований под узел связи, ДЭС, емкость слива дизельного топлива) Расстояние перевозки от склада МТР Заказчика до Расстояние перевозки от склада МТР Заказчика до Куста №2 – 19,0 км, до УПН – 22,2 км, до ЦПС – 12,8 км. |

- Особые условия.

Подрядная организация самостоятельно обеспечивает себя жилым фондом для проживания работников организации. Ээлектроснабжение городков подрядчика, временных сооружений и строительной площадки производится от собственных дизельных электростанций с обеспечением горюче-смазочными материалами собственными силами, кислород и ацетилен доставляется собственными силами. Водоснабжение на производственные и хоз.-питьевые нужды предусмотрено привозной водой. Доставка материалов и вахтового персонала подрядчика осуществляется в соответствии с транспортной схемой строительства (приложение № 3).

Подрядная организация обязана произвести на весь период выполнения работ/оказания услуг добровольное страхование от несчастных случаев всех работников, привлекаемых для исполнения обязательств по договору, со страховой суммой не менее 400 тысяч рублей по каждому из следующих рисков:

- смерти в результате несчастного случая;

- постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности.

- Взаимосвязь с другими работами.

Участие в работе комиссии по вводу объекта в эксплуатацию.

- Требования к поставке документации.

Предоставить исполнительную документацию в 2-х экз. согласно нормативным документам, СНиП, регламентирующих документов Общества.

- Наличие разрешительных документов по ЗУР.

Оформляется не позднее, чем за 20 дней до начала выполнения работ по данному техническому заданию.

- Наличие разрешения на строительство.

Разрешение на строительство будет оформлено не позднее, чем за 20 дней до начала выполнения работ по данному техническому заданию.

| ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРАГЕНТУ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| 1 | Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Наличие действующего свидетельства СРО о допуске к видам работ по предмету закупки. Стоимость оказания услуг по одному договору не ниже чем 1,5 стоимости предполагаемой закупки. | Предоставить копию свидетельства СРО заверенную руководителем. | да / нет | да |
| 1.2 | Наличие сертифицированной системы менеджмента качества. Область сертификации должна соответствовать видам выполняемых работ по объекту/лоту (Управление проектами, закупки при строительстве и реконструкции объектов нефтегазовой отрасли или аналогичная область сертификации). | Копия свидетельства СМК ISO 9001, ИСО 9001 | да / нет | да |
| 1.3 | Отсутствие в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с Группами компаний ОАО НК "Роснефть", ОАО "Газпром нефть" и ОАО "НГК "Славнефть" в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий. | Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя участника закупки | да / нет | да |
| 2 | Оснащенность, обеспеченность и готовность |  |  |  |
| 2.1 | Наличие собственной или привлеченной на основании договора аттестованной электротехнической лаборатории | Заверенные копии Свидетельства об аттестации лаборатории с приложениями. Документы об аттестации персонала лаборатории. В случае привлечения по договору лаборатории – копия договора с приложением к нему, включая вышеперечисленные документы. | да / нет | да |
| 2.2 | Наличие собственных производственных баз | Справка о наличии баз с указанием адреса, права собственности, за подписью руководителя предприятия (приложить копии документов подтверждающие право собственности ) | да / нет | да |
| 2.3 | Обеспеченность жилыми и бытовыми помещениями на 50 чел | Справка о наличии мобильных жилых и бытовых помещений за подписью руководителя предприятия (приложить копии документов подтверждающие право собственности ) | да / нет | да |
| 2.4 | Общая численность работающих на предприятии | Справка со штатной численностью за подписью руководителя предприятия | чел. | 80 и более |
| 3 | Опыт работы |  |  |  |
| 3.1 | Опыт работы по оказанию услуг по данному типу сделки за период 2011-2015 год | Справка в табличной форме об опыте работы за 2011-2015 гг., заверенная подписью руководителя организации. Указывается: наименование заказчика, период проведения работ, наименование и месторасположение объекта, краткая характеристика объекта | лет | 3 и более |
| 3.2 | Наличие опыта по выполнению работ на объектах, расположенных в сложных климатических регионах (условиях крайнего севера/автономии) не менее 3лет |  | да / нет | да |
| 3.3 | Среднегодовой оборот подрядной организации по СМР за 2013-2015 гг. | Справка о среднегодовом обороте подписанная руководителем организации | тыс. руб. с НДС | 64 000 и болеее |
| 4 | Требование к производственным ресурсам для оказания услуг |  |  |  |
| 4.1* | Наличие Бульдозеров средних | Справка о наличии техники с указанием права собственности, марки техники, года выпуска, года последнего капитального ремонта, срока эксплуатации в данном предприятии, за подписью руководителя предприятия (приложить копии документов подтверждающие право собственности). В случае привлечения техники по договору аренды – копия договора с приложением к нему, включая вышеперечисленные документы. (в т.ч привлечение субподрядной организации) | ед. | 2 и более |
| 4.2* | Наличие Экскаваторов |  | ед. | 2 и более |
| 4.3* | Наличие Автосамосвалов |  | ед. | 5 и более |
| 4.4* | Наличие Автокранов 25 тн |  | ед. | 4 и более |
| 4.5* | Наличие бортовых автомобилей |  | ед. | 4 и более |
| 4.6* | Наличие вахтовых автобусов |  | ед. | 2 и более |
| 4.7* | Наличие буровых установок с возможностью бурения лидерных скважин для свай диаметром до 450 мм |  | ед. | 2 и более |
| 4.8* | Наличие сидельного тягача КрАЗ-6443 |  | ед. | 3 и более |
| 4.9* | Наличие автоцистерны для перевозки воды АВВ-3,6 |  | ед. | 2 и более |
| 4.10* | Наличие топливозаправщика АТЗ-7 |  | ед. | 2 и более |
| 4.11* | Наличие крана самоподъемного СПК |  | ед. | 2 и более |
| 4.12* | Наличие электростанции передвижной |  | ед. | 2 и более |
| 4.13* | Наличие сварочных агрегатов с двигателем внутреннего сгорания АДД 2х2501 |  | ед. | 3 и более |
| 4.14* | Наличие лаборатории для контроля качества сварных стыков РМЛ-2 |  | ед. | 1 и более |
| 4.15* | Наличие лаборатории контроля изоляции ЛИП-1 |  | ед. | 2 и более |
| 4.16* | Наличие раскаточных тележек ДГ-55 |  | ед. | 2 и более |
| 4.17* | Виброкаток самоходный ДУ-62 |  | ед. | 2 и более |
| 4.18* | Автогрейдер ДЗ-122 |  | ед. | 2 и более |
| 5 | Требование по количеству персонала для оказания услуг, с учетом вахтового метода работы |  |  |  |
| 5.1* | Начальник участка | Справка-перечень штатных сотрудников предприятия, с указанием стажа работ, за подписью руководителя предприятия (только планируемых к участию в производстве работ по предмету закупки) | чел. | 2 и более |
| 5.2* | Линейные ИТР (мастера, прорабы) |  | чел. | 4 и более |
| 5.3* | Геодезисты |  | чел. | 2 и более |
| 5.4* | Инженеры производственно-технической службы |  | чел. | 4 и более |
| 5.5* | Эколог |  | чел. | 2 и более |
| 5.6* | Инженер ОТ и ПБ |  | чел. | 4 и более |
| 5.9* | Машинисты бульдозеров |  | чел. | 4 и более |
| 5.10* | Машинисты экскаватора |  | чел. | 4 и более |
| 5.11* | Машинисты бурового станка |  | чел. | 4 и более |
| 5.13* | Водители |  | чел. | 12 и более |
| 5.14* | Машинисты автокрана |  | чел. | 8 и более |
| 5.15* | Электромонтажники |  | чел. | 12 и более |
| 5.16* | Монтажники металлоконструкций |  | чел. | 12 и более |
| 5.17* | Разнорабочие |  | чел. | 12 и более |
| 6 | Обязательства контрагента |  |  |  |
| 6.1 | Согласие на постоянную локацию филиала организации по месту нахождения Заказчика (ООО «СН-КНГ»)в г. Красноярск, для решения оперативных вопросов. | Гарантийное письмо с согласием | да / нет | да |
| 6.2 | Гарантия возможности проведения аудита предприятия на предмет проверки достоверности информации указанной в оферте | Гарантийное письмо с согласием | да / нет | да |
| 6.3 | Согласие с условиями договора | Гарантийное письмо с согласием | да / нет | да |
| 6.4 | Согласие по организации вахтовых поселков для размещения персонала в соответствии с требованиями заказчика | Гарантийное письмо с согласием | да / нет | да |
| 6.5 | Выполнение не менее 70 % объема работ по предмету закупки. Субподрядные работы не более 30 % |  | да / нет | да |
| 7 | Промышленная безопасность, охрана труда, пожарная безопасность, охрана окружающей среды |  |  |  |
| 7.1 | Аттестация руководителей и специалистов по промышленной безопасности, охране труда, пожарной безопасности | Копии протоколов проверки знаний по промышленной безопасности, охране труда, пожарной безопасности руководителей и специалистов | ДА / НЕТ | да |
| 7.2 | Наличие инструкций по профессиям и каждому виду выполняемых работ | Копия утверждённого перечня инструкций по ОТ,ПиПБ | ДА / НЕТ | да |
| 7.3 | Количество работников ОТ, ПБ, ООС и БД (при численности менее 50 человек допускается совмещение должностей) | Справка, заверенная подписью и печатью отдела кадров предприятия. | чел. | 2 и более |
| 7.4 | Гарантии обеспечения СИЗ персонала согласно требований Законодательства РФ | Гарантийное письмо за подписью руководителя | ДА / НЕТ | да |
| 7.5 | Гарантируете ли вы немедленное предоставление информации о произошедших происшествиях (авариях, инцидентах, несчастных случаях, пожарах и т.д.) | Гарантийное письмо за подписью руководителя | ДА / НЕТ | да |
| 7.6 | В случае призание Победителем,после заключения договора подряда, гарантии заключения договора добровольного страхования от несчастных случаев для работников, которые будут привлечены для исполнения договора, со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей, согласно условиям проекта договора подряда, на следующие риски: - смерть в результате несчастного случая; - постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. | Гарантийное письмо за подписью руководителя | ДА / НЕТ | да |
| 7.7 | Гарантия отсутствия работников, привлекаемых подрядчиком для выполнения работ на основании гражданско-правовых договоров | Гарантийное письмо за подписью руководителя | ДА / НЕТ | да |
| 7.8 | Взятие обязанности по заключению договора с медицинской организаций на проведение регулярных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств и оказание первой помощи работникам | Гарантийное письмо за подписью руководителя | ДА / НЕТ | да |
| 7.9 | Наличие и исправность на всем транспорте ремней безопасности | Гарантийное письмо за подписью руководителя | ДА / НЕТ | да |

*Допускается отклонение от целевого показателя не более 10%

Приложение:

1. График производства работ;

2. Разделительные ведомости поставки ТМЦ;

3. Транспортная схема доставки грузов;

4. Ведомость объемов работ

5. Перечень расстояний

6. Перечень техники, людских ресурсов, расстояния, потребление эл. энергии.

Директор департамент закупки услуг                                               И.Е. Левагин