Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

по лоту № КНГ/2.41-2016 «Проведение работ с применением установки ГНКТ на объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

1.Общие положения:

Предмет закупки: Проведение работ с применением установки ГНКТ на объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз

Лот является неделимым. Оферта предоставляется на весь комплекс работ

Инициатор закупки: ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

2. Требования к предмету закупки:

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Место проведения работ – РФ, Эвенкийский Муниципальный район Красноярского края.

1.2. Выполнение работ по подземному ремонту скважин с помощью гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ) на объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» («СН-КНГ»):

- проведение большеобъемных кислотных обработок (до 50м3);

- освоение скважин азотом после кислотных обработок.

2. ОПИСАНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИИЯ и климатические условия

Согласно административно-территориальному делению участок расположен на территории Эвенкийского Муниципального района Красноярского края.

Площадь расположена на территории Центрально-Тунгусского плато Среднесибирского плоскогорья.

Рельеф низкогорный, преобладающие абсолютные отметки 130-155 м. Местность таежная, расчлененная многочисленными долинами малых рек и ручьев, склоны которых относительно крутые, местами покрытые каменистыми россыпями.

Климат резко континентальный. Отмечаются значительные колебания годовых и суточных температур. Максимальная температура июля составляет +35 ºС, минимальная в декабре -60оС. Среднегодовая температура воздуха составляет -7,1 ºС.

Снеговой покров устанавливается в октябре; к марту его толщина достигает 80 см.

Основными речными преградами являются р. Подкаменная Тунгуска с притоками рек Юктэмэкит, Бугаркан, Рассока, Куюмба, Верх. Балагар, Юктэ. Толщина льда к концу зимы достигает 1,5 м, мелкие реки промерзают до дна. Глубина рек изменяется от 0,3-0,5 м.  Вскрытие в начале мая. Река Подкаменная Тунгуска весной и осенью становится судоходной для малотоннажных судов с осадкой до 1,5 м.

Рядом с площадью находится населенный пункт поселок Куюмба. Посёлок электрифицирован. Расстояние от п. Куюмба до районного центра п. Байкит – 87 км. Круглогодичное сообщение с районом работ осуществляется авиатранспортом. Ближайшая железнодорожная станция - Карабула, на железнодорожной ветке от Транссибирской магистрали, расположена на левобережье р. Ангара в 37 км от п. Богучаны. Расстояние от п. Куюмба до п. Богучаны 288 км.

Есть круглогодичный вдольтрассовый проезд нефтепровода «Куюмба – Тайшет» (принадлежит ООО «Транснефть – Восток») до правого берега реки Подкаменная Тунгуска (район разведки К-10). Обустройство понтонной/паромной переправы планируется на 2018 г.

Дороги в пределах площади работ в процессе строительства. При проведении полевых работ используется тракторно-вездеходный транспорт. Отсутствие сети дорог приводит к тому, что передвижение по профилям возможно только в зимнее время. Основной завоз осуществляется по зимникам.

3. ФОРМИРОВАНИе СТОИМОСТИ работ

Структура цены сервисных услуг:

  - Мобилизация персонала, бригадного хозяйства, материалов и оборудования Подрядчика до участка производства работ от базы Подрядчика либо места расположения флота и демобилизация оборудования до Красноярска;

  - Стоимость скважино-операции с выделением стоимости бригадо-часа (расчеты стоимости с расшифровкой предоставляет Подрядчик). До заключения договора подрядчик предоставляет расчет с обеспечением ГСМ собственными силами и при покупке топлива у Заказчика (опция).

  - Стоимость не подлежит корректировке в сторону увеличения до окончания действия договора.

  - Дополнительные работы, проведенные по согласованию с Заказчиком и работы сверх плановых объемов (не по вине Подрядчика), оплачиваются Заказчиком по фактически затраченному времени (по стоимости бригадо-часа), на основании двухстороннего акта.

  - Простои бригад по вине Подрядчика не оплачиваются (в т.ч. время на доставку зап.частей/ замену оборудования). Время между скважино-операциями не оплачивается.

  - Среднее расстояние для переезда между кустами 52 км (переезды до 65 км включаются в стоимость операции).

4. Сроки выполнения работ

4.1. Работы выполняются 24 часа в сутки.

4.2. Дата окончания мобилизации оборудования на месторождение – 01.02.2016г.

4.3. Начало работ – 02.02.2016г.

4.4. Окончание работ – по выполнении объемов (7 операций).

5.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ЗАКАЗЧИКА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

  - Расчет за услуги производится по нескольким схемам (бр/час; фиксированная ставка; сметная стоимость ремонта). Необходимо предоставление двух расчетов стоимости оказания услуг – по фиксированной ставке за операцию и расчет стоимости услуг за 1 час работы флота (бр/час) с разделением на базовую и дополнительную часть (расходные материалы по ОПЗ, азот, ЖГС, другие используемые реагенты).

  - Временем работы считать момент от открытия центральной задвижки на скважине для спуска гибкой трубы и до момента закрытия центральной задвижки на скважине, после подъема гибкой трубы.

  - Заказчик предоставляет по давальческой схеме:

- жидкости (нефть, тех.вода);

- соляную кислоту концентрацией 24%;

- спец.химию для приготовления кислотных композиций.

  - Организация проживания, доставки персонала, оборудования, материалов, размещение и хранение осуществляется силами Подрядчика.

  - Защита собственного персонала и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия путем проведения Подрядчиком следующих мероприятий:

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

- применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций (при необходимости);

- устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

- устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

- применение первичных средств пожаротушения;

- применение автоматических и (или) автономных установок пожаротушения (при необходимости);

- организация деятельности подразделений пожарной охраны (согласно 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» и 69-ФЗ «О пожарной безопасности»).

  - В случае выезда на объекты Подрядчика (жил.городок, оборудование…) и выполнения работ по ликвидации и локализации пожаров подразделением пожарной охраны Заказчика, Подрядчик компенсирует заказчику фактически понесенные затраты на ликвидацию и локализацию пожара на объекте исполнителя на основании выставленной пожарной охраной Заказчика сметы затрат на ликвидацию и локализацию пожара.

  - Подрядчик, при необходимости, предоставляет места для проживания трех человек (в т.ч. сопровождающих договор по кислотным композициям).

  - Организация питания осуществляется за счет Подрядчика, представителям заказчика предоставляется вода и место для приготовления пищи.

  - Для технологических отходов (продукты реакции кислоты после СКО) Заказчик предоставляет точки утилизации, транспортирование до точки утилизации осуществляет Подрядчик:

- для отработки скважин куста №3: РВС-400 (0,5км от куста);

- для отработки скважин куста №6: буровой шламовый амбар кустовой площадки;

- для отработки скважин куста №1: установка термической деструкции отходов (7км от куста);

  - Собственность на технологические отходы (продукты реакции кислоты после СКО) переходит сервисной компании по утилизации.

  - Все отходы производства и потребления, как жидкие, так и твердые, образующиеся в процессе выполнения работ по настоящему договору, являются собственностью Подрядчика, с момента их образования, вне зависимости от того, кто являлся или является собственником материалов, оборудования, либо любого иного имущества, в результате использования, которых эти отходы образовались.

  - Подрядчик самостоятельно осуществляет платежи за негативное воздействие на окружающую среду, в сроки, предусмотренные природоохранным законодательством.

  - Перед началом проведения работ Подрядчик по требованию Заказчика должен предоставить запрашиваемые документы на грузоподъемную технику, ППУ и проч., в т.ч. сведения о тех.осмотре и регистрации в Ростехнадзоре.

  - При замене оборудования скважины сдать оригиналы паспортов.

  - Распределение обязанностей осуществляется согласно разграничительной ведомости (Приложение 1).

  - Все емкости в системе промывки должны быть закрыты (для соблюдения мер безопасности и содержанием люков при ведении работ в закрытом положении, за исключением люка для отбора проб).

  - Подрядчик своими силами производит профилактику НГВП и заключает с присутствующими в регионе противофонтанными частями договора на ликвидацию НГВП.

  - Срок эксплуатации оборудования должен быть не более 8 лет.

  - Диапазон глубин скважин составляет от – 2500 до – 4200 м.

3.Требования к контрагенту

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Согласие предоставлять информацию о всей цепочке собственников претендента, включая бенефициаров (в том числе конечных) | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 2 | Опыт работы |  |  |  |
| 2.1 | Положительный опыт работы в нефтегазодобывающей промышленности по данному направлению, в т.ч. опыт работы в условиях Крайнего Севера и приравненных к ним | Справка о выполненных аналогичных договорах, приложить благодарственные письма, отзывы и другие подтверждающие документы. | Количество лет | 3 и более |
| 2.2 | Опыт работы в России по данному направлению | Справка о выполненных аналогичных договорах, приложить благодарственные письма, отзывы и другие подтверждающие документы. | Количество лет | 3 и более |
| 2.3 | Количество нефтегазоводопроявлений от общего количества ремонтов за последние 18 месяцев. | Справка за подписью руководителя предприятия | % | 1% и менее |
| 2.4 | Количество собственных аварий от общего количества ремонтов за последние 18 месяцев. | Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия. | % | 5% и менее |
| 2.5 | Количество повторных ремонтов по вине подрядчика от общего количества ремонтов за последние 18 месяцев. | Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия. | % | 5% и менее |
| 2.6 | Выполнение производственной программы по данному типу сделки за последние 18 месяцев. | Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия. | % | 95% и более |
| 2.7 | Производительное время за последние 18 месяцев. | Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия. | % | 87% и более |
| 2.8 | Количество собственных простоев на 1 бригаду ГНКТ за последние 18 месяцев. | Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия. | час./мес. | 20 и менее |
| 3 | Производственная мощность |  |  |  |
| 3.1 | Наличие производственных ресурсов, пригодных для эксплуатации в районах Крайнего Севера, выполненных в арктическом исполнении с обеспечением работоспособности до -35С. | Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия. | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Наличие оперативных машин, оснащенных средствами связи (транк. связь, сот. тел.). | Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия. | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Наличие техники на шасси высокой проходимости | Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия. | Да/Нет | Да |
| 3.4 | Наличие у Компании сертифицированных средств связи, с помощью которых можно в любой момент осуществить переговоры и передать информацию в электронном виде | Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 3.5 | Наличие "Вагонов-трейлеров" оборудованных спальными местами для работников | Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 3.6 | Время, необходимое на монтаж оборудования на скважине | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия | Количество часов | 6 часов и менее |
| 3.7 | Возможность выполнения операции с применением в качестве рабочего агента жидкого или газообразного азота. | Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия. | Да/Нет | Да |
| 4 | Персонал |  |  |  |
| 4.1 | Наличие постоянного обученного производственного персонала, необходимого для выполнения работ по данному типу сделки. | Предоставить Справку о наличии кадровых ресурсов за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 4.2 | Обязательные требования к минимальной комплектности бригады ГНКТ персоналом (согласно Приложению № 3) | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 4.3 | Наличие аттестации основного производственного персонала и руководящего персонала на право технического руководства горными работами, по промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды, а также по контролю скважины, управлению скважиной при ГНВП. | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия | % | 100% |
| 4.4 | Наличие на месте оказания услуг специалиста по вопросам охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, либо предоставить документ (приказ/распоряжение) о возложении ответственности за эти вопросы на лица, из числа ИТР, прошедших соответствующую подготовку и находящихся непосредственно на месте проведения работ. | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 4.5 | Относительное число руководителей и специалистов, обученных и аттестованных в области промышленной безопасности и охраны труда из численности Численность, % производственного персонала, необходимого для выполнения данного вида работ. | Справка - подтверждение, за подписью руководителя предприятия. Копии протоколов аттестации. | Численность, % | 100% |
| 4.6 | Гарантия замены персонала подрядчика или субподрядчиков в случае неоднократного нарушения стандартов ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, требований в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, а также несоблюдения культуры производства к привлекаемым работам и оказанию услуг на объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 4.7 | Наличие опыта работы у ключевого инженерно-технического персонала (главный инженер, главный геолог, главный технолог, главный энергетик, главный механик, начальник ЦИТС (ПДС), начальник цеха, начальник БПО, начальник участка, их заместители) в области работ с ГНКТ не менее 5 лет | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 4.8 | Процент ИТР, имеющих высшее или специально-профессиональное образование в нефтегазодобывающей области | Справка-подтверждение за подписью руководителя | % | 70% и более |
| 4.9 | Наличие в бригаде обученного работника по специальности "Стропальщик" с возможностью работы вертолетными подвесками (имеющим действительное удостоверение) | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 5. | Гарантии и обязательства |  |  |  |
| 5.1 | Гарантия соблюдения стандартов и положений ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 5.2 | Согласование с Заказчиком всех привлекаемых субподрядных организаций перед началом проведения работ | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 5.3 | В случае необходимости субподряда, гарантировать привлечение только контрагентов, аккредитованных в ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" (аккредитовать до начала работ) | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 5.4 | Предоставление гарантий по обеспечению качества работ, выполняемых субподрядчиками. | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 5.5 | Предоставление гарантий по устранению некачественно выполненных работ по договору в т.ч. : - ликвидации браков, аварий, произошедших по вине Подрядчика, за счет Подрядчика; - материальная ответственность за порчу оборудования и материалов Заказчика | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 5.6 | Гарантия наличия договора на оказание первой медицинской помощи с организациями на месторождении и наличие обученного оказанию первой медицинской помощи персонала в бригаде. | Копия договора на оказание первой медицинской помощи с организациями на месторождении (или гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия о заключении указанного договора до начала выполнения работ). Гарантийное письмо о наличии обученного персонала в бригаде. | Да/Нет | Да |
| 5.7 | Согласие на проведение Технического аудита Заказчиком и предоставления подрядчиком плана корректирующих мероприятий по устранению замечаний по результатам аудита | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 5.8 | Предоставление гарантий по участию в программе управления эффективностью деятельности контрагентов (УЭДК) | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 5.9 | Согласие Подрядчика проводить проверку чистоты емкостей для хранения технологических жидкостей в процессе ремонта скважин | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 5.10 | Гарантии соблюдения конфиденциальности, сохранности и неразглашение информации, полученной в результате работ на объектах Заказчика | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 5.11 | Гарантии заключения договора добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тыс. руб. | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 5.12 | Согласие с типовой формой договора/проектом договора и условием технического задания, предоставленного Заказчиком | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 5.13 | Гарантия предоставления подробного отчета (в электронном виде) о выполненной операции, с анализом всех отклонений от плана работ и выдачей рекомендаций по их недопущению в дальнейшем | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 5.14 | Гарантия передачи ежесуточной сводки о проделанной работе (в 4-х часовом формате) Заказчику в электронном виде | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 5.15 | Гарантия выплаты штрафов, согласно перечня штрафных санкций, в том числе за Субподрядчиков, привлеченных к выполнению работ по Договору на ГНКТ | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 6 | Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность |  |  |  |
| 6.1 | Наличие лицензии на выполняемые виды работ (в соответствии с действующим законодательством) | Копия лицензии, заверенная первым руководителем контрагента | Да/Нет | Да |
| 6.2 | Наличие сертификатов соответствия, паспортов на применяемые оборудование и материалы, химические реагенты (в том числе паспорта безопасности химических веществ, санитарно-эпидемиологические заключения, разрешения на применение, лабораторные тесты). | Заверенный первым руководителем контрагента перечень основного оборудования/устройств/ химических реагентов с указанием № сертификатов соответствия на основное оборудование/устройств при отсутствии которых, невозможен заявленный вид деятельности | Да/Нет | Да |
| 6.3 | Гарантия обеспечения СИЗ персонала согласно требованиям Законодательства РФ, а также фирменной спецодеждой с логотипом собственной компании | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 6.4 | Гарантия предоставления в течении часа информации о произошедших происшествиях (авариях, инцидентах, несчастных случаях, пожарах и т.д.) | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 6.5 | Проведение медицинских осмотров сотрудников периодических, а также при приеме на работу | Предоставить справку, заверенную первым руководителем | Да/Нет | Да |
| 6.6 | Наличие планов действий в аварийных ситуациях, утвержденных в установленном порядке (ПЛА, ПЛАС, ПЛАРН и т.д.) | Копия утвержденных планов | Да/Нет | Да |
| 6.7 | Количество специалистов, обученных обращению с опасными отходами | Копии свидетельств о прохождении обучения обращению с опасными отходами | Количество человек | 3 и более |
| 6.8 | Наличие соответствующей требованиям лицензии на деятельность по обращению с отходами | Копия лицензии | Да/Нет | Да |
| 6.9 | Наличие всей необходимой разрешительной природоохранной документации | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 6.10 | Наличие лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности | Копия лицензии | Да/Нет | Да |
| 6.11 | Наличие договоров на транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение всех отходов производства и потребления образующихся в процессе производства Работ | Копии договоров | Да/Нет | Да |
| 6.12 | Наличие сертифицированных установок по обезвреживанию (сжиганию) отходов производства и потребления, имеющих положительное заключение экологической экспертизы (типа Форсаж-1/ КТО-50.К20 или аналоги) | Копии сертификатов установок | Да/Нет | Да |
| 6.13 | Наличие приборов учета электроэнергии | Копии паспортов приборов учета | Да/Нет | Да |
| 7 | Технические требования |  |  |  |
| 7.1 | Программное обеспечение, позволяющее производить запись технологических параметров работы, производить расчет дизайнов ГНКТ, отслеживать в режиме реального времени % амортизации ГТ | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия (с указанием производителя, наименованием программного обеспечения) | Да/Нет | Да |
| 7.2 | Обязательные минимальные требования к оснащенности и техническим характеристикам минимального комплекта оборудования для производства работ (согласно Приложению №2) | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 7.3 | Все оборудование должно иметь возможность эксплуатации при работе с жидкостями на углеводородной основе (более 90% УВ) | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 7.4 | Наличие трубной продукции, соответствующей мировым стандартам, со сроком эксплуатации не более 1 года. Дополнительно: Наличие запаса ГНКТ на базе Претендента не менее 1 барабана, с характеристиками, не уступающими предоставленному для выполнения работ и гарантией доставки до места проведения работ не более недели (без доп. оплаты) | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 7.5 | Толщина стенки ГНКТ должна соответствовать ожидаемым нагрузкам при СПО (рассчитываются согласно предоставленной инклинометрии) | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 7.6 | Наличие аварийного инструмента, позволяющего ликвидировать аварию, связанную с разрушением ГНКТ в скважине (НКТ 73мм, или в хвостовике 114/127мм), извлечение посторонних предметов из скважины (ловильный инструмент, устройства для подъема, соединительные устройства, печати и др.), жимков (хомутов, клиновых захватов) для удержания аварийных ГНКТ за тело. Допускается наличие аварийного инструмента на собственных базах, либо договоров со специализированными предприятиями, с гарантией приступить к устранению аварии в течении недели. | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 7.7 | Возможность предоставления данных инструментального контроля (глубина, нагрузки по трубе; давления, расходы по работе насосного/компрессорного оборудования…) по электронной почте по требованию заказчика, круглосуточно | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |

Приложение: 1.  Разграничительная ведомость – в 1 экз.;

2. Технические требования к оснащенности – в 1 экз.;

3. Минимальная комплектность бригады ГНКТ персоналом – в 1 экз.

Директор департамента закупки услуг                                                      И.Е. Левагин