Форма 5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по геолого-технологическим и

геолого-геохимическим исследованиям (ГТИ и ГГИ)

Лот № КНГ/380-2014

- Наименование объектов — эксплуатационные скважины Куюмбинского лицензионного участка.

- Основание для выполнения работ

Для качественной, безаварийной проводки эксплуатационных скважин в ООО «Славнефть-Красноярскнефтеаз» крайне важна оперативная геологическая и технологическая информация, получаемая непосредственно в процессе бурения. Геолого-геохимическая и технологическая информация, полученная в процессе бурения, позволяет проводить литолого- стратиграфическое расчленение разреза, прогнозировать глубину залегания кровли продуктивного пласта, осуществлять безаварийную проводку скважины при минимальных затратах.

- Комплекс ГТИ предусматривает работу:

Полевой партии ГТИ, осуществляющей сбор и регистрацию технологических и геолого-геохимических параметров, с выдачей оперативных предупреждений, рекомендаций и заключений;

Группы программного и технического сопровождения и ремонта станции ГТИ;

Контрольно-интерпретационной партии, осуществляющей приемку, обработку и интерпретацию первичных материалов, выдачу заключений и составление отчета по скважине.

- Объём и сроки проведения работ в рамках закупки*:

Работа станции ГТИ - 329 суток. Предполагаемая дата начала работ - январь 2015г. В ходе работ планируется переезд с куста №2 на куст №5. Данный объем работ рассчитан на основе планируемого графика бурения и типовых сценарных условий на 2015 г. с учетом статистики 2013-2014 гг., в случае изменения графика бурения может измениться объём работы станций ГТИ.

- Комплектность станции ГТИ

5.1. Комплект датчиков технологических параметров:

Датчик нагрузки на крюке 1 шт.;

Датчик положения клиньев ПКР 1 шт.;

Датчик уровня ПЖ в емкости (герконовый) 4 шт.;

Датчик уровня в доливочной емкости - 1 шт.;

Датчик плотности ПЖ в емкости - 1 шт.

Датчик давления ПЖ на входе - 2 шт.;

Датчик ходов насоса 2 шт.;

Датчик оборотов вала лебедки (датчик глубины) 2 шт.;

Датчик оборотов ротора - 1 шт.;

Датчик крутящего момента на роторе - 1 шт.;

Датчик момента на ключе - 1 шт.;

Индикатор потока (расхода) ПЖ на выходе - 1 шт.;

Датчик электропроводности ПЖ на входе 1 шт.;

Датчик температуры ПЖ на выходе (в желобе) 1 шт.

  - Датчики газосодержания:

Датчик суммарного содержания углеводородных газов - 1 шт.;

Датчик содержания сероводорода - 1 шт.

  - Аппаратура сбора информации от датчиков и приборов:

Выносной технологический модуль коммутации и сбора информации на буровой /пульт бурильщика/-1 шт.;

Модуль сопряжения с геолого- геохимическими приборами – 1 шт.

  - Блок газового каротажа:

Хроматограф «Рубин» с программным обеспечением в комплекте с генератором

- водорода 1 комплект;

Компрессор (воздушный передвижной) 1шт.;

Вакуумный насос - 1 шт.;

Блок газовых осушителей - 1 шт.;

Дегазатор поплавковый - 1 шт.;

Газовоздушная линия 150 м.

  - Комплект геологических приборов:

Карбонатомер микропроцессорный 1 шт.;

Плотномер шлама - 1 шт.

Микроскоп стереоскопический -1 шт.;

Весы торсионные - 1 шт.;

Весы технические 1шт.;

Сита фракционные (компл. №1, (0,25;1;3;5;7)) 1 комплект;

Люминесцентная установка на 220В 1шт.;

Осушитель шлама тепловой 1шт.;

Комплект расходных материалов, химреактивов и лабораторной посуды для исследования шлама 1 комплект.

  - Компьютерное оборудование для регистрации и обработки данных

  - Программное обеспечение для регистрации и обработки данных

  - Расходные материалы

  - Средства связи

  - Бытовое оборудование

  - Инструменты

- Обязанности сторон

  - Обязанности «Заказчика»:

«Заказчик» предоставляет «Подрядчику»:

режимно-технологическую карту по скважине (предоставляется на объекте проведения работ);

геолого-технический наряд (ГТН) на строительство скважины (предоставляется на объекте проведения работ);

критерии определения аварийных и предаварийных ситуаций;

обеспечивает доступ «Подрядчика» к геологической информации по месторождениям (материалы геолого-технологических и геофизических исследований, структурные и геологические построения, и в особых случаях - каменный материал в виде керна по близлежащему к скважине району).

  - Комплекс ГТИ должен обеспечивать:

четыре точки видеонаблюдения (буровая площадка, вибросито, мостки, насосная);

аудиозапись и хранение переговоров по внутренней связи станции ГТИ;

непрерывную регистрацию технологических параметров в процессе бурения, СПО, спуска и крепления обсадных колонн;

звуковую и световую сигнализации в случае изменения проектных режимов параметров бурения;

непрерывный хроматографический анализ газовоздушной смеси и частичная дегазации бурового раствора активным газоанализаторами;

отбор, описание, литологический и битуминологический анализ шлама и образцов кернового материала и бурового раствора;

оперативное литолого-стратиграфическое расчленение разреза, выделение пластов-коллекторов и оценка характера их насыщения;

непрерывное наблюдение геофизиком партии ГТИ за процессом бурения с выдачей предупреждений технологической службе бурового предприятия (бурильщику, буровому мастеру) об отклонениях параметров за пределы значений, соответствующих РТК или программе аварийных работ, с записью в буровом журнале или в журнале регистрации предупреждений и рекомендаций. Оперативно оповещать «Заказчика»;

обработку полученной информации на ЭВМ с возможностью представления получаемой информации в виде сводок, текущих материалов и геолого- технологических отчетов, как на твердых, так и на магнитных носителях;

регистрацию в рабочем журнале оператора, на диаграмме ГТИ, а в случае игнорирования устного предупреждения - в буровом журнале, все рекомендации и предупреждения;

«Подрядчик» несет ответственность, в том числе финансовую, за качество, достоверность получаемой и выдаваемой информации, и за обоснованность выдаваемых предупреждений и рекомендаций;

хранение в полном объеме первичной и обработанной информации.

  - Технологические исследования Решаемые задачи:

раннее обнаружение газонефтеводопроявлений и поглощений при бурении; о оптимизация процесса углубления скважины в зависимости от геологических задач;

идентификация и определение продолжительности технологических операций; о выбор и поддержание рационального режима бурения с контролем отработки долот;

раннее обнаружение проявлений и поглощений при спускоподъемных операциях, контроль объёма долива;

оптимизация скорости при спускоподъемных операциях;

контроль за спускоподьемными операциями, контроль за проработкой ствола скважины и спуском кондуктора, технической колонны, эксплуатационной колонны и хвостовика;

диагностика предаварийных ситуаций в реальном масштабе времени.

«Подрядчик» обязуется обеспечить:

Регистрацию следующих технологических параметров:

положение талевого блока относительно стола ротора (глубиномер)

вес на крюке, тс

давление бурового раствора в нагнетательной линии, МПа

давление бурового раствора в обсадной колонне (затрубное давление), МПа

число ходов насоса, ход./мин

объёмный расход бурового раствора на входе, л/с

расход бурового раствора на выходе, л/с

уровень бурового раствора в емкостях, м3

объем в доливной емкости, м3

плотность бурового раствора на входе в скважину, г/см

плотность бурового раствора на выходе из скважины, г/см3

температура бурового раствора на входе, С0

температура бурового раствора на выходе, С°

электропроводность бурового раствора на входе

скорость вращения ротора, об./мин

отрицательное вращение ротора, об./мин

вращающий момент на роторе, тс*м

положение клиньев (состояние) ПКР

текущее время, с

вращающий момент на верхнем приводе, тс*м

момент свинчивания обсадной колонны, тс*м

Расчет следующих технологических параметров:

глубина скважины, м

положение долота относительно забоя, м

положение тальблока, м

скорость перемещения инструмента, м/с

теоретический вес инструмента, т

«кажущаяся» нагрузка на долото, т

объёмы раствора в емкостях (суммарный объём раствора на буровой), м3

механическая скорость бурения и проработки, м/ч

детальный механический каротаж (ДМК), мин/м

расход бурового раствора по числу ходов насоса, л/с

баланс долива / вытеснения при СПО

механическая скорость проходки, м/ч

определение режимов на буровой (бурение, проработка, СПО, ГИС, «над забоем» и т.д.)

глубина начала рейса, м

суммарные времена по рейсам, час-мин

начало рейса

время циркуляции, час

число двойных ходов насоса за рейс, ход

общие потери давления, МПа

потери давления в замках, МПа

потери давления в трубах, МПа

потери давления в насадках, МПа

время бурения, час

сумма оборотов ротора, об

обороты долота, об

количество свечей в скважине

время отставания по раствору и шламу, мин

вертикальная глубина скважины, м

глубина скважины с учетом отставания, м

глубина отставания, м

глубина выхода газа, м

глубина выхода шлама, м

время на свечу, мин

  - Геолого-геохимические исследования

# Решаемые геологические задачи:

оптимизация получения геолого-геофизической информации;

литолого-стратиграфическое расчленение разреза;

выделение в разрезе пластов-коллекторов;

оценка характера насыщения выделенных коллекторов;

экспресс-анализ керна; о выявление в разрезе реперных горизонтов;

суммарное газосодержание в буровом растворе Гсум;

количественный состав УВ-газов (С1-С5) в газовоздушной смеси в результате непрерывной дегазации БР, абс.%.

«Подрядчик» обязуется:

Производить отбор, описание и анализ шлама:

в интервалах ГИС 1:200 - не реже, чем через 5 м;

в интервалах продуктивных пластов - через 2 м;

в интервалах отбора керна - через 1 м.

Регистрировать следующие геолого-геохимические параметры:

суммарное газосодержание в БР - Гсум;

количественный состав УВ газов (С1-С5) в газовоздушной смеси;

- процентное содержание основных литологических разностей в пробах шлама, %;

люминесцентно-битуминологический анализ проб шлама и керна (ЛБА);

суммарное содержание УВ газов по ГВЛ (ΣC1+C5), абс.%;

относительное содержание УВ газов (С1-С5) по ГВЛ, %.

Рассчитывать следующие геолого-геохимические параметры:

суммарное содержание УВ газов по ГВЛ (ΣC1+C5), абс.%;

относительное содержание УВ газов (С1-С5) по ГВЛ, %;

суммарное содержание УВ газов после ТВД керна (ЕС1+С5), см3/дм3

  - Требования к «Подрядчику»

«Подрядчик» обязан обеспечить непрерывное функционирование программно- технических средств, задействованных в предоставлении данных от станций геолого-технических исследований (ГТИ).

Установка станции ГТИ производится на основании «Заявки на проведение ГТИ»; готовность буровой к монтажу оборудования оформляется соответствующим «Актом проверки готовности скважины к проведению ГТИ».

Для выполнения услуг ГТИ в скважинах, «Подрядчик» обязан привлечь высококвалифицированных специалистов, имеющих опыт работы на станции ГТИ. Персонал станции ГТИ должен включать себя как минимум двух инженеров в т.ч. одного геолога.

С момента начала работы станции ГТИ персонал станции ГТИ обязан осуществлять непрерывный круглосуточный технологический контроль над процессом строительства скважины и соблюдением буровой бригадой технических условий, заложенных в ГТН и РТК.

В случаях отклонения технологических параметров от заданных режимов, связанных с возможностью возникновения осложнений или аварийных ситуаций дежурный оператор станции ГТИ обязан незамедлительно проинформировать об этом супервайзера «Заказчика», бурильщика и бурового мастера с фиксацией выданных рекомендаций в буровом журнале (журнале предупреждений и рекомендаций).

В случаях отклонений от технических условий, предусмотренных ГТН и РТК, и непринятии со стороны буровой бригады мер по их устранению, оперативно предоставлять информацию представителю «Заказчика» на буровой.

«Подрядчик» обязан предоставить рабочее место с ЖК-монитором для удаленного отображения информации ГТИ в режиме реального времени в офисе ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" г. Красноярск

Ежесуточно, к 1:00, выдавать «Заказчику» в электронном виде и на бумажном носителе суточную сводку и сводную ведомость по шламу. Суточная сводка включает в себя таблицу с полной информацией о работах, проводимых за истекшие сутки, диаграмму суточную в функции времени, масштаб 1:60 мин., сводную ведомость шлама в функции глубины в табличном варианте.

Выдача оперативной информации на бумажном носителе представителю «Заказчика» (супервайзеру, геологу) на буровой производится по его требованию при возникших отклонениях от ГТН, предаварийных и аварийных ситуациях в установленной форме и в сроки, с записью в рабочем журнале оператора под роспись.

Все оборудование должно быть новым, прошедшим метрологическую поверку, с гарантийным сроком эксплуатации. «Подрядчик» должен за свой счет поддерживать его в рабочем состоянии, в ходе его использования устранять любой сбой, ремонтировать любое повреждение и заменять изношенные детали исключительно за счет «Подрядчика».

Для исключения проблем с несовместимостью или дополнительных затрат на транспортирование и мобилизацию, никакое из требуемого оборудования не должно браться в аренду из любого источника, отличного от филиалов и дочерних компаний «Подрядчика». Все оборудование должно быть частями обычной линии оборудования «Подрядчика» и полностью совместимым.

«Подрядчик» должен иметь непосредственно на месторождении:

необходимые запасные части, дублирующий комплект сменных элементов;

собственный автотранспорт для смены вахт на месторождении.

Исполнитель обязуется на период выполнения Работ по настоящему договору, заключить договор добровольного страхования от несчастных случаев в отношении своих работников, задействованных непосредственно на объектах производства работ ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», со страховой суммой не менее 400 тысяч рублей по каждому страховому случаю, включая следующие риски:

смерть в результате несчастного случая;

постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I. II. III групп инвалидности.

Копии документов, подтверждающих заключение договора добровольного страхования от несчастных случаев, представить Заказчику в течение 20 дней со дня заключения настоящего договора, а также в течение 10 календарных дней со дня предъявления Заказчиком требования о предоставлении таких документов.

Исполнитель обязуется соблюдать условия внутренних нормативных документов Заказчика, а именно:

«Политика СН-КНГ в области ОТ, ПБ и ООС»;

«Стандарт Компании «Порядок передачи информации в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды»»;

«Стандарт Компании «Транспортная безопасность»;

«Стандарт Компании «Порядок применения специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты»»;

«Стандарт Компании «Порядок расследования происшествий»»;

«Стандарт Общества «Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями»;

«Стандарт Общества «Порядок обеспечения выполнения требований в области охраны окружающей среды и экологической безопасности»»;

«Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»;

Основные требования в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию.

Выдача и предоставление результатов регистрации данных ГТИ:

Оператор станции ГТИ ежесуточно к 8.00 ч передает представителю ЗАКАЗЧИКА следующую информацию:

Суточную сводку геолого-технологических параметров бурения зарегистрированную с 00ч.00мин. до 24ч.00мин предыдущих суток, установленного образца по форме, согласованной с ЗАКАЗЧИКОМ;

Выдача оперативной информации (в аналоговом или в цифровом виде) представителю ЗАКАЗЧИКА на буровой производится с записью в рабочем журнале оператора под роспись.

Первичные данные, зарегистрированные на станции ГТИ, сдаются оператором в интерпретационную службу ПОДРЯДЧИКА в течение 3 суток после окончания цементажа эксплуатационной колонны или же в течение 1-х суток по требованию «Заказчика».

Не реже одного раза в 10 дней оператор предоставляет отчет установленного образца о нарушениях ГТН.

Не позднее 10 суток после поступления в КИП Подрядчика первичных данных ГТИ подготавливается и передается отчет о производстве геолого-технологических исследований скважины. Отчет должен содержать:

Текстовую часть с информацией о ходе строительства скважины и результатах ГТИ;

Глубинную диаграмму геолого-технологических параметров бурения, М 1:5 м;

Суточные (в масштабе времени) диаграммы геолого-технологических параметров, М 1:30 мин;

Таблицу технико-экономических показателей бурения

Графики строительства скважины (проектный, согласно РТК и фактический);

Диаграмму баланса времени строительства скважины по видам работ;

Таблицу использования долот различных типов при строительстве скважины;

Карту отработки долот;

Таблицу меры бурильного инструмента;

Таблицу меры спущенных обсадных труб (кондуктор, эксплуатационная колонна);

Сводная ведомость шлама;

Геолого-геохимический разрез: шламограмма, люминесцентно-битуминологический анализ проб шлама и керна (ЛБА), литологическая колонка, описание керна и породы; заключение (пояснительная записка) и текстовая часть отчета;

Оценка качества результатов проведения ГТИ осуществляется КИП «Подрядчика» и заключается в определении качества проведения интерпретации материала, проверке соответствия выполненного комплекса ГТИ заявленному, контроле соблюдения технологии производства исследований.

Отчет о производстве ГТИ подготавливается и передается в 1-ом экземпляре в технологическую службу ЗАКАЗЧИКА.

По требованию ЗАКАЗЧИКА интерпретационной службой ПОДРЯДЧИКА подготавливается и передается цифровой материал в виде и формате, принятом у ПОДРЯДЧИКА.

В цифровом виде передаются следующие данные:

Глубина (Масштаб 1:200, 1:500);

График изменения механической скорости проходки;

Вес на крюке;

Нагрузка на долото;

Положение таль-блока;

Давление на входе;

Плотность бурового раствора на входе;

Объем раствора в 1 емкости;

Объем раствора во 2 емкости;

Объем раствора в доливной емкости;

Скорость движения инструмента при СПО;

Комплексный состав газа;

Суммарное содержание газа в промывочной жидкости.

«Заказчик» является единственным владельцем всей полученной геолого- геохимической, технической и иной информации. «Подрядчик» имеет право использовать результаты своих работ только с письменного разрешения «Заказчика».

«Отчет о проведении ГТИ на скважине» направляется в ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» не позднее 15-ти дневного срока с момента окончания работ на скважине (спуск и цементация (при необходимости) последней секции обсадной колонны) в двух экземплярах и на электронном носителе.

Акт-наряд о проведении ГТИ подписывается представителем ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в срок не позднее 3-х суток после сдачи Отчета (в пятидневный срок, но не позднее 1 числа каждого следующего месяца).

- Транспортная схема

  - Транспортная схема в отсутствие зимнего проезда

| Маршрут | Вид транспорта |
| --- | --- |
| г. Красноярск – п. Байкит | АН-24 |
| г. Красноярск – п. Богучаны | Ж/Д |
| п. Байкит – К-219 | МИ-8 |
| п. Богучаны – К-219 | МИ-8 |

  - Доставка МТР автозимником

Рис.1 Транспортная схема

Доставка МТР автозимником по двум вариантам:

Вариант №1: Лесосибирск – К-219 - расстояние 719 км, (завозится трубная продукция, химия, оборудование). Лесосибирский порт способен принять и отгрузить до 100тыс.тонн за зимний период. В случае окончания зимника, доставка не завезённых МТР происходит водным путём.

Вариант №2: Ст.Карабула (п.Таежный)  - К-219 – расстояние 560 км. (завозится дизельное топливо), в связи с наличием крупной базы ГСМ на ст.Карабула. Трубная продукция, химия, оборудование не завозятся этим маршрутом по причине отсутствия обустроенных баз для приёмки/хранения, и большой загруженности тупиковой ж.д ветки до ст.Карабула (2014-2016г.г. пик активности завоза грузов для строительства магистрального нефтепровода и обустройства ОАО «ВСНК»). В случае окончания зимника, доставка водным транспортом невозможна, что может привести к срыву программы работ до начала следующего зимника.