Приложение 2

К Договору №____ от ________201_г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Капитальный ремонт СРД и РВС объектов подготовки нефти и газа

| - Период выполнения работ | Время ремонта одной единицы ЕО, включая вспомогательные операции, не должно превышать 90 календарных дней. |
| --- | --- |
| - Место выполнения работ | Производственные объекты расположены на месторождениях ОАО «СН-МНГ». Ориентировочное расстояние от г.Мегион, км (в одну сторону): 1. Аганское – 58 км (а/дорога с тв. покрытием); 2. Южно-Аганское – 33 км (а/дорога с тв. покрытием); 3. Ватинское – 16 км (а/дорога с тв. покрытием); 4. Северо-Покурское – 40 км (а/дорога с тв. покрытием); 5. Северо-Ореховское (вост. купол) - 20 км (грунтовая а/дорога); 6. Северо-Ореховское (зап. купол) - 44 км (грунтовая а/дорога); 7. Мыхпайское – 19 км (а/дорога с тв. покрытием); 8. Мегионское – 30 км (а/дорога с тв. покрытием); 9. Покамасовкое – 105 км (а/дорога с тв. покрытием); 10. Кетовское – 165 км (33 км грунтовой а/дороги); 11. Ново-Покурское – 166 (а/дорога с тв. покрытием); 12. Северо-Островное – 205 км (35 км грунтовой а/дороги); 13. Южно-Локосовское – 207 км (60 км грунтовой а/дороги); 14. Кысомское – 104 км (а/дорога с тв. покрытием); 15. Узунское – 116 км (а/дорога с тв. покрытием); 16. Аригольское – 210 км (а/дорога с тв. покрытием); 17. Ачимовское – 278 км (92,5 км зимник, 72 км дороги с щеб. покр.); 18. Чистинное – 318 км (92,5 км зимник, 30 км дороги с щеб. покр.); 19. Тайлаковское – 493 км (130 км дороги с щеб. покр.); 20. Западно-Усть-Балыкское – 290 км (16 км зимник, 6,5 км грунтовой а/дороги); 21. Западно-Асомкинское – 335 км (23 км грунтовой а/дороги). |
| - Тип оборудования | СРД объёмом от 10 до 200 м3; РВС объёмом от 400 до 10 000 м3. |
| - Состав работ | Капитальный ремонт СРД и РВС объектов подготовки нефти и газа включает: - Подготовительно-заключительные работы: - Завоз оборудования и материалов Подрядчика на объект Заказчика, организация узла учёта электроэнергии совместно с энергоснабжающей организацией, подключение и расстановка оборудования оборудования). - Вывоз оборудования Подрядчика с объекта Заказчика. - Подготовка внутренней поверхности нижней половины сосуда механическим или иным способом к диагностированию и ремонту. - Определение (уточнение) объемов и методов ремонта после проведенного предремонтного диагностирования. - Капитальный ремонт СРД и РВС на объекте Заказчика. |
| - Требования к документации | - Документы на технологический процесс должны быть разработаны и согласованы с ОГМ Заказчика до начала выполнения работ. - Акт приемки в ремонт. Заполняется на объекте Заказчика при передаче ЕО в ремонт. Указывается заводской, регистрационный и технологический №№, качество подготовки внутренней поверхности, состояние теплоизоляции (при наличии). - Паспорт СРД или формуляр (эксплуатационный паспорт) РВС: - передается Заказчиком Подрядчику при сдаче оборудования в ремонт; - передается Подрядчиком Заказчику при передаче оборудования из ремонта с записью о проведенном ремонте; - Дефектная ведомость со схемой на каждый СРД/РВС составляется совместно с представителем НГП Заказчика. - Составить исполнительную документацию: В процессе КР ЕО составляется и предъявляется Заказчику при сдаче каждого этапа работ. При сдаче завершающего этапа работ исполнительная документация на КР должна быть полностью готова, включая дефектную ведомость, заполненный журнал сварочных работ, документы на технологии, оборудование и персонал, схемы контроля, результаты контроля*, сертификаты на все материалы, паспорта комплектующих, акты скрытых работ, испытания и т.п. Исполнительная документация передается в НГП Заказчика по окончании работ. - Журнал учета выполненных КР ЕО и передачи исполнительной документации. Журнал предъявляется Заказчику по требованию. - Акт приёмки – составляется Сторонами при окончательной приёмке КР ЕО. |
| - Объем работ, выполняемый Подрядчиком | - Завоз оборудования и материалов Подрядчика на объект Заказчика, организация узла учёта электроэнергии совместно с энергоснабжающей организацией, расстановка и подключение оборудования. - Подготовка внутренней поверхности нижней половины сосуда механическим или иным способом к диагностированию и ремонту (Диагностирование выполняется Заказчиком). - Определение (уточнение) объемов и методов ремонта с составлением дефектной ведомости и схемы совместно с представителем Заказчика. - Согласование технологии ремонта с Заказчиком. - Частичная разборка теплоизоляции (при наличии). - Ремонт ЕО, включая неразрушающий контроль*, в т.ч.: - Наплавка, шлифовка внутренней поверхности ЕО; - Замена участков обечайки СРД; - Замена участков стенки, днища, кровли РВС; - Ремонт штуцеров (патрубков), люк-лазов, трубопроводной обвязки ЕО; - Зачистка ремонтных мест от брызг металла; - Контроль геометрической формы ЕО в процессе ремонта; - Окраска ремонтных мест снаружи ЕО. - Восстановление теплоизоляции, нарушенной при ремонте. - Закуп материалов, необходимых для выполнения работ, выполняется за счёт средств и сил Подрядчика, за исключением запорной арматуры и фланцев. |
| - Требования безопасности | Работы будут осуществляться в условиях повышенной стесненности на оборудовании, ранее эксплуатируемом на опасном производственном объекте, с возможностью остаточного содержания углеводородов нефти. Работы выполнять с соблюдением необходимых мер безопасности, приступать к работе с разрешения ответственного лица. Работники, выполняющие работы, в т.ч. перемещение грузов, должны быть обучены и аттестованы в установленном порядке. |
| - Требования к внутреннему контролю качества Подрядчика | - Неразрушающий контроль* узлов (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль) должен осуществляться в процессе сварочных работ. - Сварочные работы должны осуществляться сварщиками, аттестованными по системе НАКС на соответствующую область аттестации. - Руководство сварочными работами должно осуществляться специалистами сварочного производства 2-го уровня, аттестованными по системе НАКС на соответствующую область аттестации. |
| - Порядок контроля качества и приёмки выполненных работ | - Заказчик выборочно проводит аудит выполняемых Подрядчиком работ. - По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет копии документов лаборатории, выполнившей неразрушающий контроль* на ремонтируемом ЕО. - По окончании сварочных работ до приёмки ЕО Заказчик может временно изъять исполнительную документацию для проведения проверки её соответствия требованиям НТД, в т.ч. с привлечением независимого эксперта. При необходимости эксперт должен быть допущен Подрядчиком на место производства КР ЕО. - Испытание с участием представителя Заказчика проводится по окончании ремонта ЕО до сборки теплоизоляции и оформляется актом с указанием параметров и результатов испытания. Проверяется соответствие схеме, прилагаемой к заявке Заказчика на КР ЕО. - В случае обнаружения недостатков в исполнительной документации приёмка откладывается до устранения Подрядчиком этих недостатков. - При приёмке проверяется комплектность ЕО, качество выполненных сборочных, окрасочных и др. работ, наличие полного комплекта исполнительной документации, паспорта/формуляра ЕО с записью о проведенном ремонте, наличие акта испытания. Оформляется акт приёмки ЕО с указанием объекта, данных ЕО, краткой информации о проведенном ремонте. |
| - Гарантийные обязательства | - Подрядчик гарантирует нормальную работу ЕО в гарантийный период – 6 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 12 месяцев от даты приёмки после кап.ремонта. - В случае обнаружения недостатков в выполненных работах в гарантийный период Подрядчик устраняет их за счёт собственных средств. |
| - Прочие условия | - Доставка на месторождение, проживание и междусменный отдых персонала Подрядчика - за счёт средств Подрядчика. - Грузоподъемные операции, а также перевозка оборудования, материалов, приспособлений, инструментов и т.п. на объекты Заказчика осуществляются Подрядчиком за счёт собственных средств. - При КР ЕО соблюдать принципы промышленной эстетики, например, располагать однотипные элементы ровными рядами (параллельно и на одной высоте/длине и т.п.), если это не противоречит конструкции оборудования. - Запасные части и расходные материалы, необходимые для выполнения работ, приобретаются или восстанавливаются Подрядчиком за счёт собственных средств. Качество запасных частей и расходных материалов должно соответствовать требованиям НД и КТД. |

Сокращения и определения, использованные в техническом задании:

- * - контроль выполняется аттестованной лабораторией неразрушающего контроля;

- РВС – резервуар вертикальный стальной;

- СРД – сосуд, работающий под давлением;

- ЕО – емкостное оборудование;

- ОГМ – отдел главного механика;

- НГП – нефтегазопромысел;

- КР – капитальный ремонт;

- Однотипные - одного изготовителя, одной модификации и одинаковой строительной длины;

| Подрядчик: Должность «________________» | Заказчик: Главный инженер ОАО «СН-МНГ» |
| --- | --- |
| _________________ Ф.И.О. | _________________ Ф.И.О. |
| М.П. | М.П. |