Приложение №2

к Договору № _______от____________20___г.

Согласовано:                                              Утверждаю:

_____________Должность                                         _____________Должность

«______________________»                                    «_____________________»

_________________Ф.И.О                                       ________________Ф.И.О

«____»____________ 20__г.                                    «____»__________ 20___г.

Регламент

взаимоотношений между ОАО «СН-Мегионнефтегаз»,

подрядными организациями по гидравлическому разрыву пласта и предприятиями по капитальному ремонту скважин, привлечёнными для подготовки скважин к проведению Работ по гидравлическому разрыву пласта.

Мегион.

20__ г.

# Содержание

1.Основные термины, сокращения……………………………………………………………………4

2.Общие положения…………………………………………………………………………………....5

3.Формирование план-графика движения бригад КРС и составление планов работ……………5

4.Требования к персоналу и оборудованию Подрядчика………………………………………… 6

5.Приём - сдача  скважин  для  производства Работ по ГРП …………………………………….. 7

6.Формирование заявок, логистика…………………………………………………………………..7

7.Общие требования при работе с оборудованием, применяемым при проведении Работ

по ГРП………………………………………………………………………………………………......9

8.Общие требования при проведении спускоподъёмных операций………………………............10

9. Транспортировка и использование емкостей и технологических жидкостей для проведения

Работ по ГРП ………………………………………………………………………………………... 12

10. Проведение Работ по ГРП, Многостадийному ГРП, общие требования……………………..12

11. Проведение работ по  ГРП, Многостадийному ГРП, специальные требования.…………….13

11.1.Особые требования подготовки ствола скважины для проведения  Работ по

Многостадийному ГРП с применением мостовых пробок………………………………………...13

11.2.Особые требования при проведении работ по Многостадийному ГРП с применением

фрак-портов.....................................................................................................................................14

12. Проведение  Работ по ГРП  с  применением пенно-азотных смесей (ПГРП),

Специальные требования………………………….………………………………………………... 14

12.1. Подготовительные работы по разрядке скважины от избыточного давления………...…....15

12.2. Разрядка скважин…………………………………………………………………….................16

12.3.Подготовительные работы к срыву и пакера после проведения Работ по ПГРП………….17

12.4. Срыв и подъем пакера после  ПГРП ………………………………………………………… 18

13. Положение о контроле при подготовительно-заключительных работах к проведению Работ по ГРП, Многостадийному ГРП, ПГРП…………………………………………………………..…19

14. Разрешение спорных вопросов……………………………………………………………..……19

15.Приложение №1

16.Приложение №2

17.Приложение №3

18.Приложение №4

19.Приложение №5

20.Приложение №6

21.Приложение №7

- В настоящем Регламенте приняты следующие термины и сокращения:

ГРП – Гидравлический разрыв пласта.

ПГРП - Гидравлический разрыв пласта с применением  пенно-азотных смесей.

МГРП – многостадийный гидравлический разрыв пласта по различным технологиям с применением жидкости разрыва на водной основе.

CС по ТКРС - Служба супервайзинга по ТКРС.

СС по ГРП – Служба супервайзинга по ГРП ОАО «СН-МНГ», в том числе супервайзинг привлеченный Заказчиком.

Супервайзер по ТКРС – Главный специалист, Ведущий инженер Службы супервайзинга по ТКРС.

Супервайзер по ГРП – Главный специалист, Ведущий инженер Службы супервайзинга по ГРП.

КРС – капитальный ремонт скважин.

НКТ – насосно-компрессорные трубы.

ГГХ – герметизатор головы хвостовика (стингер).

ЗАКАЗЧИК – ОАО «СН-Мегионнефтегаз», в том числе структурные подразделения «Аганское НГДУ», «Ватинское НГДУ».

ПОДРЯДЧИК ПО ГРП, МГРП – сервисная компания по гидроразрыву пласта.

ПОДРЯДЧИК ПО ТКРС – подрядная организация по текущему, капитальному ремонту скважин.

ГТМ – Геолого-технические мероприятия.

ГИС – Геофизические исследования скважин.

ПВР – Прострелочно взрывные работы.

ГМЩП – Гидромониторная щелевая перфорация.

Подрядчик по ИТС – подрядная организация  по инженерно-технологическому сопровождению работ.

Селективный пакер – пакер, с возможностью неоднократной посадки,  применяемый для проведения многостадийных гидравлических разрывов пласта.

ПЗР – подготовительно-заключительные работы

ИТС – инженерно-технологическое сопровождение.

ЦИТС – центральная инженерно-технологическая служба

- Общие положения

2.1 Настоящий регламент является неотъемлемой частью договора подряда по оказанию услуг между ОАО «СН-МНГ», Подрядчиком  по ГРП  и Подрядными организациями по капитальному ремонту скважин. В процессе проведения Работ по гидроразрыву пласта с применением проппанта (далее по тексту – Работы по ГРП), стороны руководствуются положениями договоров, заключенных на проведение основных работ. Все действия, описанные в настоящем Регламенте, должны исполняться всеми участниками в строгом соответствии с требованиями правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности утвержденный приказом № 101 от 12.03.2013г, правилами ведения ремонтных работ в скважинах (РД 153-39-023-97), правилами пожарной безопасности, а также другими нормативными документами. Совместные действия и ответственность Подрядчиков, не имеющих, между собой, договорных отношений, определяются настоящим Регламентом.

Под Работами по ГРП Стороны понимают операции по выполнению:

- МиниГРП;

- ГРП;

- Многостадийного ГРП.

- Гидравлический разрыв пласта с применением  пенно-азотных смесей.

2.2 Настоящий Регламент утверждается Главным инженером ОАО «СН-МНГ»  и согласовывается техническими руководителями Подрядных организаций по КРС и ГРП.

Настоящий Регламент устанавливает порядок взаимоотношения между ОАО «СН-МНГ», далее по тексту Заказчик, Службой супервайзинга по ТКРС (СС по ТКРС), Службой супервайзинга по ПНП (СС по ПНП), Подрядными организациями по ГРП и КРС, (Подрядчик по ГРП, КРС), а также Подрядными организациями по инженерно-технологическому сопровождению (ИТС) от начала подготовительных работ к проведению Работ по ГРП, в процессе проведения Работ по ГРП и до запуска скважины в работу.

2.3 В случае возникновения споров по вопросам, не освещённым в данном Регламенте, решение принимается Заказчиком, на совместном техническом совещании, в присутствии заинтересованных Сторон, в срок не позднее 7 (семи) дней после уведомления.

Данный документ не регулирует финансовую ответственность между Заказчиком и Подрядчиками, указывает исключительно на технические и организационные аспекты работы.

Проведение работ по освоению скважин после бурения должно осуществляться круглосуточно и непрерывно, специализированными бригадами по освоению (КРС), согласованными с Заказчиком, состоящим из четырёх укомплектованных вахт и мастера бригады. Полномочными представителями Заказчика в решении всех вопросов являются ответственные представители по договорам либо другие лица, назначенные Приказом.

Специалисты Службы супервайзинга по ПНП – являются полномочными представителями Заказчика, при проведении работ на объектах ОАО «СН-МНГ».

- Формирование план-графика движения бригад КРС, ежемесячного графика готовности скважин к проведению  Работ по ГРП или в рамках Заявки

и составление Планов работ по ГРП.

3.1 Заказчик предоставляет: необходимую геолого-техническую информацию на проведение ремонтных работ и справочную информацию по скважинам. Заказчик составляет план-график КРС не позднее 27 числа текущего месяца, на основании план-графика КРС формируется и утверждается ежемесячный график проведения  Работ по ГРП (Приложение №2) или в рамках Заявки (приложение №8) не позднее 30 числа месяца предшествующего месяцу производства работ.

3.2 Информация по скважинам, предлагаемым в ежемесячном графике проведения Работ по ГРП или в рамках Заявки, передается на рассмотрение Подрядчику по ГРП не позднее, чем за 7 дней до начала Работ по ГРП на скважине,  Подрядчик по ГРП согласовывает и утверждает график постадийного выполнения Работ по ГРП (далее по тексту План Работ по ГРП).

3.3 Подрядчик по ГРП участвует в подборе скважин для проведения Работ по ГРП по собственной технологии в согласованные сроки. Указывает рекомендуемые интервалы: перфорации, посадки пакера (ГГХ), рассчитывает объемы закачки. План Работ по ГРП согласовывается с Заказчиком не позднее 3 дней перед проведением Работ по ГРП.

До 30 числа текущего месяца согласовывает перечень скважин-кандидатов для проведения Работ по ГРП. Принимает участие в согласовании планов работ Подрядчика по КРС.

3.4 Подрядчик по КРС составляет, согласовывает и утверждает планы работ на КРС, в процессе подготовительных и заключительных работ на скважинах, с учетом всей геолого-технической информации. Обеспечивает ежесменную передачу достоверной информации (сводки) по бригадам КРС, занятым в процессе подготовки скважин к проведению Работ по ГРП.

4. Требования к оборудованию и персоналу

Подрядчика по КРС и ГРП .

4.1. При производстве подготовительных работ к проведению Работ по ГРП к персоналу бригады КРС  предъявляются следующие требования:

4.2. Обученность персонала должна соответствовать требованиям правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности утвержденный приказом № 101 от 12.03.2013г., РД 153-39-023-97, а также иным локальным нормативным документам, принятым Заказчиком.

4.3. Укомплектованность бригады мастерами и полным составом вахты. Круглосуточное руководство бригадой мастером КРС или лицом его замещающим, во время проведения следующих операций:

4.3.1. Завоз-вывоз, приемка-передача оборудования ГРП.

4.3.2. Монтаж компоновки ГРП

4.3.3. Посадка, опрессовка пакера (ГГХ).

4.3.4. Монтаж, опрессовка ПВО, срыв пакера после проведения Работ по ГРП.

4.3.5. Осложнения в процессе проведения работ.

4.4. При производстве работ повышенной сложности (опасности), смена вахт бригады производится на устье скважины.

4.5. Требования к оснащенности бригады КРС оборудованием и инструментом:

4.5.1. Подъемный агрегат, с грузоподъемностью, обеспечивающей производство всего цикла работ и возможностью проведения аварийных работ (определяется планом работ по каждой конкретной скважине).

4.5.2. Наличие штропов, соответствующих грузоподъемности подъемного агрегата, наличие трубных элеваторов (под НКТ 88,9мм «Высаженные концы», 88.9мм «гладкая», 73мм «Высаженные концы», 73мм «гладкая»,60мм «гладкая»), наличие трубных шаблонов различных типоразмеров (согласно плана работ).

4.5.3. Наличие в бригаде исправного клинового захвата (спайдера), гидроключа с комлектом необходимых вкладышей и возможностью регулировки необходимого момента свинчивания

4.5.4. Наличие на кусту насосного агрегата и полного расчетного объема жидкости глушения соответствующей плотности  для проведения работ по срыву и подъему пакера в соответствии с планом работ на КРС.

4.5.5. Стеллажи для укладки НКТ.

4.5.6. Наличие превентора с трубными и глухими плашками, опрессованного в условиях базы, и на устье скважины с наличием актов. Смена плашек на устье скважины запрещена. Подъемный и дистанционные патрубки на  запорной компоновке, а так же  плашки превентора должны соответствовать  диаметру применяемых НКТ. В случае если в обвязке устья скважины используются переходные катушки, на них необходимо иметь паспорта изготовителя (копии) и акты опрессовки, дефектоскопии в условиях мастерской.

4.5.7. Исправный индикатор веса с возможностью считывания информации в электронном виде.

4.5.8. Два устьевых манометра для контроля трубного и затрубного давления не менее 25 МПа – измеряемое максимальное давление должно соответствовать 2-й трети шкалы манометра.

4.5.9. Трубы и уголки в необходимом количестве для сборки манифольда промывки, отработки скважины; кран высокого давления (КВД).

4.5.10. Перечень необходимого оборудования с разграничением зон ответственности в процессе проведения работ указан в приложении №1 настоящего регламента.

4.6. Требования к персоналу Подрядчика по ГРП:

4.6.1. Персонал сервисной компании и субподрядной организации (работающей по контракту с сервисной компанией) должен использовать спецодежду, обувь с металлическим подноском, защитные приспособления, средства и приборы (респираторы, маски, каски, защитные очки, щитки, наушники, смывающие и обезвреживающие средства, измерительные приборы) в течение всего времени работы или нахождения на опасных производственных объектах ОАО «СН-МНГ».

4.6.2. Весь персонал сервисной компании, занятый на Работах по ГРП, должен иметь удостоверения о проверке знаний с отметкой о сдаче экзаменов в соответствии с выполняемой работой:

•	по основной профессии

•	по электробезопасности с указанием квалификационной группы

•	пожарной безопасности

4.6.3. Весь персонал сервисной компании, занятый на работах по монтажу устьевого оборудования ГРП, должен пройти обучение по курсу «Контроль и управление скважиной при ГНВП».

4.6.4. В случае совмещения двух и более профессий, работник должен иметь удостоверения по каждому виду работ.

Для персонала рабочих профессий допускается совмещенная сдача экзаменов по основной профессии, промышленной безопасности и охране труда (при условии внесения вопросов по ОТ и промышленной безопасности в перечень вопросов утвержденный руководителем предприятия).

4.6.5. При проведении Работ по ГРП на отдаленных месторождениях (более 200 км. от БПО) в состав бригады ГРП должен входить специалист КИПиА.

5. Приём - сдача скважин для проведения Работ по ГРП.

5.1.Подготовка (расчистка) подъездных путей к кустовой площадке и самой кустовой площадки для проведения Работ по ГРП производится Заказчиком не позднее, чем за 24 часа до начала завоза оборудования для проведения Работ по ГРП (емкостей) по заявке Подрядчика КРС, по согласованию с Подрядчиком по ГРП. При этом представитель Подрядчика по ГРП указывает в вахтовом журнале бригады КРС перечень оборудования подлежащего демонтажу и вывозу, а также необходимые мероприятия по подготовке кустовой площадки к проведению                    Работ по ГРП.

5.2. Прием – сдача скважины и кустовой площадки при проведении Работ по ГРП производится по акту приёма - передачи между мастером бригады КРС и руководителем работ Подрядчика по ГРП. В случае одновременных работ на кустовой площадке  нескольких Подрядных организаций составляется акт на совместные работы (согласно положения на проведения совместных работ).

5.3. Территория кустовой площадки возле ремонтируемой скважины должна быть достаточно свободной для расстановки комплекса ГРП, согласно утвержденной схемы.

В случае невозможности расстановки оборудования ГРП, согласно утвержденной схемы, составляется трехсторонний акт (представитель Заказчика – супервайзер ССпоПНП ОАО «СН-МНГ», представитель Подрядчика по ГРП-супервайзер ГРП и представитель Подрядчика по КРС – мастер бригады КРС), с указанием причин отклонения и прилагается фактическая схема расстановки на кустовой площадке.

6. Формирование заявок, логистика.

6.1. Заявка на завоз и вывоз технологического оборудования Подрядчика по ГРП подаётся  Предприятием по КРС в письменном виде (по факсу или электронной почте), за 48 часов до начала проведения соответствующей операции, с последующим подтверждением за 12 часов до начала проведения работ. Допускается не более одного переноса заявки в течение суток (с 08ч. до 08ч.); в случае подачи в течение суток двух и более переносов заявки, работы по завозу оборудования ГРП производятся в порядке очередности, по наличию спец. техники и оборудования Подрядчика по ГРП,  при этом простой в ожидании завоза оборудования  ГРП бригадой КРС, к оплате не принимается, считается собственным простоем Подрядчика по КРС.

6.2. Завоз и вывоз оборудования на кустовую площадку: (пакеров, устьевой арматуры высокого давления, НКТ и подгоночных патрубков), производится Подрядчиком по ГРП в любое время суток после получения заявки (по факсу или электронной почте), с последующим подтверждением от представителя подрядчика по КРС, при наличии свободных рабочих стеллажей подрядчика по КРС.

6.3. Завозимое оборудование и НКТ должно быть комплектным, исправным и чистым. Приём-передача оборудования производится с составлением акта приема-передачи  при наличии товарно-транспортных накладных, сертификатов качества и карты проката НКТ, в котором указываются все недостатки. Всё спускаемое в скважину оборудование должно иметь паспорта, номера, подгоночные патрубки и переводники должны иметь акты дефектоскопии.

6.4. В случае неготовности  бригады  КРС к  приему на кустовой площадке заказанного оборудования, затраты на «холостой» проезд техники Подрядчика по ГРП компенсируется Заказчиком Подрядчику по ГРП на основании  подтверждающих документов (трехсторонний акт, подписанный уполномоченными представителями Сторон (Приложение № 2).

6.5. Заявка на прибытие представителя Подрядчика по ГРП для проведения работ по посадке и опрессовке пакера (ГГХ) подается  (по факсу или электронной почте) за 36 часов до проведения работ, с подтверждением не менее чем за 12 часов до ее начала. Представитель по внутрискважинному оборудованию Подрядчика по ГРП подтверждает актом готовность скважины к проведению работ Подрядчику по КРС.

6.6. Заявка на выполнение Работ по ГРП подается подрядчиком по КРС, с последующим подтверждением получения (по факсу или электронной почте) координатору работ Подрядчика по ГРП и в ЦИТС Заказчика за 48 часов до проведения с последующим подтверждением не менее чем за 12 часов до начала работ. Допускается не более одного переноса заявки в течении суток (с 08ч. до 08ч.); в случае подачи в течении суток двух и более переносов заявки, Работы по ГРП производятся по наличию свободного флота ГРП, при этом простой в ожидании проведения Работ по ГРП бригадой КРС к оплате не принимается, считается собственным простоем Подрядчика по КРС.

6.7. В случае «холостого» проезда флота ГРП на объект для проведения Работ по ГРП по причине неготовности скважины или кустовой площадки к производству работ в заявленное время, составляется трехсторонний акт (представитель Заказчика, Подрядчика по ГРП и КРС). Повторный выезд флота производится по мере возможности, при этом затраты Заказчика на оплату выезда флота и ожидания готовности скважины выставляются виновной стороне.

6.8. Работы по ГРП проводятся круглосуточно, в тёмное время суток работа проводится при наличии дополнительного освещения, которое обеспечивает Подрядчик по ГРП. В темное время суток освещённость линий высокого давления при проведении Работ по ГРП должна быть не менее 30 лк.

6.9. Работы по ГРП проводятся при температуре окружающей среды (температура воздуха) на объекте не ниже –32ºС (Постановление Администрации Ханты-Мансийского автономного округа № 194 от 20.07.1992 года). Сведения о температуре воздуха на месторождениях ОАО «СН-МНГ» предоставляются ЦИТС Заказчика.

6.10. Началом простоя в ожидании проведения Работ по ГРП является окончание завоза и нагрева воды для проведения Работ по ГРП в объеме 150 м3, либо 12 часов с момента посадки и опрессовки пакера, (ГГХ). В случае проведения Работ по ГРП, требующих завоза воды более 150 м3, к регламентному времени подготовки добавляется каждые 4 часа на завоз и нагрев дополнительных 50 м3 жидкости. В случае отсутствия возможности проведения одновременных работ по КРС и ГРП (установка емкостей ГРП до демонтажа оборудования КРС), отсчет регламентного времени (12 часов) начинается с момента полного демонтажа и вывоза оборудования КРС за пределы кустовой площадки, при этом составляется 3-х сторонний акт (представитель Заказчика, представители Подрядчика по КРС и ГРП).

6.11. В процессе подготовительно-заключительных работ Подрядчики по КРС и ГРП предоставляют следующее:

6.11.1. При проведении работ по посадке (позиционировании) и опрессовке пакера, ГГХ - одну ППУ (при  отрицательной температуре воздуха), один ЦА-320 в технически исправном состоянии и жидкость глушения в необходимом объеме, предусмотренную планом по КРС, в т.ч. в зимнее время – солевой раствор соответствующего удельного веса.

6.11.2. При проведении Работ по ГРП по заявке Подрядчика по ГРП (заявка подается за 12ч. до начала работ), Подрядчик по КРС предоставляет жидкость глушения для поддержания давления в затрубном пространстве, в необходимом объеме, в т.ч. в зимнее время солевой раствор соответствующего удельного веса.

6.11.3. Опрессовочный ниппель для определения герметичности НКТ, предоставляет Подрядчик по ГРП, по заявке Подрядчика по КРС поданной за 48 ч., устанавливается при монтаже компоновки для проведения Работ по ГРП. СПО компоновок для проведения Работ по ГРП без опрессовочного ниппеля Допускается только по согласованию с Заказчиком и предварительным комиссионным осмотром подвески НКТ с составлением акта (Подрядчик по КРС и ГРП).

6.12. Все простои в процессе подготовки и проведения Работ по ГРП  фиксируются путем составления трехстороннего  акта, подписанного уполномоченными представителями Сторон (Приложение № 3).

6.13. Вывоз оборудования с кустовой площадки производит Подрядчик по ГРП после его подъёма из скважины. Заявка на вывоз оборудования подается в письменном виде (по факсу или электронной почте), за 24 часа, с подтверждением в день вывоза за 8ч. Погрузка НКТ Подрядчика по ГРП при вывозе, производится только в пачках и со стеллажей бригады КРС.

6.14. Ряд месторождений Заказчика расположен в пойменной части рек, а потому в паводковый период может быть подтоплена, и/или транспортное сообщение автомобильного транспорта может быть нарушено. В таких случаях переправа спец. техники и материалов производится водным транспортом Заказчика, при этом Подрядчик по ГРП предварительно (не позднее чем за 12часов), подает заявку в ЦИТС Заказчика на предоставление водного транспорта, с указанием маршрута, вида планируемых работ, наименований, количества, (при необходимости габаритов и массы), специальной техники, предполагаемой к перевозке.

7. Общие требования при работе с оборудованием, применяемым для

проведения Работ по ГРП.

7.1. В процессе приема-передачи оборудования ГРП (пакер ГРП, глубинный манометр, Фр./арматура, планшайба-элеватор, катушка ГГ) выгружаются на деревянные выкладки, а НКТ – на трубные стеллажи подрядчика по КРС. Разгрузка оборудования на поверхность площадки (песок, грунт, снег и т.п.) ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

7.2. Представитель Подрядчика по ГРП при приёме оборудования на вывоз после проведения Работ по ГРП, обязан проверить соответствие номеров оборудования паспортным данным, правильность заполнения карт проката НКТ и наработки. Оборудование должно приниматься комплектным и чистым. В случае обнаружения повреждений оборудования составляется двух-сторонний акт отбраковки оборудования. В акте подробно описываются обнаруженные дефекты и повреждения, а также причины приведшие к отбраковке.

7.3. НКТ Подрядчика по ГРП завозятся в бригады КРС в пачках, (89 мм - не более 30 шт., 73 мм - не боле 40 шт., 60 мм – не более 50 шт.) и укладываются на стеллажи, Подрядчиком по КРС.

При приёмке (завозе) и сдаче (вывозе) НКТ учитывается и проверяется:

7.3.1. Соответствие количества.

7.3.2. Наличие предохранительных  колец на ниппельной части НКТ.

7.3.3. Наличие паспорта подвески НКТ, карты проката, сертификатов производителя и/или сертификатов на ремонтные НКТ.

7.3.4. Деформированные (мятые, гнутые и т.д.) НКТ к работе не допускаются, при этом составляется двухсторонний акт и подписывается уполномоченными представителями Сторон.

7.4. Заполнение всех колонок паспорта обязательно. Все замечания отражаются в сопроводительных документах.

7.5. Цикличность использования НКТ независимо от диаметра: новые НКТ - 10 Работ по ГРП, ремонтные НКТ – 8 Работ по ГРП, при этом после пяти СПО производится  ревизия подвески в условиях базы производственного обслуживания, допускается только два ремонта подвески НКТ. Ремонт НКТ должен проводиться согласно ГОСТ 633-80, с обязательной опрессовкой на давление не менее 700 атм., дефектоскопией НКТ, заменой муфт на новые и комплектацией, а также отрезом НКТ в местах работы гидроключа и спайдера, подвеска комплектуется предохранительными кольцами. В случае комплектации подвески НКТ предохранительными кольцами, предназначенными для транспортировки, Подрядчик по ГРП завозит в комплекте 20шт. металлических предохранительных колец, предназначенных для спуска НКТ.

7.6. Подрядчик по КРС укладывает комплект НКТ на стеллажи (приемный мост) рядами, муфтами к устью скважины. Между рядами должно быть уложено не менее трёх прокладок (рейки, брусья). Запрещается разгрузка НКТ на землю. При разгрузке НКТ на стеллажи (приемный мост) для спуска, стеллажи (приемный мост)  должны быть свободны от посторонних труб, или какого либо оборудования. Совместная укладка труб для проведения Работ по ГРП с другими НКТ запрещается.

7.7. Разгрузку и хранение оборудования (Ф/арматура, пакер, скрепер и т. д.) необходимо производить на выкладках. Запрещается разгрузка оборудования на землю.

7.8. При приёмке (завозе) скрепера, пакера, устьевой арматуры, и т.д. необходимо произвести проверку работоспособности оборудования и визуальный осмотр на наличие механических повреждений. Все замечания отражаются в сопроводительных документах. В случае завоза некачественного оборудования составляется трехсторонний акт (представитель Заказчика, представители Подрядчика по ГРП и КРС), оборудование к эксплуатации не принимается.

7.9. Запрещается самостоятельная перевозка НКТ, пакера или скрепера на другие скважины для использования в других бригадах КРС, а также использование оборудования не по назначению.

7.10. В случае не возврата, утери или повреждения оборудования вследствие неправильной эксплуатации (аварии), проведения СПО на неисправном или не отрегулированном ключе,  использование несоответствующих типоразмеров плашек, клиновой спайдера и смазки, повлекшего за собой порчу НКТ Подрядчик по КРС несёт ответственность за порчу оборудования. При этом  Подрядчик по ГРП выставляет мотивированную претензию Заказчику на сумму ущерба подтвержденную документально. В этом случае оборудование с кустовой площадки не вывозится, производится комиссионный осмотр с составлением и подписанием трехстороннего акта (представитель Заказчика, представители Подрядчика по ГРП и КРС) в течение 48 часов.

7.11.  Рекомендованные типоразмеры НКТ марки N-80 и P-110, при проведении Работ по ГРП на скважинах с эксплуатационными колоннами диаметром:

    - Эксплуатационная колонна диаметром - 146 и 168 мм, НКТ – 88.9 мм.(89 «В»)

    - Эксплуатационная колонна диаметром - 139,7 и 140 мм, НКТ – 73.0 мм. (73 «В»).

    - Эксплуатационная колонна диаметром - 114 и 120 мм, НКТ -73.0 мм (гладкие).

    - Эксплуатационная колонна диаметром - 102 мм, НКТ – 60.2 мм (гладкие).

7.12.  Подрядчик по ГРП предоставляет в СС по ПНП отчет по движению оборудования для проведения Работ по ГРП в установленной форме (Приложение №4), не реже двух раз в неделю.

8. Общие требования при проведении спускоподъёмных операций.

8.1. Все СПО должны производиться только с применением гидравлического силового ключа для свинчивания и развинчивания НКТ согласно паспорта НКТ. Перед началом СПО необходимо проверить центровку  блока подъёмного агрегата относительно устья скважины. Устье скважины оборудуется обтиратором для предотвращения падения сухарей, плашек и других посторонних предметов в скважину. Обтиратор должен плотно облегать спускаемые или поднимаемые трубы, очищая наружную поверхность труб от нефтепродуктов. Спуск пакера (стингера ГГХ)  для проведения Работ по ГРП производится с замером и шаблонировкой НКТ.

8.2. Скорость спуска пакера не более 0.25 м/сек, а в интервалах набора кривизны 0.1 м/сек., скорость спуска селективного пакера, ГГХ, др. специального оборудования определяется дополнительно в плане работ.

Запрещается производить СПО с неисправной  подвеской и  не отрегулированным гидравлическим ключом.

8.3. При спуске (подъёме) НКТ в скважину, защитное кольцо снимается (наворачивается) непосредственно перед свинчиванием или после подъёма НКТ. Производится очистка резьбы от песка и грязи, смазка резьбы производится только со стороны ниппельной части.

8.4. Свинчивание труб зарубежного производства производится в соответствии с РД 39-136-95. Практическая  величина крутящего момента устанавливается представителем Подрядчика по ГРП при сборке и начале спуска пакера для проведения Работ по ГРП (ГГХ).

8.5. Подрядчик по КРС обеспечивает наличие  в бригаде КРС, производящей работы по СПО, таблицы перевода единиц давления на манометре  гидравлического ключа  в  момент свинчивания.

8.6. Если ниппель трубы, с моментом меньше минимального, наворачивается в муфту до последнего витка резьбы или после свинчивания, с максимальным моментом, остаётся более двух свободных витков резьбы, не вошедших в муфту, следует забраковать обе трубы: трубу, спущенную в скважину и следующую за ней. На обе трубы наносится метка «Брак по резьбе».

8.7. Складирование этих НКТ вместе с годными для проведения Работ по ГРП трубами запрещается. Запрещается проведение прямых промывок при спущенном в скважину пакере, селективном пакере, ГГХ.

8.8. Емкости КРС, предназначенные для проведения промывки скважин, должны быть очищены от песка, грязи и оборудованы уровнемерами, специальными отсеками для осаждения песка и мех. примесей,  а также фильтром с целью предотвращения возвращения песка и мех. примесей в скважину во время циркуляции.

8.9. При возникновении осложнений во время спуска оборудования для проведения Работ по ГРП необходимо вызвать представителя Подрядчика по ГРП и Заказчика, зафиксировать данное осложнение с составлением акта, дальнейшие работы согласовать со службами Заказчика.

8.10. Подрядчик по ГРП имеет право организовывать  контроль  за  проведением СПО оборудования для проведения Работ по ГРП в бригадах КРС, в случае выявления нарушений,  составляется трех сторонний акт с представителем Заказчика, Подрядчика по ГРП и Подрядчика по КРС. При этом остановку работ может произвести только представитель Заказчика.

8.11. Подрядчик по ГРП при проведении Работ по ГРП на скважинах, с хвостовиками дополнительными э/колоннами, обеспечивает присутствие своего представителя для контроля прохождения компоновки через стыковочные узлы. В этом случае Подрядчик по КРС, в процессе монтажа оборудования для проведения Работ по ГРП согласовывает время прибытия представителя Подрядчика по ГРП для контроля прохождения компоновки через стыковочный узел колонны.

8.12. Рекомендованные типоразмеры специальных направлений, монтируемых в компоновках для проведения Работ по ГРП на скважинах с эксплуатационными колоннами диаметром:

      - Эксплуатационная колонна – Ø 168 и 146 мм - специальное направление - воронка Ø не более 110 мм;

      - Эксплуатационная колонна – Ø 139,7 и 140 мм.- специальное направление "олива" - Ø не более 100 мм.

      - Эксплуатационная колонна – Ø 127, 120, 114 мм.- специальное направление "олива" - Ø не более 90 мм.

      - Эксплуатационная колонна – Ø 102 мм.- специальное направление "олива" - Ø не более 80 мм.

9. Транспортировка и использование емкостей и технологических

жидкостей для проведения Работ по ГРП.

9.1. В случае если Работы по ГРП будут отменены ввиду проблем со скважиной, подъёмным агрегатом  КРС или по инициативе Заказчика, Подрядчик по ГРП вывезет технологическую жидкость или подготовленный гель только при условии возможности использования данной жидкости и/или геля на другой скважине. Если данная жидкость и/или гель не может быть использована или сохранена с поддержанием технических параметров (наличие бактерий, содержание железа и т.д.), для проведения Работ по ГРП на другой скважине, Подрядчик утилизирует эту жидкость и/или гель, при этом Заказчик возместит Подрядчику по ГРП затраты на транспортировку данной жидкости, емкостей для проведения Работ по ГРП и затраты на приготовление жидкости разрыва (геля), в соответствии с условиями договора. Сторонами должен быть составлен и подписан соответствующий двухсторонний акт.

9.2.  В случае задержки на длительное время или отмены Работ по ГРП по причинам зависящим от Подрядчика по ГРП ответственность  по утилизации или замене технологических жидкостей и геля возлагается на Подрядчика по ГРП.

9.3. Ответственность за поддержание температуры вывозимой жидкости и предотвращение размораживания емкостей для проведения Работ по ГРП в случае отмены Работ по ГРП в зимнее время, по каким либо причинам возлагается на Подрядчика по ГРП.

9.4.  В случае невозможности приготовления геля по причине неудовлетворительного качества воды, следует  произвести ее замену, при этом должен быть составлен акт и приложены результаты тестов. После утилизации воды совместно с представителем Заказчика производится осмотр емкостей на предмет их чистоты. Простой вызванный по причине несоответствия параметров технологической жидкости компенсируется за счет виновной Стороны, при наличии подтверждающих документов (двухсторонний акт, подписанный уполномоченными представителями Сторон).

9.5. Заказчик предоставляет место (точку) утилизации жидкости для проведения Работ по ГРП перед началом Работ по ГРП  по заявке (подается не позднее, чем за 12ч.) Подрядчика по ГРП, при этом место (точка) утилизации должна быть максимально приближена к месту проведения Работ по ГРП.

10. Проведение работ по ГРП, общие требования.

10.1. После подписания акта приема-передачи скважины и кустовой площадки  для проведения Работ по ГРП, всему персоналу находящийся на площадке проведения Работ по ГРП проводится инструктаж. Руководитель Работ по ГРП проводит инструктаж бригаде КРС о мерах безопасности на время Работ по ГРП с обозначением «опасных зон», путей эвакуации и местом сбора. «Опасная зона» обозначается сигнальной лентой и/или табличками.

10.2. Работы по ГРП производятся в соответствии с Планами Работ по ГРП, предоставленными Подрядчиком по ГРП и утвержденными Заказчиком. Исходя из реальных условий во время проведения Работ по ГРП или на основании перерасчета данных, полученных после проведения оценочных закачек  (Заполнение, Основной мини ГРП и т.д.), в План Работ по ГРП,  по согласованию с представителем Заказчика (Устно и/или письменно) могут быть внесены изменения.

10.3. Перед началом работ, ответственный представитель со стороны Подрядчика по ГРП учитывает всех людей, находящихся на территории куста и проводит инструктаж по технике безопасности  с записью в журнале инструктажей.

10.4. Заказчик выделяет своего ответственного представителя (супервайзера ССпоПНП), присутствующего при проведении Работ по ГРП для  контроля за качеством выполняемых работ и решения возникающих производственных вопросов.  В случае отсутствия на кустовой площадке представителя Заказчика, проведение Работ по ГРП согласовывается со Службой супервайзинга по ПНП, без согласования работы производить ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

10.5.  После  проведения  Работ по ГРП составляется отчёт о выполненных работах   (Приложение № 4) , подписывается  представителями Заказчика, Подрядчиков по ГРП и КРС. Мастер бригады КРС принимает скважину и территорию куста по акту для проведения дальнейших работ.

10.6. В течение 48ч. Подрядчик по ГРП предоставляет отчет о проведенных Работах  по ГРП (в электронном виде) Заказчику, в случае отклонений в процессе закачки отчет передается в течении суток.

10.7. В случае закачки полимерного проппанта, для полной консолидации проппанта, скважина после проведения Работ по ГРП закрывается на технологический отстой, временной период определяется Подрядчиком по ГРП и указывается в полевом акте на проведение Работ по ГРП. Бригада КРС производит монтаж оборудования в процессе технологического отстоя, при этом устье скважины остается закрытым.

10.8. Подрядчик по ГРП после получения преждевременных "Стопов", на срыв, подъем компоновки для проведения Работ по ГРП предоставляют бригаде КРС герметизирующую катушку, с целью поддержания давления в затрубном  пространстве.

11. Проведение Работ по  ГРП, специальные требования

11.1. Особые требования подготовки ствола скважины для проведения  Работ по ГРП с применением мостовых пробок.

11.1.1. Для проведения Работ по ГРП с применением мостовых пробок (ПГРМ) необходимо спустить скрепер или двух райберную компоновку с проработкой участков Э/К для  установки мостовых пробок (ПГРМ) и будущих интервалов перфораций. В случае применения пакеров с установкой в хвостовике необходимо проработать райбером место посадки пакера, интервал проработки должен составлять  не менее 50 метров.

11.1.2. Для установки герметизатора головы хвостовика ГГХ необходимо место посадки обработать скрепером и/или райбером с обратной промывкой ствола скважины. Типоразмеры райберов и скреперов определяются в плане работ на КРС.

11.1.3. В случае использования извлекаемых мостовых пробок для изоляции нижележащих интервалов при проведении Работ по ГРП необходимо руководствоваться инструкциями по применению и эксплуатации данного оборудования.

11.1.4. Проведение Работ по ГРП с использованием мостовых пробок проходит по стандартной технологии. Дополнительных требований к подготовке ствола скважины и проведению Работ по ГРП не требуется.

11.2. Особые требования при проведении работ по Работ по ГРП с применением фрак-портов.

11.2.1. Бригада КРС, освоения производит (при необходимости) разбуривание оснастки хвостовика, при этом проработка проходного сечения производится с промывкой до чистого раствора. Глубина спуска инструмента в процессе бурения, проработки, промывки должна рассчитываться исходя из глубины верхнего фрак-порта минус 10м.

11.2.2. После проработки, промывки хвостовика бригада КРС, освоения производит определение приемистости фильтровой части хвостовика при Р-100 атм.

11.2.3. В случаях, когда низ хвостовика оборудован разрывной гидравлической муфтой приемистость не определяется, давление на забое (с учетом давления гидростатического столба жидкости в скважине) в процессе промывки должно быть ниже давления открытия гидравлической муфты не менее чем на 100атм.

11.2.4. Монтаж ГГХ производится бригадой КРС, под руководством представителя Подрядчика, предоставляющего компоновку  (оснастку) хвостовика (далее Подрядчик по ИТС), ответственность за монтаж компоновки ГГХ возлагается на Подрядчика по ИТС.

11.2.5. На время работ с использованием компоновок ГГХ, Подрядчик по ИТС, наделяется полномочиями по контролю  проведения работ (по аналогии с представителем Подрядчика по ГРП).

11.2.6. Работы по СПО компоновок ГГХ производятся на НКТ Подрядчика по ГРП, с обязательным определением проходного сечения всего спускаемого оборудования, шаблоном, диаметр которого должен превышать диаметр шара для открытия фрак-порта. Подвесные и реперные патрубки предоставляет Подрядчик по ГРП.

11.2.7. Посадка, опрессовка ГГХ, а также работы по срыву герметизатора производятся бригадой КРС, под руководством Подрядчика по ИТС, в присутствии представителя Подрядчика по ГРП.

11.2.8. Все оборудование, спускаемое в скважину должно быть исправно, сертифицировано иметь паспорта с картами учета ремонтов и наработки оборудования.

11.2.9. Подробный порядок работы с применением ГГХ и фрак-портов изложен в приложении № 5 к настоящему регламенту.

Проведение Работ по ГРП с применением селективных пакеров регламентируется отдельными нормативными документами, учитывающими специальные требования, а также технические характеристики данного оборудования.

12. Проведение Работ по ГРП с применением пенно-азотных смесей, специальные требования.

Процесс  подготовительных работ к Проведению Работ по ГРП с применением пенно-азотных смесей (далее по тексту ПГРП), а также проведение ПГРП не содержит особых специальных требований, к выполнению работ, а потому в данном регламенте будут рассмотрены требования к проведению заключительных работ на скважине.

12.1. Подготовительные работы по разрядке скважины от избыточного давления.

12.1.1. Разрядка скважины от избыточного давления после проведения Работ по ПГРП производится Подрядчиком  по  ГРП, согласно данного Регламента, по отдельному плану работ, согласованному с Заказчиком совместно с Планом Работ по ПГРП. Параметры разрядки заносятся в технологическую карту разрядки  (Приложение №6).

12.1.2. После проведения Работ по ПГРП необходимо закрыть скважину на технологический отстой, время технологического отстоя должно быть минимизировано и согласовано с Заказчиком.

12.1.3. Все необходимое оборудование (линия стравливания, датчики мониторинга и регистрации давлений, манометры, задвижки и краны высокого давления, фланцы, переходники, регулируемый штуцер или штуцерная камера) и технологическая емкость для проведения разрядки скважины после Работ по ПГРП с применением пенно-азотных смесей, предоставляется Подрядчиком по ГРП. Завозимое оборудование должно быть исправным, комплектным, чистым, иметь оформленные и заполненные технические паспорта и сертификаты соответствия. В случае использования зарубежного оборудования техническая документация предоставляется на русском языке, а так же необходимо  наличие разрешения Ростехнадзора на использование данного типа оборудования.

12.1.4. Подробные схемы обвязки устья скважины для проведения разрядки скважины после проведения Работ по ПГРП, должны находиться у Подрядчика по ГРП и предоставляться Подрядчику по КРС на этапе подготовительных Работ к ПГРП.

12.1.5. Общие требования, предъявляемые к линии стравливания:

12.1.5.1. Линия разрядки собирается после проведения Работ по ПГРП из труб диаметром 88,9 мм на быстроразъемных соединениях, данные трубы должны быть опрессованы в условиях БПО на давление не ниже 600атм.

12.1.5.2. После монтажа, линия разрядки должна быть опрессована на давление, превышающее на 20% мгновенное давление остановки закачки основного ПГРП (ISIP main frac), о чем составляется двухсторонний акт между представителем Подрядчика по ГРП и представителем Заказчика (супервайзером).

12.1.5.3. Прямые углы линии разрядки должны иметь соединения из кованых тройников с заглушками.

12.1.5.4.Все части линии разрядки должны быть закреплены хомутами к забуренным якорям. (Забуривание якорей производится подрядчиком по КРС в местах указанных представителем Подрядчиком по ГРП, ответственным за проведение работ по разрядке скважины)  Допускается использование вместо якорей бетонных пригрузов массой не менее 500кг., из расчета 1 пригруз/ на 1 трубу длиной не более 4м.

12.1.5.5. Гусак линии разрядки должен быть жестко закреплен на технологической емкости. Не допускать искрообразования между гусаком и стенкой емкости – т.е. установить резиновую или деревянную прокладку.

12.1.5.6.Линия разрядки в своем составе должна иметь регулируемый штуцер (либо штуцерную камеру), с возможность регулирования интенсивности потока без остановки отработки.

12.1.5.7. На линии разрядки должно быть установлены не менее двух кранов (задвижек) высокого давления для возможности опрессовки линии стравливания.

12.1.5.8. Перед регулируемым штуцером (либо штуцерной камерой) на линии разрядки необходимо предусмотреть аварийный кран (задвижку) высокого давления на случай закупорки штуцера и разрядки линии стравливания.

12.1.5.9. Линия разрядки должна быть оборудована датчиком давления для возможности мониторинга и регистрации давления.

12.1.6.Общие требования, предъявляемые к технологической емкости:

12.1.6.1 Объем технологической емкости должен быть не менее 25 м3.

12.1.6.2. Емкость должна быть паспортизирована, оборудована дегазатором.

12.1.6.3. Технологическая емкость для разрядки должна быть установлена в соответствии со схемой обвязки линии разрядки на расстоянии не менее 20 метров от устья скважины, должна иметь заземление и быть оборудована уровнемером.

12.1.7.  Ответственным лицом за используемое оборудование для разрядки скважины является представитель Подрядчика по ГРП. Контроль соблюдения требований к оборудованию и линии разрядки осуществляется представителем Заказчика (супервайзером).

12.2. Разрядка скважины

12.2.1. Ответственным лицом процесса разрядки скважины после проведения Работ по ПГРП является представитель Подрядчика по ГРП. Ответственность за технологию разрядки скважины несет инженер Подрядчика по ГРП. Контроль соблюдения технологии и безопасности процесса разрядки скважины осуществляет представитель Заказчика (супервайзер ССпоПНП).

12.2.2. Разрядку скважины следует начинать с использованием штуцера минимального диаметра (ø4 мм), придерживаясь скорости выходящего потока жидкости в течение первых двух часов не более 3 м3/час.

12.2.3. Скорость исходящего потока жидкости определяется замером объема жидкости в технологической емкости (пересчитанного из замеренного уровня жидкости), стравленного за определенный промежуток времени. Замер уровня жидкости в технологической емкости осуществляется при помощи уровнемера ёмкости.

12.2.4. Все технологические параметры процесса разрядки должны фиксироваться в технологической карте разрядки скважины, за подписью ответственного лица, Подрядчика по ПГРП.

12.2.5. Замер и регистрация технологических параметров разрядки скважины осуществляется ответственным лицом Подрядчика по ГРП.

12.2.6. Регистрация технологических параметров процесса стравливания производится со следующей периодичностью:

-в течение первого часа отработки каждые 15 минут;

-в течение второго часа отработки каждые 30 минут;

-третий и последующие часы отработки каждый 1 час.

12.2.7. При снижении скорости исходящего потока жидкости обусловленного наличием большого объема газа, рекомендуется переходить на штуцер с большим диаметром в последовательности, указанной в Программе по освоению скважины после проведения Работ по ПГРП.

12.2.8. После стравливания жидкости в объеме продавки возможен выход неразложившейся жидкости ГРП (сшитый гель) и проппанта. В случае выхода значительного количества проппанта в жидкости, необходимо закрыть скважину на технологический отстой на 1 час, после чего продолжить разрядку скважины.

12.2.9. Разрядка скважины после проведения Работ по ПГРП считается оконченной при наступлении одного из ниже следующих условий:

-давление в НКТ снизилось до атмосферного давления;

-давление в НКТ менее 5 атм., замеренное при закрытой задвижке, с расчётным расходом жидкости менее 500 л/ч;

-общая продолжительность процесса стравливания жидкости более 24 часов;

-на выходе высокое содержание эмульсии нефти, что не безопасно для проведения дальнейшей отработки скважины.

12.2.10. В случае продолжительности процесса стравливания жидкости более 24 часов и появления на выходе высокого содержания эмульсии нефти, дальнейшие действия согласовываются с Заказчиком.

12.2.11. В случае, если снижение избыточного давления в НКТ до атмосферного давления произошло на этапе выхода продавочной жидкости, необходимо убедиться в отсутствии проппантной пробки в колонне НКТ. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

- Отсечь краном высокого давления линию разрядки. Разрядить линию разрядки;

- Убедиться, что устьевое давление равно атмосферному давлению;

- Закрыть дублирующую задвижку фонтанной арматуры ГРП;

- Подбить насосный агрегат к линии ГРП и опрессовать линию нагнетания на давление

200 атм.;

- Открыть дублирующую задвижку фонтанной арматуры ГРП;

- Произвести замер устьевого давления, о чем сделать запись в технологической карте

разрядки скважины с пометкой о начале закачки в НКТ;

- Произвести закачку солевого раствора необходимой плотности в НКТ с расходом не

более 0,1-0,2 м3/мин (100-200 л/мин) в объеме, не превышающем объем колонны НКТ

в скважине. В случае роста давления свыше 150 атм. закачку жидкости остановить.

После остановки закачки закрыть дублирующую задвижку фонтанной арматуры ГРП, отбить агрегат (по необходимости) и продолжить процесс разрядки скважины.

12.2.12. В случае если прокачать жидкость в объеме колонны НКТ по причине роста устьевого давления (более 150 атм.) не удалось, либо жидкость прокачана в объеме колонны НКТ, но процесс дальнейшей разрядки скважины не возобновился, последующие действия по разрядке скважины необходимо согласовать с Заказчиком.

12.2.13. Геофизической партией  с использованием лубрикатора высокого давления произвести шаблонирование  колонны НКТ. В случае непрохода прибора по НКТ последующие действия согласовываются с Заказчиком и работы производятся по дополнительному плану работ.

12.2.14.Вывоз на утилизацию стравленной жидкости до момента передачи скважины Подрядчику по КРС осуществляется Подрядчиком по ГРП.

12.2.15.В случае преждевременной остановки Работы по ПГРП («СТОП») дальнейшие действия по освоению скважины принимаются совместно с Заказчиком.

12.2.16. После окончания процесса стравливания, составляется акт на разрядку скважины и подписывается представителем Заказчика (супервайзером), представителями Подрядчика по ГРП и Подрядчика по КРС.

12.2.17. Передача скважины и кустовой площадки от Подрядчика по ГРП Подрядчику по КРС, после окончания Работ по ПГРП и разрядки скважины производится по акту между мастером бригады КРС и руководителем Работ по ПГРП. В акте указывается время начала и окончания Работ по ПГРП и разрядки скважины, а также отражается состояние территории кустовой площадки после проведения работ.

12.3. Подготовительные работы к срыву и пакера после проведения Работ по ПГРП.

12.3.1.Начало работ Подрядчиком по КРС после Работ по ПГРП допускается только после окончания процесса разрядки скважины и подписания акта приема-сдачи скважины и кустовой площадки от Подрядчика по ГРП.

12.3.2. Представитель  Подрядчика по ГРП вызывается  Подрядчиком по КРС на скважину для срыва пакера к определенному времени заявкой, за 12ч. до начала работ.

12.3.3. Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии избыточного давления в скважине, произвести расстановку необходимого технологического оборудования, монтаж подъемного агрегата, проверить, и при необходимости произвести центровку мачты подъемного агрегата.

12.3.4. Навернуть на муфту подъемного патрубка (предоставляется Подрядчиком по ГРП) арматуры ГРП переводник на БРС,  собрать линию, долить скважину в НКТ до устья жидкостью глушения, демонтировать линию.

12.3.5. Навернуть на подъемный патрубок (предоставляется Подрядчиком по ГРП) фрак/ арматуры ГРП промывочный вертлюг с необходимой грузоподъемностью (предоставляется  Подрядчиком по КРС) и подсоединить к нему шланг высокого давления, обвязать шланг через КВД с манометром на технологическую емкость КРС. КВД с манометром должен быть установлен между двумя жесткими линиями обвязки.

12.3.6. Собрать линию глушения затрубного пространства, опрессовать обвязку и задвижки трубной и затрубной линий на 200 атм. Составить и подписать акт опрессовки.

12.3.7. Открыть превентор, демонтировать фонтанную арматуру ГРП над промывочной катушкой.

12.4. Срыв и подъем пакера после проведения Работ по ПГРП.

12.4.1. В случае использования пакера с циркуляционным клапаном необходимо произвести открытие циркуляционных окон согласно инструкции завода-изготовителя, выполнить технологический отстой в течение 30 мин. произвести промывку скважины в затрубное пространство в полном объеме до выхода с НКТ жидкости промывки. Убедиться в отсутствии проявлений скважинной жидкости, открыть трубные плашки превентора  и произвести срыв пакера, произвести подъем 10 НКТ, с представителем  Подрядчика по ГРП.  Составить акт на срыв пакера и промывку скважины. Дальнейшие работы вести по основному плану работ.

12.4.2. В случае использования пакера без циркуляционного клапана произвести следующие действия:

- Подтянуть сальник промывочной катушки арматуры ГРП.

- Открыть задвижку арматуры ГРП.

Постоянно поддерживая давление в затрубном пространстве 30-50 атм., выбрать вес НКТ, и движением подвески вверх (приблизительно 1 - 1,5 м., величина подъема определяется на месте) сорвать пакер при открытой задвижке арматуры ГРП с нагрузкой на 6-12 т. выше собственного веса инструмента (открыть сообщение между трубным и затрубным пространством). При превышении нагрузки более 12 т., если пакер не срывается, дальнейшие действия необходимо согласовать с Заказчиком.

После срыва пакера, установить спайдер и разгрузить колонну НКТ на спайдер (не допуская обратной посадки пакера). Закрыть трубные плашки превентора.

Выполнить технологический отстой в течение 30 мин. (дать резиновым элементам пакера вернуться в транспортное положение, зафиксировав при этом давление в затрубном пространстве). Во время проведения технологического отстоя следить за давлением в трубном и затрубном пространстве на предмет проявлений скважинной жидкости.

По истечении времени технологического отстоя, произвести промывку скважины в затрубное пространство в полном объеме до выхода из НКТ жидкости промывки.

При отрицательном результате промывки скважины, открыть трубные плашки превентора, поднять ведущую трубу с арматурой ГРП, прикрыть трубные плашки превентора для центровки колонны НКТ, разгрузить колонну НКТ на спайдер, полностью закрыть трубные плашки превентора.

Произвести вторую попытку промывки скважины в затрубное пространство в полном объеме до выхода из НКТ жидкости промывки.

При положительном результате промывки скважины, демонтировать трубную линию, демонтировать оставшуюся часть арматуры ГРП (промывочную катушку с сальником) и продолжить дальнейший подъем НКТ с пакером в количестве 10 шт. с представителем  Подрядчика по ГРП. Во время подъема колонны НКТ вести постоянный долив скважины жидкостью глушения с помощью насосного агрегата. При проявлении скважинной жидкости с НКТ загерметизировать устье с помощью закрытия трубных плашек превентора и шарового крана.

После подъема 10 НКТ составить акт на срыв пакера и промывку скважины между мастером бригады КРС и представителем Подрядчика по ГРП, обвязать затрубную линию с блоком долива бригады КРС.

Дальнейшие работы производить по плану работ на КРС.

В случае отсутствия циркуляции, по согласованию с Заказчиком,  промыть НКТ от проппанта с помощью ГНКТ или комплекта оборудования промывки скважин (КОПС) по дополнительному плану работ (Предоставляет Подрядчик по КРС).

13. Положение о контроле при подготовительно-заключительных

работах к проведению Работ по ГРП.

13.1. Бригада КРС проводит подготовку скважины к проведению Работ по ГРП в строгом соответствии с планом работ утвержденным Заказчиком.

13.1.1. Все рекомендации (отклонения от утвержденного плана), Подрядчик по КРС согласовывает с Заказчиком.

13.2. Контроль над проведением наиболее ответственных технологических операций по подготовке скважины к проведению Работ по ГРП осуществляет представитель Подрядчика по ГРП - мастер, старший мастер, супервайзер.

К наиболее ответственным технологическим операциям относятся:

## Монтаж  компоновки ГРП;

## Проход компоновки через стыковочные узлы дополнительных Э.К. ;

## Установка, опрессовка (позиционирование) пакера;

## Срыв пакера, промывка перед подъемом.

## Подъем компоновки в «безопасную зону» при срыве пакера после «Стопа».

13.3. Представитель Подрядчика по ГРП консультирует персонал бригады КРС, осуществляет контроль за соблюдением технологических режимов во время выполнения операций с оборудованием ГРП. В случае нарушения технологии СПО, невыполнение предусмотренных планом работ необходимых технологических операций, связанных с подготовкой ствола скважины к проведению Работ по ГРП сообщает об этом в соответствующие службы Заказчика и Подрядчика по ГРП для  составления трехстороннего акта. Представитель Подрядчика по ГРП не имеет права останавливать работу бригады КРС, остановка производится только уполномоченным представителем Заказчика (супервайзером ССпоПНП).

13.4. Представитель Подрядчика по ГРП при монтаже пакера, ГГХ и/или после посадки и опрессовки  пакера, ГГХ указывает (с записью в акте на монтаж и/или посадку пакера ) необходимые мероприятия по подготовке скважины к проведению Работ по ГРП (демонтаж оборудования КРС, подготовка площадки и т.д.).

13.5.Ответственность за соблюдение требований настоящего Регламента и безаварийное ведение работ возлагается в равной степени на Подрядчика по КРС и Подрядчика по ГРП.

13.6.Представитель Подрядчика по ГРП имеет право:

- Производить контрольные проверки соблюдения технологии производства СПО компоновок ГРП, осуществлять выборочный контроль над проведением ответственных технологических операций в процессе ПЗР к ГРП, а также соблюдением технологических режимов подготовки скважины для проведения Работ по ГРП, при необходимости проводить фотосъемку, и рекомендовать  порядок и технологию ведения работ. В случае отклонения от плана работ, не производить дальнейшие работы по ПЗР к проведению Работ по ГРП, без согласования с инженерными службами Подрядчика и Заказчика.

- Сообщать о времени готовности скважины и территории куста к проведению Работ по ГРП с указанием размеров площадки для расстановки необходимого количества техники для проведения Работ по ГРП.

13.7. Супервайзер – представитель Подрядчика по ГРП не несёт материальной и любой другой ответственности за действия бригады КРС. В его функции входит технологический контроль над проведением ответственных технологических операций, а также соблюдением технологических режимов подготовки скважины для проведения Работ по ГРП.

14. Разрешение спорных вопросов.

В случае возникновения спорных вопросов, связанных с эффективностью, качеством или необходимостью проведения дополнительных работ рассматриваются совместным техническим совещанием, при наличии необходимых первичных документов, а также данных по ГИС и ГДИ, в случае необходимости.

Приложение № 1

К Регламенту взаимоотношений между ОАО «СН-МНГ», подрядными организациями по гидравлическому разрыву пласта и предприятиями по капитальному ремонту скважин, привлечёнными для   подготовки скважин к проведению работ по гидравлическому разрыву пласта.

| № | Спец.техника, оборудование, материалы и инструмент | Ответственность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Насосный агрегат для поддержания давления в затрубном пространстве при проведении ГРП. | Подрядчик по ГРП |
| 2 | Насосный агрегат для опрессовки затрубного пространства, промывки лифта НКТ, при подготовительно-заключительных работах к проведению ГРП. ППУ в зимний период (при отрицательных температурах). | Подрядчик по КРС |
| 3 | Раствор глушения соответствующего удельного веса (Y=1,02 - 1,18) в объеме 10-20 м3 для поддержания затрубного давления, заполнения скважины и наземных трубопроводов. | Подрядчик по КРС |
| 4 | Автоцистерны для доставки жидкости ГРП | Подрядчик по ГРП |
| 5 | Вакуумный агрегат объемом 8-10 м3 для прокачки насосных установок и утилизации остатков геля | Подрядчик по ГРП |
| 6 | Вода для замешивания жидкости ГРП в соответствии с программой ГРП | Подрядчик по ГРП |
| 7 | АДПМ для нагрева воды, в зимний период (при отрицательных температурах) дополнительно ППУ для обогрева оборудования. | Подрядчик по ГРП |
| 8 | Емкость, объемом не менее 12м3, для промывки, разрядки скважины после ГРП, объемом не менее 25м3 для МГРП. | Подрядчик по КРС |
| 9 | Шаблоны для обсадной колонны | Подрядчик по КРС |
| 10 | Гидравлический ключ для НКТ (диаметром от 60мм до 89мм «В») | Подрядчик по КРС |
| 11 | Элеватор для НКТ (диаметром от 60мм до 89мм «В») | Подрядчик по КРС |
| 12 | Шаблоны для НКТ | Подрядчик по КРС |
| 13 | Шаблоны для НКТ при МГРП | Подрядчик по ИТС |
| 14 | Шаблон,скрепер, райбер для обсадной колонны, хвостовика | Подрядчик по КРС |
| 15 | Пакер для проведения Работ по ГРП | Подрядчик по ГРП |
| 16 | ГГХ+ шары при МГРП | Подрядчик по ИТС |
| 17 | Устьевая арматура, герметизирующая катушка для проведения Работ по ГРП | Подрядчик по ГРП |
| 18 | Насосно-компрессорные трубы для проведения Работ по ГРП. | Подрядчик по ГРП |
| 19 | Набор коротких маркированных патрубков марки N-80 ( длиной 0,5м-2шт.,1м-2шт., 2м-2шт.). | Подрядчик по ГРП |
| 20 | Стеллажи для завоза-укладки технологических НКТ под ГРП | Подрядчик по КРС/ГРП |
| 21 | Трубовоз, автокран для завоза – вывоза и укладки НКТ | Подрядчик по ГРП |
| 22 | Ниппель для опрессовки НКТ под ГРП | Подрядчик по ГРП |
| 23 | Специальные направления (воронка, олива необходимых диаметров) для компоновок ГРП, МГРП | Подрядчик по ГРП |
| 24 | Точка утилизации остатков жидкости после ГРП | Заказчик |
| 25 | Водный транспорт (при необходимости) | Заказчик |
| 26 | Тяговую технику (бульдозер), при неудовлетворительном состоянии подъездных путей и кустовой площадки | Заказчик |
| 27 | Нефть в объеме -1м3, для заполнения верхней части затрубного пространства при температуре ниже -30 | Заказчик |

Приложение №2

«СОГЛАСОВАНО»                                                                                                                                                                                                    «УТВЕРЖДАЮ»

Главный геолог																		       Директор по добыче нефти и газа

ОАО «СН-МНГ» 																		       ОАО «СН-МНГ»

________________Ф.И.О. 																       ________________Ф.И.О.

«____» ___________20__г. 																       «____» ___________20__г.

Начальник СС по ПНП  ОАО «СН-МНГ»

Начальник ОТКРС ОАО «СН-МНГ»

Представитель  Подрядчика по ГРП

Приложение  № 3

АКТ

ОАО  «СН-Мегионнефтегаз»

Дата  ________________________

Месторождение  _________________________________________________________

Куст / Скважина ________________________________________________________

# Предприятие по КРС /бригада_____________________________________________

# Время заявки технологической операции____________________________________

## Причина, по которой допущен «холостой» проезд специальной техники (срыв  технологических операции):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## Виновная сторона или служба:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Особое мнение:      ________________________________ ________________________________________

Подписи:

Представитель Подрядчика по КРС

_____________________________________________________________________________

Представитель Подрядчика по ГРП

________________________________________________

Представитель Заказчика от ОАО «СН-МНГ»

____________________________________________________________________________________________

Приложение  № 4

АКТ

ОАО  «СН-Мегионнефтегаз»

Дата  ________________________

Месторождение  _________________________________________________________

Куст / Скважина ________________________________________________________

Предприятие по КРС /бригада________________________

## Причина, по которой допущен (простой, нарушение технологических операций):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## Виновная сторона или служба

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Представитель Подрядчика по КРС_______________________________________

Представитель Подрядчика по ГРП________________________________________

Представитель Заказчика от ОАО «СН-МНГ»

____________________________________________________________________________________________

Приложение  № 5

Приложение  № 6

Данным приложением прописывается порядок взаимодействия подрядных организаций, в процессе подготовительно-заключительных работ к МГРП на скважинах, с применением ГГХ (герметизатора "головы" хвостовика) и раздвижных фрак-портов. На период проведения работ с компоновкой ГГХ, представитель Подрядчика по ИТС (ГГХ) наделяется полномочиями и обязанностями представителя Подрядчика по ГРП согласно регламента (п.13).

| п/п | Порядок проведения работ | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | Произвести на скважине комплекс подготовительных работ к ГРП, согласно плана работ на КРС. | Подрядчик по КРС |
| 2 | Заявка на монтаж и инженерное сопровождение ГГХ подается подрядчиком по КРС за 36 часов до начала работ, с обязательным подтверждением за 12 часов, по электронной почте и/или телефонограммой в адрес Подрядчика по ИТС. Трубные шаблоны предоставляет Подрядчик по ИТС. Фрак/арматуру, подвеску НКТ, подгоночные патрубки и переводники предоставляет подрядчик по ГРП, МГРП, согласно заявки подрядчика по КРС. | Подрядчик по КРС Подрядчик по ГРП |
| 3 | При завозе оборудования ГГХ в бригаде КРС необходимо проверить целостность и комплектность завезенного оборудования, согласно схем, предоставляемых Подрядчиком по ИТС. Произвести монтаж компоновки ГГХ под руководством ответственного представителя Подрядчика по ИТС. Составить двухсторонний акт на монтаж компоновки ГГХ. | Подрядчик по КРС Подрядчик по ИТС. |
| 4 | Перед спуском компоновки для проведения МГРП с применением раздвижных фрак-портов, убедиться в прохождении шаров макс. диаметра через компоновку ГГХ. Произвести спуск компоновки ГГХ, под руководством представителя Подрядчика по ИТС. При получении незапланированных отклонений (посадки свыше 2т от собственного веса), в процессе спуска, СПО приостановить, дальнейшие работы согласовать с Представителем ИТС и Заказчиком. | Подрядчик по КРС Подрядчик по ИТС Заказчик |
| 5 | Демонтировать ПВО. Смонтировать арматуру ГРП. | Подрядчик по КРС |
| 6 | Произвести посадку ГГХ под руководством Подрядчика по ИТС, в присутствии Подрядчика по ГРП, опрессовать затрубное пространство на давление опрессовки эксплуатационной колонны. Составить трехсторонний акт. | Подрядчик по КРС Подрядчик по ИТС Подрядчик по ГРП |
| 7 | Произвести МГРП согласно утвержденной программы. Ответственность по применению шаров для активации фрак-портов возлагается на Подрядчика по ИТС. | Подрядчик по ГРП Подрядчик по ИТС |
| 8 | Заявка на срыв компоновки ГГХ после проведенного МГРП, а также демонтаж и вывоз компоновки подается подрядчиком по КРС за 24 часа до начала работ, с обязательным подтверждением за 8 часов, по электронной почте и/или телефонограммой в адрес Подрядчика по ИТС. | Подрядчик по КРС Подрядчик по ИТС |
| 9 | Разрядить скважину до атмосферного давления. | Подрядчик по КРС |
| 110 | Произвести срыв компоновки ГГХ, под руководством представителя Подрядчика по ИТС, и в обязательном присутствии представителя Подрядчика по МГРП. Произвести подъем компоновки в «безопасную зону» (определяется Подрядчиком по ИТС). Составить трехсторонний акт выполненных работ. | Подрядчик по КРС Подрядчик по ИТС Подрядчик по ГРП |
| 111 | Поднять ГГХ на поверхность. Произвести визуальный осмотр и демонтаж компоновки ГГХ. Составить двухсторонний акт (отразить состояние ГГХ). | Подрядчик по КРС Подрядчик по ГГХ |

Приложение  № 7

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

РАЗРЯДКИ СКВАЖИНЫ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ГРП С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕННО-АЗОТНЫХ СМЕСЕЙ

| дата | время | dшт., мм | Рнкт., атм. |  | Рзатр., атм. | тип жидкости, наличие пропанта |  |  | Vж, м3 | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  |
| Ответственный за разрядку скважины: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | должность |  |  |  | ФИО |  |  |  | подпись |

месторождение _________________	куст_________	скв._____________