Приложение №1

к договору № ____________

от «   »                        20      г.

Техническое задание

на проведение работ по внутритрубному обследованию трубопроводов.

- Оказываемая услуга и ее описание.

  - проведение работ по внутритрубному обследованию и оценке технического состояния    бездействующего газопровода Д 530х6мм «ДНС Кетовского м/р - ЦППН Нов-Покур» L-48,7 км.

- Период оказания услуги – с «01» марта 2016 года по «31» декабря 2016 года.

- Требования по промышленной, экологической безопасности и охране труда.

Производство работ осуществляется в соответствии с:

  - РД 39-132-94 «Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов»;

  - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности";

  - «Требованиями Заказчика в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности» (Приложение № _ к настоящему договору);

  - действующими в ОАО «СН-МНГ»  правилами и нормами по технике безопасности, а так же в соответствие с действующими на территории РФ нормативно-технической документацией.

- Требования к Исполнителю и оборудованию.

  - На момент производства работ Исполнитель должен иметь действующую лицензию на проведение экспертизы промышленной безопасности, разрешение на применение поршней и  инспекционных снарядов, выданных службой Ростехнадзора РФ, отвечать требованиям POF (Форума Операторов трубопроводов).

  - Оборудование должно обеспечить прохождение 90 – градусных отводов.

  - Оборудование должно обеспечить полный цикл очистки трубопровода от начальной стадии до пропуска диагностического снаряда.

  - Обеспечить наличие электронных маркеров по трассе трубопровода на расстоянии 1000  метров друг от друга;

  - Обеспечить контроль местонахождения снаряда в трубопроводе в реальном времени.

  - До начала проведения работ Исполнителем, должны быть разработаны и согласованы с Заказчиком:

- Программа проведения работ

- План расстановки маркеров.

- Цель работ:

  - определение технического состояния бездействующего газопровода d-530*6мм L-48700 ДНС Кетовского м/р – ЦППН Ново-Покурского м/р;

  - выявление дефектов трубной продукции и сварных соединений;

  - определение участков промысловых трубопроводов с отклонениями от проектной глубины залегания;

  - определение возможности дальнейшей эксплуатации промысловых трубопроводов на проектных    технологических режимах;

  - точное определение местоположения и значимости аномалий и дефектов с точки зрения структурной целостности промысловых трубопроводов;

  - составление Дефектной ведомости и классификации повреждений и дефектов по степени опасности  и разработка рекомендаций по выборочному и капитальному ремонту линейной части промысловых трубопроводов с указанием метода ремонта дефектов;

  - проведение на основании результатов внутритрубного обследования экспертизы промышленной безопасности промысловых трубопроводов (возможно с привлечением экспертной организации).

- Выполнение работ:

6.1. Организационно-аналитические работы:

  - изучение проектной и исполнительной документации;

  - проверка комплектности и анализ  отклонений фактического состояния с проектными решениями;

6.2. Этапы работ:

Для проведения всех этапов полевых работ будет использоваться подтоварная вода с объекта ЦППН Ново-Покурского м/р (обеспечивается Заказчиком).

Все вспомогательное насосное оборудование для перекачки подтоварной воды с необходимой скоростью обеспечивается Исполнителем.

В связи с инфраструктурными ограничениями объекта ДНС Кетовского м/р максимально допустимая скорость движения снарядов по трубопроводу не более 0,3 м/сек.

Полевые работы выполняются согласно календарному плану и включают в себя:

I этап – Подготовка к внутритрубной диагностике:

  - Мобилизация персонала и необходимого для проведения данного вида работ оборудования;

II этап – Проведение очистки, калибровки и профилеметрии:

  - Установка маркерных систем (и последующее снятие маркерных систем после обследования).

- расстояние между маркерными пунктами не должно превышать 1 км;

- маркерные пункты должны быть расположены над осью трубопровода;

- маркерные пункты должны привязываться к ближайшим постоянным ориентирам на местности (километровые и маркерные знаки, опоры линий связи и линий электропередач и т.п.);

- установленные на линейной части диагностируемого участка нефтепровода задвижки, обратные клапаны, постоянные вантузы диаметром Ду100 и более включаются в схему маркерных пунктов как естественные маркерные пункты. Установка наземных маркерных систем на естественных маркерных пунктах не требуется;

- месторасположение маркерных пунктов при проведении повторной внутритрубной диагностики не должно изменяться.

  - Очистка внутренней полости трубопровода, пропуск необходимого количества поролоновых поршней до достижения минимального количества выноса мех.примесей (не более 10 литров). Контроль прохождения.

  - Выдача Исполнителем акта-заключения о возможности пропуска скребка-калибра.

  - Пропуск скребка-калибра с отработкой скоростного режима для пропуска профилемера, контроль прохождения скребка.

  - Выдача Исполнителем акта-заключения о возможности пропуска стандартного очистного скребка и профилемера.

  - Пропуск стандартного очистного скребка, контроль прохождения, составление акта.

  - Пропуск профилемера, контроль прохождения, составление акта.

  - Экспресс-анализ по результатам пропуска профилемера, с составлением акта.

  - Предварительная обработка и оценка данных полученных по результатам проведения профилеметрии.

  - Второй пропуск профилемера, с дополнительной установкой маркерных систем (маркированием), для локализации дефектов геометрии (выполняется в случае необходимости, по требованию Исполнителя и без увеличения стоимости услуг).

  - Выдача акта-заключения о возможности проведения работ по очистке и обследованию трубопровода дефектоскопами.

  - Выдача Заказчику перечня дефектов геометрии трубопровода (в случае выявления), препятствующих пропуску скребков и дефектоскопов.

  - Определение и регистрация дефектов геометрии трубопровода с фиксацией их пространственного расположения относительно поперечного сечения трубы.

III этап – Проведение внутритрубной диагностики дефектоскопом MFL

  - Очистка внутренней полости трубопровода. Количество прогонов очистных устройств и требуемая степень очистки трубопровода, для получения качественных данных по результатам диагностического обследования, определяется Исполнителем, исходя из текущего состояния трубопровода.

  - Пропуск стандартных очистных скребков, контроль прохождения.

  - Пропуск специальных (щёточных, магнитных) очистных скребков (при необходимости), контроль прохождения.

  - Пропуск специального снаряда шаблона с отработкой скоростного режима (при необходимости), контроль прохождения.

  - Выдача Исполнителем акта-заключения о готовности трубопровода к пропуску дефектоскопа MFL.

  - Пропуск дефектоскопа магнитного с продольным намагничиванием, контроль прохождения.

  - Оценка объема и качества записанных дефектоскопом данных.

  - Выдача акта по результатам пропуска дефектоскопов.

IV этап – Проведение внутритрубной диагностики дефектоскопом TFI

  - Пропуск стандартных очистных скребков (по необходимости), контроль прохождения.

  - Выдача Исполнителем акта-заключения о готовности трубопровода к пропуску дефектоскопа TFI.

  - Пропуск дефектоскопа магнитного с поперечным намагничиванием, контроль прохождения.

  - Оценка объема и качества записанных дефектоскопом данных.

  - Выдача акта по результатам пропуска дефектоскопов.

При обследовании дефектоскопами MFL и TFI должны быть определены (минимальные требования):

- поперечные стресс - коррозионные трещины стенок труб, их привязка к дистанции (маркерным точкам) и угловому положению относительно оси;

- трещины и дефекты, связанные с потерей металла внешней и внутренней поверхности трубопровода с привязкой к ближайшим точкам-ориентирам (маркерным пунктам, задвижкам, вантузам и т.п.),  а также с привязкой к ближайшим поперечным сварным швам;

- дефекты поперечных сварных швов;

- металлические предметы, расположенные вблизи внешней поверхности трубы (муфты, хомуты, кожухи и пр.);

- дефекты типа: «продольная риска во вмятине»;

- пространственное положение трубопровода (план, профиль) с разрешением по протяженности 0,1м.

V этап – Предварительная обработка полученных данных по результатам ВТД

  - Выдача экспресс-отчёта (по электронной почте) не позднее 20 календарных дней с момента приёма дефектоскопа.

VI этап – Оценка технического состояния трубопровода, составление отчета, проведение необходимого комплекса расчётов, выдача рекомендаций.

  - Технические сведения о трубопроводе (длина, диаметр, толщина стенки, марка стали, год ввода).

  - Технологическая схема трубопровода.

  - Список размещения точек ориентиров с указанием абсолютных координат (долгота, широта).

  - Масштабная карта трубопровода в плане и профиле, с нанесенными результатами диагностики (распечатка и в электронном виде).

  - Перечень координат трубопровода: X, Y, Z (долгота, широта, высота).

  - Раскладка трубопровода, в т.ч. раскладка секций (по поперечным сварным швам).

  - Классификация дефектов по степени опасности.

  - Рекомендации по методам и объемам капитального ремонта (замена участков) с ранжированием по срокам выполнения.

  - Рекомендации по методам и объемам текущего ремонта (установка муфт и т.п.), с ранжированием по срокам выполнения.

  - Дефектная ведомость для ремонта с привязкой к маркерным точкам и дистанции трубопровода (начало дистанции с ПК-0 по ходу движения потока).

  - Трубный журнал.

  - Список дефектов трубопровода и сварных соединений, привязанный к раскладке линейной части трубопровода по трубным секциям (секции по поперечным сварным швам).

  - Список дефектов со сравнительным анализом их развития в случае повторного проведения инспекции трубопровода (участка).

  - Список приварных элементов, кожухов, муфт (с указанием типоразмеров и дефектами под ними).

  - Отдельный перечень пересечений трубопровода (участка) с водными преградами, автомобильными и железными дорогами, ВЛ и ЛЭП, другими известными коммуникациями с указанием границ пересечений по дистанции и с указанием абсолютных координат (долгота, широта).

  - Расчёт на прочность и определение возможной утечки на дефектных участках.

  - Сводная таблица всех выявленных дефектов и особенностей с указанием дистанции трубопровода в двух видах – одометрическом и геодезическом (с указанием абсолютных координат).

  - Методики постоянного и временного ремонта выявленных дефектов.

  - Указание максимально допускаемого рабочего давления в трубопроводе по каждому выявленному дефекту.

  - Фотографии цветные (приложением) всех узлов задвижек трубопровода, в том числе камер пуска-приёма (наличие штурвалов, общее состояние).

  - Копию технического задания договора (приложением к отчёту).

Если в процессе обработки данных будут выявлены дефекты, влияющие на безопасную эксплуатацию трубопровода, Исполнитель обязан в течение трех рабочих дней со дня идентификации, факсом и/или по электронной почте известить Заказчика о данных фактах, с предоставлением подробного описания дефекта, степени его опасности и места расположения.

- Сроки предоставления отчета.

  - Предварительный отчет: в течение 14 суток после поступления данных на базу Исполнителя. Предварительный отчёт представляется на бумажном носителе в 1 экз и в электронном виде (по электронной почте);

  - Заключительный отчет и все материалы по внутритрубному обследованию  представляются не позднее 40 суток после поступления данных на базу Исполнителя и должны содержать:

  - Технический отчёт (пояснительную записку) на бумажном и электронном (оптическом диске) носителях - в 2 экземплярах.

  - Электронную базу данных всех выявленных дефектов и особенностей.

  - Обработанные данные, записанные дефектоскопами на электронном носителе (оптическом диске DVD-R), в двух экземплярах.

  - Журнал трубопровода со всеми выявленными дефектами и особенностями.

  - Наглядную схему трубопровода (в формате А3) с дефектами со сроком ремонта менее 1 года, остаточной толщиной стенки 5мм и менее, ПК, узлами задвижек, пересечениями в электронном виде и на бумажном носителе.

  - Сервисное программное обеспечение для работы с базой данных отчёта и обеспечивает его установку на требуемое количество компьютеров Заказчика. Обеспечивает электронными ключами, из расчета по 1шт. на каждое рабочее место с установленным ПО (если этого требует сервисная программа для работы с базой данных).

  - Полевые акты, план-графики, опросные листы – в сканированном виде.

  - Заключение с выводами и оценкой остаточного ресурса трубопровода, в том числе со ссылками на действующие нормативные документы – в двух экземплярах.

  - Заключение экспертизы промышленной безопасности должно быть представлено не позднее 100 дней после окончания внутритрубного обследования;

Подписи Сторон

| Заказчик: |  |  | Исполнитель: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СН-МНГ» |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование) |  |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |  |
|  | (ФИО) |  |  | (ФИО) |  |
| (подпись) |  |  | (подпись) |  |  |
| М.П. |  |  | М.П. |  |  |