Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

  - Предмет закупки – МТР согласно п.2 «Требования к предмету закупки» Формы 2;

  - Оферта может быть предоставлена на часть номенклатуры МТР, указанной в техническом задании;

  - Инициатор закупки – ОАО «СН-МНГ»;

  - Плановые сроки поставки товара – до 31 августа 2016г.

  - Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Почтовые: Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, улица Кузьмина дом 51 – для указания в счетах – фактурах, ТОРГ – 12, ТТН.

Для вагонов: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на п/путь ООО «ЖДУ»)

Для малотоннажных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для большегрузных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для автотранспорта (адрес склада): Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Примечание: Место приема-передачи товара: УМТС ОАО «СН-МНГ», Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона.

Для багажа: ст. Нижневартовск Свердловской ж.д., код 798005 БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

  - Форма оплаты - Покупатель обязуется осуществить оплату за поставленный Товар в течение 90 календарных дней, но не ранее 60 дней с даты получения от Продавца оригиналов Товарной накладной (ТОРГ-12), Счета-фактуры. Все расчеты по Договору производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по реквизитам Продавца, указанным в настоящем Договоре.

- Требования к предмету закупки.

| № | Код МТР | Наименование | Техническое требование | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 175168 | Груз контрольный для испытания ПТМ 0,330. | Наборная конструкция, материал сталь, вес 330 кг. | ШТ | 1 |
| 2 | 175169 | Груз контрольный для испытания ПТМ 0,120 | Наборная конструкция, материал сталь, вес 120 кг. | ШТ | 1 |
| 3 | 227585 | Колесо зубчатое m=10 Z=27 КП-450 1201.40.00.07 |  | ШТ | 4 |
| 4 | 227586 | Колесо зубчатое m=10 Z=53 КП-450 1201.42.00.01 |  | ШТ | 4 |
| 5 | 227587 | Редуктор поворота У3515.42С.1.10 КП-450 |  | ШТ | 1 |
| 6 | 239659 | Шестерня редуктора поворота кран КП-450 m 16 z 11 |  | ШТ | 6 |
| 7 | 239660 | Шестерня редуктора поворота МКРС-300П m 12 z 14 |  | ШТ | 4 |
| 8 | 241650 | Редуктор тележки ходовой крана КП-450 В-250-40-26У1 i=40 |  | ШТ | 1 |
| 9 | 246135 | Лента тормозная ЭМ-1 8х100мм. |  | ШТ | 2 |
| 10 | 248811 | Колодка тормоз.с накладкой тормоза USB 3 Кран МКРС 300П |  | КОМ | 3 |
| 11 | 251089 | Редуктор каретки 1Ц2У-200-20-21У1 i=20 |  | шт | 1 |
| 12 | 251308 | Выпрямитель тормозной ВМН1,5 0825818Х |  | ШТ | 1 |
| 13 | 251309 | Тормоз BE11A/80Nm/400AC 04967135 |  | ШТ | 1 |
| 14 | 607419 | Электротельфер 53MTKFII 763H12V2 2/1EN20 | Тех задание ТЗ №607419 -160 от 11.04.2016 Приложение №1 на 1 листе | ШТ | 1 |
| 15 | 247639 | Шестерня КПМ 32/16 2061.16.0539 |  | ШТ | 4 |

2.1.Вся готовая продукция должна быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий, что должно быть подтверждено соответствующей документацией.

2.2.Вся готовая продукция должна быть подтверждена гарантией качества завода изготовителя, что подтверждается соответствующим документом.

2.3.Вся готовая продукция при отгрузке должна быть должным образом упакована. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки и хранения в обычно принятых условиях.

2.4.Вся готовая продукция должна быть новой, не бывшей в эксплуатации и изготовленная не ранее 4 квартала 2015г.

2.5.При невозможности поставить требуемую продукцию, либо при отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ претендент должен предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с заказчиком. В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, необходимой грузополучателю для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

- Требования к Контрагенту.

3.1.  Поставка в адрес грузополучателя должна быть осуществлена в соответствии с планом поставки.

3.2. Контрагент в своей оферте обязан указать завод-изготовитель.

3.3.  Контрагент обязан предоставить следующие документы для участия в тендере:

- извещение о согласии сделать оферту по форме 4 к ПДО;

- предложение о заключении договора (безотзывная оферта) по форме 5 к ПДО;

- заполненную таблицу цен по форме 6К к ПДО;

- заполненную таблицу технических характеристик по форме 6Т к ПДО.

3.4. Контрагент должен быть:

-   производителем поставляемых  МТР, закупаемых ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз,  официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции);

-  дилером, представителем, дистрибьютором с опытом поставки продукции, аналогичной предмету тендера не менее 2-х лет (подтверждается дилерскими сертификатами, письмами от производителей, договорами с заводами-изготовителями, отзывами покупателей и т.д.).

3.5. Условия проекта договора (форма 3) являются окончательными и не подлежат каким-либо изменениям в процессе его заключения. В случае получения от участника закупки протокола разногласий к указанному проекту договора Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

- Прочие требования.

4.1.Комплект документации с поставкой Товара должен содержать заверенные на русском языке сертификаты качества.

4.2. Базис поставки – место приема-передачи Товара: склад на территории Управление материально-технического снабжения ОАО «СН-МНГ» (УМТС ОАО «СН-МНГ»), почтовый адрес УМТС ОАО «СН-МНГ»: Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.