Приложение №1

к договору № ____________

от «   »                        20      г.

Техническое задание

на проведение работ по внутритрубному обследованию трубопроводов.

1. Оказываемая услуга и ее описание.

- проведение работ по внутритрубному обследованию и оценке технического состояния    напорного нефтепровода Д 273х12мм «ДНС-3В – ВЦТП (ППН-1)» L-7,105 км.

- Период оказания услуги – с 01.03.2016 г. по 31.12.2016 г.

- 3. Требования по промышленной, экологической безопасности и охране труда.

Производство работ осуществляется в соответствии с:

- РД 39-132-94 «Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов»;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности";

- «Требованиями Заказчика в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности» (Приложение №    к настоящему договору);

- действующими в ОАО «СН-МНГ»  правилами и нормами по технике безопасности, а так же в соответствие с действующими на территории РФ нормативно-технической документацией.

- Цель работ:

  - определение технического состояния промыслового трубопровода;

  - выявление дефектов трубной продукции и сварных соединений;

  - определение участков промыслового трубопровода с отклонениями от проектной глубины залегания;

  - определение возможности дальнейшей эксплуатации промыслового трубопровода на проектных    технологических режимах;

  - точное определение местоположения и значимости аномалий и дефектов с точки зрения структурной целостности промыслового трубопровода;

  - составление Дефектной ведомости и классификации повреждений и дефектов по степени опасности  и разработка рекомендаций по выборочному и капитальному ремонту линейной части промыслового трубопровода с указанием метода ремонта дефектов;

  - проведение на основании результатов внутритрубного обследования экспертизы промышленной безопасности промыслового трубопровода (возможно с привлечением экспертной организации).

- Подготовительный этап работы.

- Заказчик обязуется предоставлять Исполнителю дополнительную информацию, по форме опросного листа предоставленного  подрядчиком, а так же необходимую рабочую документацию (схемы, планы трубопровода) или другую информацию, необходимую для планирования работ, разработки технологической инструкции (программ) подготовки и оценки готовности трубопровода, графиков пропусков снаряда из состава диагностического комплекса.

- До начала проведения работ Исполнителем, должен быть разработан План производства работ, согласованный с Заказчиком.

- Заказчику необходимо подготовить трубопровод (участок) к проведению диагностических работ, известить Исполнителя о готовности к проведению работ и обеспечить необходимый режим и объем перекачиваемой среды для пропуска снарядов из состава  диагностического комплекса.

- Заказчик гарантирует полное открытие линейных задвижек (кранов) на обследуемом трубопроводе (участке) на всё время пропуска диагностического снаряда и  предпринимает меры для исключения ситуаций, когда какая – либо линейная задвижка (кран) во время пропуска может быть прикрыта самопроизвольно, действием персонала Заказчика или посторонними лицами.

- Заказчик принимает меры по исключению возможности изменения потока среды через тройники (ответвления) на линейной части трубопровода на все время пропуска комплекса диагностического оборудования.

- Заказчик обеспечивает контроль ситуации на трубопроводе (участке) в течении всего времени проведения диагностического обследования, обеспечивает скорость движения дефектоскопов в соответствии  с их техническими  характеристиками.

- Заказчик предоставляет Исполнителю, с целью оперативного и квалифицированного выполнения работ на трассе трубопровода, за свой счет и своими силами услуги необходимые для выполнения подготовительных и инспекционных работ, в том числе:

- - камеры приема и запуска оборудования в трубопровод и управление ими;

- - запуск в трубопровод оборудования Исполнителя, и его прием;

- - сопровождение скребков и снарядов во время их пропуска по трубопроводу (проводится совместно);

- - Установка маркеров вдоль трассы трубопровода на расстоянии не более 1000  метров друг от друга (проводится совместно).

- - обеспечение  связи между бригадами сопровождения и бригад с диспетчером;

- - средства для вытягивания скребков и снарядов из приемной камеры на лоток;

- - автотранспорт для транспортировки оборудования на объект;

- - охраняемое, отапливаемое помещение (цех) с достаточным освещением, с подводом электропитания (220В с заземлением) и грузоподъемный механизм для проведения регламентных работ с диагностическим оборудованием;

- - свободный доступ к оборудованию Исполнителя для его обслуживания в необходимое время;

- - грузоподъемный механизм при погрузо-разгрузочных работах и при работах на камерах пуска-приема.

- Заказчик предоставляет обслуживающий персонал соответствующей квалификации, необходимый для выполнения работ по разметке трассы, сопровождению, маркированию, выполнению операции по запасовке (пуску) и извлечению (приему) скребков и дефектоскопов на камерах пуска – приема, обеспечивает необходимой для выполнения Договора техникой и оборудованием.

- При проведении ДДК Заказчик проводит необходимые земляные работы на трубопроводе своей техникой и своим персоналом.

- Исполнитель направляет в адрес Заказчика технические данные дефектоскопов.

- Требования к Исполнителю и оборудованию.

- На момент производства работ Исполнитель должен иметь действующую лицензию на проведение экспертизы промышленной безопасности, разрешение на применение поршней и  инспекционных снарядов, выданных службой Ростехнадзора РФ, отвечать требованиям POF (Форума Операторов трубопроводов).

- Оборудование Исполнителя должно обеспечить прохождение 90 – градусных отводов.

- Оборудование должно обеспечить полный цикл очистки трубопровода от начальной стадии до пропуска диагностического снаряда.

- Обеспечить контроль местонахождения снаряда в трубопроводе в реальном времени.

- Этапы работ:

7.1. Организационно-аналитические работы:

  - изучение проектной и исполнительной документации;

  - проверку комплектности и анализ  отклонений фактического состояния с проектными решениями;

  - ознакомление с рабочими параметрами: давление (в т.ч. согласование максимального отклонения давления пропуска очистных скребков, профилемера и дефектоскопа от рабочего), температура, среда.

7.2. Полевые работы:

Полевые работы выполняются согласно календарного плана и включают в себя:

I этап - калибровка, профилеметрия :

- Мобилизация персонала и необходимого для проведения данного этапа работ оборудования;

- Пропуск скребка-калибра с отработкой скоростного режима для пропуска профилемера, контроль прохождения скребка.

- Выдача Исполнителем акта-заключения о возможности пропуска стандартного очистного скребка и профилемера.

- Разметка трассы для установки маркерных систем с учетом следующих требований:

- расстояние между маркерными пунктами не должно превышать 1 км;

- маркерные пункты должны быть расположены над осью трубопровода;

- маркерные пункты должны привязываться к ближайшим постоянным ориентирам на местности (километровые и маркерные знаки, опоры линий связи и линий электропередач и т.п.);

- установленные на линейной части диагностируемого участка нефтепровода задвижки, обратные клапаны, постоянные вантузы диаметром Ду100 и более включаются в схему маркерных пунктов как естественные маркерные пункты. Установка наземных маркерных систем на естественных маркерных пунктах не требуется;

- месторасположение маркерных пунктов при проведении повторной внутритрубной диагностики не должно изменяться.

- Установка маркерных систем (и последующее снятие маркерных систем после обследования).

- Пропуск стандартного очистного скребка (при положительном заключении по результатам калибровки) с составлением акта.

- Пропуск профилемера, контроль прохождения.

- Экспресс-анализ по результатам пропуска профилемера, с составлением акта.

- Предварительная обработка и оценка данных полученных по результатам проведения профилеметрии.

- Второй пропуск профилемера, с дополнительной установкой маркерных систем (маркированием), для локализации дефектов геометрии (выполняется в случае необходимости, по требованию Исполнителя и без увеличения стоимости услуг).

- Выдача акта-заключения о возможности проведения работ по очистке и обследованию трубопровода дефектоскопом.

- Выдача Заказчику перечня дефектов геометрии трубопровода (в случае выявления), препятствующих пропуску скребков и дефектоскопа.

- Определение и регистрация дефектов геометрии трубопровода с фиксацией их пространственного расположения относительно поперечного сечения трубы.

- Определение температуры перекачиваемой среды.

II этап - очистка, дефектоскопия (мобилизация, полевые работы):

  - Мобилизация персонала и необходимого для проведения данного этапа работ оборудования;

  - Очистка внутренней полости трубопроводов. Количество прогонов очистных устройств и требуемая степень очистки трубопровода, для получения качественных данных по результатам диагностического обследования, определяется Исполнителем, исходя из текущего состояния трубопровода.

  - Пропуск стандартных очистных скребков.

  - Пропуск специальных (щёточных, магнитных) очистных скребков (при необходимости).

  - Пропуск специального снаряда шаблона с отработкой скоростного режима.

  - Выдача Исполнителем акта-заключения о готовности трубопровода к пропуску дефектоскопа.

  - При обследовании дефектоскопами должны быть определены (минимальные требования):

- поперечные стресс - коррозионные трещины стенок труб, их привязка к дистанции (маркерным точкам) и угловому положению относительно оси;

- трещины и дефекты, связанные с потерей металла внешней и внутренней поверхности трубопровода с привязкой к ближайшим точкам-ориентирам (маркерным пунктам, задвижкам, вантузам и т.п.),  а также с привязкой к ближайшим поперечным сварным швам;

- дефекты поперечных сварных швов;

- металлические предметы, расположенные вблизи внешней поверхности трубы (муфты, хомуты, кожухи и пр.);

- дефекты типа: «продольная риска во вмятине»;

- пространственное положение трубопровода (план, профиль) с разрешением по протяженности 0,1м.

  - Пропуск дефектоскопа магнитного с продольным намагничиванием, контроль прохождения.

  - Оценка объема и качества записанных дефектоскопом данных.

  - Пропуск стандартных очистных скребков (по необходимости).

  - Пропуск дефектоскопа магнитного с поперечным намагничиванием, контроль прохождения.

  - Оценка объема и качества записанных дефектоскопом данных.

  - Выдача акта по результатам пропуска дефектоскопов.

  - Выдача экспресс-отчёта (по электронной почте в Excel-файле) не позднее 20 календарных дней с момента приёма дефектоскопа.

III этап - Обработка данных, подготовка технического отчета по результатам обследования трубопровода. Содержание отчета.

- Технические сведения о трубопроводе (длина, диаметр, толщина стенки, марка стали, год ввода).

- Технологические параметры трубопровода (расход, рабочее давление, газовый фактор).

- Технологическая схема трубопровода.

- Список размещения точек ориентиров с указанием абсолютных координат (долгота, широта).

- Масштабная карта трубопровода в плане и профиле, с нанесенными результатами диагностики (распечатка и в электронном виде).

- Перечень координат трубопровода: X, Y, Z (долгота, широта, высота).

- Раскладка трубопровода, в т.ч. раскладка секций (по поперечным сварным швам).

- Классификация дефектов по степени опасности.

- Рекомендации по методам и объемам капитального ремонта (замена участков) с ранжированием по срокам выполнения.

- Рекомендации по методам и объемам текущего ремонта (установка муфт и т.п.), с ранжированием по срокам выполнения.

- Дефектная ведомость для ремонта с привязкой к маркерным точкам и дистанции трубопровода (начало дистанции с ПК-0 по ходу движения потока).

- Расчет скорости коррозии на дефектных, коррозионных участках трубопровода.

- Трубный журнал.

- Список дефектов трубопровода и сварных соединений, привязанный к раскладке линейной части трубопровода по трубным секциям (секции по поперечным сварным швам).

- Список дефектов со сравнительным анализом их развития в случае повторного проведения инспекции трубопровода (участка).

- Список приварных элементов, кожухов, муфт (с указанием типоразмеров и дефектами под ними).

- Отдельный перечень пересечений трубопровода (участка) с водными преградами, автомобильными и железными дорогами, ВЛ и ЛЭП, другими известными коммуникациями с указанием границ пересечений по дистанции и с указанием абсолютных координат (долгота, широта).

- Расчёт на прочность и определение возможной утечки на дефектных участках.

- Сводная таблица всех выявленных дефектов и особенностей с указанием дистанции трубопровода в двух видах – одометрическом и геодезическом (с указанием абсолютных координат).

- Методики постоянного и временного ремонта выявленных дефектов.

- Указание максимально допускаемого рабочего давления в трубопроводе по каждому выявленному дефекту.

- Фотографии цветные (приложением) всех узлов задвижек трубопровода, в том числе камер пуска-приёма (наличие штурвалов, общее состояние).

- Копию технического задания договора (приложением к отчёту).

Если в процессе обработки данных будут выявлены дефекты, влияющие на безопасную эксплуатацию трубопровода, Исполнитель обязан в течение трех рабочих дней со дня идентификации, факсом и/или по электронной почте известить Заказчика о данных фактах, с предоставлением подробного описания дефекта, степени его опасности и места расположения.

- Сроки, формат и порядок предоставления отчета.

  - Предварительный отчет: в течение 14 суток после поступления данных на базу Исполнителя. Предварительный отчёт представляется на бумажном носителе в 1 экз;

  - Заключительный отчет и все материалы по внутритрубному обследованию  представляются не позднее 40 суток после поступления данных на базу Исполнителя и должны содержать:

  - Технический отчёт (пояснительную записку) на бумажном и электронном (оптическом диске) носителях - в 2 экземплярах.

  - Электронную базу данных всех выявленных дефектов и особенностей.

  - Обработанные данные, записанные дефектоскопами на электронном носителе (оптическом диске DVD-R), в двух экземплярах.

  - Журнал трубопровода со всеми выявленными дефектами и особенностями.

  - Наглядную схему трубопровода (в формате А3) с дефектами со сроком ремонта менее 1 года, остаточной толщиной стенки 5мм и менее, ПК, узлами задвижек, пересечениями в электронном виде и на бумажном носителе.

  - Сервисное программное обеспечение для работы с базой данных отчёта и обеспечивает его установку на требуемое количество компьютеров Заказчика. Обеспечивает электронными ключами, из расчета по 1шт. на каждое рабочее место с установленным ПО (если этого требует сервисная программа для работы с базой данных).

  - Полевые акты, план-графики, опросные листы – в сканированном виде.

  - Заключение с выводами и оценкой остаточного ресурса трубопровода, в том числе со ссылками на действующие нормативные документы – в двух экземплярах.

Подписи Сторон

| Заказчик: |  |  | Исполнитель: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СН-МНГ» |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование) |  |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |  |
|  | (ФИО) |  |  | (ФИО) |  |
| (подпись) |  |  | (подпись) |  |  |
| М.П. |  |  | М.П. |  |  |