|  | Приложение № 10 к договору №______ от______ |
| --- | --- |

Открытое акционерное общество

«Славнефть-Мегионнефтегаз»

РЕГЛАМЕНТ

взаимоотношений между нефтегазодобывающими управлениями (НГДУ)

ОАО «СН-МНГ» и подрядными организациями

при проведении ремонтных работ на скважинах (КРС).

| ПОДРЯДЧИК: Наименование подрядчика (Должность) _______________ Ф.И.О. | ЗАКАЗЧИК: ОАО «СН-МНГ» (Должность) ________________ Ф.И.О. |
| --- | --- |

г. Мегион

2014г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Общие положения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. 3. | Основные определения и сокращения, используемые в Регламенте Порядок оформления документации перед ремонтом скважины | 4 5 |
| 4. | Приём скважины в ремонт | 6 |
| 5. | Глушение скважины | 7 |
| 6. | Сдача скважины из ремонта | 8 |
| 7. | Прочие условия | 11 |
| 8. | Требования промышленной безопасности | 11 |
| 9. | Ответственность сторон | 12 |
| 10. | Порядок разрешения споров | 13 |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий регламент применяется как локальный нормативный акт, устанавливающий порядок взаимодействия между нефтегазодобывающими управлениями (НГДУ) ОАО «СН-МНГ» и Подрядной организации, возникающего при проведении ремонтных работ по капитальному ремонту на скважинах (КРС).

Требования регламента являются обязательными к применению работниками Общества, задействованными в процессе взаимодействия с Подрядной организацией, а также Подрядными организациями  в соответствии с заключенными договорами.

Настоящий регламент используется в качестве приложения, являющегося неотъемлемой частью договора №_____________от____________.2016 г. между ОАО «СН-МНГ» и Подрядной организацией.

Организационные, распорядительные и локальные нормативные документы ОАО «СН-МНГ» не должны противоречить настоящему Регламенту.

Данным регламентом регулируются взаимоотношения и распределяются обязанности между нефтегазодобывающим управлением (НГДУ) и подрядчиком в процессе проведения ремонтных работ на скважинах (КРС) ОАО «СН-МНГ».

1.2. 	Настоящий регламент обеспечивает определение:

- 	работников, участвующих в процедуре оформления документации перед ремонтом скважины;

-	порядка оформления документации перед ремонтом скважины;

-	порядка действий сторон при приёме скважины в ремонт;

-	работников, участвующих в процедуре подготовки скважины к сдаче в ремонт;

-	порядка проведения процедуры глушения скважины;

-	порядка оформления документации перед сдачей скважины из ремонта;

-	прочие условия, возникающие при простоях бригад ремонта, инцидентах и авариях при проведении ремонтных работ;

-	ответственность между заинтересованными сторонами;

1.3.	Настоящий Регламент применяется во взаимосвязи с прочими документами:

-	Положениями о структурных подразделениях, должностными инструкциями работников, участвующих в процессе взаимодействия с Подрядными организациями;

-	Положением по одновременному производству буровых работ, освоению, ремонту и эксплуатации скважин на кустовой площадке ОАО «СН-МНГ»;

-	Положением «О порядке расследования технических инцидентов (аварий) в процессе ремонта и освоения скважин между структурными подразделениями ОАО «СН-МНГ» и подрядными организациями».

-	«Инструкция по глушению скважины при капитальном и текущем ремонте»;

-	Технологический стандарт по запуску, выводу на режим и эксплуатации скважин, оборудованных установками штанговых глубинных насосов;

-	Технологический стандарт по выполнению операцией запуска, вывода на режим и контроля за работой установок погружных центробежных электронасосов;

- 	Инструкция НВО «План практических действий бригад освоения, испытания и ремонта скважин при возникновении НГВП и открытых фонтанов»;

-	Стандартом «Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в «СН-МНГ» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности»;

-	Положением «О договорной работе в ОАО «СН-МНГ»;

-	Иными, взаимосвязанными с Регламентом  локальными нормативными актами Общества;

1.4	Настоящий Регламент разработан взамен Регламента взаимоотношений между нефтегазодобывающими управлениями (НГДУ) Открытым акционерным обществом «СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ» и Подрядными организациями в области КРС при проведении ремонтных работ на скважинах, утвержденного в 2009 году.

1.5	Настоящий регламент, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются Генеральным директором Общества, вступает в силу с даты введения в действие соответствующим приказом ОАО «СН-МНГ» и действуют до момента их отмены.

2. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РЕГЛАМЕНТЕ

В целях настоящего Регламента термины и определения используются в следующих значениях:

Заказчик (Общество) - ОАО «СН-МНГ».

Подрядная организация – индивидуальные предприниматели и юридические лица, (в том числе субподрядчики) которые в соответствии с Договорами заключенными с  ОАО «СН-МНГ» оказывают услуги и (или) выполняют работы на производственной территории и объектах Общества, в том числе на кустовых площадках (далее Подрядчик).

Месторождения Заказчика - лицензионные участки по добыче нефти и газа ОАО «СН-МНГ», а также лицензионные участки, на которых ОАО «СН-МНГ» осуществляет деятельность по оказании операторских услуг по добыче нефти и газа.

Договор – соглашения между ОАО «СН-МНГ» (Заказчик) и Подрядной организацией (Исполнитель/Подрядчик) на оказание услуг по ремонту скважин (КРС)

Подрядчик по ТКРС - организация, оказывающая услуги ОАО «СН-МНГ» по текущему и капитальному ремонту скважин.

Фонтанная арматура – совокупность различного оборудования, устанавливаемого на устье скважины для установки насосно-компрессорных труб, герметизации трубного и межтрубного пространства и указания направления и регулировки движения продукции скважины;

Кустовая площадка – ограниченная территория месторождения, на которой подготовлена специальная площадка для размещения группы скважин.

ДВР – Департамент по внутрискважинным работам;

ОТКРС - Отдел текущего и капитального ремонта скважин;

ТКРС - Текущий или капитальный ремонт скважин;

ПТБ – Правила техники безопасности;

ОТ – Охрана труда;

ООС – Охрана окружающей среды;

ПБ – Промышленная безопасность;

ЦИТС - Центральная инженерно - технологическая служба;

НГДУ – Нефтегазодобывающее управление;

НГП – Нефтегазопромысел;

АГЗУ – Автоматизированная групповая замерная установка;

ИТР – Инженерно – технический работник;

ЦЭПУ – Цех обслуживания электропогружных установок;

НГВП – Нефтегазоводопроявления;

ППД – Поддержание пластового давления;

НКТ - Насосно-компрессорные трубы;

ФА – Фонтанная арматура;

ПЗП - Призабойная зона пласта;

СПО - Спуско-подъемная операция;

ШГН – Штанговый глубинный насос;

УЭЦН - Установка электроцентробежного насоса;

УШГН - Установка штангового глубинного насоса;

СК – Станок - качалка;

ИЭР – Инвертно – эмульсионный раствор;

ЛМ – локация муфт колонн;

АКЦ – Акустический каротаж цементного камня;

ОПЗ - обработка призабойной зоны пласта;

ГИС - Геофизические исследования;

ЧП – Частотный преобразователь;

СУ – Станция управления;

ПЭД – Погружной электродвигатель;

КРС  - Капитальный ремонт скважин;

ПВР – Прострелочно – взрывные работы;

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПЕРЕД РЕМОНТОМ СКВАЖИНЫ

3.1. Капитальный ремонт скважин производится на месторождениях ОАО «СН-МНГ» в соответствии с план-графиком работ, который составляется ежемесячно.

3.1.1. На защите предварительного месячного план-графика, которая проходит до 24 числа предшествующего месяца, присутствуют:

- главный инженер НГДУ;

- главный геолог НГДУ;

- главный инженер  Подрядной организации;

- главный геолог Подрядной организации;

3.1.2. На окончательной защите месячного план-графика, которая проходит до 23 числа предшествующего месяца проводимого под руководством главного геолога ОАО «СН-МНГ» присутствуют:

- директор по добыче нефти и газа ОАО «СН-МНГ»;

- главный геолог ОАО «СН-МНГ»;

- главный инженер НГДУ;

- главный геолог НГДУ;

- главный инженер Подрядной организации;

- главный геолог Подрядной организации;

НГДУ на окончательную защиту месячного план-графика предоставляет скважины, которые прошли согласование по рентабельности на окупаемость после ремонта в департаменте стратегического развития ОАО «СН-МНГ».

3.2 Ведущий геолог нефтегазопромысла ежемесячно, до 23 числа текущего месяца, представляет в технологический отдел по разработке нефтегазовых месторождений НГДУ перечень скважин для проведения КРС в следующем месяце с указанием вида ремонта, дело скважины, каротажный материал (ЛМ, АКЦ, результаты последующих ГИС), «шахматки» за предыдущий и текущий год работы скважины и обоснования  ожидаемого прироста жидкости и нефти.

3.3. Геологический отдел НГДУ в срок до 24 числа текущего месяца составляет план-график движения бригад КРС на следующий месяц на основании обоснованных заявок, который согласовывается на защите план-графика до 28 числа и утверждают: главный геолог и директор по добыче нефти и газа. Месячный план-график после его утверждения является основанием для проведения работ на указанных в нем скважинах в установленные сроки.

4. ПРИЁМ СКВАЖИНЫ В РЕМОНТ

4.1. За трое суток до планируемого начала  работы бригады КРС, ЦИТС Подрядчика извещает ЦИТС НГДУ о переезде бригады согласно план-графика.

4.2. После получения телефонограммы, НГДУ проводит комплекс подготовительных работ на подъездной а/дороге, территории кустовой площадки и скважине. Не менее чем за сутки до переезда бригады КРС, НГДУ извещает ЦИТС Подрядчика телефонограммой о готовности и приглашает представителя Подрядчика для принятия подъездных путей, кустовой площадки, скважины в ремонт. Вызов представителя Подрядчика производится на дневное время. В случае отказа в принятии скважины к ремонту представитель Подрядчика дает письменный мотивированный отказ.

4.3. В подготовительные работы, проводимые НГДУ входят:

- подготовка подъездных путей к кустовой площадке с указанием маршрута движения;

- подготовка подъезда к скважине и места забурки якорей;

- подготовка места для установки бытовых вагончиков бригады;

- произвести (при необходимости) отсыпку и планировку грунта под подъёмный агрегат для горизонтальной постановки подъемника и приёмных мостков;

- очистка и отогрев фонтанной арматуры ото льда и нефти;

- обеспечение прохода жидкости в коллектор или место утилизации скважинной жидкости на расстояние не более 25 метров от ремонтируемой скважины;

- обеспечить наличие электроэнергии на кустовой площадке и наличие штатного места подключения бригадного хозяйства (типовой разъем) на расстоянии не более 40 метров от установленного бригадного хозяйства (инструментальная будка);

- обесточивание системы станции управления УЭЦН и разъединение кабеля;

- обеспечить наличие и исправность задвижек на фонтанной арматуре;

- производит откидывание головки балансира на скважинах, оборудованных станками качалками;

- остановка и разрядка нагнетательной скважины подлежащей ремонту;

- остановка и разрядка влияющих скважин (при необходимости);

- остановка работающих соседних с ремонтируемой скважиной станков-качалок;

- обеспечение четкой нумерации скважин, соответствующей нумерацией в ГЗУ;

- предоставление схемы коммуникаций по кустовой площадке (нефтесборы, водоводы, кабельных коммуникаций) при работе с оттяжками утверждённой главным маркшейдером ОАО «СН-МНГ» и схему движения спецтехникой на кустовой площадке.

4.4. До начала ремонта на скважинах с аномально-высоким пластовым давлением НГДУ производит стравливание скважины до установившегося избыточного давления, позволяющего проводить глушение скважины раствором, удельным весом не более 1,18г/см3.

4.5. В случае постановки бригады КРС на скважину с искривленным устьем, НГДУ обязано в наряд - заказе предусмотреть работы по выпрямлению устья.

4.6. Ответственным за подготовку скважины к глушению и ремонту является НГДУ.

4.7. Сдача скважины для проведения ремонта оформляется двухсторонним актом приема-передачи скважин в ремонт, в котором отмечается фактическое состояние принимаемой территории куста и скважины.

4.8. План работ на ремонт скважины, подготовленный геологической службой Подрядчика представляется на согласование главному геологу НГДУ, главному инженеру НГДУ и рассматривается в течение суток, кроме скважин идущих вне план-графика. После согласования, план работ утверждается главным инженером Подрядчика.

4.8.1. В случае изменения основного вида работ составляется дополнительный план работ, который утверждается аналогично схемы описанной в пункте 4.8.

4.8.2. Изменения нормативного времени, производиться на основании утверждённого дополнительного плана работ и утверждённого протокола.

4.9. При постановке бригады КРС на скважину мастер бригады даёт заявку в ЦИТС Подрядчика, а ЦИТС в свою очередь сообщает в центральную инженерно-технологическую службу НГДУ о планируемом времени начала подъема и вызывает представителя НГДУ на первый подрыв. После первого подрыва инструмента составляется акт на соответствие расчётного веса подвески фактическому.

4.10. Первый срыв планшайбы бригада КРС обязана производить в присутствии ИТР НГДУ и при отклонении первоначального веса подвески от расчётного, после расшифровки записи электронного индикатора веса, передавать бланк расшифровки в НГДУ с подписью представителя Подрядчика. В случае неприбытия представителя НГДУ на первый подрыв, по истечению 2 часов от указанного в заявке времени бригада КРС приступает к подъему подвески, а мастер составляет односторонний акт на соответствие расчетного веса фактическому, с указанием в акте факта неприбытия представителя НГДУ.

4.11. После произведения первого подъема подвески, в случае несоответствия поднятой подвески компоновке указанной в наряд-заказе, мастер по схеме описанной в пункте 3.9. вызывает представителя НГДУ для составления акта о несоответствии поднятой подвески и компоновки, указанной в наряд-заказе.

5. ГЛУШЕНИЕ СКВАЖИНЫ

5.1. Глушение скважины производится силами Подрядчика согласно «Инструкции по глушению скважины при капитальном и текущем ремонте», согласованной   и утвержденной главным инженером ОАО «СН-МНГ».

5.1.1. Глушение инвертными растворами производиться силами НГДУ до постановки бригады Подрядчика на скважину, с исключением выполненных объемов по проведенным операциям из предъявляемых Подрядчиком.

5.2. Работы по повторному и аварийному глушению скважины, производятся только по согласованному плану в присутствии представителей НГДУ и Подрядчика.

5.3. По окончании глушения работа оформляется актом и вместе с сертификатом (паспорт) на жидкость глушения хранится в бригаде КРС  до окончания ремонта. Проведенные работы регистрируются в вахтовом журнале бригады КРС.

5.4. В случае возникновения признаков НГВП при производстве КРС, бригада действует согласно Инструкции по предупреждению нефтегазоводопроявлений и в соответствии с планом локализации и ликвидации аварии. После расследования данного инцидента совместной комиссией, в течение 4-х часов выясняются причины (некачественное глушение скважины, неполная смена объема жидкости, отсутствие постоянного долива скважины, нарушение скорости СПО и т.д.), оформляется двухсторонний акт между НГДУ и Подрядчиком, на основании которого Подрядчик, при необходимости, организует проведение дополнительного глушения или смены объема жидкости глушения в скважине.

5.5. В зимнее время года глушение, замена на ИЭР производится по согласованию сторон в каждом конкретном случае, а так же оговаривается вопрос о сохранности трубопровода от АГЗУ до скважины.

6. СДАЧА СКВАЖИНЫ ИЗ РЕМОНТА.

6.1. Основанием для сдачи скважины из ремонта считается достижение конечной цели, указанной в наряд-заказе, качественное выполнение всех оговорённых планом работ технологических операций. При этом проводится весь комплекс работ для надежной эксплуатации скважины с опрессовкой НКТ, кабельного ввода, замер сопротивления системы «кабель-двигатель», обвязка с коллектором с составлением двухстороннего акта. На скважинах оборудованных ШГН, вызов подачи осуществляется со станка-качалки. В случае неготовности СК, пробный запуск производится с подъемника. Работоспособность ШГН подтверждается динамограммой, снятой в течение суток с момента запуска и снятия замера через АГЗУ. При не достижении запланированного эффекта, причина выясняется комиссией ОАО «СН-МНГ» в присутствии представителей НГДУ и Подрядчика.

6.2. Заявку на пробный запуск Подрядчик передает в НГДУ с 6.00 до 8.00 - 1 смена и с 16.00 до 18.00 час - 2-я смена и за 2 часа до начала работ подтверждает заявку в НГДУ. Запуск скважины после ремонта представителем НГДУ осуществляется круглосуточно, не позднее чем в течение 2-х часов после окончания ремонта, кроме случаев, когда требуется переобвязка устья скважины или установка головки балансира. В случае неявки представителей НГДУ на запуск свыше 2-х часов, от времени, указанного в заявке, составляется односторонний акт на время вынужденного простоя мастером бригады КРС и немедленно сообщается в ЦИТС Подрядчика и НГДУ. Время вынужденного простоя прибавляется к продолжительности ремонта и производится оплата в полном объеме. В случае неподготовленности скважины к запуску и не отмены заявки на запланированное время, составляется акт о неготовности и предъявляется претензия по затраченному времени в ожидании запуска.

6.3. Прибывший на скважину представитель ИТР НГП НГДУ при отсутствии обоснованных претензий к бригаде КРС в присутствии ИТР Подрядчика согласовывает  запуск скважины в работу, а также не допускает в опасную зону лиц не задействованных в процессе запуска скважины. Запуск производит оператор ДНГ под постоянным контролем ИТР. После опрессовки и вызова подачи, скважина передается представителю НГДУ который совместно с электромонтажником по УЭЦН или с представителем НГП ОАО «СН-МНГ» в зависимости от способа эксплуатации скважины при необходимости производит центровку и так же вывод скважины на режим и указывает в соответствующей документации дату, время запуска и параметры работы в зависимости от способа эксплуатации скважины.

6.4. В случае невозможности запуска скважины на коллектор не по вине бригады КРС более 2 часов, отсчет времени работы скважины начинается с момента опрессовки установки и пробного запуска. Неготовность наземного и подземного оборудования для запуска скважины оформляется двухсторонним актом. Об этом сообщается в ЦИТС Подрядчика и НГДУ и согласовывается с руководством ОАО «СН-МНГ» переезд бригады КРС с данной скважины на следующую по план-графику.

6.5. Незапущенная в работу скважина по вине НГДУ (отсутствие наземного и подземного оборудования и коммуникаций, дорог и др.) не является причиной отказа при приеме скважины из ремонта.

6.6. Скважина, оборудованная УЭЦН, считается законченной ремонтом при следующих условиях:

- фонтанная арматура исправна, комплектна, очищена от нефтепродуктов;

- выполнен комплекс экологических мероприятий на прилегающей территории, задействованной в процессе ремонта;

- Полностью демонтировано оборудование для ремонта скважины (рабочая площадка, приемные мостки, подъемный агрегат),

- изоляция спущенной установки позволяет произвести запуск и эксплуатацию скважины по согласованию с представителями ЦЭПУ;

- кабельный ввод опрессован и герметичен при давлении 40 атм. (кроме поглощающих и отремонтированных без глушения скважин);

- подвеска НКТ опрессована на давление 40 атм., падение давления за 30 минут допускается 5% от давления опрессовки;

- работа УЭЦН в течение 48 часов.

6.7. Скважина, оборудованная станком качалкой (ШГН) считается законченной ремонтом при следующих условиях:

- фонтанная арматура исправна, собрана по схеме, укомплектована, опрессована, очищена от нефтепродуктов;

- станок качалка подготовлен к работе, очищен от нефтепродуктов;

- выполнен комплекс экологических мероприятий на прилегающей территории, задействованной в процессе ремонта;

- Полностью демонтировано оборудование для ремонта скважины (рабочая площадка, приемные мостки, подъемный агрегат),

- подвеска НКТ опрессована на давление 40 атм. и герметична;

- произведена подгонка плунжера в насосе, канатная подвеска подвешена и закреплена на полированный шток;

- установлена противополетная муфта и находится в диапазоне 0,2 – 0,5 метра от траверсы;

- работа установки в течение 48 часов с момента запуска в соответствии с техническими параметрами установки;

- снята динамограмма силами НГДУ в течении 48 часов с момента запуска скважины.

6.8. Если после окончания работ скважина не отработала 72 часов гарантийного срока, или не вышла на установленный режим работы по причине неполного или некачественного проведения запланированного комплекса работ по вине бригады КРС, то независимо от того какая бригада будет осуществлять дополнительные работы на скважине, считать их продолжением выполненных работ без оформления на них второго ремонта. Если, после 72 часов подземное оборудование вышло из строя не по вине бригады КРС, то производится его замена и после чего ремонт скважины считается законченным.

6.9. При спуске в скважину добывающего фонда пера воронки на НКТ под спуск подземного оборудования бригадой КРС, НГДУ обязано принять скважину из ремонта с подписанием акта на выполненные работы в течение 72 часов, согласно протокола ОАО «СН-МНГ».

6.10. Прием территории отремонтированной скважины производится мастером НГДУ, сдается мастером КРС по окончании ремонтных работ и демонтажа со скважины бригадного хозяйства и оборудования, по вызову телефонограммой от ЦИТС Подрядчика на ЦИТС НГДУ с указанием даты и времени сдачи скважины.

6.11. При наличии замечаний со стороны НГДУ, выдается письменное предписание-акт мастеру КРС. По устранению пунктов предписания Подрядчик повторно организует сдачу скважины. При отсутствии замечаний и предписаний, мастер НГДУ подписывает приемосдаточный акт.

6.12. При подписании акта сдачи скважины из ремонта мастер КРС сдает в НГДУ следующие документы:

- акт приема-передачи скважины;

- паспорта на насос с заполнением соответствующих граф;

- акт на глушение;

- акт на ОПЗ, ПВР;

- акты на расследование выявленных при ремонте осложнений;

- расписанную по видам произведенных работ, расшифровку записи индикатора веса, с подписью ответственного ИТР подрядчика;

- меру НКТ при спуске подземного оборудования;

- меру штанг при спуске УШГН;

- паспорта на спущенные патрубки и переводники;

- отчет по движению НКТ и штанг.

Во время сдачи скважины из ремонта, мастер бригады КРС Подрядчика производит передачу со своего подотчета на подотчет мастера НГДУ полученное для окончательного спуска внутрискважинное оборудование (НКТ, штанги, полуштанги). Прием, передача материальных ценностей производится в течении 1 суток и оформляется соответствующим актом. При передаче труб НКТ, штанг, п/штанг от Подрядчика необходимо оформлять справку. Подрядчик представляет реестр материально- ответственных лиц с подписью и расшифровкой, в случае увольнения, ухода в отпуск и т.д., своевременно предоставлять изменения реестра в НГДУ.

6.13. По истечении 72 часов с момента опробования скважины, при подписанном мастером НГДУ акте о приеме территории, независимо от выхода скважины на режим, главный геолог и главный инженер НГДУ подписывают акт сдачи скважины из ремонта.

6.14. При отказе в приеме скважины из ремонта по истечении 72 часов, начальник НГДУ выдает мотивированный отказ в письменном виде. Все спорные вопросы рассматриваются совместной комиссией в течение двух суток.

6.15. Заинтересованные стороны обеспечивают участие своих представителей в работе комиссии по расследованию причин повторных ремонтов по скважинам, в которых подземное оборудование не отработало гарантийный срок, а также в комиссии по расследованию отказов подземного оборудования при КРС, повторных глушений. При отсутствии вины Подрядчика, НГДУ оплачивает дополнительный объем работ в полном размере.

6.16. Комплекс технологических работ, включающий в себя несколько видов работ, считается одним скважино-ремонтом.

6.17. Акт на сдачу скважины из ремонта составляется по установленной форме.

6.18. Замазученность, захламленность территории куста и ремонтируемой скважины, допущенные по вине бригады КРС, ликвидируются силами Подрядчика до подписания акта о сдаче.

6.19. Наличие труб и штанг, оставшихся после ремонта на территории куста и уложенных с соблюдением ТУ по эксплуатации труб и не мешающих нормальной работе скважин не является причиной претензий НГДУ по приему скважины из ремонта (при наличии своевременной заявки на вывоз), вывозятся по заявке Подрядчика.

6.20. В случае возникновения аварийных ситуаций с возможностью загрязнения окружающей среды, возникновения опасности для рабочего персонала или риском нанесения другого ущерба НГДУ, Подрядчик обязан немедленно сообщить об этой ситуации в ЦИТС НГДУ, ОАО «СН-МНГ» и приступить к ликвидации аварии согласно инструкции НВО «План практических действий бригад освоения, испытания и ремонта скважин при возникновении НГВП и открытых фонтанов» собственными силами.

6.21. По окончанию ремонта скважины оборудованной ШГН, монтаж канатной подвески, зацепление её за полированный шток и снятие динамограммы работы насоса проводится силами НГДУ в присутствии представителя Подрядчика не позднее 2 часов после окончания ремонта.

6.22. Запуск скважин фонда ППД после ремонта и при последующих остановках производится специалистами НГДУ с обязательным присутствием представителя Подрядчика.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. В случае возникновения простоя бригад КРС, как по вине НГДУ, так и по вине подрядных организаций, у которых существуют договорные отношения с ОАО «СН-МНГ», ЦИТС Подрядчика телефонограммой оповещает ЦИТС НГДУ о простоях бригад КРС и показывает простой, начиная со времени подачи телефонограммы. Окончание простоя также подтверждается телефонограммой в ЦИТС НГДУ.

7.2. Если при первоначальном подъеме обнаружен обрыв насосно-компрессорных труб или отсутствие подземного оборудования, либо наличия посторонних других технических инцидентов и осложнений, Подрядчик обязан немедленно с момента обнаружения, поставить в известность технологическую службу НГДУ и инженерно - технологическую службу департамента супервайзинга внутрискважинных работ ОАО «СН – МНГ». Дальнейшая работа по расследованию технических инцидентов организуется согласно требований  Положения «О порядке расследования технических инцидентов (аварий) в процессе ремонта и освоения скважин между структурными подразделениями ОАО «СН-МНГ» и подрядными организациями». После расследования составляется акт расследования технического инцидента, на основании которого Подрядчик совместно с НГДУ составляют дополнительный план производства работ по данной скважине с указанием откорректированной продолжительности  работ. Корректировка сроков выполнения геолого-технических мероприятий в этом случае производится НГДУ и утверждается главным инженером ОАО «СН-МНГ».

7.3. Все изменения очерёдности плановых работ согласовываются Подрядчиком с уполномоченными службами ОАО «СН – МНГ» и НГДУ.

7.4. Подбор подземного оборудования по результатам проведённого в процессе ремонта комплекса гидродинамических исследований, составление заявки на обеспечение подобранной компоновкой для спуска в скважину производит НГДУ.

7.5. Завоз и вывоз фондовых НКТ, штанг и оборудования производиться за счёт НГДУ.

8. ТРЕБОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

8.1. Устье скважины оборудуется запорной арматурой и сальниковым устройством для герметизации штока.

8.2. Обвязка устья скважины должна позволять смену набивки сальника полированного штока при наличии давления в скважине, замер устьевого давления, температуры при необходимости.

8.3. В подвеске устьевого штока канат должен выходить за нижнюю траверсу на длину, не допускающую контакта с элементами устьевой арматуры.

8.4. До начала ремонтных работ, при остановке на длительный срок или перед осмотром оборудования периодически работающей скважины с автоматическим, дистанционным или ручным пуском электродвигатель должен отключаться; должны быть приняты меры, предотвращающие случайное приведение его в движение вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов, контргруз должен быть опущен в нижнее положение и заблокирован тормозным устройством, а на кнопке пускового устройства вывешен плакат "Не включать! Работают люди".

8.5. На скважинах с автоматическим и дистанционным управлением станков-качалок вблизи пускового устройства на видном месте должна быть надпись "Внимание! Пуск автоматический".

8.6. Кривошипно-шатунный механизм станка-качалки, площадка для обслуживания электропривода и пускового устройства должны быть окрашены и иметь ограждения.

8.7. Системы замера дебита, системы контроля пуска, остановки скважины должны иметь выход на диспетчерский пункт.

8.8. Станок-качалка должен быть установлен так, чтобы исключалось соприкосновение движущихся частей с фундаментом или грунтом.

8.9. Для обслуживания тормоза станка-качалки устраивается площадка с ограждением.

8.10. При крайнем нижнем положении головки балансира расстояние между траверсой подвески сальникового штока или штангодержателем и устьевым сальником должно быть не менее 20 см.

8.11. Кондуктор (промежуточная колонна) должен быть связан с рамой станка-качалки не менее чем двумя заземляющими стальными проводниками, приваренными в разных местах к кондуктору (технической колонне) и раме. При наличии подрамника рама станка-качалки и подрамник должны быть связаны между собой стальными, не менее двух, круглыми проводниками диаметром не менее 10 мм, приваренными в разных местах подрамника и рамы при условии соединения подрамника и свайного поля на сварке.

Сечение прямоугольного проводника должно быть не менее 48 мм2, толщина стенок угловой стали не менее 4 мм, диаметр круглых заземлителей - 10 мм.

Заземляющие проводники, соединяющие раму станка-качалки с кондуктором (технической колонной), должны быть заглублены в землю не менее чем на 0,5 м.

В качестве заземляющих проводников может применяться сталь: круглая, полосовая, угловая или другого профиля.

Применение для этих целей стального каната запрещается. Соединения заземляющих проводников должны быть доступны для осмотра.

8.12. Все  работы   должны  производиться  в  соответствии  с  действующими    «Межотраслевыми  правилами  по  охране  труда  (правила  безопасности)  при  эксплуатации  электроустановок»,  « Правилами  технической  эксплуатации  электроустановок  потребителей»,  «Правилами  устройства  электроустановок», ПТБ в нефтяной и газовой промышленности, корпоративных стандартов  по ОТ, ПБ и ООС,  инструкцией   по  пользованию  и  испытанию  электрозащитных  средств,   действующими  ведомственными   инструкциями,  инструкциями  по  эксплуатации станций управления.

8.13. Работы по ремонту, проверке, регулировке, снятию на ремонт измерительных и релейных аппаратов, а также переключение ступеней напряжения на трансформаторах, проводятся только при отключенной установке и только двумя лицами с квалификацией одного из них не ниже IV группы допуска.

8.14. К выводу скважин на режим от частотного преобразователя допускается персонал, специально обученный согласно утвержденной программе и прошедший проверку знаний. К работам по подключению-отключению силовых и погружных кабелей, обслуживанию привода частотного преобразователя, а также производству электроизмерений допускается обученный работам с ЧП электротехнический персонал не моложе 18 лет, имеющий группу по электробезопасности не ниже IV. После измерения сопротивления изоляции системы «кабель-ПЭД» снимать остаточный заряд со всех жил кабеля. Подключение погружного кабеля производится при отключенных СУ и частотном преобразователе. Включение СУ и частотного преобразователя без заземления запрещается. При работе СУ и частотного преобразователя не электротехническому персоналу запрещается открывать двери шкафа управления, нагрузочного фильтра и крышки трансформатора.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

9.1. Стороны несут ответственность за исполнение возложенных на них настоящим регламентом обязанностей.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

10.1. Решение по спорным вопросам, возникающим в процессе производства работ по ремонту скважин между НГДУ и Подрядчиком принимается после проведения технического совещания в ОАО «СН-МНГ».

10.2. В случае возникновения споров по вопросам, не оговоренным в данном регламенте, решение принимается на совместном техническом совещании в присутствии заинтересованных Сторон.

10.3. Все случаи нарушений технологии, организация работ заказчика или третьих лиц, которые привели к непроизводительному времени должны подтверждаться актом участников с места событий.