Приложение № _4___

к Договору № _______

от  ___.________.201__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

__________________________

ОАО «СН-МНГ»

__________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по трассированию фильтрационных потоков химическими индикаторами на месторождениях ОАО «СН-МНГ»

Заказчик: ОАО «СН-МНГ»

Подрядчик: ООО «НИЦ НГТ»

- Цель работ. Изучение фильтрационных особенностей исследуемых участков нефтяных пластов на месторождениям  ОАО «Славнефть - Мегионнефтегаз».

- Объем работ. Проведение _____ закачки меченой жидкости на объектах ОАО «СН - МНГ». Перечень нагнетательных и реагирующих добывающих скважин определен программой на выполнение работ «Трассирование фильтрационных потоков химическими индикаторами на месторождениях ОАО «СН-МНГ» (далее - Программа работ).

- Сроки выполнения работ:

  - Начало работ ___.___.201__г.  окончание ___.___.201__г

  - Выполнение закачки индикаторов в нагнетательные скважины и отбор с устьев реагирующих скважин согласно Программы работ. Предоставление отчетов о проделанной работе в конце каждого месяца и промежуточного отчета (интерпретация) по требованию заказчика в разумный для этого срок.

  - Окончание работ предоставление итогового отчета описанного в пункте №5 технического задания.

- Частота отбора проб. Пробы по каждой скважине отбираются 1-2 раз в сутки, с регрессией отбора по каждому конкретному случаю в зависимости от показателей технологического процесса и согласно регламента на проведение индикаторных исследований.

- Интерпретация данных и предоставление отчета по месторождениям ОАО «Славнефть - Мегионнефтегаз» с выдачей следующих параметров:

5.1. Установление наличия/отсутствия гидродинамической связи каждой пары нагнетательной и добывающей скважин по каналам НФС (низкого фильтрационного сопротивления);

5.2.  Количественные зависимости концентрации индикатора от времени/скорости для каждой пары нагнетательной и добывающей скважин;

5.3. Количественные зависимости массы вынесенного индикатора от времени/скорости для каждой пары нагнетательной и добывающей скважин;

- Количественные диаграммы выноса индикаторов из добывающих скважин по участкам исследований;

- Минимальные/средние/максимальные зафиксированные скорости перемещения фильтрационных потоков по пласту;

- Производительность каналов НФС для каждой пары нагнетательной и добывающей скважин;

- Объем каналов НФС в межскважинном пространстве каждой пары нагнетательной и добывающей скважин;

- Процент нагнетаемой воды в область НФС от каждой нагнетательной скважины;

- Суммарный вклад каждой нагнетательной скважины участка в обводненность добывающих по каналам НФС.

5.4. Итоговые отчеты должны содержать заполненные табличные формы, согласно приложений №№ 1, 2 к настоящему ТЗ.

- Рассмотрение и приемка научно-технической продукции осуществляется в соответствии с настоящим «Техническим заданием» (ТЗ).

- Полнота отчета оценивается в соответствии с ТЗ и ГОСТ 7.32-91 (ИСО 596682).

- По результатам завершенных этапов или разработки в целом Подрядчик предоставляет курирующему отделу отчеты по этапам (или по теме в целом).

- После завершения работы по договору в целом Подрядчик представляет Заказчику следующие документы:

-  утвержденные акты приемки завершенных этапов;

-  утвержденный научно-технический отчет;

-  реферат – отчет с описанием содержания и основных результатов работы;

-  утвержденный научно-технический отчет на магнитном носителе.

- Приложения к Техническому заданию:

Приложение№1 – Форма№1 для итогового отчета

Приложение№2 – Форма№2 для итогового отчета

| Заказчик: |  |  | Подрядчик: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СН-МНГ» |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование) |  |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |  |
|  | (ФИО) |  |  | (ФИО) |  |
| (подпись) |  |  | (подпись) |  |  |
| М.П. |  |  | М.П. |  |  |