Приложение № 1 к Договору №_________

## РЕГЛАМЕНТ

## взаимоотношений Заказчика и Подрядчика при проведении

## гидродинамических  исследований скважин (ГДИС)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий регламент предназначен для регулирования отношений между Заказчиком и Подрядчиком при выполнении гидродинамических исследований скважин (ГДИС) на месторождениях Заказчика.

1.2. Положения данного Регламента распространяются на:

Заказчика – ОАО «СН-МНГ» и его структурные подразделения, а также подрядные организации, выполняющие для Заказчика работы по капитальному и подземному ремонту скважин.

Подрядчика –«__________», выполняющий ГДИС согласно договору, заключенному с Заказчиком, а также привлекаемых им субподрядчиков.

1.3. Настоящим Регламентом предусмотрены требования по организации проведения ГДИ на скважинах Заказчика с соблюдением технологий, требований нормативно-технической документации, норм охраны труда и техники безопасности.

1.4. Данный Регламент с его приложениями предусматривает все этапы проведения ГДИС, включающие подачу заявок, их перенос и подтверждение, подготовку скважин к проведению ГДИС, и разграничивает функции, обязанности, ответственность  Заказчика и Подрядчика.

- ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОК

2.1. Заказчик  в 10-дневный срок после заключения Договора представляет Подрядчику подписанный руководителем и заверенный печатью организации Список должностных лиц, имеющих право подачи заявок на проведение ГДИС, их переноса или отмены и Список телефонных номеров факсов и адресов электронной почты Заказчика, с которых будут подаваться заявки на проведение ГДИС (Приложение Е к настоящему Регламенту).

2.2. Заявки на проведение ГДИС оформляются Заказчиком  по установленной форме (Приложение А к настоящему Регламенту) и передаются Подрядчику по электронной почте или факсу.

2.3. Заявки на проведение ГДИС принимаются диспетчерской службой Подрядчика факсом и/или электронной почтой Заказчика круглосуточно, включая выходные и праздничные дни за 12 (двенадцать) часов до начала работ.

2.4. Заявка на срочные работы подается не позднее, чем за 6 (шесть) часов до начала работ по факсу и/или электронной почте. По требованию Заказчика срочные работы должны выполняться вне очереди, за счет переноса или отмены, на усмотрение Заказчика, других работ на объектах Заказчика.

2.5. В случае не готовности скважины к проведению исследовательских работ, Заказчик должен сделать перенос заявки за  4 (четыре) часа до начала работ, но не менее времени необходимого для ПЗР и переезда звена (отряда) с базы на скважину. Допускается переориентация звена (отряда) на выполнение другой заявки.

2.6. В случае неподготовленности Заказчиком скважины к проведению глубинных ГДИС после выезда звена (отряда) Подрядчика, Подрядчик ставит в известность свое руководство и представителя Заказчика о неподготовленности скважины с фиксированием времени. При отсутствии представителя Заказчика в течение 3 (трех) часов, Подрядчик составляет односторонний Акт с фиксацией времени и скважины и ставит в известность Заказчика. Если представитель Заказчика прибыл в течение 3 (трех), то составляется двухсторонний Акт (Приложение В к настоящему Регламенту) с указанием причин неподготовленности скважины и времени. Повторная заявка на эту скважину принимается Подрядчиком в общем порядке.

2.7. В случае невозможности Заказчика подготовить скважину  в соответствии с требованиями настоящего Регламента, а также при выполнении специальных работ, Подрядчик выполняет ГДИС по заявкам, с принятием мер по обеспечению безопасности и безаварийности работ, с составлением  двухстороннего  Акта, который подписывается ответственными представителями Сторон.

2.8. При температуре ниже минимума (установленного распоряжением исполнительной власти региона) для работы людей на открытом воздухе, работы производятся Подрядчиком по плану, согласованному с Заказчиком.

2.9. По окончании работ, ежесуточно, Подрядчик подписывает и заверяет печатью (штампом) оформленный в двух экземплярах Отчет выполненных работ по гидродинамическим исследованиям скважин (ГДИС) (Приложение З к настоящему Регламенту) представителем Заказчика.

2.10. В случае увеличения времени продолжительности исследования, а также  простое скважины по вине Подрядчика (опоздание на заявку более чем на 3 (три) часа и т.д.) составляется двухсторонний Акт, который подписывается ответственными представителями Сторон.

- ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ЗАКАЗЧИКУ

3.1. Результаты обработки и интерпретации данных ГДИС по формам, оформленным в соответствии с требованиями Заказчика, Подрядчиком передаются в указанные ниже сроки:

    - Первичные – в день выполнения исследования, но не более чем через 12 (двенадцать) часов после исследования по электронной почте.

    - Предварительные - в течение 24 (двадцати четырех) часов после окончания работ электронной почтой и/или по факсу и/или при необходимости на бумажных носителях в количестве 2 (двух) копий.

    - Окончательные - в течение 5 (пяти) рабочих дней после выполнения ГДИС на электронных и бумажных носителях в количестве 2 (двух) копий.

3.2. Отчеты по видам исследований и месторождениям за месяц с накоплением за год Подрядчиком предоставляются не позднее 5 (пятого) числа месяца следующего за отчетным.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - В случае несогласия с окончательным заключением выданных результатов ГДИС, Заказчик направляет уведомление о несогласии с выданным заключением.

  - Уведомление, оформленное в письменном виде, с подписью ответственного специалиста Заказчика, принимается  интерпретационной службой Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней.

  - В срок не более 24 (двадцати четырех) часов (не считая выходные) с момента получения уведомления Подрядчик аргументированно обосновывает результаты интерпретации или уточняет их.

  - В случае уточнения все копии ранее выданных материалов ГДИС подлежат замене.

4.5. 	Уточнения  результатов интерпретации сопровождается «Справкой о повторной выдаче документов ГДИС» подписанной ответственным специалистом Подрядчика.

4.6.	Выполненные объемы ГДИС, подлежащие уточнению, могут быть предъявлены к оплате в следующем месяце.

5.  ОРГАНИЗАЦИЯ ГДИС. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГДИС

Настоящим «Разделом Регламента» предусмотрены особые требования по организации проведения ГДИС на скважинах с соблюдением технологий, требований нормативно-технической документации,  норм охраны труда и техники безопасности.

| №№ | ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ | Ответственный за выполнение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заказчик | Подрядчик |
| 1. | ПОДАЧА И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАЯВОК НА ПРОВЕДЕНИЕ ГДИС |  |  |
| 1. 1. | Предоставление Подрядчику на первое число каждого месяца утвержденные планы работ по видам исследований с перечнем скважин на текущий месяц. | + |  |
| 1. 2. | Продолжительность исследований определяется геологом Подрядчика и согласовывается с геологической службой Заказчика. Подрядчик при наличии причин, по которым заявка на ГДИС не может быть выполнена, должен об этом предупредить Заказчика не позднее, чем за 24 часа до заявленного времени |  | + |
| 2. | ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ СКВАЖИНЫ И ПЕРСОНАЛА |  |  |
| 2. 1. | Ознакомление звена (отряда) Подрядчика с записью инструктажа в журнале инструктажей на рабочем месте: -о производственных опасностях выполняемых при ГДИС -о расположении и обозначении опасных зон (расстояние не менее 2х метров вблизи движущейся проволоки), -общим мерам безопасности при нахождении и выполнении работ на скважине; -сигналам оповещения об авариях, порядке действий приих возникновении, путями эвакуации, местами возможного укрытия; -местам расположения средств пожаротушения: | + | + |
| 2. 2. | Наличие у Подрядчика и ответственного представителя Заказчика удостоверения по ОТ и ТБ с отметкой о проверке знаний. | + | + |
| 2. 3. | Обеспечение, подготовка скважины для качественного, безопасного и безаварийного проведения ГДИС. Подготовка скважины к исследованию согласно требованиям ТБ. Скважина должна иметь: - Исправную фонтанную арматуру - Исследовательскую площадку - Лубрикатор - Лубрикаторную задвижку - Подъездной путь к скважине - Сведения, характеризующие состояние объекта работ перед ГДИС, представитель ЗАКАЗЧИКА обязан внести в Заявку на проведение ГДИС (Приложение А к настоящему Регламенту). Устранить обнаруженные ПОДРЯДЧИКОМ недостатки в подготовке скважины к ГДИС | + |  |
| 2. 4. | Наличие подъездных путей для беспрепятственного подъезда спецтехники, оборудованной исследовательской лебедкой на расстояние не менее 25 метров от устья скважины. | + |  |
| 2. 5. | В случае невозможности подготовить скважину к ГДИС, в соответствии требованиями п/п 2. 4. , а также при выполнении специальных работ, ГДИС выполняются по разовым проектам, разработанным Заказчиком и согласованным с Подрядчиком, с принятием мер по обеспечению безопасности и безаварийности работ. | + |  |
| 2. 6. | Во время производства ГДИС представителем Подрядчика и ответственным техническим руководителем на месте работ в соответствии с требованиями договора, настоящего Регламента и технических условий на проведение ГДИС является мастер участка. |  | + |
| 3. | ПОДГОТОВКА СКВАЖИНЫ И ОБОРУДОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ГДИС |  |  |
| 3. 1. | Обеспечение беспрепятственного спуска (подъёма) глубинных скважинных приборов и другой промыслово-исследовательской аппаратуры в течение всего времени проведения ГДИС. | + |  |
| 3. 2. | Обеспечение отсутствия посторонних предметов между рабочей площадкой и устьем скважины и беспрепятственного прохода и транспортировки оборудования к устью скважины. | + |  |
| 3. 3. | Запрещается во время спускоподъемных операций в скважине: наклоняться над проволокой, переходить через неё и под ней, а также браться руками за движущуюся проволоку. |  | + |
| 3. 4. | Внесение достоверных сведений, характеризующих состояние готовности площадки и скважины к проведению ГДИС в заявке с подтвержденной готовностью скважины на проведения гидродинамических исследований (Приложение А). | + |  |
| 3. 5. | Требования к исследовательской площадке: Если высота рабочей площадки не превышает 0.75 м, то к ней предусматривают ступени, а при большой высоте – лестницы с перилами. Площадка должна иметь ровный, прочный, нескользкий настил из листовой стали с рифлёной или ребристой поверхностью или из досок толщиной не менее 40 мм, перила с продольными планками или прутьями на расстоянии не более 40 см друг от друга, нижний борт не ниже 15 см, образующий с настилом зазор не более 1см для стока жидкости. Настил площадки должен быть выше маховика буферной задвижки не менее чем на 20 см. Лестница к площадке должна иметь уклон не более 45º и ширину не менее 65 см. Расстояние между ступенями не боле 25 см с уклоном внутрь на 2-5 градуса. | + |  |
| 3.6. | Оборудование устья скважины информационными табличками и знаками о проводимых исследованиях |  | + |
| 3.7. | Соблюдение методик проведения глубинных измерений пластового, забойного давлений, регистрации КВД, КПД, ИД |  | + |
| 3. 8. | При производстве работ необходимо руководствоваться: - Методическими указаниями по комплексированию и этапности выполнения геофизических, гидродинамических и геохимических исследований нефтяных и нефтегазовых месторождений (РД 153-39.0-109-01); - Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности (ПБ 08-624-03) (утв. Приказом Ростехнадзора РФ от 12.03.2013г. № 101); - Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Инструкцией по безопасности одновременного производства буровых работ, освоения и эксплуатации скважин на кусте (РД 08-435-02); - другими нормативными актами органов государственной власти РФ, регламентирующими выполнение работ по настоящему Договору, а также локальными нормативными актами ЗАКАЗЧИКА, предусмотренными настоящим Договором. |  | + |
| 4. | ПРОВЕДЕНИЕ ГДИС |  |  |
| 4. 1. | Производство ГДИС только после предоставления «Заявки с подтвержденной готовностью скважины на проведения гидродинамических исследований ». (Приложение А). |  | + |
| 4. 2. | Спуск-подъем скважинных приборов должен осуществляться при постоянном контроле показаний датчика натяжения проволоки и СПО и глубин. |  | + |
| 4. 3. | При возникновении затруднений в спуске аппарата, прибора вызванным наличием пробки (сальника, уступа) запрещается пробивать препятствия шаблоном. |  | + |
| 4. 4. | Скорость проведения замеров устанавливается исходя из технических инструкций на эксплуатацию скважинных приборов. |  | + |
| 4. 5. | Запрещается в случае повреждения тормоза лебедки останавливать глубинный прибор за проволоку вручную. |  | + |
| 4. 6. | В случае не прохождения прибора в скважину, остановок при спуске, затяжек на подъеме, ГДИС должны быть прекращены, о чем ставится в известность представитель Заказчика. Проведение дальнейших ГДИС производится только по согласованию сторон. Ответственность за выполнение дальнейших ГДИС несет Заказчик. | + | + |
| 4. 7. | Скорость спускоподъемных операций не должна превышать 2м/с. |  | + |
| 4. 8. | Обязательное шаблонирование скважины перед спуском глубинных манометров. |  | + |
| 4. 9 | При подъезде к кусту скважин (скважине), но не ближе 25м от них на спецтехнику, использующую ДВС, установить искрогасители. |  | + |

6.  ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГДИС

6. 1. Исследование нагнетательных скважин методом установившихся режимов   (снятие индикаторной диаграммы)

    - Общая часть

      - Индикаторная диаграмма снимается с целью определения коэффициента приемистости,   гидродинамических параметров пласта и призабойной зоны скважины.

      - Работы по снятию индикаторных кривых проводятся согласно утвержденного план-графика исследовательских работ,   а также по отдельным заявкам

      - Исследования на установившихся режимах производятся на различных диаметрах штуцеров по согласованному с геологической службой НГП плану исследований с отработкой на каждом режиме не менее 24 часов.

      - Забойное давление определяется на основе замера устьевого давления.

      - При производстве работ операторы по исследованию скважин (в дальнейшем операторы) должны руководствоваться «Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности»,   требованиями правил по охране окружающей среды,   утверждёнными инструкциями по охране труда и промышленной безопасности,   инструкциями по работе с приборами

    - Приборы и оборудование

      - Для замеров устьевого давления применяется электронный манотермометр (АМТ).

    - Подготовительные работы

      - Перед выездом на исследование скважины оператор получает задание с необходимыми данными по скважине от руководителя исследовательской группы

      - Электронный манотермометр спускается в лубрикатор

      - Для определения рабочего давления нагнетания,   на буфере устанавливается технический манометр

      - В электронные манометры вводится программа проведения исследований:

- устанавливается продолжительность исследований;

- устанавливается периодичность замеров давления и температуры,   интервал между замерами – выставляется равным 3 мин.

      - Продолжительность исследований в каждом случае определяется совместно с геологической службой НГП.

    - Порядок проведения измерений

      - Производится запуск электронного манометра.

      - Режимный штуцер,   установленный на скважине,   меняется на штуцер в соответствии с планом исследований и скважина запускается в работу.

      - Производится замена штуцера согласно плану исследований и скважина запускается в работу.

      - Повторяются п. п. 4. 3 – 4. 4 до выполнения плана исследований.

      - После окончания исследований на режимах,   скважина останавливается для восстановления пластового давления (операция КПД).  Для чего,   необходимо по возможности быстрее закрыть манифольдную и линейную задвижки.  Если существуют сомнения в исправности данных задвижек,   - перекрыть задвижку в БГ.

      - Для предупреждения несанкционированного запуска скважины,   вывесить на видном месте табличку «Скважина на исследовании».

    - Заключительные работы

      - После окончания снятия кривой падения давления (КПД) открыть задвижки и запустить скважину на режимном штуцере.

      - Замерить рабочее давление нагнетания.

    - Обработка результатов

      - Обработка результатов исследования производится специалистами Подрядчика с использованием специализированных программных продуктов.

      - Результаты обработки данных исследований в установленные сроки передаются Заказчику.

  - Исследование скважин методом восстановления давления

(снятие кривой восстановления давления)

    - Общая часть

      - Кривые восстановления давления (КВД)  снимаются с целью определения гидродинамических параметров пласта и призабойной зоны скважины  (коэффициент продуктивности,   проницаемость,   скин-фактор).

      - Работы по снятию КВД проводятся согласно утвержденного план-графика исследовательских работ,   а также по отдельным заявкам.

      - При снятии  КВД глубинным манометром в фонтанирующих скважинах осуществляется запись изменения давления во времени на глубине спуска прибора в электронную память цифрового манометра после остановки скважины.

      - При исследовании не фонтанирующих скважин глубинным манометром осуществляется  запись изменения  давления после снижения уровня в скважине  компрессированием или другим способом.

      - Продолжительность исследований определяется совместно с геологической службой НГП.

      - При производстве работ операторы по исследованию скважин (в дальнейшем операторы) должны руководствоваться «Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности», требованиями охраны окружающей среды, утверждёнными инструкциями по охране труда и промышленной безопасности,   инструкциями по эксплуатации приборов

      - Скважина должна быть оборудована рабочей площадкой и лубрикатором согласно правил безопасности в НГП.

    - Приборы и оборудование

      - Для записи КВД применяются глубинные электронные манометры-термометры.

      - Для спуска в скважину глубинных манометров используются специальные исследовательские агрегаты.

    - Подготовительные работы

      - Перед выездом на исследование скважины оператор получает задание с необходимыми данными по скважине от руководителя исследовательской группы

      - После получения задания оператор в обязательном порядке утверждает задание в геологической службе НГП.

      - В электронные манометры вводится программа проведения исследований:

- вносятся данные по скважине: номер скважины,   номер куста,   номер НГП,   наименование месторождения,   вид исследований;

- согласовывается время манометра и компьютера;

- устанавливается продолжительность проведения исследований;

- периодичность замера искомых параметров (давления и температуры).

    - Порядок проведения измерений

      - Замерить дебит скважины  и буферное давление,   определить диаметр штуцера.

      - Произвести шаблонирование скважины на глубину спуска прибора.  Диаметр и длина шаблона должна быть не меньше диаметра и длины исследовательского прибора.

      - Выполнить согласование времени электронного глубинного манометра и электронного датчика положения и скорости.

      - Запустить электронный манометр в работу.

      - Произвести спуск электронного манометра на глубину замера.  Скорость спуска прибора не должна превышать установленной в Инструкции по эксплуатации глубинного манометра (обычно 2 м/сек).

      - При спуске манометра производить записи эпюр давления,   для чего через каждые 200 метров останавливать спуск прибора на время,   достаточное для получения четкой полки (5-10 минут).

      - Глубинный манометр спустить на глубину замера и выдержать не менее 30 минут для записи забойного давления.

      - Приступить к операции снятия КВД – остановить скважину на исследование,   для чего закрыть манифольдную,   а при необходимости и линейную задвижки.

      - Прибор остается на глубине замера в течение всего согласованного времени проведения КВД.

      - После записи  КВД оператор замеряет буферное давление и производит подъем глубинного манометра.

    - Заключительные работы

      - После подъема глубинного манометра,   открыть задвижки и запустить скважину в работу.

      - Остановить работу электронного манометра.

      - Сообщить руководителю исследовательской группы и в геологическую службу НГП о завершении исследований.

    - Обработка результатов

      - Обработка результатов исследования производится специалистами Подрядчика с использованием специализированных программных продуктов.

      - Результаты обработки данных исследований в установленные сроки передаются Заказчику.

6.3  Исследование механизированных скважин (ЭЦН,   ШГН)

методом восстановления уровня  (снятие кривой восстановления уровня)

    - Общая часть

      - Кривая восстановления уровня снимается с целью определения геолого-физических и продуктивных характеристик пласта в добывающих скважинах,   оборудованных глубинными насосами (ЭЦН,   ШГН).

      - Работы по снятию КВУ проводятся согласно утвержденного план-графика исследовательских работ,   а также по отдельным заявкам

      - Продолжительность остановки скважины для снятия КВУ согласовывается с геологической службой НГП.

      - При производстве работ операторы по исследованию скважин (в дальнейшем операторы) должны руководствоваться «Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности»,   требованиями охраны окружающей среды,   утверждёнными инструкциями   по охране труда и промышленной безопасности,   инструкциями по эксплуатации приборов

      - Выкид технологической (затрубной) задвижки должен быть оборудован фланцем с патрубком  для подключения прибора.

      - Данный вид гидродинамических исследований проводится на закрытой скважине,   поэтому важнейшим условием получения достоверной информации является герметичность задвижек.  При наличии утечек измеряется их дебит (расход) и исследование продолжается.

    - Приборы и оборудование

      - Для снятия КВУ применяется  устройство  автоматическое типа.

    - Подготовительные работы

      - Перед выездом на исследование скважины оператор получает задание с необходимыми данными по скважине от руководителя исследовательской группы

      - После получения задания оператор в обязательном порядке утверждает задание в геологической службе НГП.

    - Порядок проведения измерений

      - Перед проведением исследований методом КВУ,   необходимо проверить настройку ЗУ.  Переключить ПСМ в положение замеряемой скважины и отключить гидропривод.  Произвести контрольные замеры дебита жидкости (10-20 мин.).

      - Открыть на короткое время (1-2 сек) задвижку на технологическом отводе для его продувки (очистки).  Установить автоматический эхолот на технологическом отводе.  Отбить в ручном режиме контрольный динамический уровень,   не менее 2-х раз.

      - В случае получения качественного уровня,   настроить работу  уровнемера в автоматическом режиме:

- установить вид исследований;

- установить период замеров;

- установить количество замеров;

- запустить эхолот в автоматическом режиме.

      - При регистрации многочасовых КВУ на  остановленной для  восстановление уровня скважине,   необходимо придерживаться следующих временных интервалов:

- В первый час после остановки скважины отбиваются 4 уровня с интервалом в 15 минут каждый,

- В течение следующих за первым часом 2-х часов необходимо отбить 4 уровня с интервалом в 30 минут каждый,

- Далее  в течение следующих 4-х часов необходимо отбить также  4 уровня с интервалом в 1 час,

- В дальнейшем до конца исследования скважины предполагается отбивать по одному уровню каждые 6 часов,   плюс один уровень перед запуском скважины в работу.

Таким образом,   объем исследований составит:

- в случае 72-х часового КВУ (3 суток)- 25 уровней,

- в случае 144-х часового КВУ (6 суток)- 38 уровней.

      - Закрыть затрубную задвижку обратного клапана на 30-40 минут.

      - За это время выполнить замер дебита жидкости (25-30 минут).

      - По истечении указанного времени,   приступить к снятию КВУ – остановить насос и закрыть манифольдную задвижку.  Остановка насоса и закрытие скважины должны производиться,   по возможности,   одновременно,   так как данные,   полученные в первый момент после остановки скважины,   очень важны при интерпретации результатов исследований.  Остановка насоса производится в соответствии с инструкцией по эксплуатации станции управления.  Во избежание несанкционированного включения насоса,   должны быть установлены таблички – «Не включать.  Скважина на исследовании».

    - Заключительные работы

      - Произвести демонтаж автоматического уровнемера.

      - Запорная арматура на скважине приводится в соответствие с режимом работы скважины.

      - Сообщить в геологическую службу НГП  и руководителю исследовательской группы об окончании исследований.

    - Обработка результатов

      - Обработка результатов исследования производится специалистами Подрядчика с использованием специализированных программных продуктов.

      - Результаты обработки данных исследований в установленные сроки передаются Заказчику.

6. 4 Исследование нагнетательных скважин методом восстановления  (снятие кривой падения давления)

    - Общая часть

      - Кривая падения давления (КПД) снимается с целью определения гидродинамических параметров пласта и призабойной зоны скважины.

      - Работы по снятию КПД проводятся согласно утвержденного план-графика исследовательских работ,   а также по отдельным заявкам.

      - Исследования нагнетательных скважин методом КПД осуществляется путем прослеживания изменения буферного и затрубного давлений после остановки скважины.

      - Продолжительность исследований в каждом случае определяется совместно с геологической службой НГП.

      - При производстве работ операторы по исследованию скважин (в дальнейшем операторы) должны руководствоваться «Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности»,   требованиями охраны окружающей среды,   утверждёнными инструкциями   по охране труда и промышленной безопасности,   инструкциями по эксплуатации приборов,

      - Данный вид гидродинамических исследований производится на закрытой скважине,   поэтому важнейшим условием получения достоверной информации является герметичность запорной арматуры.  При обнаружении утечек измеряется их дебит (расход) и исследование продолжается.

    - Приборы и оборудование

      - Для снятия КПД применяются электронные устьевые манометры.

      - Приемистость скважины определяется ультразвуковым расходомером.

    - Подготовительные работы

      - Перед выездом на исследование скважины оператор получает задание с необходимыми данными от руководителя исследовательской группы.

      - Оператор утверждает задание в геологической службе НГП.

      - В электронные манометры вводится программа проведения исследований:

- данные по скважине: номер скважины,   номер куста,   название нефтегазодобывающего предприятия,   номер НГП,   тип прибора и название вида исследований;

- устанавливается продолжительность исследований;

- устанавливается частота замера контролируемых параметров (давления и температуры).

      - Периодичность проведения замеров устанавливается в следующей последовательности:

- в течение первых 2-х часов – каждые 10 сек;

- в течение следующих 24 часов – 20 сек;

- далее – 30 сек.

    - Порядок проведения измерений.

      - Установить электронный устьевой манометр на буфере скважины.

      - Произвести запуск электронных манометров.

      - Выполнить замер приемистости нагнетательной скважины.

      - Дать отработать скважине на установившемся режиме в течение 30-40 минут.

      - Приступить к снятию кривой падения давления (КПД),   для чего,   по возможности,   быстрее закрыть буферную и манифольдную задвижки.  При необходимости – закрыть задвижку в БГ.

      - Для предупреждения несанкционированного запуска скважины,   вывесить на видном месте табличку «Скважина на исследовании».

    - Заключительные работы

      - Остановить работу электронных манометров,   демонтировать приборы.

      - После окончания времени снятия кривой падения давления открыть задвижки и запустить скважину.

      - Сообщить в геологическую службу НГП и руководителю исследовательской группы о выполненной работе.

    - Обработка результатов

      - Обработка результатов исследования производится специалистами Подрядчика с использованием специализированных программных продуктов.

      - Результаты обработки данных исследований в установленные сроки передаются Заказчику.

6. 5. Замер забойного давления в фонтанной скважине

    - Общая часть

      - Забойное давление определяется с целью контроля за режимом работы скважины и нефтяной залежи.

      - Забойное давление замеряется в добывающей скважине,   работающей в установившемся режиме.

      - Работы по замеру забойных давлений проводятся согласно утвержденного план-графика исследовательских работ,   а также по отдельным заявкам.

      - При производстве работ операторы по исследованию скважин (в дальнейшем операторы) должны руководствоваться «Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности»,   требованиями охраны окружающей среды,   утверждёнными инструкциями   по охране труда и промышленной безопасности,   инструкциями по эксплуатации приборов

      - Скважина должна быть оборудована рабочей площадкой и лубрикатором,   согласно правил безопасности в НГП.

    - Приборы и оборудование

      - Для замера забойного давления применяются электронные глубинные манометры.

      - Для спуска в скважину глубинных манометров используются исследовательские лебедки.

    - Подготовительные работы

      - Перед выездом на исследование скважины оператор получает задание с необходимыми данными по скважине от руководителя исследовательской группы

      - Оператор утверждает задание на исследование в геологической службе НГП.

      - В электронные манометры вводится  программа проведения исследований:

- вносятся данные по скважине: номер скважины,   номер куста,   номер НГП,   наименование месторождения,   вида исследований

- устанавливается продолжительность проведения исследований;

- выбирается периодичность измерения параметров (давления и температуры).

    - Порядок проведения измерений.

      - Замеряется буферное давление.

      - Производится шаблонирование скважины на глубину спуска прибора.  Диаметр и длина шаблона должна быть не меньше длины и ширины исследовательского прибора.

      - Выполняется согласование времени в электронном манометре и в электронном датчике положения и скорости.  Глубинный манометр запускается в работу.

      - Производится спуск электронного манометра на глубину замера.  Скорость спуска прибора не должна превышать заявленной в Инструкции по эксплуатации прибора (обычно 2 м/сек).

      - При спуске прибора производятся записи эпюр давления,   для чего через каждые 200 метров прибор останавливается на время,   достаточное для получения четкой полки (5-10 минут).

      - На глубине замера прибор выдерживается не менее 30 минут для записи забойного давления.

      - Производится подъем глубинного манометра.

    - Заключительные  работы

      - Привести запорную арматуру на скважине в соответствие с режимом работы скважины.

      - Остановить работу электронного манометра.

      - Сообщить руководителю исследовательской группы и в геологическую службу НГП о выполненных исследованиях.

    - Обработка результатов

      - Обработка результатов исследования производится специалистами Подрядчика с использованием специализированных программных продуктов.

      - Результаты обработки данных исследований в установленные сроки передаются Заказчику.

6. 6 Определение забойного давления в механизированных скважинах

(ЭЦН,   ШГН) по данным измерения динамического уровня

    - Общая часть

      - Забойное давление определяется с целью контроля за режимом работы скважины и нефтяной залежи.

      - Забойное давление в механизированных скважинах определяется по данным замеров динамических уровней жидкости в затрубном пространстве.

      - Работы по определению забойных давлений проводятся согласно утвержденным планам-графикам исследовательских работ.

      - При производстве работ операторы по исследованию скважин (в дальнейшем операторы) должны руководствоваться «Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности»,   требованиями охраны окружающей среды,   утверждёнными инструкциями   по охране труда и промышленной безопасности,   инструкциями по эксплуатации приборов

      - Технологический отвод скважины должен быть оборудован фланцем и патрубком для подключения электронного эхолота.

    - Приборы и оборудование

      - Отбивка динамических уровней в скважинах производится с помощью комплексных электронных приборов.

    - Подготовительные работы

      - Перед выездом на исследование скважины оператор получает утвержденное задание от геолого-технологической службы НГП,  с необходимыми данными по скважинам.

    - Порядок проведения измерений.

      - Продуть технологический отвод кратковременным открытием задвижки.

      - Установить прибор на отвод и затем открыть задвижку.

      - Ввести номер скважины,   куста.

      - Отбить уровень,   зафиксировать график в памяти прибора.

      - Для проверки точности замера,   произвести повторный замер динамического уровня.

      - При неопределенности результатов,   операция повторяется до получения достоверного значения.

      - Закрыть внешнюю затрубную задвижку,   стравить остаточное давление,   демонтировать прибор.

      - После окончания исследований результаты определения динамических уровней передаются в геолого-технологическую службу НГП и руководителю исследовательской  группы.

      - Руководитель исследовательской группы контролирует качество результатов исследований.

    - Обработка результатов

      - Обработка результатов исследования производится специалистами Подрядчика с использованием специализированных программных продуктов.

      - Результаты обработки данных исследований в установленные сроки передаются Заказчику.

  - Замер пластового давления в фонтанных и пьезометрических скважинах

    - Общая часть

      - Пластовое давление определяется с целью контроля за режимом работы скважин и продуктивных пластов.

      - Пластовое давление замеряется глубинным прибором в фонтанных скважинах,   остановленных для исследований,   и в пьезометрических скважинах.

      - Продолжительность остановки скважины для замера пластового давления согласовывается с геологической службой НГП.

      - Работы по замеру пластовых давлений проводятся согласно утвержденного план-графика исследовательских работ,   а также по отдельным заявкам.

      - При производстве работ операторы по исследованию скважин (в дальнейшем операторы) должны руководствоваться «Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности»,   требованиями охраны окружающей среды,   утверждёнными инструкциями   по охране труда и промышленной безопасности,    инструкциями по эксплуатации приборов

      - Скважина должна быть оборудована рабочей площадкой и лубрикатором,   согласно правил безопасности в НГП.

      - Остановку фонтанной скважины для замера пластового давления по согласованию с геологической службой НГП производит или оператор по исследованию скважин или оператор НГП.

    - Приборы и оборудование

      - Для замера пластового давления применяются электронные глубинные манометры,   в исключительных случаях допускается применение механических глубинных манометров.  Для спуска в скважину глубинных манометров используются исследовательские лебедки.

    - Подготовительные работы

      - Перед выездом на исследование скважины оператор получает задание с необходимыми данными по скважине от руководителя исследовательской группы

      - Оператор утверждает задание на исследование в геологической службе НГП.

      - В электронные манометры вводится  программа проведения исследований:

- вносятся данные по скважине: номер скважины,   номер куста,   номер НГП,   наименование месторождения,   вида исследований

- устанавливается продолжительность проведения исследований;

- выбирается периодичность измерения параметров (давления и температуры).

    - Порядок проведения измерений

      - Перед спуском прибора замеряется буферное давление.

      - Производится шаблонирование скважины на глубину спуска прибора.  Диаметр и длина шаблона должна быть не меньше длины и ширины исследовательского прибора.

      - Выполняется согласование времени в электронном манометре и в электронном датчике положения и скорости.  Глубинный манометр запускается в работу.

      - Производится спуск электронного манометра на глубину замера.  Скорость спуска прибора не должна превышать заявленной в Инструкции по эксплуатации прибора (обычно 2 м/сек).

      - При спуске прибора производятся записи эпюр давления,   для чего через каждые 200 метров прибор останавливается на время,   достаточное для получения четкой полки (5-10 минут).

      - На глубине замера прибор выдерживается не менее 30 минут для записи пластового давления.

      - Производится подъем глубинного манометра.

    - Заключительные работы

      - Запорная арматура на скважине приводится в соответствие с технологическим режимом.

      - Работа электронного манометра останавливается.

      - Оператор сообщает руководителю исследовательской группы и в геологическую службу НГП о выполненных исследованиях.

    - Обработка результатов

      - Обработка результатов исследования производится специалистами Подрядчика с использованием специализированных программных продуктов.

      - Результаты обработки данных исследований в установленные сроки передаются Заказчику.

6. 8 Определению пластового давления в механизированных скважинах

(ЭЦН,   ШГН) по данным измерения статического уровня

    - Общая часть

      - Пластовое давление определяется с целью контроля за режимом работы скважины и нефтяной залежи.

      - Пластовое давление в механизированных скважинах определяется по данным замеров динамического и статического уровня жидкости в затрубном пространстве.

      - Продолжительность остановки скважины для замера пластового давления согласовывается с геологической службой НГП.

      - Работы по определению пластовых давлений проводятся согласно утвержденным планам-графикам исследовательских работ,   а также по отдельным заявкам.

      - При производстве работ операторы по исследованию скважин (в дальнейшем операторы) должны руководствоваться «Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности»,   требованиями охраны окружающей среды,   утверждёнными инструкциями   по охране труда и промышленной безопасности,   инструкциями по эксплуатации  приборов

      - Технологический отвод («затруб») скважины должен быть оборудован фланцем и патрубком для подключения электронного эхолота.

    - Приборы и оборудование

      - Отбивка статических  уровней в скважинах производится с помощью комплексных электронных приборов.

    - Подготовительные работы

      - Перед выездом на исследование скважины оператор получает утвержденное задание от геолого-технологической службы НГП,   с необходимыми данными по скважинам

    - Порядок проведения измерений

      - Продуть технологический  патрубок кратковременным открытием задвижки.

      - Установить прибор на патрубок и затем открыть задвижку

      - Ввести номер скважины,   куста.

      - Отбить уровень,   зафиксировать график в памяти прибора.

      - Убедиться в достоверности полученного уровня - произвести отбивку контрольного уровня,   при необходимости,   контрольный уровень отбивается требуемое количество раз.

      - Закрыть задвижку,   стравить остаточное давление,   демонтировать прибор.

      - После отбивки динамического уровня скважина закрывается на восстановление пластового давления.

      - В согласованное с геологической службой НГП время производится замер статического уровня в затрубном пространстве скважины.  Технология замера статического уровня аналогична замеру динамического уровня (пункт 4. 8. 4. 1 – 4. 8. 1. 6).

      - Заключительные работы

      - Привести запорную арматуру в соответствие с режимом работы скважины.

      - Произвести запуск насоса со станции управления.  При договоренности с геолого-технологической службой НГП,   запуск насоса может выполнить оператор ЦДНГ.

      - Оператор сообщает о выполнении задания в геолого-технологическую службу НГП и руководителю исследовательской  группы.

    - Обработка результатов

      - Обработка результатов исследования производится специалистами Подрядчика с использованием специализированных программных продуктов.

      - Результаты обработки данных исследований в установленные сроки передаются Заказчику.

6. 9 Определение приемистости  нагнетательных скважин

    - Общая часть

      - Приемистость нагнетательных  скважин определяется по данным замеров расхода жидкости ультразвуковым расходомером с накладными датчиками.

      - Работы по приемистости проводятся согласно утвержденным планам-графикам исследовательских работ.

      - При производстве работ операторы по исследованию скважин (в дальнейшем операторы) должны руководствоваться «Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности»,   требованиями охраны окружающей среды,   утверждёнными инструкциями   по охране труда и промышленной безопасности,   инструкциями по эксплуатации приборов

    - Приборы и оборудование

      - Для определения приемистости нагнетательных  скважин используются  ультразвуковые расходомеры  с накладными датчиками.

    - Подготовительные работы

      - Перед выездом на исследование скважины оператор получает задание от геолого-технологической службы НГП,   с необходимыми данными по скважинам.

      - Произвести проверку исправности оборудования.

    - Порядок проведения измерений

      - Замеряется  рабочее  давление  в  скважине  техническим  манометром  через  вентиль,   расположенный  на  линии  до  штуцера.

      - Зачистить место установки датчиков на трубопроводе до металлического блеска.

      - Установить  накладные  датчики на прямолинейном горизонтальном участке трубопровода.   При этом обязательно выполнить требования установки:

- расстояние  от изгиба трубопровода до места установки первого датчика должно быть не менее 10 диаметров трубы по ходу движения жидкости;

- расстояние  от места установки второго датчика до изгиба трубопровода должно быть не менее 5 диаметров трубы по ходу движения жидкости;

      - Запрограммировать  прибор,    внести  в  память  необходимые  параметры  по  скважине  и  режиму  считывания  информации.

      - Произвести  замер  приемистости  нагнетательной  скважины.

      - После окончания исследований результаты замеров передаются в геолого-технологическую службу НГП и руководителю исследовательской  группы.

    - Обработка результатов

      - Обработка результатов исследования производится специалистами Подрядчика с использованием специализированных программных продуктов.

      - Результаты обработки данных исследований в установленные сроки передаются Заказчику.

6. 10 Контроль работы скважинного  насоса  методом динамометрии

    - Общая часть

      - Динамометрирование скважин,   оборудованных  ШГН,   проводится с целью контроля  работы  глубинно-насосной  установки.

      - Контроль за работой глубинно-насосной установки  обеспечивается  записью  динамограммы,   абсолютных  значений  нагрузок  штанг  при работе  станка-качалки,   длины хода полированного штока,   темпа качаний головки балансира,   записью графика  утечек  в клапанах.

      - При производстве работ операторы по исследованию скважин (в дальнейшем операторы) должны руководствоваться «Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности»,   требованиями охраны окружающей среды,   утверждёнными инструкциями   по охране труда и промышленной безопасности,   инструкциями по эксплуатации приборов

      - Технологический отвод (затруб) скважины должен быть оборудован фланцем и патрубком для подключения электронного эхолота.

      - Скважина должна быть оборудована рабочей площадкой,   согласно правил безопасности в НГП.

    - Приборы и оборудование

      - Снятие динамограмм осуществляется цифровыми динамографами входящие в  исследовательский комплекс.

      - Подготовительные работы

      - Перед выездом на исследование скважины оператор получает задание от геолого-технологической службы НГП,   с необходимыми данными по скважинам.

    - Порядок проведения измерений

      - Отбить динамический уровень  жидкости в   скважине:

- продуть технологический  патрубок кратковременным открытием задвижки

- установить прибор на патрубок и затем открыть задвижку

- ввести номер скважины,   куста

- отбить уровень,   зафиксировать график в памяти прибора

- при необходимости повторно отбить контрольный уровень

- закрыть задвижку,   стравить остаточное давление,   демонтировать прибор.

      - Переключить ПСМ в положение замеряемой скважины и отключить гидропривод.  Произвести контрольные замеры дебита жидкости (10-20 мин.).

      - Подготовить динамограф к  работе,   ввести  номер  куста,   скважины и выбрать  вид  исследований по согласованию с технологической службой НГП:

- «снятие динамограммы»

- «откачка» – контроль изменений работы насоса в процессе работы

- «вес штанг – откачка» - контроль изменений работы насоса в процессе работы      и контроль статических нагрузок в верхнем и нижнем положении  штока

- «тест клапанов – откачка» - контроль изменений работы насоса в процессе работы  и контроль утечек в статическом состоянии  в верхнем и нижнем положении штока.

      - Остановить станок-качалку в нижнем положении.

      - Установить  динамограф  на полированный шток.

      - Запустить станок-качалку и произвести запись выбранного вида  исследований.

      - После окончания исследований результаты замеров передаются в технологическую службу НГП и руководителю исследовательской  группы.

    - Заключительные  работы

      - Остановить станок-качалку в нижнем положении

      - Демонтировать динамограф

      - Запустить станок-качалку в работу.

    - Обработка результатов

      - Обработка результатов исследования производится специалистами Подрядчика с использованием специализированных программных продуктов.

      - Результаты обработки данных исследований в установленные сроки передаются Заказчику.

ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ:

Приложение А - Заявка на проведение гидродинамических исследований скважин (ГДИС)

Приложение Б – Акт о повреждении исследовательского оборудования

Приложение В - Акт о простое исследовательского оборудования

Приложение Г - Акт о холостом проезде исследовательского звена (отряда)

Приложение Д – Схема расположения техники  на  кустовой площадке при ГДИС

Приложение Е - Список телефонных номеров факсов и адресов электронной почты

Заказчика, с которых будут подаваться заявки на производство ГДИС

Приложение Ж - Акт выполненных работ по гидродинамическим исследованиям скважин (ГДИС)

Приложение З – Отчет выполненных работ по гидродинамическим исследованиям скважин (ГДИС)

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ## Организация _ ## должность | Организация__________ ## должность |
| ___________________________ФИО | _______________________ ФИО |
| м.п. | м.п. |

Приложение № А

к регламенту взаимоотношений Заказчика

и Подрядчика при проведении ГДИС

к Договору №_________

З А Я В К А

на проведение гидродинамических исследований скважин (ГДИС)

- Заказчик ______________________________НГП_____________________

№ скважины ______________ Куст __________Месторождение ________________________

- Дата «_____» ______________________20__г.    _________________________________

Комплекс исследования__________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

- Основные сведения по скважине

- Категория скважины________________________________________________________

Забой пробуренный _____________________м,   искусственный __________________м.

Диаметр эксплуатационной колонны __________ мм  на глубине _________________м.

Диаметр НКТ  __________ мм.                       Глубина спуска НКТ _________________м.

Пласт ________________________

Перфорация: интервалы  перфорации__________________________________________

Глубина спуска воронки __________м,

Способ эксплуатации________________________________________________________

Дата и время остановки скважины ____________________________________________

Давление: буферное _____________________атм,    затрубное ___________________атм

Другие данные по скважине __________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Расстояние до куста,   км _____________________________________________________

Состояние кустовой площадки и подъездных путей

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наличие исследовательской площадки

__________________________________________________________________________

Техническое состояние фонтанной арматуры

- Лубрикаторная задвижка___________________________

- Центральная задвижка____________________________

- Манифольдная задвижка__________________________

- Задвижка в БГ___________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем готовность скважины к ГДИС.

Представитель Заказчика ______________________________________/__________________/

Представитель Заказчика ______________________________________/__________________/

Приложение № Б

к регламенту взаимоотношений Заказчика

и Подрядчика при проведении ГДИС

к Договору №_________

от «_____» ________________ 20 __ г.

А К Т

о повреждении исследовательского оборудования

Мы,   нижеподписавшиеся,

представитель Заказчика (Ф. И. О.,   должность,   организация)_________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Представитель Подрядчика (Ф. И. О.,   должность, организация)________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

составили настоящий акт о том,   что: на

Скважине №______________ куст №_________ Месторождение________________________

Имели место следующие повреждения исследовательского оборудования:

1. _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

ПОДПИСИ:

Представитель Заказчика

________________________/_________________________/

Представитель Подрядчика

________________________/_________________________/

Приложение № В

к регламенту взаимоотношений Заказчика

и Подрядчика при проведении ГДИС

к Договору №_________

от «_____» ________________ 20 __ г.

А К Т

о  простое исследовательского звена (отряда)

Мы,   нижеподписавшиеся,

представитель Заказчика (Ф. И. О.,   должность,   организация)_________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Представитель Подрядчика (Ф. И. О.,   должность, организация)________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

составили настоящий акт о том,   что:

«____»______________20__года по причине_________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Исследовательское звено (отряд),   находясь на месте работ,   не выполнило ГДИС в течение

следующего времени: с ______ часов ________минут до ________ часов _______минут.

Скважина № ______________ куст № __________Месторождение ______________________

ПОДПИСИ:

Представитель Заказчика

________________________/_________________________/

Представитель Подрядчика

________________________/_________________________/

Приложение № Г

к регламенту взаимоотношений Заказчика

и Подрядчика при проведении ГДИС

к Договору №_________

от «_____» ________________ 20 __ г.

А К Т

о холостом  проезде исследовательского звена (отряда)

Мы,   нижеподписавшиеся,

представитель Заказчика (Ф. И. О.,   должность,   организация)____________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Представитель Подрядчика (Ф. И. О.,   должность, организация)___________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

составили настоящий акт о том,   что:

«____»______________20__года по причине____________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

исследовательским звеном (отрядом) произведен холостой проезд  до:

Скважина № ___________ куст № __________ Месторождение ____________________

ПОДПИСИ:

Представитель Заказчика

________________________/_________________________/

Представитель Подрядчика

________________________/_________________________/

Приложение № Д

к регламенту взаимоотношений Заказчика

и Подрядчика при проведении ГДИС

к Договору №_________

Схема расположения техники на кусту,   при

исследовании глубинным манометром-термометром

1 – скважина; 2 – автоматическая газозамерная установка АГЗУ; 3 –площадка для станций управления (СУ) ЭЦН; 4 – лебедка скважинная (ЛС-6),   базе автомобиля; 5 - стрелка показывающая направление ветра; 6 – проволока сприбором от ЛС-6 в скважину; 7 – исследовательская площадка.

 заехать на куст,   установить машину согласно схеме.

Приложение № Е

к регламенту взаимоотношений Заказчика

и Подрядчика при проведении ГДИС

к Договору №_________

СПИСОК

телефонных номеров факсов и адресов электронной почты Заказчика,

с которых будут подаваться заявки на проведение ГДИС

Настоящим приложением к Договору ___________________.удостоверяем, что заявки на проведение ГДИС по договору, будут подаваться с перечисленных в данном приложении телефонных номеров факсов или адресов электронной почты:

| Наименование подразделения (участок, служба, отдел, департамент и т.д.) или подрядчика | Федеральный код города, Номер факса | Адрес электронной почты |
| --- | --- | --- |

Приложение № Ж

к регламенту взаимоотношений Заказчика

и Подрядчика при проведении ГДИС

к Договору №_________

Приложение № З

к регламенту взаимоотношений Заказчика

и Подрядчика при проведении ГДИС

к Договору №_________