Приложение № 5

к договору № _____ от __________г.

СТОРОНА 1:						СТОРОНА 2:

_____________________					Генеральный директор

______________________					ОАО "СН-МНГ"

_________________					_____________

Виды работ по группам сложности.

1. Ремонт многофункциональных рулеток.

Содержание работ.

Первая группа сложности.

Вскрытие прибора, очистка его от пыли и грязи. Замена стекла. Проверка крепления с заменой непригодного крепежа. Смазка и проверка правильности установки механизма, зачистка контактов. Проверка показаний прибора без разборки измерительной системы. Подготовка прибора к поверке.

Вторая группа сложности.

Включает работу, предусмотренную первой группой сложности. Частичная разборка и сборка  измерительного механизма и дополнительных устройств, промывка деталей. Регулировка зазоров, калибровка трехфункционального датчика, замена элементов питания, стопорного кольца. Мелкий ремонт контактной системы, трехфункционального датчика и др. дополнительных устройств. Устранение не герметичности корпуса (замена крепление для кабеля заземления, крепление барабана, пружина и т.д.) Подкраска отдельных мест с удалением коррозии.

Третья группа сложности.

Включает работу, предусмотренную второй группой сложности. Полная разборка и сборка прибора. Чистка и промывка всех деталей и узлов. Осмотр, проверка и выявление дефектов. Ремонт или замена всех изношенных и поврежденных деталей измерительного механизма, контактной системы, трехфункциональных датчиков и др. дополнительных устройств. Ремонт или замена держателя, пенала зонда со смотровым окном и визиром, защитных колпачков кнопок блока электроники, кабеля заземления, электронного блока. Ремонт корпуса с рихтовкой вмятин и установочных поверхностей, сборка.

Составлено на основании справочника:

«Типовые нормы времени на ремонт контрольно-измерительных приборов в нефтяной промышленности»

| Представитель Стороны 1: ______________________ __________________ | Представитель Стороны 2: ____________________________ ___________________ |
| --- | --- |