Акт о выполненных работах УГМБ _________________(наименование Подрядчика)

по ориентированию клина и вырезке «окна»

| Мы,нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том,что на скважине №______ куст №______ ___________________ месторождения _________________________(Заказчик) проводились нижеперечисленные работы |  |
| --- | --- |
| Прибытие на скважину по заявке ___ ____ 201___г. в ___ ч _____ мин |  |
| _____.______.201__ г. в ______ч _______мин начаты работы с УСОУ-86 №_______________: - спуск УСОУ-86 и фрезера Ф________ №________________до глубины _________ м - проработка интервала установки клина-отклонителя ________ - __________м - опрессовка на давление _____ атм и зачистка инструмента трубным «ершом» - подъем УСОУ-86. Операция по чистке и опрессовке закончена __.___ 201__г. в ___ч____мин |  |
| ___.____.201__ г. в ___ч _____мин. сборка КНБК для зарезки БС и отбивка “ноля” на устье скважины Якорь ЯГ; Клин КОГ; Фрезер Ф; Фрезер; СБТ; ПОП; УБТ/ТБТ; СБТ. №. Ø. длина; остальное. ___.____.201__ г. в ___ч _____мин. начат спуск инструмента. Скорость спуска 12 м/мин до глубины _________м (голова клина). |
| После спуска КНБК до глубины _________м (голова клина) проведены следующие работы: спуск прибора_________________(указать тип прибора) ______№ для ориентирования клина на геофизическом кабеле, ориентирование желоба клина в положении _______° (ToolFace / Маг. Азимут – нужное подчеркнуть). |  |
| ___.____.201__ г. в ___ч _____мин. для установки якоря в колонне насосом/агрегатом ЦА-320 (нужное подчеркнуть) создано давление ______ атм. Для отсоединения клина-отклонителя от КНБК произведена срезка транспортного винта натяжением бурильного инструмента ____ тс сверх собственного веса. ___.____.201__ г. в ___ч _____мин. начато фрезерование в соответствии с планом работ на вырезку окна ______________(наименование Подрядчика) Проведено прохождение КНБК, фрезера. КНБК и фрезер проходят свободно, посадок и затяжек не наблюдалось, замечаний нет. Зарезка бокового ствола выполнена за ____ рейс. Проходка составила ____ м, время работы по вырезанию - ____ часов, в том числе: - фрезерование колонны - _____часов, скорость фрезерования по металлу-_______м/ч; - проработка окна и проверка проходимости КНБК ___ ч; - бурение по породе - _____часов, скорость фрезерования по породе-________м/ч. Интервал вырезки окна : _____ - _____м, длина окна ___м, длина кармана ____м. ___.____.201__ г. в ___ч _____мин., произвели разборку КНБК и замер расширяющей части фрезера. Ее диаметр составил ________мм. Проверена проходимость КНБК на бурение в “окно”. Замечаний нет. Все работы производились в присутствии представителей Заказчика. Работы выполнены в полном объеме. Заказчик претензий не имеет. |  |
| Примечания |  |
| Убытие со скважины ___ ____ 201___г. в ___ ч _____ мин |  |
| Представители Заказчика | Представители Подрядчика |