Приложение № 11 к Договору № _______ от ____________ г.

| ##### СОГЛАСОВАНО __________________________________ |  |
| --- | --- |
| _____________________ «______» __________ 20__ г |  |

ПОЛОЖЕНИЕ

по одновременному производству буровых работ,

освоению, ремонту и эксплуатации скважин на кустовой площадке

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»

Мегион 2011

С О Д Е Р Ж А Н И Е:

1. Общие положения.	1

2. Основные требования.	3

3. Строительно-монтажные работы, бурение скважин и передвижение буровой.	6

4. Освоение, ремонт и эксплуатация скважин.	8

Приложение № 1	12

Приложение № 2	13

# 1. Общие положения.

  - Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности» [1], утвержденными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 05.06.2003 г. № 56, и на основании «Инструкции по безопасности одновременного производства буровых работ, освоения и эксплуатации скважин на кусте. РД 08-435-02, утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 11.03.2002г. №14» [2], и регламентирует специфические требования безопасности работ, обусловленные технологическими особенностями кустового строительства нефтяных скважин в условиях одновременного производства буровых работ, освоения, ремонта и эксплуатации скважин.

По вопросам, не затронутым в Положении необходимо руководствоваться действующими в нефтяной промышленности федеральными и отраслевыми документами.

Проекты на строительство скважин в кусте и организацию работ должны пройти экспертизу промышленной безопасности и быть согласованы с территориальными органами Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору России.

  - Действие настоящего Положения распространяется на нефтяные и нефтегазовые месторождения, разрабатываемые ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

  - Кустом следует считать одну или несколько групп скважин с количеством скважин в группе не более 8-ми, с расстоянием между группами не менее 15 м. Количество скважин (позиций) в кусте определяется проектом. При этом суммарный дебит всех скважин одного куста не должен превышать 4000 т/сут. нефти.

Устья скважин располагаются на специальной площадке по одной прямой на расстоянии в соответствии с проектом, но не менее 5м друг от друга.

В случае размещения кустовых площадок на вечномерзлых грунтах, расстояние между устьями скважин определяется проектом с учетом возможности растепления пород вокруг устья скважин.

Расстояние между кустами или кустом и одиночной скважиной должно быть не менее 50м. Расстояние от границ кустовой площадки до магистральных и внутрипромысловых дорог должно быть не менее 50м.

  - Размеры кустовых площадок, а также размещение на площадке устьев скважин и оборудования определяются проектами. Проектами также предусматривается размещение технологического оборудования на площадках при различных способах эксплуатации скважин на кусте и специальной техники для ликвидации возможных аварийных ситуаций, а также мероприятия по противопожарному обеспечению, эвакуации людей и защите окружающей среды.

На кустовой площадке должна быть площадка размером 20х20м для размещения пожарной техники. Место расположения площадки устанавливается проектом с учетом требований пожарной безопасности.

  - Оборудование, специальные приспособления, инструменты, материалы, спецодежда, средства страховки и индивидуальной защиты, необходимые для ликвидации нефтегазоводопроявлений и открытых фонтанов, должны находиться в полной готовности на складах аварийного запаса предприятий или специализированных служб. Дислокация складов должна обеспечивать оперативную доставку необходимых средств на кустовую площадку.

  - В процессе строительства куста допускается последовательное освоение и ввод в эксплуатацию пробуренных скважин, удаленных от устья скважины, находящейся в бурении, на расстояние не менее 10 м.

  - Отдельные скважины куста после окончания их освоения, вводятся в эксплуатацию комиссией в составе представителей подрядчика и заказчика. Ввод в эксплуатацию кустовой площадки в целом осуществляется рабочей комиссией в соответствии с установленным порядком.

  - Инженерно-технические работники и рабочие, осуществляющие бурение, освоение, ремонт и эксплуатацию скважин, а также лица, связанные с обслуживанием производственных объектов на кустовой площадке, должны проходить специальный инструктаж по безопасному ведению работ в соответствии с требованиями настоящего положения и действующих в нефтяной промышленности правил.

Обучение и проверка знаний проводится в соответствии с требованиями приказа ФСпоЭТАН РФ от 29.01.2007 г.  № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» [3].

  - В случае затопления площадки куста выше колонного фланца паводковыми водами буровые работы, освоение и ремонт скважины не допускается, а эксплуатация скважин ведется по особому плану, утвержденному руководством ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» и согласованному с военизированной службой по предупреждению и ликвидации открытых нефтяных и газовых фонтанов и территориальным органом Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору России.

# 2. Основные требования.

- 2.1. При работе на кустовой площадке нескольких предприятий, порядок организации и производства работ определяется на основании обязательного «Положения о взаимодействии ОАО «СН-МНГ» с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности», являющегося приложением к  заключенному договору. При этом должны быть учтены все требования данного Положения.

- 2.2. Права, обязанности и ответственность работников, занятых на строительстве куста скважин, должны быть изложены в должностных инструкциях, разработанных и утвержденных в установленном порядке.

- 2.3. Ответственным руководителем работ на кустовой площадке назначается:

- до начала бурения первой скважины – руководитель бригады, монтирующей буровое оборудование (подрядной организации, осуществляющей работы в соответствии с заключенным договором);

- с момента начала бурения первой скважины – представитель буровой организации (подрядной организации, осуществляющей работы в соответствии с заключенным договором);

- с момента ввода в эксплуатацию первой скважины – представитель нефтегазодобывающего предприятия (НГДУ ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»).

- 2.4. Ответственный руководитель работ на кусте выдает наряд-допуск на следующие виды работ:

- проведение огневых работ;

- передвижку буровой установки;

- демонтаж буровой установки;

- перфорацию, освоение и ремонт скважины;

- монтаж передвижных агрегатов для освоения и ремонта скважин;

- обвязку и подключение скважины к системе нефтесбора;

- рекультивацию территории куста, амбаров.

- 2.5. При работе нескольких предприятий (подразделений) на кусте ответственный руководитель работ производит разграничение территории для работающих с записью в наряде-допуске (Приложение 1)

К наряд-допуску на производство работ по ремонту скважин НГДУ прилагает заверенную маркшейдерской службой заказчика выкопировку (схему) расположения подземных и надземных коммуникаций, оборудования и т.д., на кустовой площадке. На выкопировке указывается зона, отведенная на производство работ подрядной организацией.

В случае необходимости расширения  зоны производства работ, подрядная организация обязана в течении суток поставить в известность и согласовать с заказчиком изменения объемов и границ отведенного участка производства работ.

- 2.6. Оперативная готовность предприятия обеспечивается в соответствии с разработанным и утвержденным планом ликвидации аварии, за счет четких действий персонала и обязанностей, предусмотренных в ПЛА.

- Ликвидация аварий, связанных с нефтегазопроявлениями или открытым фонтанированием, эвакуация обслуживающего персонала должна производиться под руководством штаба по ликвидации аварии, согласно специального плана и в соответствии с «Инструкцией по организации и безопасному ведению работ при ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов на объектах нефтяной отрасли» [4].

При газонефтеводопроявлениях и открытом фонтанировании все работы на кустовой площадке, включая добычу нефти, должны быть прекращены до ликвидации аварии  [4].

- 2.7. Система водоснабжения буровой установки должна предусматривать возможность аварийного орошения (продолжительностью не менее 1 часа) устьевого оборудования, действующих скважин до приезда специализированной пожарной части, т.е. иметь пожарный запас воды (водоем, емкость) объемом не менее 40м³.

- 2.8. Затрубное пространство каждой скважины должно быть оборудовано:

- отводом с задвижкой и быстроразъемным соединением для подключения к цементировочному агрегату;

- местом установки манометра для замера межколонного давления.

- 2.9. Огневые работы должны производиться с соблюдением требований «Правил пожарной безопасности в РФ» (ППБ 01-03) и «Типовой инструкции по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах» (РД 09-364-00) [5], и вестись по наряду-допуску, установленному в РД 09-364-00.

О проведении огневых работ должны оповещаться все действующие на кусте смежные подразделения. Перед началом и во время проведения огневых работ на бурящихся и эксплуатационных скважинах службами буровых и нефтегазодобывающих предприятий должен осуществляться контроль за состоянием загазованности воздушной среды, а места отбора проб должны указываться в схеме проведение огневых работ прилагаемой к наряду-допуску.

Ответственность за безопасное ведение огневых и газоопасных работ несут представители вышкомонтажных, буровых и предприятий нефтегазодобывающих и предприятий по ремонту скважин в соответствии с п.2.3 настоящего положения и условиями, оговоренными в заключенных договорах на производство работ. Ответственность за проведение огневых и газоопасных работ на части эксплуатируемого объекта, не переданного для проведения работ подрядной организации в установленном порядке, несет нефтегазодобывающее предприятие (НГДУ ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»)

Запрещаются огневые работы, не связанные с монтажом, демонтажем и ремонтом оборудования и коммуникаций, на кусте между скважинами и группами скважин - на расстоянии менее 20м от канализационных нефтяных колодцев, стоков и нефтепроводов или мест размещения легковоспламеняющихся горючих материалов.

- 2.10. Выхлопные трубы двигателей внутреннего сгорания буровой установки, подъемных и цементировочных агрегатов, тракторов и другой техники должны быть оснащены искрогасителями, отвечающими требованиям пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

- 2.11. Порядок передвижения всех видов транспортных средств на кустовой площадке контролируется ответственным руководителем работ. При этом должны быть предусмотрены пути их эвакуации в аварийных ситуациях.

- 2.12. При производстве работ на кусте буровые и вышкомонтажные бригады, а также бригады по освоению, ремонту и обустройству кустов должны быть обеспечены устойчивой двухсторонней радио- или телефонной связью с центральным диспетчерским пунктом и первичными средствами тушения пожара, в т.ч. не менее двух огнетушителей ОП-5 (не менее одного ОП-100 в бригадах бурения), по одному ОП-5 – во всех бытовых и служебных помещениях; в жилгородке бригад бурения - наружным  противопожарным водоводом (сухотруб) с рукавами и стволами.

- 2.13. Курение и разведение открытого огня на территории кустовой площадки запрещается.

- 2.14. На кустовой площадке в холодное время года отогрев оборудования, разогрев застывшего продукта, ледяных, кристаллогидратных и других пробок в трубопроводах следует производить горячей водой, паром или другими безопасными способами. Применение для этих целей открытого огня не допускается.

# 3. Строительно-монтажные работы, бурение скважин и передвижение буровой.

- 3.1. В соответствии с проектом к кустовой площадке должна быть проложена дорога и подъезды, обеспечивающие круглогодичный проезд автотранспорта и специальной техники (при механизированной добыче – один подъезд). Расстояние от границ площадки до внутрипромысловой дороги должна быть не менее 50 м.

- 3.2. На территории куста должны быть обозначены места размещения пожарной техники, складирования материалов и оборудования, определены места стоянки спецтехники, зоны проезда и разгрузки грузов, а также места расположения жилгородка.

- 3.3. Обустройство куста (строительство кустовой площадки, подъездных дорог, ЛЭП и т.д.) должно быть завершено до начала бурения первой скважины. Куст должен быть принят рабочей комиссией. При увеличении количества скважин в кусте допускается совмещение работ по увеличению размеров куста, монтажу коммуникаций и оборудования.

- 3.4. Бытовые и служебные помещения на территории куста должны быть оборудованы в соответствии с требованиями пожарной безопасности и расположены от устья бурящейся скважины на расстоянии не менее высоты вышки плюс 10 м.

- 3.5. Бурение скважин в кусте должно осуществляться в соответствии с техническими проектами на строительство скважин.

- 3.6. Контроль за состоянием загазованности воздушной среды при проведении огневых работ на бурящихся скважинах обеспечивается буровым предприятием. Отбор проб газовоздушной среды производится на рабочей площадке буровой, в насосном блоке, блоке очистки бурового раствора и блоке емкостной системы, согласно разработанной схемы, утвержденной техническим руководителем бурового предприятия.

- 3.7. Передвижение вышечно-лебедочного блока буровой, или установки в целом, на очередную позицию в кусте производится подразделением, за которым закреплено проведение данных работ.

- 3.8. При передвижении буровой, а также при аварийных работах на буровой, связанных с повышенными нагрузками на вышку, при испытании вышки должны быть прекращены работы по освоению и ремонту соседних скважин, расположенных в пределах опасной зоны, установленной действующими Правилами безопасности для данного вида работ. При этом люди с этих скважин выводятся в безопасное место, кроме работников занятых в вышеперечисленных работах.

- 3.9. Демонтаж буровой установки с кустовой площадки, транспортировка ее блоков и узлов производятся при остановке скважин, находящихся в опасной зоне. Размеры и границы опасных зон в зависимости от вида работ - опускание вышки, снятие с точки - устанавливаются в пределах высота вышки плюс 10м.

- 3.10. Работы по бурению скважины на кусте и эксплуатация действующих скважин при выполнении различного рода опрессовок трубопроводов, манифольдов высокого давления, прекращаются в случае создания помех для выполнения перечисленных работ и технологических операций в опасных зонах.

- 3.11. При авариях с открытыми изливами нефти и газа (фонтанирование) все работы на кусте, включая добычу нефти, должны быть прекращены до ликвидации аварии. Руководство штабом по ликвидации аварий возлагается на технического директора предприятия, производящего работы в соответствии с заключенным договором подряда на объекте, переданного ему для проведения работ в установленном порядке и не принятого в эксплуатацию нефтегазодобывающим предприятием.

- 3.12. Допускается ведение работ по освоению, ремонту и вводу в действие скважин с одновременным бурением на кусте и одновременная работа нескольких бригад по ремонту скважин. В таких условиях каждый производитель работ должен немедленно оповестить остальных участников работ на кусте о возникновении на его участке нестандартной ситуации (признаки газонефтеводопроявлений, отклонение от технологического регламента и т.п.). В таких случаях все работы на кусте приостанавливаются до устранения причин возникновения нестандартной ситуации, с оперативным сообщением о происшествии центральной инженерно-технологической службы нефтегаздобывающего управления (НГДУ) ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

# 4. Освоение, ремонт и эксплуатация скважин.

- 4.1. Освоение скважин на кусте должно производиться в соответствии с планом или дополнением к нему («Дополнительный план»), разработанным подрядным предприятием, осуществляющим работы по освоению, на основе заказ - наряда от предприятия – заказчика (НГДУ) с необходимой технической, геологической и геофизической информацией по скважине, полученной от буровой организации. План работ по освоению скважин согласовывается с техническим и геологическим руководством бурового предприятия, НГДУ, ОАО «СН-МНГ» и утверждается техническими руководителями предприятия-подрядчика.

- 4.2. Освоение скважины производится подрядчиком в объеме, согласованном с НГДУ, и может включать следующие операции:

- промывка, геофизические работы, перфорация, спуск НКТ и внутрискважинного оборудования, установка фонтанной арматуры, промывка на воду и нефть, сдача скважины нефтегазодобывающему предприятию по акту в соответствии с установленным регламентом;

- подключение освоенных скважин к коммуникациям сбора нефти.

- 4.3. На все время проведения прострелочно-взрывных работ вокруг скважины устанавливается опасная зона в радиусе на менее 50м, обозначенная по периметру знаками обозначения границ (сигнальным ограждением) и предупреждающими аншлагами «Взрывные работы». Работы по ремонту соседних скважин приостанавливаются, если они находятся в опасной зоне. Ответственный руководитель работ, проводимых на кустовой площадке, должен предупредить о проведении прострелочных работ всех действующих ну кусте смежные подразделения.

При перфорации скважины в кусте следует руководствоваться «Едиными правилами безопасности при взрывных работах» [6], «Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности» [1] и «Техническими требованиями на подготовку скважин к проведению геолого-технического контроля и осуществлению геохимических, геодезических и гидродинамических исследований в бурящихся скважинах».

- 4.4. НГДУ  в плане работ на капитальный ремонт скважин указывает исходные данные для  проведения перфорации. План производства работ на прострелочно-взрывные работы составляется геологической службой КРС и утверждается техническим руководителем геофизического предприятия. Приступать к выполнению прострелочно-взрывных работ на скважине разрешается только после окончания работ по подготовке ее территории, ствола и оборудования к прострелочно-взрывным работам, подтвержденного Актом готовности скважины для производства прострелочно- взрывных работ, подписанным представителем КРС и геофизики.

- 4.5. После спуска НКТ, установки устьевой арматуры и проверки ее на герметичность, все задвижки должны быть закрыты. Устьевая арматура должна быть собрана в соответствии с утвержденной схемой, и на ней должны быть установлены манометры.

- 4.6. Устья скважин на кусте должны быть оборудованы (в зависимости от способа эксплуатации) соответствующими устьевыми арматурами, а их колонные фланцы должны быть расположены на одном уровне от поверхности кустовой площадки.

В пойменной зоне расположения куста последняя муфта кондуктора при строительстве скважины устанавливается на уровне 300мм от отсыпки куста. В не пойменной зоне - по уровню отсыпки.

- 4.7. С вводом в эксплуатацию первой скважины на кусте, должен быть установлен порядок контроля загазованности воздушной среды всей территории кустовой площадки. Разработка графика,  определение места отбора проб и порядок контроля осуществляются НГДУ. Реализация этого контроля возлагается на ответственного руководителя работ на кустовой площадке.

- 4.7.1. Для производства работ на отведенном участке ( объекте) кустовой площадки составление графика и осуществление замеров газовоздушной среды осуществляет подрядная организация.

- 4.8. После окончания бурения, освоения скважин кустовая площадка должна быть освобождена от лишнего оборудования и материала, выкидные и нагнетательные трубопроводы, силовые кабеля и другие коммуникации должны быть уложены в грунт или на эстакады.

После сдачи заказчику кустовой площадки или ее части по акту подрядчик не несет никакой ответственности за инциденты и происшествия на этой территории.

Подключение освоенной скважины к коммуникациям сбора нефти должно производиться в строгом соответствии с проектом. Использование временных схем сбора и транспорта нефти запрещается.

- 4.9. Работы по ремонту скважин должны проводиться специализированной бригадой по плану, утвержденному:

- для бригад капитального ремонта скважин - техническим руководителем ремонтного предприятия;

- для бригад подземного ремонта скважин – ведущим инженером нефтегазопромысла НГДУ.

- 4.10. Передача скважин для ремонта и приемка их после ремонта производится по акту в соответствии с порядком, установленным в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». После приема скважины в ремонт ответственным за безопасное производство работ на выделенной территории кустовой площадки является мастер ремонтной бригады подрядной организации.

- 4.11. Ремонт скважин на кусте без остановки соседней скважины разрешается при условии осуществления и использования специальных мероприятий и технических средств, предусмотренных планом работ.

При ремонте механизированных скважин с расстоянием между центрами устьев менее 5 м, соседняя скважина должна быть остановлена, при необходимости заглушена.

- 4.12. Разрешается ведение работ по освоению, ремонту и вводу в действие скважин с одновременным бурением на кусте и одновременная работа двух бригад по ремонту скважин. В таких условиях каждый производитель работ должен немедленно оповестить остальных участников работ на кусте о возникновении на его участке нестандартной ситуации (признаки газонефтеводопроявлений, отклонение от технологического регламента и т.п.). В таких случаях все работы на кусте приостанавливаются до устранения причин возникновения нештатной ситуации.

- 4.13. При одновременной работе двух бригад, подъемные агрегаты должны быть расположены не ближе 10 метров друг от друга (при расстоянии между осями скважин 3 метра, агрегаты располагаются через 2 скважины, при расстоянии 5 метров - через одну скважину). В любом случае оборудование, используемое при ремонте должно размещаться так, чтобы обеспечить безопасное выполнение основных и вспомогательных работ (технологических операций).

- 4.14. В период ремонта или освоения скважин, обязательны ежедневные проверки куста скважин, обслуживающим персоналом нефтегазопромысла.

При обнаружении неисправности устьевой арматуры или обвязки действующих скважин ремонтные работы должны быть прекращены и немедленно приняты меры по устранению неисправности.

- 4.15. В период проведения ремонтных работ (освоения) должен вестись периодический контроль, за состоянием загазованности воздушной среды, по плану-графику в местах отмеченные на карте отбора проб ГВС.

План-график и карта мест отбора проб ГВС утверждаются  техническим руководителем предприятия.

4.16. При освоении и ремонте скважин должны быть приняты меры против разлива нефти и отходов нефтепродуктов, для чего необходимо применять инвентарные металлические поддоны и емкости.

4.17. запрещается нахождение в пределах установленных опасных зон у эксплуатирующихся скважин лиц и транспортных средств, не связанных с непосредственным выполнением работ на них.

## Приложение № 1 - к Положению по одновременному производству буровых работ, освоению, ремонту и эксплуатации скважин на кустовой площадкеОАО «СН-МНГ»

- _______________________________________________

- (наименование организации)

- Наряд-допуск на одновременные работы

- 1. ___________________________________________________________________________________________

- 2. Место проведения, наименование выполняемых работ, намеченные мероприятия:

- _____________________________________________________________________________________________

- _____________________________________________________________________________________________

- _____________________________________________________________________________________________

- 3. Фамилии, инициалы и подписи рабочих, допущенных к работе и прошедших инструктаж об особенностях ведения одновременных работ:

| - Фамилия, И.О. | - Подпись | - Фамилия, И.О. | - Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. |  | - 6. |  |
| - 2. |  | - 7. |  |
| - 3. |  | - 8. |  |
| - 4. |  | - 9. |  |
| - 5. |  | - 10. |  |

- 4. Краткий перечень работ:

- _____________________________________________________________________________________________

- _____________________________________________________________________________________________

- _____________________________________________________________________________________________

- 5. Наряд-допуск выдан: ________________________________________________________________________

- (начальник РИТС (участка, цеха), дата выдачи)

- 6. Наряд-допуск согласован:_____________________________________________________________________

- 7. Допуск к работе произвел:____________________________________________________________________

- 8. Работы начаты:______________________________________________________________________________

- (время, дата, допускающий, подпись)

- 9. Работы окончены, люди удалены_______________________________________________________________

- (время, дата, допускающий, подпись)

- Ответственный:___________________________________________________________________

- (время, дата, Ф.И.О, подпись)

- Допускающий:____________________________________________________________________

- (время, дата, Ф.И.О, подпись)

## Приложение № 2 - к Положению по одновременному производству буровых работ, освоению, ремонту и эксплуатации скважин на кустовой площадкеОАО «СН-МНГ»

- Библиография

- «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утверждены Постановлением Федерального горного и промышленного надзора  России от 05.06.2003 г. № 56.

- «Инструкция по безопасности одновременного производства буровых работ, освоения и эксплуатации скважин на кусте» (РД 08-435-02), утверждена постановлением Госгортехнадзора России от 11.03.2002 №14.

- «Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных ФСпоЭТАН РФ» (РД 03-19-2007);  «Положение об организации обучения и проверки зананий рабочих организаций, поднадзорных ФСпоЭТАН РФ» утверждены Приказом ФСпоЭТАН РФ от 29.01.2007 г.  № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

- «Инструкция по организации и безопасному ведению работ при ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов», согласована письмом Федерального горного и промышленного надзора России от 29.07.2003 № 10-03/800 и утверждена первым заместителем министра энергетики РФ, 2003г.

- «Типовая инструкция по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах» (РД 09-364-00), утверждена постановлением Госгортехнадзора России от 23.06.2000 №38.

- «Единые правила безопасности при взрывных работах» (ПБ 13-407-01), утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 30.01.2001 №3.

- «Инструкция по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов при строительстве и ремонте скважин в нефтяной и газовой промышленности» (РД 08-254-98) утверждена постановлением Госгортехнадзора России от 31.12.1998 №80.