Приложение № 5

к Договору №  _______

от «__» ______20__ г.

## Коэффициенты снижения стоимости работ выполненных некачественно

| № п.п. | Перечень отклонений и нарушений от Программы и технологии выполнения работ | Коэф. (К) | ### Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | НАРУШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ ОБСАДНЫХ КОЛОНН |  |  |
| 1.1. | - выход из строя спецтехники или оборудования в процессе цементирования, повлиявший на качество выполненных работ. | 0,97 | Брак ликвидируется за счет Подрядчика с возмещением затрат Заказчика по услугам других Подрядчиков. |
| 1.2. | - нарушение рецептуры приготовления тампонажных смесей. | 0,98 | Брак ликвидируется за счет Подрядчика с возмещением затрат Заказчика по услугам других Подрядчиков. |
| 1.3. | - несоблюдение плотности затворяемого цементного раствора (более 1м3 ) свыше 0,02 г/см3 от программных значений, далее каждое отклонение на 0,01 г/см3 влечет снижение коэффициента на 0,01. | 0,99 |  |
| 1.4. | -остановки в процессе цементирования, кроме технологически необходимых (промывка рабочей линии перед пуском продавочной пробки). | 0,98 |  |
| 1.5. | - цементирование обсадных колонн без разделительной пробки и ГУЦ (кроме направления). | 0,95 |  |
| 1.6. | - несоблюдение объёмов закачиваемых тампонажных жидкостей в скважину. | 0,97 |  |
| 1.7. | - превышение плановых значений давления при цементировании. | 0,98 |  |
| 1.8. | - отклонение от скоростей затворения, закачки и продавки цементного раствора от програм-мных значений в условиях достаточной подачи воды и бурового раствора (если необходимость отклонений не оговорена с представителем Заказчика на скважине или скважинные условия требовали оперативного изменения программы – санкции не предъявляются). | 0,98 |  |
| 1.9. | Оставление излишнего цементного стакана в э/колонне до 10м | 0,95 | Более 10м - ликвидируется за счет Подрядчика с возмещением затрат Заказчика по услугам других Подрядчиков. |
| 1.10. | Превышение планового времени ОЗЦ согласно анализа тампонажного раствора, предоставленного ООО «МТУ» Превышение планового времени ОЗЦ за каждый последующий час ожидания влечет снижение на 0,01 | 0,99 |  |
| 2. | НЕДОПОДЪЕМ ТАМПОНАЖНОГО РАСТВОРА ЗА ОБСАДНЫМИ КОЛОННАМИ. |  |  |
| 2.1 | Цементный раствор не поднят на проектную высоту и предыдущая колонна перекрыта на высоту от проектного: |  |  |
| 2.1.1 | 75-100% | 1,0 |  |
| 2.1.2 | 50-75% | 0,98 |  |
| 2.1.3 | 25-50% | 0,96 |  |
| 2.1.4 | 0-25% | 0,9 | Брак ликвидируется за счет Подрядчика с возмещением затрат Заказчика по услугам других Подрядчиков. |
| 3. | СЦЕПЛЕНИЕ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГИС. |  |  |
| 3.1 | Наличие «частичного» сцепления цементного камня с колонной или породой в интервале заполнения заколонного пространства «тяжелым» цементным раствором: |  |  |
| 3.1.1 | 0-25% от длины интервала размещения «тяжелого» цементного раствора | 1,0 |  |
| 3.1.2 | 25-50% от длины интервала размещения «тяжелого» цементного раствора | 0,97 |  |
| 3.1.3 | 50-75% от длины интервала размещения «тяжелого» цементного раствора | 0,95 |  |
| 3.1.4 | Более 75% от длины интервала размещения «тяжелого» цементного раствора | 0,93 |  |
| 3.2 | Наличие интервалов с «отсутствием» сцепления цементного камня с колонной и породой в интервале заполнения заколонного простран-ства «тяжелым» тампонажным раствором: |  |  |
| 3.2.1 | 0-5% от длины интервала размещения «тяжелого» цементного раствора | 1,0 |  |
| 3.2.2 | 5-25% от длины интервала размещения «тяжелого» цементного раствора | 0,95 |  |
| 3.2.3 | Более 25% от длины интервала размещения «тяжелого» цементного раствора | 0,9 | Брак ликвидируется за счет Подрядчика с возмещением затрат Заказчика по услугам других Подрядчиков. |
| 3.3 | «Оголение» башмака обсадной колонны вследствии разрушения продавочной пробки или закачки некачественной последней порции тампонажного раствора | 0,8 | Брак ликвидируется за счет Подрядчика с возмещением затрат Заказчика по услугам других Подрядчиков. |

Материальная ответственность рассчитывается по формуле:

Ш = С х (1 – К)                                                                       где Ш – сумма

С – стоимость операции

К – коэффициент.

Коэффициент рассчитывается:

К= К1*К2*….*Кn

Коэффициент будет применяться только  к той операции, где допущено отклонение или  нарушение от программы и технологии выполнения работ.

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                    ПОДРЯДЧИК:

| ОАО "СН-МНГ" |  |
| --- | --- |
| _________________ | ____________ |