ПРИЛОЖЕНИЕ № 14

к Договору № _________

##### от «__» __________ 20__г.

##### М Е Р О П Р И Я Т И Я

по предупреждению аварий, осложнений

# и брака в процессе бурения скважин

| № п/п | ## Перечень мероприятий |  |  |  |  |  | Срок исполнения | ## Ответствен- ный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно – технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Все работы, связанные со строительством скважины осуществлять в строгом соответствии с проектной документацией на скважину и технологическим регламентам, согласно «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности» и согласно законам Российской Федерации. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчики, Заказчик |  |
| 2 | Все аварии, осложнения и брак, допущенные при строительстве, разбирать на совместных производственных совещаниях. Расследование причин аварий и брака, допущенных при строительстве скважин производит совместная комиссия, в состав которой входят представители, назначенные приказом по предприятиям. В зависимости от вида и характера аварии для участия в комиссии привлекаются представители всех предприятий, причастных к данной аварии. Комиссия по техническому расследованию причин аварии должна незамедлительно приступить к работе и в течение 5-ти дней составить акт расследования. Председателем комиссии является представитель Заказчика. Предварительный акт расследования составляется полевым супервайзером, с превлечением представителей Подрядчиков, на буровой в течении суток. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчики, Заказчик |  |
| 3 | Локализацию, ликвидацию аварий, брака, осложнений и инцидентов, допущенных при строительстве скважин, производить немедленно, исходя из экономической целесообразности и технической оснащенности заказчика и подрядчиков. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчики, Заказчик |  |
| 4 | Все буровые бригады должны быть обеспечены технически исправными ДЭС и работоспособными аварийными приводами. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| 5 | Перед монтажом буровой установки учитываются предложения всех Подрядчиков по установке и размещению необходимого дополнительного оборудования на буровой установке (количество и тип центрифуг и т.д.). Недостатки, выявленные в процессе эксплуатации оборудования, устраняются исполнителем работ. Перед забуриванием первой скважины на кусте проводить совместную пусковую конференцию. При этом особое внимание уделять вопросам ОТ, ПБ и ООС, аварийности, брака, характеристике продуктивных пластов и др. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчики, Заказчик |  |
| 6 | Все элементы бурильной колонны должны иметь паспорта с указанием времени наработки. Установить предельные сроки использования бурильного инструмента, переводников и ведущих труб до их отправки на ремонт или отбраковку. Переводники на бурильной колонне должны быть заводского изготовления. Своевременно производить ультразвуковую дефектоскопию, тарировку и другие мероприятия по выявлению и замене изношенного оборудования. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| 7 | Перед каждым спуском бурильного инструмента в скважину необходимо замерять диаметр и тип резьбы долота, диаметр и длину переводников (наружный и внутренний), остальных элементов компоновки, с записью их размеров и номера долота в вахтовом журнале и журнале Подрядчика. По этим данным подготовить эскиз компоновки с указанием необходимых размеров и перед спуском в скважину согласовывать с супервайзером. Паспорт на долото хранится у супервайзера до окончания бурения куста. Калибры предоставляются Подрядчиком по бурению. |  |  |  |  |  | Перед каждым спуском бурильного инструмента в скважину | Подрядчик |  |
| 8 | При бурении скважин со сложным профилем, горизонтальных скважин на точку Т1 применять бурильный инструмент ЛБТПН только 1 класса с наработкой до 65 тыс. метров или бурильные трубы ТБПК 127х9,19 только 1 класса с наработкой до 85 тыс. метров. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| 9 | Не оставлять бурильный инструмент без движения более 3-х минут. При остановке бурения бурильный инструмент поднять на 2-3 свечи от забоя. При длительных остановках (ремонтные работы и прочие) поднять инструмент в башмак кондуктора (тех. колонны) |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| 10 | Производить подъем бурильных труб «вразрез» через каждые 10 СПО. Свинчивание замковых резьб бурильных и ведущих труб, УБТ, проводить в соответствии с рекомендуемыми заводами-изготовителями величинами моментов. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| 11 | Для расхаживания бурильного инструмента с вращением ротора иметь вкладыши под квадратную штангу При смене вкладышей под квадратную штангу на клинья ПКР отрыв компоновки от забоя должен быть не менее 5-ти метров. При этом циркуляция не останавливается. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| 12 | Осуществлять ведение и заполнение технологической документации: - Схему горизонтальных проекций в масштабе 1:200; - Схему горизонтальных проекций в масштабе 1:1000; - Карту отработки долот; - Журнал текущих замеров параметров кривизны; - Журнал отработки турбинной техники. Схема горизонтальных проекций в масштабе 1:200 и карта отработки долот должны располагаться на видном месте для ознакомления вахты. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| 13 | 1.В процессе бурения устанавливать фильтр в ведущей трубе. Производить проверку состояния фильтра во время каждого СПО. 2.Обеспечить не допущение попадания посторонних предметов в телесистему (производить очистку резьбы перед свинчиванием, поддерживать чистоту подсвечника и т.д.) |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| 14 | При СПО применять обтираторы полностью закрывающие отверстия стола ротора и соответствующие диаметру труб, для исключения попадания в скважину посторонних предметов. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| 15 | При спуске труб в скважину не допускать резкого торможения бурильной колонны и удара элеватора о ротор, а также резкой посадки на клинья. Применять клинья ПКР соответствующего диаметра. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| 16 | Раскрепление резьбовых соединений УБТ и замковых соединений бурильных труб ротором запрещается. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| 17 | 1. При возникновении посадок (затяжек) более 15 % от собственного веса приостановить спуск (подъем) бурильного инструмента, поднять (опустить) его на длину 15-20 метров. Проработать (промыть) опасный интервал и только тогда продолжить спуск (подъем) бурильного инструмента. 2. Промывку скважины начинать с минимальной подачей бурового насоса (1-2 клапана), не допуская гидроразрыва пласта. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| 18 | Представитель компании, ответственной за технологическое сопровождение и отработку буровых долот, основываясь на времени наработки на долото, выдает рекомендацию о прерывании долбления и смены долота, при этом буровое долото должно иметь запас по наработке для возможности промывки ствола скважины и недопущения оставления шарошек на забое. Вскрытие продуктивного пласта не новыми долотами производить только после согласования с Заказчиком |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| 19 | При прохождении интервалов с высокой проницаемостью, склонных к прихватообразованию, исключить замеры и запоминания параметров кривизны с использованием телесистемы. Интервалы продуктивных пластов с давлением ниже гидростатического бурить со стабилизацией, без использования телесистемы. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| 20 | Время простоя колонны бурильных труб без движения составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид пластов |  | Время простоя, мин | Запоминание параметров кривизны |  | Замеры параметров кривизны | Постоянно | Подрядчик |  |
|  | Продуктивные пласты |  | ≤ 3 мин. | запрещено |  | запрещено |  |  |  |
|  | Непродуктивные пласты |  | ≤ 5 мин. |  |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние от забоя до долота, м |  | Не менее 5-ти метров |  |  |  |  |  |  |
| 21 | При бурении под э/колонну перед наращиванием или замером осуществлять проработку с промывкой со скоростью от 0.7-1.5 м/сек не менее 2-х раз на всю длину рабочей штанги. При необходимости вращать инструмент ротором (при пространственной интенсивности искривления не более 2град/10 м), выравнивая давление, добиться хождения инструмента без затяжек и посадок. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| 22 | 1.Подрядчику по ГТИ контролировать механическую скорость бурения, давление, газопоказания, объем бурового раствора, режим бурения и в случае любых изменений данных параметров немедленно ставить в известность бурильщика, супервайзера и других Подрядчиков для принятия оперативных решений. 2.Интервалы затяжек, посадок фиксировать в буровом журнале и незамедлительно ставить в известность остальных подрядчиков .3.При интенсивном поглощении бурого раствора не оставлять без движения бурильный инструмент. При необходимости уйти из зоны поглощения для обработки раствора. |  |  |  |  |  | В процессе бурения | Подрядчик |  |
| 23 | При длительных остановках или простоях скважин со вскрытыми, склонными к текучести породами, бурильный инструмент должен быть поднят в башмак обсадной колонны; периодически следует проводить шаблонировку, а при необходимости проработку открытого ствола до забоя. Периодичность проработки устанавливает супервайзер. Промывки без движения инструмента не допускаются. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик, Заказчик |  |
| 24 | Промывку скважины после бурения, перед подъёмом, а так же утяжеление бурового раствора, следует производить с расхаживанием, вращением бурильной колонны в пределах длины ведущей трубы, когда долото находится на расстоянии не менее 5 метров от забоя. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| 25 | Технологическое СПО (шаблонировку) в процессе бурения скважины производить в зависимости от состояния ствола и по согласованию с Заказчиком. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| 26 | Для предотвращения прихватов бурильного инструмента, не производить продувку манифольда в зимнее время при нахождении низа бурильной колонны в интервале продуктивных пластов или вблизи забоя. Следует поднять 1-2 свечи над пластами (забоем), после чего приступить к продувке монифольда. Каждые 2 (две) минуты инструмент проворачивать ротором. |  |  |  |  |  | В зимнее время постоянно | Подрядчик |  |
| 27 | При отрыве долота от забоя в процессе бурения бурильщику запрещается: без согласования с супервайзером давать натяжку более 10т от веса бурильной колонны и допускать рост давления в манифольде. Нагрузка на долото не должна превышать допустимую нагрузку, указанной в паспорте на данный тип долота. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик, Заказчик |  |
| 28 | Осуществлять постоянный долив скважины (объем доливаемого раствора) с визуальным контролем уровня бурового раствора на устье скважины. Параметры бурового раствора, доливаемого в скважину, не должны отличаться от находящегося в скважине раствора. Не допускать ввод в скважину свежеприготовленного бурового раствора перед проведением СПО и наращиванием. Обеспечить освещение места долива. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| 29 | Подъем бурильной колонны при наличии сифона или поршневания запрещается. При их появлении подъем следует прекратить, произвести промывку с вращением и расхаживанием колонны бурильных труб. При невозможности устранить сифон, подъем труб следует проводить на скоростях, при которых обеспечивается равенство извлекаемого и доливаемого раствора. Подъем труб должен быть прекращен, если при заполнении скважины до устья, разница между контрольной величиной долива и фактической будет более 0,5м3. Спуск труб осуществлять при непрерывном контроле объема вытесняемого бурового раствора. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| 30 | При отсутствии или неисправности ограничителя подъема талевого блока, ограничителя нагрузки на талевую систему, неисправности оборудования, инструмента, проводить все работы связанные с СПО запрещается. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| 31 | При проведении инклинометрических замеров, не связанных с набором или корректировкой ствола скважины, бурильный инструмент поднять на 15-25м от забоя. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| 32 | Обеспечить обогрев ДЗУ, предохранительной диафрагмы, задвижки доливной емкости. Состояние предохранительных диафрагм и работоспособность электро-контактных манометров на манифольде проверять каждую вахту с записью в буровом журнале. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| 33 | Своевременно проводить мероприятия по выявлению и замене изношенного оборудования. Иметь на буровой график ППР, УЗД и неукоснительно его соблюдать. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| 34 | Вести постоянный учёт наработки по времени бурильного инструмента и переводников с записью в паспорте бур инструмента. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| 35 | Параметры бурового раствора (удельный вес, условная вязкость) замеряются через 1 час, водоотдача 2 раза в смену буровой вахты с записью в Журнале по буровым растворам. При осложненных условиях бурения параметры бурового раствора замеряются согласно ПБ в НГП. При отклонениях одного из параметров от ГТН немедленно извещается супервайзер. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| 36 | Полный анализ бурового раствора замеряется 2 раза в сутки |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик по сопровождению бур. растворов |  |
| 37 | Обеспечить дежурство на буровой ЦА-320, при допуске обсадной колонны на горизонтальных скважинах, технических колонн с зенитными углами более 30 град, при спуске удлиненных кондукторов. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| 38 | Обеспечить постоянное дежурство на буровой ЦА-320 и бойлера с нефтью при бурении горизонтального участка |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| 39 | Иметь на буровой (группе кустов) минимально необходимый запас ловильного инструмента. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| 40 | Все аварийные работы осуществляются под руководством мастера по сложным работам по утвержденному и согласованному с Заказчиком плану ( допускается согласование плана по телефону). |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| 41 | Иметь на буровой таблицы прочностных характеристик, допустимых моментов свинчивания, всех применяемых для бурения скважины труб и КНБК. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| II. Геолого – технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Спуск более «жёстких» компоновок в скважину разрешается только по согласованию с Заказчиком. Спуск производить под непосредственным контролем супервайзера и Подрядчика по ННБ. Спуск жесткой компоновки производить со сплошной проработкой ствола скважины, режим проработки выбирается подрядчиком по ННБ. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик, Заказчик |  |
| 2 | Бурение под кондуктор начинать только при наличии бурового раствора, соответствующего ГТН, в объёме 100-120 м3. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| 3 | В случае недохождения геофизических приборов до проектного забоя при ГИС на мягком кабеле, доставку приборов произвести через бурильный инструмент, с перекрытием интервала непрохождения. Либо произвести ГИС на жёстком кабеле, либо на бурильном инструменте. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| 4 | После проведения окончательного каротажа, до спуска эксплуатационной колонны, прошаблонировать скважину прямой компоновкой без телесистемы. При необходимости зону продуктивных пластов проработать с работающим турбобуром. Промыть скважину на забое с доведением параметров раствора до проектных. Допускается шаблонировка скважины «воронкой» по согласованию с Заказчиком. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| 5 | При проведении окончательного каротажа – глубину спуска воронки согласовать с технологической и геологическими службами Заказчика. Интервалы исправительных работ, набора параметров кривизны – должны быть перекрыты воронкой. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| 6 | Перед проведением геофизических работ с радиоактивным источником скважина предварительно шаблонируется ребристой воронкой (бурильной компоновкой), а затем корпусом геофизического прибора без источника. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| 7 | При проведении каротажа в открытом стволе фиксировать затяжки и посадки геофизического прибора по датчику натяжения геофизичского кабеля. В случае затяжек и посадок ГИС приостановить, поднять геофизический прибор, нормализовать ствол скважины спуском ребристой воронки на забой и промывки скважины. Дальнейшие работы продолжить по согласованию с техническим руководством Заказчика. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| 8 | Если при проведении каротажа в открытом стволе произошел прихват геофизического оборудования, производить по согласованию с Заказчиком проворот ребристой воронки до приезда аварийного мастера. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| 9 | Производить контрольный замер длины бурильного инструмента перед отбором керна с отбивкой забоя по ГИС. |  |  |  |  |  | При необходимости | Подрядчик |  |
| 10 | Подъём инструмента перед спуском эксплуатационной колонны производить после промывки на забое с производительностью насосов не менее 32 л/сек с расхаживанием инструмента и контролем наличие шлама на виброситах, при соответствии параметров промывочной жидкости ГТН. Подъем производить при наличии обсадных труб, оснастки низа, наличии цемента и наличии акта о готовности буровой к спуску колонны. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| 11 | После спуска долота на забой произвести его приработку нагрузкой на 25-30% ниже оптимальной для долота данного типа, в течение 5-10 минут, с последующим увеличением нагрузки, если другое не предусмотрено заводом-изготовителем долот. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| 12 | При снижении механической скорости бурения в 2 раза, по сравнению с первоначальной (при постоянных режимах бурения), в случае, если это не связано с геологическими условиями, необходимо прервать долбление и произвести подъём бурильного инструмента для определения причин. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| 13 | После подъёма отработанного долота производится его тщательный осмотр и замер диаметра. Данные осмотра долота заносят в его паспорт. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| 14 | При падении давления на стояке ниже рабочего (15-20%), немедленно прекратить бурение, приподнять инструмент от забоя на 5 -10 м и принять меры по выявлению и ликвидации причин падения давления. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| 15 | Вскрытие продуктивного пласта не новыми долотами производить только после согласования с Заказчиком |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| 16 | Забойные двигатели транспортируются и хранятся с навёрнутыми предохранительными колпаками. Резьбы смазываются. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| 17 | При бурении вертикальных скважин постоянно вращать бурильный инструмента ротором. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| 18 | За 20 м перед вскрытием продуктивных пластов, а также газонасыщенной части сеноманского яруса, довести параметры бурового раствора в соответствие с проектными значениями. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик, Заказчик |  |
| 19 | При вскрытии проницаемых пластов при механической скорости более 25 м/час увеличить время промывки с расхаживанием перед наращиванием до 15 мин. для вымыва выбуренного шлама и снижения репрессии на пласт. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| III. Мероприятия по предупреждению НГВП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перед началом бурения каждого куста проводить проверки знаний ИТР и членов буровой бригады по предупреждению и практическим действиям при возникновении НГВП и данных мероприятий с соответствующей записью. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| 2 | Запрещается оставление скважины без герметизации устья на время консервации. В процессе длительных остановок, (при вскрытии продуктивных пластов) при невозможности подъема КНБК и подаче циркуляции, устье скважины, герметизируется. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| 3 | При использовании для проводки скважин разноразмерного бурильного инструмента, на буровой необходимо иметь оборудованную переводником и КШВН трубу, диаметром под размер плашек ППГ. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| 4 | В процессе СПО, после вскрытия продуктивных пластов в зонах ППД, а также кровли сеноманского яруса в зоне его газонасыщенности, вести непрерывный визуальный контроль за доливом скважины, состоянием уровня раствора в скважине и доливной ёмкости, с обязательной записью результатов в вахтовом журнале и под непосредственным контролем бурового мастера. При разнице между объёмом доливаемого бурового раствора и объёмом металла поднятых труб более 0,5м3, подъём должен быть прекращён и приняты меры, предусмотренные инструкцией по действию вахты при газонефтеводопроявлениях. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| 5 | После вскрытия загазованной части сеномана, при появлении затяжек при подъёме бурильного инструмента (выше кровли сеномана), подъём прекратить, произвести спуск компановки до выхода из интервала сужения, произвести промывку в течение 1.5 циклов. Доспустить компоновку ниже ГВК, промыть скважину до доведения параметров до соответствия ГТН. При повторном появлении затяжек работы производить по дополнительному плану. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| 6 | При спуске эксплуатационной колонны, вести постоянный контроль за вытеснением раствора из скважины и заполнением колонны. Иметь переводник соответствующего диаметра под спускаемую обсадную колонну, навернутый на аварийную трубу. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| 7 | Вскрытие продуктивных пластов производить под контролем супервайзера и представителя НГДУ Заказчика, который дает письменное разрешение на вскрытие пластов. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик, Заказчик |  |
| IV. Мероприятия по повышению качества крепления скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка ствола к спуску колонны, спуск и цементирование обсадной колонны производить согласно плана работ по креплению обсадной колонны (программе на цементирование обсадной колонны), согласованному со службой Заказчика, а также инструкций по креплению скважин. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчики, Заказчик |  |
| 2 | Подготовка ствола к спуску колонны производится силами буровой бригады под контролем ответственного лица бурового предприятия (ИТР). Работы по спуску обсадной колонны производятся под руководством ответственного лица бурового предприятия с участием супервайзера. Спуск и цементирование обсадной колонны производится в соответствии с требованиями Инструкции по креплению нефтяных и газовых скважин (РД 39-00147001-767-2000). |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчики, Заказчик |  |
| 3 | Спуск колонны производить со скоростью до глубины 1000м -1 м/сек, далее - 0,4 м/сек. При спуске колонны постоянно производить контроль за вытеснением бурового раствора из межколонного пространства. Через каждые 300м спущенных обсадных труб производить заполнение колонны буровым раствором (при отсутствии самозаполнения). Не оставлять колонну без движения более 30 мин. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчики, Заказчик |  |
| 4 | Время процесса цементирования обсадной колонны не должно превышать 75% от времени начала загустевания цементного раствора. |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
| 5 | Запрещается использование клиньев ПКР не соответствующих диаметру обсадных труб. Спуск направления и кондукторов с помощью ПБК разрешается только при последующим докреплении резьбового соединения машинными ключами. |  |  |  |  |  | постоянно | Подрядчик |  |
| 6 | При цементировании обсадных колонн иметь не менее двух точек подачи воды на цементировочный агрегат. |  |  |  |  |  | постоянно | Подрядчик |  |
| 7 | Строго контролировать соответствие используемых тампонажных материалов ГОСТам, ТУ и стандартам API при проведении лабораторных тестов и анализов. |  |  |  |  |  | постоянно | Подрядчики, Заказчик |  |
| 8 | Допускается отклонение плотности затворяемых тампонажных материалов при закачке в скважину не более 0,03 г/см3 от проектного значения, указанного в плане работ по креплению или программе по цементированию скважины. |  |  |  |  |  | постоянно | Подрядчик |  |
| 9 | При цементировании всех обсадных колонн обязательно отбирать пробы затворяемого тампонажного раствора для определения ориентировочного времени схватывания пробы |  |  |  |  |  | Постоянно | Подрядчик |  |
|  |  | Заказчик: |  |  | Исполнитель: |  |  |  |  |
|  |  | __________________ |  |  | __________________ |  |  |  |  |