Приложение №1 к Форме 5

Техническое задание

на проведение работ по внутритрубному обследованию и оценке технического состояния промыслового трубопровода.

1. Оказываемая услуга и ее описание.

- проведение работ по внутритрубному обследованию и оценке технического состояния    промыслового трубопровода.

- Период оказания услуги – с 01.09.2015 г. по 31.12.2015 г.

- 3. Требования по промышленной, экологической безопасности и охране труда.

Производство работ осуществляется в соответствии с:

- РД 39-132-94 «Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов»;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности";

- «Требованиями Заказчика в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности» (Приложение №    к настоящему договору);

- действующими в ОАО «СН-МНГ»  правилами и нормами по технике безопасности, а так же в соответствие с действующими на территории РФ нормативно-технической документацией.

- Требования к Исполнителю и оборудованию.

- На момент производства работ Исполнитель должен иметь действующую лицензию на проведение экспертизы промышленной безопасности, разрешение на применение поршней и  инспекционных снарядов, выданных службой Ростехнадзора РФ, отвечать требованиям POF (Форума Операторов трубопроводов).

- Оборудование должно обеспечить прохождение 90 – градусных отводов.

- Оборудование должно обеспечить полный цикл очистки трубопровода от начальной стадии до пропуска диагностического снаряда.

- Обеспечить наличие электронных маркеров по трассе трубопровода на расстоянии не менее 1000-1200  метров друг от друга;

- Обеспечить контроль местонахождения снаряда в трубопроводе в реальном времени.

- До начала проведения работ Исполнителем, должна быть разработана Программа, согласованная с Заказчиком.

- Цель работ:

  - определение технического состояния промыслового трубопровода;

  - выявление дефектов трубной продукции и сварных соединений;

  - определение участков промыслового трубопровода с отклонениями от проектной глубины залегания;

  - определение возможности дальнейшей эксплуатации промыслового трубопровода на проектных    технологических режимах;

  - точное определение местоположения и значимости аномалий и дефектов с точки зрения структурной целостности промыслового трубопровода;

  - составление Дефектной ведомости и классификации повреждений и дефектов по степени опасности  и разработка рекомендаций по выборочному и капитальному ремонту линейной части промыслового трубопровода с указанием метода ремонта дефектов;

  - проведение на основании результатов внутритрубного обследования экспертизы промышленной безопасности промыслового трубопровода (возможно с привлечением экспертной организации).

- Этапы работ:

5.1. Организационно-аналитические работы:

  - изучение проектной и исполнительной документации;

  - проверку комплектности и анализ  отклонений фактического состояния с проектными решениями;

  - ознакомление с рабочими параметрами: давление (в т.ч. согласование максимального отклонения давления пропуска очистных скребков, профилемера и дефектоскопа от рабочего), температура, среда.

5.2. Полевые работы:

Полевые работы выполняются согласно календарного плана и включают в себя:

I этап - калибровка, профилеметрия (мобилизация, полевые работы);

II этап - очистка, дефектоскопия (мобилизация, полевые работы);

III этап - технический отчет (предварительный отчет, окончательный отчет);

5.3. Требования к проведению работ:

  - Обследование выполняется комплексом диагностического оборудования, включающим в себя: Скребок-калибр; Профилемер; Очистные скребки, поршни; Шаблон дефектоскопа; Дефектоскоп (по результатам пропуска каждого вида средств очистки и диагностики  необходимо согласовывать пропуск следующего вида СОД с Заказчиком);

  - Обследование скребком-калибром проводится с целью определения минимального проходного сечения линейной части трубопровода и оценки его готовности к пропуску оборудования Исполнителя из состава диагностического комплекса;

  - Обследование профилемером проводится с целью измерения внутреннего проходного сечения трубопровода, определения параметров и местоположения аномалий геометрии внутренней поверхности трубопровода (вмятина, гофра) и конструктивные особенности (задвижка, кран), поворот трубопровода (отвод, тройник);

  - Пропуск очистных скребков (начало работ по очистке полости трубопровода начинать с поролоновых поршней) проводится с целью очистки внутренней стенки трубопровода. При пропуске скребков отрабатываются режимы перекачки продукта необходимые для обеспечения движения дефектоскопа в рамках их технических характеристик;

  - Пропуск шаблона дефектоскопа проводится для оценки готовности трубопровода к пропуску дефектоскопа без повреждений;

  - Обследование дефектоскопом проводится с целью выявления особенностей и аномалий в стенке линейной части трубопровода, которые могут быть классифицированы на дефекты типа: потери металла коррозионного и заводского (производственного) происхождения; дефекты кольцевых и спиральных швов; поперечные трещины; поперечные риски; дефекты геометрии трубы (вмятина, гофра) и особенности типа: сварные швы; конструктивные элементы трубопровода; ремонтные конструкции (заплаты, муфты);

  - Полевые работы завершаются выдачей технического отчета по результатам диагностического обследования линейной части промыслового трубопровода;

  - Достоверность предоставленных в Техническом отчете данных подтверждается комиссионным дополнительным дефектоскопическим контролем (КДДК) с участием представителей (специалистов) сторон в количестве не менее 5 аномалий;

5.4. Расчетно-аналитические работы:

  - анализ полученных при обследовании данных;

  - оценка общего технического состояния промыслового трубопровода;

  - разработка мероприятий, необходимых для обеспечения безаварийной эксплуатации промыслового трубопровода.;

  - оформление заключения экспертизы промышленной безопасности и технического отчета по результатам экспертизы.

- Требования к содержанию технического отчета  и срокам представления отчета.

6.1. Технический отчет по результатам внутритрубного обследования должен содержать:

  - пояснительная записка:

  - описание работы дефектоскопов, технологии диагностирования, методов измерений;

  - описание объекта диагностирования (название и протяженность трубопровода, компания, Заказчик);

  - технические данные трубопровода;

  - технические данные дефектоскопов;

  - порядок выполнения работ;

  - методика расчётов на прочность;

  - результаты расчетов на прочность трубопровода и предремонтной классификации дефектов в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации и рекомендации по методам и срокам ремонта этих дефектов на основе методик и нормативно-технической документации согласованной (утвержденной) Ростехнадзором РФ;

  - результаты обработки диагностической информации и полная характеристика обнаруженных особенностей на обследованном участке трубопровода;

  - результаты GPS координирования;

  - диаграммы и графики по результатам статистического анализа данных;

  - результаты анализа коррозионных дефектов по данным проведения настоящей инспекций трубопровода;

  - список исполнителей по обработке данных инспекции и оформлению технического отчета;

  - акты прогонов диагностических снарядов.

Списки и журнал особенностей трубопровода:

  - потери металла (внутренние и внешние);

  - риски, царапины, задиры (связанные с потерей металла);

  - вмятины, гофры;

  - изменения толщины стенки;

  - задвижки, тройники, вантузы, сварные присоединения и другие конструктивные элементы трубопровода (в т.ч. тройники полевого изготовления, сварные секторные отводы);

  - ремонтные конструкции трубопровода (заплаты и другие конструктивные элементы, приваренные на трубы, в т.ч. не регламентированные нормативными документами);

  - трубная арматура диаметром от 10 мм;

  - другие особенности (кольца, инородные тела и т.п.), кожухи (начало и конец), примыкающие трубопроводы (металлические, неметаллические);

  - дефекты сварных швов (трещины, не провары, подрезы, газовые поры, смещения кромок, наплывы);

  - журнал раскладки линейной части трубопровода с указанием толщины стенки трубных секций, их типа и углового положения сварных швов, примыкающих к поперечному сварному шву;

  - журнал документированных особенностей трубопровода:

  - дефекты, опасные по расчетам на статическую прочность.

6.2. Сроки предоставления отчета.

  - Предварительный отчет: в течение 14 дней после поступления данных на базу Исполнителя. Предварительный отчёт представляется на бумажном носителе в 1 экз;

  - Окончательный отчет и все материалы по внутритрубному обследованию  представляется не позднее 60 дней после поступления данных на базу Исполнителя;

  - Количество предоставляемых экземпляров технического отчёта:

- на бумажном носителе - 2 экз.;

- на электронном носителе (диске) - 1 экз.

Начальник ОпоЭТ ДТТ                                                                       Р.М. Барщевский