Приложение № 11

к Договору №

от

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| ОАО «СН-МНГ» |  |  |
| Директор по добыче нефти и газа |  | Генеральный директор |
| _____________________ П.В. Василенко |  | _________________ |
| М.П. |  | М.П. |

РЕГЛАМЕНТ  ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

между ОАО «СН-МНГ»,

подрядными организациями по РИР и предприятиями по КРС, привлечёнными для подготовки скважин к проведению

ремонтно-изоляционных работ

(вторичное цементирование).

Мегион

2013 г.

Настоящий регламент является неотъемлемой частью договора подряда между ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз", Подрядчиком по РИР и Подрядными организациями по КРС.

При осуществлении ремонтно-изоляционных работ в скважинах стороны руководствуются положением договоров заключенных на проведение основных работ. Не оговоренные в основных договорах работы производятся в соответствии с настоящим регламентом взаимоотношений.

- Формирование и составление программы  работ.

1.1.  В процессе формирования и составления программы на проведение РИР технические специалисты Заказчика подбирают и предоставляют всю необходимую геолого-техническую, геофизическую и справочную информацию по ремонтируемой и соседним скважинам. Согласовывают программу работ на проведение операции по РИР или ЛНЭК.

1.2.  Подрядчик по РИР участвует в подборе скважин для проведения РИР или ЛНЭК.

Предлагает рекомендуемые интервалы перфорации, посадки пакера, рассчитывает объёмы технологических жидкостей, химических реагентов и цементных растворов. Программа на производство РИР или ЛНЭК передается на  согласование главному геологу Заказчика и главному специалисту по РИР службы супервайзинга по ТКРС не позднее 24 часов перед началом работ на скважине, утверждается главным инженером и главным технологом предприятия по РИР.

1.3. Подрядчик по КРС  составляет, согласовывает и утверждает план подготовительных и заключительных работ на скважину с учетом всей имеющейся геолого-технической информации.

При формировании суточной сводки ЦИТС Предприятия по КРС.

а) в столбце (Планируемые работы) отображает данные по цементированию:

вид операции, интервал перфорации, интервал негерметичности, планируемое время проведения работ.

б) в столбце (Объём выполненных работ) отображает: глубину установки пакера перед РИР, данные по наличию циркуляции, наличию приёмистости, объём цементного раствора, удельный вес, объём продавочной жидкости, начальное и конечное давление, величину предполагаемой головы цементного моста.

2. Приём  и  передача  скважин  для  производства  работ.

2.1. Подготовку подъездных путей, расчистку территории кустовой площадки  производит Заказчик не позднее, чем за 24 часа до проведения РИР, по заявке предприятия по КРС.

2.2. Территория кустовой площадки возле ремонтируемой скважины должна быть достаточно свободной для расстановки комплекса по РИР, не менее 15 метров от ремонтируемой скважины.

2.3. Приём и передача скважины на кустовой площадке для проведения РИР или ЛНЭК производится по акту приёма - передачи между мастером бригады КРС и руководителем работ Подрядчика по РИР.

1.

3. Производство работ.

В процессе подготовки скважины для производства РИР Предприятие по КРС  предоставляет Подрядчику по РИР суточный рапорт-сводку по работе бригад КРС в течение всего периода ремонта скважины до 05:00 утра наступивших суток. Сводка передаётся в электронном виде или по факсу. РИР производятся по наряд-заказу, согласованному техническими специалистами Заказчика, службы супервайзинга по ТКРС, ОТКРС ДпоВР, ДГТМ  и подтверждённых техническими специалистами Подрядчика по РИР за 48часов до начала выполнения работ. На основании согласованного наряд-заказа выдаются необходимые заявки, перечисленные по тексту данного регламента, необходимые для выполнения работ.

3.1. Заявка на завоз и вывоз технологического оборудования передается Предприятием по КРС Подрядчику по РИР за 24 часа до даты завоза или вывоза с подтверждением до 07 час.00 утра наступивших суток.

3.2. Завоз и вывоз технологического оборудования (скрепера, пакера, НКТ, подгоночных патрубков) необходимого для  производства РИР или ЛНЭК на кустовую площадку производит Подрядчик по РИР, либо сторона ответственная по договору.

3.3. Все завозимое и вывозимое  оборудование должно быть комплектным и чистым: паспортизировано, сертифицировано, иметь товарно-транспортную накладную, иметь карту проката на НКТ и пакер, подгоночные и переводные патрубки, с указанием количества  СПО, номера на корпусах должны соответствовать номерам в паспортах.

3.4. Деформированные (мятые, гнутые и т. д.) НКТ отбраковываются с составлением Акта.

3.5. Разгрузка, погрузка технологических НКТ производится на стеллажи, или свободные крылья приёмных мостков с соблюдением ПБ в НГП  08-624-03 п.4.4.12., не нарушая рядности укладки и количества прокладок между рядами труб.

3.6. Спуск подвески НКТ с пакером для РИР производится со скоростью не более - 0,25 м/с, а в интервалах прохождения кривизны - 0,1 м/сек.; свинчивание - развинчивание НКТ должно производиться с обязательным применением сертифицированной смазки (соответствующей времени года), с применением исправного гидравлического ключа типа «Ойл Кантри» или  аналога (с регулируемым усилием свинчивания и исправным моментомером). Приложение № 1.

3.7. Заявка на прибытие представителя Подрядчика по РИР: на монтаж пакера, на  посадку или срыв пакера передается Подрядчиком по КРС в ЦИТС Подрядчика по РИР за 12 часов до проведения соответствующей операции, с подтверждением не менее чем за 4 часа до начала операции. Все проводимые операции оформляются двухсторонним актом или заносятся в пакерный лист.

3.8. В течение суток допускается один перенос заявки на производство РИР, при повторном переносе: заявка выполняется Подрядчиком по РИР - по возможности, но не ранее чем через 24 часа. В случае «холостого» проезда комплекса или представителя Подрядчика по РИР по причине неготовности скважины или кустовой площадки для производства работ в заявленное время, повторный выезд производится по мере возможности. Затраты на «холостой» проезд компенсируются виновной стороной при наличии соответствующего Акта.

3.9. Посадка пакера производится представителем Подрядчика по КРС, после проведения операции по посадке пакера производится проверка качества разобщения затрубного и трубного пространства, созданием давления в трубном и затрубном пространстве (опрессовка НКТ и эксплуатационной колонны), с составлением Акта. Давление опрессовки не должно превышать допустимое давление на эксплуатационную колонну, предусмотренное планом работ Подрядчика по КРС.

3.10.  До начала проведения операций: посадка пакера, опрессовка пакера, срыв пакера с последующей промывкой скважины, Подрядчик по КРС предоставляет спецтехнику: ЦА-320 (или аналог), ППУ (при  минусовой  температуре), АЦН с технологической жидкостью или солевым раствором, по согласованию с Подрядчиком по РИР.

3.11. Подрядчик по РИР обеспечивает своевременное прибытие комплекса по РИР на скважину, завоз и нагрев пресной воды для производства РИР, доставку сухого цемента и химических реагентов, согласно параметров утвержденной программы на РИР или ЛНЭК.

3.12. Для проведения РИР Подрядчик по КРС предоставляет жидкость глушения в объёме не менее 20 м3, а в зимнее время – солевой раствор соответствующего удельного веса, по согласованию с Подрядчиком по РИР.

3.13. Представитель по внутрискважинному оборудованию Подрядчика по РИР подтверждает готовность скважины к проведению РИР Подрядчику по КРС по Акту.

3.14. В зимнее время операция по проведению РИР или ЛНЭК производится при температуре окружающего воздуха на месторождении не ниже – 32°C, (Постановление Администрации Ханты – Мансийского автономного округа № 194 от 20.07.1992 г.); допускается технологическое ожидание начала работ на кусту, но не более 2-х часов.

3.15. Простой Подрядчиков закрепляется трёхсторонним актом (от Заказчика представитель службы супервайзинга по ТКРС) и отсчитывается от времени прибытия комплекса РИР на куст. Приложение № 3. При официальном подтверждении заявки на производство РИР, но  неготовности бригады Подрядчика по КРС к проведению РИР, Подрядчик по РИР ставит об этом в известность телефонограммой ЦИТС Заказчика, ЦИТС Подрядчика по КРС: составляется трёхсторонний акт и заявка на производство РИР снимается. Последующее выполнение заявки производится по п. 3.8. настоящего регламента. Претензии за простой бригады КРС не перепредъявляются Подрядчику по РИР.

3.16.  После проведения РИР:

Подрядчик по РИР незамедлительно (до выезда с кустовой площадки) устраняет допущенные розливы технологических жидкостей и россыпи сухих смесей  (РД 153-39-023-97  п.п.9.11.18.-9.11.22), оформляет акт приёма-передачи скважины  п.2.3.,  первичный Акт выполненных работ (один экземпляр оставляет на скважине Подрядчику по КРС), и в течение 24 -час предоставляет Акт выполненных работ (в т.ч. графическую интерпретацию)  Заказчику и в службу супервайзинга по ТКРС (направление РИР).

3.17. Акт выполненных объёмов работ предоставляется на подпись Заказчику и в службу супервайзинга по ТКРС (допускается копия), в сроки установленные договором на РИР или ЛНЭК.

4. Работы с оборудованием, применяемым при производстве РИР.

  - Приём и хранение оборудования.

НКТ завозятся в пачках (не более 30 штук в пачке) и укладываются на стеллажи в указанном мастером КРС месте. При приёмке (завозе) и сдаче (вывозе) НКТ учитывается:

- соответствие количества НКТ.

- наличие защитных колпачков.

- деформированные (мятые, гнутые и т. д.) НКТ отбраковываются по Акту.

- наличие паспорта и карты проката НКТ, приём и передача труб производится только при наличии паспорта с заполнением всех колонок.

4.2. Цикличность использования НКТ: новые НКТ -10 СПО для РИР, ремонтные – 8 СПО для РИР. После наработки указанного количества СПО – проводится ревизия или комиссионное (Представитель службы супервайзинга по ТКРС и Подрядчика по КРС) обследование подвески НКТ с применением трубных калибров (Предоставляет Подрядчик по КРС), впоследствии принимается совместное решение по дальнейшей эксплуатации подвески НКТ с составлением Акта и отражением состояния НКТ в паспорте.

4.3. При подготовке к спуску пакера доставленный комплект НКТ укладывается на стеллажи (мостки) рядами, муфтами к устью скважины, между рядами должно быть уложено не менее 2-х прокладок ПБ в НГП  08-624-03 п.4.4.12., запрещается разгрузка и укладка НКТ на землю.

4.4. При разгрузке и раскатке НКТ на стеллажи для спуска, стеллажи должны быть свободны от посторонних труб или какого либо другого оборудования. Совместная укладка труб для РИР с другими НКТ запрещается.

  - Разгрузку и хранение технологического оборудования (пакер, скрепер, подгоночные патрубки и т.д.) необходимо производить на выкладках. Запрещается разгрузка оборудования на землю.

  - При приёмке (завозе) скрепера, пакера, составляющих частей устьевой арматуры, необходимо произвести проверку работоспособности оборудования и визуальный осмотр на наличие механических повреждений, все замечания отражаются в сопроводительных документах. В случае завоза некачественного оборудования составляется двусторонний акт.

  - Запрещается использование НКТ и технологического оборудования не по назначению.

5. Технология спускоподъёмных операций.

Все СПО должны производиться только с применением исправного гидравлического ключа.

5.1. Перед началом СПО необходимо проверить центровку (соосность) блока подъёмного агрегата относительно устья скважины, мачты подъёмного агрегата и отверстия гидравлического ключа.

Устье скважины оборудуется обтиратором для предотвращения падения посторонних предметов в скважину, обтиратор должен плотно облегать спускаемые или поднимаемые трубы, очищая наружную поверхность труб от нефтепродуктов.

5.2. Скорость СПО пакера 0.25 м/сек, а в интервалах набора и прохождения кривизны 0.1 м/сек. Запрещается производить СПО с неисправной силовой подвеской и с неотрегулированным

гидравлическим ключом.

5.3. При спуске (подъёме) НКТ в скважину, защитный колпачок снимается (наворачивается) непосредственно перед свинчиванием или после подъёма НКТ. Производится очистка резьбы от песка и грязи металлической щёткой (Типовой табель оснащённости бригад КРС РД 153-39-023-97),

смазка резьбы производится только со стороны ниппельной части.

5.4. Спуск пакера производится  с замером и шаблонированием НКТ, согласно Регламента по СПО НКТ.

5.5. Необходимый крутящий момент при свинчивании НКТ определяется по манометру силового ключа. Свинчивание необходимо производить с приложением крутящих моментов, значения которых для отечественных  НКТ диаметром 73,0 мм. указаны в Приложении № 1.

Свинчивание труб зарубежного производства производится в соответствии с РД 39-136-95. Практическая  величина крутящего момента устанавливается представителем Подрядчика по КРС при монтаже и начале спуска пакера.

5.6. Запрещается проведение прямых промывок с целью достижения планового забоя на спущенном в скважину пакере.

5.7. Ёмкости КРС, предназначенные для проведения промывки скважин, должны быть очищены от песка и грязи и оборудованы специальными отсеками для осаждения песка или механическим фильтром, с целью предотвращения возвращения песка и мех.примесей в скважину.

6. Проведение РИР

6.1.  После подписания акта приёма - передачи скважины и для проведения РИР или ЛНЭК,  весь персонал, находящийся на кусту,  работает по указаниям представителя Подрядчика по РИР, ответственного за проведение РИР или ЛНЭК.

6.2. Перед проведением РИР или ЛНЭК, перед началом опрессовки нагнетательной линии, ответственный представитель за проведении РИР со стороны Подрядчика по РИР, учитывает всех людей, находящихся на территории куста и проводит инструктаж по технике безопасности  с записью в журнале инструктажей.

6.3. Заказчик в лице представителя службы супервайзинга по ТКРС, присутствующего при выполнении РИР, проверяет правильность расстановки спецтехники комплекса по РИР в соответствии с типовой схемой расстановки; правильность монтажа нагнетательных и выкидных линий, соответствие сертификатов качества на завезённые:  воду затворения, химические реагенты и сухой цемент, проверяет наличие удостоверений и аттестации персонала комплекса по РИР, наличие и использование СИЗ у персонала комплекса по РИР, при положительном результате даёт разрешение на производство работ.

6.4.  Ремонтно-изоляционные работы проводятся в соответствии с программами, согласованными с техническими специалистами Заказчика и службы супервайзинга по ТКРС, утверждёнными техническими специалистами Подрядчика по РИР.

6.5. Исходя из реальных условий во время выполнения работ на скважине или по результатам теста скважины на приёмистость, возможны изменения графика закачки по согласованию с представителем Заказчика. При отсутствии представителя Заказчика на месте проведения работ, и возникновении нештатных ситуаций во время проведения РИР (отказ оборудования, или другие причины, которые могут привести к осложнениям при дальнейшем ремонте скважины) решение по продолжению работ принимается главным инженером Подрядчика по РИР по согласованию с Заказчиком.

6.6. После проведения ремонтно-изоляционных работ составляется отчёт о выполненных работах и мастер бригады КРС принимает скважину и территорию куста по акту для продолжения дальнейших работ. Отчёт по РИР и параметры его проведения (расчётные и фактические, включая графическую интерпретацию) передаются  Заказчику в течение 24 часов.

7. Разрешение спорных вопросов

7.1. Все спорные вопросы, возникающие на месте производства работ между Подрядчиком по РИР и Подрядчиком по КРС, решаются непосредственно с участием Заказчика в лице представителя службы супервайзинга по ТКРС.

7.2. Все спорные вопросы, связанных с эффективностью, качеством и успешностью проведения РИР, необходимостью проведения повторных или дополнительных работ, а также обоснованность их оплаты рассматриваются на совместном геолого-техническом совещании при наличии данных по ГИС и ГДИ, гистограмм ИВЭ и других документов. Принятые решения оформляются протоколом геолого-технического совещания, который готовится Подрядчиком по РИР, подписывается уполномоченными лицами Заказчика, Подрядчика  и службы супервайзинга по ТКРС (направление РИР) и обязателен к исполнению для всех Сторон.

Приложение № 1.

К Регламенту взаимоотношений

между ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»,

Подрядчиком по РИР

и предприятиями по КРС,  привлечёнными для подготовки скважин

к проведению ремонтно-изоляционных работ

(вторичное цементирование).

Приложение № 2.

К Регламенту взаимоотношений

между ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»,

Подрядчиком по РИР

и предприятиями по КРС,  привлечёнными для подготовки скважин

к проведению ремонтно-изоляционных работ

(вторичное цементирование).

| № п/п | Спец. техника, оборудование, материалы и инструмент | Ответственность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Насосный агрегат ЦА-320 (1 ед.) на посадку и опрессовку пакера. | Подрядчик по КРС |
| 2 | Солевой раствор или жидкость глушения соответствующего удельного веса в объёме необходимом для поддержания затрубного давления, заполнения скважины и наземных трубопроводов. | Подрядчик по КРС |
| 3 | Автоцистерна (1 ед.) для доставки пресной воды и затворения цемента, ЦА-320 (1 ед.) для поддержания давления в затрубном пространстве. | Подрядчик по РИР |
| 4 | Вакуумный агрегат для откачки и утилизации остатков раствора и технологических жидкостей. | Подрядчик по РИР (Заказчик предоставляет место утилизации) |
| 5 | Паровая передвижная установка (ППУ) – в зимнее время. | Подрядчик по РИР |
| 6 | Бурёмкость(1 шт.) для промывки скважины и оборудования комплекса РИР после окончания работ. | Подрядчик КРС (Заказчик предоставляет место утилизации) |
| 7 | Шаблоны для обсадной колонны, шаблоны для НКТ, стеллажи для приёма НКТ. | Подрядчик по КРС |
| 8 | Скрепер для обсадной колонны | Подрядчик по КРС |
| 9 | Гидравлический ключ для НКТ-2 7/8" | Подрядчик по КРС |
| 10 | Элеватор для НКТ-2 7/8" | Подрядчик по КРС |
| 11 | Составляющие части устьевой арматуры для проведения РИР (при необходимости) | Подрядчик по КРС |
| 12 | Насосно-компрессорные трубы для проведения РИР в комлекте с паспортизированным опрессовочным ниппелем. | Подрядчик по КРС |
| 13 | Набор подгоночных маркированных патрубков НКТ 73 мм ( длиной 1м , 2 -3 метра) | Подрядчик по КРС |
| 14 | Трубовоз, автокран для завоза – вывоза и укладки НКТ на мостки | Подрядчик по КРС |

Приложение № 3.

- А К Т

на вынужденный простой

от «____» _____________20__ года

Объект (бригада, флот, звено)  № __________                    _________________________________

(название организации)

Представитель Подрядчика     ________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)

Куст _____________  Скважина _________________

Месторождение ___________________________________________________________________

Дата простоя «______»_____________________20__ г.

Причина простоя __________________________________________________________________

Дата и время подачи заявки                       «___»__________20__ г   ____час _____мин.

Дата и время, на которое подана заявка   «___» __________20__ г  ____час _____мин.

Дата и время, подтверждения заявки        «___» _________  20__ г  ____час _____мин.

Дата и время начала работ на скважине   «___» __________20__ г  ____час _____мин.

Суммарное время простоя (бригады, флота, звена), час __________________________________

Мнение стороны, предполагаемо виновной:___________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Представитель Подрядчика КРС _____________________________________________________

(должность, Ф.И.О. полностью, дата)

Представитель НГП-         ___________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. полностью, дата)

Представитель СС ОАО «СН-МНГ  __________________________________________________

(должность, Ф.И.О. полностью, дата)

от «____» _____________20__ г.

Ни одна из сторон не имеет права уклоняться от подписания акта. В случае несогласия, любая сторона имеет право высказать свое мнение в данном акте.