Приложение № ____

к Договору № ______________

от «_____» _____________ 20___ г.

Перечень нарушений для снижения стоимости работ

при проведении РИР и ОПЗ

Перечень технологических, технических нарушений, а также нарушений правил безопасности и охраны окружающей среды,  требующих оперативной остановки процесса бригады по повышению нефтеотдачи пластов, ОПЗ и РИР.

- Отсутствует утвержденный план производства работ, акт приема-передачи скважины, наряд-допуск на производство опасных работ.

- Разливы нефти на территории  ремонтируемой скважины, пропуски нефти и газа на соседних с ремонтируемой скважинах.

- Отсутствует двусторонняя радиотелефонная связь с базой ремонтного цеха или дежурный автомобиль, находящийся на кусту в оперативном подчинении бригады (вахты).

- Отсутствуют (либо просрочены, либо не соответствуют фактически применяемым) сертификаты на применяемые материалы и хим. реагенты.

- Работы ведутся без (или с неисправными) средствами контроля.

- Работа с неисправным оборудованием, механизмами, инструментом не прошедшими дефектоскопию или не имеющими паспортов, и защитных приспособлений.

- Не выдержано расстояние от ЛЭП до вагончиков.

- Отсутствует график зачистки емкости.

- Производство работ ведётся персоналом  без средств индивидуальной защиты.

- Нарушение технологических регламентов, РД, мероприятий, ПБНГП, технических условий, охраны недр и окружающей среды.

- Работы ведутся неполным составом вахты.

- Не выполнены пункты предписаний в установленные сроки предыдущих проверок.

- Отклонение от плана работ без согласования с Заказчиком по замене материалови хим. реагентов, указанных в плане работ.

- Отсутствие нейтрализующие вещества (сода, пресная вода, известь для нейтрализации розливов кислот)

За каждый остановочный пункт стоимость работ снижается на 10%.

Запись об остановке работ производится в «Журнале проверки состояния условий труда» с указанием причин и составлением Акта в 2-х экземплярах с уведомлением руководства Подрядчика и Заказчика.

Возобновление технологического процесса производится после устранения остановочных нарушений с разрешения супервайзера. В Акте фиксируется фактическое время простоя бригады.

Работы Подрядчика, связанные с устранением нарушений после остановки бригады, оплате не подлежат.

Таблица №1.

Технологические и технические нарушения, влекущие остановку процесса и снижение стоимости услуг к исполнителю работ

| № п/п | Вид нарушения | % снижения стоимости от объема выполненных работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Искажение, фальсификация либо не своевременное предоставление информации (сводки) о проделанной работе. | 4% |
| 2 | Отклонение от утвержденного плана работ: |  |
|  | а) отклонения от плана работ без согласования с Заказчиком по подготовительным мероприятиям (определение приемистости опрессовки, промывки и т.д.); | а) 5% |
|  | б) отклонение от плана работ без согласования с Заказчиком по объему закачки, работ; | б) 10% |
|  | в) отклонение от плана работ без согласования с Заказчиком по использованию неполного объема материалов и химических реагентов; | в) 10% |
|  | г) отклонения от плана работ без согласования с Заказчиком, повлекшие аварию. | г) 15% + Ликвидация аварии за счет средств виновной стороны |
| 3 | Возобновление работы бригады без разрешения после ее остановки региональной службой супервайзинга (с оформлением акта). | 20% |
| 4 | Несоответствие контролируемых параметров закачиваемых композиций необходимым значениям, согласно инструкций и калибровочным графикам. | 3% |
| 5 | Предоставление некачественного оборудования, нарушение норм и правил работы с оборудованием, повлекшее за собой, либо которое может повлечь за собой преждевременное окончание работы, аварию, разгерметизацию, несчастный случай (отсутствие паспортов на оборудование, просроченные сроки проверок и тестирования оборудования, нарушение графиков пропарки, промывке оборудования, отсутствие талонов о результатах КВЧ, мех. примесей с аккредитованной лаборатории). | 10% |
| 6 | Не вызван представитель службы супервайзинга на подготовительные и начало работ. | 10% |
| 7 | Отсутствие контроля качества закачиваемой композиции. (отсутствие контрольно-измерительных приборов, режимно-технологических карт, калибровочных емкостей и т.д.) | 10% |
| 8 | Не зачищена кустовая площадка от продуктов деятельности Исполнителя работ. | 10% |
| 9 | Отказ представителя Подрядчика от подписи в актах представителей супервайзинговой службы, либо дачи мотивированных пояснений. | 7% |
| 10 | Превышение КВЧ, содержание механических примесей свыше допустимой нормы принятой в Обществе. | 7% |

Примечание:

- При наличии нескольких нарушений снижение стоимости производится по сумме

нарушений и если эта сумма превышает 30% от стоимости ремонта, то снижение производится:

А) не более 30% от общей стоимости ремонта, при условии отстранения от работы на объектах ОАО «СН-МНГ» работников Исполнителя (включая ИТР), ответственных в допущенных нарушениях;

Б) без ограничения (вплоть до 100%) если работники Исполнителя продолжают работу на объектах ОАО «СН-МНГ».

2. Не могут применяться несколько снижений стоимости за одно и то же нарушение.

3. Снижение стоимости должны применяться за каждое повторное нарушение. Повторным нарушение считается, если оно было допущено   повторно после его устранения или если оно не устранено в предписанный для устранения срок.

| Заказчик: |  |  | Подрядчик: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СН-МНГ» |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование) |  |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |  |
|  | (ФИО) |  |  | (ФИО) |  |
| (подпись) |  |  | (подпись) |  |  |
| М.П. |  |  | М.П. |  |  |