Приложение №1 к Форме 5

Техническое задание

на выполнение работ по очистке трубопроводов методом поршневания

1. Цель работ:

  - Очистка трубопроводов методом поршневания от асфальтосмолистых и парафиновых отложений (АСПО), инородных предметов;

  - вытеснению водяных и газовых пробок.

- 2. Требования по промышленной, экологической безопасности и охране труда

Производство работ осуществляется в соответствии с:

- РД 39-132-94 «Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов»

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности"

- «Требованиями Заказчика в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности» (Приложение № 7 к договору)

- действующими в ОАО «СН-МНГ»  правилами и нормами по технике безопасности, а так же в соответствие с действующими на территории РФ нормативно-технической документацией

3.Требования к Исполнителю и оборудованию

На момент производства работ Исполнитель должен иметь:

- сертифицированное и паспортизированное  оборудование (поршни различных конструкций и приборы для определения местоположения оборудования в трубопроводе

- ( трансмитеры), ), разрешение на применение оборудования и приборов;

- оборудование должно обеспечить прохождение 90 – градусных отводов, радиусом изгиба 1.5 Д;

- обеспечить контроль местонахождения поршня в трубопроводе в реальном времени                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (кроме поролоновых очистных устройств);

- до начала работ Исполнитель разрабатывает типовые мероприятия по проведению очистки трубопроводов и согласовывает их с Заказчиком;

- обеспечить контроль давления и доклад в диспетчерскую службу и ПТС управления «Сервис-нефть» о выполненных операциях.

4.	 Этапы работ

4.1. Организационно-аналитические работы:

  - изучение проектной и исполнительной документации;

  - проверка комплектности оборудования трубопроводов и анализ  отклонений фактического состояния с проектными решениями;

  - ознакомление с рабочими параметрами: давление (в т.ч. согласование максимального отклонения давления пропуска очистных устройств от рабочего), температура, среда.

4.2. Полевые работы:

- Технология последовательного (поэтапной) поршневания / очистки от АСПО, инородных предметов, вытеснению водяных и газовых пробок механическим методом, приведена в  таблице:

| Этапы | Тип используемого очистного устройства (скребка) | Количество пропусков |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очистное устройство поролоновое упрочненное | 1 - 10 |
| 2 | Очистное устройство с полиуретановыми манжетами со встроенным устройством для поиска и определения местонахождения с поверхности грунта застрявших и контроля прохождения движущихся очистных устройств | 1 - 2 |

Количество, последовательность проводимых этапов, конструкция очистных устройств, может меняться в зависимости от результата предыдущих очисток. Очистные устройства, используемые при очистке, предоставляются Заказчиком.

Изменение типов очистных устройств и оборудования возможно после согласования с Заказчиком.

Обязательный контроль со стороны эксплуатирующей организации, Заказчика, за всеми этапами работы, изменениями давлений в трубопроводной системе, уровнем жидкости в дренажных емкостях (откачка  и вывоз жидкости из дренажей, вывоз отходов после очистки).

4.3. Требования к проведению работ

Перед проведением поршневания/очистки исполнитель работ разрабатывает и утверждает типовые мероприятия, в которых прописана поэтапная ответственность, сроки выполнения, применяемая техника и оборудование.

До начала руководитель работ:

- оформляет и утверждает наряд-допуск на производство работ;

- проводит инструктаж исполнителям работ;

- согласовывает с ЦИТС дату начала работ;

- производят осмотр линейных частей трубопровода, ревизию запорных арматур, камер пуска и приема очистных устройств, установку манометров на узлах контроля давления;

- знакомят исполнителей с мероприятиями и схемами производства работ.

Приказом по эксплуатирующей организации назначается лицо из числа ИТР, ответственное за контроль выполнения  мероприятий.

Начало работ и любые изменения мероприятий согласовываются с диспетческой службой эксплуатирующей организации.

Весь процесс выполнения мероприятий должен сопровождаться контролем изменения давления, о любых отклонениях давления от нормативного, оповещается диспетчерская служба.

Обязательный контроль сопровождения движения полиуритановых очистных устройств осуществляется трансмитерами.

В случае остановки очистных устройств составляются мероприятия по извлечению поршней, в которых прописываются сроки выполнения, ответственные лица, применяемая техника и оборудование.

На трубопроводах, где ранее не проводились работы по очистке, выполнение работ должно проходить в полном объеме, по  предложенной выше поэтапной технологии.

На основании отчетов выполнения работ по очистке трубопроводов прошлых периодов ежегодно составляется календарный план работ, в котором помесячно отражается наименование объектов и количество проводимых операций.

Исполнитель работ предоставляет в эксплуатирующую организацию ежемесячный отчет  по выполненным работам  с  информацией:

- по результатам проводимых очисток;

- полученным осложнениям при работе;

- в случае отклонения от календарного плана, указанием причин.