Приложение № 1

к договору № ___________

от  «___»________20__ г.

| Согласовано: Генеральный директор ОАО «СН-МНГ» _____________________А.Г. Кан М.П. | Утверждаю: ___________________________ ___________________________ _____________________________ (ФИО) М.П. |
| --- | --- |

Техническое задание

на разработку программного обеспечения

«ПО АСУТП "Система передачи данных с СИКН №1502 в ЛПДС Каркатеевы АО "Транснефть-Сибирь"

Коммуникационный драйвер контроллера Motorola

Общие сведения:

- Наименование программного обеспечения

## Полное наименование разработки:

## Программное обеспечение «ПО АСУТП Система передачи данных с СИКН №1502 в ЛПДС Каркатеевы АО "Транснефть-Сибирь" – коммуникационный драйвер контроллера Motorola».

## Сокращенное наименование разработки:

## ПО коммуникационный драйвер контроллера Motorola.

Срок оказания услуги по разработке программного обеспечения 19.12.2016 г. по 31.12.2016 г.

- Назначение и цели создания программного обеспечения

  - Назначение ПО

## ПО предназначено для передачи данных с СИКН «1502 «Славнефть» в ЛПДС Каркатеевы АО "Транснефть-Сибирь"» по каналу передачи данных «Моторола».

  - Цели создания

Выполнение требований АО "Транснефть-Сибирь"» по стыковке АСУТП РП ЛПДС с существующими узлами учета нефти по протоколу МЭК 60870-5-104. (письмо №0701080/07/142 от 10,03,2015).

  - Требования к системе в целом

1.3.1. Обеспечение взаимодействия с СА АСУТП РП и районными диспетчерскими пунктами Сургутского (управляющий) и Нефтеюганского управлений магистральных нефтепроводов ООТ (далее – РДП «Сургут», ДП «Нефтеюганск».

1.3.2. Обмен данными между СА СИКН и СА ПСП с РДП «Сургут» должен осуществляться по открытому протоколу передачи данных ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 в соответствии с требованиями РД-35.240.50-КТ-109-13. Стандарт передачи данных 100 Base-T Ethernet, RJ45, точка подключения – шкаф серверный в аппаратной МДП АПДС «Каркатеевы».

1.3.3. Разработка технического задания на доработку Системы Диспетчерского Контроля и Управления (СКДУ-32) АО «Транснефть-Сибирь».

1.3.4. Обеспечение передачу параметров со стороны ПСП «Славнефть», в соответствии с требованиями п. 14.2. «Регламента взаимоотношений Нефтеюганского УМН ОАО «Сибнефтепровод» и ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» для обеспечения безопасного режима работы нефтепроводов и ведения учетных операций на ПСП «Славнефть» через СИКН №1502.

1.3.5. Обеспечение выполнения команд управления и технологических блокировок со стороны АПДС «Каркатеевы» и РДП «Сургут» в соответствии с требованиями «Регламента взаимоотношений Нефтеюганского УМН ОАО «Сибнефтепровод» и ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

1.3.5. Выполнение требований, описанных в Общих технических требованиях системы автоматизации и связи объектов нефтедобычи, нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз, подключаемых к магистральным трубопроводам организации системы «Транснефть» ОТТ-35.240.00-КТН-207-14.

  - Требования к составу и содержанию услуг.

    - Разработка и утверждение в ОАО «АК Транснефть» технического задания на программное обеспечение "Система передачи данных с СИКН №1502 в ЛПДС Каркатеевы АО "Транснефть-Сибирь" в соответствии с техническими условиями (приложение №1).

    - Разработка программного обеспечения «Коммуникационный драйвер контроллера Motorola». ПО коммуникационный драйвер предназначен для контроллера Motorola ACE3600, расположенного в операторной РДП «Каркатеевы».

- Требования к документированию:

В рамках проекта должна быть разработана пользовательская документация в следующем составе:

Техническое задание;

Руководство системного программиста.

Приложение №1 к Техническому заданию

на разработку программного обеспечения

К договору №__________от __.__.201_г.