|  |  |  |  | Приложение №1 к Форме 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение экспертизы промышленной безопасности/

экспертно-технического диагностирования емкостного оборудования  (резервуаров, сосудов, работающих под давлением)

- Заказчик

Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»

- Сокращения и определения

Экспертиза промышленной безопасности  (далее ЭПБ) - оценка соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, результатом которой является заключение  промышленной безопасности;

Заключение экспертизы промышленной безопасности (далее Заключение ЭПБ) – документ, содержащий обоснованные выводы о соответствии объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности.

Экспертное техническое диагностирование (далее ЭТД) – комплекс операций с применением методов неразрушающего и разрушающего контроля, выполняемых в процессе эксплуатации в пределах срока службы, в случаях, установленных руководством по эксплуатации, и при проведении технического освидетельствования для уточнения характера и размеров выявленных дефектов, а также по истечении расчетного срока службы оборудования под давлением или после исчерпания расчетного ресурса безопасной работы в рамках экспертизы промышленной безопасности в целях определения возможности, параметров и условий дальнейшей эксплуатации этого оборудования;

Заключение по результатам экспертного технического диагностирования (далее Заключение ТД) – итоговый документ экспертного технического диагностирования, содержащий обобщенные результаты и выводы: оценку технического состояния сосуда на момент проведения экспертного обследования и заключение о возможности и условиях его дальнейшей эксплуатации.

Техническое освидетельствование - комплекс административно-технических мер, направленных на подтверждение работоспособности и промышленной безопасности оборудования под давлением в эксплуатации.

Резервуар стальной цилиндрический (вертикальный, горизонтальный) (далее РВС, РГС) - наземное строительное сооружение, предназначенное для приема, хранения и отпуска жидкости, оборудованное люками, патрубками и вспомогательными конструкциями (лестницами, площадками и т.п.).

Сосуд, работающий под давлением (далее СРД) - герметически закрытая емкость, предназначенная для ведения химических, тепловых и других технологических процессов, а также для хранения и транспортировки газообразных, жидких и других веществ. Границей сосуда являются входные и выходные штуцера.

Частичное техническое обследование резервуара (далее ЧТО) – техническая диагностика резервуара с наружной стороны, проводящаяся без выведения его из эксплуатации. Возможно частичное обследование опорожненных резервуаров с внутренней стороны, если они снаружи покрыты изоляцией.

Полное техническое обследование резервуара (далее ПТО) – техническая диагностика резервуара, требующая выведение резервуара из эксплуатации, его опорожнения, зачистки и дегазации.

Предохранительный клапан (далее СППК) – клапан, предназначенный для защиты от недопустимого давления посредством сброса избытка рабочей среды и обеспечивающий прекращение сброса при давлении закрытия и восстановления рабочего давления.

- Основание для выполнения работ/оказания услуг

- Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Технический регламент Таможенного союза 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. №823;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», принятый решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013г № 41;

- Правила проведения экспертизы промышленной безопасности, утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 ноября 2013 г. № 538;

- Положение об аттестации экспертов в области промышленной безопасности, утвержденное постановлением Правительства РФ от 28 мая 2015 г. №509;

- Федеральные нормы и правила  в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 г. № 101;

- Федеральные нормы и правила  в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. №116;

- Методические указания по проведению диагностирования технического состояния и определению остаточного срока службы сосудов и аппаратов, утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 6 сентября 2001 г. № 39 (РД 03-421-01);

- Правила технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту, утвержденные Госкомнефтепродуктом СССР 26 декабря 1986г;

- Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов, утверждённого Госгортехнадзором России Постановлением №38 от 25.07.1995 года (РД 08-95-95).

- Период выполнения работ /оказания услуг

с 01.01.2016г.   по 31.12.2016 г.

- Место выполнения работ /оказания услуг

Производственные объекты, расположенные на месторождениях ОАО «СН-МНГ».

Ориентировочное расстояние от г. Мегиона, км (в одну сторону):

- Аганское – 58 км (а/дорога с твердым покрытием);

- Южно-Аганское – 33 км (а/дорога с твердым покрытием);

- Ватинское – 16 км (а/дорога с твердым покрытием);

- Северо-Покурское – 40 км (а/дорога с твердым покрытием);

- Северо-Ореховское (восточный купол) - 20 км (грунтовая а/дорога);

- Северо-Ореховское (западный купол) - 44 км (грунтовая а/дорога);

- Мыхпайское – 19 км (а/дорога с твердым покрытием);

- Мегионское – 30 км (а/дорога с твердым покрытием);

- Покамасовское – 105 км (а/дорога с твердым покрытием);

- Кетовское – 165 км (33 км грунтовой а/дороги);

- Ново-Покурское – 166 (а/дорога с твердым покрытием);

- Северо-Островное – 205 км (35 км грунтовой а/дороги);

- Южно-Локосовское – 207 км (60 км грунтовой а/дороги);

- Кысомское – 104 км (а/дорога с твердым покрытием);

- Узунское – 116 км (а/дорога с твердым покрытием);

- Аригольское – 210 км (а/дорога с твердым покрытием);

- Ачимовское – 278 км (92,5 км зимник, 72 км дороги с щеб. покрытием);

- Чистинное – 318 км (92,5 км зимник, 30 км дороги с щеб. покрытием);

- Тайлаковское – 493 км (130 км дороги с щеб. покрытием);

- Западно-Усть-Балыкское – 290 км (16 км зимник, 6,5 км грунтовой а/дороги);

- Западно-Асомкинское – 335 км (23 км грунтовой а/дороги).

- Перечень технических устройств подлежащих экспертизе промышленной безопасности

6.1	Перечень оборудования, подлежащих ЭПБ/ЭТД (согласно спецификации):

Сосуды, работающие под давлением (включая СППК), установленные на опасных производственных объектах с 1 по 4 класс опасности (согласно свидетельства о регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов):

- Сосуды объемом до 2 м3;

- Сосуды объемом от 2 до 32 м3;

- Сосуды объемом от 40 до 60 м3;

- Сосуды объемом от 80 до 100 м3;

- Сосуды объемом от 101 до 200 м3;

- Емкость сепарационная (измерительная) АГЗУ;

- Сосуды, зарегистрированные в ФСпоЭТиАН;

Резервуары, установленные на опасных производственных объектах с 1 по 4 класс опасности (согласно свидетельства о регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов):

- Резервуар вертикальный стальной объемом до 700 м3;

- Резервуар вертикальный стальной объемом 1000 м3;

- Резервуар вертикальный стальной объемом 2000 м3;

- Резервуар вертикальный стальной объемом 3000 м3;

- Резервуар вертикальный стальной объемом 5000 м3;

- Резервуар вертикальный стальной объемом 10000 м3;

- Резервуар горизонтальный стальной объемом от 50 до 200 м3;

  - Перечень оказываемых услуг (согласно спецификации):

- Экспертиза промышленной безопасности;

- Экспертное техническое диагностирование;

- Экспертиза промышленной безопасности и восстановление паспорта (включая ЭТД);

- Техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением;

- Частичное техническое обследование резервуара;

- Полное техническое обследование резервуара.

- Требования к составу и выполнению работ / оказанию услуг:

Исполнитель должен осуществлять свою деятельность на основании документов подтверждающих разрешение на осуществление деятельности в области неразрушающего контроля и экспертизы промышленной безопасности на ОПО. Копии этих документов экспертной организации допускается предоставлять Заказчику один раз в отдельной подшивке с заверенной копией и скреплением печати организации.

Обязательным условием для заключения договора, является наличие в штате Исполнителя, либо привлеченного на основании трудового договора, эксперта 1 категории. (согласно Положения об аттестации экспертов в области промышленной безопасности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28 мая 2015 г. №509).

Проведение экспертизы промышленной безопасности  и экспертного технического диагностирования емкостного оборудования, осуществляется по программе проведения ЭПБ/ЭТД (далее Программа), утвержденной Заказчиком до начала проведения работ. Направление оригиналов Программ (в двух экземплярах) осуществляется Исполнителем  в адрес  Заказчика в течение 10 (десяти)   рабочих дней со дня подписания договора. Причем Программа должна быть разработана на каждый тип (вид) емкостного оборудования, подлежащих ЭПБ. Один из оригиналов согласованных Программ (по каждому типу (виду) емкостного оборудования передается Заказчику.

Программа проведения ЭПБ/ЭТД емкостного оборудования должна предусматривать:

Обязательно:

- Проведение анализа эксплуатационной, проектной и ремонтной документации (при наличии);

- Проведение обследования емкостного оборудования методами неразрушающего, разрушающего (при необходимости) контроля;

- Оценка фактического коррозионного состояния объекта ЭПБ/ЭТД, износа и наличия других дефектов;

- Исследование напряженно-деформированного состояния и выбор критериев предельных состояний;

- Определение остаточного ресурса (срока) эксплуатации (до прогнозируемого наступления предельного состояния);

- Систематизация и классификация дефектов, мест расположения и степень их опасности;

- Расчет режимов работы;

- Разработка перечня дефектов и рекомендаций по выполнению ремонтно-профилактических работ и работ по замене  участков трубопроводов, элементов, деталей ТУ и т.д.;

- Установление критериев предельного состояния;

- Обследование предохранительного клапана СППК, установленного на сосуде;

- Другие обязательные работы, расчеты и их анализы, мероприятия и т.п., предусмотренные действующими нормативно-правовыми документами, регламентирующими процесс проведения ЭПБ/ЭТД емкостного оборудования.

Дополнительно (в случае необходимости):

- Металлографические исследования;

- Определение химического состава материалов;

- Испытания на прочность, и другие виды испытаний;

- Определение механических характеристик;

- Методы сплошного сканирования поверхности металла.

Получение всей необходимой информации, ознакомление и анализ эксплуатационной, проектной, исполнительной и иной документации на объект экспертизы осуществляется Исполнителем на объектах Заказчика без ее вывоза с объекта обследования. По предварительному согласованию с Заказчиком, допускается копирование вышеуказанной документации посредством фото (видео) фиксации либо ксерокопирования.

В случае крайней необходимости или случаях предусмотренных требованиями законодательных актов, регламентирующих процесс оказания данных услуг, допускается предоставление и возврат оригиналов материалов и документации на объект ЭПБ, с обязательным оформлением Сторонами акта приема передачи  этой документации.

Оказание услуг Исполнителем осуществляется в строгом соответствии с поданными заявками. Подача заявок на проведение ЭПБ/ЭТД осуществляется Заказчиком в ежемесячном формате, по формам Заказчика, с указанием  места оказания услуг, наименования объекта ЭПБ  и планируемого срока проведения обследования.

Повторный выезд Исполнителя на объект диагностирования после устранения замечаний, для проведения дополнительного обследования осуществляется без дополнительной оплаты.

- Требования к срокам оказания/проведения работ/услуг, выполняемых Исполнителем

Срок проведения экспертизы промышленной безопасности определяется сложностью объекта, но не должен превышать двух месяцев с момента получения доступа к комплекту необходимых материалов, документов в объеме  необходимом для проведения ЭПБ (ЭТД), в соответствии с действующей нормативной технической документацией и выполнения всех иных условий проведения работ.

Сроки подачи заявок на оказание услуг согласовываются сторонами перед началом оказания услуг. В случае производственной необходимости допускается подача  Заказчиком срочных (аварийных) заявок, без ограничения сроков их подачи и имеющих повышенный приоритет их выполнения. Сроки выполнения таких заявок указываются при их формировании и являются обязательными для исполнения

При выявлении значительных отклонений либо несоответствии представленных материалов и документации установленным требованиям, экспертная организация уведомляет Заказчика о необходимости доработки материалов и документации в соответствии с действующей нормативной технической документацией. Срок направления экспертной организацией уведомления не должен превышать 5 рабочих дней со дня получения информации по объекту ЭПБ.

По окончании экспертизы промышленной безопасности (экспертного технического диагностирования) по конкретному объекту Исполнитель передает Заказчику проект экспертизы промышленной безопасности, отчета об экспертном техническом диагностировании, восстановленный паспорт или иной документ в срок, не менее чем за 7 рабочих дней до предоставления акта сдачи-приёмки оказанных Услуг.

В случае выявления замечаний, претензии к проекту направленного документа  направляются Заказчиком в экспертную организацию в письменной форме либо электронном виде не позднее чем через 7 рабочих дней после получения проекта документа.

Замечания, выявленные Заказчиком, Исполнитель устраняет в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их получения Исполнителем и направляет повторно на согласование Заказчику.

Дубликаты отчета/заключения и другой документации ( восстановленный паспорт ТУ и т.д.) оформляемые Исполнителем во исполнение обязательств по настоящему документу, выдаются/предоставляются Заказчику безвозмездно по заявке, в срок не превышающий  5 (Пяти)  рабочих дней с момента поступления заявки Исполнителю.

Требования к составу и форме представляемых отчётных материалов

Оформление заключения экспертизы промышленной безопасности, отчёта по результатам технического диагностирования должны быть оформлены в строгом соответствии с Правилами проведения экспертизы промышленной безопасности, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 ноября 2013 г. № 538 и иной технической документацией регламентирующей данный вопрос.

Оформленные документы по результатам экспертизы промышленной безопасности (экспертного технического диагностирования) (заключения, отчеты о ТД, и иные документы) оформляемые Исполнителем в процессе выполнения договорных обязательств,  не должны содержать:

- Рекламной информации;

- Специальных знаков, фоновых рисунков;

- Логотипов экспертной организации с размерами и заполнением более 2 % от площади листа.

Для обеспечения защиты заключения, отчёта, от действий по неправомерному использованию, копированию, опубликованию чужих материалов, допускается использование бумаги с нанесением водяных знаков (буквы, изображения, рисунки), которые выглядят светлее при просмотре на просвет.

Предоставление Заказчику  результирующих документов, являющихся результатом оказания услуг по договору ЭПБ, осуществляется в следующем обязательном объеме:

- На бумажном носителе в двух экземплярах;

- В электронном виде в форматах pdf, (doc либо xls по согласованию с Заказчиком).  При этом размер тома не должен превышать 50 Мб.

Предоставляемые документы должны быть подписаны экспертом(ми) проводившим(ми)  ЭПБ (ЭТД) иметь твердые обложки, быть пронумерованы, прошиты, прошивка должна быть скреплена печатью.

Нумерация заключений (иных итоговых документов) должна иметь сквозную нумерацию по формату согласованному с Заказчиком. Нумерация отчетов о техническом диагностировании обязательно должна содержать индекс «ТД» после основного номера заключения.

Исполнитель  обеспечивает ежемесячное  предоставление отчетности (на постоянной основе) о выполненных объемах работ, в электронном виде в формате xls, по формам предоставляемым Заказчиком, в сроки согласованные с Заказчиком (без предоставления дополнительных данных со стороны Заказчика).

Заказчик вправе, дополнительно запросить любые формы, расчёты, приложения, копии документов и иную информацию оформляемую Исполнителем в процессе исполнения договорных обязательств, как в бумажном, так и электронном виде любого формата. Предоставление запрашиваемой информации Исполнителем должно быть осуществлено не позднее, чем через 5 дней со дня получения запроса (в том числе на постоянной основе).

Количество  предоставляемых Исполнителем оригиналов документов, а также форматы электронных версий могут изменяться, в связи с изменением законодательных актов РФ или требований иных регламентирующих документов, в том числе внутренних локальных нормативных актов Заказчика.

- Требования к качеству работ/услуг

Работы должны быть выполнены с учётом требований приказов, СНиП, РД, ГОСТ, инструкций, иных законодательных актов, регламентирующих  процесс проведения экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий, сооружений и документации. В процессе выполнения работ персонал Исполнителя, должен строго соблюдать технологии всех видов работ предусмотренные нормативно-технической документацией (далее НТД), а также требования промышленной, пожарной безопасности и охраны труда, локальных нормативных актов Заказчика, при нахождении на объектах Заказчика.

- Прочие условия

Подготовка объектов подлежащих экспертно-техническому диагностированию, осуществляется Исполнителем собственными силами и за счёт собственных средств, за исключением емкостного оборудования которым необходим вывод из эксплуатации и зачистка от нефтешлама (если иное не оговорено договорными отношениями).

Вся запорная, регулирующая и запорно-предохранительная арматура подвергается обследованию как составная часть объекта обследования. Также обследованию должны  подлежать все элементы технического устройства, сооружения, являющиеся его составной частью – патрубки, отводы, разветвления, внутренние элементы емкостного оборудования и иное.

Завоз на объекты Заказчика оборудования, приспособлений, инструментов и расходных материалов Исполнителя, а также доставка персонала на место оказания услуг и проживание на месторождениях, осуществляется Исполнителем за счёт собственных сил и средств.

Компенсация причиненного вреда, в случае нанесения ущерба Заказчику, третьим лицам, при выполнении работ, во исполнение договорных обязательств, осуществляется согласно требованиям законодательных актов РФ, а также положений договора,  исключительно за счёт Исполнителя.