Приложение № 1

к Договору № ______________ от  «___» ______20__г.

ПОДРЯДЧИК:

_____________________________

_____________________________

_____________/ _______________

«___» ________________20 ____г.

Принятые  сокращения:

| ГИРС | - Геофизические исследования и прострелочно-взрывные работы в скважинах. Объединяет в себе понятия «ГИС» и «ПВР» |
| --- | --- |
| ПВР ГИС | - Прострелочно-взрывные работы - Геофизические исследования в скважинах |
| ВВ | - Взрывчатые вещества |
| ВМ | - Взрывчатые материалы |
| ВП | - Взрывной пакер |
| ПВА | - Прострелочно-взрывной аппарат |
| ПВО | - Противовыбросовое оборудование |
| ГК | - Гамма-каротаж |
| ПКС | - Подъемник каротажный самоходный |
| ЛПС | - Лаборатория перфораторной станции |
| МЛМ | - Магнитный локатор муфт |
| НКТ | - Насосно-компрессорные трубы |
| ПНКТ | - Перфоратор спускаемый на НКТ |
| ППУ | - Передвижная парообразующая установка |
| СПО | - Спуско - подъемные операции |
| ТДШ | - Торпеда из детонирующего шнура |
| ПКХ | - Площадка кратковременного хранения ВМ и ПВА на объекте |
| ПСЗ | - Площадка снаряжения и заряжания ПВА на объекте ГИРС |
| СИ | - Средство инициирования |
| АВПД | - Аномально высокое пластовое давление |

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящий документ регламентирует взаимоотношения между ЗАКАЗЧИКОМ, Службой супервайзинга по ТКРС,  ПОДРЯДЧИКОМ по ГИРС и ПОДРЯДЧИКОМ по ТКРС/освоению скважин при организации и проведении геофизических исследований, а также прострелочно-взрывных работ в скважинах с соблюдением технологий, требований нормативно-технической документации, норм охраны труда и техники безопасности.

  - ЗАКАЗЧИКА в процессе реализации договора на оказания услуг по ПВР представляют «ответственные представители», которыми являются должностные лица, ответственные за реализацию вышеназванных работ. Ответственные представители ЗАКАЗЧИКА назначаются приказом по предприятию.

  - Супервайзер по ТКРС/освоению является полномочным представителем ЗАКАЗЧИКА на объекте.

  - Представитель ПОДРЯДЧИКА по ГИРС – уполномоченное Подрядчиком лицо, обладающее полномочиями действовать от имени Подрядчика. При проведении работ на скважине таким представителем является начальник партии.

  - Представитель ПОДРЯДЧИКА по ТКРС/освоению – должностное лицо, наделенное правами руководства бригадой ТКРС/освоения.

| 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ГИРС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Требования | Знаком «*» обозначен ответственный за выполнение |  |  |  |
|  |  | Заказчик | Служба супервайзинга по ТКРС | Подрядчик по ТКРС/освоению | Подрядчик по ГИРС |
| 2.1. | ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВОК |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Предоставление в 10-дневный срок после заключения ДОГОВОРА подписанного руководителем и заверенного печатью своей организации Списка должностных лиц (ответственных представителей ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА по ТКРС/освоению), имеющих право подачи заявок на проведение перфорации, их переноса или отмены, а также имеющий допуск в опасную зону (Приложение 1 (ФОРМА) к настоящему Регламенту). | * |  | * |  |
| № п/п | Требования | Знаком «*» обозначен ответственный за выполнение |  |  |  |
|  |  | Заказчик | Служба супервайзинга по ТКРС | Подрядчик по ТКРС/освоению | Подрядчик по ГИРС |
| 2.1.2. | Предоставление в 10-дневный срок после заключения ДОГОВОРА подписанного руководителем и заверенного печатью своей организации Списка должностных лиц (ответственных представителей ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА по ТКРС/освоению) с указанием номеров факсов и адресов электронной почты, на которые должна передаваться информация по проведенным ГИРС (Приложение 2 (ФОРМА) к настоящему Регламенту). | * | * | * |  |
| 2.1.3. | Предоставление номеров факсов и адресов электронной связи диспетчерской службы и ответственных представителей ПОДРЯДЧИКА по ГИРС до начала реализации договора (Приложение 3 (ФОРМА) к настоящему Регламенту). |  |  |  | * |
| 2.1.4. | Заявки на производство ПВР при ТКРС оформляются ЗАКАЗЧИКОМ по установленной форме (Приложение 4 к настоящему Регламенту) с указанием расстояния до скважины и передаются ПОДРЯДЧИКУ по факсу/электронной почте. | * |  | * | * |
| 2.1.5. | Заявки на производство ГИС при ТКРС оформляются ЗАКАЗЧИКОМ по установленной форме (Приложение 5 к настоящему Регламенту) с указанием расстояния до скважины и передаются ПОДРЯДЧИКУ по факсу/электронной почте. | * |  | * | * |
| 2.1.6. | Заявки на производство ГИРС принимаются диспетчерской службой ПОДРЯДЧИКА с номеров факсов/электронной почты ЗАКАЗЧИКА ежедневно, включая выходные и праздничные дни в круглосуточном режиме, не менее чем за 8 часов до начала работ на ближние месторождения (при расстоянии до 150 км), не менее чем за 12 часов (от 150 до 200 км) и не менее чем за 24 часа (свыше 200 км) до начала работ. Заявка на производство работ при заброске спецтехники и геофизического оборудования на месторождение вертолетом принимается не менее чем за 36 часов до начала работ, а на переброску техники со скважины на скважину не менее чем за 48 часов | * |  | * | * |
| № п/п | Требования | Знаком «*» обозначен ответственный за выполнение |  |  |  |
|  |  | Заказчик | Служба супервайзинга по ТКРС | Подрядчик по ТКРС/освоению | Подрядчик по ГИРС |
| 2.1.7. | Заявка на производство работ при заброске спецтехники и геофизического оборудования на месторождение вертолетом принимается не менее чем за 36 часов до начала работ, а на переброску техники со скважины на скважину не менее чем за 48 часов. | * |  | * | * |
| 2.1.8. | Заявки на инклинометрические замеры принимаются не менее чем за 12 часов до начала работ. | * |  | * | * |
| 2.1.9. | Заявки на аварийные работы (в т.ч. прихват бурового инструмента, потеря циркуляции) подаются без ограничения времени, но не ранее чем за 6 часов до начала работ. Заявки на аварийные работы выполняются при наличии согласованного с технической службой ПОДРЯДЧИКА плана работ (допускается согласование по факсу) в первую очередь за счет других работ по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ. | * |  | * | * |
| 2.1.10. | Подтверждение по факсу/электронной почте готовность скважины к проведению ГИРС или сделать перенос заявки, а также внести изменения интервалов перфорации не позже чем: за 4 часа - при расстоянии до объекта до 150 км; за 6 часов - при расстоянии до объекта от 150 до 200 км; за 8 часов - при расстоянии до объекта свыше 200 км. За 10 часов - при расстоянии до объекта 300-400 км. За12 часов - при расстоянии до объекта 400 -500 км. За 14 часов - при расстоянии до объекта 500 – 600 км. За 16 часов - при расстоянии до объекта 600-700 км. Если в течение указанных выше сроков уточнение времени и подтверждение готовности скважины не последует, то заявка считается отмененной. | * |  | * |  |
| 2.1.11. | Допускается два переноса времени готовности скважины. Третий перенос времени готовности скважины является либо подтверждающим заявку, либо считается новой заявкой, которая должна быть сделана в соответствии c п.2.1.6.-2.1.10. настоящего Регламента. | * |  | * |  |
| 2.1.12. | Подача заявок на вывоз геофизического оборудования, предоставленного ПОДРЯДЧИКОМ по ГИРС и используемого в скважинах ЗАКАЗЧИКОМ без присутствия ПОДРЯДЧИКА по ГИРС. | * |  | * |  |
| № п/п | Требования | Знаком «*» обозначен ответственный за выполнение |  |  |  |
|  |  | Заказчик | Служба супервайзинга по ТКРС | Подрядчик по ТКРС/освоению | Подрядчик по ГИРС |
| 2.1.13. | При отмене заявки на производство ГИРС, по соглашению СТОРОН, допускается переориентация партии (отряда) на выполнение другой заявки, если вид исследований или прострелочно-взрывных работ, время начала и объем работ соответствуют первоначально заявленным. | * |  | * | * |
| 2.1.14. | ПОДРЯДЧИК по ГИРС и ПВР, при наличии причин, по которым заявка не может быть выполнена, должен об этом предупредить ЗАКАЗЧИКА не позднее, чем за 4 (четыре) часа до заявленного времени. |  |  |  | * |
| 2.1.15. | При подтверждении заявки на проведение ГИРС ПОДРЯДЧИК по ТКРС/освоению передает в ЦИТС ЗАКАЗЧИКА и ПДС службы супервайзинга телефонограмму о необходимости прибытия ответственного представителя ЗАКАЗЧИКА к началу работ. |  |  | * |  |
| 2.1.16. | Подписание и подтверждение необходимыми печатями и штампами все необходимые документы, которые требуются ЗАКАЗЧИКОМ при оформлении первичных документов от ПОДРЯДЧИКА по ГИРС непосредственно на месте проведения работ. При отсутствии в акт-наряде информации о составлении других актов, последние считаются недействительными (печать и штамп от ответственного представителя ПОДРЯДЧИКА по ГИРС не требовать). Отказ от подписи не допускается. | * | * | * | * |
| 2.2. | ТРЕБОВАНИЯ К ГЕОФИЗИЧЕСКОМУ МАТЕРИАЛУ |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Выполнение оценки качества привязочного материала и его полноту для качественной привязки планового интервала перфорации/обработки к геологическому разрезу при получении заявки на производство ГИРС. |  |  |  | * |
| 2.2.2. | В случае отсутствия в фондах ПОДРЯДЧИКА по ГИРС привязочного материала, необходимого для производства ГИС и ПВР, ЗАКАЗЧИК предоставляет диаграммный материал и заключения в геологическую службу ПОДРЯДЧИКА по ГИРС не позднее, чем за 8 часов до подтверждения заявки на производство соответствующих ГИРС. | * |  |  |  |
| 2.2.3. | ПОДРЯДЧИК по ГИРС обязан вернуть диаграммный материал и заключения, предоставленные ЗАКАЗЧИКОМ через 24 часа после проведения работ. |  |  |  | * |
| № п/п | Требования | Знаком «*» обозначен ответственный за выполнение |  |  |  |
|  |  | Заказчик | Служба супервайзинга по ТКРС | Подрядчик по ТКРС/освоению | Подрядчик по ГИРС |
| 2.2.4. | При наличии радиохимических изменений фона ГК и невозможности привязки интервала перфорации по кривой ГК, о чём составляется двухсторонний акт за подписями начальника перфораторной/геофизической партии и ответственного представителя ЗАКАЗЧИКА, привязка может производиться по материалу, предоставленному ЗАКАЗЧИКОМ; либо ПОДРЯДЧИК по ГИРС, по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ, в срок, согласно поданным заявкам на дополнительные работы, сначала выполняет каротаж с целью получения привязочного материала, а затем осуществляет повторный выезд перфораторной партии для производства ПВР. |  |  |  | * |
| 2.2.5. | В случае невозможности однозначной интерпретации фактически полученного материала на месте производства Работ к выданному привязочному материалу, полученная информация отправляется по электронным каналам связи в КИП, при этом ожидание выдачи заключения не может быть более 4 (четырех) часов в рабочие дни и более 6 (шести) часов в выходные, праздничные дни и ночное время. |  |  |  | * |
| 2.2.6. | Результаты обработки и интерпретации данных ГИС в цифровом виде и на бумажных носителях в количестве одной цветной копии передаются Заказчику в указанные ниже сроки. Предварительное заключение (по факсу), электронной почтой (скан-образ): - Не позднее чем через 8 часов – по определению забойного давления, гидродинамических параметров пластов, положения оборудования и искусственного забоя - Не позднее чем через 12 часов - ГИС ОИО и ОТСЭК, СО-каротаж (100м - 200м) - Не позднее чем через 24 часа – СО-каротаж (201м - 500м) Окончательное заключение на бумажном и электронном носителях – не позднее чем через 24 часа: ГИС ОИО, ОТСЭК, ГНК и загазованности заколонного пространства; Графические материалы на бумажных и электронных носителях не позднее чем через 48 часов. |  |  |  | * |
| № п/п | Требования | Знаком «*» обозначен ответственный за выполнение |  |  |  |
|  |  | Заказчик | Служба супервайзинга по ТКРС | Подрядчик по ТКРС/освоению | Подрядчик по ГИРС |
| 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРЕЛОЧНО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ (ПВР) |  |  |  |  |  |
| 3.1. | ПОДГОТОВКА СКВАЖИНЫ И СКВАЖИННОЙ/КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ПВР |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Согласование «Индивудуального технического проекта на производство ПВР» (Приложение № 20 к настоящему Регламенту). | * |  |  | * |
| 3.1.2. | Подготовка и наличие «Индивудуального технического проекта на производство ПВР» (Приложение № 20 к настоящему Регламенту) в скважинах ЗАКАЗЧИКА. |  |  |  | * |
| 3.1.3. | Индивидуальный технический проект (Приложение № 20 к настоящему Регламенту) на производство ПВР составляется и согласовывается с ЗАКАЗЧИКОМ при выполнении: • перфорации на НКТ; • термогазохимического, термобарического воздействия на пласт; • вскрытию пласта на депрессии; • аварийных работах (торпедирование и т.п.); • испытании новых видов ВМ, ПВА, аппаратуры и оборудования; • других работ, не предусмотренных Типовым техническим проектом или, если условия отличаются от типовых. Если в Типовом техническом проекте на производство ПВР ПОДРЯДЧИКА по ГИРС и ПВР предусмотрено составление индивидуального технического проекта (паспорта) на производство ПВР для каждой скважины, то необходимо руководствоваться данным положением. | * |  |  | * |
| № п/п | Требования | Знаком «*» обозначен ответственный за выполнение |  |  |  |
|  |  | Заказчик | Служба супервайзинга по ТКРС | Подрядчик по ТКРС/освоению | Подрядчик по ГИРС |
| 3.1.4. | Перед началом работ по ПВР начальник партии проводит инструктаж работникам бригады по ТКРС/освоению и ответственным представителям ЗАКАЗЧИКА согласно программы, утвержденной у ПОДРЯДЧИКА по ГИРС с записью в журналах инструктажа бригады ПОДРЯДЧИКА по ТКРС/освоению. Члены бригады, привлекаемые для выполнения спуска перфоратора на ПНКТ в скважину, допускаются только по личному указанию руководителя взрывных работ и постоянно контролируются им. |  |  |  | * |
| 3.1.5. | Перед началом работ по ПВР устье скважины должно быть оборудовано ПВО согласно типовых схем (Приложения 18,19 к настоящему Регламенту). Фактические схемы могут отличаться от типовых в зависимости от конкретного типа применяемого ПВО. |  |  |  | * |
| 3.1.6. | Обеспечение подготовки скважины для качественного, безопасного и безаварийного проведения ПВР в соответствии с типовыми условиями, изложенными в Федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2013 N 101; "Правилах безопасности при взрывных работах" (утв. приказом № 605 от 16 декабря 2013 г.)); «Правилах геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах (ПГИРС), г.Москва, 1999г., Минтопэнерго РФ; «Технической инструкции по проведению геофизических исследований и работ на кабеле в нефтяных и газовых скважинах» (РД 153-39.0-072-01). | * | * | * |  |
| 3.1.7. | При отсутствии подъездных путей к скважине, выделние транспортного средства для доставки к скважине и обратно геофизической техники, оборудования, аппаратуры, материалов и работников. | * |  |  |  |
| № п/п | Требования | Знаком «*» обозначен ответственный за выполнение |  |  |  |
|  |  | Заказчик | Служба супервайзинга по ТКРС | Подрядчик по ТКРС/освоению | Подрядчик по ГИРС |
| 3.1.8. | Расстановку оборудования на скважине (кусте скважин), где планируется проведение ПВР, необходимо производить в соответствии требованиями п.3.1.3. настоящего Регламента, если невозможно расставить оборудование согласно данным требованиям, провести необходимые мероприятия по подготовке площадки для расстановки оборудования на скважине (кусте скважин) в соответствии требованиями п.3.1.3. настоящего Регламента, непосредственно перед началом работ по ПВР. | * | * | * |  |
| 3.1.9. | Требования к площадке для установки каротажного подъемника (ПКС): • размещение со стороны приемных мостков подъемной установки ТКРС/освоения на расстоянии, обеспечивающем прямую видимость устья скважины, кабеля и подвесного блока на расстоянии не менее 25 м., а также от места снаряжения аппаратов; • возможность беспрепятственного выезда в случае аварийной ситуации. • граница площадки должна быть не ближе 5м от работающего трансформатора/подстанции и/или линии электропередач. | * | * | * |  |
| 3.1.10. | Обеспечение ПОДРЯДЧИКА по ПВР необходимой спецтехникой (насосный агрегат, ППУ при отрицательных температурах и т.п.) на весь период работы на скважине геофизической партии (отряда), без перерыва. При необходимости предоставляет ПОДРЯДЧИКУ линию связи для передачи геофизической информации. | * |  | * |  |
| 3.1.11. | Работники бригады ПОДРЯДЧИКА по ТКРС/освоению должны обеспечивать, по указанию начальника геофизической/перфораторной партии, проведение вспомогательных работ, связанных с разгрузкой, погрузкой, перемещением геофизического оборудования в пределах скважины, и проведением скважинных операций. |  |  | * | * |
| № п/п | Требования | Знаком «*» обозначен ответственный за выполнение |  |  |  |
|  |  | Заказчик | Служба супервайзинга по ТКРС | Подрядчик по ТКРС/освоению | Подрядчик по ГИРС |
| 3.1.12. | При температуре ниже минимума (установленного распоряжением исполнительной власти региона) работы персонала ПОДРЯДЧИКА по ПВР на открытом воздухе, производятся по плану, согласованному с ЗАКАЗЧИКОМ в следующих случаях: -Невозможность приостановки работ -Аварийные работы. | * |  |  | * |
| 3.1.13. | В случае невозможности подготовить скважину к ПВР, в соответствии требованиями п.3.1.3. настоящего Регламента необходимо поставить в известность ПОДРЯДЧИКА по ПВР не позднее чем за 3 (трое) суток; а также при выполнении специальных работ. В этом случае ПВР выполняются по индивидуальным проектам, разработанным ПОДРЯДЧИКОМ по ПВР и согласованным с ЗАКАЗЧИКОМ и ПОДРЯДЧИКОМ по ТКРС/освоению, с принятием мер по обеспечению безопасности и безаварийности работ. | * | * | * |  |
| 3.2. | ПРОИЗВОДСТВО ПВР |  |  |  |  |
| 3.2.1. | ПВР в праздничные дни производятся при отсутствии запретов на их проведение органами Ростехнадзора РФ и МВД. О запретах ПОДРЯДЧИК по ГИРС и ПВР ставит в известность ЗАКАЗЧИКА письменно. |  |  |  | * |
| 3.2.2. | Обязательное присутствие на время производства работ: • ответственного представителя ЗАКАЗЧИКА (геолога, мастера, супервайзера и т.д.) имеющего допуск в опасную зону, право подписания всех необходимых документов при проведении ПВР, а так же право принятия оперативных решений; • ответственного представителя ПОДРЯДЧИКА по ТКР/освоению. | * | * | * |  |
| № п/п | Требования | Знаком «*» обозначен ответственный за выполнение |  |  |  |
|  |  | Заказчик | Служба супервайзинга по ТКРС | Подрядчик по ТКРС/освоению | Подрядчик по ГИРС |
| 3.2.3. | Допуск ответственного представители ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА по ТКРС/освоению в опасную зону исключительно: • при проведении привязки интервалов ПВР в скважинах, при шаблонировании ствола скважины, при промере кабеля, при записи диаграммы локатора муфт после проведения ПВР с целью контроля фактического интервала перфорации; • после заряжания перфоратора, до его спуска в скважину и до подсоединения ПВА к кабельному наконечнику. • после каждого подъема отстрелянного ПВА, но только после того как руководитель взрывных работ или взрывник (каротажник) убедится в полноте срабатывания ПВА. А в случае отказа – только после отсоединения жилы кабеля от ПВА. • только в сопровождении ответственного руководителя взрывных работ. При допуске в опасную зону представитель ЗАКАЗЧИКА осматривает ПВА, подсчитывает количество установленных в ПВА зарядов или, после применения ПВА – количество отверстий или характерных деформаций на корпусах ПВА от сработавших зарядов, после чего удаляется за пределы опасной зоны. • до снаряжения ПВА с целью проверки соответствия заказанного и завезенных элементов ПВА. |  |  |  | * |
| 3.2.4. | Вокруг скважины на все время ПВР (с момента подвоза к ней ВМ и до окончания ПВР) перфораторного отряда устанавливается опасная зона в радиусе 50 м от устья скважины и 20 м места хранения ВМ и сборки ПВА. Радиус опасной зоны скважины может быть сокращен до 10 м после спуска ПВА в скважину на глубину более 50 м. |  |  |  | * |
| 3.2.5. | Предоставление ПОДРЯДЧИКУ по ПВР «Акта готовности скважины для проведения ПВР( ГИС)» (Приложение № 7 к настоящему Регламенту) и "Акта готовности скважины для проведения ПВР в темное время суток" (Приложение № 8 к настоящему Регламенту), подписанного ответственным представителем ЗАКАЗЧИКА, и лицом ответственным за электрооборудование. | * | * | * |  |
| № п/п | Требования | Знаком «*» обозначен ответственный за выполнение |  |  |  |
|  |  | Заказчик | Служба супервайзинга по ТКРС | Подрядчик по ТКРС/освоению | Подрядчик по ГИРС |
| 3.2.6. | Составление информационного отчета (чек-лист) с оценкой всех рисков. ПОДРЯДЧИК по ГИРС не приступает к выполнению ПВР до тех пор, пока не будет составлен информационный отчет с оценкой всех рисков и признанием возможности проведения работ. (Приложение № 6 к настоящему Регламенту). | * | * |  |  |
| 3.2.7. | Предоставление ПОДРЯДЧИКУ по ПВР «Разрешения на проведение ПВР» (Приложение № 10 к настоящему Регламенту), в котором указывается дата, номер скважины, название месторождения, интервал и плотность перфорации, общее количество и тип кумулятивных зарядов, а так же ФИО, должность и подпись лица выдавшего разрешение. | * | * | * |  |
| 3.2.8. | Производство ПВР только под руководством ответственного руководителя взрывных работ. |  |  |  | * |
| 3.2.9. | Начало производства ПВР только после предоставления «Разрешения на проведение ПВР» (Приложение № 10 к настоящему Регламенту) и «Акта готовности скважины к проведению ГИС (ПВР)» (Приложение № 7 к настоящему Регламенту). |  |  |  | * |
| 3.2.10. | Обязательное контрольное шаблонирование скважины перед спуском ПВА. Диаметр шаблона должен быть не менее диаметра ПВА. При этом допускается одновременно произвести необходимые операции: отбивку муфтовых соединений, при необходимости уточнить глубину забоя, произвести привязку интервала перфорации по ГК, а также произвести промер кабеля, проверку механизмов и приборов подъемника, замер температуры и гидростатического давления в интервале ПВР. Допускается проведение шаблонирования специально подготовленными корпусами перфораторов, деформированных до допустимых значений при отстреле. |  |  |  | * |
| № п/п | Требования | Знаком «*» обозначен ответственный за выполнение |  |  |  |
|  |  | Заказчик | Служба супервайзинга по ТКРС | Подрядчик по ТКРС/освоению | Подрядчик по ГИРС |
| 3.2.11. | Диаметр шаблона, длина, и его вес для корпусных ПВА должны быть не менее диаметра, длины и веса спускаемого в скважину прострелочно-взрывного аппарата. Для гибких бескорпусных ленточных и разрушающихся перфораторов соответствие веса и длины не обязательны. |  |  |  | * |
| 3.2.12. | При спуске ПВА через НКТ низ должен быть оборудован воронкой с проходным диаметром равным проходному диаметру НКТ, и расположен выше интервала перфорации, с учетом глубины нахождения репера и привязки интервала перфорации. |  |  | * |  |
| 3.2.13. | Ответственность за правильность определения истинных глубин привязочной диаграммы. |  |  |  | * |
| 3.2.14. | Обязательное проведение ПОДРЯДЧИКОМ по ПВР контрольного шаблонирования перед каждым боевым спуском при проведении торпедировании через колонну НКТ. |  |  |  | * |
| 3.2.15. | Подготовка и составление плана работ по торпедированию с указанием следующих параметров: данные о скважине, конструкция скважины, причина проведения торпедирования, точная компоновка аварийного оборудования (типы, проходные диаметры). | * |  | * | * |
| 3.2.16. | Обязательная промывка скважины для удаления остатков детонирующего шнура после применения торпед типа ТДШ. |  |  | * | * |
| 3.2.17. | Производство ПВР только при оборудовании устья скважины ПВО согласно утвержденных схем и наличии акта опрессовки данного оборудования, за исключением следующих случаев (ПБ 08-624-03 п.п. 5.6.10.)): величина пластового давления вскрываемого (вскрытого) нефтегазоносного пласта, исключает возможность самопроизвольного притока нефти из пласта в скважину отсутствие заколонных перетоков; ведение взрывных работ по ликвидации аварий (отсоединение от аварийного инструмента и т.п.) при наличии цементного моста в обсадной колонне, перекрывающего продуктивные горизонты. |  |  | * | * |
| № п/п | Требования | Знаком «*» обозначен ответственный за выполнение |  |  |  |
|  |  | Заказчик | Служба супервайзинга по ТКРС | Подрядчик по ТКРС/освоению | Подрядчик по ГИРС |
| 3.2.18. | Обеспечение возможности расположения площадки для кратковременного хранения ВМ и ПВА (ПКХ) на кусте скважин или подъездной дороге к нему на расстоянии: • не менее 20 м. от площадки снаряжения аппаратов, в т.ч. в ЛПС и площадки установки каротажного подъемника, • удаленность от жилых и бытовых помещений (жилых блоков, вагон-домов и т.п.) - не менее чем на 100 м.; • от устья скважины не менее, чем на 30 м.; |  |  | * |  |
| 3.2.19. | Требования к площадке для установки лаборатории перфораторной станции (ЛПС): • расположение на горизонтальной поверхности земли, на расстоянии 20 - 30 метров от устья скважины, • размеры 10 м на 10 м, • наличие беспрепятственных подходов к мосткам, трапам и т.п. • отсутствие между устьем скважины и площадкой оборудования и инструментов, затрудняющих перемещение снаряженных аппаратов с помощью лебедки каротажного подъемника; • возможность размещения на расстоянии не менее 50 м. от мест нахождения ВМ при хранении и работе с ними.• возможность беспрепятственного выезда в случае аварийной ситуации. |  | * | * |  |
| 3.2.20. | Требования к устью скважины: • Устье скважины и нижний блок-баланс (нижний ролик) должно находится в прямой видимости машиниста ПКС; верхний фланец ПВО ПОДРЯДЧИКА ТКРС/освоения должен находиться не ниже 0,3 м от уровня пола рабочей площадки. В случае необходимости для выполнения вышеуказанного требования необходимо предусмотреть установку дистанционной катушки или дополнительного ПВО, имеющих необходимые разрешительные документы. |  |  | * | * |
| № п/п | Требования | Знаком «*» обозначен ответственный за выполнение |  |  |  |
|  |  | Заказчик | Служба супервайзинга по ТКРС | Подрядчик по ТКРС/освоению | Подрядчик по ГИРС |
| 3.2.21. | Обеспечение следующего уровня освещения объектов (при необходимости предусмотреть дополнительные выносные светильники /прожекторы): • кабеля от подъемника до устья скважины - не менее 40 люкс; • устья скважины - не менее 75 люкс; • места сборки, зарядки и разборки стреляющего аппарата - не менее 40 люкс; • подвесного блока, мостков и путей переноса стреляющего аппарата - не менее 25 люкс; • территории опасной зоны - не менее 10 люкс. |  |  | * |  |
| 3.2.22. | Скважина должна быть заполнена жидкостью глушения с плотностью, отвечающей требованиям п. 2.7.3.3 “Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности”. О соответствии параметров жидкости глушения (перфорационной жидкости) условиям вскрытия пласта делается запись в акте готовности скважины к проведению ПВР за подписями ответственного представителя ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА по ТКРС/освоения. |  |  | * |  |
| 3.2.23. | Отсутствие в скважине твердых частиц, препятствующих спуску аппарата и способствующих его заклиниванию, кислот, и щелочей, если наличие их в скважине не предусмотрено методикой ПВР. |  |  | * |  |
| 3.2.24. | Извещение ответственного представителя ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА по ТКРС/освоения в случае недостаточного уровня жидкости, не обеспечивающем выполнение п.п. 2.7.3.3. ПБ 08-624-03. Последующее продолжение работ возможно только в случае исправления ситуации. |  |  |  | * |
| 3.2.25. | Недопущение проведения электросварочных работ во время проведения ПВР в радиусе 400 м. (приложение А, п.2.5. РД 153-39.0-072-01). | * |  | * | * |
| 3.2.26. | Подача предупредительных сигналов при проведении ПВР. |  |  |  | * |
| 3.2.27. | Наличие комплекта труб (секций) специально предназначенных для спуска цементного раствора в скважину. |  |  |  | * |
| № п/п | Требования | Знаком «*» обозначен ответственный за выполнение |  |  |  |
|  |  | Заказчик | Служба супервайзинга по ТКРС | Подрядчик по ТКРС/освоению | Подрядчик по ГИРС |
| 3.2.28. | Наличие наконечника и переводника на кабельный наконечник для монтажа желонки. |  |  |  | * |
| 3.2.29. | Контроль монтажа и сборки секций цементировочной желонки |  |  | * | * |
| 3.2.30. | Обеспечение сохранности и безопасности при обращении с ВМ. |  |  |  | * |
| 3.2.31. | Подтверждение фактического расхода ВМ в наряд-путевке, ответственным представителем ЗАКАЗЧИКА. | * | * |  |  |
| 3.2.32. | В случае невозможности проведения работ составляется акт с указанием причины (Приложение № 12 к настоящему Регламенту), подписываемый ответственным представителем ЗАКАЗЧИКА и представителем ПОДРЯДЧИКА. Отказ от подписи не допускается. | * | * | * | * |
| Установка взрывных пакеров и цементного моста желонкой Взрывной пакер типа ВП (алюминиевый) служит для создания искусственного забоя или разобщения интервалов и не гарантирует герметичность. При установке цементного моста желонкой ПОДРЯДЧИК по ГИРС и ПВР не несет ответственности за качество цементного раствора и не гарантирует герметичность цементного моста. Ответственность за качество цементного раствора несет ПОДРЯДЧИК по ТКРС/освоению. |  |  |  |  |  |
| 3.3. | ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПВР НА НКТ |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Дополнительный инструктаж работников бригады ТКРС/освоения по технологическим особенностям проведения перфорации на НКТ с записью в журналах инструктажа. Члены бригады ТКРС/освоения, привлекаемые для выполнения сборки секций перфоратора и их спуска в скважину, допускаются только по личному указанию руководителя взрывных работ и постоянно контролируются им. |  |  |  | * |
| 3.3.2. | При проектировании дизайна перфосистемы (длина сборки, диаметры элементов и т.п.) необходимо учитывать инклинометрические данные скважины. | * |  |  | * |
| 3.3.3. | Выбор инициирующей головки и способа инициирования для конкретной скважины согласно поданной заявки. |  |  |  | * |
| № п/п | Требования | Знаком «*» обозначен ответственный за выполнение |  |  |  |
|  |  | Заказчик | Служба супервайзинга по ТКРС | Подрядчик по ТКРС/освоению | Подрядчик по ГИРС |
| 3.3.4. | Ответственность за исправное оборудование (НКТ, переводники, патрубки и т.п.), находящееся выше шламоуловителя / инициирующей головки перфоратора. Спуск НКТ и оборудования находящегося выше перфоратора производить с обязательной шаблонировкой: НКТ-60 шаблоном 48мм, НКТ-73 - 59,7мм, НКТ-89 - 72мм. |  |  | * |  |
| 3.3.5. | Наличие на скважине коротких патрубков длинной 0.5, 1, 2, 3 и 4 м для позиционирования ПВА. |  |  | * |  |
| 3.3.6. | Обязательное присутствие ответственного представителя ПОДРЯДЧИКА по ПВР до окончания спуска реперного патрубка в скважину. |  |  |  | * |
| 3.3.7. | Расчет депрессии при проведении пакерной / безпакерной перфорации, которая указывается в индивидуальном техническом проекте (паспорте). | * |  |  | * |
| 3.3.8. | В скважинах с углом наклона более 45° установка дополнительного реперного патрубка в компоновку колоны НКТ в интервале 45° и менее. |  |  | * | * |
| 3.3.9. | Наличие в скважине зумпфа глубиной не менее 2 метров в случае применения корпусных одноразовых перфораторов. При использовании разрушающихся перфосистем или иных систем, создающих остатки ПВА в скважине, глубина зумпфа согласовывается дополнительно, с учетом типа перфосистемы, объема ПВР и внутреннего диаметра э/колонны. | * |  | * |  |
| 3.3.10. | Составление акта о снаряжении перфоратора (Приложение № 17 к настоящему Регламенту), в котором указывается: • интервал перфорации; • количество и тип зарядов; • схема компоновки перфоратора с указанием количества секций, соединительных адаптеров, их длин и общей длины перфоратора; • расстояние от верхнего до нижнего заряда; • длина, типоразмер НКТ, переводников, патрубков и иного оборудования, установленных над инициирующей головкой перфоратора с указанием всех присоединительных и габаритных размеров всех элементов. | * | * | * | * |
| № п/п | Требования | Знаком «*» обозначен ответственный за выполнение |  |  |  |
|  |  | Заказчик | Служба супервайзинга по ТКРС | Подрядчик по ТКРС/освоению | Подрядчик по ГИРС |
| 3.3.11. | Перед спуском перфоратора скважина должна быть прошаблонирована шаблоном диаметр и длина которого указана для каждой конкретной перфосистемы в «Руководстве по эксплуатации». При проведении пакерной перфорации производить скреперование или райбирование в интервале установки пакера. |  |  | * |  |
| 3.3.12. | Спуск перфоратора: • со скоростью не более 0,5 м/сек, если над инициирующей головкой установлен циркуляционный патрубок; • со скоростью не более 0,25 м/сек, если над инициирующей головкой не установлен циркуляционный патрубок (проходное сечение НКТ закрыто) (п.4.6.13 ПБ 08-624-03); • без вращений НКТ и не допуская резких рывков и посадок НКТ до заданной глубины с промером и шаблонированием спускаемых труб; • исключить попадание посторонних предметов в спускаемые НКТ. |  |  | * |  |
| 3.3.13. | При проведении пакерной перфорации на глубине согласно технологического плана производить, долив НКТ расчетным объемом жидкости. |  |  | * |  |
| 3.3.14. | Запрещается опускать перфоратор на забой скважины либо пробивать препятствия, возникшие на пути спуска перфоратора в скважину. |  |  | * |  |
| 3.3.15. | Привязка глубины нахождения перфоратора по ГК, МЛМ. | * | * | * | * |
| 3.3.16. | Подгонка перфоратора (позиционирование) в заданный интервал. | * | * | * | * |
| 3.3.17. | Перевод скважинной жидкости (при необходимости) на необходимый тип (тех. вода, солевой раствор, нефть и т.д.). Категорически запрещено устанавливать кислотные ванны при не инициированном ПВА, если данное ограничение имеется в «Руководстве по эксплуатации» ПВА. |  |  | * |  |
| 3.3.18. | Перевод на нефть, долив жидкости в скважину, а также промывка осуществляется через затрубное пространство. Подача жидкости в НКТ запрещена, кроме как инициирования перфоратора. |  |  | * |  |
| № п/п | Требования | Знаком «*» обозначен ответственный за выполнение |  |  |  |
|  |  | Заказчик | Служба супервайзинга по ТКРС | Подрядчик по ТКРС/освоению | Подрядчик по ГИРС |
| 3.3.19. | Обеспечение гидростатического давления в интервале установки перфоратора, согласно «руководства по эксплуатации» на применение конкретной перфосистемы. |  |  |  | * |
| 3.3.20. | Выбор метода снижения уровня жидкости в скважине. | * |  |  |  |
| 3.3.21. | Снижение уровня жидкости в скважине. | * |  | * |  |
| 3.3.22. | Конструкция колонны НКТ ПОДРЯДЧИКА по ТКРС/освоению, выполняющей понижение уровня жидкости в скважине методом свабирования, должна быть выполнена таким образом, чтобы исключить инициирование перфоратора при обрыве сваба. | * | * | * |  |
| 3.3.23. | При снижении уровня свабированием, НКТ должно быть новым или специально подготовленным, предназначенным для свабирования. (п.13.4.5 РД 153-39.0-072-01 «Техническая инструкция по проведению ГИС и работ на кабеле в нефтяных и газовых скважинах»). |  |  | * |  |
| 3.3.24. | Контрольная запись ГК, МЛМ, замер гидростатического давления столба скважинной жидкости после снижения уровня и установки ПНКТ в заданный интервал. |  |  |  | * |
| 3.3.25. | Составление акта о выполнении привязки репера к разрезу скважины, в котором указывается глубина нахождения и длина реперного патрубка, а также гидростатическое давление столба скважинной жидкости в заданном интервале установки перфоратора (Приложение №14 к настоящему Регламенту). | * | * |  | * |
| 3.3.26. | Порядок инициирования, а также действия при отказе, для каждой конкретной скважины указывается в согласованном индивидуальном техническом проекте в зависимости от типа инициирующей головки согласно «Руководства по эксплуатации» и скважинных условий. |  |  |  | * |
| 3.3.27. | Обязательное присутствие ответственного представителя ЗАКАЗЧИКА для организации необходимых условий и фиксирования факта отстрела при инициировании перфоратора согласно п.п.3.3.34., 5.1.10. - 5.1.11. настоящего Регламента. | * | * | * | * |
| 3.3.28. | Наличие запаса жидкости для прокачки инициирующего шара не менее 25 м3 и насосного агрегата с оборудованием обвязки скважины для создания замкнутого цикла прокачки жидкости, в случае если «планом работ» предусмотрено инициирование шаром. |  |  | * |  |
| № п/п | Требования | Знаком «*» обозначен ответственный за выполнение |  |  |  |
|  |  | Заказчик | Служба супервайзинга по ТКРС | Подрядчик по ТКРС/ освоению | Подрядчик по ГИРС |
| 3.3.29. | Обвязка устья и оборудования: емкость с жидкостью - насосный агрегат- полость НКТ - затруб скважины - емкость с жидкостью долива (блок долива). |  |  | * |  |
| 3.3.30. | При инициировании перфоратора штангой, обязательно её извлечение перед подъемом перфоратора. |  |  |  | * |
| 3.3.31. | В случае если ЗАКАЗЧИК переносит извлечение штанги на время проведения гидродинамических исследований или других работ на скважине, им должен быть подписан «Акт об отказе от подъема инициирующей штанги» (Приложение 16 к настоящему Регламенту), перед подъемом подается заявка на извлечение штанги. | * |  | * | * |
| 3.3.32. | При подтверждении факта детонации ПВА (с применением оборудования контроля), в «Акте о выполнении привязки репера к разрезу скважины» (Приложение 14 к настоящему Регламенту), в графе «примечание» фиксируются показания приборов, по которым производился контроль детонации. При инициировании шаром необходимо указать объем прокаченной жидкости, время прокачки, наличие циркуляции, рабочее давление прокачки, величина роста и падения значений давления. При инициировании штангой в акт заносятся номер штанги и её длина. | * | * | * | * |
| 3.3.33. | В случае отсутствия объективного факта подтверждения детонации ПВА, факт детонации определяется по замеру прибором манометрии и термометрии вблизи ПВА, прослеживается уровень жидкости в скважине, определяется глубина положения инициирующей штанги или шара (в случае если прибор при записи привязки доходил до перфоратора) в НКТ (на перфораторе или выше). |  |  |  | * |
| 3.3.34. | Подъем неотстреленного перфоратора только после составления мероприятий по безопасности работ ПОДРЯДЧИКОМ по ГИРС по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ и Службой супервайзинга по ТКРС и ПОДРЯДЧИКОМ по ТКРС/освоению. Перед подъемом руководитель взрывных работ должен дополнительно проинструктировать персонал ПОДРЯДЧИКА по ТКРС/освоению с записью в журнале инструктажей. Подъем последних 250 м НКТ над перфоратором производить особой осторожностью и с обязательным присутствием ответственного представителя ПОДРЯДЧИКА по ГИРС и под его руководством. | * | * | * | * |
| № п/п | Требования | Знаком «*» обозначен ответственный за выполнение |  |  |  |
|  |  | Заказчик | Служба супервайзинга по ТКРС | Подрядчик по ТКРС/ освоению | Подрядчик по ГИРС |
| 3.3.35. | Глушение скважины перед подъемом перфоратора. |  |  | * |  |
| 3.3.36. | Во всех случаях перед подъемом перфоратора скважина должна быть заполнена жидкостью, обеспечивающей превышение гидростатического давления над пластовым давлением. |  |  | * |  |
| 3.3.37. | Подтверждение расхода ВМ в наряд-путевке каротажника (взрывника) производится ответственным представителем ЗАКАЗЧИКА после осмотра извлеченного из скважины перфоратора, но не позднее чем через семь суток после определения факта детонации (если ПВА извлечению не подлежит). | * | * |  | * |
| Важно: полноту срабатывания всего перфоратора можно определить только после его подъема из скважины, поэтому режим опасности при его извлечении из скважины сохраняется и снимается ответственным представителем ПОДРЯДЧИКА по ГИРС и ПВР после демонтажа ПВА. |  |  |  |  |  |
| 3.3.38. | Подъем НКТ с отстрелянным перфоратором необходимо производить осторожно, без рывков со скоростью не более 2,2 м/с., без превышения собственного веса компоновки на 3-5 тонн, с поддержанием уровня жидкости на устье скважины, не допуская перелив жидкости из НКТ (сифон). При подходе к устью скорость должна быть снижена до величины не более 0,1м/с. |  |  | * |  |
| 3.3.39. | Подъем перфоратора до репера. Дальнейший подъем только в присутствии ответственного представителя ПОДРЯДЧИКА по ГИРС. |  |  | * | * |
| 3.3.40. | Доподъем и разборка только в присутствии ответственного руководителя взрывными работами. |  |  | * | * |
| 3.3.41. | Демонтаж перфоратора и геофизического оборудования |  |  | * | * |
| 3.3.42. | Составление «Акта осмотра перфоратора» (Приложение 15 к настоящему Регламенту) после его отстрела в скважине и подъема, в котором указывается количество сработавших зарядов и количество извлеченных секций. | * | * | * | * |
| 3.3.43. | Предоставление картограмм датчика веса подъемной установки ПОДРЯДЧИКА по ТКРС/освоению по запросу технической службы ПОДРЯДЧИКА по ГИРС. |  | * | * |  |
| № п/п | Требования | Знаком «*» обозначен ответственный за выполнение |  |  |  |
|  |  | Заказчик | Служба супервайзинга по ТКРС | Подрядчик по ТКРС/ освоению | Подрядчик по ГИРС |
| 3.3.44. | Извещение ПОДРЯДЧИКА по ГИРС о планируемой длительной (более 7 суток) эксплуатации скважины с неизвлеченным инициированным перфоратором с составление акта. | * |  | * |  |
| 3.4. | ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙ, ИНЦИДЕНТОВ И ОТКАЗЕ ПВА |  |  |  |  |
| 3.4.1. | При прибытии на место производства работ персоналу перфораторной партии проводится инструктаж по ПЛА, а также инструктаж для сторонних организаций согласно имеющейся программы. |  |  | * |  |
| 3.4.2. | Возникающие в процессе проведения ПВР осложнения, связанные с прихватом кабеля, скважинного прибора, шаблона или ПВА ликвидируются под руководством начальника партии ПОДРЯДЧИКА по ГИРС при участии персонала бригады ПОДРЯДЧИКА ТКРС/освоения, о чем составляется акт о возникновении нештатной (аварийной) ситуации (Приложение № 11 к настоящему Регламенту). | * | * | * | * |
| 3.4.3. | Аварии ликвидируются в соответствии с совместно составленным ЗАКАЗЧИКОМ и ПОДРЯДЧИКОМ по ГИРС, планом работ согласованным с ПОДРЯДЧИКОМ ТКРС/освоения и службой супервайзинга по ТКРС | * | * | * | * |
| 3.4.4. | В случае оставлении в скважине ПВА с ВМ немедленно информируется территориальный орган Ростехнадзора РФ. | * |  |  | * |
| 3.4.5. | После подъема отказавшего перфоратора, спущенного на НКТ, составляется акт с указанием отказавшего элемента и установленных/вероятных причин этого факта, при необходимости делаются необходимые фотографии. |  | * | * | * |
| 3.4.6. | Учебно-тренировочные занятия по предупреждению и ликвидации нефтегазоводопроявлений с персоналом ПОДРЯДЧИКА по ГИРС проводятся согласно утвержденного графика, но не реже одного раза в месяц. |  |  |  | * |
| 3.4.7. | Совместные учебно-тренировочные занятия по предупреждению и ликвидации нефтегазоводопроявлений с персоналом ПОДРЯДЧИКА по ГИРС и персоналом ПОДРЯДЧИКА ТКРС/освоения проводятся на всех скважинах первой категории | * | * | * | * |
| 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН (ГИС) |  |  |  |  |  |
| 4.1. | ПОДГОТОВКА СКВАЖИНЫ И СКВАЖИННОЙ/КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ГИС |  |  |  |  |
| № п/п | Требования | Знаком «*» обозначен ответственный за выполнение |  |  |  |
|  |  | Заказчик | Служба супервайзинга по ТКРС | Подрядчик по ТКРС/ освоению | Подрядчик по ГИРС |
| 4.1.1. | Перед началом работ по ГИС начальник партии проводит инструктаж работникам бригады по ТКРС/освоению и ответственным представителям ЗАКАЗЧИКА согласно программы, утвержденной у ПОДРЯДЧИКА по ГИРС с записью в журналах инструктажа бригады ПОДРЯДЧИКА по ТКРС/освоению. |  |  |  | * |
| 4.1.2. | Обеспечение подготовки скважины для качественного, безопасного и безаварийного проведения ГИС в соответствии с типовыми условиями, изложенными в Федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2013 N 101; «Правилах геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах (ПГИРС), г.Москва, 1999г., Минтопэнерго РФ; «Технической инструкции по проведению геофизических исследований и работ на кабеле в нефтяных и газовых скважинах» (РД 153-39.0-072-01). | * | * | * |  |
| 4.1.3. | При отсутствии подъездных путей к скважине, выделние транспортного средства для доставки к скважине и обратно геофизической техники, оборудования, аппаратуры, материалов и работников. | * |  |  |  |
| 4.1.4. | Обеспечение ПОДРЯДЧИКА по ГИС необходимой спецтехникой (насосный агрегат, ППУ при отрицательных температурах и т.п.) на весь период работы на скважине геофизической партии (отряда), без перерыва. При необходимости предоставляет ПОДРЯДЧИКУ линию связи для передачи геофизической информации. | * |  | * |  |
| 4.1.5. | Работники бригады ПОДРЯДЧИКА по ТКРС/освоению должны обеспечивать, по указанию начальника геофизической/перфораторной партии, проведение вспомогательных работ, связанных с разгрузкой, погрузкой, перемещением геофизического оборудования в пределах скважины, и проведением скважинных операций. |  |  | * | * |
| № п/п | Требования | Знаком «*» обозначен ответственный за выполнение |  |  |  |
|  |  | Заказчик | Служба супервайзинга по ТКРС | Подрядчик по ТКРС/ освоению | Подрядчик по ГИРС |
| 4.1.6. | При температуре ниже минимума (установленного распоряжением исполнительной власти региона) работы персонала ПОДРЯДЧИКА по ГИС на открытом воздухе, производятся по плану, согласованному с ЗАКАЗЧИКОМ в следующих случаях: -Невозможность приостановки работ -Аварийные работы. | * |  |  | * |
| 4.1.7. | Расстановку оборудования на скважине (кусте скважин), где планируется проведение ГИС, необходимо производить в соответствии требованиями п.4.1.2. настоящего Регламента, если невозможно расставить оборудование согласно данным требованиям, провести необходимые мероприятия по подготовке площадки для расстановки оборудования на скважине (кусте скважин) в соответствии требованиями п.4.1.2.. настоящего Регламента, непосредственно перед началом работ по ПВР. | * | * | * |  |
| 4.1.8. | Требования к устью скважины и рабочей площадке: • Устье скважины, нижний блок-баланс (нижний ролик) должно находится в прямой видимости машиниста ПКС; • Устье скважины должно быть оборудовано лубрикатором (превентором), если проводятся ГИРС по давлением, а также на скважинах первой категории. Допускается не устанавливать указанное оборудование на скважинах второй и третьей категории без давления, а также не вскрытых перфорацией • Задвижки фонтанной арматуры, применяемые при проведении ГИРС, должны быть исправными, свободно открываться и закрываться от руки; • очистка пола рабочей площадки и мостков от промывочной жидкости, нефти, смазочных, легковоспламеняющихся и иных материалов перед началом производства ГИРС |  |  | * | * |
| 4.1.9. | При проведении ГИРС низ НКТ должен быть оборудован воронкой. При нахождении НКТ на забое низ должен быть оборудован крестовиной. |  |  | * |  |
| 4.1.20. | НКТ для проведения ГИРС должны быть чистыми и прошаблонированы: НКТ-60,3 шаблоном 48мм; НКТ-73 - 59,7 мм; НКТ-89 - 73мм. |  |  | * |  |
| 4.2. | ПРОИЗВОДСТВО ГИС |  |  |  |  |
| № п/п | Требования | Знаком «*» обозначен ответственный за выполнение |  |  |  |
|  |  | Заказчик | Служба супервайзинга по ТКРС | Подрядчик по ТКРС/ освоению | Подрядчик по ГИРС |
| 4.2.1. | Предоставление ПОДРЯДЧИКУ по ГИС «Акта готовности скважины для проведения ГИС (ПВР)» (Приложение № 7 к настоящему Регламенту) подписанного ответственным представителем ЗАКАЗЧИКА, и лицом ответственным за электрооборудование. | * | * | * |  |
| 4.2.2. | Составление информационного отчета (чек-лист) с оценкой всех рисков. ПОДРЯДЧИК по ГИРС и ПВР не приступает к выполнению ПВР до тех пор, пока не будет составлен информационный отчет с оценкой всех рисков и признанием возможности проведения работ (Приложение № 6 к настоящему Регламенту). | * | * |  |  |
| 4.2.3. | Проведение работ согласно требований правил и инструкций, изложенных в п.4.1.2. настоящего Регламента, а отдельных случаях и индивидуального плана работ |  |  |  | * |
| 4.2.4. | Составление и предоставление «Акта готовности скважины к проведению ГИС (ПВР)» (Приложение № 7 к настоящему Регламенту), подтверждающего качественную подготовку скважины к проведению ГИРС | * | * | * |  |
| 4.2.5. | Соблюдение скорости СПО проведения замеров устанавливается исходя из технических инструкций на эксплуатацию скважинных приборов. |  |  |  | * |
| 4.2.6. | В случае не прохождения прибора в скважину, остановок при спуске, затяжек на подъеме, ГИРС должны быть прекращены, о чем ставится в известность представитель Заказчика, а так же делается запись в вахтовом журнале ПОДРЯДЧИКА по ТКРС/освоению. Проведение дальнейших ГИРС производится только по согласованию сторон. Ответственность за выполнение дальнейших ГИРС несет ЗАКАЗЧИК. | * | * | * | * |
| 4.2.7. | ГИРС должны проводиться с помощью аппаратуры, оборудования и кабеля, допущенных к применению в установленном порядке, при этом Подрядчик обязан иметь протоколы метрологической поверки и калибровки, применяемых по заявке приборов, Акт о промере геофизического кабеля, акт об испытании силового и заземляющего контура ПКС. Экспериментальные образцы допускаются к применению по согласованию с Заказчиком |  |  |  | * |
| № п/п | Требования | Знаком «*» обозначен ответственный за выполнение |  |  |  |
|  |  | Заказчик | Служба супервайзинга по ТКРС | Подрядчик по ТКРС/ освоению | Подрядчик по ГИРС |
| 4.2.8. | Работы с жидкими источниками ионизирующего излучения проводятся только в светлое время суток, при этом подготовка скважины должна соответствовать требованиям режима радиационной безопасности (ОСПОРБ-99). |  |  |  | * |
| 4.2.9. | Проведение работ без перерыва до их окончания и в полном объеме заявки. |  |  |  | * |
| 4.2.10. | Перерывы в работе ПОДРЯДЧИКА по ГИРС, предусмотренные технологической схемой проведения ГИРС и/или по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ квалифицируются как технологическое дежурство а отражаются в акте на выполненные работ ГИРС. | * |  |  | * |
| 4.2.11. | При возникновении простоя в процессе проведения ГИРС, не связанного с технологией работ, составляется акт на простой с указанием причины. | * | * | * | * |
| 4.2.12. | Ограничения в режиме проведения ГИРС, связанные с погодными условиями определяются ПОДРЯДЧИКОМ по ГИРС и ЗАКАЗЧИКОМ на основании территориальных органов власти. | * |  |  | * |
| 4.3. | ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙ, ИНЦИДЕНТОВ |  |  |  |  |
| 4.3.1. | При прибытии на место производства работ персоналу партии ГИРС проводиться инструктаж по ПЛА, а также инструктаж для сторонних организаций согласно имеющейся программы. |  |  | * |  |
| 4.3.2. | В случае прихвата скважиной аппаратуры, принятие экстренных мер по освобождению аппаратуры в осуществляется в соответствии п.28.7 РД 153-39.0-072-01. |  |  |  | * |
| 4.3.3. | Оповещение представителя ЗАКАЗЧИКА о возникшей аварийной (нештатной) ситуации, составление «Акта о возникновении нештатной ситуации» установленной формы (Приложение №11 к настоящему Регламенту). |  |  |  | * |
| 4.3.4. | Если экстренные меры не привели к ликвидации осложнения, то дальнейшие работы выполняются по согласованному плану работ, разработанному сторонами, с использованием технических средств обеих сторон. | * |  |  | * |
| № п/п | Требования | Знаком «*» обозначен ответственный за выполнение |  |  |  |
|  |  | Заказчик | Служба супервайзинга по ТКРС | Подрядчик по ТКРС/ освоению | Подрядчик по ГИРС |
| 4.3.5. | Аварии ликвидируются в соответствии с совместно составленным ЗАКАЗЧИКОМ и ПОДРЯДЧИКОМ по ГИРС, планом работ согласованным с ПОДРЯДЧИКОМ ТКРС/освоения и службой супервайзинга по ТКРС. | * | * | * | * |
| 4.3.6. | Учебно-тренировочные занятия по предупреждению и ликвидации нефтегазоводопроявлений с персоналом ПОДРЯДЧИКА по ГИРС проводятся согласно утвержденного графика, но не реже одного раза в месяц. |  |  |  | * |
| 4.3.7. | Совместные учебно-тренировочные занятия по предупреждению и ликвидации нефтегазоводопроявлений с персоналом ПОДРЯДЧИКА по ГИРС и персоналом ПОДРЯДЧИКА ТКРС/освоения проводятся на всех скважинах первой категории. | * | * | * | * |
| 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ |  |  |  |  |  |
| 5.1. | ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Ответственные представители ЗАКАЗЧИКА, имеющие право подписания всех необходимых документов при проведении ГИРС и право принятия оперативных решений. | * |  | * |  |
| 5.1.2. | В случае неподготовленности ЗАКАЗЧИКОМ скважины к проведению работ после выезда партии, повторная заявка на эту скважину принимается ПОДРЯДЧИКОМ в общем порядке. | * |  | * | * |
| 5.1.3. | Возмещение дополнительных затрат ПОДРЯДЧИКА, связанных с холостым проездом к месту проведения работ по стоимости проезда партии согласно расценок, указанных в договоре с ПОДРЯДЧИКОМ по ГИРС, с обязательным оформлением 3-х (трех) стороннего акта о холостом проезде, с подписью ответственных представителей Сторон. Отказ от подписи без письменной мотивировки причины не допускается. |  |  |  |  |
| № п/п | Требования | Знаком «*» обозначен ответственный за выполнение |  |  |  |
|  |  | Заказчик | Служба супервайзинга по ТКРС | Подрядчик по ТКРС/ освоению | Подрядчик по ГИРС |
| 5.1.4. | Простои и непроизводительное время ЗАКАЗЧИКА и/или привлеченных подрядчиков, произошедшие по вине ПОДРЯДЧИКА, возмещаются последним в размере фактически понесенных затрат ЗАКАЗЧИКА. Все факты простоев и непроизводительного времени оформляются 3-х (трех) сторонними актами. Стороны не имеют права отказаться от подписания акта. При наличии особого мнения (несогласия) оно излагается в акте и подписывается. | * |  | * | * |
| 5.1.5. | В случае ожидания прибытия производственной партии ПОДРЯДЧИКА по ГИРС на место проведения Работ с опозданием более 3-х (трех) часов от подтвержденного времени начала Работ, указанного в Заявке ЗАКАЗЧИКА на проведение ГИРС, Подрядчик возмещает дополнительные затраты ЗАКАЗЧИКА по стоимости бригада - часа КРС (ТРС) начиная с 1-го (первого) часа ожидания производственной партии ПОДРЯДЧИКА, с обязательным составлением 3-х (трех) стороннего акта с подписью ответственных представителей Сторон (на простой/дежурство) с указанием причины опоздания. Отказ от подписи без письменной мотивировки причины не допускается. | * |  | * | * |
| 5.1.6. | Допускается ожидание готовности скважины партиями ГИРС не более 3-х (трех) часов от подтвержденного времени начала Работ. Если ожидание готовности скважины занимает более 3-х (трех) часов, составляется 3-х (трех) сторонний акт, который подписывается начальником партии ПОДРЯДЧИКА и ответственными представителями ЗАКАЗЧИКА. Отказ от подписи без письменной мотивировки причины не допускается. | * |  | * | * |
| 5.1.7. | С простоями, связанными с ожиданием готовности скважины Подрядчиком более 3-х (трех) часов - по стоимости часа дежурства перфораторной/геофизической партии начиная с 1-го часа простоя, согласно расценкам, указанным в договорах на производство ПВР и ГИС, при наличии акта, в котором указаны причины и виновные технологического дежурства. Основанием для возмещения убытков является акт о причинах возникновения простоя, подписанный ответственными представителями Сторон. Отказ от подписи без письменной мотивировки причины не допускается. | * |  | * | * |
| № п/п | Требования | Знаком «*» обозначен ответственный за выполнение |  |  |  |
|  |  | Заказчик | Служба супервайзинга по ТКРС | Подрядчик по ТКРС/ освоению | Подрядчик по ГИРС |
| 5.1.8. | При авариях и осложнениях, произошедших в процессе проведения ГИРС, виновная Сторона определяется совместной комиссией по расследованию аварий, создаваемой в течение 3-х (трех) дней по инициативе любой из Сторон. | * |  | * | * |
| 5.1.9. | Определение виновной стороны в произошедшей аварии, инциденте или осложнении расследуется комиссией с участием уполномоченных представителей заинтересованных Сторон. Акт расследования аварии должен быть оформлен в течение 3-х (трех) дней с момента ликвидации аварии, инцидента или осложнения либо принятия решения о прекращении аварийных работ. В Акте расследования указывается виновная Сторона (Стороны) и сумма компенсации понесенных убытков потерпевшей Стороне (Сторонам). В случае возникших разногласий по определению виновной Стороны, обе Стороны оставляют за собой право проведения независимой экспертизы для разрешения спорных вопросов. | * |  | * | * |
| 5.1.10. | Обеспечение на скважине на время проведения ПВР присутствие ответственного представителя ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА по ТКРС/освоению с правом подписи всех необходимых документов. Обязательно присутствие представителя службы супервайзинга по ТКРС при привязки интервала перфорации, контрольном шаблонировании ствола скважины, первом боевом спуске и регистрации контроля интервала перфорации. | * | * | * |  |
| 5.1.11. | Обеспечить на скважине присутствие ответственного представителя ЗАКАЗЧИКА для запуска партии ПОДРЯДЧИКА по ГИРС перед проведением ГИРС с оформлением чек-листа (Приложение № 6 к настоящему Регламенту), а также присутствие ответственного ПОДРЯДЧИКА по ТКРС/освоению с правом подписи всех необходимых документов. | * | * | * |  |
| 5.1.12. | Обо всех происшествиях, инцидентах, авариях и осложнениях, независимо от причин их возникновения, а также других нештатных ситуациях, произошедших в процессе проведения ГИРС, ПОДРЯДЧИК по ГИРС обязан незамедлительно поставить в известность ЦИТС ЗАКАЗЧИКА и ПДС Службы супервайзинга по ТКРС |  |  |  | * |
| № п/п | Требования | Знаком «*» обозначен ответственный за выполнение |  |  |  |
|  |  | Заказчик | Служба супервайзинга по ТКРС | Подрядчик по ТКРС/ освоению | Подрядчик по ГИРС |
| 5.1.13. | Стороны обязаны информировать друг друга обо всех событиях, имеющих отношение к выполнению Работ на скважине. | * | * | * | * |

- Приложения, являющиеся неотъемлемой часть настоящего Регламента:

- Список номеров факсов и адресов электронной почты ОАО «СН-МНГ», с которых будут подаваться заявки на производство ГИРС;

- Список номеров факсов и адресов электронной почты ОАО «СН-МНГ», на которые должна передаваться информация по проведенным ГИРС;

- Список контактных телефонов, факсов и адресов электронной связи диспетчерской службы и ответственных представителей  ПОДРЯДЧИКА по ГИРС

- Заявка на производство прострелочно-взрывных работ;

- Заявка на производство геофизических исследований в скважинах;

- ЧЕК-ЛИСТ по проверке монтажа оборудования и каротажного подъемника при проведении ГИС или ПВР;

- Акт готовности скважины  к проведению ПВР (ГИС);

- Акт (дополнение к основному) о готовности скважины к ПВР с наступлением темного времени суток;

- Акт на опрессовку противовыбросового оборудования;

- Разрешение на проведение ПВР;

- Первичный акт о возникновении аварийной (нештатной) ситуации при выполнении ПВР (ГИС);

- Акт о несостоявшейся перфорации;

- ТИПОВОЙ ПЛАН  размещения   оборудования   перфораторного   отряда при перфорации и торпедировании в скважинах;

- Акт о выполнении привязки репера к разрезу скважины  по ГК, МЛМ;

- Акт осмотра перфоратора после извлечения из скважины;

- Акт об отказе от подъема из скважины инициирующей штанги;

- Акт о снаряжении перфоратора ПКТ на трубах НКТ;

- ТИПОВАЯ СХЕМА № 1 установки и обвязки устья скважины противовыбросовым оборудованием при проведении прострелочно взрывных работ (ПВР);

- ТИПОВАЯ СХЕМА № 2 установки и обвязки устья скважины лубрикаторным и противовыбросовым оборудованием при геофизических исследованиях скважин, свабировании и ПВР;

- Индивидуальный технический проект на производство ПВР с приложениями.

- Приложение 1

СПИСОК

номеров факсов и адресов электронной почты ОАО «СН-МНГ», с которых будут подаваться заявки на производство ГИРС

| Наименование подразделения (участок, служба, отдел, департамент и т.д.) | Федеральный код города, номер факса | Должность сотрудника | Ф.И.О. сотрудника | Адрес электронной почты |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Приложение 2

СПИСОК

номеров факсов и адресов электронной почты ОАО «СН-МНГ», на которые должна передаваться информация по проведенным ГИРС

| Наименование подразделения (участок, служба, отдел, департамент и т.д.) | Федеральный код города, номер факса | Должность сотрудника | Ф.И.О. сотрудника | Адрес электронной почты |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Приложение 3

СПИСОК

контактных телефонов, факсов и адресов электронной связи диспетчерской службы и ответственных представителей  ПОДРЯДЧИКА по ГИРС

| Наименование подразделения (участок, служба, отдел, департамент и т.д.) | Федеральный код города, номер телефона/факса | Должность сотрудника | Ф.И.О. сотрудника | Адрес электронной почты |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Приложение 4

ЗАЯВКА № ___ на производство прострелочно-взрывных работ

| Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подрядчик |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № скв. |  |  |  |  |  | Куст |  |  |  | Площадь |  |  |  |  |  |
|  | Скважина готова к проведению ПВР Дата: Время: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель ПВР: (подготовка к ГРП, ППД, освоение, спец.отверстий под цементаж, ликвидация прихвата и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к перфорации интервалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип заряда: |  |  |  |  |  | Интервалы: |  |  | м |  |  |  | Всего |  | м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | Всего |  | м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | Всего |  | м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | Всего |  | м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | Всего |  | м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | Всего |  | м |
| Диаметр перфосистемы |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во отверстий |  |  |  |  |
| Плотность |  |  | отв/м |  |  |  |  |  |  |  | Фазировка |  | ° |  |  |
| Способ доставки (на кабеле / НКТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО СКВАЖИНЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий забой: |  |  |  | м |  |  |  |  |  | Диаметр ствола скважины |  |  | мм |  |  |
| Макс. кривизна/глубина |  |  |  | ° / м |  |  |  |  |  | Расстояние муфта-ротор |  |  | м |  |  |
| Макс. интенсивность набора угла/глубина / |  |  |  | ° / м |  |  |  |  |  | Вертикальная глубина в интервале установки ВП |  |  | м |  |  |
| Диаметр кондуктора |  |  |  | мм |  |  |  |  |  | Глубина башмака кондуктора |  |  | м |  |  |
| Диаметр э/колонны |  |  |  | мм |  |  |  |  |  | Толщина стенки э/колонны |  |  | мм |  |  |
| Мин. внутренний диаметр э/колонны |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр хвостовика |  |  |  | мм |  |  |  |  |  | Интервал хвостовика |  |  | м- м |  |  |
| Мин. внутренний диаметр хвостовика |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр доп. колонны |  |  |  | мм |  |  |  |  |  | Интервал доп. колонны |  |  | м- м |  |  |
| Тип НКТ (бурового нструмента) |  |  |  | мм |  |  |  |  |  | Глубина воронки НКТ |  |  | м |  |  |
| Мин. внутренний диаметр НКТ |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расстояние до куста (от базы Подрядчика) |  |  | км |  |  |
| Макс. давление на устье скважины |  |  |  |  |  |  | атм. |  |  | Пластовое давление |  |  | атм. |  |  |
| Максимальное ожидаемое давление на устье скважины после отстрела ПВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | атм. |  |  |
| Температура на устье скважины |  |  |  |  |  |  | ° С |  |  | Температура на забое скважины |  |  | ° С |  |  |
| Промывочная жидкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плотность |  |  |  |
| Уровень промывочной жидкости |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проходной диаметр ПВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  | Установка |  |  |  |
| Колонна прошаблонирована. Диаметр шаблона/скребка: мм. Длина шаблона: м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующие интервалы перфорации (указать интервалы перфорации, тип зарядов, плотность, дату проведения работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание (указать наличие дополнительных элементов в скважине – пакеров, сужений, нарушений колонны и т.п. с указанием внутренних диаметров и интервалов нахождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Представитель Заказчика (Подрядчика по ТКРС/освоению), подавший заявку:

______________________________________________________             _______________________

Должность         Ф.И.О.                                                               Подпись

- Время и дата подачи заявки: __________________________________

- Заявку принял диспетчер:  				Проверил:

Приложение 5

ЗАЯВКА № ___ на производство геофизических исследований в скважинах

| Заказчик |  |  |  |  |  |  |  | Подрядчик |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № скв. |  |  |  |  | Куст |  |  | Площадь |  |  |  |
|  | Скважина готова к проведению ГИРС Дата: Время: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача ГИРС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО СКВАЖИНЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий забой: |  |  | м |  |  |  |  | Диаметр ствола скв. |  | мм |  |
| Макс. кривизна/глубина |  |  | ° / м |  |  |  |  | Расстояние муфта-ротор |  | м |  |
| Макс. интенсивность набора угла/глубина / |  |  | ° / м |  |  |  |  | Вертикальная глубина в интервале установки ВП |  | м |  |
| Диаметр кондуктора |  |  |  | мм |  |  |  | Глубина башмака кондуктора |  | м |  |
| Диаметр э/колонны |  |  |  | мм |  |  |  | Толщина стенки э/колонны |  | мм |  |
| Мин. внутренний диаметр э/колонны |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр хвостовика |  |  |  | мм |  |  |  | Интервал хвостовика |  | м- м |  |
| Мин. внутренний диаметр хвостовика |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр дополнительной колонны |  |  |  | мм |  |  |  | Интервал доп. колонны |  | м- м |  |
| Мин. внутренний. диаметр дополнительной колонны |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип НКТ (бурового инструмента) |  |  |  | мм |  |  |  | Глубина воронки НКТ |  | м |  |
| Мин. внутренний диаметр НКТ |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория скважины |  |  |  |  |  |  |  | Расстояние до куста (от базы Подрядчика) |  | км |  |
| Макс. давление на устье скважины |  |  |  |  |  | атм. |  | Пластовое давление |  | атм. |  |
| Максимальное ожидаемое давление на устье скважины после отстрела ПВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | атм. |  |
| Температура на устье скважины |  |  |  |  |  | ° С |  | Температура на забое скважины |  | ° С |  |
| Промывочная жидкость |  |  |  |  |  |  |  |  | Плотность |  |  |
| Уровень промывочной жидкости |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |
| Проходной диаметр ПВО |  |  |  |  |  |  |  | мм | Установка |  |  |
| Колонна/НКТ прошаблонирована. Диаметр шаблона/скребка: мм. Длина шаблона: м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующие интервалы перфорации (указать интервалы перф., тип зарядов, плотность, дату проведения работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание (указать наличие дополнительных элементов в скважине – пакеров, сужений, нарушений колонны и т.п. с указанием внутренних диаметров и интервалов нахождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Представитель Заказчика (Подрядчика по ТКРС/освоению), подавший заявку:

______________________________________________________             _______________________

Должность         Ф.И.О.                                                               Подпись

- Время и дата подачи заявки:

- Заявку принял диспетчер: 				Проверил:

# Приложение 6

# ЧЕК - ЛИСТ ПО ПРОВЕРКЕ

# МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ И  КАРОТАЖНОГО ПОДЪЁМНИКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГИС или ПВР

| ## Месторождение: | Куст: | Скважина: |  | Дата: Время: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Подрядчик по ГИРС и ПВР: ____________________________________ Нач.партии (геофизик):________________ № Партии:__________________________ Тип/гос.№ подъёмника:________________ | Вид выполняемых работ по ГИРС и ПВР: _________________________________________ Представитель Заказчика___________________ | Подрядчик по (ТКРС): __________________________________ Бригада (ТКРС №):__________________ Мастер_(ТКРС)____________________ Геолог (ТКРС):_____________________ |
| --- | --- | --- |

(S) Satisfactory – удовлетворительно               (U) Unsatisfactory – неудовлетворительно

| КАРОТАЖНЫЙ ПОДЪЕМНИК | S | U | Противовыбросовое оборудование | S | U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка каротажного подъёмника |  |  | Указать какое ______________________________________ |  |  |
| Наличие противооткатных упоров |  |  | Установлено на все шпильки |  |  |
| Лебёдочный отсек подъемника содержится в чистоте |  |  | Герметизирующее устройство исправно Испытано давлением ________________ МПа |  |  |
| Лестницы и перила подъемника соответствуют требованиям безопасности |  |  | Инструкции по ПВО в наличии |  |  |
| Рукоятка тормоза лебедки имеет фиксатор |  |  | Паспорта на ПВО в наличии |  |  |
| Геофизический кабель соответствует правилам и нормам безопасности, имеет сертификат качества Ø _____________ мм Дата промера кабеля ______________________ |  |  | ###### Электробезопасность | S | U |
| Датчик натяжения геофизического кабеля исправен Дата тарировки ___________________ |  |  | Всё оборудование заземлено |  |  |
| Датчик натяжения геофизического кабеля установлен в соответствии c паспортными данными на изделие |  |  | Электропроводка исправна |  |  |
| Маркировка приборов на панели машиниста соответствует техническим параметрам используемого каротажного подъёмника |  |  | Эксплуатация электрооборудования при неисправных средствах взрывозащиты, блокировках, нарушениях схем управления и защиты не допускается |  |  |
| Аварийная остановка двигателя исправна |  |  | Электрораспределительные шкафы имеют запорные устройства |  |  |
| Звуковая сигнализация исправна |  |  | Электропровода подняты над землей |  |  |
| Техническое освидетельствование подъемника произведено своевременно (тех. осмотр) |  |  | Электрообогревательные приборы исправны |  |  |
| Заземление каротажного подъёмника соответствует требованиям |  |  | Все светильники исправны, а так же чистые |  |  |
| Наличие акта ввода в эксплуатацию каротажного подъёмника |  |  | Освещение оборудования достаточное |  |  |
| Акт промышленной экспертизы, для подъёмника отработавшего - срок эксплуатации по паспортным данным |  |  | Электрокабели в зоне перемещения и монтажа оборудования обесточены, сняты с эстакад (стоек) и закрыты кожухами |  |  |
| Трос вспомогательной лебедки соответствует правилам безопасности, имеет сертификат |  |  | Прокладка силовых и информационных кабелей на штырь рогатках |  |  |
| На смотровых окнах кабины машиниста каротажного подъёмника установлены защитные решетки |  |  | Наличие средств от поражения электрическим током: Диэлектрические перчатки, электроинструмент с изолирующими рукоятками |  |  |
| Наличие и исправность системы контроля глубины, скорости и натяжения при СПО |  |  | ###### Общая безопасность | S | U |
| Крепление нижнего направляющего ролика и верхнего подвесного ролика к талевому блоку выполнены в соответствии с правилами безопасности |  |  | Наличие заявки для проведения ГИРС или ПВР |  |  |
| Наличие и исправность кабелеукладчика |  |  | Наличие двустороннего акта готовности территории куста и скважины для проведения ГИРС или ПВР |  |  |
| Освещение соответствует требованиям ППБ |  |  | Правила и инструкции в наличии (допускается в электронном виде) |  |  |
| Наличие защитного кожуха цепного привода лебёдки |  |  | Журнал регистрации инструктажей на рабочем месте |  |  |
| Искрогаситель ДВС установлен |  |  | Журнал состояния условий труда |  |  |
| Табличка завода изготовителя подъемника имеется |  |  | Перечень инструкций по ОТ по профессиям и видам работ (допускается в электронном виде) |  |  |
| РАБОЧАЯ Площадка КУСТА | S | U | Перечень должностных инструкций |  |  |
| Площадка куста спланирована |  |  | Перечень программ инструктажей |  |  |
| Расстановка оборудования выполнена в соответствии с утвержденной схемой |  |  | Типовой технический проект на проведение ПВР Инструкция по предупреждению возникновения ГНВП и открытых фонтанов |  |  |
| В рабочей зоне нет огнеопасных материалов Оборудование расположено на безопасном расстоянии от электролиний |  |  | План ликвидаций возможных аварий при ГИРС и ПВР |  |  |
| Подъездные пути в хорошем состоянии |  |  | Установлены знаки: 1. В каротажном подъёмнике на внутреннеё части двухстворчатых дверей – «Закрепи подъёмник», «Заземли лабораторию», «Не берись за движущийся кабель», «Не влезай работает лебёдка»; 2. На внутренней стороне двери лебёдки или двери станции – «Будь внимателен», «Работать в каске»; 3. На внешней стороне двери лебёдки и двери станции – «Посторонним вход воспрещён», «Работать в каске»; 4. Около смотачного устройства сетевого кабеля – «Не включать без заземления»; 5. В лаборатории перфораторной станции – «Удали посторонних из опасной зоны», «Соблюдай правила работы с ВМ»; 6. На щите выключателя – «Высокое напряжение»; 7. Около разеток – «220 v». |  |  |
| Разливы нефти, замазученность отсутствует |  |  |  |  |  |
| Пропуски нефти, газа в фонтанной арматуре соседних скважин отсутствуют. |  |  |  |  |  |
| Рабочая площадка обеспечивает: |  |  |  |  |  |
| - ось барабана лебёдки подъёмника должна быть горизонтальной и перпендикулярной к направлению движения кабеля к устью скважины |  |  |  |  |  |
| - постоянную видимость стола ротора, подвесного и направляющего роликов и пути движения геофизического кабеля |  |  |  |  |  |
| Территория ограждена сигнальной лентой и выставлены знаки «Опасная зона» |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Медицинская аптечка в наличии |  |  |
|  |  |  | Имеется список аварийных телефонов |  |  |
|  |  |  | СИЗ в наличии, исправны и соответствуют требованиям |  |  |
|  |  |  | Инструктаж перед началом работ с рабочими проведен |  |  |
|  |  |  | Противопожарное оборудование в наличии, исправно |  |  |
|  |  |  | ###### ОБУЧЕННОСТЬ |  |  |
|  |  |  | Весь персонал занятый ПВР аттестован по основной профессии |  |  |
|  |  |  | Руководитель работ (нач.партии) ПВР обучен по курсу ГНВП |  |  |
|  |  |  | Весь персонал занятый ПВР обучен и аттестован по электробезопасности |  |  |
|  |  |  | Руководитель работ (нач.партии) ПВР обучен и аттестован по курсу промышленная безопасность |  |  |
|  |  |  | Весь персонал занятый ПВР обучен и аттестован по пожарной безопасности |  |  |
|  |  |  | Начальник партии (геофизик) имеет удостоверение на право руководства взрывными работами |  |  |
|  |  |  | Руководитель взрывных работ и взрывник (каротажник) прошли проверку знаний по правилам ЕПБ при ВР |  |  |
|  |  |  | Начальник партии/взрывник имеют Единую книжку взрывника |  |  |

##### Примечание: Все нарушения должны быть устранены до начала производства работ

Описание недостатков/Замечания:

| ## Мастер бригады ТКРС/освоения | ## Ф.И.О. | ## Подпись: |
| --- | --- | --- |
| ## Начальник партии ПВР | ## Ф.И.О. | ## Подпись: |
| ## Представитель Заказчика | ## Ф.И.О. | ## Подпись: |
| ## Супервайзер по ТКРС | Ф.И.О. | Подпись: Подпись: |

- Приложение 7

А К Т

готовности скважины  к проведению ПВР (ГИС)

Скважина № _________ куст № ___________ Месторождение _______________________

- Дата «____»___________20____г.

Мы, нижеподписавшиеся, ответственный представитель ЗАКАЗЧИКА:

(фамилия, имя, отчество)

Представитель ПОДРЯДЧИКА по ТКРС/освоению_____________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

электрик ______________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

составили настоящий акт  о предоставлении представителю ПОДРЯДЧИКА по ГИРС и ПВР следующей информации о готовности скважины к проведению прострелочно-взрывных работ:

1. Жидкость глушения/буровой раствор заготовлена в количестве _____ куб. м. и  имеет параметры:

уд. вес______________ г/см; вязкость _________ сек.; водоотдача __________ см/ 30 мин.

2. Уровень жидкости в скважине ____________________________________метров

3. Забой  ______________ метров.  Башмак  кондуктора _______________________ метров.

4. Проработка и промывка ствола скважины проводилась

_____________________________________________________________________________

( диаметр долота, шаблона, интервала и продолжительность промывки)

5. НКТ  _______ спущены до глубины _________м    Прошаблонированы шаблоном _______мм

Низ оборудован__________________

6. Последний спуск (подъем) инструмента (шаблона) проходил _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(нормально, затяжки в интервалах…. и др. осложнения)

7. Площадка для установки геофизической техники подготовлена _____________ м х м

8. Приемные мостки скважины очищены от посторонних предметов, льда, снега, нефти и пр.    _____________________________________________________________________________

9. Место крепления нижнего ролика испытано  на нагрузку ______ т.

« ___ «  ___________________ 20 ___г.

(дата испытания)

10. Состояние электрооборудования соответствует ПУЭ, ПТЭ _______________

(да, нет)

11. Для подключения геофизического оборудования к сети имеется электрощит с отключающим устройством и трех или четырехполюсной розеткой напряжением ____В.

Сопротивление  изоляции _________ Мом. Сопротивление заземления _________ Ом.

12. Освещенность: устье, мостки _______Лк. Территория в радиусе 50 м. __________ Лк.

13. ПВО/фонтанная арматура опрессовано на _________ МПа. Акт от “____” __________20__ г.

13. К устью скважины подведена вода, ________________________________________

14. Наличие емкости для отвода нефти, воды ______________________________________

15. Наличие вспомогательной техники ___________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  КОМИССИИ: Скважина готова, (не готова) к проведению прострелочно – взрывных работ/ГИРС  (нужное подчеркнуть). Ответственность за достоверность информации несет ЗАКАЗЧИК /ПОДРЯДЧИК по ТКРС/освоению

ПОДПИСИ:

- Представитель ЗАКАЗЧИКА ___________________________

- Представитель ПОДРЯДЧИКА по ТКРС/освоению ________________________

- Электрик _____________________________

- Акт готовности скважины получил в _______час. ______ мин. “____” ___________ 20__ г.

- Представитель ПОДРЯДЧИКА по ГИРС и ПВР __________________

“____” ___________ 20____ г

- Приложение 8

- А К Т

(дополнение к основному)

о готовности скважины к ПВР с наступлением темного времени суток

Скважина № ___________ Куст № _________ Месторождение ________________________

Мы, нижеподписавшиеся,

Ответственный представитель ЗАКАЗЧИКА  __________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

Представитель ПОДРЯДЧИКА по ТКРС/освоения ______________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

- Электрик  _______________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

составили настоящий акт о готовности скважины к проведению ПВР в темное время  суток и  предоставили представителю ПОДРЯДЧИКА по ГИРС и ПВР следующую информацию о готовности скважины к проведению ПВР в темное время суток:

В результате проверки установлено:

- напряжение осветительной сети ________________________________________

- местонахождение источников питания по отношению к скважине _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

- качество изоляции осветительной сети ___________________________________

- освещенность на скважине _____________________________

(соответствует,  несоответствует)

существующим требованиям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  КОМИССИИ: Скважина готова, ( не готова) к проведению прострелочно – взрывных работ ( нужное подчеркнуть). Ответственность за достоверность информации несет ЗАКАЗЧИК.

ПОДПИСИ :

- Представитель ЗАКАЗЧИКА ___________________________

- Представитель ПОДРЯДЧИКА по ТКРС/освоения _______________________

- Электрик _____________________________

- Акт готовности скважины получил в _______ час. ______ мин. “____” __________ 20__ г.

- Представитель ПОДРЯДЧИКА по ПВР __________________

- Приложение 9

_____________________________________________________________________________

(наименование организации или  предприятия Подрядчика ТКРС/освоения)

« _______» ____________________ 20__

- А К Т

на опрессовку противовыбросового оборудования

- Мы, нижеподписавшиеся, мастер ТКРС/освоения ________________________________

машинист насосного агрегата _____________________________________________________

провели испытание на герметичность противовыбросового оборудования

установленной на скважине №. ___________ , куст №.  ______________________________

месторождения _____________________ опрессовкой жидкостью при давлении _________МПа

- Заключение о герметичности __________________________

(герметично; не герметично)

Мастер _______________         /________________________________/

Машинист насосного агрегата №  _________    /__________________________/

- Приложение  10

________________________________________________________________________________

(наименование организации или  предприятия ЗАКАЗЧИКА)

“_____” ________________ 20___ г.

- Р А З Р Е Ш Е Н И Е на проведение ПВР

- Согласно пункта №______ плана работ на капитальный ремонт/освоение скважины

_____________________________________________________________________________

(предприятие, должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя ЗАКАЗЧИКА)

разрешает провести на скважине № ______ куст _______ месторождение ______________

перфорацию  _____________________________ мм  эксплуатационной колонны:

зарядами  ___________________________________ по ____отверстий на 1 пог. м.,

(наименование заряда большое отверстие)

всего  отверстий _______________________________________________________

зарядами  ___________________________________ по ____отверстий на 1 пог. м.

(наименование заряда глубокое пробитие)

всего отверстий _______________________________________________________

- Диаметр перфоратора _______мм, фазировка ________ градусов

- Способ снаряжения  перфоратора _________________________________

( комбинированный, некомбинированный)

Перфорацию пласта(ов) ___________________________ произвести  в интервале (ах):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ м.

____________________     _______________           ___________________________

(должность отв. представителя ЗАКАЗЧИКА)	         (подпись)				(Ф.И.О.)

- Приложение 11

- ПЕРВИЧНЫЙ  АКТ

о возникновении аварийной (нештатной) ситуации при выполнении ПВР (ГИРС)

Мы, нижеподписавшиеся:

● представитель ЗАКАЗЧИКА __________________________________________________;

(должность, фамилия, имя,  отчество)

● представитель ПОДРЯДЧИКА по ТКРС/освоению:

Геолог, технолог, мастер бригады № ______________________________________________;

(должность, фамилия, имя, отчество)

● представитель ПОДРЯДЧИКА по ГИРС и ПВР:

Начальник геофизической партии (отряда) №._____________________________________;

(фамилия, имя, отчество )

составили настоящий акт в том, что «_______»         ___________________           20__  года

на скважине №________,  куст № _________ месторождения ___________________________,

при выполнении ПВР (ГИРС) произошло следующее:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Принятые меры: ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

- Время возникновения аварии (нештатной ситуации ____________ час

Время составления акта:    ____________ час

- Подписи:

- Представитель ЗАКАЗЧИКА:  _____________________________________________________

- Представитель ПОДРЯДЧИКА по ТКРС/освоению:  __________________________________

Начальник геофизической партии (отряда): __________________________________________

- Приложение  12

- А К Т

о несостоявшейся перфорации

Мы,  нижеподписавшиеся,

# Начальник  перфораторной  партии (отряда)__________________________________________

(наименование организации)

________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Представитель «Заказчика» ________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество )

Представитель Подрядчика по ТКРС/освоению________________________________________

(фамилия, имя, отчество )

составили настоящий акт о том, что «____»________________ 20___г.

- На скважине___________ куст_______месторождение________________________________

- Перфорация в итервале(ах)_______________________________________________________

________________________________________________________________________________

- НЕ СОСТОЯЛАСЬ по ПРИЧИНЕ:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Время прибытия партии: ________час. _______мин.

«_____»__________20__г.

- Время убытия партии: ________час _______мин

«_____»__________20__г.

Представитель «ПОДРЯДЧИКА по ГИРС и ПВР»______________________    ___________________________

(подпись)                                    (расшифровка росписи)

Представитель «ЗАКАЗЧИКА» ________________________              ____________________________

(подпись)                                                 (расшифровка росписи)

Представитель Подрядчика по ТКРС/освоению _____________________    ___________________________

(подпись)                            (расшифровка росписи)

Приложение  13

ТИПОВОЙ    ПЛАН

размещения   оборудования   перфораторного   отряда

при перфорации и торпедировании в скважинах

граница  опасной зоны

2

1

граница  опасной  зоны  при  спуске

- ПВА  на  глубину  более  50м.

8

7

9                                                                   50 м.                                                         5

10 м.

.              20 м.

100м

20м

5                                      30 м

4

3

20м

1. Буровая/подъемная установка ТКРС/освоения  установка.

2. Приемный мост.

3. Каротажный  подъёмник.

4. Лаборатория  перфораторной  станции.

5. Место  для  зарядки.

6. Бытовые  вагончики.

7. Связь  контура  буровой/ подъемной установки ТКРС/освоения    c  эксплуатационной  колонной.

8. Контур  заземления  буровой/ подъемной установки ТКРС/освоения.

9. Провод заземления.

* Минимально допустимое расстояние между геофизическим оборудованием 3 метра.

- Приложение  14

# А К Т

# от  « ____ » __________________ 20__г.

о выполнении привязки репера к разрезу скважины  по ГК, МЛМ

скважина ________ куст _______ месторождение _____________________

## Мы, нижеподписавшиеся,  ответственный представитель  ЗАКАЗЧИКА _____________________

## и «ПОДРЯДЧИКА по ГИРС и ПВР» _________________________________________________________ составили настоящий акт о том, что «______»______________20___  г. выполнена привязка репера к разрезу скважины по ГК, МЛМ с целью установки ПВА ______________________________________________________________________

## (маркировка и типоразмер сборки перфораторов)

## на НКТ в интервал перфорации  ___________________________________________________

#### Привязка выполнена в интервале ___________________________________________

## (указать интервал  записи)

#### Давление в интервале перфорации _____ МПа.  ,  Температура   __________ град.С

## Реперный патрубок, длиной _______м находится на глубине __________________м                                             Расстояние от верхнего заряда перфоратора до нижней муфты реперного патрубка

## ( согласно компоновке) составляет ____________________________________________

С результатами привязки согласны:

Представитель «ЗАКАЗЧИКА» ________________              ____________________

Представитель «ПОДРЯДЧИКА по ГИРС и ПВР» __________________              _____________________

Примечание: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Один экземпляр предоставляется «ЗАКАЗЧИКУ» , второй «ПОДРЯДЧИКУ»

- Приложение 15

А К Т

От  «          » __________________ 20__  г.

Осмотра перфоратора   ________________________ после извлечения из скважины

Скважина ________ куст _______ месторождение _______________________________

## Мы, нижеподписавшиеся, представитель «ПОДРЯДЧИКА по ГИС и ПВР » _____________________________и представитель «ЗАКАЗЧИКА» ___________________________________________________

- Представитель Подрядчика по ТКРС/освоению ___________________________________

## Составили настоящий акт о том, что «______»______________20__ г. проведена перфорация в скважине перфоратором типа  ___________________________ спускаемом на НКТ согласно утвержденного плана работ в интервале(ах)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Зарядами __________________________________________________________________________________________ в количестве _______________________шт.  плотностью по _________________  отв.на 1 п/м.

- Кумулятивные заряды сработали ___________________________________________________

(полностью, не полностью.  Указать количество отверстий.)

Корпус перфоратора поднят из скважины «_____»_____________ 20__   г. в «____» час. / The

(перфоратор поднят полностью, не полностью. Указать количество секций)

- Представитель «ЗАКАЗЧИКА» ____________________________________

- Представитель «ПОДРЯДЧИКА по ГИРС и ПВР» _______________________________________

- Представитель Подрядчика по ТКРС/освоению ___________________________________

- Один экземпляр предоставляется «ЗАКАЗЧИКУ» , второй «ПОДРЯДЧИКУ»

- Приложение  16

# А К Т

об отказе от подъема из скважины инициирующей штанги.

От  «          » __________________ 20__г.

- Скважина ________ куст _______ месторождение _______________________________

## Мы, нижеподписавшиеся, представитель «ПОДРЯДЧИКА по ГИС и ПВР» _____________________________и представитель «ЗАКАЗЧИКА ___________________________________________________

- Представитель Подрядчика по ТКРС/освоению ___________________________________

## Составили настоящий акт о том, что «______»______________20___г. выполнено инициирование перфоратора ПНКТ путем сброса в полость НКТ инициирующей штанги.

## От извлечения инициирующей штанги «ЗАКАЗЧИК» отказался по причине: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Представитель «ЗАКАЗЧИКА» ____________________________________

- Представитель «ПОДРЯДЧИКА по ГИРС и ПВР» _______________________________________

- Представитель Подрядчика по ТКРС/освоению ___________________________________

№ инициирующей штанги__________________

- Один экземпляр предоставляется «ЗАКАЗЧИКУ» , второй «ПОДРЯДЧИКУ»

- Приложение  17

- Приложение  18

ТИПОВАЯ СХЕМА № 1

установки и обвязки устья скважины противовыбросовым   оборудованием при прострелочно взрывных работ (ПВР)

Условные обозначения:

1. Превентор плашечный  с ручным и дистанционным

управлением   в верхней части превентора - трубные плашки, в нижней

части - глухие плашки.

2. Крестовина фонтанной арматуры 65х21МПа.

3. Колонная головка или колонный фланец.

4. Манометр со средоразделителем и краном высокого давления 25МПа.

5. Задвижки ЗМС 65 х 21 МПа.

6. Щит металлический с толщиной стенки не менее 5 мм.

7. Дистанционное управление труба 60 х 5 – Е ГОСТ 633 – 70 не менее 10 м.

8. Стойка опорная (диаметром не менее 73 мм).

9.  Кран-блок.

10. Кабель геофизический грузонесущий D=10.45мм.

11. Блок подвесной СКП-7/1-43.01.000А-0.2. Блок роликовый направляющий БРН-1.

12. Превентор кабельный ПК-156х21 МПа (с установленным в нём сальником D=11мм).

Технические условия:

1. Оборудование, обозначенное пп. 1-9 предоставляет Заказчик .

2. Оборудование, обозначенное пп. 10-12 предоставляет Подрядчик по ГИС.

3. Перфорация осуществляется зарядами различных типов(ПК-105-7;                                                                           ПКТ-73; ПКТ-89; ПКТ-114; ПКТ-102) спуском

на кабеле, без использования НКТ в эксплуатационной колонне.

4. После установки, превентор кабельный ПК-156х21МПа вместе с

устьевым оборудованием опрессовывается на максимальное

ожидаемое на устье скважины давление, но не выше давления

опрессовки эксплуатационной колонны.

5. Работы выполняются согласно технического проекта на ПВР

- Приложение  19

Приложение № 20

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ  ПРОЕКТ

на производство прострелочно-взрывных работ в скважине

| # Заказчик |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Плательщик |  |  |  |  |  |  |
| # НП |  |  |  |  |  |  |
| № скважины |  | Куст |  |  | Площадь |  |
| # Дата/ Время |  |  |  |  |  |  |

Комплекс и интервалы ПВР: Перфорация по ГК, МЛМ до и после

| ### Тип зарядов | ## Тип перфоратора | ### Плотность перфорации отв./м | # Общее количество # отверстий |
| --- | --- | --- | --- |

Заявленный интервал перфорации:

## Основные сведения по скважине

| Текущий забой |  | Диаметр скважины |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Диаметр 2-го ствола |  |  |  |  |  |
| Диаметр НКТ, мм |  | # Воронка |  |  |  |
| Вн. диаметр пакера, мм |  | Глубина установки |  |  |  |
| Максимальный угол |  | на глубине |  |  |  |
| Категория скважины. |  | Давление в интервале ПВР |  |  |  |
| Температура в интервале ПВР |  | Превышение муфта-ротор |  |  |  |
| Промывочная жидкость: Тип |  | # Плотность (уд. вес) |  |  |  |
| # Наличие, тип устьевой, запорной арматуры, проходной диаметр |  |  |  |  |  |
| # Установка, подъемник |  |  |  |  |  |
| # Ранее перфорированный интервал |  |  |  |  |  |
| # Интервал разбуривания цемента, где проводились # ремонтно-изоляцинные работы |  |  |  |  |  |
| Геофизическое оборудование: |  |  |  |  |  |
| # Лубрикатор, тип, номер |  |  |  |  |  |
| # Сальниковое устройство, тип |  |  |  |  |  |
| # Номер сальникового устройства, дата испытания |  |  |  |  |  |
| # Тип каротажного подъемника, номер |  |  |  |  |  |
| # Прибор для привязки к интервалам, тип, номер |  |  |  |  |  |
| # Контрольные метки на кабеле на глубине |  |  |  |  |  |
| # Тип регистрирующей аппаратуры |  |  |  |  |  |
| # Дата и время начала работ |  |  |  |  |  |

| ##### Расстояние до куста км |  |
| --- | --- |

###### ПРИМЕЧАНИЕ:___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| #### Диспетчер предприятия |  |
| --- | --- |
|  | подпись, Ф.И.О |
| #### Начальник партии |  |

подпись, Ф.И.О

Меры безопасности при проведении прострелочно-взрывных работ

(заполняется  ответственным  представителя заказчика на скважине)

скважина №_____________ куст _________  месторождение ______________________________________

1.Площадка 10×10м для установки геофизической спецтехники______________________(имеется или нет)

2.Безопасное расстояние, не менее 100м  до жилых помещений _______________________(имеется или нет)

3.Опасная зона 50м  от устья скважины ___________________________________________ (имеется или нет)

4.Выведенная  и обозначенная знаком точка заземления _____________________________ (имеется или нет)

5.Нормы освещенности рабочих мест (в темное время суток)	____________________ (соответствуют или нет)

6. Средства инициирования, тип (защищенные или нет) __________________(указать тип электродетонатора)

7. Расчетное количество спусков ПВА __________________________________________(указать количество)

8.Масимальная длина, тип  корпуса ПВА___________________________________________________(указать)

9.Температура (T), давление (Р) в скважине после 1го замера	______________(указать после записи прибора)

10.Лубрикатор опрессован на давление (МПа) ______________________________________(указать давление)

11. Выделенный в помощь персонал бригады (бурения, освоения)  _______________(количество работников)

12.Перфорации на трубах (расстояние от головки до короткого патрубка) _________(указать сколько метров)

13. Замер от головки до короткого патрубка при ПКТ произвел ______________(указать должность Ф. И. О.)

14. Инструктаж при ПВР работникам бригады  провел, дата  ________________(начальник партии, Ф. И. О.)

15. Представитель заказчика, контролирующий и   подтверждающий расход ВМ

по  скважине  №__________ куст__________    ________________________________________

(указать должность Ф. И. О.)

Запрещается работникам геофизического предприятия:

-Уничтожение отказавшей прострелочно-взрывной аппаратуры на местах производства работ.

-Управление центральной задвижкой фонтанной (запорной) арматуры в процессе проведения работ.

Проведение ПВР разрешаю:

| #### Представитель заказчика |  |
| --- | --- |

(должность, Фамилия И.О. подпись)

Заключение о работах:

| # Перфорация по ГК, МЛМ произведена | (указать интервал) |
| --- | --- |

| #### Начальник партии |  |
| --- | --- |

(Ф.И.О.  подпись)

| # Дата и время окончания работ |  |
| --- | --- |

(Ф.И.О.  подпись Заказчика)

ПРИМЕЧАНИЕ:    _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________