Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

  - Предмет закупки – МТР согласно п.2 «Основные требования к Товару» Формы 2;

  - Оферта может быть предоставлена на часть номенклатуры МТР, указанной в техническом задании;

  - Инициатор закупки – ОАО «СН-МНГ»;

  - Плановые сроки поставки товара – до 29 февраля 2016г., до 30 апреля 2016г. (согласно графику поставки Формы 6к).

  - Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Почтовые: Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, улица Кузьмина дом 51 – для указания в счетах – фактурах, ТОРГ – 12, ТТН.

Для вагонов: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на п/путь ООО «ЖДУ»)

Для малотоннажных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для большегрузных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для автотранспорта (адрес склада): Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Примечание: Место приема-передачи товара: УМТС ОАО «СН-МНГ», Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона.

Для багажа: ст. Нижневартовск Свердловской ж.д., код 798005 БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

  - Форма оплаты - Покупатель обязуется осуществить оплату за поставленный Товар в течение 90 календарных дней, но не ранее 60 дней с даты получения от Продавца оригиналов Товарной накладной (ТОРГ-12), Счета-фактуры. Все расчеты по Договору производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по реквизитам Продавца, указанным в Договоре.

- Требования к предмету закупки.

| № п/п | № МТР | Наименование | ГОСТ/ТУ/Технические требования | Ед. изм. | Потребность к приобретению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 184192 | Полотенце вафельное | 45х80 | ШТ | 450 |
| 2 | 193601 | Одеяло ватное | 205х172 | ШТ | 16 |
| 3 | 202782 | Одеяло на синтепоне | 200х220 | ШТ | 30 |
| 4 | 218026 | Комплект постельного белья односпальный | Бязь, цвет белый | КОМ | 2 |
| 5 | 218027 | Наволочка | 70х70 белый | ШТ | 20 |
| 6 | 220049 | Полотенце махровое | 50х100 SPA | ШТ | 50 |
| 7 | 220050 | Полотенце махровое | 70х140 SPA | ШТ | 50 |
| 8 | 220053 | Простынь махровая | 140х220 SPA | ШТ | 10 |
| 9 | 220054 | Простынь | 140х220 сатин отбеленный SPA | ШТ | 200 |
| 10 | 220056 | Наволочка | 50х70 сатин отбеленный SPA | ШТ | 25 |
| 11 | 233697 | Комплект постельного белья полутороспал. | цветной | ШТ | 166 |
| 12 | 241532 | Полотенце махровое | 35х50 бамбуковое полотно | ШТ | 10 |
| 13 | 241533 | Полотенце махровое | 50х90 бамбуковое полотно | ШТ | 10 |
| 14 | 241534 | Полотенце махровое | 70х140 бамбуковое полотно | ШТ | 10 |
| 15 | 243319 | Покрывало габиленовое | 230х150 | ШТ | 96 |
| 16 | 243685 | Полотенце махровое | 50х100 | ШТ | 185 |
| 17 | 243686 | Полотенце махровое | 70х140 | ШТ | 108 |
| 18 | 244612 | Матрац 1,5спал. пружинный | 90х190 с наматрасником | КОМ | 20 |
| 19 | 244990 | Полотенце махровое однотон. | 50х90 оранж. | ШТ | 60 |
| 20 | 247383 | Одеяло на синтепоне 1,5 спальное | 140х210 | ШТ | 8 |
| 21 | 249206 | Простынь | 140х220 бязь белая | ШТ | 10 |
| 22 | 500778 | Матрац односпальный ватный |  | ШТ | 35 |
| 23 | 500780 | Матрац полутороспальный ватный |  | ШТ | 20 |
| 24 | 501120 | Одеяло ватное 205х140 Арт. С33 | ГОСТ 17-301-97 | ШТ | 38 |
| 25 | 501121 | Одеяло полушерстяное | 140х210 | ШТ | 105 |
| 26 | 501123 | Одеяло шерстяное | 140х210 | ШТ | 38 |
| 27 | 501326 | Покрывало жаккардовое | 220х140 | ШТ | 32 |
| 28 | 501332 | Полотенце вафельное | 50х95 | ШТ | 1 935 |
| 29 | 501333 | Полотенце махровое | 40х110 отечественное | ШТ | 105 |
| 30 | 501334 | Полотенце махровое | 75х150 | ШТ | 150 |
| 31 | 501434 | Простыня | 140х220 бязь. Белый цвет. | ШТ | 100 |
| 32 | 504269 | Подушка перовая | 70х70 | ШТ | 34 |
| 33 | 506091 | Подушка на синтепоне | 70х70 | ШТ | 38 |
| 34 | 509540 | Одеяло на синтепоне | 205х140 | ШТ | 8 |

2.1.Вся готовая продукция должна быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий, что должно быть подтверждено соответствующей документацией.

2.2.Вся готовая продукция должна быть подтверждена гарантией качества завода изготовителя, что подтверждается соответствующим документом.

2.3.Вся готовая продукция при отгрузке должна быть должным образом упакована. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки и хранения в обычно принятых условиях.

2.4.Вся готовая продукция должна быть новой, не бывшей в эксплуатации и изготовленная не ранее 1 квартала 2015г.

2.5.При невозможности поставить требуемую продукцию, либо при отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ претендент должен предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с заказчиком. В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, необходимой грузополучателю для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

- Требования к Контрагенту.

3.1.  Поставка в адрес грузополучателя должна быть осуществлена в соответствии с планом поставки.

3.2. Контрагент в своей оферте обязан указать завод-изготовитель.

3.3.  Контрагент обязан предоставить следующие документы для участия в тендере:

- извещение о согласии сделать оферту по форме 4 к ПДО;

- предложение о заключении договора (безотзывная оферта) по форме 5 к ПДО;

- заполненную таблицу цен по форме 6К к ПДО;

- заполненную таблицу технических характеристик по форме 6Т к ПДО.

3.4. Контрагент должен быть:

-   производителем поставляемых  МТР, закупаемых ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз,  официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции);

- дилером, представителем, дистрибьютором, партнером с опытом поставки продукции, аналогичной предмету тендера (подтверждается дилерскими сертификатами, письмами от производителей, договорами с заводами-изготовителями, отзывами покупателей и т.д.).

3.5. Условия проекта договора (форма 3) являются окончательными и не подлежат каким-либо изменениям в процессе его заключения. В случае получения от участника закупки протокола разногласий к указанному проекту договора Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

- Прочие требования.

4.1.Комплект документации с поставкой Товара должен содержать заверенные на русском языке сертификаты качества.

4.2. Базис поставки – место приема-передачи Товара: склад на территории Управление материально-технического снабжения ОАО «СН-МНГ» (УМТС ОАО «СН-МНГ»), почтовый адрес УМТС ОАО «СН-МНГ»: Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.