|  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ____________________ Генеральный директор (должность иного уполномоченного на основании Доверенности) _____________________________ (ФИО) «___» ____________ 201_ г. |
| --- | --- |

# РЕГЛАМЕНТ

по взаимодействию сторон договора при оказании услуг

по техническому сопровождению автоматизированной системы диспетчерского управления и технического учета электроэнергии ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"

Мегион 2012г.

1. Термины и определения

  - В настоящем регламенте применены следующие термины и определения:

    - Нормальный режим – режим, при котором значение технических параметров сети и электрооборудования находятся в пределах длительно-допустимых значений; отсутствие сбоев в работе системы связи, системы контроля за расходом электроэнергии и управления;

    - Нарушение, ненормальный режим, аварийный режим - режим, при котором значение технических параметров сети и электрооборудования выходят за пределы требований технических регламентов, возникновение и существование которого представляет недопустимую угрозу жизни людей, повреждению оборудования. К нарушениям относятся также отсутствие контроля за режимом работы оборудования, сбой системы связи, системы контроля за расходом электроэнергии и управления.

    - Эксплуатирующая организация – организация, осуществляющая собственными силами или с привлечением других организаций деятельность по эксплуатации электрооборудования и электрических сетей на основе договорных и (или) иных отношений с собственником объектов электросетевого хозяйства.

- Общие положения

  - Настоящий регламент устанавливает нормы, правила предоставления и характеристики услуг по техническому сопровождению автоматизированной системы диспетчерского управления и технического учета электроэнергии (в дальнейшем – АСДУ/АСТУЭ) ОАО «СН-МНГ».

  - Положения регламента подлежат применению персоналом ОАО "СН-МНГ" (в дальнейшем Заказчик), _______________ (в дальнейшем Исполнитель), Эксплуатирующей организацией.

  - Все взаимодействия по техническому сопровождению систем в нормальном режиме и в аварийных ситуациях между сторонами производить через диспетчерские службы:

    - ООО «МЭН» – центральная диспетчерская служба (далее ЦДС) - тел.: (346-43)-4-19-70, факс: (346-43)-4-14-11 – круглосуточно.

    - Исполнителя – ________________________.

  - Все работы, производимые Исполнителем в электроустановках Заказчика, работы, требующие присутствия персонала эксплуатирующей организации, производятся по предварительной заявке в ЦДС ООО «МЭН»:

2.4.1. – плановые работы - за 3 суток;

2.4.2. - в аварийной ситуации – в момент возникновения аварии.

- Границы эксплуатационной ответственности

  - Зоны эксплуатационной ответственности Эксплуатирующей организации:

-измерительные цепи тока и напряжения – до вводных клемм измерительных колодок КИ1;

-измерительные трансформаторы тока и напряжения;

-автоматические выключатели и испытательные блоки (БИ) измерительных цепей напряжения, соединительные провода и кабели до вводных клемм шкафа АВР ТН;

-кабельные линии измерительных цепей от питающего АВ до шкафа АВР ТН;

-шкафы собственных нужд, в том числе цепи до клемм автоматических выключателей, предназначенных для подключения контроллеров телемеханики;

-цепи питания аппаратуры связи и серверов сбора информации в серверных помещениях ООО "МЭН", до розеток 220В;

-силовые розетки 220В, используемые для электропитания шкафов связи и проводных модемов.

  - Зоны эксплуатационной ответственности Исполнителя по техническому сопровождению АСДУ/АСТУЭ:

-кабели последовательного интерфейса (RS-485), терминаторы, ответвители;

-счетчики электрической энергии, включая цепи от измерительной колодки КИ1, измерительная колодка, контактные соединения измерительной колодки, догрузочные резисторы токовых цепей;

-догрузочные резисторы измерительных цепей напряжения;

-измерительные преобразователи;

-клеммы автоматического выключателя 220В питания контроллеров телемеханики в шкафах собственных нужд;

-кабельные линии до розеток ЛВС серверов сбора информации расположенных в шкафах ЦСИ;

-контроллеры телемеханики и оборудование связи, установленное в них;

-шкафы радиостанций и оборудование, установленное в них;

-шкафы и сервера сбора информации;

-шкафы автоматического ввода резерва измерительных цепей учета электрической энергии (АВР ТН), шкафы автоматического ввода резерва 0,23кВ, контактные соединения измерительных цепей напряжения шкафа АВР ТН.

  - Замена неисправного оборудования в границах эксплуатационной ответственности Исполнителя (контроллеры, оборудование связи, счетчики электрической энергии, реле контроля напряжения шкафов АВР, световая индикация и т.п.) осуществляется персоналом Исполнителя в соответствии с требованиями нормативных документов и местных инструкций, после предоставления заявки Исполнителем в соответствии с настоящим Регламентом.

  - Замена неисправного оборудование в границах эксплуатационной ответственности Эксплуатирующей организации (трансформаторы тока, напряжения и т.п.) осуществляется совместно с представителями Исполнителя, в соответствии с требованиями нормативных документов и местных инструкций.

- Обязанности и ответственность Сторон.

  - Заказчик обязан:

    - Согласовать допуск персонала и автотранспорта Исполнителя на территорию месторождений.

    - Контролировать выполнение Исполнителем регламентных работ и заявок на устранение неисправностей в системе АСДУ/АСТУЭ.

    - Принять у Исполнителя выполненные работы, путем подписания Акта выполненных работ в течение 3 рабочих дней. В случае ненадлежащего выполнения работ оформляется мотивированный отказ.

    - Сообщать Исполнителю об изменении статических IP-адресов закрепленных за оборудованием АСДУ/АСТУЭ (асинхронных серверов МОХА, серверов сбора информации).

    - Обеспечить права «локального администратора» Исполнителю на серверах сбора информации Заказчика.

    - Обеспечить допуск персонала Исполнителя на узлы связи Заказчика и присутствие своего представителя при проведении работ Исполнителем в границах своей эксплуатационной ответственности по техническому сопровождению АСДУ/АСТУЭ.

    - При невозможности проезда автотранспортом к месту проведения работ обеспечить доставку персонала Исполнителя по письменной заявке.

  - Исполнитель обязан:

    - Обеспечить стабильную работу обслуживаемой АСДУ/АСТУЭ.

    - Выполнять работы по заданию Заказчика или Эксплуатирующей организации надлежащего качества, в объемах и в срок, определенных условиями настоящего регламента.

    - Самостоятельно определять круг лиц, осуществляющих обслуживание АСДУ/АСТУЭ, и для этих целей предоставлять лиц, обладающих необходимой квалификацией.

    - Обеспечить наличие и ведение следующей документации:

- «Журнал отказов системы и заявок»;

- «Журнала технического обслуживания АСДУ/АСТУЭ».

    - Осуществлять обслуживание АСДУ/АСТУЭ Заказчика, а так же планово предупредительные ремонты согласно требованиям, предусмотренным «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ), «Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок», РД-39-014-8311-601-88 и другой технической и нормативной документацией.

    - Доставлять собственными силами Персонал к месту выполнения работ и нести расходы по его проживанию в месте выполнения работ. Обеспечить Персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, материалами (оборудованием, необходимым для выполнения функций по настоящему регламенту), инструментами, приспособлениями.

    - Обеспечить незамедлительный выезд специалистов на объект при отказе оборудования.

    - Регистрировать заявки Заказчика или Эксплуатирующей организации в «Журнале отказов системы и заявок» с указанием времени получения заявки и времени ее устранения.

    - Определять своими силами причину неисправности, принимать меры к ее устранению.

    - Фиксировать в «Журнале отказов системы и заявок» описание неисправностей.

    - Ставить в известность Заказчика, Эксплуатирующую организацию о причинах отказов оборудования, находящегося в сервисном обслуживании Исполнителя, а также о других неисправностях, выявленных в ходе выполнения работ.

    - Производить настройку базы данных АСДУ/АСТУЭ при подключении вновь вводимого оборудования, в том числе по GSM-каналам связи (узлов учета электроэнергии, тепловой энергии, измерительных преобразователей).

    - Предоставлять Эксплуатирующей организации ежемесячно и по запросу:

- планы регламентных работ на месяц в срок не позднее чем за 5 рабочих дней до начала месяца;

- отчет по выполненным работам в срок до 5 числа месяца следующего за отчетным;

- результаты расследования, проведенных по фактам выхода из строя оборудования и отказов в работе оборудования в рамках ответственности Исполнителя;

- другую информацию, необходимую в процессе исполнения Сторонами своих обязанностей.

    - Ремонтировать или заменять оборудование в гарантийный период. После ремонта или замены оборудования гарантийный период устанавливается как на новое.

    - Отвечать за сохранность оборудования, переданного в ремонт или хранение, включая время транспортировки этого оборудования на транспорте Исполнителя к месту ремонта или хранения.

    - Направить письменное уведомление Заказчику в случае невозможности немедленного выполнения заявки с указанием причин и согласовывать с Заказчиком время ее выполнения.

    - Устраненить неисправность в срок не более 2-х часов с момента прибытия персонала на место.

    - Выполнить, по требованию Заказчика, задачи по настройке, конфигурированию, доработке ПО АСДУ/АСТУЭ, отчетных форм расчетного центра АСТУЭ, если это не требует переработки программных продуктов.

По вопросам, не оговоренным настоящим регламентом, ответственными лицами являются:

| со стороны Заказчика ________«____»________2014г. | Зам. начальника энергетического отдела ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" Ковбаса С.И. тел. (34643) 41-985 mail: KovbasaSI@mng.slavneft.ru |
| --- | --- |
| со стороны Исполнителя ________«____»________2014г. | Начальник ______________ ________________ тел. ________________ mail: ________________ |
| со стороны ООО «МЭН» ________«____»________2014г. | Начальник службы АСУТП ООО «МЭН» Томак А.В. тел. (34643) 41-279 mail: TomakAV@mng.slavneft.ru |