Приложение № 1 к Договору № ___________ от ________201__ г.

## РЕГЛАМЕНТ

## взаимоотношений при производстве

## промыслово-геофизических исследований (ГИРС) в нагнетательных скважинах при контроле за разработкой месторождений.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий регламент предназначен для регулирования отношений между Заказчиком, Подрядчиком и Исполнителем при выполнении геофизических исследований и работ в скважинах (ГИРС) на месторождениях Заказчика.

1.2. Положения данного Регламента распространяются на:

Заказчика – ОАО “СН-МНГ” и его структурные подразделения, а также подрядные организации, выполняющие для Заказчика работы по капитальному и подземному ремонту скважин и повышению нефтеотдачи пластов.

Подрядчика – предприятие, выполняющего ГИРС согласно договору, заключенному с Заказчиком, а также привлекаемых им субподрядчиков.

- ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОК

2.1. Заявка на ГИРС оформляется представителем Заказчика согласно списку должностных лиц, имеющих право подачи заявок на производство ГИРС в нагнетательных скважинах, их переноса или отмены подписанный куратором договора (Приложение А).

2.2. Заявки на производство ГИРС в нагнетательных скважинах оформляются Заказчиком по установленной форме (Приложение Б) с указанием расстояния от г. Мегиона до скважины и  передаются Подрядчику по факсу и устно по телефону.

2.3. Заявки на производство ГИРС принимаются диспетчерской службой Подрядчика с телефонных номеров факсов Заказчика ежедневно, включая выходные и праздничные дни  с 06.00 до 16.00, не менее чем за 8 часов до начала работ на ближние месторождения (при расстоянии до 150 км), не менее чем за 12 часов (от 150 до 200 км) и не менее чем за 24 часа (свыше 200 км) до начала работ. Заявка на производство работ при заброске спецтехники и геофизического оборудования на месторождение вертолетом  принимается не менее чем за 36 часов до начала работ, а на переброску техники со скважины на скважину не менее чем за 48 часов.

2.4. Заявка на производство работ при заброске спецтехники и геофизического оборудования на месторождение вертолетом  принимается не менее чем за 36 часов до начала работ, а на переброску техники со скважины на скважину не менее чем за 48 часов.

2.5. Комплекс методов, указанных в заявке, должен соответствовать следующему списку:

| № задачи | Наименование задачи |
| --- | --- |
| 314 | Определение профилей поглощения водонагнетательных скважин на одном режиме |
| 315 | Определение профилей поглощения водонагнетательных скважин на двух режимах |
| 316 | Определение профилей поглощения водонагнетательных скважин на трех режимах |
| 318 | Определение профилей поглощения техсостояния эксплуатационных колонн водонагнетательных скважин на одном режиме |
| 322 | Определение техсостояния эксплуатационных колонн водонагнетательных скважин |

2.6. Заказчик  должен подтвердить по телефону готовность скважины к проведению ГИРС или сделать перенос заявки, а также внести изменения интервалов перфорации не позже чем:

за 4 часа     - при расстоянии до объекта до 150 км;

за 6 часов   - при расстоянии до объекта от 150 до 200 км;

за 8 часов   - при расстоянии до объекта свыше 200 км.

За 10 часов - при расстоянии до объекта 300-400 км.

За12 часов - при расстоянии до объекта 400 -500 км.

За 14 часов - при расстоянии до объекта 500 – 600 км.

За 16 часов - при расстоянии до объекта 600-700 км.

2.7. Если в течение указанных выше сроков уточнение времени и подтверждение готовности скважины не последует, то заявка считается отмененной.

2.8. Допускается два переноса времени готовности скважины. Третий перенос времени готовности скважины является либо подтверждающим заявку, либо считается новой заявкой.

2.9. Количество партий, выделяемых Подрядчиком на производство ГИРС в сутки, определяется исходя из представленных Заказчиком объемов работ на текущий месяц.

2.10. В случае, когда суточное количество поданных Заказчиком заявок превышает количество выделенных Подрядчиком производственных партий, Подрядчик согласовывает с Заказчиком очередность их выполнения.

2.11. При отмене заявки Заказчиком допускается переориентация партии на выполнение другой заявки, если вид исследований, время начала и объем работ соответствуют первоначально заявленным.

2.12. В случае неподготовленности Заказчиком скважины к проведению работ после выезда партии, повторная заявка на эту скважину принимается Подрядчикам в общем порядке. При отсутствии других скважин для исследований (согласно утвержденному графику исследований) оформляется холостой проезд, подтвержденный двухсторонним актом с указанием причин неподготовленности скважины.

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА СКВАЖИНЕ

3.1. До начала работ ГИРС в нагнетательных скважинах Подрядная организация проходит вводный инструктаж по охране труда в ОПК, ОТ и ПБ НГП с предоставлением документов согласно Стандарту «Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в Открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности».

3.2. До начала работ ГИРС в нагнетательных скважинах ведущий инженер нефтегазопромысла (НГП) выдает Подрядной организации Акт-допуск со схемами кустовых площадок (КП). На схеме указаны границы ответственности, места проезда, разворота автотранспорта, места размещения спецтехники, оборудования и т.д., согласно Стандарту «Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в Открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности».

3.3. Перед началом выполнения работ ГИРС в нагнетательных скважинах представитель Подрядчика  (начальник партии) согласовывает порядок (очередность)  исследований скважин с ответственным представителем Заказчика согласно Приложению «А»

3.4. Заказчик  обязан обеспечить, а Подрядчик проверить подготовку нагнетательной скважины для информативного, качественного, безопасного и безаварийного проведения ГИРС в соответствии с типовыми условиями, изложенными в ”Правилах безопасности в нефтяной и газовой промышленности (ПБ НГП)”, “Правилах геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах (ПГИРС)”, и оформить двухсторонний Акт готовности  нагнетательной скважины к проведению геофизических исследований и работ (ГИРС)  (Приложение «В»).

3.5. В случае невозможности подготовить скважину в соответствии требованиями п.3.2. Ответственный руководитель работ составляет двусторонний акт между Подрядной организацией и НГП с указанием причин невозможности выполнения ГИРС на скважине, в свободной форме. Подписанный Акт направляется ведущему инженеру НГП не позднее 1 суток.

НГП принимаются меры по устранению причин невозможности выполнения работ ГИРС в  нагнетательной скважине.

3.6. При работе на кустовой площадке нескольких предприятий, порядок организации и производства работ определяется на основании обязательного Стандарта «Общие требования, предъявляемые к подрядным   организациям в Открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности» СТО 025-2013,  являющегося приложением к  заключенным Договорам, при этом должны быть учтены все требования данного Стандарта, Положения «О контрольно-пропускных пунктах ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», а также с соблюдением Стандарта «Транспортная безопасность в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» СТБ 034-2012, являющимися приложениями к заключенному Договору.

3.7. Ответственным руководителем работ на скважине назначается представитель Подрядчика (начальник партии).

3.8. При работе нескольких предприятий (подразделений) на кустовой площадке ответственным руководителем работ назначается представитель Заказчика нефтегазодобывающего предприятия (НГП) который производит разграничение территории для работающих с записью в наряде-допуске на одновременные работы.

3.9. В случае необходимости расширения  зоны производства работ, Подрядчик обязан в течении суток поставить в известность и согласовать с Заказчиком изменения объемов и границ отведенного участка производства работ.

3.10. Оперативная готовность предприятия обеспечивается в соответствии с разработанным и утвержденным планом ликвидации аварии, за счет четких действий персонала и обязанностей, предусмотренных в ПЛА.

Ликвидация аварий, связанных с нефтегазопроявлениями или открытым фонтанированием, эвакуация обслуживающего персонала должна производиться под руководством штаба по ликвидации аварии, согласно специального плана и в соответствии с «Инструкцией по организации и безопасному ведению работ при ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов на объектах нефтяной отрасли».

При газонефтеводопроявлениях и открытом фонтанировании все работы на кустовой площадке, включая добычу нефти, должны быть прекращены до ликвидации аварии.

3.11. Порядок передвижения всех видов транспортных средств на кустовой площадке контролируется ответственным руководителем работ. При этом должны быть предусмотрены пути их эвакуации в аварийных ситуациях.

3.12. По окончании работ ГИРС в нагнетательной скважине мастер ДНГ принимает скважину от Подрядчика и подписывает оформленный Подрядчиком Акт-наряд (Приложение «Г»). Ведущий геолог НГП или геолог 1-ой категории  так же подписывает Акт -наряд подтверждая объем выполненных работ ГИРС. Акт-Наряд должен быть заверен печатью (штампом) НГП.

3.13. Заказчик обязан:

3.13.1. Обеспечить присутствие ответственного представителя Заказчика, имеющего право подписи документов Приложения «Г» «В» на время подготовительных и заключительных работ ГИРС.

3.13.2. Обеспечить наличие подготовленных подъездных путей к скважине для беспрепятственного проезда партий и отрядов Подрядчика по ГИРС.

3.13.3. При отсутствии подъездных путей к скважине, Заказчик выделяет транспортные средства для доставки к скважине и обратно геофизической техники, оборудования, аппаратуры, материалов и людей.

3.13.4. Заказчик в случае необходимости обеспечивает Подрядчика необходимой спецтехникой (ППУ и др.) на весь период работы на скважине геофизической партии без перерыва.

3.11.5. По окончании работ на скважине подписать Акт-наряд Подрядчика (Приложение Г), на основании которых оформляется акт приёмки выполненного объема геофизических исследований и работ в скважине (ГИРС) (Приложение Д).  Подпись ответственного представителя Заказчика должна быть заверена печатью (штампом) Заказчика на месте производства работ.

3.14. Подрядчик обязан:

3.14.1. Выполнять работы руководствуясь  Технической инструкцией по проведению геофизических исследований и работ приборами на кабеле в нефтяных и газовых скважинах – (г. Москва, 2001г., Министерство топлива и энергетики РФ), Техническими инструкциями по видам ГИРС (РД 153-39,0-072-01, Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности (ПБ 08-624-03) и другими нормативными документами.

3.14.2. Приступить к выполнению ГИРС на кустовой площадке только после окончания работ по подготовке ее территории, наземного оборудования к их проведению. Выполненные по подготовке работы подтверждаются Актом готовности скважины для производства ГИРС, подписанным представителем НГП и подрядчиком по ГИРС.

3.14.3. Выполнять распоряжения ответственного представителя Заказчика по соблюдению техники безопасности при проведении ГИРС на кустовой площадке.

3.14.4. Не выполнять геофизические работы на нагнетательных скважинах в актированные дни.

3.14.5 Все переезды с одной скважины на другую согласовывать с представителем НГП (ведущим геологом или геологом 1 категории)

3.14.6. По окончании работ начальник производственной партии Подрядчика записывает в буровой (вахтовый) журнал следующие предварительные данные, согласно выполненного комплекса ГИРС:

- забой скважины, текущий забой;

- фактическую приемистость скважины при текущем давлении закачки (указать)

- глубину подвески НКТ, герметичность НКТ;

- глубину установки пакера, герметичность пакера;

- истинные глубины реперов;

- забойное давление;

- отметки о выполненных работах в соответствии с заявленным объемом;

- информацию о результатах отбивки интервала перфорации локатором муфт;

- по требованию прикладывает бумажные копии каротажных диаграмм;

Предварительные данные передаются в геологический отдел НГП.

3.14.7. Обо всех происшедших на скважине оставлениях и авариях, независимо от их характера, составляется двухсторонний акт. Акт подписывается начальником партии, мастером ДНГ и ответственным представителем Заказчика. В 3-х дневный срок, с момента оставления или аварии, создается двухсторонняя комиссия для определения виновной стороны. Комиссия создается по инициативе любой из сторон.

- ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

4.1. Содержание документов геофизической отчетности регламентируется стандартами на представление заключений и требованиями Заказчика, которые должны быть оформлены в виде Технологических требований, Технических заданий или прочих регламентирующих документов и содержать подробные сведения о форматах цифровых данных, мнемониках, составе, формах представления и количестве копий диаграммного материала.

4.2. При изменении в процессе выполнения Договора требований Заказчика к оформлению документов геофизической отчетности допускается изменение стоимости интерпретационных работ, если для соблюдения новых  требований Заказчика Подрядчик вынужден нести дополнительные затраты, связанные с увеличением норм расходных материалов, приобретением или модификацией программных продуктов, методическими исследованиями и экспертными услугами.

4.3. Результаты обработки и интерпретации данных ГИРС в цифровом виде и на бумажных носителях в количестве одной цветной копии передаются Заказчику  не позднее чем через 48 часов с момента доставки материалов геофизических исследований на базу.

4.4. Заключение по результатам промысловых геофизических исследований должно быть составлено по форме Заказчика (Приложение «Е») и подписаны специалистами Подрядчика. Заключение, выполненное по иной форме, не считается документом.

4.5. Подрядчик выдает Заказчику весь выполненный комплекс ГИРС, (в попластовом и поточечном виде), дополнительно к твердой копии, в цифровом виде в соответствии с техническими требованиями к цифровому материалу геофизических исследований скважин Заказчика.

4.6. Подрядчик ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Заказчику согласно списку (Приложение «Ж») отчет о выполненных работах в соответствии с Приложением «З». Ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, являющегося началом следующего квартала - предоставлять информацию в электронном виде и на бумажных носителях в двух экземплярах.

4.7. Замечания со стороны Заказчика о не соответствии выданных результатов ГИРС требованиям к документам геофизической отчетности  принимаются интерпретационной службой Подрядчика в течение трех суток с момента передачи результатов интерпретации в электронном виде Заказчику. Замечания передаются устно по телефону в интерпретационную службу Подрядчика.

Заключение, выполненное не по форме Заказчика (Приложение «Е») и без подписей специалистов-интерпретаторов Подрядчика не является геофизическим отчетом и юридическим документом соответственно.

4.8. В срок не более одних суток (не считая выходных дней) с момента поступления замечания Подрядчик переделывает заключение согласно Приложению «Е».

Факт переинтерпретации результатов отражается «Справкой о повторной выдаче документов геофизической отчетности» за подписью ответственного представителя (специалиста интерпретационной службы) Подрядчика.

4.9. Оформленное в надлежащем виде, подписанное Заключение ГИРС пересылается по электронной почте на адреса согласно списку указанному в Приложении (Ж)

5.  ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

5.1. Подрядчик подекадно представляет Заказчику следующие платежные документы:

5.1.1. Вторые экземпляры подписанных актов-нарядов (Приложение Г);

5.1.2. Справку о выполненных работах, составленную на основании подписанных Заказчиком актов-нарядов - в 2-х экземплярах;

5.1.3. Акт приемки выполненного объема геофизических исследований и работ в скважинах (ГИРС) (приложение Д) – в 2-х экземплярах;

5.1.4. Счет-фактуру на оплату выполненных работ.

Приложения к Регламенту:

А - Список должностных лиц, имеющих право подачи заявок на производство ГИРС в нагнетательных скважинах, их переноса или отмены.

Б -  Заявка на проведение ГИРС в нагнетательной скважине.

В – Акт о готовности нагнетательной скважины к проведению ГИРС.

Г – Акт-наряд.

Д – Акт о приемки выполненных работ.

Е - Заключение по результатам промысловых геофизических  исследований в скважине

Ж – Список телефонных номеров факсов и адресов электронной почты ОАО «СН-МНГ» для передачи информации (заключений) по проведенным ГИРС.

З – Ежемесячная сводка по выполнению ГИРС в нагнетательных скважинах ОАО «СН-МНГ».

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
|  | _____________________________ |
| ОАО «СН-МНГ» | _______________________ Ф.И.О |
| Главный геолог | м.п. |
| _____________________ М.А.Кузнецов м.п. |  |