|  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ____________________ Генеральный директор (должность иного уполномоченного на основании Доверенности) _____________________________ (ФИО) «___» ____________ 201_ г. |
| --- | --- |

# РЕГЛАМЕНТ

по взаимодействию сторон  при выполнении

сервисного обслуживания оборудования системы  АИИС КУЭ ОАО "СН-МНГ"

Мегион 2012г.

1. Термины и определения

  - В настоящем регламенте применены следующие термины и определения:

    - Нормальный режим – режим, при котором значение технических параметров сети и электрооборудования находятся в пределах длительно-допустимых значений; отсутствие сбоев в работе системы связи, системы контроля за расходом электроэнергии и управления;

    - Нарушение, ненормальный режим, аварийный режим - режим, при котором значение технических параметров сети и электрооборудования выходят за пределы требований технических регламентов, возникновение и существование которого представляет недопустимую угрозу жизни людей, повреждению оборудования. К нарушениям относятся также отсутствие контроля за режимом работы оборудования, сбой системы связи, системы контроля за расходом электроэнергии и управления.

    - Эксплуатирующая организация – организация, осуществляющая собственными силами или с привлечением других организаций деятельность по эксплуатации электрооборудования и электрических сетей на основе договорных и (или) иных отношений с собственником объектов электросетевого хозяйства.

- Общие положения

  - Настоящий регламент устанавливает нормы, правила предоставления и характеристики услуг сервисному обслуживанию оборудования автоматизированной информационно-измерительной системы диспетчерского коммерческого учета электроэнергии (в дальнейшем – АИИС КУЭ) ОАО «СН-МНГ».

  - Положения регламента подлежат применению персоналом ОАО "СН-МНГ" (в дальнейшем Заказчик), ___________________ (в дальнейшем Исполнитель), Эксплуатирующей организацией.

  - Все взаимодействия по техническому сопровождению систем в нормальном режиме и в аварийных ситуациях между сторонами производить через диспетчерские службы:

    - ООО «МЭН» – центральная диспетчерская служба (далее ЦДС) - тел.: (346-43)-4-19-70, факс: (346-43)-4-14-11 – круглосуточно.

    - Исполнителя – ________________________.

  - Все работы, производимые Исполнителем в электроустановках Заказчика, работы, требующие присутствия персонала эксплуатирующей организации, производятся по предварительной заявке в ЦДС ООО «МЭН»:

2.4.1. – плановые работы - за 3 суток;

2.4.2. - в аварийной ситуации – в момент возникновения аварии.

- Границы эксплуатационной ответственности

  - Зоны эксплуатационной ответственности Эксплуатирующей организации:

-измерительные цепи тока и напряжения – до вводных клемм измерительных колодок КИ1;

-измерительные трансформаторы тока и напряжения;

-автоматические выключатели и испытательные блоки (БИ) измерительных цепей напряжения, соединительные провода и кабели до вводных клемм шкафа АВР ТН;

-кабельные линии измерительных цепей от питающего АВ до шкафа АВР ТН;

-шкафы собственных нужд, в том числе цепи до клемм автоматических выключателей, предназначенных для подключения контроллеров телемеханики;

-цепи питания аппаратуры связи и серверов сбора информации в серверных помещениях ООО "МЭН", до розеток 220В;

-силовые розетки 220В, используемые для электропитания шкафов связи и проводных модемов.

  - Зоны эксплуатационной ответственности Исполнителя при сервисной эксплуатации АИИС КУЭ:

-кабели последовательного интерфейса (RS-485), терминаторы, ответвители;

-счетчики электрической энергии, включая цепи от измерительной колодки КИ1, измерительная колодка, контактные соединения измерительной колодки, догрузочные резисторы токовых цепей;

-догрузочные резисторы измерительных цепей напряжения;

-клеммы автоматического выключателя 220В питания контроллеров телемеханики в шкафах собственных нужд;

-кабельные линии до розеток ЛВС серверов сбора информации расположенных в шкафах ЦСИ;

-контроллеры АИИС КУЭ и оборудование связи, установленное в них;

-шкафы и сервера сбора информации;

-шкафы автоматического ввода резерва измерительных цепей учета электрической энергии (АВР ТН), шкафы автоматического ввода резерва 0,23кВ, контактные соединения измерительных цепей напряжения шкафа АВР ТН.

  - Замена неисправного оборудования в границах эксплуатационной ответственности Исполнителя (контроллеры, оборудование связи, счетчики электрической энергии, реле контроля напряжения шкафов АВР, световая индикация и т.п.) осуществляется персоналом Исполнителя в соответствии с требованиями нормативных документов и местных инструкций, после предоставления заявки Исполнителем в соответствии с настоящим Регламентом.

  - Замена неисправного оборудование в границах эксплуатационной ответственности Эксплуатирующей организации (трансформаторы тока, напряжения и т.п.) осуществляется совместно с представителями Исполнителя, в соответствии с требованиями нормативных документов и местных инструкций.

- Обязанности и ответственность Сторон.

  - Заказчик обязан:

    - Согласовать допуск персонала и автотранспорта Исполнителя на территорию месторождений.

    - Контролировать выполнение Исполнителем регламентных работ и заявок на устранение неисправностей в системе АИИС КУЭ.

    - Принять у Исполнителя выполненные работы, путем подписания Акта выполненных работ в течение 3 рабочих дней. В случае ненадлежащего выполнения работ оформляется мотивированный отказ.

    - Сообщать Исполнителю об изменении статических IP-адресов закрепленных за оборудованием АИИС КУЭ (асинхронных серверов МОХА, серверов сбора информации).

    - Обеспечить права «локального администратора» Исполнителю на серверах сбора информации Заказчика.

    - Обеспечить допуск персонала Исполнителя на узлы связи Заказчика и присутствие своего представителя при проведении работ Исполнителем в границах своей эксплуатационной ответственности по сервисному обслуживанию АИИС КУЭ.

    - При невозможности проезда автотранспортом к месту проведения работ обеспечить доставку персонала Исполнителя по письменной заявке.

  - Исполнитель обязан:

    - Обеспечить стабильную работу обслуживаемой АИИС КУЭ.

    - Выполнять работы по заданию Заказчика или Эксплуатирующей организации надлежащего качества, в объемах и в срок, определенных условиями настоящего регламента.

    - Самостоятельно определять круг лиц, осуществляющих обслуживание АИИС КУЭ, и для этих целей предоставлять лиц, обладающих необходимой квалификацией.

    - Обеспечить наличие и ведение следующей документации:

- «Журнал отказов системы и заявок»;

- «Журнала технического обслуживания АИИС КУЭ».

    - Осуществлять обслуживание АИИС КУЭ Заказчика, а так же планово предупредительные ремонты согласно требованиям, предусмотренным «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ), «Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок», РД-39-014-8311-601-88 и другой технической и нормативной документацией.

    - Доставлять собственными силами Персонал к месту выполнения работ и нести расходы по его проживанию в месте выполнения работ. Обеспечить Персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, материалами (оборудованием, необходимым для выполнения функций по настоящему регламенту), инструментами, приспособлениями.

    - Обеспечить незамедлительный выезд специалистов на объект при отказе оборудования.

    - Регистрировать заявки Заказчика или Эксплуатирующей организации в «Журнале отказов системы и заявок» с указанием времени получения заявки и времени ее устранения.

    - Определять своими силами причину неисправности, принимать меры к ее устранению.

    - Фиксировать в «Журнале отказов системы и заявок» описание неисправностей.

    - Ставить в известность Заказчика, Эксплуатирующую организацию о причинах отказов оборудования, находящегося в сервисном обслуживании Исполнителя, а также о других неисправностях, выявленных в ходе выполнения работ.

    - Производить настройку базы данных АИИС КУЭ при подключении вновь вводимого оборудования, в том числе по GSM-каналам связи.

    - Предоставлять Заказчику ежемесячно и по запросу:

- планы регламентных работ на месяц в срок не позднее чем за 5 рабочих дней до начала месяца;

- отчет по выполненным работам в срок до 5 числа месяца следующего за отчетным;

- результаты расследования, проведенных по фактам выхода из строя оборудования и отказов в работе оборудования в рамках ответственности Исполнителя;

- другую информацию, необходимую в процессе исполнения Сторонами своих обязанностей.

    - Ремонтировать или заменять оборудование в гарантийный период. После ремонта или замены оборудования гарантийный период устанавливается как на новое.

    - Отвечать за сохранность оборудования, переданного в ремонт или хранение, включая время транспортировки этого оборудования на транспорте Исполнителя к месту ремонта или хранения.

    - Направить письменное уведомление Заказчику в случае невозможности немедленного выполнения заявки с указанием причин и согласовывать с Заказчиком время ее выполнения.

    - Устраненить неисправность в срок не более 2-х часов с момента прибытия персонала на место.

    - Выполнить, по требованию Заказчика, задачи по настройке, конфигурированию, доработке ПО АИИС КУЭ, отчетных форм расчетного центра АИИС КУЭ, если это не требует переработки программных продуктов.

По вопросам, не оговоренным настоящим регламентом, ответственными лицами являются:

| со стороны Заказчика ________«____»________2014г. | Зам. начальника энергетического отдела ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" Ковбаса С.И. тел. (34643) 41-985 mail: KovbasaSI@mng.slavneft.ru |
| --- | --- |
| со стороны Исполнителя ________«____»________2014г. | Начальник _____________________ _____________________ тел. ____________________ mail ____________________ |
| со стороны ООО «МЭН» ________«____»________2014г. | Начальник службы АСУТП ООО «МЭН» Томак А.В. тел. (34643) 41-279 mail: TomakAV@mng.slavneft.ru |