| Подготовлен: | ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» | Дата: | 16.12.2015г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Трубопровод: | Напорный нефтепровод |  |  |
| Назв. прогона: | Камера запуска ОУ (ПК 1376+00) – камера приема ОУ (ПК 1728+80) |  |  |

| 1. Общая информация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подрядчик: |  |  |  |  | Заказчик: |  | ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» |  |
| Страна: | Россия |  |  |  | Местоположение базового лагеря: |  | ДНС-2 Тайлаковского м/р, НГП-4, ВНГДУ |  |
| Название трубопров. системы: |  |  |  | Напорный нефтепровод |  |  | на суше, на море |  |
| Название труб-да: |  |  | ДНС-1 Тайлаковского м/р – ДНС Чистинного м/р |  |  |  |  |  |
| Доступ к трубопроводу: |  |  |  | хороший, плохой (вездеходная техника типа ГТТ) |  |  |  |  |
| Наличие ЛЭП вблизи: |  |  |  | нет, да, расстояние до трубопровода (м): |  |  |  |  |
| Засыпка трубопровода: |  |  |  | тип: траншея глубина: 1,5-1,7 м |  |  |  |  |
| Требуемые услуги: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обнаружение трещин, продольн.: ультразвуковое |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обнаружение трещин, поперечн.: ультразвуковое TFI (магнитное, поперечно направл. поле) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерение толщины стенки: ультразвуковое MFL (магнитное, продольно направл. поле) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка скребком: из пеноматериала манжетным дисковым щеточным с мет. шипами магнитным прочими: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерение геометрии: Профилемером шаблоном, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Геодезич. снарядом Измерение колен |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. Проектные параметры |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина трубопровода (м): | 35280 |  |  |  |  |  |
| Внешний диаметр (дюйм & мм): | 12 дюймов 325 мм |  |  |  |  |  |
| Внутренний диаметр (мм): | диапазон: 300-309 преимущественно: 305 |  |  |  |  |  |
| Толщина стенки (мм): | диапазон: 8-12 преимущественно: 10 |  |  |  |  |  |
| Мин. радиус колена (xD/45°): | 5D | Мин. внутр. диаметр в мин. колене (мм): |  |  |  | 301 |
| Тройники с диаметром 1:1: | нет, да: с напр. решетками, без решеток (указать):св. отс. расположение: ПК 1376+00 ориентация: 270 град. расположение: ПК 1471+70 ориентация: 90 град. расположение: ПК 1480+45 ориентация: 90 град. Тройник выступает внутрь трубы: нет, да: св. отс. мм |  |  |  |  |  |
| Все задвижки равнопроходные? | да, нет (указать): расположение: ПК 1376+00 реальный внутр. диаметр: 300 мм расположение: ПК 1471+70 реальный внутр. диаметр: 300 мм расположение: ПК 1480+45 реальный внутр. диаметр: 300 мм расположение: ПК 1636+50 реальный внутр. диаметр: 300 мм |  |  |  |  |  |
| Обратные клапаны? | нет, да, тип: (пожалуйста, приложите чертеж) |  |  |  |  |  |
| Кожухи? | нет, да |  |  |  |  |  |
| Катодная защита? | нет, да |  |  |  |  |  |
| Тип сварки: | продольношовная, SAW, ERW, бесшовная, спиралешовная |  |  |  |  |  |
| Марка стали: | Ст 20А |  |  |  |  |  |
| Тип внешней изоляции: | Покрытие из экструдированного полиэтилена |  |  |  |  |  |
| Внутренняя изоляция: | тип: |  |  |  |  |  |
| 3. Эксплуатационные параметры | Для нормальной эксплуатации |  |  | Для проведения диагностических работ |  |  |
| Продукт: | Нефть с обводненностью до 1% |  |  | необходима жидкостная пробка? среда пробки: нет |  |  |
| Информация о продукте: | - радиоактивность 0% H2S, содержание: - ppm другое: |  |  | радиоактивность H2S, содержание: ppm другое: |  |  |
| Скорость перекачки (м/с): | ~0,4 м/с |  |  | не менее 0,2м/сек |  |  |
| Регулируемая скорость перекачки: | нет, да |  |  | нет, да |  |  |
| Диапазон давления (МПа): | в месте запуска: 1,3 в месте приема: 1,0 |  |  | в месте запуска: в месте приема: |  |  |
| Температурный диапазон (°C): | в месте запуска: 10 в месте приема: 7 |  |  | в месте запуска: в месте приема: |  |  |
| 4. Описание камер запуска/приема КАМЕРЫ ОТСУТСТВУЮТ (пожалуйста, см. чертеж ниже) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Камера запуска |  | Камера приема |  |
| Месторасположение |  |  | ПК 1376+00 |  | ПК 1728+80 |  |
| Ориентация (горизонтально, вертикально, наклонно) |  |  | г в н |  | г в н |  |
| Длина ствола, вкл. расширение: A (мм) |  |  | 2000 |  | 2800 |  |
| Длина номинальной части: B (мм) |  |  | 500 |  | 500 |  |
| Длина расширения: E (мм) |  |  | 300 |  | 300 |  |
| Внешний диаметр ствола: C (мм) |  |  | 426 |  | 426 |  |
| Внутренний диаметр ствола (мм) |  |  | 406 |  | 406 |  |
| Диаметр номинальной части: D (мм) |  |  | 325 |  | 325 |  |
| Толщина стенки ствола (мм) |  |  | 10 |  | 10 |  |
| Толщина стенки номинальной части (мм) |  |  | 10 |  | 10 |  |
| Размер линии давления/байпас линии (дюймов) |  |  | 12,8 |  | 12,8 |  |
| Расст. до линии давл. /байпаса от края камеры: F (мм) |  |  | 1550 |  | 1550 |  |
| Ориентация линии давления/байпас линии (град) |  |  | 90 |  | 90 |  |
| Линия выравнивания, расстояние до задвижки: I (мм) |  |  | 1100 |  |  |  |
| Тип и внутр. диаметр отсечной задвижки |  |  | ЗКЛ, Ø: 300х63 |  | ЗКЛ, Ø: 300х63 |  |
| Плотно ли закрывается крышка камеры? |  |  | да, нет |  | да, нет |  |
| Кол-во выпускных патрубков |  |  | 1 |  | 1 |  |
| Кол-во сигнализаторов прохождения снаряда/скребка?? |  |  | 0 |  | 0 |  |
| Высота нижней части камеры над землей: H (мм) |  |  | 1100 |  | 1100 |  |
| Свободн. рабоч. пространство перед камерой: G (LxW) (мм) |  |  | 3000 |  | 3200 |  |

Пожалуйста, приложите чертеж(и)!

| 5. Оборудование трубопровода (арматура) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование | Расстояние до камеры запуска* (км) | Расстояние до камеры приема* (км) | Положе-ние по окруж-ности (°) | Внеш-ний диам (мм) | Внутр.диам. основ-ной трубы (мм) | Внутр.диам. отво-дов ** (мм) | t*** (мм) | Расстоя-ние: задвижка - основ-ная линия ** (м) |
| УЗТ-1 | 18,450 |  | 0 | 325 | 305 |  | 10 |  |
| УЗТ-2 | 34,225 |  | 0 | 325 | 305 |  | 10 |  |

* 	достаточно указать любое из расстояний

**	информация необходимая только для прогонов в жидкостной пробке

***	t = толщина стенки

| 6. История трубопровода |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год строительства: |  | 2005 |  |  |  |
| Ранее проводимые обследования: |  | ультразвуковое, продольные трещины: год(ы): ультразвуковое, поперечные трещины: год(ы): магнитное TFI, поперечные трещины: год(ы): ультразвуковое, потеря металла: год(ы): магнитное MFL, потеря металла: год(ы): другие (пожалуйста укажите): УЗТ год(ы): 2012 |  |  |  |
| Частота очистки: |  | раз в неделю, месяц, год другое: 1 раз в квартал |  |  |  |
| Тип очистного скребка: |  | из пеноматериала, манжетный, дисковый, щеточный, с мет. шипами, магнитный, другой: |  |  |  |
| Тип/кол-во мусора: |  | тип: асфальтосмолопарафиновые отложения количество: 20л. |  |  |  |
| Повреждения снарядов или неполадки на трубопроводе |  |  |  |  |  |
| 7. Список лиц для контактов |  |  |  |  |  |
|  | Ф.И.О. |  | Телефон | Факс | E-Mail |
| Представитель Заказчика | Барщевский Руслан Михайлович |  | 8(34643)46-105 | 8(34643)46-253 | BarscevskiiRM@mng.slavneft.ru |
| Представитель Подрядчика |  |  |  |  |  |

Технолог ПТС

Управления «Сервис-нефть»                                                                                               Почапский А.И.