Приложение № 2

к договору от «____»____________ 2014 г.

к Договору: Выполнение работ по гидрогеологическому обоснованию и составлению проекта геологического изучения апт-альб-сеноманских отложений для закачки излишков подтоварных вод на Кетовском лицензионном участке».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по

составлению проекта геологического изучения апт-альб-сеноманских отложений

для закачки излишков подтоварных вод на Кетовском лицензионном участке

Наименование объекта:		Кетовский лицензионный участок

Заказчик работ: 			ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»

Источник финансирования:	Собственные средства ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»

Исполнители работ:

*Первый этап (составление проекта) –

Второй этапа (полевые работы) – определяется на конкурсной основе на этапе реализации

Третий этап (гидрогеологическое обоснование на этап промышленной эксплуатации) – определяется на конкурсной основе на этапе реализации

1.	Целевое назначение, пространственные границы, оценочные параметры

1.1.	Целевое назначение:

На первом этапе – составление проекта (программы) геологоразведочных работ.

На втором этапе – геологоразведочные работы на основании утвержденных проектных решений.

На третьем этапе – гидрогеологическое обоснование закачки излишков подтоварных вод в апт-альб-сеноманские отложения.

1.2.	Пространственные границы: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Кетовский лицензионный участок:

| № точки | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | градусы | минуты | секунды | градусы | минуты | секунды |
| 1 | 60 | 45 | 00 | 74 | 57 | 00 |
| 2 | 60 | 48 | 00 | 74 | 57 | 00 |
| 3 | 60 | 48 | 00 | 74 | 51 | 00 |
| 4 | 60 | 54 | 00 | 74 | 51 | 00 |
| 5 | 60 | 54 | 00 | 75 | 00 | 00 |
| 6 | 60 | 57 | 00 | 75 | 00 | 00 |
| 7 | 60 | 57 | 00 | 75 | 03 | 00 |
| 8 | 61 | 01 | 30 | 75 | 03 | 00 |
| 9 | 61 | 01 | 30 | 75 | 18 | 00 |
| 10 | 61 | 00 | 00 | 75 | 18 | 00 |
| 11 | 61 | 00 | 00 | 75 | 24 | 00 |
| 12 | 60 | 45 | 00 | 75 | 24 | 00 |

1.3.	Основные оценочные параметры: Соответствие состава и объемов работ действующим нормативным правовым актам, стандартам, приказам и распоряжениям МПР РФ и Роснедра в области геологического изучения и воспроизводства ресурсов и запасов подземных вод, закачки стоков, лицензирования пользования недрами. Перечень нормативных правовых и методических документов, регламентирующих выполнение работ:

-       Инструкция по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы (Роскомнедра, ВИЭМС, 1993 г.).

-	Классификации запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод. МПР России, 2007 г. (зарег. в Минюсте РФ 3 сентября 2007 г., №10092);

-	Методические рекомендации по применению Классификации запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов  Российской Федерации от 30.07.2007 г., №195;

-	ОСТ 39-225-88 «Вода для заводнения нефтяных пластов. Требования к качеству»;

-	ГОСТ Р 53579-2009 Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования …. 2009 г.

2.	Объект изучения апт-альб-сеноманский водоносный комплекс.

3.	Проектные объемы закачки

Проектные объемы закачки необходимо принять в размере 6 000 м3/сут.

4.	Основные геологические задачи

- оценка геолого-гидрогеологической изученности апт-альб-сеноманского водоносного комплекса в районе работ;

- оценка имеющейся информации и фактического материала по участку закачки;

- изучение фильтрационно-емкостных характеристик водовмещающих отложений апт-альб-сеноманского водоносного комплекса на изучаемой территории;

- определение гидрогеологических параметров целевого водоносного горизонта;

- изучение химического состава закачиваемого флюида, подземных вод апт-альб-сеноманского водоносного комплекса и оценка их совместимости;

- подготовка материалов для гидрогеологического обоснования закачки излишков подтоварных вод в отложения апт-альб-сеноманского комплекса;

- перевод рассматриваемого участка закачки в количестве 6 000 м3/сут на этап промышленной эксплуатации.

5.	Последовательность и основные методы решения геологических задач

Геологические задачи предусматривается решить проведением следующих видов работ в три этапа:

Первый этап - разработка и согласование проекта геологоразведочных работ по изучению апт-альб-сеноманского комплекса с целью закачки излишков подтоварных вод, включая сбор, анализ и обобщение имеющегося фактического материала по участкам и району работ. Прохождение госгеолэкспертизы в территориальном органе, в установленном порядке.

При составлении проекта необходимо:

- Представить сведения о геологической изученности объекта.

- Представить обобщённую характеристику геологического строения участка.

- Представить схему участка закачки и систему его обустройства.

- Оценить ФЕС эксплуатационного объекта по данным интерпретации материалов ГИС.

- Составить программу геологического изучения недр, где предусмотреть следующее:

- геофизические исследования скважин – стандартный и расширенный комплексы;

- гидрогеохимические исследования – физико-химические анализы подземных вод;

- гидродинамические исследования поглощающих скважин;

- ведение гидрогеологического мониторинга на участке закачки;

- обобщение и интерпретация материалов исследований;

- Выполнить сметно-финансовые расчеты затрат на реализацию проекта.

- Предусмотреть мероприятия по охране недр.

- Предусмотреть мероприятия по обеспечению промышленной безопасности.

Второй этап – Проведение полевых работ, в том числе:

- геофизические исследования скважин – каротаж в обсаженном стволе поглощающей скважины;

- опытно-фильтрационные работы (опытные закачки, КВД, гидропрослушивание);

- геохимические исследования – физико-химический анализ воды;

- гидродинамические исследования поглощающих скважин;

- лабораторные исследования проб воды.

Третий этап – составление отчета по гидрогеологическому обоснованию закачки излишков подтоварных вод в отложения апт-альб-сеноманского комплекса по Ново-Покурскому лицензионному участку в объеме 6 000 м3/сут на этап промышленной эксплуатации.

Геологический отчет представляется Заказчику. После принятия отчетных материалов по объекту Заказчиком, геологический отчет с подсчетом запасов подземных вод направляется на государственную экспертизу в порядке, определенном Роснедра на момент представления материалов.

6. 	Результаты работ. В результате выполненных работ должны быть:

I этап: подготовлен и согласован «проект геологического изучения апт-альб-сеноманских отложений для закачки излишков подтоварных вод на Кетовском лицензионном участке», прошедший государственную геологическую экспертизу в территориальном органе, в установленном порядке.

II этап – получены данные по химическому составу закачиваемого флюида, подземных вод, фильтрационно-емкостным характеристикам водовмещающих отложений апт-альб-сеноманского водоносного комплекса на территории Кетовского лицензионного участка, необходимые для перевода рассматриваемого участка закачки в объеме 6 000 м3/сут на этап промышленной эксплуатации.

III этап – подсчитано и утверждено гидрогеологическое обоснование закачки излишков подтоварных вод в отложения апт-альб-сеноманского водоносного комплекса на Кетовском лицензионном участке на этапе промышленной эксплуатации, в заявленном количестве.

7.	Требования к отчетной документации

I этап – оформляется в виде проекта, включающего программу геологического изучения недр.

II этап – оформляется в виде ежегодных пояснительных записок (согласно требованиям недропользователя), содержащих информацию о выполненных работах в виде актов выполненных исследований, журналов учета работы скважин, актов отбора проб воды и т.п.

III этап – оформляется в виде итогового отчета геологической информации в соответствии с «Требованиями к составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчету запасов питьевых, технических и минеральных подземных вод», ГОСТу 53579-2009 «Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению».

8.	Сроки проведения работ:

I этап: составления проекта в период с 01.06.2015 г. по 31.12.2015 г.

II этап: выполнение полевых работ с января 2016 по декабрь 2018 г.

III этап: гидрогеологическое обоснование с июня 2018 по май 2019 г.

9.	Рассылка материалов на I этапе: Организация-заказчик (1 экз.), Организация-исполнитель(1 экз.).

Экспертное заключение передается Заказчику только на бумажном носителе.

На II и III этапах: Уточняется на этапе реализации.

*По настоящему Техническому заданию Исполнитель выполняет только первый этап работ, заключающийся в составления проекта геологоразведочных работ в период с 01.06.2015 г. по 31.12.2015 г.

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| ОАО «СН-МНГ» _______________ | _______________ |