ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ ВАГОНОВ-ЦИСТЕРН

ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

| №п/п | ТРЕБОВАНИЯ |
| --- | --- |
| - Предмет закупки |  |
| 1.1 | Предметом закупки является вагон-цистерна для перевозки нефтепродуктов. Перевозимый груз: все виды нефтеналивных грузов плотностью до 1,03т/м3 |
| 1.2 | Количество вагон-цистерн к приобретению – 1 236 единиц |
| 1.3 | Сроки поставки: в соответствии с графиком поставки (Приложение №1) |
| 1.4 | Поставщик: ВСЗ (производитель) или/и официальный представитель завода изготовителя |
| - Требования к вагон-цистерне для перевозки нефтепродуктов |  |
| 2.1 | Вагон-цистерна должна быть изготовлена в Российской Федерации для эксплуатации по железным дорогам РФ и СНГ с шириной колеи – 1520мм |
| 2.2 | Изготовление: в соответствии с ТУ завода изготовителя |
| 2.3 | Модель вагон-цистерны для перевозки нефтепродуктов должна быть внесена в Справочник моделей грузовых вагонов (СМГР) |
| 2.4 | Год выпуска вагона – 2024 (год закупки) |
| 2.5 | Срок службы вагона должен составлять не менее 32 лет |
| 2.6 | Длина, мм по осям сцепления автосцепок 12 020 |
| 2.7 | Количество осей - 4 |
| 2.8 | Грузоподъемность (тонн) – не менее 85т |
| 2.9 | Объем котла полезный (м. куб.) – не менее 68 |
| 2.10 | Поглощающие аппараты – не ниже класса Т-2 |
| 2.11 | Максимальная расчетная статическая осевая нагрузка,(тс) – не менее 23 |
| 2.12 | Способ погрузки – через верхний загрузочный люк |
| 2.12 | Способ выгрузки – универсальный нижний сливной прибор |
| 2.13 | Кодовый бортовой датчик - устанавливается |
| 2.13 | Схема покраски в соответствии с Альбомом-Справочником 632-2011 ПКБ ЦВ (Знаки и надписи на вагонах грузового парка железных дорог колеи 1520мм) Утвержденному Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества от 16-17 октября 2012 года №57 с изменениями от 14-15 мая 2019 года (Извещение 32 ЦВ 7-2019 об изменении . 632-2011ПКБ ЦВ). Эскиз покраски согласовывается с заказчиком) |
| - Требования к оформлению |  |
| 3.1 | При передаче товара должны быть оформлены и переданы вместе с товаром все необходимые документы, оформленные в соответствии с требованиями действующей НТД РФ, в т.ч.: - технический паспорт вагона формы ВУ-4М (оригинал); - руководство по эксплуатации (заверенная копия); - сертификат соответствия на модель выданный РС ФЖТ (заверенная копия поставщиком); - технический паспорт (сосуда) котла вагонов-цистерн (оригинал); - акт передачи (приема) вагона (оригинал); - таблица калибровки котла (заверенная копия); - акт о технической приемке новых грузовых вагонов в окончательном виде ВУ-1 (заверенная копия) |
| 3.2 | Нумерация (цифры для присвоения номера) – поставка вагонов осуществляется на сетевых номерах, зарегистрированных в ФАЖТ |
| 3.3 | На время перерегистрации вагонов в ФАЖТ поставщик должен выдать доверенность покупателю для оперативного управления вагонами |
| - Гарантийные обязательства |  |
| 4.1 | Гарантийный срок на товар должен составлять не менее: - 5 лет на металлоконструкцию котла; - 5 лет на литые детали тележки (боковые рамы и надрессорные балки); - 5 лет на колесные пары; - гарантийный срок эксплуатации поглощающих аппаратов (класс Т-2) в соответствии с паспортом на изделие и сертификатом качества должен составлять 8 лет; - 36 месяцев на сохранность защитных свойств лакокрасочных покрытий. |
| 4.2 | Базис поставки – DAP грузополучателя станция Новоярославская Сев.ж.д. код 314909 |

Начальник УОО

ПАО «НГК «Славнефть»                                                                             Д.С. Куликов