Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

1.Общие положения

Предмет закупки:

- Рама боковая (123шт.)— один из основных конструктивных элементов каркаса тележки 18-100, служит для передачи нагрузки на оси тележки через буксовый узел. В средней части имеет проем для рессорного подвешивания, на концах - буксовый проем. Она объединяет в единую систему колесные пары с буксовыми узлами, рессорное подвешивание, надрессорную балку и навесное тормозное оборудование. Изготавливается методом литья, с дополнительной механической обработкой и клепкой износостойких пластин.

- Балка надрессорная (170шт.)- одна из основных деталей каркаса тележки модели 18-100. Это несущий элемент тележки, выполненный в виде пустотелой литой балки, опирающийся на рессорные комплекты, и снабженной подпятником (опорное соединение) со шкворнем (стержень - предохранитель саморазборки) и скользунами, что обеспечивает перераспределение нагрузок от кузова вагона на рессорные комплекты.

- Эластомерные поглощающие аппараты (175шт.) предназначены для амортизации динамических продольных сил, действующих на подвижной состав в эксплуатации и передаваемых через автосцепку на упоры и хребтовую балку.

- Ось грузового вагона РУ1Ш (550шт.) - для дальнейшего формирования цельнокатаными колёсами (НОНК).  Ось новая пригодная для использования в соответствии с ее назначением.

- Ручной стояночный тормоз грузового вагона-цистерны (52 шт.) - служит для надежной фиксации подвижного состава (полувагоны, цистерны, платформы, хопперы, думпкары) в местах погрузки/выгрузки, на уклоне или в отстое. Комплектность: штурвал стояночного тормоза; червяк; червячный сектор; цапфа с болтами крепления.

Контрагент имеет право подать оферту на весь объем закупки, на одну или несколько номенклатурных позиций закупаемых МТР. Предоставление оферты на часть объема в пределах номенклатурной позиции не допускается.

Инициатор закупки:

Управление организации отгрузок ПАО «НГК «Славнефть» Местонахождение: 150023, Россия, Ярославль, Московский проспект, д. 130,   почтовый адрес: 150000 г. Ярославль ЦОС , а/я 43,  ИНН 7707017509 КПП 760431001.

Плановые сроки поставки товара

Поставка запасных частей (рама боковая, балка надрессорная, эластомерный поглощающий аппарат, ось, стояночный тормоз) -  В течение 2024года в соответствии с графиком поставки (см. форму 6к)

2. Требования к поставке МТР

Место передачи Товара в соответствии с графиком поставки (см. форму 6к):

  - Склад Грузополучателя ПАО «НГК «Славнефть» (г.Ярославль, Московский проспект, д.58д Вагоно-ремонтное депо Ярослалвь, филиала ООО "НВК")

  - Склад Грузополучателя ПАО «НГК «Славнефть» (г. Ярославль, ул. Гагарина 77, территория базы оборудования ПАО «Славнефть-ЯНОС»).

3. Требования к предмету закупки

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Ед.изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Все запасные части должны быть новые, не бывшие в употреблении (год изготовления 2023-2024) | Гарантийное письмо, подтверждающее поставку запасных частей в соответствии с требованиями параметра оценки, подписанное руководителем предприятия | Да/Нет | Да |
| 1.3 | Оси должны соответствовать ОСТ 24.290.01-78, Руководящему документу по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524 мм), утвержденного Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества Протоколом заседания от «19-20» октября 2017 г. № 67 | Подтверждение Контрагента о поставке осей колесных пар грузовых вагонов отвечающих требованиям Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524 мм), утвержденного Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества Протоколом заседания от «19-20» октября 2017 г. № 67 подписанное руководителем предприятия | Да/Нет | Да |
| 1.4 | Все запасные части (поглощающие эластомерные аппараты, боковые рамы и надрессорные балки, оси) должны быть производства РФ | Гарантийное письмо, подтверждающее поставку запасных частей производства РФ с указанием завода изготовителя, подписанное руководителем предприятия | Да/Нет | Да |
| 1.5 | Боковая рама и надрессорная балка для каркаса тележки 18-100 должны соответствовать требованиям рабочих чертежей; ОСТ 32.183-2001; ТТ-ЦВ-32-695-2006; ГОСТ 9246-2013, ГОСТ 32400-2013 | Предоставить копии: сертификатов соответствия выданных «РС ФЖТ», разрешение на применение знака соответствия системы сертификации (ФБУ «РС ФЖТ») заверенные печатью организации | Да/Нет | Да |
| 1.6 | Боковая рама должна быть укомплектована надбуксовыми накладками, заклепанными износостойкими пластинами, наконечниками | Гарантийное письмо, подтверждающее поставку боковых рам в комплектации указанной в требованиях (параметр оценки) подписанное руководителем предприятия | Да/Нет | Да |
| 1.7 | Надрессорная балка укомплектованная износостойкими элементами по проекту М1698 | Гарантийное письмо, подтверждающее поставку надрессорных балок с предоставлением заключения о прохождении НК в ремонтном депо подписанное руководителем предприятия | Да/Нет | Да |
| 1.8 | Поглощающий эластомерный аппарат класса Т-2, должен соответствовать требованиям ОСТ-32.175—2001. | Предоставить копии: сертификатов соответствия выданных «РС ФЖТ», разрешение на применение знака соответствия системы сертификации (ФБУ «РС ФЖТ») заверенные печатью организации | Да/Нет | Да |
| 1.9 | Поглощающий аппарат класса Т-2 должен быть укомплектован силовой упорной плитой, передающей тяговые усилия от поглощающего аппарата на торец хвостовика и передний упор автосцепного устройства независимо от типа и модели. | Гарантийное письмо, подтверждающее поставку поглощающих аппаратов с упорной плитой в комплекте, подписанное руководителем предприятия | Да/Нет | Да |
| 1.10 | Качество поставляемых боковых рам, надрессорных балок, осей типа РУ1Ш и поглощающих эластомерных аппаратов должно быть подтверждено сертификатом соответствия и паспортом качества завода изготовителя. | Гарантийное письмо, подтверждающее поставку запасных частей с предоставлением паспорта качества и сертификата соответствия подписанное руководителем предприятия | Да/Нет | Да |
| 2 | Гарантийные обязательства поставщика |  |  |  |
| 2.1 | Гарантийный срок эксплуатации боковых рам и надрессорных балок должен составлять 5 лет. Гарантийный срок службы боковых рам и балок в соответствии с ОСТ 32.183-2001 должен составлять: изготовленных из сталей 20ГФЛ, 20ГЛ и 20ГТЛ – 32 года, а из стали 20ХГНФТЛ - 35 лет соответственно. | Гарантийное письмо, подтверждающее исполнение поставщиком гарантийных обязательств, подписанное руководителем предприятия | Да/Нет | Да |
| 2.2 | Гарантийный срок эксплуатации поглощающих эластомерных аппаратов в соответствии с паспортом на изделие должен составлять 8 лет. | Гарантийное письмо, подтверждающее исполнение поставщиком гарантийных обязательств, подписанное руководителем предприятия | Да/Нет | Да |
| 2.3 | Гарантийный срок эксплуатации осей – 5 лет с момента формирования НОНК на поставленной оси | Гарантийное письмо, подтверждающее исполнение поставщиком гарантийных обязательств, подписанное руководителем предприятия | Да/Нет | Да |
| 2.4 | В случае признания (по результатам дефектации) поставленных осей грузовых вагонов непригодными для формирования в соответствии с РД № 67 от «19-20» октября 2017 г., поставщик обязан произвести замену забракованной оси на годную | Гарантийное письмо, подтверждающее исполнение гарантийных обязательств согласно требованию, подписанное руководителем предприятия | Да/Нет | Да |
| 2.5 | Гарантийный срок на ручной стояночный тормоз должен составлять 3 года с момента установки на вагон | Гарантийное письмо, подтверждающее исполнение поставщиком гарантийных обязательств, подписанное руководителем предприятия | Да/Нет | Да |
| 2.6 | Наличие свободных производственных мощностей для изготовления требуемого объема запчастей в указанные сроки | Гарантийное письмо, подтверждающее готовность Производителя к поставке запчастей в указанные сроки | Да/Нет | Да |

4. Требования к контрагенту

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Наличие положительного и достаточного опыта поставки МТР, аналогичных предмету закупки за период 2021-2023г. (не менее, чем 1 договор в указанный период). При этом под аналогичными договорами понимаются договоры, предметом которых является поставка запасных частей к железнодорожным составам. | Сведения (референц-лист), подтверждающий опыт выполнения аналогичных договоров с наименованием конечного потребителя и его контактными данными: - Копии страниц с наименованием контрагента и предметом договора, указанному в Сведениях об опыте выполнения аналогичных договоров | Да/Нет | Да |
| 1.2 | Контрагент должен быть производителем или официальным представителем производителя | Для производителя: Письмо Контрагента в адрес Тендерного Комитета Компании и заверенные Контрагентом копии сертификатов соответствия продукции ГОСТам, где изготовителем значится Контрагент. Для официального представителя: Заверенные Контрагентом копия свидетельства о предоставлении ему прав официального торгового представителя, копия договора поставки с заводом-изготовителем, копия гарантийного письма изготовителя в адрес Тендерного Комитета Компании о поставке требуемого количества продукции. | Да/Нет | Да |
| 1.3 | Обязательным условием для участия Контрагента в закупочных процедурах является наличие статуса «Аккредитован» на дату принятия решения о признании победителем. Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании www.slavneft.ru. | Письмо ПАО «НГК «Славнефть» о присвоении Контрагенту статуса «Аккредитован» (со сроком действия не менее 4 месяцев после даты окончания приема оферт) либо предоставление пакета документов на аккредитацию. | Да/Нет | Да |
| 1.4 | Отсутствие признанных поставщиком неудовлетворенных претензий по качеству и срокам поставки работ (услуг) ПАО "НГК "Славнефть", со сроком более полугода по результатам претензионной работы с Контрагентом, либо в соответствии с судебным решением. | Письмо Контрагента заверенное уполномоченным руководителем | Да/Нет | Да |

Начальник  УОО

ПАО «НГК «Славнефть»                                                      С.Л. Шляхтин   «____»____________2023 г.