Приложение №1

Техническое задание по проведению текущего ремонта                                            (замене напольного покрытия) в арендуемых ОАО «НГК «Славнефть» помещениях по адресу: 125047  г. Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4 (11-й этаж БЦ White Stone)  на период с 01.12.2017г по 29.12.2017г.

1. Планируемые работы

1.1. До начала работ Подрядчик  согласовывает с Заказчиком направление  укладки напольного покрытия.

1.2. Подрядчик своими силами передвигает мебель и технику препятствующую демонтажу и монтажу напольного покрытия, сохранив её целостность рабочие характеристики, а также первоначальную расстановку.

1.3. Все необходимые материалы и инструменты Подрядчик доставляет своими силами.

1.4. Подрядчиком должны быть приняты меры по защите от пыли и грязи имущества Заказчика, укрытие пленкой мебели и оргтехники, вынос мусора после окончания работ.

1.5. Подрядчик своими силами производит демонтаж старого напольного покрытия в количестве 1044 м2 ковровой плитки и 400 м2 рулонного ковролина.

1.6. Подрядчик своими силами производит демонтаж установленных ранее плинтусов в количестве 298 м.п. пластикового плинтуса, а также  150 м.п. коврового плинтуса (с оверлоком).

1.7. Подрядчик подготавливает основание (устраняет следы клея и т. п. при необходимости реставрирует, шлифует часть покрытия) площадью 1044 м2 под укладку плиточного ковролина, и 400 м2  под укладку рулонного ковролина.

1.8. Подрядчик производит монтаж нового коврового покрытия: плиточного ковролина в количестве 1044 м2 и рулонного ковролина в количестве 400 м2, на клей/фиксатор в зависимости от типа покрытия, при этом места стыков не должно иметь перепадов и быть визуально заметны.

1.9. Подрядчик производит установку плинтуса под ковровую плитку в количестве 298 м.п., а также  плинтус под рулонный ковролин с оверлоком верхнего края 150 м.п.

1.10. По окончании работ Стороны подписывают Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2, а также Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

2.Технические требования к напольному покрытию

2.1. Ковролин плиточный

Способ производства  Тафтинг

Тип покрытия   Ковровая плитка

Цвет переменный оттенки серого, светло-синего, светло-коричневого вдоль всей площади

Текстура продольные линии в одном направлении

Состав ворса      100% Полиамид

Вид ворса           Петлевой

Основа                Битум

Вес ворса           625 гр./м.кв.

Общий вес         4150 гр./кв.м.

Высота ворса     2,50 мм

Общая толщина 5,50 мм

Размер плитки    50 х 50 см

Класс износостойкости   33 Коммерческий - интенсивное использование

Класс пожарной безопасности    КМ3

Гарантия производителя            10лет

Назначение Для коммерческих и жилых помещений.

2.2.  Ковролин рулонный

Способ производства   Тафтинг

Тип покрытия               Ковролин

Цвет однотонный светлосерый по  всей площади

Состав ворса                 100% полиамид

Вид ворса                      Разрезной

Ширина рулона            4,00 м

Основа                           Искусственный джут

Вес ворса                       1200 г/кв.м.

Общий вес                    4550 г/кв.м.

Высота ворса                5,00 мм

Общая толщина           8,0 мм

Класс износостойкости        33

Класс пожарной безопасности   КМ3

Гарантия производителя             10 лет

Назначение                     Коммерческое

2.3. Плинтус под ковровую плитку

Высота плинтуса  57,00 мм под плиточный ковролин

Ширина плинтуса 15,00 мм

Состав материала Древесноволокнистая основа и полимерное покрытие

Цвет белый

2.4. Плинтус под рулонный ковролин

Высота плинтуса   80,00 мм изготавливается  из ковролина с верхней обработкой оверлоком

Ширина плинтуса 8,00 мм

Цвет  аналогичный используемому ковролину

2.4 Клеевые составы

Должны соответствовать типу укладываемого напольного покрытия, не иметь ярко выраженного запаха.

3. Предоставить  образцы  напольного покрытия размером 50*50 мм, планируемые к укладке в помещениях Заказчика.

Исполнитель:

/Наименование организации/

____________ФИО уполномоченного лица

_____________________________________

Подпись, М.П.