Приложение №1

К Форме №2 «Требования к предмету оферты»

ПДО 016Т-СН-2023

Техническое задание на выполнение ремонтно-строительных работ на 11 и 12 этажах ПАО «НГК «Славнефть»

Место выполнения работ: г. Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4 (11-12 этажи  БЦ White Stone)

Сроки выполнения работ: с 27 февраля 2024г по 25 июня 2024г.

Работы выполняются в соответствии с проектом 64537-2023-93-АР «Проект интерьеров части офисного помещения 11 этажа в БЦ «White Stone» по адресу г. Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4

Рабочая документация по проекту доступна по ссылке: http://slavneft.ru/hidden/Tender.rar

Основные положения:

  - При расчете сметной стоимости работ и материалов Подрядчик руководствуется данным «Заданием заказчика», а также Проектом строительства

  - Подрядчик своими силами производит ремонт на 11 этаже по адресу: г. Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4 ( БЦ White Stone). В случае привлечения субподрядчика(ов) он (и)   в обязательном порядке письменно согласовывается с Заказчиком. После согласования и заключения договора субподряда его экземпляр (или копия) передаётся Заказчику. Субподрядчики проходят процедуру аккредитации в ПАО «НГК «Славнефть» в том же порядке, что и подрядчик.

  - Все необходимые материалы и инструменты Подрядчик доставляет своими силами.

  - Подрядчик своими силами передвигает мебель, технику, иные предметы, препятствующие началу ремонтных работ, сохранив её целостность рабочие характеристики, и согласовав место перемещения.

  - Подрядчик принимает меры по защите от пыли и грязи имущества Заказчика, укрытие пленкой и отсутствию возможности проникновения следов ремонта в помещения в которых не ведутся грязные работы, вынос мусора после окончания работ, уборка мест общего пользования если их загрязнение связано с ремонтными работами, вносом/выносом материалов.

Работы, не вошедшие в проект:

- Демонтажные работы:

  - Подрядчик демонтирует две бетонные стойки охраны, расположенные на 11 этаже, с восстановлением отделки.

  - Подрядчик демонтирует существующие внешние блоки сплит систем 11 и 12 этажей, расположенные на кровле здания в количестве 6 шт, а также 5 внутренних блоков на 11 и 12 этажах.

  - Подрядчик демонтирует расположенные на 12 этаже (с восстановлением существующей отделки)  3 внутренних канальных блока сплит системы Daikin (с сохранением их работоспособности) для последующей установки на 11 этаже.

  - Подрядчик демонтирует с сохранением работоспособности сплит систему Mitsubishi Electric MS-GF50VA из помещения 12.14 с последующей установкой в помещение 11.31 (кроссовой на 11 этаже), взамен существующей. Фреоновая трасса подлежит замене.

  - Подрядчик демонтирует установленные на 11 этаже вне зоны основного ремонта старые аналоговые камеры, с последующим монтажом новых цифровых камер, и прокладкой необходимых коммутаций.

  - Подрядчик демонтирует витую пару из лотков в полу (в зоне стройки) по согласованию с заказчиком (полностью, включая патч-панели в кроссовой 11.31).

3.  Прочие работы:

- Подрядчик разрабатывает проект «Конструктивных решений» для переноса с 12 этажа двух ИБП (CHLORIDE -70NET) и установки в помещение 11.50 (серверная) из расчета нагрузки на перекрытие 200 кг/м2, и на основании проекта выполняет работы необходимые для распределения нагрузки и установки ИБП (CHLORIDE -70NET).

- Проводит сервисное обслуживание одного ИБП (CHLORIDE -70NET) с заменой элементов питания.

- Прокладывает кабельную линию ППГнг-HF 5х4кв.мм – 28 метров от кроссовой 11.27 (UPS 15кВТ) до щитовой 11.3 (шит 11ШРР3).

- Для организации новой «точки записи» в помещении 11.40 необходимо проложить от DigitalMedia (из кроссовой 11.31) 4 кабеля витой пары категории 5е ( для передачи  HDMI-сигнала) и 4 звуковых кабеля

- В операторскую (11.36) от DM (11.31) прокладывает 4 кабеля HDMI, 4 звуковых кабеля и один кабель для подключения пульта Bosch.

- Организовывает систему записи звука в конференц залах с использованием микрофонов, без использования оборудования заказчика. Микрофоны должны быть размещены в каждом из залов, а записывающее устройство ‑ в кроссовой, в стойке ШК-1102. Микрофоны и рекордер должны подключаться по LAN. Питание микрофонов должно осуществляться через PoE.

- Приобретает и устанавливает программное обеспечение для управления системой видеонаблюдения.

- По окончании электромонтажных работ производит испытания электроустановок, находящееся на 11 этаже

- Производит замену кранов горячего и холодного водоснабжения  на 11 этаже в одиночной кабине  санузла, находящегося  в зоне ремонта, включая работы по демонтажу керамогранита и последующее восстановление отделки.

- Производит локальный ремонт гипсокартонного потолка на 11 этаже.

Заключительные положения:

Во время демонтажных работ уделить особое внимание сохранение трех оптических кабелей, по которым, осуществляется подключение компании к интернету, проложенных под потолком от кроссовой  (11.31) до кабинета (11.44)  , а также сохранению кабеля системы ВКС проложенного под потолком от кроссовой  (11.31) до конференц-зала 11.32 этажа.

Подрядчик по окончанию всех этапов работ проводит испытания установок и пуско-наладочные работы оборудования.

Подрядчик формирует исполнительную документацию и передает ее Заказчику в 3 (трех) экземплярах в печатном виде, а также на электронном носителе (флешь памяти) в электронной форме в формате PDF и DWG).

Подрядчик принимает на себя обязанность оказывать содействие в согласовании технической документации с собственником здания, а также согласовании работ.