Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

1.Общие положения

Предмет закупки:

- Рама боковая (296шт.)— один из основных конструктивных элементов каркаса тележки 18-100, служит для передачи нагрузки на оси тележки через буксовый узел. В средней части имеет проем для рессорного подвешивания, на концах - буксовый проем. Она объединяет в единую систему колесные пары с буксовыми узлами, рессорное подвешивание, надрессорную балку и навесное тормозное оборудование. Изготавливается методом литья, с дополнительной механической обработкой и клепкой износостойких пластин.

- Балка надрессорная (118шт.)- одна из основных деталей каркаса тележки модели 18-100. Это несущий элемент тележки, выполненный в виде пустотелой литой балки, опирающийся на рессорные комплекты, и снабженной подпятником (опорное соединение) со шкворнем (стержень - предохранитель саморазборки) и скользунами, что обеспечивает перераспределение нагрузок от кузова вагона на рессорные комплекты.

Контрагент имеет право подать оферту на весь объем закупки, на одну или несколько номенклатурных позиций закупаемых МТР. Предоставление оферты на часть объема в пределах номенклатурной позиции не допускается.

Инициатор закупки:

Управление организации отгрузок ПАО «НГК «Славнефть» Местонахождение: 150023, Россия, Ярославль, Московский проспект, д. 130,   почтовый адрес: 150000 г. Ярославль ЦОС , а/я 43,  ИНН 7707017509 КПП 760431001.

Плановые сроки поставки товара

Поставка запасных частей (рама боковая, балка надрессорная) -  с 01.10.2018 по 15.12.2018года (см. форму 6к)

2. Требования к поставке МТР

- Место передачи Товара Грузополучателю / Базис поставки:

- DAP склад Грузополучателя (город Вологда, территория ПАО «Вологодский ВРЗ») для ПАО «НГК «Славнефть».

- Боковые рамы - 296шт.

- Надрессорные балки - 118шт.:

3. Требования к предмету закупки

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Ед.изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Все запасные части (боковые рамы/надрессорные балки) должны быть новые, не бывшие в употреблении | Гарантийное письмо, подтверждающее поставку запасных частей в соответствии с требованиями параметра оценки, подписанное руководителем предприятия | Да/Нет | Да |
| 1.2 | Боковая рама и надрессорная балка для каркаса тележки 18-100 должны соответствовать требованиям рабочих чертежей; ОСТ 32.183-2001; ТТ-ЦВ-32-695-2006; ГОСТ 9246-2013, ГОСТ 32400-2013 | Предоставить копии: сертификатов соответствия выданных «РС ФЖТ», разрешение на применение знака соответствия системы сертификации (ФБУ «РС ФЖТ») заверенные печатью организации | Да/Нет | Да |
| 1.3 | Боковая рама должна быть укомплектована надбуксовыми накладками (пластинами), заклепанными износостойкими пластинами, наконечниками. | Гарантийное письмо, подтверждающее поставку боковых рам в комплектации указанной в требованиях (параметр оценки) подписанное руководителем предприятия | Да/Нет | Да |
| 1.4 | Надрессорная балка укомплектованная износостойкими элементами по проекту М1698 | Гарантийное письмо, подтверждающее поставку надрессорных балок в указанной комплектации подписанное руководителем предприятия | Да/Нет | Да |
| 1.5 | Качество поставляемых боковых рам и надрессорных балок должно быть подтверждено сертификатом соответствия и паспортом качества завода изготовителя. | Гарантийное письмо, подтверждающее поставку запасных частей с предоставлением паспорта качества и сертификата соответствия подписанное руководителем предприятия | Да/Нет | Да |
| 1.6 | Сертификат соответствия должен быть действительным на территории Российской Федерации | Подтверждение легитимности (действия) сертификата соответствия Федеральным бюджетным учреждением "Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте» | Да/Нет | Да |
| 1.7 | Наличие действующих разрешительных документов по предмету закупки в соответствии с законодательством РФ (разрешение на применение в РФ). | Копия разрешения заверенная руководителем предприятия | Да/Нет | Да |
| 1.8 | Отсутствие запретов на использование и эксплуатацию товара (боковая рама/надрессорная балка) на территории Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья надзорными органами. | Гарантийное письмо, подтверждающее отсутствие запретов на использование и эксплуатацию товара подписанное руководителем предприятия | Да/Нет | Да |
| 2 | Гарантийные обязательства поставщика |  |  |  |
| 2.1 | Гарантийный срок эксплуатации боковых рам и надрессорных балок должен составлять 3 года с момента установки под вагон. Гарантийный срок службы боковых рам и балок в соответствии с ОСТ 32.183-2001 должен составлять: изготовленных из сталей 20ГФЛ, 20ГЛ и 20ГТЛ – 32 года, а из стали 20ХГНФТЛ - 35 лет соответственно. | Гарантийное письмо, подтверждающее исполнение поставщиком гарантийных обязательств, подписанное руководителем предприятия | Да/Нет | Да |
| 2.2 | График поставки запасных частей в соответствии с Формой 6к «Коммерческое предложение» | Гарантийное письмо, подтверждающее готовность организации к поставке данного объема запчастей в соответствии с Формой 6к подписанное руководителем предприятия | Да/Нет | Да |

4. Требования к контрагенту

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица изм-ия | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Наличие положительного и достаточного опыта поставки МТР, аналогичных предмету закупки за период 2015-2018г. (не менее, чем 1 договор в указанный период). При этом под аналогичными договорами понимаются договоры, предметом которых является поставка запасных частей к железнодорожным составам. | Сведения (референц-лист), подтверждающий опыт выполнения аналогичных договоров с наименованием конечного потребителя и его контактными данными: - Копии страниц с наименованием контрагента и предметом договора, указанному в Сведениях об опыте выполнения аналогичных договоров | Да/Нет | Да |
| 1.2 | Контрагент должен быть производителем/официальным торговым домом, дилером, дистрибьютером и прочее | Для производителя: Письмо Контрагента в адрес Тендерного Комитета Компании и заверенные Контрагентом копии сертификатов соответствия продукции ГОСТам, где изготовителем значится Контрагент. Для официального торгового дома, дилера, дистрибьютера и прочее: Копия свидетельства/письма производителя о предоставлении контрагенту прав официального торгового дома/дилера/ дистрибьютера, копия договора поставки с заводом-изготовителем, либо копии договоров купли-продажи предлагаемого товара | Да/Нет | Да |
| 1.3 | Контрагент должен нести ответственность за качество поставляемой продукции. При обнаружении продукции несоответствующего качества (брак), Контрагент должен произвести замену бракованных изделий на новые. | Гарантийное письмо Контрагента в адрес Тендерного Комитета Компании о замене продукции несоответствующего качества | Да/Нет | Да |
| 1.4 | Обязательным условием для участия Контрагента в закупочных процедурах является наличие статуса «Аккредитован» на дату принятия решения о признании победителем. Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании www.slavneft.ru. | Письмо ПАО «НГК «Славнефть» о присвоении Контрагенту статуса «Аккредитован» (со сроком действия не менее 4 месяцев после даты окончания приема оферт) либо предоставление пакета документов на аккредитацию. | Да/Нет | Да |
| 1.5 | Отсутствие признанных поставщиком неудовлетворенных претензий по качеству и срокам поставки работ (услуг) ПАО "НГК "Славнефть", со сроком более полугода по результатам претензионной работы с Контрагентом, либо в соответствии с судебным решением. | Письмо Контрагента заверенное уполномоченным руководителем | Да/Нет | Да |

Начальник  УОО

ПАО «НГК «Славнефть»                                          Р.Б. Муничев   «____»____________2018 г.