| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель генерального директора по производству – главный инженер ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» ______________ А.Н. Гребенюк «____» ____________ 20___ г. Введен в действие приказом от «____» ____________ 20___ г. № ________ М.П. |
| --- | --- |
| Генеральный директор АО «АСФ «ЯПФЧ» ______________ В.Н. Бардаков «____» ____________ 20___ г. М.П. |  |
| Генеральный директор ООО «Пожарная охрана» ______________ Н.Г. Катрич «____» ____________ 20___ г. М.П. |  |
| Генеральный директор ООО «ЦАСО» ______________ А.В. Бурцев «____» ____________ 20___ г. М.П. |  |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ

ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ»

«ФОНД СКВАЖИН»

Срок действия: 5 лет

Г. КРАСНОЯРСК

2025

Содержание

Вводные положения	4

НАЗНАЧЕНИЕ	4

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	5

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	6

1.	Термины и определения	7

2.	обозначения и сокращения	11

3.	ОБЩИЕ разделы	15

3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА	15

3.2.	 ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ АВАРИЙ НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ, ИСТОЧНИКИ (МЕСТА) ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ	27

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ	39

4.1. 	РАСЧЕТ ДОСТАТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА СИЛ И СРЕДСТВ ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ И НЕОБХОДИМОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ФОРМИРОВАНИЯ	39

4.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИЛ И СРЕДСТВ ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ, ИХ СОСТАВ И ДИСЛОКАЦИЯ	40

4.3. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ, СВЯЗИ И ОПОВЕЩЕНИЯ ПРИ АВАРИИ НА ОПО, СИСТЕМА ВЗАИМНОГО ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИЯМИ-УЧАСТНИКАМИ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ	47

4.4. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ СИЛ И СРЕДСТВ К ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ НА ОПО С УКАЗАНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОДДЕРЖАНИЕ ЭТИХ АССИС В УСТАНОВЛЕННОЙ СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ	52

4.5. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СИГНАЛА ОБ АВАРИИ	54

4.6. ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ И ЕГО ФУНКЦИИ ПРИ ОФ	54

4.7. ДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА И АСФ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ОТКРЫТОГО ФОНТАНА	61

4.8. СИСТЕМА ВЗАИМНОГО ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИЯМИ-УЧАСТНИКАМИ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ НА ОПО	66

4.9. ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО, ИНЖЕНЕРНОГО И ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ	66

5. ОПЕРАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ НА ОПО КУЮМБИНСКОЕ НГКМ	67

6.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ МЕЖДУ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЛИЦАМИ И ЛИЦАМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ	448

6.1. СТРУКТУРЫ, ЛИКВИДИРУЩИЕ АВАРИИ	448

6.2. ОБЯЗАННОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА	448

7. ССЫЛКИ	450

ПРИЛОЖЕНИЯ	452

Вводные положения

НАЗНАЧЕНИЕ

План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Фонд скважин» (далее – ПМЛА) устанавливает порядок действий работников цеха добычи нефти и газа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», работников подрядных организаций и привлекаемых аварийно-спасательных служб (формирований) по локализации и ликвидации последствий аварий на территории опасного производственного объекта «Фонд скважин».

ПМЛА соответствует требованиям:

- Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №534 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

- Постановления Правительства РФ от 15.09.2020 №1437 «Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах»;

- Инструкции по организации и безопасному ведению работ при ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов;

- Политики Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды № П3-05 П-11;

- Регламента бизнес-процесса ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Организация оперативного управления и реагирования при возникновении чрезвычайной ситуации, происшествия» № П3-11.04 РГБП-0014 ЮЛ-428;

- Регламента бизнес-процесса ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Критерии чрезвычайных ситуаций, происшествий. Регламент представления оперативной информации о чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения), происшествиях» № П3-11.04 РГБП-0013 ЮЛ-428;

- Положение ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» № П3-11.04 ПСУ-0066 ЮЛ-428.

ПМЛА разработан с целью обеспечения готовности работников цеха добычи нефти и газа укрупненного нефтепромысла ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», подрядных организаций и привлекаемых аварийно-спасательных служб (формирований) к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте «Фонд скважин».

Основными задачами ПМЛА являются:

- определение действий работников ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», подрядных организаций и аварийно-спасательных служб (формирований) по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на опасном производственном объекте «Фонд скважин»;

- определение необходимого количества сил и средств для локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте «Фонд скважин»;

- определение системы управления, связи и оповещения при аварии на опасном производственном объекте «Фонд скважин» и системы взаимного обмена информацией между организациями-участниками локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте «Фонд скважин»;

- установление порядка организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте «Фонд скважин»;

- установление порядка обеспечения постоянной готовности сил и средств к локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте «Фонд скважин».

Область действия

ПМЛА обязателен для исполнения работниками следующих структурных подразделений ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»:

- управления промышленной безопасности и охраны труда;

- укрупненного нефтепромысла;

- управления делами;

- управления по разработке месторождений;

- транспортного управления;

- отдела главного механика;

- структурных подразделений, подчиненных заместителю главного инженера – главному энергетику;

- управления метрологии, автоматизации и информационных технологий, и телекоммуникаций;

- управления по экономической безопасности;

- службы по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- иных структурных подразделений,

участвующими в локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте «Фонд скважин».

Распорядительные, локальные нормативные документы и иные внутренние документы ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» не должны противоречить ПМЛА.

Структурные подразделения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», которые осуществляют свою деятельность на территории опасного производственного объекта «Фонд скважин», при оформлении договоров с подрядными (сервисными) организациями на обслуживание технических устройств на территории опасного производственного объекта «Фонд скважин», а также договоров с аварийно-спасательными службами (формированиями), организациями, осуществляющими охрану, пожарную охрану, обязаны включать в условия договора пункт о неукоснительном выполнении подрядной организацией требований ПМЛА.

Период действия и порядок внесения изменений

Срок действия и порядок пересмотра ПМЛА регламентируются пунктом 5 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства от 15.09.2020 №1437.

ПМЛА согласовывается руководителями профессиональных аварийно-спасательных служб (формирований), с которыми заключен договор на обслуживание опасного производственного объекта «Фонд скважин» и утверждается первым заместителем генерального директора по производству – главным инженером ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

ПМЛА вводится в действие, изменяется и признается утратившим силу в ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» на основании приказа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

Изменения в ПМЛА вносятся в случаях: изменения законодательства РФ в области промышленной безопасности, условий работы, а также по предписанию федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориального органа в случае выявления несоответствия сведений, содержащихся в ПМЛА, сведениям, полученным в ходе осуществления федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, или в случае выявления новых факторов риска по результатам технического расследования причин аварий на иных аналогичных объектах.

1.	Термины и определения

АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ – состояние потенциально опасного объекта, характеризующееся нарушением пределов и (или) условий безопасной эксплуатации, не перешедшее в аварию, при котором все неблагоприятные влияния источников опасностей на работников, население и окружающую среду удерживаются в приемлемых пределах посредством соответствующих технических средств, предусмотренных проектом.

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ – самостоятельная или входящая в состав аварийно-спасательной службы структура, предназначенная для проведения аварийно-спасательных работ, основу которой составляют подразделения спасателей, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами.

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ – действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов. Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы людей, и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения.

АВАРИЯ – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению или повреждению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей среде [Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»].

БЕЗОПАСНОСТЬ – отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью причинения вреда и (или) нанесения ущерба.

ВЗРЫВ – быстропротекающий процесс физических и химических превращений веществ, сопровождающийся освобождением значительного количества энергии в ограниченном объеме, в результате которого в окружающем пространстве образуются и распространяются ударная волна, способная привести или приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации.

ВОЗГОРАНИЕ – неконтролируемое горение, не причинившее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества, государства, Компании.

ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЕ – поступление пластового флюида (газ, нефть, вода, или их смесь) в ствол скважины, не предусмотренное технологией работ при ее строительстве, освоении, ремонте и эксплуатации.

ГРИФОНООБРАЗОВАНИЕ - истечение газа, нефти, воды или их сочетания в результате их миграции по трещинам и каналам из продуктивных горизонтов за обсадной колонной скважины на поверхность земли.

ДОГОВОР НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА – договор обслуживания опасных производственных объектов с профессиональными аварийно-спасательными формированиями, прошедшими аттестацию в соответствии с законодательством РФ.

ИНЦИДЕНТ - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса.

МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ – организация из числа медицинских работников, на которую возложены обязанности по контролю за состоянием здоровья работников «Славнефть-Красноярскнефтегаз» и подрядных организаций, а также участие и помощь при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ» – организация, с которой заключен договор на проведение аварийно-спасательных работ, основу которой составляют подразделения спасателей, оснащенные специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – подрядная организация, оказывающая услуги по обеспечению экономической, антитеррористической безопасности и контрольно-пропускному режиму на Куюмбинском нефтегазоконденсатном месторождении.

ОБЪЕКТ – производственные площадки, включающие в себя здания, сооружения, помещения (в т.ч. офисные), дороги, железные дороги, оборудование, установки, станции, опасные производственные объекты, технические устройства (применяемые на опасных производственных объектах), транспортные средства, спец. Технику, территорию и другие инженерные сооружения.

ОПАСНОСТЬ – потенциальная возможность возникновения процессов или явлений, способных вызвать поражение людей, наносить материальный ущерб и разрушительно воздействовать на окружающую атмосферу.

ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ – предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в Приложении 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА – нештатный (временный) орган управления ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», разворачиваемый на базе штатных структурных подразделений ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», объединяющий силы и средства объектового звена Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», состоящий из специально обученных, оснащённых и организованных под единым управлением работников различных структурных подразделений ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», формирований, задействованных в предупреждении, локализации и ликвидации непосредственно на месте чрезвычайной ситуации, происшествия.

ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА ДО СОЗДАНИЯ ШТАБА – группа, состоящая из работников профессионального аварийно-спасательного формирования общество с ограниченной ответственностью «ЦАСО».

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ – нештатный (временный) орган управления ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» , развертываемый на базе штатных структурных подразделений, предназначенный для выявления причин, оценки характера чрезвычайных ситуаций, происшествия, выработки предложений по их локализации и ликвидации, осуществляющий руководство организацией и проведением мероприятий по локализации чрезвычайной ситуации (происшествия), а также осуществляющий передачу оперативной информации в Ситуационный центр управления в кризисных ситуациях ПАО «НК «Роснефть», руководителю ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» о ходе ведения аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных, других неотложных работ, работ по ликвидации аварийной ситуации.

ОТКРЫТЫЙ ФОНТАН СКВАЖИНЫ (открытый фонтан) – неуправляемое истечение пластового флюида через устье скважины в результате отсутствия, разрушения, или негерметичности запорного оборудования, или вследствие грифонообразования.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ – локальный нормативный документ, определяющий конкретные действия персонала и специальных подразделений (пожарные и др.) по локализации и ликвидации последствий аварии на отдельных стадиях ее развития в пределах цеха (участка, объекта, группы объектов), близлежащей территории, а также по защите персонала и населения от последствий аварии; определяющий порядок взаимодействия с административными и надзорными органами, организациями, эксплуатирующими объекты, находящиеся в зоне аварии; содержащий мероприятия по спасению людей, локализации разлитого нефтепродукта или опасных жидкостей, ликвидации аварии и ее последствий и другие мероприятия организационно – технического характера, направленные на локализацию и ликвидацию последствий аварий в кратчайшие сроки и с наименьшим ущербом.

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖАРНАЯ ОХРАНА» (ПЧ ООО «ПОЖАРНАЯ ОХРАНА») – организация, имеющая действующую лицензию на вид деятельности «Тушение пожаров», с которой в установленном порядке заключен договор на организацию предупреждения пожаров, их тушение и проведение возложенных на нее аварийно-спасательных работ на объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда, заключаемому с ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ – категория специалистов и рабочих, занятых в производственном процессе ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦАСО» (ПАСФ ЦАСО) – организация, осуществляющая оказание услуг газоспасателей, включающие в себя выполнение газоспасательных и профилактических работ, направленных на спасение людей, материальных ценностей и предупреждение возможных аварийных ситуаций на объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ (ПРОИШЕСТВИЯ) – лицо, осуществляющее непосредственное руководство работами по ликвидации чрезвычайной ситуации (происшествия), назначаемое в порядке и обладающее правами и обязанностями, определенными Регламентом бизнес-процесса ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Организация оперативного управления и реагирования при возникновении чрезвычайной ситуации, происшествия» № П3-11.04 РГБП-0014 ЮЛ-428.

СТРАХУЮЩЕЕ ЗВЕНО – звено, состоящее из работников Аварийно-спасательного формирования работников общества с ограниченной ответственностью «ЦАСО».

ТЕРРОРИСТИ́ЧЕСКИЙ АКТ – совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба, либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях.

УСТАВ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ФОРМИРОВАНИЯ – документ, разработанный аварийно-спасательным формированием, регулирующий организацию и порядок деятельности в сфере организации и ведения работ при авариях на опасных производственных объектах.

УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ (УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЕ ЗАНЯТИЕ, УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА) – форма подготовки предупреждения, локализации и ликвидации возможных аварий, инцидентов и отказов на объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в случае их возникновения, а также проверки готовности персонала к действиям в аварийных ситуациях.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

2.	обозначения и сокращения

АВР – аварийно-восстановительные работы.

АГЗУ – автоматизированная групповая замерная установка.

АДПМ – агрегат для депарафинизации скважин мобильный.

АПТ – пожарный автомобиль пенного тушения.

АСДНР – аварийно-спасательные и другие неотложные работы.

АССИС – аварийно-спасательные силы и средства.

АСФ – аварийно-спасательные формирования.

АР – пожарный рукавный автомобиль.

АФК – арматура фонтанная с подвеска колонны насосно-компрессорной трубы на резьбе переводника трубной головки.

АЦ – пожарная автоцистерна.

БГ – блок гребенки.

БДР – блок дозирования реагентов.

БКНС – блочная кустовая насосная станция.

БМА – блок местной автоматики.

ВЖК – вахтовый жилой комплекс.

ВСАЗ – вспомогательный склад аварийного запаса.

ГВС – газовоздушная среда.

ГНВП – газонефтеводопроявление.

ГНКТ – гибкая насосно-компрессорная труба.

ГО и ЧС – гражданская оборона и чрезвычайные ситуации.

ГСМ – горюче-смазочные материалы.

ДВС – двигатель внутреннего сгорания.

ДДС – дежурная диспетчерская служба ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

ДЭС – дизельная электростанция.

ЕД – емкость дренажная.

ЗМС – задвижка маслонаполненная стальная.

КП – кустовая площадка.

КГОМ – комплекс герметизирующего оборудования модернизированный.

КИП и А – контрольно-измерительные приборы и автоматика.

КЛУ – Куюмбинский лицензионный участок.

КТП – комплектная трансформаторная подстанция.

КЧС и ПБ – Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

ЛАРН – ликвидация аварийных разливов нефтепродуктов.

ЛБТ – легкосплавные бурильные трубы.

ЛВЖ – легковоспламеняющаяся жидкость.

ЛНД – локальный нормативный документ.

МКП – межколонное пространство.

МВД – Министр внутренних дел Российской Федерации.

МЧС РФ – Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

НАФС – нештатные аварийно-спасательные формирования.

НГКМ – нефтегазоконденсатное месторождение.

НКПРП – нижний (верхний) концентрационный предел распространения пламени.

ОБЩЕСТВО – общество с ограниченной ответственностью «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

ОВ – опасное вещество.

ОМСУ – органы местного самоуправления муниципальных образований.

ОПО – опасный производственный объект «Фонд скважин».

ОФ – открытый фонтан.

ОШ – оперативный штаб.

ПВ – пожарный водоем.

ПВО – противовыбросовое оборудование.

ПГ – пожарный гидрант.

ПДК – предельно допустимая концентрация.

ПДС – производственно-диспетчерская служба ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

ПКТ – перфоратор кумулятивный трубный.

ППСГ – превентор плашечный сдвоенный с гидравлическим и ручным приводом плашек.

ППУ – паровая передвижная установка.

ПСМ – переключатель скважинный многоходовой.

ПЧ – пожарная часть.

РГС – резервуар горизонтальный стальной.

РСЧС – Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

РТП – руководитель тушения пожара.

РТУ – ремонт технологических установок.

РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТ – руководитель работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций (происшествий).

СИЗ – средства индивидуальной защиты.

СИЗОД – средство индивидуальной защиты органов дыхания.

СЛУЖБА ГО, ПЛЧС – служба по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

СПО – спускоподъёмные операции.

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП) – структурное подразделение ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций, определенных положением о структурном подразделении.

СЦУКС – ситуационный центр управления в кризисных ситуациях ПАО «НК «Роснефть».

ТБПВ – трубы бурильные с приваренными соединительными концами к трубной заготовке с высаженными наружу концами.

ТКРС – текущий и капитальный ремонт скважин.

УДНГ – управление добычи нефти и газа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

УТЗ – учебно-тренировочные занятия.

УЭЦН – установка электроцентробежного насоса.

ФА – фонтанная арматура.

ЦА – цементировочный агрегат.

ЦАП – цех автоматизации производства ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

ЦДНГ – цех добычи нефти и газа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

ЦПС – центральный пункт сбора.

ЦЭРТ – цех по эксплуатации и ремонту трубопроводов ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

ЦЭЭО – цех по эксплуатации энергетического оборудования ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

ЧОП – частное охранное предприятие.

ЧС – чрезвычайная ситуация.

3.	ОБЩИЕ разделы

ПМЛА утверждается первым заместителем генерального директора по производству – главным инженером Общества, при наличии актов проверки: состояния систем контроля технологического процесса; состояния вентиляционных устройств; наличия и исправности средств для спасения людей, противопожарного оборудования и технических средств для ликвидации аварий в их начальной стадии; исправности аварийной сигнализации, связи, аварийного освещения. Утвержденный экземпляр ПМЛА должен находиться у первого заместителя генерального директора по производству – главного инженера Общества. Копии утвержденного ПМЛА должны находиться у специалиста дежурной смены по ГО и ЧС, в ПДС, в отделе промышленной безопасности управления промышленной безопасности и охраны труда Общества, у начальника ЦДНГ, а также должны быть направлены во все ПАСФ, с которыми заключен договор на обслуживание ОПО и должны находиться у руководителей подразделений ПАСФ, мобилизуемых на объекты Куюмбинского НКГМ и подрядных организациях, выполняющих работы на ОПО ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Фонд скважин».

Оперативная часть ПМЛА должна быть вывешена на рабочих местах, определенных начальником ЦДНГ и руководителями подрядных организаций по мере выполнения работ на объектах фонда скважин.

ПМЛА должен быть тщательно изучен инженерно-техническими работниками и рабочими ЦДНГ, а также работниками привлекаемых ПАСФ. Знание ПМЛА проверяется во время учебных тревог и учебно-тренировочных занятий с персоналом объекта, проводимых по графику (Приложение 1), утвержденному техническим руководителем ОПО, но не реже одного раза в месяц.

Ознакомление с ПМЛА работников ЦДНГ, подрядных организаций должно быть оформлено документально в журнале регистрации инструктажей на рабочем месте под роспись.

Запрещается допускать к работе на ОПО лиц, не ознакомленных с ПМЛА.

3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА

3.1.1. Сведения об организации, эксплуатирующей ОПО.

Полное наименование организации, эксплуатирующей ОПО «Фонд скважин» – общество с ограниченной ответственностью «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

Сокращенное наименование – ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

Юридический адрес: 660016, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, 2а.

Фактический адрес: 660016, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, 2а.

Телефон: +7 (391) 231-92-00.

Электронная почта: office@snkng.ru.

3.1.2. Сведения о регистрации ОПО в государственном реестре ОПО.

ОПО зарегистрирован в государственном реестре ОПО за № А66-02175-0002.

Класс опасности ОПО – III.

Срок действия ПМЛА на ОПО - 5 лет.

3.1.3. Местонахождение.

ОПО «Фонд скважин» территориально расположен на Куюмбинском нефтегазоконденсатном месторождении.

Куюмбинское нефтегазоконденсатное месторождение располагается на территории Байкитского района Эвенкийского автономного округа (Красноярский край Российской Федерации). Рассматриваемая территория располагается в среднетаежной подзоне зоны тайги на юго-западной окраине Среднесибирского плоскогорья, на стыке двух природно-ландшафтных районов – Тунгусско-Бахтинского и Чуня-Тунгусского среднетаёжных трапповых плато. В гидрографическом отношении район работ расположен в правобережной и левобережной части бассейна р. Подкаменная Тунгуска, крупного правого притока Енисея.

Дороги – имеется вдоль трассового проезда, движение по которому ограничено в период паводка и распутицы. Основным путём сообщения является водный по реке Подкаменная Тунгуска. Река судоходна около двух-трёх недель. Основная зимние автодороги: п. Байкит – подбаза «Славянка» – 130 км протяженностью и 6 м шириной; п. Богучаны – подбаза «Славянка» - 400 км протяженностью и 6 м шириной. Имеется действующая автодорога – ст.Карабула – п. Богучаны. Продолжительность действующего зимника составляет 5 календарных месяцев (декабрь-апрель) или 150 суток.

Для обеспечения объекта работ необходимыми материалами предусматриваются три вида транспорта: водный, авиационный и автотранспортный. Основной из них - самолетом по маршруту Красноярск – Байкит, вертолетом по маршруту - Байкит - скважина.

Климат отличается резко выраженной континентальностью: зима суровая, а летний сезон непродолжительный.

Климатическая характеристика принята по ближайшей репрезентативной метеостанции Байкит (Эвенкийский АО), с использованием данных по 1980 год. Недостающие параметры приняты по м/с Ванавара (период наблюдений 1932-1996гг.).

Среднегодовая температура воздуха минус 6,8 °С. Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца января минус 30,9 °С, а самого жаркого - июля +16,8 °С (Байкит).

Абсолютный минимум температуры приходится на январь минус 57 °С, абсолютный максимум - на июль +39 °С. Продолжительность безморозного периода 154 суток, устойчивых морозов 211 дней (Байкит).

Устойчивый снежный покров образуется 15 октября, дата схода снега 30 апреля. Сохраняется снежный покров 176 дней, а всего в среднем отмечается 253 дня со снежным покровом (Байкит).

Среднемноголетняя максимальная высота снежного покрова 50 см, наибольшая по данным снегосъёмки – 74 см (Ванавара).

Среднегодовое число дней с метелями – 10,4, с туманом – 33,4.

В течение года преобладают ветра северного, северо-восточного, южного, и юго-восточного направлений. В январе – юго-западного, а в июле - северного и северо-восточного направлений. Среднегодовая скорость ветра – 1,70 м/c, средняя за январь – 1,20 м/c и средняя в июле – 1,70 м/c. Повторяемость скорости ветра 15 м/с составляет 0,1 %, преобладающее направление сильных ветров – западное. Скорость ветра, вероятность которого превышает 5% - 4,5 м/с (метеостанция Ванавара).

Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченности 0,92 составляет минус 50 ℃

ОПО «Фонд скважин» размещен на многолетнемерзлых грунтах.

Продолжительность отопительного сезона составляет 266 суток.

3.1.4. Персонал ОПО.

Таблица 1

Распределение персонала ОПО

| Наименование административной единицы | Численность, чел. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Средняя смена | Наибольшая смена |
| 1 | 2 | 3 |
| ОПО «Фонд скважин» | 76 | 80 |

3.1.5. Информация о близлежащих организациях.

Таблица 2
Данные о размещении близлежащих организаций

| Наименование ОРГАНИЗАЦИИ | Удаленность от границ, м | Численност персонала в наибольшей рабочей смене, чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| АО «Востсибнефтегаз» | 90 000 | 300 |

3.1.6. Информация о близлежащих населенных пунктах.

Таблица 3

Данные о размещении близлежащих населенных пунктов

| Наименование населенного пункта | Удаленность от границ, м | Численность проживающих, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Поселок Куюмба | 3000 | 156 |

3.1.7. Краткая характеристика опасности ОПО. Общие сведения о технологии.

Добыча нефти на месторождении ведется из эксплуатационных скважин, расположенных на кустовых площадках, и из одиночных скважин, переведенных из разряда разведочных в эксплуатационные. Максимальное количество скважин на кустовой площадке –12 на КП-7

Способ эксплуатации скважин – механический, с помощью УЭЦН, и фонтанный. Средний дебит скважин 65 тн/сут. На кустовой площадке располагаются взрывопожароопасные объекты категории А (замерные установки), категории Д (блоки местной автоматики), категории В (КТПН) (в соответствии с СП 12.13130.2009).

Технологическое обслуживание скважин ведется автомобилями АДПМ и ЦА-320.

Основным продуктом и сырьем добывающих скважин является сырая нефть – легковоспламеняющаяся жидкость с температурой вспышки 17ºС, температурой самовоспламенения 233°С и попутный газ.

Временный узел сепарации предназначен для отделения попутного нефтяного газа от газоводонефтяной эмульсии, поступающей с фонда скважин и последующей откачки в нефтесборный коллектор, состоит из одной технологической линии отделения попутного нефтяного газа от газоводонефтяной эмульсии, насосной внешнего транспорта перекачивающей, блока распределения газа, ГФУ, узлов учёта газа.

Типовые технологические схемы на временный узел сепарации ОПО фонда скважин приведены в приложениях к данному ПМЛА:

- Типовая схема временного узла сепарации в период обустройства кустовой площадки (Приложение 16);

- Типовая схема временного узла сепарации в период обустройства кустовой площадки (Приложение 17);

- Типовая схема временного узла сепарации в период обустройства кустовой площадки (Приложение 18).

Опасность нефти и попутного газа определяется следующими характеристиками:

- горючестью, температурой вспышки, воспламенения, самонагревания и тления;

- областью воспламенения, то есть температурными и концентрационными пределами воспламенения;

- условиями самовозгорания;

- способностью инициировать горение;

- чувствительностью к детонации;

- максимальным давлением взрыва;

- категорией и групповой взрывоопасной смеси.

Нефть по характеру воздействия на организм человека в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 относится к III классу опасности (предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны не более 10 мг/м3), по ГОСТ 12.1.007-76 относится к умеренно опасным веществам.

Попутный газ по характеру воздействия на организм человека в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 относится к IV классу опасности (предельно допустимая концентрация по легким водородам в воздухе рабочей зоны не более 300 мг/м3).

3.1.8. Характеристика опасных веществ.

Объект отнесен к категории ОПО по признаку обращения следующих опасных веществ: газ, нефть, газоконденсат, радиоактивные вещества, взрывчатые вещества.

Сведения об опасных веществах представлены в Таблице 4

Таблица 4

Сведения об обращающихся опасных веществах

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ОВ | СТЕПЕНЬ ОПАСНОСТИ И ХАРАКТЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Нефть | Выделяющиеся газы обладают удушающими и наркотическими свойствами. В лёгких случаях отравления появляется кашель, насморк, жжение и боль в глазах. Первые признаки отравления человека: возбуждение, оглушение, сужение зрачков, замедление пульса до 40-50 ударов в минуту, рвота, слюнотечение, позже – сон в течение нескольких часов, на другой день – замедление пульса, легкое повышение температуры. Возможны пневмония и потеря памяти после очень тяжелых отравлений с длительным наркозом. При больших концентрациях наблюдается посинение губ, головная боль, сердцебиение, рвота, тошнота, судороги. При разливе нефти происходит загрязнение грунтов, а также загрязнение атмосферного воздуха выбросами газа и паров. При взрыве и горении в воздух поступают продукты сгорания, сажа. На участках, загрязненных нефтью в сильной степени в первые дни после загрязнения происходит гибель растений, гибель комплекса почвенных беспозвоночных, перестройка сообщества почвенных микроорганизмов. |
| 2. | Газ | Ядовитые вещества хорошо растворяясь в биологических средах попадают в кровь и вызывают нарушение нормальной жизнедеятельности организма человека. По физиологическому воздействию вредные вещества подразделяются на четыре основные группы: — раздражающие, действующие на поверхностные ткани дыхательного тракта и слизистые оболочки (сернистый газ, хлор, аммиак, серной и азотной кислот, ацетон); — удушающие, нарушающие процесс усвоения кислорода тканями: (оксид углерода, сероводород, цианистый водород); — наркотические, действующие как наркотик (азот под давлением, дихлорэтан, ацетилен, бензин); — соматические, вызывающие нарушения деятельности организма, его отдельных органов и систем (свинец, бензол, олово, фосфор). |
| 3. | Газоконденсат | Может оказывать вредное воздействие на кожу человека, вызывая заболевания (сухость кожи, появление трещин, а иногда дерматиты, экземы и т.п.). Особенно опасно их попадание на слизистые оболочки. |
| 4. | Радиоактивные вещества | Облучение персонала, радиационное загрязнения сооружений и местности. |
| 5. | Взрывчатые вещества | Вещества, которые при определенных видах внешнего воздействия способны на очень быстрое само распространяющееся химическое превращение с выделением тепла и образованием газов. Взрывчатые вещества или продукты их взрыва токсичны, имеют способность оказывать отравляющее воздействие на организм человека. |

3.1.9. Перечень основного технологического оборудования.

Таблица 5

Перечень основного технологического оборудования

| № П/П | Наименование оборудования (тип, наименование аппарата, назначение и т.п.) | Позиции по схеме, индекс (заполняется при необходимости) | МАТЕРИАЛ | ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Фонтанная арматура АФК6Э 65х21 | Фонтанная арматура АФК6Э 65х21 | ХЛ….К1, ХЛ….К2, ХЛ | Условный проход 65 мм Рабочее давление 21 МПа |
| 2 | Фонтанная арматура АФК6Э 65х35 | Фонтанная арматура АФК6Э 65х35 | ХЛ….К1, ХЛ….К2, ХЛ | Условный проход 65 мм Рабочее давление 35 МПа |
| 3 | Фонтанная арматура АФК2-100/65х21 | Фонтанная арматура АФК2-100/65х21 | ХЛ….К1, ХЛ….К2 | Условный проход 100 мм Рабочее давление 21 МПа |
| 4 | Колонная головка ОКК1 | Колонная головка ОКК1 | ХЛ….К1, ХЛ….К2, ХЛ | Обвязка обсадных колонн 178х245; 168*245 Рабочее давление 21; 35 МПа |
| 5 | Колонная головка ОКК2 | Колонная головка ОКК2 | ХЛ….К1, ХЛ….К2, ХЛ | Обвязка обсадных колонн 168х245х324 178х245х324 Рабочее давление 21, 35 МПа |
| 6 | Дренажная емкость ЕП8-2000-1-3-К | ДЕ | 09Г2С, 09Г2С-14 | Диаметр внутренний=2000мм Рабочее давление Рраб до 0,07МПа Температура среды – не более 80°С Минимально допустимая температура стенки -60°С |
| 7 | Емкость дренажная канализационная ЕП12,5-2000-1-3-К | ДЕ | 09Г2С, 09Г2С-14 | Диаметр внутренний=2000мм Рабочее давление Рраб до 0,07МПа Температура среды – не более 80°С Минимально допустимая температура стенки -60°С |
| 8 | Клапан обратный поворотный КОП 80х40ХЛ1 | Нефтепровод от скважины к АГЗУ | ХЛ 1 | Условный проход 80мм Рабочее давление 4,0 МПа |
| 9 | Клапан запорный проходной стальной КЗ 20х16 | Трубопровод подачи хим. реагента | ХЛ 1 | Условный проход 20мм Рабочее давление 16 МПа |
| 10 | Клапан запорный проходной стальной КЗ 50х10 | Трубопровод подачи хим. реагента | ХЛ 1 | Условный проход 50мм Рабочее давление 10 МПа |
| 11 | Задвижка ЗКС 80х40 | Нефтепровод от скважины (замерной трубопровод) | ХЛ 1 | Условный проход 80мм Рабочее давление 4,0 МПа |
| 12 | Задвижка ЗКЛ 150х40 | Нефтесборный трубопровод | 25Л, ХЛ 1 | Условный проход 150мм Рабочее давление 4,0 МПа |
| 13 | Задвижка ЗКЛ 200х40 | Внутрипромысловый трубопровод | 25Л, ХЛ 1 | Условный проход 200мм Рабочее давление 4,0 МПа |
| 14 | Задвижка ЗД - 65х21 | Фонтанная арматура | 40Х | Условный проход 65мм Рабочее давление 21 МПа |
| 15 | КЗ 25х10 | Дренажные задвижки на ФА | 25Л, ХЛ 1 | Условный проход 25мм Рабочее давление 10 МПа |
| 16 | Клапан-отсекатель PN16МПА DN100 УХЛ1 | Выкидной коллектор от скважин | ХЛ 1 | Условный проход 100мм Рабочее давление 16 МПа |
| 17 | Насос дозировочный подачи реагента НДГРЭ 10/160 КВ УХЛ 3 (УДХ-2Р) | НД |  | Давление на выходе – 16МПа Производительность – 10 л/ч |
| 18 | Насос шестеренчатый закачки регента в емкость НМШ 5-25-4.0/4Б1-УЗ (УДХ-2Р) | НМШ |  | Давление на выходе – 0,4 МПа Производительность – 4м3/ч |
| 19 | Расходная ёмкость (УДХ – 2Р) |  |  | Объём 6м3 |
| 20 | Насос дозировочный подачи реагента НД 1,0Р 2,5/100 (УДХ-3) |  |  | Давление на выходе – 10МПа Производительность – 2,5 л/ч |
| 21 | Насос шестеренчатый закачки регента в емкость НМШ 5-25-4.0/4Б1-УЗ (УДХ-3) |  |  | Давление на выходе – 0,4 Мпа Производительность – 4м3/ч |
| 22 | Расходная ёмкость (УДХ – 3) |  |  | Объём 2м3 |
| 23 | Насос дозировочный подачи реагента НДГ 1,6Р/100 К-13 (УДР-1) |  |  | Давление на выходе – 10МПа Производительность – 1,6 л/ч |
| 24 | Расходная ёмкость (УДР – 1) |  |  | Объём 0,4м3 |
| 25 | Задвижка ЗКЛ 50х16 | Трубопровод забора жидкости с ДЕ |  | Условный проход 80мм Рабочее давление 1,6 МПа |
| 26 | Автоматизированная групповая замерная установка (АГЗУ «ОЗНА» Vx) |  |  | Рабочее давление 4 МПа |
| 27 | Нефтегазосепаратор |  |  | Рабочее давление до 6,3 МПа |
| 28 | Сепаратор нефтегазовый |  |  | Рабочее давление до 1,6 МПа |
| 29 | Сепаратор (влагомаслоотделитель) вертикальный газожидкостной вихревого типа |  |  | Рабочее давление до 0,8 МПа |
| 30 | Резервуар горизонтальный стальной |  |  | Объём 60м3 |
| 31 | Насос КМ 80-65-140Е |  |  | 45 м3/час, 15 м |
| 32 | Насос КМН 80-65-175 |  |  | 50 м3/час, 30 м |
| 33 | Нефтеналивная эстакада |  |  |  |
| 34 | Нефтепровод |  |  | 219*8 |
| 35 | Нефтепровод |  |  | 89*6 |
| 36 | Насосный агрегат ЦНС 13-350 |  |  | 13 м3/час, 350 м |
| 37 | Насосный агрегат АНБ-50 |  |  | 35 м3/час, 410 м |
| 38 | УФГ-1-1-50 |  |  | Рабочее давление до 1,6 Мпа |
| 39 | УФГ-1-1-12 |  |  | Рабочее давление до 1,6 Мпа |
| 40 | УФ-200/250 |  |  | Рабочее давление до 1,6 Мпа |

3.1.10. Краткое описание систем обеспечивающих безопасную эксплуатацию ОПО.

Скважины:

- автоматическое отключение станции управления УЭЦН при достижении давления на выходе скважины минимального или максимально допустимого значения;

- предусмотрена защита от предельной нагрузки с остановом электродвигателя и выводом предупреждающего сообщения на дисплей станции управления.

Для установок измерительных (АГЗУ) предусмотрено:

- автоматическое включение вентилятора при достижении загазованности в технологическом блоке 10% НКПРП;

- автоматическое отключение технологического оборудования при достижении загазованности в технологическом блоке 50% НКПРП;

- автоматическое отключение токоприемников при пожаре.

Для блока подачи реагента:

- автоматическое включение вентилятора при достижении загазованности в блоке 10% НКПРП;

- автоматическое отключение технологического оборудования при достижении загазованности в блоке 20% НКПРП.

Для установки для дозированной подачи химического реагента:

- автоматическое включение вентилятора при достижении загазованности в технологическом блоке 20% НКПРП;

- автоматическое отключение технологического оборудования при достижении загазованности в технологическом блоке 50% НКПРП.

Для временного узла сепарации в период обустройства кустовых площадок:

- система управления и контроля технологическим процессом: - отсутствует;

- насосные агрегаты оборудованы системой блокировок с автоматическим отключением насосов: отсутствует;

- система жизнеобеспечения. ВУС скважин КП-6 оснащен системой жизнеобеспечения: освещение, отопление, привозное водоснабжение, связь. Оборудование, размещённое на открытых основаниях, оснащено освещением, заземлением;

- объем автоматизации систем жизнеобеспечения: отсутствует.

3.1.11. Охрана опасного производственного объекта.

3.1.11.1. Действия при угрозе террористического акта на опасном производственном объекте.

Лицо, получившее информацию о возникновении угрозы террористического акта сообщает об этом начальнику ЦДНГ посредством мобильной связи или иным способом.

После получения информации о возникновении угрозы террористического акта начальник ЦДНГ оповещает:

- диспетчера ПДС;

- специалиста дежурной смены по ГО и ЧС;

- ЧОП «РН-ОХРАНА-ВАНКОР»;

- начальника УДНГ.

Мастер по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ организует работу производственного персонала.

Начальник ЦДНГ координирует действия производственного персонала и персонала НАСФ, при необходимости принимает меры для их эвакуации.

ЧОП «РН-ОХРАНА-ВАНКОР» при получении сообщения об угрозе террористического акта на ОПО информирует об этом правоохранительные органы и отдел по безопасности Общества, выдвигается на место происшествия, организует оцепление места происшествия и ограничивает доступ на место происшествия работников и техники.

В случае несанкционированного вмешательства в деятельность ОПО производственному персоналу необходимо:

- сообщить в управление по экономической безопасности Общества;

- вывести из опасной зоны работников подрядных организаций, убрать с территории автомобильную технику.

- вызвать ЧОП «РН-ОХРАНА-ВАНКОР» и установить пост возле территории ОПО.

- быть готовыми при поступлении распоряжения диспетчера ПДС приступить к остановке ОПО.

3.1.11.2. Действия при обнаружении подозрительного предмета на опасном производственном объекте.

При обнаружении подозрительного предмета категорически запрещено производить осмотр, перемещать, распаковывать подозрительный предмет.

Первому обнаружившему подозрительный предмет необходимо сообщить об этом начальнику ЦДНГ посредством мобильной связи или иным способом.

После получения информации об обнаружении подозрительного предмета, начальник ЦДНГ оповещает:

- диспетчера ПДС;

- специалиста дежурной смены по ГО и ЧС;

- ЧОП «РН-ОХРАНА-ВАНКОР»;

- начальника УДНГ.

ЧОП «РН-ОХРАНА-ВАНКОР» при получении сообщения о подозрительном предмете на ОПО информирует об этом правоохранительные органы и отдел по безопасности, выдвигается на место происшествия, организует оцепление места происшествия и ограничивает доступ на место происшествия персонала и техники.

Мастер по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ организует работу производственного персонала.

Начальник ЦДНГ координирует действия производственного персонала и персонала ПАСФ, при необходимости принимает меры для их эвакуации.

ЧОП «РН-ОХРАНА-ВАНКОР» при получении сообщения об обнаружении подозрительного предмета на ОПО осуществляет мероприятия в соответствии с Алгоритмом действий.

  - ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ АВАРИЙ НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ, ИСТОЧНИКИ (МЕСТА) ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ

Процесс бурения, добычи и транспортировки нефти и газа является взрывопожароопасным. Обводненная нефть, поступающая со скважин, содержит пластовую воду, коррозионная активность которой создает дополнительную опасность разгерметизации оборудования. Процесс гидратообразования, приводящий к изменению режимов работы добывающих скважин может стать причиной разгерметизации выкидных трубопроводов, блочного оборудования, открытых фонтанов.

Возможные места аварий и перечень опасного оборудования:

- устье добывающих скважин;

- выкидные трубопроводы добывающих скважин;

- блочное оборудование системы сбора и измерения продукции добывающих скважин;

- временные узлы сепарации продукции скважин, эксплуатируемые в период обустройства кустовых площадок.

- устьевая площадка и приустьевая часть скважины при бурении – наиболее опасные объекты производства работ. На устьевой площадке и на приустьевой части скважины находится следующее оборудование, потенциально несущее опасность для жизни и здоровья людей:

  - буровая установка / агрегат для ремонта скважин;

  - устьевое оборудование (колонная головка, фонтанная арматура, противовыбросовое оборудование);

  - нефтесборные коллекторы, водоводы;

  - линии электропередачи, находящиеся под высоким напряжением;

  - технологические емкости;

  - стационарный котельный блок;

  - насосный или компрессорный агрегаты и т.д.

Работа подрядных организаций по строительству (бурению) скважин, реконструкции, ремонте, освоению, ведение геофизических работ на добывающих и строящихся скважинах сопряжена с риском возникновения аварий.

При проведении гидродинамических исследований скважин подрядной организацией возможны следующие причины возникновения и развития аварий:

- не исправность фонтанной арматуры (не герметичность), лубрикатора;

- пожар специальной автотехники.

- обрыв грузонесущей проволоки, прихват прибора, полет прибора или шаблона на забой скважины.

При проведении газоконденсатных исследований подрядной организацией возможны следующие причины возникновения и развития аварий:

- открытый фонтан;

- порыв коллектора (шлейфа) скважины на кустовой площадке;

- пожар спускоподъемного агрегата;

- обрыв грузонесущей проволоки, прихват прибора, полет прибора или шаблона на забой скважины.

При проведении геофизических исследований без бригады КРС (ГНКТ) возможны следующие причины возникновения и развития аварий:

- негерметичность;

- преждевременный взрыв подготовленного перфоратора;

- потеря контроля над радиоактивным источником.

При проведении замеров дебитов скважин мобильной замерной установкой возможны следующие причины возникновения и развития аварий:

- не исправность фонтанной арматуры (не герметичность);

- не герметичность соединений выкидных линий;

- пожар мобильной замерной установки.

При проведении работ по скребкованию и шаблонированию скважин возможны следующие причины возникновения и развития аварий:

- не исправность фонтанной арматуры (не герметичность);

- обрыв проволоки, прихват прибора, полет прибора или шаблона на забой скважины.

При эксплуатации	временных узлов сепарации продукции скважин, в период обустройства кустовых площадок, согласно Таблице 6.

Таблица 6

Типовые сценарии развития возможных аварий на временном узле сепарации

| № п/п | Наименование сценария | Описание сценария |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Разгерметизация с выбросом среды (экологическое загрязнение) | Разгерметизация (полное или частичное разрушение) оборудования выброс ОВ (горючей жидкости) образование разлива горючей жидкости на поверхность рабочей площадки (окружающий рельеф местности) загрязнение окружающей среды. |
| 2 | Разгерметизация с выбросом среды и последующим пожаром | Разгерметизация (полное или частичное разрушение) оборудования выброс ОВ (горючей жидкости) + источник пожара пожар на месте разлива термическое поражение людей, сооружений и оборудования, загрязнение окружающей среды. |
| 3 | Разгерметизация с выбросом среды и взрывом облака топливно-воздушной смеси (ТВС) | Разгерметизация (полное или частичное разрушение) оборудования выброс ОВ (горючей жидкости, воспламеняющегося газа) испарение горючей жидкости образование облака ТВС распространение облака ТВС + источник возгорания взрыв облака ТВС (возможно сопровождающийся образованием пожара разлива горючей жидкости) барическое и термическое поражение людей, сооружений и оборудования, загрязнение окружающей среды. |
| 4 | Факельное горение | Разгерметизация (полное или частичное разрушение) оборудования или разгерметизация газопровода, газосепаратора с воспламеняющимся газом выброс ОВ (воспламеняющегося газа) + источник возгорания воспламенение газа (образование факела) термическое поражение людей, сооружений и оборудования образование и распространение облака продуктов сгорания, загрязнение окружающей среды. |

При возникновении причин аварий нехарактерных видам работ, проводимых подрядными организациями, подрядные организации руководствуются разделом 5 Оперативная часть плана мероприятий по локализации и ликвидации аварий на ОПО Куюмбинское НГКМ настоящего ПМЛА.

Для возникновения пожара, взрыва необходимо наличие и взаимодействие трех факторов: горючего вещества, окислителя (кислорода, воздуха) и источника загорания (импульса). Характер развития аварии зависит от конкретных условий возникшей ситуации. Последствиями развития аварий по причине взрыва являются разрушения оборудования, обрушения строительных конструкций в зоне действия ударной волны, для причины горения с выделением теплового излучения – сгорание материалов, перегрев оборудования, материалов с потерей их механической прочности и других свойств. Горение истекающей струи и пролитой жидкости неизбежно приводит к интенсивному прогреву стенок оборудования, трубопроводов и арматуры, снижает прочность сальниковых уплотнений.

Источники зажигания, характерные для кустовых площадок по природе можно условно разделить на:

- производственные;

- естественные;

- огневые.

Производственные источники представлены на ОПО механическими (фрикционными) искрами при применении стальных инструментов, искрением неисправного электрооборудования и проявлением статического электричества.

Происхождение естественных источников не связано с ведением технологического процесса и не зависит от людей (прямые удары молнии).

К огневым источникам могут быть отнесены временные огневые работы.

3.2.1. На опасном производственном объекте возможны следующие причины возникновения и развития аварий:

- разгерметизация выкидного коллектора от скважины до АГЗУ (с возгоранием/без возгорания);

- разгерметизация запорной арматуры или фланцевых соединений на фонтанной арматуре добывающей скважины (с возгоранием/без возгорания);

- пропуски нефти и газа в АГЗУ без возгорания;

- возгорание в АГЗУ;

- возгорание на устье скважины (в том числе от удара молнии);

- аварийное отключение электроэнергии на кустовой площадке (одиночной скважине);

- разгерметизация технологического трубопровода подачи хим. реагента (с возгоранием/без возгорания);

- разгерметизация технологической емкости БДР с выходом реагента (с возгоранием/без возгорания);

- возгорание в блоке управления БДР;

- фонтанирование через кабельный ввод скважины;

- разгерметизация фонтанной арматуры: крестовина АФК (открытый фонтан) (с возгоранием/без возгорания);

- перелив дренажной емкости без возгорания;

- возгорание дренажной емкости;

- разгерметизация высоконапорного водовода от БКНС до скважины;

- разгерметизация запорной арматуры или фланцевых соединений на фонтанной арматуре нагнетательной скважины;

- разгерметизация трубопровода от скважины до нефтегазосепаратора (с возгоранием/без возгорания);

- разгерметизация нефтегазосепаратора (с возгоранием/без возгорания);

- разгерметизация трубопровода от нефтегазосепаратора до РГС (с возгоранием/без возгорания);

- разгерметизация НГС, РГС (с возгоранием/без возгорания);

- разгерметизация трубопровода от НГС, РГС до насосных агрегатов (с возгоранием/без возгорания);

- разгерметизация наливной эстакады (с возгоранием/без возгорания);

- разгерметизация оборудования при проведении технологических операций на скважине (с возгоранием/без возгорания);

- пробой изоляции кабеля УЭЦН на кустовой площадке;

- негерметичность в МКП скважины (повышение давления в МКП с негерметичностью);

- возгорание в БМА;

- возгорание в станции управления УЭЦН;

- возгорание в КТП 6/0,4 кВ;

- грифона-образование с вытеснением газа за периметром устьевого оборудования;

- разгерметизация устьевого оборудования (ОКК-1, ОКК-2,) при давлении в МКП;

- распространение лесного пожара на кустовую площадку;

- атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), несанкционированная видеосъёмка производственного объекта и оборудования с воздуха, действия диверсионно-разведывательной группы.

3.2.2. Возможные аварии, места их возникновения и оперативные действия персонала по предотвращению и локализации аварий при текущем, капитальном ремонте скважин и азотированию с применением гибкой насосно-компрессорной трубы:

- утечка в оборудовании управления давлением;

- ГНВП при спускоподьёмных операциях (без циркуляции рабочей жидкости);

- негерметичность при спускоподьёмных операциях при работе с ГНКТ, оснащенной кабелем (свищ);

- ГНВП при спускоподьемных операциях ГНКТ, оснащенной геофизическим кабелем-негерметичность выше превентора не герметичности клапанов и невозможности спустить ГНКТ ниже стриппера и есть неконтролируемый выход флюида.;

- негерметичность «непрерывной трубы» выше превентора с циркуляцией рабочей жидкости (при неисправности обратного клапана);

- негерметичность «непрерывной трубы» выше превентора при работе с ГНКТ, оснащенной кабелем (при неисправности обратного клапана);

- ГНВП при промывке (очистке ствола скважины, растеплении гидратопарафинистых пробок), в результате резкого повышения давления, повлекшее неконтролируемое выталкивание ГНКТ из скважины;

- ГНВП на соседней скважине при спуско-подъемных операциях, при возможности отъезда спецтехники от опасной зоны;

- ГНВП на соседней скважине при спуско-подъемных операциях (без необходимости отъезда спецтехники от опасной зоны);

- открытый фонтан при разгерметизация фонтанной арматуры: крестовина АФК (отсутствие возможности ликвидации неконтролируемого выхода флюида из скважины);

- пожар с оборудованием и техникой бригады ГНКТ на кусте скважин;

- розлив нефти на поверхности земли (куста);

- разгерметизация ёмкости с кислотой и хим. реагентами;

- возгорание ёмкости ЛВЖ;

- негерметичность ГНКТ выше стриппера при СПО;

- неконтролируемый полет ГНКТ в скважину;

- заклинивание геофизического приборов в пределах фонтанной арматуры и превентора без возможности закрытия превентора;

- ГНВП с выделением сероводорода, или Выявление предельно допустимой концентрации (ПДК) газов на территории куста;

- негермитичность коренной задвижки ЗМС на АФК и оборудования койлтюбинговой установки-катушки;

- разгерметизация ОКК вызванное повышением давления в МКЛ с ГНВП;

- грифоно-образование с вытеснением газа за периметром устьевого оборудования;

- негерметичность фланцевого соединения между коренной ЗМС и дублирующей ЗМС фонтанной арматуры при спущенной в скважину гибкой трубе.

Мероприятия по локализации и ликвидации указанных причин аварий изложены в разделе 5 Оперативная часть плана мероприятий по локализации и ликвидации аварий на ОПО Куюмбинское НГКМ.

3.2.3. Возможные аварии, места их возникновения и оперативные действия персонала буровой бригады по предотвращению и локализации аварий при капитальном ремонте (реконструкции) скважин, методом зарезки боковых стволов):

- Возникновение ГНВП при бурении, проработке, забойной или промежуточной промывке с регулируемым давлением на устье

- Газонефтеводопроявление при СПО;

- Газонефтеводопроявление при спуске обсадной колонны (хвостовика);

- Газонефтеводопроявление при отсутствии бурильного инструмента или обсадной колонны в скважине;

- Газонефтеводопроявление при проведении геофизических работ на кабеле в открытом и обсаженном стволе;

- Газонефтеводопроявление при проведении геофизических работ в бурильных трубах;

- Открытое фонтанирование;

- ОФ на пробуренных ранее скважинах кустовой площадках;

- Газонефтеводопроявление при ОЗЦ;

- Газонефтеводопроявление при потере веса в процессе спуска обсадной колонны;

- Газонефтепроявление при «полёте» бурильного инструмента, обсадной колонны, хвостовиков;

- Газонефтеводопроявление при цементировании обсадных колонн;

- Газонефтеводопроявление при монтаже, демонтаже и СПО УЭЦН;

- Газонефтеводопроявление при сборке/разборке КНБК;

- Газонефтеводопроявление при бурении скважины с регулируемым давлением.   (Разрушение герметизирующего сальника РУГ);

- Газонефтеводопроявление в условиях отказа гидросистемы превенторной установки (закрытие ППГ вручную);

- ГНВП в условиях полного отключения оборудования и механизмов при обесточивании буровой установки;

- Газонефтеводопроявление в случае прихвата (заклинивания) бурильного инструмента при СПО. (замковое соединение ниже стола ротора или на высоте более 2-х метров от стола ротора);

- Газонефтеводопроявление в случае прихвата (заклинивания) бурильного инструмента при СПО (замковое соединение на уровне трубного ключа);

- Газонефтеводопроявление в случае прихвата обсадной колонны;

- Порядок действия персонала буровой при срабатывании сигнализации газоанализатора при 20%;

- Порядок действия персонала буровой при срабатывании сигнализации газоанализатора при 50%;

Мероприятия по локализации и ликвидации указанных причин аварий изложены в разделе 5 Оперативная часть плана мероприятий по локализации и ликвидации аварий на ОПО Куюмбинское НГКМ.

3.2.4. Возможные аварии, места их возникновения и оперативные действия персонала по предотвращению и локализации аварий при текущем, капитальном ремонте скважин (ТКРС):

- ГНВП при проведении СПО с установленным на устье превентором типа ППСГ и блоком дросселирования;

- ГНВП при бурении и промывке, с применением ротора гидравлического, КГОМ, с установленным на устье скважины превентором типа ППСГ и блоком дросселирования;

- ГНВП при проведении бурения и фрезеровочных работ с использованием силового вертлюга с установленным на устье скважины превентором типа ППСГ и блоком дроселирования;

- ГНВП при СПО геофизического оборудования (на инструменте);

- ГНВП при прострелочно-взрывных работах с применением ПКТ (перфоратор кумулятивный трубный) на трубах с установленной планшайбой с ЗМС на ПВО или крестовину фонтанной арматуры;

- ГНВП при монтаже/ демонтаже УЭЦН с установленным на устье скважины превентором типа ППСГ и блоком дросселироавния;

- ГНВП при СПО с УЭЦН с установленным на устье скважины превентором типа ППСГ и блоком дросселирования;

- ГНВП на скважине при отсутствии инструмента;

- открытый фонтан;

- ГНВП и ОФ на расположенных рядом скважинах кустовой площадки;

- ГНВП при демонтаже ППСГ (с устья скважины) или АФК, при невозможности самостоятельной ликвидации;

- ГНВП при разгерметизации ОКК вызванное увеличением давлением в МКП;

- ГНВП при геофизических работах на кабеле в эксплуатационной колонне

- ГНВП при глушении скважины;

- пожар с оборудованием бригад по ремонту скважин на кустовой площадке (в том числе возгорание вагон - дома, вагон-сушилки

- пожар в помещении ДЭС;

- пожар на нефтяной емкости (емкости хранения ГСМ;

- грифона-образование с вытеснением газа за периметром устьевого оборудования;

- давление в МКП, увеличение его до возможно ожидаемого на устье при СПО.

Мероприятия по локализации и ликвидации указанных причин аварий изложены в разделе 5 Оперативная часть плана мероприятий по локализации и ликвидации аварий на ОПО Куюмбинское НГКМ.

3.2.5. Возможные аварии, места их возникновения и оперативные действия персонала геофизической отрядов по предотвращению и локализации аварий с радиоактивным источником:

- утеря радиоактивного источника;

- потеря контроля над радиоактивным источником;

- разгерметизация уплотнительного элемента лубрикатора при ГИС, ГДИ на эксплуатационных скважинах;

- ОФ при разгерметизации соединения планшайба-крестовина АФК;

- разгерметизация АФК выше коренной ЗМС;

- ОФ на соседних скважинах;

- разгерметизация фланцевого соединения лубрикатор-ЗМС АФК;

- открытое фонтанирование скважины при проведении ГИРС без бригады КРС, воспламенившийся открытый фонтан;

- открытое фонтанирование скважины при проведении ГИРС с бригадой КРС;

- действия производственного персонала при преждевременном взрыве подготовленного перфоратора;

- ГНВП на соседних скважинах;

- грифонообразование с вытеснением газа за периметром устьевого оборудования;

- возгорание каротажного подъёмника.

3.2.6 Типовые сценарии развития возможных аварий на ОПО.

3.2.6.1 Разгерметизация сепаратора НГС. Полное или частичное разрушение технологического аппарата, порыв технологического трубопровода, не герметичность фланцевого соединения, неисправность запорной арматуры:

- с выбросом среды, без возгорания. Сопровождается полным (частичным) разрушением технологического аппарата, выбросом ОВ (нефть, попутный нефтяной газ, подтоварная вода), образованием разлива горючей жидкости на поверхность рабочей площадки технологического аппарата, последующим вредным воздействием паров, газообразных вредных примесей и аэрозолей на органы дыхания людей и загрязнением окружающей среды;

- с выбросом среды, с возгоранием. Сопровождается полным (частичным) разрушением технологического аппарата, трубопроводов, запорной (регулирующей, отсекающей, предохранительной) арматуры, выбросом ОВ (нефть, попутный нефтяной газ, подтоварная вода), образованием разлива горючей жидкости на поверхность рабочей площадки технологического аппарата, возгоранием места разлива и последующим термическим поражением людей, находящегося рядом оборудования, распространением облака продуктов сгорания и загрязнением окружающей среды;

- с выбросом среды, приводящая к образованию «Пожара-вспышки» облака ТВС. Сопровождается полным (частичным) разрушением технологического аппарата, трубопроводов, либо запорной (регулирующей, отсекающей, предохранительной) арматуры, выбросом ОВ (нефть, попутный нефтяной газ, подтоварная вода), образованием разлива горючей жидкости на поверхность рабочей площадки технологического аппарата, испарением ОВ с поверхности разлива и образованием облака ТВС, с последующим распространением и воспламенением (при наличии источника возгорания), сгоранием смеси, поражением людей, находящегося рядом оборудования высокотемпературными продуктами сгорания и загрязнением окружающей среды;

- с выбросом среды, и взрывом облака ТВС. Сопровождается полным (частичным) разрушением технологического аппарата, трубопроводов, запорной (регулирующей, отсекающей, предохранительной) арматуры, выбросом ОВ (нефть, попутный нефтяной газ, подтоварная вода), образованием разлива горючей жидкости на поверхность рабочей площадки технологического аппарата, испарением ОВ с поверхности разлива и образованием облака ТВС, с последующим распространением, воспламенением и взрывом облака ТВС (при наличии источника возгорания), барическим и термическим поражением людей, находящегося рядом оборудования, распространением облака продуктов сгорания и загрязнением окружающей среды;

- с выбросом среды, приводящая к образованию факельного горения. полным (частичным) разрушением технологического аппарата, разгерметизацией трубопровода либо запорной (регулирующей, отсекающей, предохранительной) арматуры с выбросом и воспламенением (при наличии источника возгорания) попутного нефтяного газа (образования факела) и последующим термическим поражением людей, находящегося рядом оборудования, распространением облака продуктов сгорания и загрязнением окружающей среды;

- с выбросом среды, и взрывом облака ТВС. Сопровождается полной (частичной) разгерметизацией (разрушением) резервуара, трубопроводов, запорной арматуры, установленной на резервуаре, выбросом ОВ (нефть), образованием разлива горючей жидкости на поверхность бермы резервуарного парка, испарением ОВ и образованием облака ТВС, с последующим распространением, воспламенением и взрывом облака ТВС (при наличии источника возгорания), барическим и термическим поражением людей, находящегося рядом оборудования, распространением облака продуктов сгорания и загрязнением окружающей среды.

3.2.6.2 Разгерметизация накопительных емкостей РГС-60 (№1, 2, 3, 4). Полное или частичное разрушение резервуара, порыв технологического трубопровода, не герметичность фланцевого соединения, неисправность запорной арматуры:

- с выбросом среды. Сопровождается полным (частичным) разрушением резервуара, трубопроводов, запорной арматуры, установленной на резервуаре, выбросом ОВ (нефть), образованием разлива горючей жидкости на поверхность бермы резервуарного парка, последующим вредным воздействием паров, газообразных вредных примесей и аэрозолей на органы дыхания людей и загрязнением окружающей среды;

- с выбросом среды, с возгоранием. Сопровождается полным (частичным) разрушением резервуара, трубопроводов, запорной арматуры, установленной на резервуаре, выбросом ОВ (нефть), образованием разлива горючей жидкости на поверхность бермы резервуарного парка, возгоранием места разлива и последующим термическим поражением людей, находящегося рядом оборудования, распространением облака продуктов сгорания и загрязнением окружающей среды;

- с выбросом среды, приводящая к образованию «Пожара-вспышки» облака ТВС. Сопровождается полным (частичным) разрушением резервуара, трубопроводов, запорной арматуры, установленной на резервуаре, выбросом ОВ (нефть), образованием разлива горючей жидкости на поверхность бермы резервуарного парка, испарением ОВ с поверхности разлива и образованием облака ТВС, с последующим распространением и воспламенением (при наличии источника возгорания), сгоранием смеси, поражением людей и находящегося рядом оборудования высокотемпературными продуктами сгорания и загрязнением окружающей среды;

- с выбросом среды, и взрывом облака ТВС. Сопровождается полным (частичным) разрушением резервуара, трубопроводов, запорной арматуры, установленной на резервуаре, выбросом ОВ (нефть), образованием разлива горючей жидкости на поверхность бермы резервуарного парка, испарением ОВ и образованием облака ТВС, с последующим распространением, воспламенением и взрывом облака ТВС (при наличии источника возгорания), барическим и термическим поражением людей, находящегося рядом оборудования, распространением облака продуктов сгорания и загрязнением окружающей среды.

3.2.6.3 Разгерметизация трубопроводов до входа и после выхода из насосного блока. Полное или частичное разрушение трубопроводов, не герметичность фланцевого соединения, неисправность запорной (отсекающей, регулирующей) арматуры:

- с выбросом среды. Сопровождается полным (частичным) разрушением трубопроводов, запорной (отсекающей, регулирующей) арматуры, выбросом ОВ (нефть, подтоварная вода), образованием разлива горючей жидкости на поверхность рабочей площадки, последующим вредным воздействием паров, газообразных вредных примесей и аэрозолей на органы дыхания людей и загрязнением окружающей среды;

- с выбросом среды, с возгоранием. Сопровождается полным (частичным) разрушением трубопроводов, запорной арматуры, выбросом ОВ (нефть, подтоварная вода), образованием разлива горючей жидкости на поверхность рабочей площадки, возгоранием места разлива и последующим термическим поражением людей, находящегося рядом оборудования, распространением облака продуктов сгорания и загрязнением окружающей среды;

- с выбросом среды, приводящая к образованию «Пожара-вспышки» облака ТВС. Сопровождается полным (частичным) разрушением трубопроводов, запорной арматуры, выбросом ОВ (нефть, подтоварная вода), образованием разлива горючей жидкости на поверхность рабочей площадки, испарением ОВ с поверхности разлива и образованием облака ТВС, с последующим распространением и воспламенением (при наличии источника возгорания), сгоранием смеси, поражением людей и находящегося рядом оборудования высокотемпературными продуктами сгорания и загрязнением окружающей среды;

- с выбросом среды, и взрывом облака ТВС. Сопровождается полным (частичным) разрушением трубопроводов, запорной арматуры, выбросом ОВ (нефть, подтоварная вода), образованием разлива горючей жидкости на поверхность рабочей площадки, испарением ОВ и образованием облака ТВС, с последующим распространением, воспламенением и взрывом облака ТВС (при наличии источника возгорания), барическим и термическим поражением людей, находящегося рядом оборудования, распространением облака продуктов сгорания и загрязнением окружающей среды.

3.2.6.4 Разгерметизация оборудования внутри насосного блока. Полное или частичное разрушение насосного оборудования, технологического трубопровода, не герметичность фланцевого соединения, неисправность запорной арматуры:

- с выбросом среды. Сопровождается полным (частичным) разрушением насосного оборудования, трубопроводов, запорной (отсекающей, регулирующей) арматуры, установленной в помещении насосного блока, выбросом ОВ (нефть, подтоварная вода), образованием разлива горючей жидкости на поверхность рабочей площадки насосного блока, последующим вредным воздействием паров, газообразных вредных примесей и аэрозолей на органы дыхания людей и загрязнением окружающей среды;

- с выбросом среды, с возгоранием. Сопровождается полным (частичным) разрушением насосного оборудования, трубопроводов, запорной (отсекающей, регулирующей) арматуры, установленной в помещении насосного блока, выбросом ОВ (нефть, подтоварная вода), образованием разлива горючей жидкости на поверхность рабочей площадки насосного блока, возгоранием места разлива и последующим термическим поражением людей, находящегося рядом оборудования, распространением облака продуктов сгорания и загрязнением окружающей среды;

- с выбросом среды, приводящая к образованию «Пожара-вспышки» облака ТВС. Сопровождается полным (частичным) разрушением насосного оборудования, трубопроводов, запорной (отсекающей, регулирующей) арматуры, установленной в помещении насосного блока, выбросом ОВ (нефть, подтоварная вода), образованием разлива горючей жидкости на поверхность рабочей площадки насосного блока, испарением ОВ с поверхности разлива и образованием облака ТВС, с последующим распространением и воспламенением (при наличии источника возгорания), сгоранием смеси, поражением людей и находящегося рядом оборудования высокотемпературными продуктами сгорания и загрязнением окружающей среды;

- с выбросом среды, и взрывом облака ТВС. Сопровождается полным (частичным) разрушением насосного оборудования, трубопроводов, запорной арматуры, установленной в помещении насосного блока, выбросом ОВ (нефть, подтоварная вода), образованием разлива горючей жидкости на поверхность рабочей площадки насосного блока, испарением ОВ и образованием облака ТВС, с последующим распространением, воспламенением и взрывом облака ТВС (при наличии источника возгорания), барическим и термическим поражением людей, находящегося рядом оборудования, распространением облака продуктов сгорания и загрязнением окружающей среды.

3.2.7. Возможные аварии места их возникновения и оперативные действия персонала геофизических отрядов при ведении геофизических исследований и работ в скважинах, в том числе ПВР на геофизическом кабеле, ведении тросоканатных работ (в том числе на проволоке).

3.2.7.1. Первый заметивший газонефтеводопроявление работник немедленно предупреждает начальника геофизической партии, каротажника, машиниста подъёмника каротажной станции.

3.2.7.2. Начальник геофизической партии подаёт сигнал тревоги «Выброс».

3.2.7.3. Во всех случаях при появлении признаков газонефтеводопроявления начальник геофизической партии обязан немедленно принять меры по герметизации устья, установить дежурство у телефона (радиостанции), установить постоянный контроль за устьем скважины.

3.2.7.4. Работы по ликвидации газонефтеводопроявления на устье скважины производятся только искробезопасным инструментом.

3.2.7.5. Каротажник, машинист подъёмника каротажной станции выполняет все указания начальника геофизической партии.

3.2.7.6. При проведении геофизических работ на скважине необходимо иметь специальное приспособление для рубки геофизического кабеля в искробезопасном исполнении, имеющее паспорт (ксерокопию) изготовителя.

3.2.7.7. При перерывах в работе, независимо от их продолжительности, запрещается оставлять устье скважины не загерметизированным.

3.2.7.8. На устье скважины установлено оборудование и инструмент, согласно утверждённым и согласованным в установленной форме схемам обвязки устья скважины противовыбросовым оборудованием.

4.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ

4.1. 	РАСЧЕТ ДОСТАТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА СИЛ И СРЕДСТВ ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ И НЕОБХОДИМОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ФОРМИРОВАНИЯ

С целью организации работ по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО «Фонд скважин» в Обществе задействованы следующие силы и средства:

- профессиональное аварийно-спасательное формирование (далее ПАСФ), предназначенное для выполнение аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ при локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, а также их последствий на договорной основе;

- подразделение частной пожарной охраны выполняющей услуги на договорной основе по оказанию услуг в области пожарной безопасности;

- подрядная организация, осуществляющая услуги по оказанию медицинской помощи на договорной основе;

- органы управления объектового звена РСЧС Общества;

- ремонтно-восстановительная бригада цеха по эксплуатации и ремонту трубопроводов;

- ремонтная бригада цеха добычи нефти и газа;

- ремонтная бригада цеха по подготовке и перекачке нефти;

- дежурные силы цеха по эксплуатации энергетического оборудования, цеха автоматизации производства;

- дежурные силы подрядной организации, выполняющей услуги по охране территории и объектов Общества;

- силы и средства других подрядных организаций (выполняющих услуги в интересах Общества), задействованных в работах по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

При наихудшем сценарии развития аварийной ситуации на объекте, исходя из принципа минимальной достаточности, для локализации и ликвидации аварии необходимы силы и средства в количестве:

- при возникновении аварии на суше:

спасатели ПАСФ ЛАРН – 5 человек, 1 ед. техники; ремонтно-восстановительная бригада УЭТ – 6 человек, 3 ед. техники; пожарная часть – в соответствии с планом тушения пожара; медицинское обеспечение - 2 человека; ремонтная бригада цеха добычи нефти и газа – 2 человека, 1 ед. техники; ремонтная бригада цеха по подготовке и перекачке нефти – 2 человека, 1 ед. техники; дежурные силы цеха по эксплуатации энергетического оборудования, цеха автоматизации производства – 2 человека, 1 ед. техники; дежурные силы ЧОП – 3 человека, 1 ед. техники; силы и средства других ПО – 10 человек, 10 ед. техники (табл. № 21); оперативный штаб Общества (ОШ) – 7 человек; оперативная группа Общества (ОГ) – 3 человека, 1 ед. техники.  Итого для ликвидации аварии задействовано: 42 человека, 20 ед. техники;

- при возникновении аварии на акватории:

спасатели ПАСФ ЛАРН – 7 человек, 1 ед. техники, 2 ед. плавсредств; ремонтно-восстановительная бригада УЭТ – 10 человек, 3 ед. техники; пожарная часть – в соответствии с планом тушения пожара; медицинское обеспечение - 2 человека, 1 ед. техники; дежурные силы ЧОП – 3 человека, 1 ед. техники; силы и средства других ПО – 10 человек, 10 ед. техники; оперативный штаб Общества (ОШ) – 7 человек; оперативная группа Общества (ОГ) – 3 человека, 1 ед. техники.  Итого для ликвидации аварии задействовано: 46 человека, 17 ед. техники, 2 плав средства.

- при возникновении ГНВП и ОФ:

спасатели АО «АСФ «ЯПФЧ» - 6 человек, 1 ед. техники,  спасатели ПАСФ ЛАРН – 5 человек, 1 ед. техники; ремонтно-восстановительная бригада УЭТ – 6 человек, 3 ед. техники; пожарная часть – в соответствии с планом тушения пожара; медицинское обеспечение - 2 человека; ремонтная бригада цеха добычи нефти и газа – 2 человека, 1 ед. техники; ремонтная бригада цеха подготовки и перекачки нефти – 2 человека, 1 ед. техники; дежурные силы цеха по эксплуатации энергетического оборудования, цеха автоматизации производства – 2 человека, 1 ед. техники; дежурные силы ЧОП – 3 человека, 1 ед. техники; силы и средства других ПО – 10 человек, 10 ед. техники ; оперативный штаб Общества (ОШ) – 7 человек; оперативная группа Общества (ОГ) – 3 человека, 1 ед. техники.  Итого для ликвидации аварии задействовано: 49 человека, 21 ед. техники. В случае необходимости дополнительное количество сил и средств для локализации и ликвидации последствий аварии запрашивается АО «АСФ «ЯПФЧ».

Если при возникновении аварии существует опасность возникновения пожара, количество необходимых сил и средств определяется в соответствии с соответствующим разделом ПМЛА на тушения пожаров, разрабатываемого ООО «Пожарная охрана» на объекты Общества.

## 4.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИЛ И СРЕДСТВ ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ, ИХ СОСТАВ И ДИСЛОКАЦИЯ

### Целью взаимодействия при возникновении аварии является обеспечение максимальной защиты персонала Общества и третьих лиц, территории и материальных средств от последствий аварии.

### Успешное выполнение задач и мероприятий при ведении АСР в значительной степени определяется быстротой выполнения мероприятий по локализации и ликвидации аварии, четко организованным взаимодействием привлекаемых ПАСФ.

### Взаимодействие сил и средств, привлекаемых для проведения работ, связанных 
с локализацией и ликвидацией последствий аварий, осуществляется по следующим вопросам:

- сбор и обмен информацией об аварии;

- оповещение об угрозе или возникновении аварии;

- направление и использование сил и средств для локализации и ликвидации аварии;

- определение места и времени сбора сил и средств;

- распределение сил и средств по объектам (направлениям) работ;

- постановка задач, определение порядка, очередности и сроков выполнения работ;

- перераспределение сил и средств по мере выполнения задач или при изменениях обстановки;

- согласование порядка проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- определение порядка доклада о выполнении задач;

- осуществление информирования руководства предприятия об обстановке, ходе работ и возникающих дополнительных потребностях в материально-технических ресурсах, силах и средствах;

- обеспечение безопасности персонала и населения.

### Работы по ремонту и восстановлению технологического оборудования будут выполняться специализированными организациями, имеющими соответствующие лицензии после завершения работ по ликвидации ЧС.

### Аварийно-спасательные и другие неотложные работы начинаются с момента возникновения ЧС и завершаются после ликвидации ее последствий.

### Все работы начинаются с разведки объекта, где планируется проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, которая должна предусматривать:

- места нахождения и количество пострадавших, приемы и способы их спасения;

- необходимое количество и тип аварийно-спасательной техники и оборудования для проведения работ;

- состав и численность спасательных групп;

- безопасные места сбора пострадавших и способы их эвакуации;

- наличие участков, опасных для работы личного состава, участвующего в ликвидации ЧС по причинам возможного взрыва, пожара, обрушения конструкций, истечения аварийных химических опасных веществ, наличия сетей под высоким напряжением и т.п.;

- наличие и возможность использования для проведения работ искусственных и естественных водоемов, расположенных в районе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- состояние подъездных путей; вид опасных факторов ЧС, сложившийся на объекте, способы их локализации и ликвидации.

### Весь персонал и все аварийно-спасательные службы подчиняются ответственному руководителю работ.

### Персонал, обслуживающий ОПО Фонд скважин, при возникновении аварии, выполняет первоочередные	 мероприятия по локализации аварии, проводит оповещение.

### Ответственный руководитель, по прибытию на объект, получает информацию от мастера добычи нефти, газа и конденсата об аварии, принятых мерах по спасению людей, отсечению аварийного участка и приступает к выполнению своих обязанностей по локализации и ликвидации аварии или ее последствий.

### АСФ после проверки отсутствия загазованности переносным газоанализатором и после оформления разрешительной документации, приступает к устранению аварии и ликвидации ее последствий.

### Работники ЦАП при выходе из строя оборудования КИП и А в результате аварии, приступают к восстановлению работоспособности оборудования после ликвидации последствий аварии, обеспечивают контроль за работоспособностью оборудования связи (стационарной, мобильной, переносной, спутниковой).

### Сотрудники частного охранного предприятия не допускают посторонних лиц в опасную зону, запрещают проезд автомашин, кроме аварийных, выставляют предупредительные знаки.

### Электротехнический персонал обесточивает электрическое оборудование, осуществляет ремонтные работы.

### Персонал объекта (операторы, машинисты) первичными средствами пожаротушения приступают к тушению пожара, не допуская распространение огня на соседнее оборудование; расположенное вблизи очага загорания. После прибытия на место аварии пожарного расчета выполняют указания руководителя тушения пожара.

### Боевой расчет ПЧ, после прибытия на объект получает информацию от ответственного руководителя или мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ об аварии и приступает к тушению пожара.

### Медицинский персонал, после прибытия на объект, получает информацию от ответственного руководителя или мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ об аварии и приступает к оказанию медицинской помощи пострадавшим, а при необходимости готовит их для эвакуации в медицинские учреждения санитарной авиацией.

### Взаимодействие между привлекаемыми силами осуществляется посредством радиосвязи, телефонной связи, при ее отсутствии – посыльными на автомашине.

### При недостаточности собственных сил и средств необходимо привлечение сил и средств РСЧС Красноярского края.

При поступлении сообщения об аварии, начальник ЦДНГ определяет наличие пострадавших, возгораний и разливов нефти. Первоначальные данные немедленно передаются специалисту ДДС.

При возникновении разлива нефти к месту возникновения аварии прибывает личный состав ПАСФ ЦАСО, который приступает к локализации аварии, силами и средствами, имеющимися в соответствии со списком оборудования, средств и материалов ЛАРН (Таблица 9).

Для доставки работников, материалов и оборудования, а также для выполнения специальных работ привлекается транспорт и спецтехника подрядных организаций в соответствии с Таблицей 7.

Таблица 7

Транспорт и спецтехника подрядных организаций, привлекаемые для локализации и ликвидации аварий

| № П/П | ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | НАИМЕНОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Грузовой автомобиль повышенной проходимости на шасси | Пожарная техника | Согласно плана тушения пожара |
|  | Дежурный легковой автомобиль | Легковой пассажирский автомобиль класса пикап для оперативной доставки звена спасателей с минимально необходимым комплектом оборудования к месту проведения работ по ЛАРН | 2 |
|  | Грузовой автомобиль | Грузовой бортовой, грузовой бортовой с краном манипулятором | 2 |
|  | Автокран | Автокраны грузоподъемностью не менее 25 тн. | 2 |
|  | Автобус | Вахтовый автомобиль повышенной проходимости вместимостью не менее 20 человек | 3 |
|  | Самосвал | Самосвал повышенной проходимости грузоподъемностью не менее 5 тн. | 4 |
|  | Вакуумная установка | Вакуумная установка на шасси повышенной проходимости с объемом цистерны не менее 8 куб.м. | 2 |
|  | Экскаватор | Экскаватор-с объемом ковша не менее 1 куб.м. | 2 |
|  | Бульдозер | Бульдозер массой не менее 20 тн. | 1 |
|  | АТЦ для питьевой воды | Автоцистерна на шасси повышенной проходимости с объемом цистерны не менее 8 куб.м. | 1 |
|  | Автогрейдер | Автогрейдер тяжелый | 1 |
|  | Авто топливозаправщик | Топливозаправщик с объемом цистерны не менее 8 куб.м. | 1 |

При наличии загазованности, а также при наличии опасности возникновения загазованности, на место аварии выезжает расчет ПАСФ ЦАСО в кол-ве 5 чел.

При аварии в зависимости от месторасположения выезжает дежурный караул ПЧ К-219, ПЧ ЦПС ООО «Пожарная охрана» или ПЧ ТКЛУ ООО «Пожарная охрана», располагающиеся на К-219 КЛУ, ЦПС и ТКЛУ соответственно. При недостаточности средств и сил для тушения пожара привлекается резервный караул ПЧ К-219, ПЧ ЦПС ООО «Пожарная охрана», ПЧ ТКЛУ ООО «Пожарная охрана», располагающиеся на К-219 КЛУ, ЦПС и ТКЛУ соответственно.

На объектах Общества пожарные посты (депо) дислоцированы в соответствии с Таблицей 8.

Таблица 8

Дислокация пожарных постов (депо) на Объектах Общества

|  | Подразделение | Место дислокации | Силы и средства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | л/с | тех | Марка, модель |
| 1 | Пожарное подразделение ООО «Пожарная охрана» | Пож. депо К-219 | 31 | 5 | АПТ-5,0-100 (КАМАЗ-65224) АЦ-7,0-100 (КАМАЗ-43118) АЦ-8,0-100 (КАМАЗ-43118) АЦ-8,0-100 (КАМАЗ-43118) АШ-7 (ГАЗ-22177 «Соболь») МЛП-4 «Дозор-4200» |
|  |  | ЦПС | 35 | 6 | АЦ-7,0-100 (КАМАЗ-43118) АПТ-8,0-100 (КАМАЗ-43118) АЦ-8,0-100 (КАМАЗ-43118) ППП-32 (КАМАЗ-65225) АЦ-5,0-100 (КАМАЗ-65224) АНР 130-3,0 (КАМАЗ 65222) АШ-7 (ГАЗ-27057) |
|  |  | ПЧ ТКЛУ | 15 | 2 | АЦ-8,0-70 (КАМАЗ-43118) АЦП-8/6-40 (Урал 55571) АШ-7 (ГАЗ-22177 «Соболь») |

Для пожаротушения нефти и нефтепродуктов предусмотрено применение пенообразователя типа AFFF (синтетические фторсодержащие пленкообразующие пенообразователи целевого назначения для тушения горючих жидкостей), согласно ГОСТ Р 50588-2012. Пенообразователь находится в пож.депо ЦПС и на складе аварийного запаса К-219, и пож.депо ТКЛУ.

Взаимодействие ООО «Славнефть–Красноярскнефтегаз» и ПАСФ АО «АСФ «ЯПФЧ» осуществляется в соответствии с настоящим ПМЛА, договором на противофонтанное обслуживание работ и Инструкцией по организации и безопасному ведению работ при ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов. В случае возникновения аварии и приведения ПМЛА в действие оперативная группа АСФ выезжает на место аварии для проведения первоочередных мероприятий.

Оперативная готовность ООО «Славнефть–Красноярскнефтегаз» и его служб, цехов обеспечивается настоящим Планом, за счет четких действий персонала на объекте при возникновении открытого фонтана, выполнения руководителями и специалистами Общества обязанностей, предусмотренных настоящим ПМЛА.

Количество численного состава ПАСФ АО «АСФ «ЯПФЧ»» соответствует данным паспорта профессионального АСФ.

Укомплектование аварийно-техническими средствами в полном объеме (100%), в соответствии с табелем технического оснащения, утвержденным начальником ПАСФ АО «АСФ «ЯПФЧ».

Основные силы и средства: спасатели, специальная техника, специальные оборудования и приспособления для ликвидации аварии аварийно-спасательного формирования АО «АСФ «ЯПФЧ», дислоцируются в Ямало-Ненецкий автононмный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, промзона Промбаза БОГР, зд.1

.

Дополнительные силы и средства (при необходимости) могут быть привлечены из Нижневартовского, Ноябрьского и Иркутского отрядов.

На территории базы К-219 сформирован вспомогательный склад аварийного запаса (далее – ВСАЗ), который включает в себя специальное оборудование для ликвидации ГНВП и ОФ. Местонахождение ВСАЗ указано в приложении 19.

При наличии разлива нефти, для ликвидации которого сил и средств ЦДНГ недостаточно, для его локализации и ликвидации привлекается ПАСФ ЦАСО. В соответствии с условиями договора №В042221/0380Д от 15.04.2021 «Выполнение аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ при локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, а также их последствий» численность подразделения ПАСФ «ЦАСО» на КЛУ составляет 9 человек (3 поста по 3 человека), на ТКЛУ составляет 3 человека (1 пост). В смене находятся 2 спасателя с правом управления маломерным судном.

Нормативное время локализации разлива нефти: в течение 6 часов с момента получения информации о разливе нефти на почве, и в течение 4 часов с момента получения информации о разливе нефти на акватории водоемов. Состав оборудования, средств и материалов, привлекаемых ПАСФ ЦАСО для локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов приведен в Таблице 9.

Таблица 9

Оборудование, средства и материалы ЛАРН

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | МАРКИРОВКА ОБОРУДОВАНИЯ | КОЛИЧЕСТВО, ЕДИНИЦ | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБЪЕКТАМ, МЕСТО ДИСЛОКАЦИИ (ПЕРВЫЙ РУБЕЖ РЕК) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | КП-1 (Карьер-4) | К-217 | Карьер-11 | ТКЛУ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Автомобиль грузовой | КАМАЗ-43118 с КМУ или аналог | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | Прицеп к грузовому автомобилю | НЕФАЗ-8332-01 или аналог | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | Автомобиль повышенной проходимости, грузоподъемностью не менее 1,2 т, вместимостью не менее 5 чел. | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Оперативный автомобиль повышенной проходимости (4х4) | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | Снегоход | БУРАН 640 или аналог | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | Мотовездеход | РМ 650-2 или аналог | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | Лодка надувная | Лодка резиновая «Навигатор 350» или аналог | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | Лодка моторная (катер) | Лодка моторная Казанка-5М или аналог | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | Прицеп легковой автомобильный (для транспортировки снегохода, мотовездехода, моторной лодки) | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | Быстровозводимый каркасный разборный склад | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Вагон-дом для проживания персонала | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Вагон-офис | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Мотопомпа дизельная для перекачки нефти/нефтепродуктов | МОДН «Заря» 120/70 или аналог | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Нефтесборщик | Олеофильный производительностью не менее 45 м.куб./час | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | Нефтесборщик пороговый | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | Дизельный генератор в контейнере с АВР | Амперос АД 50-Т400 или аналог | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | Дизельный генератор | LDG6000S-3 или аналог | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Световая Башня с генератором | ELG T7 1000 S 2,7GX или аналог | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Мобильный взрывозащищенный осветительный комплекс | Мобильный осветительный комплекс "Нефтяник" (взрывозащита 1ExdsllCT 4) или аналог | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Боновые заграждения летние (секции по 10 м/п) | БН-10/500 или аналог | 150 | 0 | 120 | 0 | 30 |
|  | Боновые заграждения зимние (секции по 15 м/п) | БНз-15/1500 или аналог | 60 | 0 | 30 | 0 | 30 |
|  | Установка для отмывания нефтяных загрязнений с берега и береговой полосы | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | Бензопила длина шины не менее 35 см | - | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Бензопила с длиной шины не менее 70 см | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|  | Установка ледорезная | ЛД-400 или аналог | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | Резервуар разборный | РР-10 или аналог | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Резервуар разборный | РР-100 или аналог | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Огнетушители ОП-50 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Огнетушители ОП-10 | - | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Сорбент (биоразлагаемый) | - | 1500 кг | 500 | 500 | 500 |  |
|  | Страховочные системы с наплечными и набедренными лямками и сигнально-спасательными веревками | Привязь страховочная УСП 2 Ж4 или аналог | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Жилет спасательный | - | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Спецодежда и СИЗ | Приказ Минздравсоцразвития России от 01.09.2010 г. № 777н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» |  |  |  |  |  |

Для оперативного руководства ликвидацией и локализацией аварий объявляется сбор ОШ, осуществляющий свою деятельность в соответствии с Регламентом бизнес-процесса ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Организации оперативного управления и реагирования при возникновении чрезвычайной ситуации, происшествия» № П3-11.04 РГБП-0014 ЮЛ-428.

Обеспечение постоянной готовности к локализации и ликвидации последствий аварий работников ЦДНГ осуществляется путем проведения учебно-тренировочных занятий по выработке навыков выполнения мероприятий ПМЛА в соответствии с графиком (Приложение 1).

Обеспечение постоянной готовности к локализации и ликвидации последствий аварий ПАСФ оговорено в обязательствах ПАСФ в соответствии с заключенными договорами.

4.3. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ, СВЯЗИ И ОПОВЕЩЕНИЯ ПРИ АВАРИИ НА ОПО, СИСТЕМА ВЗАИМНОГО ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИЯМИ-УЧАСТНИКАМИ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ

Для обеспечения согласованности действий органов управления и сил объектового звена РСЧС Общества при ликвидации аварий, происшествий и ЧС, создана комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, руководствующаяся в работе, Положением ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» № П3-11.04 ПСУ-0066 ЮЛ-428.

Локализация и ликвидация аварий осуществляется в соответствии с Регламентом бизнес-процесса ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Организация оперативного управления и реагирования при возникновении чрезвычайной ситуации, происшествия» № П3-11.04 РГБП-0014 ЮЛ-428.

Для оповещения работников об аварии на объектах Куюмбинского нефтегазоконденсатного месторождения, а также для обмена оперативной информацией между подразделениями, участвующими в локализации и ликвидации аварий, на Куюмбинском нефтегазоконденсатном месторождении действуют следующие виды связи:

- мобильная сотовая связь;

- конвенциальная радиосвязь в УКВ-диапазоне (стационарные и носимые радиостанции);

- корпоративная телефонная связь, организованная через наземный и спутниковый каналы передачи данных;

- мобильная спутниковая связь;

- транкинговая связь стандарта Tetra.

На рисунке 1 представлена структура системы управления и реагирования на ЧС (происшествия), установленная в Обществе согласно Регламенту бизнес-процесса ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Организация оперативного управления и реагирования при возникновении чрезвычайной ситуации, происшествия» № ПЗ-11.04 РГБП-0014 ЮЛ-428.

Рис. 1 Структура Системы оперативного управления и реагирования при ликвидации чрезвычайной ситуации (происшествия) в ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Объектовое звено РСЧС Общества объединяет органы управления, силы и средства Общества, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты работников, объектов Общества от ЧС (происшествий), предупреждения и ликвидации ЧС (происшествий) и обеспечения пожарной безопасности, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, ЛНД Компании и Общества по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности.

Функционально объектовое звено РСЧС Общества входит в состав подсистемы РСЧС Компании, входящей в состав функциональной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах) топливно-энергетического комплекса и в организациях (на объектах), находящихся в ведении Минэнерго России, которая в свою очередь входит в состав Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Территориально объектовое звено РСЧС Общества входит в состав территориальной подсистемы РСЧС Красноярского края.

Схема организации объектового звена ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» представлена на рисунке 2.

Генеральный директор

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Нештатный (временный) орган управления

Оперативный штаб

с оперативной группой (на КЛУ)

Орган повседневного управления

ДДС

Постоянно действующий орган управления

Служба по ГО, ПЛЧС

Силы и средства

Профессиональные аварийно-спасательные формирования (ПАСФ) (по договорам)

Нештатное аварийно-спасательное формирование (НАСФ)

Система связи, оповещения и информационного обеспечения

Действующая система связи и оповещения

Координационный орган

КЧС и ПБ ООО «СН-КНГ»

Объектовое звено РСЧС

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Резервы финансовых и материальных ресурсов

Рис. 2 Схема организации объектового звена Общества

### В состав объектового звена ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций входят:

- координационный орган управления – Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Общества (далее КЧС и ПБ);

- постоянно действующий орган управления – служба по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – служба по ГО, ПЛЧС);

- орган повседневного управления ДДС;

- временный (нештатный) орган управления – оперативный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций и оперативная группа (ОГ);

- силы и средства – профессиональные аварийно-спасательные формирования (далее -  ПАСФ сторонних организаций, а также силы и средства Общества (нештатное аварийно-спасательное формирование) и других подрядных организаций привлекаемых для проведения аварийно-восстановительных работ;

- резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах Общества;

- системы связи, оповещения и информационного обеспечения.

### КЧС и ПБ является координационным органом объектового звена РСЧС Общества. Основной задачей КЧС и ПБ по взаимодействию при решении вопросов по локализации и ликвидации аварий является координация деятельности органов управления и сил объектового звена РСЧС Общества.

### Органом повседневного управления объектового звена ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» является ДДС. Основной задачей ДДС в части взаимодействия при локализации и ликвидации аварий является оповещение руководства Общества, органов управления, сил объектового звена РСЧС Общества, работников Общества и подрядных организаций о возникновении ЧС (происшествия).

### Нештатный (временный) орган управления объектового звена РСЧС Общества – Оперативный штаб (ОШ), создается на базе штатных структурных подразделений Общества, на период ликвидации последствий ЧС происшествия, с целью своевременного решения задач, связанных с проведением аварийно-восстановительных работ, восстановлением непрерывности бизнес-процесса, разработкой и осуществлением мероприятий, направленных на возвращение к повседневному режиму функционирования объектов Общества.

### Основными задачами ОШ в рамках организации взаимодействия при ЧС являются:

- организация доведения, контроль качества и своевременности исполнения распоряжений, отданных Руководством Общества и КЧС, и ПБ Общества руководителю работ по ликвидации последствий ЧС, происшествия;

- своевременное информирование Руководства Общества, членов КЧС и ПБ о ходе работ по локализации и ликвидации последствий ЧС, происшествия (потенциальных последствиях ЧС);

- организация (при необходимости) взаимодействия с ТО муниципальных образований, на территории которых расположены объекты Общества, по вопросам реагирования, локализации и ликвидации ЧС, происшествия;

- организация взаимодействия сил и средств при выдвижении их к месту ЧС (происшествия).

### Из состава Оперативного штаба Общества, формируется Оперативная группа. Основными задачами Оперативной группы в рамках организации взаимодействия непосредственно в зоне ЧС являются:

- организация взаимодействия, по имеющимся каналам связи, между руководителем работ и Оперативным штабом;

- организация, по указанию руководителя работ, взаимодействия между подчиненными и взаимодействующими силами на месте ЧС (происшествия).

### Для непосредственного руководства работами по ликвидации ЧС, происшествия, силами и средствами, привлекаемыми к работам, назначается руководитель работ по ликвидации ЧС, происшествия, (далее – руководитель работ).

### Основными задачами руководителя работ в рамках организации взаимодействия при проведении мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии являются:

- определять порядок и особенности действий персонала по локализации, ликвидации последствий ЧС, происшествия;

- осуществлять координацию сил и средств, задействованных в проведении АСДНР, АВР, работ по ликвидации последствий ЧС, происшествия;

- по отдельному распоряжению генерального директора (доведенному руководителем Оперативного штаба) организовать взаимодействие с ОМСУ по вопросам локализации и ликвидации последствий ЧС, происшествия.

### Весь персонал ОПО, в случае аварии должен строго соблюдать правила пользования средствами связи, которые заключаются в следующем:

- вызовы, оповещения и переговоры должны быть как можно более краткими, но без искажения смысла;

- вызовы, оповещения и переговоры следует прерывать только тогда, когда это жизненно необходимо для ликвидации аварий на другом участке ОПО;

- вызовы из КЧС и ПБ имеют приоритет перед всеми другими вызовами.

В случае выхода из строя указанных видов связи, до их восстановления связь с вышестоящими и взаимодействующими органами может поддерживаться через посыльных на транспортных средствах.

Система оповещения персонала декларируемого объекта по сигналам ЧС представляет собой комплекс мероприятий с использованием технических средств связи.

Основной системой оповещения о возникновении аварийной ситуации на ОПО является оперативная радиосвязь. Дополнительно оповещение может производиться по служебным телефонам (стационарным и переносным), сотовым телефонам.

В нерабочее время оповещение руководящего состава и персонала осуществляется дежурным диспетчером ПДС по домашним (сотовым) телефонам в круглосуточном режиме в соответствии со схемой оповещения.

Оповещение вышестоящих органов управления производится в соответствии с порядком оперативного информирования о ЧС, авариях, происшествиях, действующим в ПАО «НК «Роснефть».

### Передаваемая информация должна быть краткой и включать данные о времени и месте аварии (ЧС), виде аварии, предварительной оценке ее масштабов, первоначальном порядке действий персонала (всем оставаться на своих местах, произвести аварийную остановку механизмов или прекратить работу на таком-то участке, доступ людей в зону (указывается зона) запрещен и др.).

### Работник, получивший информацию об аварии, доводит ее до своего непосредственного руководителя, который, в свою очередь, информирует о факте аварии начальника укрупненного нефтепромысла.

### При возникновении аварии, угрожающей взрывом или пожаром, руководитель объекта или другое ответственное лицо обязаны объявить о вводе на объекте аварийного режима и задействовании планов, доложить об этом согласно схемы оповещения.

### Структурная схема связи ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» представлена на рисунке 3.

Рис. 3 Структурная схема связи

4.4. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ СИЛ И СРЕДСТВ К ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ НА ОПО С УКАЗАНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОДДЕРЖАНИЕ ЭТИХ АССИС В УСТАНОВЛЕННОЙ СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ

Привлекаемые на договорной основе противоаварийные силы являются силами постоянной готовности, находятся на постоянном дежурстве и предназначены для быстрого прибытия и проведения в минимально короткий срок АСФ, принятия оперативных мер по предупреждению и развитию аварий.

Поддержание АССиС в установленной степени готовности осуществляется с ПАСФ, с которыми у Общества заключен договор на обслуживание ОПО: ООО ПАСФ «ЦАСО»; АО «АСФ «ЯПФЧ»; ПЧ ООО «Пожарная охрана».

АО «АСФ «ЯПФЧ» обеспечивает оперативную готовность подразделений в режиме круглосуточного дежурства, за счет разработанного аварийного расписания, определяющего обязанности и порядок сбора личного состава, регулярного проведения учебных тревог, поддержания оборудования и специальных приспособлений в постоянной готовности к применению.

Спасатели на регулярной основе изучают оборудование, отрабатывают навыки его применения. Так же регулярно проводятся учения по отработке устьевых операций по ликвидации открытого фонтана, испытания нового специального оборудования и приспособлений, разработанных в целях усовершенствования и повышения безопасности проведения аварийных работ.

Основными мерами по поддержанию постоянной готовности АССиС являются:

- тщательное и заблаговременное планирование дежурства специалистов в сменах;

- проведение УТЗ;

- доведение сигналов управления и оповещения;

- доведение руководящих документов по поддержанию сил и средств постоянной готовности к применению;

- оснащение современными средствами связи, автоматизированными системами управления и программными продуктами.

Готовность ПАСФ к реагированию на аварийные ситуации/аварии (ЧС) и проведению работ по их ликвидации проверяется в ходе аттестации, а также в ходе проверок, осуществляемых в пределах своих полномочий МЧС РФ и его территориальными органами, органами государственного надзора и контроля, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и организациями, создающими указанные службы и формирования.

Для закрепления знаний и правильных действий персонала ОПО, а также ПАСФ, привлекаемых на договорной основе к действиям по локализации и ликвидации аварий проводятся УТЗ с постановкой задач для различных сценариев аварий, а также плановые занятия по пожарно-техническому минимуму, тренировки по оказанию доврачебной медицинской помощи, по использованию СИЗОД.

Периодичность проведения УТЗ по ПМЛА определяется руководством Общества, но не реже одного раза в год по каждому сценарию специального раздела ПМЛА, которые отрабатываются в разные периоды года и в разное время суток.

Результаты УТЗ заносятся в журналы регистрации УТЗ по ПМЛА под роспись работников Общества, участвующих в УТЗ.

Организация и порядок обучения, проведения инструктажей, проверки знаний и допуска работников к самостоятельной работе на ОПО проводится в соответствии с Положением Компании «Порядок обучения (подготовки) и проверки знаний (аттестации) работников по безопасности труда» № П3-05 С-0435.

Подготовка персонала к работе в области защиты от аварий (ЧС) осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 18.09.2020 №1485 «О подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Работники ОПО должны знать и выполнять требования действующих инструкций ПБ и ОТ, пожарной безопасности в объеме должностных обязанностей, возложенных на них.

## 4.5. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СИГНАЛА ОБ АВАРИИ

Работник, который первым заметил факт аварийной ситуации (угрозы возникновения аварии) окриком, по рации, громкоговорящей системе оповещения, либо включением сирены предупреждает об опасности людей, находящихся в районе аварии и с максимальным количеством фактов (номер кустовой площадки, номер скважины, время возникновения, обстоятельства и причины произошедшего) передать оперативную информацию в ДДС, а затем своему непосредственному или вышестоящему руководителю.

Производственный персонал ОПО Фонд скважин Общества при получении информации (обнаружении) о возникновении аварийной ситуации должен:

- немедленно сообщить об аварии непосредственному и/или вышестоящему руководителю работ Общества и передать информацию дежурному диспетчеру ПДС;

- предупредить людей, находящихся в зоне аварии об опасности и принять меры по выводу людей из опасной зоны;

- при необходимости в целях предупреждения развития аварии отключить аппараты, установки, агрегаты, коммуникации согласно инструкций по безопасной (аварийной) остановке оборудования, блока, установки объекта Общества;

- прекратить работы, не связанные с локализацией и ликвидации аварии.

Дежурный диспетчер ПДС:

- оповещает об аварии работников и организации, согласно списку и схемы оповещения с указанием направления ветра, доступными средствами оповещения;

- при необходимости, взамен прибывших членов бригады, вызывает работников свободной бригады.

Непосредственный руководитель работ:

- до прибытия ответственного руководителя работ организовывает работу по спасению людей и локализации аварийной ситуации в соответствии с создавшейся обстановкой;

- выполняет распоряжения ответственного руководителя работ.

Информация передается должностным лицам Общества и подрядных организаций, которые должны быть немедленно оповещены об аварии (Приложение 2)

В случае получения диспетчером ПДС информации об аварии из любых источников информации, за исключением работников Общества (с помощью телеметрической аппаратуры, по телефону от лиц, не являющихся работниками Общества, из другого источника) в район предполагаемой аварии должен быть направлен работник ЦДНГ специально для проверки и подтверждения факта аварии.

## 4.6. ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ И ЕГО ФУНКЦИИ ПРИ ОФ

Для разработки организационно-технических мероприятий и проведения работ по ликвидации открытого фонтана приказом по Обществу создается оперативный штаб (далее штаб), который несет полную ответственность за принимаемые решения и результаты проведения аварийных работ.

В состав штаба должны входить специалисты Общества, ПАСФ, органов Ростехнадзора, противопожарной, медицинской и других служб, принимающих участие в ликвидации открытого фонтана.

Начальником штаба (ответственным руководителем работ) назначается один из руководителей Общества в должности не ниже заместителя генерального директора.

Заместителем начальника штаба (ответственным исполнителем работ) назначается старший по должности руководитель противофонтанной службы.

На период проведения аварийных работ ответственному исполнителю работ подчиняются работники всех предприятий, участвующих в ликвидации аварии.

Техническим секретарем штаба назначается один из опытных специалистов Общества.

Для оперативного решения вопросов, связанных с выполнением подготовительных и вспомогательных аварийных работ, а также бесперебойного материально-технического и санитарно-бытового обеспечения, штабом создаются вспомогательные службы, возглавляемые руководителями и специалистами соответствующих предприятий и подразделений.

Для оперативного решения вопросов, связанных с выполнением подготовительных и вспомогательных аварийных работ, а также бесперебойного материально-технического и санитарно-бытового обеспечения, штабом создаются вспомогательные службы, возглавляемые руководителями и специалистами соответствующих предприятий и подразделений.

Штаб базируется за пределами аварийной зоны в специально выделенном помещении, где должны быть обеспечены необходимые условия для его работы. Лица и службы, участвующие в ликвидации аварии, оповещаются о месте расположения штаба.

4.6.1. Основные задачи и обязанности штаба.

Перед началом выполнения аварийных работ штаб должен проанализировать создавшуюся обстановку для выбора оптимального способа ликвидации открытого фонтана.

С этой целью необходимо:

- уточнить обстоятельства и причины возникновения открытого фонтана;

- ознакомиться с результатами обследования устья фонтанирующей;

- скважины и опасной зоны, произведенного оперативной группой;

- оценить состояние устьевого оборудования, его обвязки, их надежность;

- для предстоящих аварийных работ;

- уточнить параметры фонтана (дебит, пластовое давление, фазовый состав);

- оценить степень опасности создавшейся ситуации;

- выяснить трехсуточный и долгосрочный прогноз погоды по району;

- расположения аварийной скважины;

- ознакомиться с особенностями геологического разреза, пространственным расположением ствола скважины, определить геолого-технические возможности образования техногенных залежей в верхних пластах-коллекторах и грифонов;

- при перетоках газа в верхние водоносные пласты определить скорость распространения в них газа и, в случае необходимости, принять меры по обеспечению безопасности жителей близлежащих населенных пунктов.

4.6.2. Для обеспечения успешного и безопасного ведения работ по ликвидации открытого фонтана штаб обязан:

- организовать основные и вспомогательные службы;

- определить источники воды, обеспечить создание запаса и способ доставки к скважине;

- организовать постоянный контроль за положением границ опасной и аварийной зон, размерами и направлением газового или нефтяного шлейфа;

- организовать круглосуточное дежурство контрольных постов на границах аварийной зоны из числа работников МВД или службы безопасности Общества;

- определить месторасположение контрольно-пропускных пунктов КПП-1 (место входа в аварийную зону) и КПП-2 (место входа в опасную зону), организовать их круглосуточную работу;

- принять меры по охране окружающей среды (сбор и удаление продуктов фонтанирования, поджог фонтанирующей скважины и др.);

- разработать мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ на устье фонтанирующей скважины;

- обеспечить надежную телефонную или радиосвязь, в том числе междугороднюю;

- определить необходимое количество и типы машин, механизмов, пожарной и другой специальной техники для выполнения предстоящих работ;

- определить основной и запасной пути подъезда к опасной зоне, которые должны находиться с противоположных сторон;

- составить оперативный план ликвидации открытого фонтана (Приложение 3).

4.6.3. В оперативном плане ликвидации открытого фонтана отражается:

- краткая характеристика аварии на текущий момент;

- способ ликвидации аварии и выбор способа тушения фонтана или поддержания горения при наличии в пластовом флюиде сероводорода;

- перечень вспомогательных служб и их руководителей;

- распределение работ по исполнителям и срокам выполнения;

- количество воды, необходимое для защиты работающих в опасной зоне, предупреждения возгорания фонтана или его тушения, а также защиты соседних скважин, механизмов и оборудования;

- перечень подготовительных работ для обеспечения безопасности работников оперативных групп, работающих в опасной зоне (расчистка устья, устройство проходов, площадок, ограждений и т.п.);

- перечень необходимого оборудования, специальных приспособлений и материалов, сроки их подготовки и доставки к месту проведения аварийных   работ;

- пути входа и въезда в опасную зону (основные и запасные);

- способ глушения фонтанирующей скважины, средства, объем, сроки   приготовления и места хранения задавочной жидкости соответствующих параметров;

- последовательность работ с учетом выполнения только одного вида работ в опасной зоне.

Оперативный план подписывается техническим секретарем и утверждается начальником штаба.

В случае изменения ситуации на аварийной скважине, при которой невозможно или отпала необходимость выполнения запланированных работ, составляется дополнительный план ликвидации аварии.

4.6.4. Совместно с решением первоочередных задач штаб обязан определить и установить:

- места и периодичность отбора проб воздуха в процессе проведения аварийных работ;

- концентрацию газа, при которой должна прекращаться работа людей и техники в опасной зоне;

- место расположения пункта заправки газозащитной аппаратуры;

- места сосредоточения прибывающей техники;

- места выполнения вспомогательных работ (сварка, сборка, опрессовка и др.) и их оснащенность техникой (сварочные агрегаты, опрессовочные стенды и др.);

- способы связи между вспомогательными службами;

- места хранения защитного снаряжения;

- порядок обеспечения членов оперативной группы спецодеждой общего назначения и учет ее использования;

- помещения и места для чистки и сушки защитного снаряжения и спецодежды;

- местонахождение пункта медицинской помощи;

- места для курения и места общего пользования (санузлы);

- помещения для обогрева и отдыха оперативной группы;

- порядок приема пищи и отдыха.

4.6.5. Основные функции руководителей штаба.

Ответственный руководитель работ (начальник штаба) обязан:

- осуществлять общее руководство работами по ликвидации аварии;

- назначить руководителей служб;

- руководить разработкой оперативного плана ликвидации аварии и осуществлять контроль за его выполнением;

- контролировать выполнение правил безопасности и инструкций при проведении аварийных работ;

- осуществлять взаимодействие и координацию работы всех вспомогательных служб;

- организовать круглосуточное дежурство в штабе специалистов Общества, медицинского персонала и автомашины «Скорая помощь»;

- предоставлять информацию о ходе ведения работ вышестоящим организациям и контролирующим органам;

- организовать сбор всей документации для расследования причин аварии и обстоятельств ее возникновения;

- утверждать оперативный план ликвидации аварии, протоколы заседания штаба и планы отдельных операций;

- проводить ежедневные оперативные совещания штаба для подведения;

- итогов работы за день и разработки плана работ на следующий день, а также внеочередные совещания при необходимости изменения плана работ;

- до разработки оперативного плана давать задания, связанные с выполнением неотложных работ;

- принимать окончательное решение при обсуждении вопросов, связанных с выполнением работ по ликвидации открытого фонтана;

- поощрять или ходатайствовать о поощрении работников Общества и ПАСФ за проявленные мужество и инициативу при ликвидации аварии;

- назначать и отстранять от участия в ликвидации аварии руководителей;

- всех служб, принимающих участие в работах по ликвидации открытого фонтана.

- контролировать ведение журнала ликвидации аварии (Приложение 15).

Ответственный исполнитель работ (заместитель начальника штаба) обязан обеспечить:

- безопасное ведение аварийных работ в строгом соответствии с утвержденным планом;

- ежесменный инструктаж всех работников противофонтанной службы;

- участвующих в аварийных работах;

- выдачу заданий оперативным группам и персоналу, обслуживающему механизмы и другие технические средства;

- руководство и контроль за работой газометрического звена;

- учет продолжительности работы оперативной группы в опасной зоне;

- использование членами оперативных групп защитных средств при работе в опасной зоне;

- своевременную смену оперативных звеньев, работающих в опасной зоне;

- координацию и согласованность действий оперативных групп с персоналом, обслуживающим механизмы и другие технические средства (краны, тракторы, подъемники, лебедки, цементировочные агрегаты, насосы и др.) в процессе выполнения аварийных работ;

- четкое взаимодействие между участниками аварийных работ;

- правильность сборки компоновки и полноту испытания оборудования и специальных приспособлений;

- выдачу заданий страхующим звеньям;

- организацию спасения пострадавших и оказание им доврачебной помощи.

Ответственный исполнитель работ имеет право:

- определять состав оперативных групп (звеньев) для работы в опасной зоне;

- в случае резкого изменения ситуации на аварийной скважине, грозящей осложнением обстановки или опасностью для жизни людей, принимать решения, не предусмотренные оперативным планом;

- отстранять от работы персонал и руководителей вспомогательных служб, если их действия могут повлечь за собой осложнение работ или несут угрозу здоровью и жизни людей.

Ответственный исполнитель работ по тушению фонтана должен обеспечить:

- расчет необходимого количества воды для защиты людей в опасной зоне, тушения фонтана и защиты соседних скважин, механизмов и оборудования;

- расчет необходимого количества технических средств пожаротушения;

- разработку оперативного плана по тушению открытого фонтана;

- расстановку, распределение по участкам сил и средств на каждом этапе работ;

- ежесменный инструктаж работников противопожарной службы;

- создание условий для безопасной работы личного состава противофонтанной службы, участвующего в ликвидации открытого фонтана.

Технический секретарь штаба должен обеспечить:

- ведение оперативной документации, ее сохранность;

- ознакомление ответственных лиц вспомогательных служб с планом работ;

- своевременное оформление и передачу вспомогательным службам заявок на необходимое оборудование, материалы, инструменты и приспособления;

- оперативную связь всех вспомогательных служб со штабом и между собой;

- регулярное предоставление информации о ходе аварийных работ организациям по списку, утвержденному начальником штаба;

- составление технического отчета о проделанной работе по ликвидации открытого фонтана.

4.6.6. Текущая работа штаба:

- начальник штаба все распоряжения, непосредственно связанные с проведением аварийных работ в опасной зоне, передает только через своего заместителя - ответственного исполнителя работ;

- никто из лиц, участвующих в аварийных работах, не имеет права выполнять указания, противоречащие полученным заданиям, за исключением случаев, связанных с оказанием помощи пострадавшим или непредвиденным изменением обстановки на скважине, угрожающим здоровью и жизни работающих в опасной зоне;

- начальник штаба (ответственный руководитель работ) должен постоянно находиться на месте дислокации штаба;

- в исключительных случаях, на время отсутствия ответственного руководителя, работой штаба и всех служб руководит лицо, назначенное начальником штаба соответствующим распоряжением;

- ответственный исполнитель работ и руководители служб на заседаниях штаба докладывают о проделанной работе и дают свои предложения по дальнейшему производству работ;

- ответственный руководитель подводит итоги ежедневной работы. После обмена мнениями, штаб намечает объем работ на следующий день, определяя задание каждой службе;

- на выполнение каждой устьевой операции составляется отдельный план.

4.6.7. В штабе ведется следующая документация:

Информация о скважине:

- номер скважины, месторождение, забой, назначение и т.д.;

- наземное оборудование (тип буровой установки, сведения об устьевом и противовыбросовом оборудовании и т.д.);

- конструкция скважины, глубина спуска бурильного инструмента или ГНКТ;

- геологические и геофизические данные по скважине и месторождению в целом.

Информация о фонтане:

- характеристики фонтана (состав флюида, дебит, характер струи, сохранность устья и т.д.);

- состояние вышки, устья и иного оборудования.

Работы по ликвидации открытого фонтана:

- документ о создании штаба по ликвидации фонтана;

- оперативный план ликвидации аварии, дополнения и изменения к нему;

- протоколы ежедневных заседаний штаба;

- журнал приказов и распоряжений начальника штаба;

- оперативный журнал учета ежедневной работы;

- планы и технологические схемы отдельных операций;

- схема наводимой сборки ПВО;

- чертежи и эскизы нестандартного оборудования, приспособлений и деталей, разработанных для ликвидации данного фонтана;

- ситуационный план с указанием места дислокации штаба, расположения медицинской и других служб, точек замера загазованности, розы ветров и направления ветра на конкретное время, установленное штабом;

- дозиметрический журнал;

- журнал метеосводок;

- журнал передаваемых сводок и сведений.

Все документы должны включать в себя подписи исполнителей и даты.

## 4.7. ДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА И АСФ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ОТКРЫТОГО ФОНТАНА

После получения информации об аварии специалист дежурной смены по ГО и ЧС действует согласно Инструкции Компании «Табель срочных донесений по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, промышленной, пожарной и экологической безопасности» № П3-11.04 И-001124.

4.7.1. Работник, обнаруживший факт аварии, должен немедленно:

- принять меры по предотвращению возгорания фонтанирующей струи и взрыва газа в местах его скопления, для чего устранить возможные источники огня;

- заглушить двигатели внутреннего сгорания;

- обесточить электропитание кустовой площадки;

- прекратить в опасной зоне все огневые работы, а также другие действия, способные вызвать искрообразование;

- обесточить все соседние производственные объекты (трансформаторные будки, газораспределительные пункты, отдельно стоящие скважины), которые могут оказаться в аварийной зоне;

- перекрыть движение в опасной зоне, на прилегающих к ней проездных дорогах и территорий, установить предупреждающие знаки и, если необходимо, посты охраны;

- прекратить все работы в опасной зоне и немедленно удалиться за ее пределы;

- при возможном перемещении опасной зоны к другим предприятиям или населенным пунктам принять меры по своевременному оповещению работников и населения.

4.7.2. Генеральный директор (заместитель генерального директора), получив доклад от первого заместителя генерального директора по производству – главного инженера, согласно схеме (Приложение 5) о возникновении открытого фонтана, обязан:

- привести в действие ПМЛА, сообщить о возникновении открытого фонтана в ПАСФ, вышестоящую организацию, органы Ростехнадзора, администрацию района;

- вызвать на объект необходимые транспортные и специальные средства;

- организовать доставку необходимых специалистов и оборудования на объект;

- организовать эвакуацию лиц, находящихся в опасной зоне, а при необходимости их спасение;

- принять меры по предотвращению загрязнения окружающей среды (сооружение обваловок, амбаров, поджог газа и др.);

- выехать на скважину и принять меры по организации работы оперативного штаба.

4.7.3. Начальник управления промышленной безопасности и охраны труда Общества обязан: выехать на скважину для контроля за соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности.

4.7.4. Начальник управления делами Общества должен немедленно:

- получив соответствующее распоряжение (сигнал) прибыть к месту работы ОШ;

- проконтролировать организацию базового лагеря ликвидаторов, мероприятий по обеспечению необходимых социально-бытовых условий и общественного питания в базовом лагере ликвидаторов;

- выполнять поручения начальника ОШ.

Обязанности начальника отдела социально-бытового обеспечения:

- приступить к подготовке служебных, бытовых и санитарно-бытовых помещений для размещения работников, участвующих в ликвидации аварии на основании информации, поступившей от начальника ОШ. Информацию о готовности, количестве, типе вагон-домов, месте их нахождения начальник ОШ сообщает начальнику укрупнённого нефтепромысла для организации их перемещения в базовый лагерь ликвидаторов ЧС;

- организовать согласование изменения менеджера запаса для выдачи сухого пайка со складов КЛУ в соответствии с поступившей от начальника ОШ заявкой;

- организовать по заявке от начальника ОШ приготовление горячего питания на пищеблоке, ближайшем к месту ЧС, выдачу его для доставки к месту приема пищи;

- организовать контроль за созданием необходимых социально-бытовых условий в базовом городке ликвидаторов, доставку питьевой и технической воды, смену белья, прием в стирку СИЗ.

4.7.5. Начальник ПДС обязан:

- обеспечить круглосуточное дежурство работников, сбор и передачу информации руководству Общества о ходе подготовительных и аварийных работ;

- уточнить наличие запаса утяжелителей, химреагентов и раствора на скважинах, складах и при необходимости организовать их доставку на скважину;

- при необходимости оказать помощь в отправке на скважину работников противофонтанной службы, оборудования, инструмента специальным транспортом;

- контролировать выполнение работниками поручений руководства Общества;

- все указания, распоряжения, информацию, связанную с ликвидацией открытого фонтана, фиксировать в журнале распоряжений ПДС;

- регулярно передавать согласованную с начальником ОШ информацию о положении на скважине и планируемых работах в Енисейское управление Ростехнадзора и СЦУКС ПАО «НК» Роснефть».

4.7.6. Начальник отдела - Главный механик Общества обязан:

- Организовать оперативное изготовление деталей (приспособлений), необходимость в которых может возникнуть в ходе проведения аварийных работ (в рамках действующего договора).

4.7.7. Заместитель главного инженера – главный энергетик Общества обязан:

- подготовить резервные источники электроснабжения и осветительное оборудование, а также необходимые электротехнические материалы для обеспечения аварийных работ;

- обеспечить бесперебойное электроснабжение электромеханического оборудования (приводов насосов, лебедок и т.д.) и освещения применяемого при ликвидации открытого фонтана;

- организовать дежурство электротехнического персонала ЦЭЭО на месте проведения аварийных работ.

4.7.8. Заместитель генерального директора – главный геолог Общества обязан:

- подготовить всю геолого-техническую информацию по скважине и месторождению;

- организовать анализ флюида, выбрасываемого из скважины;

- организовать контроль за характером работы фонтанирующей скважины.

4.7.9. Начальник ЦЭРТ обязан:

- организовать круглосуточную работу ЦЭРТ;

- подготовить и обеспечить бесперебойную поставку на скважину труб и другого необходимого оборудования, и инструмента;

- организовать доставку к месту аварии работников ЦЭРТ.

4.7.10. Заместитель генерального директора по экономической безопасности Общества обязан:

- получив соответствующее распоряжение (сигнал) прибыть к месту работы ОШ;

- организовать выполнение мероприятий по усилению охраны объектов, ограничению допуска к месту аварии;

- осуществить взаимодействие с правоохранительными органами с целью обеспечения в зоне аварии общественного порядка, пресечения противоправных действий в отношении работников и собственности Общества;

- принять участие в работе комиссии по расследованию причин аварии;

- обеспечивать меры безопасности при посещении и направлении к месту аварии представителей исполнительной власти;

- выполнять принятые поручения начальника ОШ.

4.7.11. Начальник транспортного управления Общества обязан: обеспечить готовность к выезду техники, оборудованной искрогасителями и средствами пожаротушения в соответствии с нормами, установленными правилами дорожного движения.

4.7.12. Начальник управления логистикой и складским комплексом Общества обязан: обеспечить горючесмазочными материалами все транспортные средства и технику, находящуюся на скважине.

4.7.13. Начальник управления метрологии, автоматизации и информационных технологий, и телекоммуникаций Общества обязан: провести подготовительные работы по обеспечению оперативного штаба круглосуточной радио или телефонной связью, в том числе междугородней.

4.7.14. Начальник ЦДНГ обязан:

- выяснить число и местонахождение работников, застигнутых аварией;

- уточнить обстановку, организовать и обеспечить эвакуацию людей из опасных мест;

- выдать указания по удалению людей из опасной зоны, выставлению постов на подступах к месту аварии;

- принять меры по предупреждению дальнейшего распространения аварии, определить места расстановки техники;

- продублировать сообщение об аварии диспетчеру ПДС и специалисту дежурной смены ГО и ЧС;

- проконтролировать выполнение мероприятий, предусмотренных оперативной частью ПМЛА;

- постоянно докладывать руководителю ОШ об обстановке на месте аварии, уточнять состояние технологического процесса с целью предупреждения возможных дальнейших осложнений и создания необходимых условий для успешной ликвидации аварии;

- информировать начальника ОШ о предпринимаемых действиях по локализации и ликвидации последствий аварии, необходимости привлечения дополнительных ресурсов;

- выполнять решения ОШ;

- организовать через мастеров по добыче нефти, газа и конденсата, работников технологической группы ЦДНГ и лично наличие транспорта, спецтехники непосредственно на объекте, где произошла авария;

- подготовить и организовать доставку к месту работ устьевого оборудования и элементов его обвязки, а также другого необходимого оборудования и инструмента (совместно с механиками производственной службы УНП по направлению деятельности);

- уточнить наличие на складах и оформить заявку на обеспечение материалами и запчастями, необходимость в которых может возникнуть в ходе проведения аварийных работ, заявку передать в адрес управления материально-технического обеспечения (совместно с механиками производственной службы УНП по направлению деятельности);

- контролировать выполнение требований безопасности работниками при локализации и ликвидации последствий аварии;

- при авариях длительностью более 1 часа, совместно с начальником ПДС, начальником пожарной части и руководителями других структурных подразделений разрабатывает план по ликвидации аварии. В соответствии с разработанным планом дает письменные поручения руководителям структурных подразделений КЛУ, начальнику пожарной части;

- после ликвидации аварии выдает разрешение на проведение ремонтно-восстановительных работ, затем на пуск производства.

В отсутствие начальника ЦДНГ его обязанности возлагаются на лицо, назначенное приказом.

4.7.15. Мастер по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ обязан:

- при получении информации об аварии немедленно информировать начальника ЦДНГ;

- провести эвакуацию людей из опасных мест и организовать посты на подступах к месту аварии;

- выполнять мероприятия по предупреждению дальнейшего распространения аварии, предусмотренные оперативной частью плана;

- выполнять поручения руководителя по ликвидации аварии;

- постоянно докладывать руководителю по ликвидации аварии о ходе выполнения указаний;

- контролировать выполнение требований безопасности работниками при локализации и ликвидации последствий аварии.

4.7.16. Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ обязан:

- информировать при обнаружении аварии начальника ЦДНГ, диспетчера ПДС и специалиста дежурной смены по ГО и ЧС о случившемся;

- принять меры предупредительного характера по недопущению возможных осложнений согласно поручениям начальника ЦДНГ, мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ;

- принять меры по выводу с объекта всех работающих на нем, а также работающей техники, не задействованных в локализации и ликвидации последствий аварии.

4.7.17. Газометрическое звено обеспечивает:

- определение границ опасной зоны и контроль за их изменением;

- контроль воздушной среды в опасной зоне;

- перекрытие подъездных дорог путем установки предупреждающих и запрещающих знаков по периметру опасной зоны;

- исправность и надежность газоаналитических приборов.

4.7.18. Оперативная группа обследует устье скважины и опасной зоны с целью определения:

- фазового состава фонтана и его ориентировочного дебита;

- основных и резервных путей подхода к устью скважины и отход от него;

- характера и интенсивности фонтанирования через трубы, затрубное пространство, выкидные линии, наличия грифонообразования;

- состояния устьевого оборудования;

- первоочередных работ по расчистке устья, сваливанию вышки, растаскиванию оборудования и расположенных сооружений, находящиеся в непосредственной близости, созданию путей отвода от устья скважинного флюида;

- наличия нестандартных элементов или узлов в устьевом оборудовании и его обвязке;

- возможности использования оборудования и специальных приспособлений, хранящихся на складе аварийного запаса;

- основных и запасных путей эвакуации в случае взрыва, внезапного воспламенения, интенсивного выброса из скважины труб, породы, разрушения устьевого оборудования;

- грифонообразования в опасной зоне, образования кратера;

- предполагаемых рабочих мест оперативных групп.

4.7.19. Страхующее звено выполняет следующие задачи:

- поддерживает постоянную связь с оперативным звеном, работающим в опасной зоне, для чего использует радиосвязь, специальные жесты, световые и звуковые сигналы, а также посыльных;

- страхующее звено располагается в непосредственной близости от опасной зоны, в пределах прямой видимости оперативной группы и ведет наблюдение за действиями в опасной зоне каждого ее члена, за состоянием аварийной скважины, а также прилегающей территорией, докладывая обо всех изменениях руководителю оперативной группы;

- при возникновении ситуации, угрожающей жизни работающих в опасной зоне, ставит в известность об этом непосредственно исполнителей;

- принимает меры по эвакуации пострадавших и оказанию им доврачебной помощи.

4.8. СИСТЕМА ВЗАИМНОГО ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИЯМИ-УЧАСТНИКАМИ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ НА ОПО

Взаимный обмен информацией между организациями-участниками локализации и ликвидации последствий аварий производится через дежурно-диспетчерскую службу Общества по схеме, представленной в Приложении 5.

## 4.9. ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО, ИНЖЕНЕРНОГО И ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ

В случае возникновения аварии незначительного характера, не требующей привлечения сил и средств ПАСФ, для её локализации и ликвидации привлекаются работники ЦДНГ, используются инструменты, СИЗ, материалы, находящиеся в аварийных шкафах (помещениях) (Приложение 6) на кустовых площадках в соответствии с разделом 4 ПМЛА.

Для доставки работников, средств и материалов, необходимых для локализации и ликвидации аварии, используется автотранспорт организации, оказывающей транспортные услуги, закрепленный за ЦДНГ. Необходимая специальная техника выделяется подрядными организациями.

При возникновении пожара или опасности возгорания во время локализации и ликвидации аварии, для их ликвидации и предупреждения привлекаются силы и средства ПЧ ООО «Пожарная охрана», а также материальные средства Общества (пенообразователь), находящиеся на Куюмбинском и Терско-Камовском ЛУ. Для подвоза необходимой для тушения пожара воды привлекается водовозная техника подрядных организаций.

Контроль за формированием, хранением, использованием и восполнением материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий осуществляется техническим руководителем Общества.

При угрозе или возникновении разливов нефти и нефтепродуктов привлекаются силы и средства ПАСФ ЦАСО.

Финансовым резервом для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является страховая сумма по договору страхования финансовых рисков, заключаемому Обществом.

5. ОПЕРАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ НА ОПО фонд скважин

СПОСОБЫ ОПОВЕЩЕНИЯ ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- Один длинный звуковой сигнал – «ВЫБРОС»;

- Два длинных гудка – «МЕДВЕДЬ»

- Три равных коротких гудка – «ПОЖАР»;

- Четыре коротких гудка – ЧС;

- Пять коротких гудка – «Отмена всех опасностей»

Мероприятия по локализации и ликвидации аварий, действия производственного персонала по ликвидации аварии, эвакуации и спасению людей изложены в Таблице 10.

Таблица 10

Мероприятия по ликвидации аварий в начальной стадии их возникновения, а также первоочередные действия производственного персонала при возникновении аварий

| № П/П | ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ АВАРИЙ НА ОПО, ИСТОЧНИКИ (МЕСТА) ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ | МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ, ДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА ПО ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ, ЭВАКУАЦИИ И СПАСЕНИЮ ЛЮДЕЙ ЗАСТИГНУТЫХ АВАРИЕЙ | ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ | МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ СРЕДСТВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ | ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОЖАРНЫМИ, АСФ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разгерметизация выкидного коллектора от скважины до АГЗУ с возгоранием/без возгорания | 1. Предупредить об аварии работников, находящихся в зоне аварии. Все работники обязаны прекратить проводимые работы, по возможности отогнать технику, покинуть опасную зону. Принять меры по исключению доступа в опасную зону посторонних лиц. | Первый заметивший аварию. Персонал, осуществляющий работы на кустовой площадке. | Средства оказания первой помощи находятся в операторной К-219, К-220, ТК-507, КП-44. Аварийный инструмент находится в аварийном шкафу на К-219, К-220, ТК-507, КП-44 (Приложение 6). Первичные средства пожаротушения: огнетушители, лопаты, песок, багор, топор находятся на пожарных щитах на кустовой площадке. ВСАЗ находится на территории к-219, схема проезда указана в приложении №19. | 1. Любой работник Общества или подрядной организации при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) обязан: - немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефонам 101, 112 – для населённых пунктов; 57-601, 61-797., 231-9-231 (для объектов правого берега, пожарное депо К-219), 58-101, 61-747, 231-9-232 (для объектов левого берега, пожарное депо )57-911, 61-009, 231-9-233 (для объектов ТКЛУ) при этом необходимо назвать точное место возникновения пожара и свою фамилию, а также сообщить о загорании в диспетчерскую службу КЛУ по телефонам 57-777, 58-777; - сообщить о возгорании своему непосредственному начальнику или старшему должностному лицу того подразделения, где произошло возгорание; - принять посильные меры по эвакуации людей, тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными кранами) и сохранности материальных ценностей; - покинуть опасную зону, следуя к основным и запасным эвакуационным выходам. 2. Руководитель подразделения (старшее должностное лицо СП или подрядной организации) обязан: - продублировать сообщение о пожаре в пожарную часть; - продублировать сообщение о пожаре начальнику смены ЦИТС (при пожаре на объектах вне территории лицензионных участков Общества) по телефонам 57-100, 231-92-10; в производственно-диспетчерскую службу (при пожаре на объекте на территории лицензионных участках Общества) КЛУ по телефонам 57-777, 58-555; - поставить в известность вышестоящее руководство; - в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства; - проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); - при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые, и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещений, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; - прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства) кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; - удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; - осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной охраны; - обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; - одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту товарно-материальных ценностей; - организовать встречу пожарных подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути подъезда к очагу пожара; - сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объектах опасных (взрывоопасных), взрывчатых сильнодействующих ядовитых веществ необходимые для обеспечения безопасности личного состава; - по прибытии пожарного подразделения руководитель СП или лицо его заменяющее обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и др. сведениях необходимых для успешной ликвидации пожара; - вызвать дополнительную специальную технику согласно Плану ликвидации аварии; - по решению руководителя тушения пожара, организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 3. Начальник смены ЦИТС, диспетчер производственно-диспетчерской службы обязан: - сообщить о поступившем сообщении в пожарную охрану, и в дальнейшем действовать согласно установленному порядку оповещения; - выслать к месту пожара дежурного электромонтера; - установить связь с руководителем тушения пожара, руководителем объекта; - организовать взаимодействие СП Общества по обеспечению успешного тушения пожара (сбор и прибытие к месту пожара спецтехники, доставка огнетушащих веществ и т.д.). 4. Руководитель СП (подрядной организации), на территории которого произошел пожар (возгорание), обязан принять меры к сохранению обстановки места пожара до окончания проверки по факту пожара. При получении сообщения об аварии и характере аварии дежурный караул ПЧ ООО «Пожарная охрана» в оперативном порядке выезжает к месту происшествия. Работник, встречающий ООО «Пожарная охрана», указывает местонахождение аварии, водоисточника и подъезд к нему. ООО «Пожарная охрана» (примерное время прибытия 15-30 мин.): Старшее должностное лицо прибывшего дежурного караула ПЧ ООО «Пожарная охрана» 1. Производит расстановку пожарных автомобилей на водоисточники (ПГ, ПВ) на безопасном расстоянии с учетом направления ветра, с последующим развертыванием сил и средств, согласно полученному от руководителя работ заданию. 2. Осуществляет дежурство, обеспечивая пожарную безопасность. 3. В случае возгорания (пожара) определяет решающее направление, дает команду на подачу первого ствола на данном направлении, осуществляет руководство тушением пожара и охлаждением (защитой) соседнего оборудования на объекте по согласованию с руководителем работ. 4. При наличии электрического оборудования в зоне пожара приступает к тушению пожара после получения письменного подтверждения обесточивания оборудования от электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЦЭЭО. 5. При необходимости (по распоряжению руководителя работ) создает водяную завесу по направлению движения облака газов и паров. 6. В случае необходимости (по распоряжению руководителя работ) осуществляет запенивание места разлива. 7. Организует дежурство до полной ликвидации аварии, во взаимодействии с руководителем работ. Работники ПАСФ ЦАСО: 1. По прибытию выясняют обстановку у руководителя работ. 2. Проводят разведку места аварии, с обязательным включением привлекаемого производственного персонала используя СИЗОД и СИЗ. 3. Определяют опасную зону. 4. При необходимости выводят пострадавших из опасной зоны, оказывают первую помощь. 5. Определяют причины возникновения аварийной ситуации. 6. В случае аварии с возгоранием, после окончания работ пожарным расчетом и полной ликвидации очага возгорания приступают к локализации нефтеразлива и его ликвидации. Без возгорания – принимают меры по ограждению места ведения работ и приступают к его ликвидации. 7. При возникновении нештатной ситуации руководствуются уставом ПАСФ. Медицинский персонал (примерное время прибытия 15-30 мин.): 1. Оказывает помощь пострадавшим и, в случае необходимости, организует их доставку в медпункт. 2. Организует дежурство до полной ликвидации аварийной ситуации. |
|  |  | 2. Покинув опасную зону, сообщить об аварии. - ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 57-911, 58-101, 61-747, 61-009, 61-797, 231-9-231, 231-9-232, 231-9-233; - диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); - специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); - ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. - своему непосредственному руководителю; - ЧОП «РН-ОХРАНА-ВАНКОР» (тел. 8-913-550-67-40; 8-913-592-54-83). Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34) | Первый заметивший аварию. |  |  |
|  |  | 3. Принять срочные меры по вывозу пострадавших (если имеются) и оказать им первую доврачебную помощь. При необходимости вызвать медицинский персонал (по тел. 57-646, сот. Тел. 8-913-848-11-34). По возможности отогнать технику и заглушить работающие ДВС. Исключить доступ в зону порыва посторонних лиц. | Первый заметивший аварию. Обезопасив себя от факторов, угрожающих жизни и здоровью. |  |  |
|  |  | 4. В зависимости от места возгорания, соблюдая меры собственной безопасности, по возможности остановить скважину: 4.1. При фонтанной эксплуатации – перекрыть буферную задвижку на скважине. 4.2. При механизированном способе эксплуатации – ручным отключением станции управления УЭЦН остановить погружное насосное оборудование, перекрыть буферную, затрубную задвижку на скважине, на станции управления вывесить плакат «Не включать!». | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти газа ЦДНГ |  |  |
|  |  | 5. Закрыть запорную арматуру поступления с аварийного коллектора в АГЗУ. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ |  |  |
|  |  | 6. Оценить ситуацию (в зависимости от очага и интенсивности возгорания), при возможности принять меры к ликвидации пожара используя первичные средства пожаротушения. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ ликвидирует пожар, мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ ликвидирует пожар, встречает дежурный караул ПЧ ООО «Пожарная охрана». |  |  |
|  |  | 7. После окончания работ пожарным расчетом и полной ликвидации очага возгорания приступить к локализации нефтеразлива и его ликвидации. (выставить посты или оградить место порыва знаками, произвести отбор проб на ГВС, подготовить место для проведения ремонтных работ, убрать замазученность). | Оператор по добыче нефти Работники ПАСФ ЦАСО и НАСФ убирают замазученность. Электрогазосварщик, слесарь-ремонтник участка аварийно-восстановительных работ ЦЭРТ. ЦЭРТ подготавливают место для проведения работ, мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ выставляет посты, ограждает место проведения работ, проводит отбор проб на ГВС. Работники ЧОП «РН-ОХРАНА-ВАНКОР» выполняют оцепление места аварии. |  |  |
|  |  | 8. Ремонт аварийной линии производить с соблюдением правил пожарной безопасности и охраны труда. Отбор проб ГВС производить в интервале не более одного часа. | Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке, слесарь-ремонтник участка аварийно-восстановительных работ ЦЭРТ. ЦЭРТ производят ремонт, мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ производит отбор проб ГВС |  |  |
|  |  | 9. По завершению ремонтных работ открыть задвижку выкидного коллектора на в АГЗУ и на устье скважины, запустить скважину в работу. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ |  |  |
|  |  | 10. По окончании работ обеспечить контроль со стороны работников ЦДНГ в течение 1 часа за герметичностью отремонтированного участка, параметрами работы скважины | Мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ. |  |  |
| 2 | Разгерметизация запорной арматуры или фланцевых соединений на фонтанной арматуре добывающей скважины с возгоранием/ без возгорания | 1. Предупредить об аварии работников, находящихся в зоне аварии. Все работники обязаны прекратить проводимые работы, заглушить работающие ДВС, надеть СИЗОД, покинуть опасную зону (перпендикулярно направлению ветра в случае направления ветра от места разгерметизации). Принять меры по исключению доступа в опасную зону посторонних лиц. | Первый заметивший аварию. Персонал, осуществляющий работы на кустовой площадке. | Средства оказания первой помощи находятся в операторной К-219, К-220, ТК-507, КП-44. Аварийный инструмент находится в аварийном шкафу на К-219, К-220, ТК-507, КП-44 (Приложение 6). Первичные средства пожаротушения: огнетушители, лопаты, песок, багор, топор находятся на пожарных щитах на кустовой площадке. ВСАЗ находится на территории к-219, схема проезда указана в приложении №19. | 1. Любой работник Общества или подрядной организации при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) обязан: - немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефонам 101, 112 – для населённых пунктов57-601, 61-797., 231-9-231 (для объектов правого берега, пожарное депо К-219), 58-101, 61-747, 231-9-232 (для объектов левого берега, пожарное депо )57-911, 61-009, 231-9-233 (для объектов ТКЛУ)при этом необходимо назвать точное место возникновения пожара и свою фамилию, а также сообщить о загорании в диспетчерскую службу КЛУ по телефонам 57-777, 58-777; - сообщить о возгорании своему непосредственному начальнику или старшему должностному лицу того подразделения, где произошло возгорание; - принять посильные меры по эвакуации людей, тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными кранами) и сохранности материальных ценностей; - покинуть опасную зону, следуя к основным и запасным эвакуационным выходам. 2. Руководитель подразделения (старшее должностное лицо СП или подрядной организации) обязан: - продублировать сообщение о пожаре в пожарную часть; - продублировать сообщение о пожаре начальнику смены ЦИТС (при пожаре на объектах вне территории лицензионных участков Общества) по телефонам 57-100, 231-92-10; в производственно-диспетчерскую службу (при пожаре на объекте на территории лицензионных участках Общества) КЛУ по телефонам 57-777, 58-555; - поставить в известность вышестоящее руководство; - в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства; - проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); - при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые, и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещений, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; - прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства) кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; - удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; - осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной охраны; - обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; - одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту товарно-материальных ценностей; - организовать встречу пожарных подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути подъезда к очагу пожара; - сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объектах опасных (взрывоопасных), взрывчатых сильнодействующих ядовитых веществ необходимые для обеспечения безопасности личного состава; - по прибытии пожарного подразделения руководитель СП или лицо его заменяющее обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и др. сведениях необходимых для успешной ликвидации пожара; - вызвать дополнительную специальную технику согласно Плану ликвидации аварии; - по решению руководителя тушения пожара, организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 3. Начальник смены ЦИТС, диспетчер производственно-диспетчерской службы обязан: - сообщить о поступившем сообщении в пожарную охрану, и в дальнейшем действовать согласно установленному порядку оповещения; - выслать к месту пожара дежурно электромонтера; - установить связь с руководителем тушения пожара, руководителем объекта; - организовать взаимодействие СП Общества по обеспечению успешного тушения пожара (сбор и прибытие к месту пожара спецтехники, доставка огнетушащих веществ и т.д.). 4. Руководитель СП (подрядной организации), на территории которого произошел пожар (возгорание), обязан принять меры к сохранению обстановки места пожара до окончания проверки по факту пожара. При получении сообщения об аварии и характере аварии дежурный караул ПЧ ООО «Пожарная охрана» в оперативном порядке выезжает к месту происшествия. Работник, встречающий ООО «Пожарная охрана», указывает местонахождение аварии, водоисточника и подъезд к нему. ООО «Пожарная охрана» (примерное время прибытия 15-30 мин.): Старшее должностное лицо прибывшего дежурного караула ПЧ ООО «Пожарная охрана» 1. Производит расстановку пожарных автомобилей на водоисточники (ПГ, ПВ) на безопасном расстоянии с учетом направления ветра, с последующим развертыванием сил и средств, согласно полученному от руководителя работ заданию. 2. Осуществляет дежурство, обеспечивая пожарную безопасность. 3. В случае возгорания (пожара) определяет решающее направление, дает команду на подачу первого ствола на данном направлении, осуществляет руководство тушением пожара и охлаждением (защитой) соседнего оборудования на объекте по согласованию с руководителем работ. 4. При наличии электрического оборудования в зоне пожара приступает к тушению пожара после получения письменного подтверждения обесточивания оборудования от электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЦЭЭО. 5. При необходимости (по распоряжению руководителя работ) создает водяную завесу по направлению движения облака газов и паров. 6. В случае необходимости (по распоряжению руководителя работ) осуществляет запенивание места разлива. 7. Организует дежурство до полной ликвидации аварии, во взаимодействии с руководителем работ. Работники ПАСФ ЦАСО: 1. По прибытию выясняют обстановку у руководителя работ. 2. Проводят разведку места аварии, с обязательным включением привлекаемого производственного персонала используя СИЗОД и СИЗ. 3. Определяют опасную зону. 4. При необходимости выводят пострадавших из опасной зоны, оказывают первую помощь. 5. Определяют причины возникновения аварийной ситуации. 6. В случае аварии с возгоранием, после окончания работ пожарным расчетом и полной ликвидации очага возгорания приступают к локализации нефтеразлива и его ликвидации. Без возгорания – принимают меры по ограждению места ведения работ и приступают к его ликвидации. 7. При возникновении нештатной ситуации руководствуются уставом ПАСФ. Медицинский персонал (примерное время прибытия 15-30 мин.): 1. Оказывает помощь пострадавшим и, в случае необходимости, организует их доставку в медпункт. 2. Организует дежурство до полной ликвидации аварийной ситуации. |
|  |  | 2. Покинув опасную зону, сообщить об аварии. - ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 57-911, 58-101, 61-747, 61-009, 61-797, 231-9-231, 231-9-232, 231-9-233; - диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); - специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); - ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. - своему непосредственному руководителю; - ЧОП «РН-ОХРАНА-ВАНКОР» (тел. 8-913-550-67-40; 8-913-592-54-83). Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34). | Первый заметивший аварию. |  |  |
|  |  | 3. Принять срочные меры по вывозу пострадавших (если имеются) и оказать им первую доврачебную помощь. При необходимости вызвать медицинский персонал (по тел. 57-646, сот. Тел. 8-913-848-11-34). По возможности отогнать технику и заглушить работающие ДВС. Исключить доступ в зону порыва посторонних лиц. | Первый заметивший аварию Обезопасив себя от факторов, угрожающих жизни и здоровью, применяя СИЗОД |  |  |
|  |  | 4. В зависимости от места возгорания, соблюдая меры собственной безопасности, по возможности остановить скважину: 4.1. При механизированном способе эксплуатации ручным отключением в станции управления УЭЦН (на станции управления вывесить Плакат «Не включать!»). Закрыть задвижку скважины в АГЗУ или закрыть клапан-отсекатель на устье скважины. 4.2. При фонтанном способе закрывать скважину нельзя. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ |  |  |
|  |  | 5. Оценить ситуацию (в зависимости от очага и интенсивности возгорания), при возможности принять меры к ликвидации пожара используя первичные средства пожаротушения до прибытия дежурного караула ПЧ ООО «Пожарная охрана». Организовать встречу дежурного караула. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ ликвидирует пожар, мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ ликвидирует пожар, встречает дежурный караул ПЧ ООО «Пожарная охрана». |  |  |
|  |  | 6. После окончания работ пожарным расчетом и полной ликвидации очага возгорания приступить к локализации нефтеразлива и его ликвидации. (выставить посты или оградить место порыва знаками, произвести отбор проб на ГВС, подготовить место для проведения ремонтных работ, убрать замазученность). | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ подготавливает место для проведения работ, убирает замазученность, мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ ограждает место пропуска, производит отбор проб ГВС |  |  |
|  |  | 7. При переходе пропуска нефти и газа в открытый фонтан сообщить об аварии оперативному дежурному АО «АСФ «ЯПФЧ» | Начальник смены ПДС УНП сообщает об аварии в АО «АСФ «ЯПФЧ» (при необходимости). |  |  |
|  |  | 8. Произвести постановку бригады КРС | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ производит глушение скважины, слесарь РТУ ЦДНГ производит протяжку шпилек фланцевого соединения, мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ организует и контролирует работу производственного персонала, ведущий геолог геологической группы составляет технологический план на глушение скважины, начальник ЦДНГ утверждает технологический план на глушение скважины. Работники ЧОП «РН-ОХРАНА-ВАНКОР» выполняют оцепление места аварии. |  |  |
| 3 | Пропуски нефти и газа в АГЗУ без возгорания | 1. Предупредить об аварии работников, находящихся в зоне аварии. Все работники обязаны прекратить проводимые работы, заглушить работающие ДВС, надеть СИЗОД, покинуть опасную зону (перпендикулярно направлению ветра в случае направления ветра от места разгерметизации). Принять меры по исключению доступа в опасную зону посторонних лиц. | Первый заметивший аварию. Персонал, осуществляющий работы на кустовой площадке. | Средства оказания первой помощи находятся в операторной К-219, К-220, ТК-507, КП-44. Аварийный инструмент находится в аварийном шкафу на К-219, К-220, ТК-507, КП-44 (Приложение 6). Первичные средства пожаротушения: огнетушители, лопаты, песок, багор, топор находятся на пожарных щитах на кустовой площадке. ВСАЗ находится на территории к-219, схема проезда указана в приложении №19. | 1. Любой работник Общества или подрядной организации при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) обязан: - немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефонам 101, 112 – для населённых пунктов57-601, 61-797., 231-9-231 (для объектов правого берега, пожарное депо К-219), 58-101, 61-747, 231-9-232 (для объектов левого берега, пожарное депо )57-911, 61-009, 231-9-233 (для объектов ТКЛУ), при этом необходимо назвать точное место возникновения пожара и свою фамилию, а также сообщить о загорании в диспетчерскую службу КЛУ по телефонам 57-777, 58-777; - сообщить о возгорании своему непосредственному начальнику или старшему должностному лицу того подразделения, где произошло возгорание; - принять посильные меры по эвакуации людей, тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными кранами) и сохранности материальных ценностей; - покинуть опасную зону, следуя к основным и запасным эвакуационным выходам. 2. Руководитель подразделения (старшее должностное лицо СП или подрядной организации) обязан: - продублировать сообщение о пожаре в пожарную часть; - продублировать сообщение о пожаре начальнику смены ЦИТС (при пожаре на объектах вне территории лицензионных участков Общества) по телефонам 57-100, 231-92-10; в производственно-диспетчерскую службу (при пожаре на объекте на территории лицензионных участках Общества) КЛУ по телефонам 57-777, 58-555; - поставить в известность вышестоящее руководство; - в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства; - проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); - при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые, и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещений, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; - прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства) кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; - удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; - осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной охраны; - обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; - одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту товарно-материальных ценностей; - организовать встречу пожарных подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути подъезда к очагу пожара; - сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объектах опасных (взрывоопасных), взрывчатых сильнодействующих ядовитых веществ необходимые для обеспечения безопасности личного состава; - по прибытии пожарного подразделения руководитель СП или лицо его заменяющее обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и др. сведениях необходимых для успешной ликвидации пожара; - вызвать дополнительную специальную технику согласно Плану ликвидации аварии; - по решению руководителя тушения пожара, организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 3. Начальник смены ЦИТС, диспетчер производственно-диспетчерской службы обязан: - сообщить о поступившем сообщении в пожарную охрану, и в дальнейшем действовать согласно установленному порядку оповещения; - выслать к месту пожара дежурно электромонтера; - установить связь с руководителем тушения пожара, руководителем объекта; - организовать взаимодействие СП Общества по обеспечению успешного тушения пожара (сбор и прибытие к месту пожара спецтехники, доставка огнетушащих веществ и т.д.). 4. Руководитель СП (подрядной организации), на территории которого произошел пожар (возгорание), обязан принять меры к сохранению обстановки места пожара до окончания проверки по факту пожара. При получении сообщения об аварии и характере аварии дежурный караул ПЧ ООО «Пожарная охрана» в оперативном порядке выезжает к месту происшествия. Работник, встречающий ООО «Пожарная охрана», указывает местонахождение аварии, водоисточника и подъезд к нему. ООО «Пожарная охрана» (примерное время прибытия 15-30 мин.): Старшее должностное лицо прибывшего дежурного караула ПЧ ООО «Пожарная охрана» 1. Производит расстановку пожарных автомобилей на водоисточники (ПГ, ПВ) на безопасном расстоянии с учетом направления ветра, с последующим развертыванием сил и средств, согласно полученному от руководителя работ заданию. 2. Осуществляет дежурство, обеспечивая пожарную безопасность. 3. В случае возгорания (пожара) определяет решающее направление, дает команду на подачу первого ствола на данном направлении, осуществляет руководство тушением пожара и охлаждением (защитой) соседнего оборудования на объекте по согласованию с руководителем работ. 4. При наличии электрического оборудования в зоне пожара приступает к тушению пожара после получения письменного подтверждения обесточивания оборудования от электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЦЭЭО. 5. При необходимости (по распоряжению руководителя работ) создает водяную завесу по направлению движения облака газов и паров. 6. В случае необходимости (по распоряжению руководителя работ) осуществляет запенивание места разлива. 7. Организует дежурство до полной ликвидации аварии, во взаимодействии с руководителем работ. Работники ПАСФ ЦАСО: 1. По прибытию выясняют обстановку у руководителя работ. 2. Проводят разведку места аварии, с обязательным включением привлекаемого производственного персонала используя СИЗОД и СИЗ. 3. Определяют опасную зону. 4. При необходимости выводят пострадавших из опасной зоны, оказывают первую помощь. 5. Определяют причины возникновения аварийной ситуации. 6. В случае аварии с возгоранием, после окончания работ пожарным расчетом и полной ликвидации очага возгорания приступают к локализации нефтеразлива и его ликвидации. Без возгорания – принимают меры по ограждению места ведения работ и приступают к его ликвидации. 7. При возникновении нештатной ситуации руководствуются уставом ПАСФ. Медицинский персонал (примерное время прибытия 15-30 мин.): 1. Оказывает помощь пострадавшим и, в случае необходимости, организует их доставку в медпункт. 2. Организует дежурство до полной ликвидации аварийной ситуации. |
|  |  | 2. Покинув опасную зону, сообщить об аварии. - ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 57-911, 58-101, 61-747, 61-009, 61-797, 231-9-231, 231-9-232, 231-9-233; диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); - специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); - ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. - своему непосредственному руководителю; - ЧОП «РН-ОХРАНА-ВАНКОР» (тел. 8-913-550-67-40; 8-913-592-54-83). Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34). | Первый заметивший аварию. |  |  |
|  |  | 3. Принять срочные меры по вывозу пострадавших (если имеются) и оказать им первую доврачебную помощь. При необходимости вызвать медицинский персонал (по тел. 57-646, сот. Тел. 8-913-848-11-34). | Первый заметивший аварию. Обезопасив себя от факторов, угрожающих жизни и здоровью. |  |  |
|  |  | 5. Отключить электропитание АГЗУ в БМА. Вывесить Плакат «Не включать!». | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ |  |  |
|  |  | 6. Остановить скважины: 6.1. При фонтанной эксплуатации – перекрыть буферные задвижки на скважинах. 6.2. При механизированном способе эксплуатации – ручным отключением станции управления УЭЦН (на станции управления вывесить плакат «Не включать!») перекрыть затрубные задвижки на скважинах. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти и газа ЦДНГ. |  |  |
|  |  | 7. Отсечь АГЗУ от нефтесборного коллектора – закрыть отсекающую задвижку кустового нефтепровода. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ |  |  |
|  |  | 8. Проветрить помещение АГЗУ естественной вентиляцией – открыть обе двери. Произвести контроль ГВС. | Мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ . |  |  |
|  |  | 9. Переключением задвижек в АГЗУ обеспечить сообщение аварийного участка с сепарационной емкостью. Избыточное давление плавно стравить через линию сброса газа из сепарационной емкости на свечу ЕД. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ. |  |  |
|  |  | 10. Подготовить место для проведения ремонтных работ, убрать замазученность, произвести контрольный замер ГВС. Приступить к ликвидации негерметичности. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ подготавливает место для проведения работ, убирает замазученность, мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ проводит замер ГВС, слесарь РТУ ЦДНГ ликвидирует негерметичность |  |  |
|  |  | 11. Устранив негерметичность, опрессовать место пропуска, открыть задвижки в обратном порядке, запустить скважины. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ, мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ проводит проверку выполнения. |  |  |
|  |  | 12. По окончании работ обеспечить контроль со стороны работников ЦДНГ в течение 1 часа за герметичностью отремонтированного участка, параметрами работы скважин | Мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ |  |  |
|  |  | 13. В зимнее время при имеющейся на кусту водозаборной скважине проверить работоспособность греющего кабеля. Линию от скважины до АГЗУ отсечь задвижками. Слить воду через сливной кран. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ выполняет, мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ проводит проверку выполнения. |  |  |
| 4 | Возгорание в АГЗУ | 1. Предупредить об аварии работников, находящихся в зоне аварии. Все работники обязаны прекратить проводимые работы, по возможности отогнать технику, покинуть опасную зону. Принять меры по исключению доступа в опасную зону посторонних лиц. | Первый заметивший аварию. Персонал, осуществляющий работы на кустовой площадке. | Средства оказания первой помощи находятся в операторной К-219, К-220, ТК-507, КП-44. Аварийный инструмент находится в аварийном шкафу на К-219, К-220, ТК-507, КП-44 (Приложение 6). Первичные средства пожаротушения: огнетушители, лопаты, песок, багор, топор находятся на пожарных щитах на кустовой площадке. ВСАЗ находится на территории к-219, схема проезда указана в приложении №19. | 1. Любой работник Общества или подрядной организации при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) обязан: - немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефонам 101, 112 – для населённых пунктов57-601, 61-797., 231-9-231 (для объектов правого берега, пожарное депо К-219), 58-101, 61-747, 231-9-232 (для объектов левого берега, пожарное депо )57-911, 61-009, 231-9-233 (для объектов ТКЛУ), при этом необходимо назвать точное место возникновения пожара и свою фамилию, а также сообщить о загорании в диспетчерскую службу КЛУ по телефонам 57-777, 58-777; - сообщить о возгорании своему непосредственному начальнику или старшему должностному лицу того подразделения, где произошло возгорание; - принять посильные меры по эвакуации людей, тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными кранами) и сохранности материальных ценностей; - покинуть опасную зону, следуя к основным и запасным эвакуационным выходам. 2. Руководитель подразделения (старшее должностное лицо СП или подрядной организации) обязан: - продублировать сообщение о пожаре в пожарную часть; - продублировать сообщение о пожаре начальнику смены ЦИТС (при пожаре на объектах вне территории лицензионных участков Общества) по телефонам 57-100, 231-92-10; в производственно-диспетчерскую службу (при пожаре на объекте на территории лицензионных участках Общества) КЛУ по телефонам 57-777, 58-555; - поставить в известность вышестоящее руководство; - в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства; - проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); - при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые, и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещений, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; - прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства) кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; - удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; - осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной охраны; - обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; - одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту товарно-материальных ценностей; - организовать встречу пожарных подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути подъезда к очагу пожара; - сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объектах опасных (взрывоопасных), взрывчатых сильнодействующих ядовитых веществ необходимые для обеспечения безопасности личного состава; - по прибытии пожарного подразделения руководитель СП или лицо его заменяющее обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и др. сведениях необходимых для успешной ликвидации пожара; - вызвать дополнительную специальную технику согласно Плану ликвидации аварии; - по решению руководителя тушения пожара, организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 3. Начальник смены ЦИТС, диспетчер производственно-диспетчерской службы обязан: - сообщить о поступившем сообщении в пожарную охрану, и в дальнейшем действовать согласно установленному порядку оповещения; - выслать к месту пожара дежурно электромонтера; - установить связь с руководителем тушения пожара, руководителем объекта; - организовать взаимодействие СП Общества по обеспечению успешного тушения пожара (сбор и прибытие к месту пожара спецтехники, доставка огнетушащих веществ и т.д.). 4. Руководитель СП (подрядной организации), на территории которого произошел пожар (возгорание), обязан принять меры к сохранению обстановки места пожара до окончания проверки по факту пожара. При получении сообщения об аварии и характере аварии дежурный караул ПЧ ООО «Пожарная охрана» в оперативном порядке выезжает к месту происшествия. Работник, встречающий ООО «Пожарная охрана», указывает местонахождение аварии, водоисточника и подъезд к нему. ООО «Пожарная охрана» (примерное время прибытия 15-30 мин.): Старшее должностное лицо прибывшего дежурного караула ПЧ ООО «Пожарная охрана» 1. Производит расстановку пожарных автомобилей на водоисточники (ПГ, ПВ) на безопасном расстоянии с учетом направления ветра, с последующим развертыванием сил и средств, согласно полученному от руководителя работ заданию. 2. Осуществляет дежурство, обеспечивая пожарную безопасность. 3. В случае возгорания (пожара) определяет решающее направление, дает команду на подачу первого ствола на данном направлении, осуществляет руководство тушением пожара и охлаждением (защитой) соседнего оборудования на объекте по согласованию с руководителем работ. 4. При наличии электрического оборудования в зоне пожара приступает к тушению пожара после получения письменного подтверждения обесточивания оборудования от электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЦЭЭО. 5. При необходимости (по распоряжению руководителя работ) создает водяную завесу по направлению движения облака газов и паров. 6. В случае необходимости (по распоряжению руководителя работ) осуществляет запенивание места разлива. 7. Организует дежурство до полной ликвидации аварии, во взаимодействии с руководителем работ. Работники ПАСФ ЦАСО: 1. По прибытию выясняют обстановку у руководителя работ. 2. Проводят разведку места аварии, с обязательным включением привлекаемого производственного персонала используя СИЗОД и СИЗ. 3. Определяют опасную зону. 4. При необходимости выводят пострадавших из опасной зоны, оказывают первую помощь. 5. Определяют причины возникновения аварийной ситуации. 6. В случае аварии с возгоранием, после окончания работ пожарным расчетом и полной ликвидации очага возгорания приступают к локализации нефтеразлива и его ликвидации. Без возгорания – принимают меры по ограждению места ведения работ и приступают к его ликвидации. 7. При возникновении нештатной ситуации руководствуются уставом ПАСФ. Медицинский персонал (примерное время прибытия 15-30 мин.): 1. Оказывает помощь пострадавшим и, в случае необходимости, организует их доставку в медпункт. 2. Организует дежурство до полной ликвидации аварийной ситуации. |
|  |  | 2. Сообщить об аварии: - ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 57-911, 58-101, 61-747, 61-009, 61-797, 231-9-231, 231-9-232, 231-9-233; - диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); - специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); - ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. - своему непосредственному руководителю; - ЧОП «РН-ОХРАНА-ВАНКОР» (тел. 8-913-550-67-40; 8-913-592-54-83). Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34). | Первый заметивший аварию. |  |  |
|  |  | З. Принять срочные меры по вывозу пострадавших (если имеются) и оказать им первую доврачебную помощь. При необходимости вызвать медицинский персонал (по тел. 57-646, сот. Тел. 8-913-848-11-34). | Первый заметивший аварию. Обезопасив себя от факторов, угрожающих жизни и здоровью. |  |  |
|  |  | 4. Обесточить кустовую площадку. Вывесить плакат «Не включать!». По возможности, соблюдая меры собственной безопасности и безопасное расстояние до АГЗУ: 4.1. При фонтанной эксплуатации – перекрыть буферные задвижки на скважинах. 4.2. При механизированном способе эксплуатации – ручным отключением станции управления УЭЦН остановить погружное насосное оборудование, перекрыть буферные, затрубные задвижки на скважинах, на станциях управления вывесить плакаты «Не включать!». Следить за давлением в затрубном пространстве! | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти и газа ЦДНГ. |  |  |
|  |  | 5. Закрыть отсекающую задвижку на нефтепроводе кустовой площадки на крановом узле. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти и газа ЦДНГ. |  |  |
|  |  | 6. Оценить ситуацию (в зависимости от очага и интенсивности возгорания), при возможности принять меры к ликвидации пожара используя первичные средства пожаротушения до прибытия дежурного караула ПЧ ООО «Пожарная охрана». Организовать встречу дежурного караула. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ ликвидирует пожар, мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ ликвидирует пожар, встречает дежурный караул ПЧ ООО «Пожарная охрана». |  |  |
|  |  | 7. После ликвидации очага возгорания открыть задвижки в обратном порядке. Продукцию скважин пустить через байпасную линию. Подать напряжение на кустовую площадку, запустить скважины. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти и газа ЦДНГ. |  |  |
|  |  | 8.По окончании работ обеспечить контроль со стороны работников ЦДНГ в течение 1 часа за работой АГЗУ, параметрами работы скважин. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ. |  |  |
|  |  | 9. В зимнее время при имеющейся на кусту водозаборной скважине- проверить работоспособность греющего кабеля. Линию от скважины до АГЗУ отсечь задвижками. Слить воду через сливной кран. | Мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ . |  |  |
|  |  | 10. При обводненности продукции скважины от 10% и более в зимнее время при отрицательных температурах ниже минус 10° С предусмотреть продувку коллектора на участке от скважины до АГЗУ. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ, Мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ проводит проверку выполнения. |  |  |
|  |  | 11. В зависимости от степени повреждения подготовить и выполнить мероприятия в короткие сроки по замене отдельных узлов или АГЗУ в целом. | Мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ. |  |  |
| 5 | Возгорание на устье скважины (в том числе от удара молнии). | 1. Предупредить об аварии работников, находящихся в зоне аварии. Все работники обязаны прекратить проводимые работы, по возможности отогнать технику, покинуть опасную зону. Принять меры по исключению доступа в опасную зону посторонних лиц. | Первый заметивший аварию. Персонал, осуществляющий работы на кустовой площадке. | Средства оказания первой помощи находятся в операторной К-219, К-220, ТК-507, КП-44. Аварийный инструмент находится в аварийном шкафу на К-219, К-220, ТК-507, КП-44 (Приложение 6). Первичные средства пожаротушения: огнетушители, лопаты, песок, багор, топор находятся на пожарных щитах на кустовой площадке. ВСАЗ находится на территории к-219, схема проезда указана в приложении №19. | 1. Любой работник Общества или подрядной организации при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) обязан: - немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефонам 101, 112 – для населённых пунктов57-601, 61-797., 231-9-231 (для объектов правого берега, пожарное депо К-219), 58-101, 61-747, 231-9-232 (для объектов левого берега, пожарное депо )57-911, 61-009, 231-9-233 (для объектов ТКЛУ), при этом необходимо назвать точное место возникновения пожара и свою фамилию, а также сообщить о загорании в диспетчерскую службу КЛУ по телефонам 57-777, 58-777; - сообщить о возгорании своему непосредственному начальнику или старшему должностному лицу того подразделения, где произошло возгорание; - принять посильные меры по эвакуации людей, тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными кранами) и сохранности материальных ценностей; - покинуть опасную зону, следуя к основным и запасным эвакуационным выходам. 2. Руководитель подразделения (старшее должностное лицо СП или подрядной организации) обязан: - продублировать сообщение о пожаре в пожарную часть; - продублировать сообщение о пожаре начальнику смены ЦИТС (при пожаре на объектах вне территории лицензионных участков Общества) по телефонам 57-100, 231-92-10; в производственно-диспетчерскую службу (при пожаре на объекте на территории лицензионных участках Общества) КЛУ по телефонам 57-777, 58-555; - поставить в известность вышестоящее руководство; - в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства; - проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); - при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые, и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещений, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; - прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства) кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; - удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; - осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной охраны; - обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; - одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту товарно-материальных ценностей; - организовать встречу пожарных подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути подъезда к очагу пожара; - сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объектах опасных (взрывоопасных), взрывчатых сильнодействующих ядовитых веществ необходимые для обеспечения безопасности личного состава; - по прибытии пожарного подразделения руководитель СП или лицо его заменяющее обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и др. сведениях необходимых для успешной ликвидации пожара; - вызвать дополнительную специальную технику согласно Плану ликвидации аварии; - по решению руководителя тушения пожара, организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 3. Начальник смены ЦИТС, диспетчер производственно-диспетчерской службы обязан: - сообщить о поступившем сообщении в пожарную охрану, и в дальнейшем действовать согласно установленному порядку оповещения; - выслать к месту пожара дежурно электромонтера; - установить связь с руководителем тушения пожара, руководителем объекта; - организовать взаимодействие СП Общества по обеспечению успешного тушения пожара (сбор и прибытие к месту пожара спецтехники, доставка огнетушащих веществ и т.д.). 4. Руководитель СП (подрядной организации), на территории которого произошел пожар (возгорание), обязан принять меры к сохранению обстановки места пожара до окончания проверки по факту пожара. При получении сообщения об аварии и характере аварии дежурный караул ПЧ ООО «Пожарная охрана» в оперативном порядке выезжает к месту происшествия. Работник, встречающий ООО «Пожарная охрана», указывает местонахождение аварии, водоисточника и подъезд к нему. ООО «Пожарная охрана» (примерное время прибытия 15-30 мин.): Старшее должностное лицо прибывшего дежурного караула ПЧ ООО «Пожарная охрана» 1. Производит расстановку пожарных автомобилей на водоисточники (ПГ, ПВ) на безопасном расстоянии с учетом направления ветра, с последующим развертыванием сил и средств, согласно полученному от руководителя работ заданию. 2. Осуществляет дежурство, обеспечивая пожарную безопасность. 3. В случае возгорания (пожара) определяет решающее направление, дает команду на подачу первого ствола на данном направлении, осуществляет руководство тушением пожара и охлаждением (защитой) соседнего оборудования на объекте по согласованию с руководителем работ. 4. При наличии электрического оборудования в зоне пожара приступает к тушению пожара после получения письменного подтверждения обесточивания оборудования от электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЦЭЭО. 5. При необходимости (по распоряжению руководителя работ) создает водяную завесу по направлению движения облака газов и паров. 6. В случае необходимости (по распоряжению руководителя работ) осуществляет запенивание места разлива. 7. Организует дежурство до полной ликвидации аварии, во взаимодействии с руководителем работ. Работники ПАСФ ЦАСО: 1. По прибытию выясняют обстановку у руководителя работ. 2. Проводят разведку места аварии, с обязательным включением привлекаемого производственного персонала используя СИЗОД и СИЗ. 3. Определяют опасную зону. 4. При необходимости выводят пострадавших из опасной зоны, оказывают первую помощь. 5. Определяют причины возникновения аварийной ситуации. 6. В случае аварии с возгоранием, после окончания работ пожарным расчетом и полной ликвидации очага возгорания приступают к локализации нефтеразлива и его ликвидации. Без возгорания – принимают меры по ограждению места ведения работ и приступают к его ликвидации. 7. При возникновении нештатной ситуации руководствуются уставом ПАСФ. Медицинский персонал (примерное время прибытия 15-30 мин.): 1. Оказывает помощь пострадавшим и, в случае необходимости, организует их доставку в медпункт. 2. Организует дежурство до полной ликвидации аварийной ситуации. |
|  |  | 2. Покинув опасную зону, сообщить об аварии. - ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 57-911, 58-101, 61-747, 61-009, 61-797, 231-9-231, 231-9-232, 231-9-233; - диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); - специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); - ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. - своему непосредственному руководителю; - ЧОП «РН-ОХРАНА-ВАНКОР» (тел. 8-913-550-67-40; 8-913-592-54-83). Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34). | Первый заметивший аварию. |  |  |
|  |  | 3. Принять срочные меры по вывозу пострадавших (если имеются) и оказать им первую доврачебную помощь. При необходимости вызвать медицинский персонал (по тел. 57-646, сот. Тел. 8-913-848-11-34). | Первый заметивший аварию. Обезопасив себя от факторов, угрожающих жизни и здоровью. |  |  |
|  |  | 4. В зависимости от места возгорания, соблюдая меры собственной безопасности, по возможности остановить скважину: 4.1. При фонтанной эксплуатации – перекрыть буферную задвижку на скважине. 4.2. При механизированном способе эксплуатации – ручным отключением станции управления УЭЦН остановить погружное насосное оборудование, перекрыть буферную, затрубную задвижку на скважине, на станции управления вывесить плакат «Не включать!». | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти и газа ЦДНГ |  |  |
|  |  | 5. Перекрыть отсекающую задвижку на коллекторе скважины в АГЗУ. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ |  |  |
|  |  | 7. Оценить ситуацию (в зависимости от очага и интенсивности возгорания), при возможности принять меры к ликвидации пожара используя первичные средства пожаротушения до прибытия дежурного караула ПЧ ООО «Пожарная охрана». Организовать встречу дежурного караула. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ ликвидирует пожар, Мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ ликвидирует пожар, встречает дежурный караул ПЧ ООО «Пожарная охрана». |  |  |
|  |  | 8. После окончания работ пожарным расчетом и полной ликвидации очага возгорания приступить к локализации нефтеразлива и его ликвидации. (выставить посты или оградить место порыва знаками, произвести отбор проб на ГВС, подготовить место для проведения ремонтных работ, убрать замазученность). | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ выставляет посты, ограждает место проведения работ, проводит отбор проб на ГВС. Работники ПАСФ ЦАСО и НАСФ: убирают замазученность. Электрогазосварщик, слесарь-ремонтник участка аварийно-восстановительных работ ЦЭРТ. ЦЭРТ подготавливают место проведения работ. Работники ЧОП «РН-ОХРАНА-ВАНКОР» выполняют оцепление места аварии. |  |  |
|  |  | 9. Ремонтные работы производить с соблюдением правил пожарной безопасности и охраны труда. Отбор проб ГВС производить в интервале не более одного часа. | Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке, слесарь-ремонтник участка аварийно-восстановительных работ ЦЭРТ ЦЭРТ производят ремонт, мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ производит отбор проб ГВС |  |  |
|  |  | 10. Открыть задвижки на скважине и в АГЗУ. Запустить скважину в работу. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ. |  |  |
|  |  | 11. По окончании работ обеспечить контроль со стороны работников ЦДНГ в течение 1 часа за герметичностью отремонтированного участка, параметрами работы скважины. | Мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ . |  |  |
| 6. | Аварийное отключение электроэнергии на кустовой площадке (одиночной скважине) | 1. Сообщить об аварии: - диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); - своему непосредственному руководителю; Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34) | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ (первый заметивший). | Средства оказания первой помощи находятся в операторной К-219, К-220, ТК-507, КП-44. Аварийный инструмент находится в аварийном шкафу на К-219, К-220, ТК-507, КП-44 (Приложение 6). Первичные средства пожаротушения: огнетушители, лопаты, песок, багор, топор находятся на пожарных щитах на кустовой площадке. | ПАСФ, ПЧ для ликвидации и локализации данной аварии не привлекаются. Аварийная ситуация ликвидируется силами работников ЦДНГ |
|  |  | 2. При аварийном отключении всех кустовых площадок ручным отключением исключить запуск УЭЦН в автоматическом режиме. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ. |  |  |
|  |  | 3. В зимнее время при имеющейся на кусту водозаборной скважине линию от скважины до АГЗУ отсечь задвижками. Слить воду через сливной кран. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ. |  |  |
|  |  | 4. В зимнее время продуть инертным газом или газом из затрубного пространства (при достаточном давлении) коллектора обводненных скважин до АГЗУ. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ. |  |  |
|  |  | 5. После подачи электроэнергии по согласованию с начальником ПДС, начальником ЦЭЭО произвести запуск скважин (в зимнее время перед запуском скважин определиться с проходом в коллекторе). | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ, Мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ проводит проверку выполнения. |  |  |
| 7. | Разгерметизация технологического трубопровода подачи химреагента с возгоранием/без возгорания. | 1. Предупредить об аварии работников, находящихся в зоне аварии. Все работники обязаны прекратить проводимые работы, по возможности отогнать технику, покинуть опасную зону. Принять меры по исключению доступа в опасную зону посторонних лиц. | Первый заметивший аварию. Персонал, осуществляющий работы на кустовой площадке. | Средства оказания первой помощи находятся в операторной К-219, К-220, ТК-507, КП-44. Аварийный инструмент находится в аварийном шкафу на К-219, К-220, ТК-507, КП-44 (Приложение 6). Первичные средства пожаротушения: огнетушители, лопаты, песок, багор, топор находятся на пожарных щитах на кустовой площадке. | 1. Любой работник Общества или подрядной организации при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) обязан: - немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефонам 101, 112 – для населённых пунктов 57-601, 61-797., 231-9-231 (для объектов правого берега, пожарное депо К-219), 58-101, 61-747, 231-9-232 (для объектов левого берега, пожарное депо), 57-911, 61-009, 231-9-233 (для объектов ТКЛУ), при этом необходимо назвать точное место возникновения пожара и свою фамилию, а также сообщить о загорании в диспетчерскую службу КЛУ по телефонам 57-777, 58-777; - сообщить о возгорании своему непосредственному начальнику или старшему должностному лицу того подразделения, где произошло возгорание; - принять посильные меры по эвакуации людей, тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными кранами) и сохранности материальных ценностей; - покинуть опасную зону, следуя к основным и запасным эвакуационным выходам. 2. Руководитель подразделения (старшее должностное лицо СП или подрядной организации) обязан: - продублировать сообщение о пожаре в пожарную часть; - продублировать сообщение о пожаре начальнику смены ЦИТС (при пожаре на объектах вне территории лицензионных участков Общества) по телефонам 57-100, 231-92-10; в производственно-диспетчерскую службу (при пожаре на объекте на территории лицензионных участках Общества) КЛУ по телефонам 57-777, 58-555; - поставить в известность вышестоящее руководство; - в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства; - проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); - при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые, и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещений, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; - прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства) кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; - удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; - осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной охраны; - обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; - одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту товарно-материальных ценностей; - организовать встречу пожарных подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути подъезда к очагу пожара; - сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объектах опасных (взрывоопасных), взрывчатых сильнодействующих ядовитых веществ необходимые для обеспечения безопасности личного состава; - по прибытии пожарного подразделения руководитель СП или лицо его заменяющее обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и др. сведениях необходимых для успешной ликвидации пожара; - вызвать дополнительную специальную технику согласно Плану ликвидации аварии; - по решению руководителя тушения пожара, организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 3. Начальник смены ЦИТС, диспетчер производственно-диспетчерской службы обязан: - сообщить о поступившем сообщении в пожарную охрану, и в дальнейшем действовать согласно установленному порядку оповещения; - выслать к месту пожара дежурно электромонтера; - установить связь с руководителем тушения пожара, руководителем объекта; - организовать взаимодействие СП Общества по обеспечению успешного тушения пожара (сбор и прибытие к месту пожара спецтехники, доставка огнетушащих веществ и т.д.). 4. Руководитель СП (подрядной организации), на территории которого произошел пожар (возгорание), обязан принять меры к сохранению обстановки места пожара до окончания проверки по факту пожара. При получении сообщения об аварии и характере аварии дежурный караул ПЧ ООО «Пожарная охрана» в оперативном порядке выезжает к месту происшествия. Работник, встречающий ООО «Пожарная охрана», указывает местонахождение аварии, водоисточника и подъезд к нему. ООО «Пожарная охрана» (примерное время прибытия 15-30 мин.): Старшее должностное лицо прибывшего дежурного караула ПЧ ООО «Пожарная охрана» 1. Производит расстановку пожарных автомобилей на водоисточники (ПГ, ПВ) на безопасном расстоянии с учетом направления ветра, с последующим развертыванием сил и средств, согласно полученному от руководителя работ заданию. 2. Осуществляет дежурство, обеспечивая пожарную безопасность. 3. В случае возгорания (пожара) определяет решающее направление, дает команду на подачу первого ствола на данном направлении, осуществляет руководство тушением пожара и охлаждением (защитой) соседнего оборудования на объекте по согласованию с руководителем работ. 4. При наличии электрического оборудования в зоне пожара приступает к тушению пожара после получения письменного подтверждения обесточивания оборудования от электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЦЭЭО. 5. При необходимости (по распоряжению руководителя работ) создает водяную завесу по направлению движения облака газов и паров. 6. В случае необходимости (по распоряжению руководителя работ) осуществляет запенивание места разлива. 7. Организует дежурство до полной ликвидации аварии, во взаимодействии с руководителем работ. Работники ПАСФ ЦАСО: 1. По прибытию выясняют обстановку у руководителя работ. 2. Проводят разведку места аварии, с обязательным включением привлекаемого производственного персонала используя СИЗОД и СИЗ. 3. Определяют опасную зону. 4. При необходимости выводят пострадавших из опасной зоны, оказывают первую помощь. 5. Определяют причины возникновения аварийной ситуации. 6. В случае аварии с возгоранием, после окончания работ пожарным расчетом и полной ликвидации очага возгорания приступают к локализации нефтеразлива и его ликвидации. Без возгорания – принимают меры по ограждению места ведения работ и приступают к его ликвидации. 7. При возникновении нештатной ситуации руководствуются уставом ПАСФ. Медицинский персонал (примерное время прибытия 15-30 мин.): 1. Оказывает помощь пострадавшим и, в случае необходимости, организует их доставку в медпункт. 2. Организует дежурство до полной ликвидации аварийной ситуации. |
|  |  | 2. Покинув опасную зону, сообщить об аварии: - ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 57-911, 58-101, 61-747, 61-00961-797, 231-9-231, 231-9-232, 231-9-233; - диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); - специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); - ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. - своему непосредственному руководителю; - ЧОП «РН-ОХРАНА-ВАНКОР» (тел. 8-913-550-67-40; 8-913-592-54-83). Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34) | Первый заметивший аварию. |  |  |
|  |  | 3. Принять срочные меры по вывозу пострадавших (если имеются) и оказать им первую доврачебную помощь. При необходимости вызвать медицинский персонал (по тел. 57-646, сот. Тел. 8-913-848-11-34). | Первый заметивший аварию. Обезопасив себя от факторов, угрожающих жизни и здоровью. |  |  |
|  |  | 4. Остановить нагнетательный насос БДР, перекрыть поступление химреагента к аварийному участку. Произвести контроль ГВС. | оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти и газа ЦДНГ. |  |  |
|  |  | 5. Выставить на путях подхода к аварийному участку предупредительные знаки опасности. | оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти и газа ЦДНГ. |  |  |
|  |  | 6. Принять меры по недопущению растекания хим. реагента. Зачистить территорию от разлитого химреагента. | оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти и газа ЦДНГ. |  |  |
|  |  | 7. Используя СИЗ, устранить негерметичность линии подачи химреагента, устранить разлив химреагента. Ремонтные работы производить с соблюдением правил пожарной безопасности и охраны труда. Отбор проб ГВС производить в интервале не более одного часа. | оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти и газа ЦДНГ. |  |  |
|  |  | 8. Опрессовать отремонтированный участок трубопровода. Открыть линию подачи химреагента. Возобновить подачу химреагента. | оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти и газа ЦДНГ. |  |  |
|  |  | 9. По окончании работ обеспечить контроль со стороны работников ЦДНГ в течение 1 часа за герметичностью отремонтированного участка. | Мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ. |  |  |
| 8. | Разгерметизация технологической емкости БДР с выходом реагента с возгоранием/без возгорания. | 1. Предупредить об аварии работников, находящихся в зоне аварии. Все работники обязаны прекратить проводимые работы, по возможности отогнать технику, покинуть опасную зону. Принять меры по исключению доступа в опасную зону посторонних лиц. | Первый заметивший аварию. Персонал, осуществляющий работы на кустовой площадке. | Средства оказания первой помощи находятся в операторной К-219, К-220, ТК-507, КП-44. Аварийный инструмент находится в аварийном шкафу на К-219, К-220, ТК-507, КП-44 (Приложение 6). Первичные средства пожаротушения: огнетушители, лопаты, песок, багор, топор находятся на пожарных щитах на кустовой площадке. | 1. Любой работник Общества или подрядной организации при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) обязан: - немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефонам 101, 112 – для населённых пунктов; 57-601, 61-797., 231-9-231 (для объектов правого берега, пожарное депо К-219), 58-101, 61-747, 231-9-232 (для объектов левого берега, пожарное депо), 57-911, 61-009, 231-9-233 (для объектов ТКЛУ), при этом необходимо назвать точное место возникновения пожара и свою фамилию, а также сообщить о загорании в диспетчерскую службу КЛУ по телефонам 57-777, 58-777; - сообщить о возгорании своему непосредственному начальнику или старшему должностному лицу того подразделения, где произошло возгорание; - принять посильные меры по эвакуации людей, тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными кранами) и сохранности материальных ценностей; - покинуть опасную зону, следуя к основным и запасным эвакуационным выходам. 2. Руководитель подразделения (старшее должностное лицо СП или подрядной организации) обязан: - продублировать сообщение о пожаре в пожарную часть; - продублировать сообщение о пожаре начальнику смены ЦИТС (при пожаре на объектах вне территории лицензионных участков Общества) по телефонам 57-100, 231-92-10; в производственно-диспетчерскую службу (при пожаре на объекте на территории лицензионных участках Общества) КЛУ по телефонам 57-777, 58-555; - поставить в известность вышестоящее руководство; - в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства; - проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); - при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые, и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещений, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; - прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства) кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; - удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; - осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной охраны; - обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; - одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту товарно-материальных ценностей; - организовать встречу пожарных подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути подъезда к очагу пожара; - сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объектах опасных (взрывоопасных), взрывчатых сильнодействующих ядовитых веществ необходимые для обеспечения безопасности личного состава; - по прибытии пожарного подразделения руководитель СП или лицо его заменяющее обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и др. сведениях необходимых для успешной ликвидации пожара; - вызвать дополнительную специальную технику согласно Плану ликвидации аварии; - по решению руководителя тушения пожара, организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 3. Начальник смены ЦИТС, диспетчер производственно-диспетчерской службы обязан: - сообщить о поступившем сообщении в пожарную охрану, и в дальнейшем действовать согласно установленному порядку оповещения; - выслать к месту пожара дежурно электромонтера; - установить связь с руководителем тушения пожара, руководителем объекта; - организовать взаимодействие СП Общества по обеспечению успешного тушения пожара (сбор и прибытие к месту пожара спецтехники, доставка огнетушащих веществ и т.д.). 4. Руководитель СП (подрядной организации), на территории которого произошел пожар (возгорание), обязан принять меры к сохранению обстановки места пожара до окончания проверки по факту пожара. При получении сообщения об аварии и характере аварии дежурный караул ПЧ ООО «Пожарная охрана» в оперативном порядке выезжает к месту происшествия. Работник, встречающий ООО «Пожарная охрана», указывает местонахождение аварии, водоисточника и подъезд к нему. ООО «Пожарная охрана» (примерное время прибытия 15-30 мин.): Старшее должностное лицо прибывшего дежурного караула ПЧ ООО «Пожарная охрана» 1. Производит расстановку пожарных автомобилей на водоисточники (ПГ, ПВ) на безопасном расстоянии с учетом направления ветра, с последующим развертыванием сил и средств, согласно полученному от руководителя работ заданию. 2. Осуществляет дежурство, обеспечивая пожарную безопасность. 3. В случае возгорания (пожара) определяет решающее направление, дает команду на подачу первого ствола на данном направлении, осуществляет руководство тушением пожара и охлаждением (защитой) соседнего оборудования на объекте по согласованию с руководителем работ. 4. При наличии электрического оборудования в зоне пожара приступает к тушению пожара после получения письменного подтверждения обесточивания оборудования от электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЦЭЭО. 5. При необходимости (по распоряжению руководителя работ) создает водяную завесу по направлению движения облака газов и паров. 6. В случае необходимости (по распоряжению руководителя работ) осуществляет запенивание места разлива. 7. Организует дежурство до полной ликвидации аварии, во взаимодействии с руководителем работ. Работники ПАСФ ЦАСО: 1. По прибытию выясняют обстановку у руководителя работ. 2. Проводят разведку места аварии, с обязательным включением привлекаемого производственного персонала используя СИЗОД и СИЗ. 3. Определяют опасную зону. 4. При необходимости выводят пострадавших из опасной зоны, оказывают первую помощь. 5. Определяют причины возникновения аварийной ситуации. 6. В случае аварии с возгоранием, после окончания работ пожарным расчетом и полной ликвидации очага возгорания приступают к локализации нефтеразлива и его ликвидации. Без возгорания – принимают меры по ограждению места ведения работ и приступают к его ликвидации. 7. При возникновении нештатной ситуации руководствуются уставом ПАСФ. Медицинский персонал (примерное время прибытия 15-30 мин.): 1. Оказывает помощь пострадавшим и, в случае необходимости, организует их доставку в медпункт. 2. Организует дежурство до полной ликвидации аварийной ситуации. |
|  |  | 2. Покинув опасную зону, сообщить об аварии: - ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 57-911, 58-101, 61-747, 61-009, 61-797, 231-9-231, 231-9-232, 231-9-233; - диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); - специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); - ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. - своему непосредственному руководителю; - ЧОП «РН-ОХРАНА-ВАНКОР» (тел. 8-913-550-67-40; 8-913-592-54-83). Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34). | Первый заметивший аварию. |  |  |
|  |  | 3. Принять срочные меры по вывозу пострадавших (если имеются) и оказать им первую доврачебную помощь. При необходимости вызвать медицинский персонал (по тел. 57-646, сот. Тел. 8-913-848-11-34). | Первый заметивший аварию. Обезопасив себя от факторов, угрожающих жизни и здоровью. |  |  |
|  |  | 4. Остановить нагнетательный насос, обесточить БДР. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ |  |  |
|  |  | 5. Выставить на путях подхода к аварийному участку предупредительные знаки опасности. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ |  |  |
|  |  | 6. Произвести контроль ГВС. Используя СИЗ, приступить к ликвидации аварии. Ремонтные работы производить с соблюдением правил пожарной безопасности и охраны труда. Отбор проб ГВС производить в интервале не более одного часа. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ |  |  |
|  |  | 7. После ликвидации аварии и устранения разливов химреагента подать напряжение в БДР, открыть линию подачи химреагента. Запустить насос. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ |  |  |
|  |  | 8. По окончании работ обеспечить контроль со стороны работников ЦДНГ в течение 1 часа за герметичностью отремонтированного участка, параметрами работы скважины | Мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ. |  |  |
| 9. | Возгорание в блоке управления БДР. | 1. Предупредить об аварии работников, находящихся в зоне аварии. Все работники обязаны прекратить проводимые работы, по возможности отогнать технику, покинуть опасную зону. Принять меры по исключению доступа в опасную зону посторонних лиц. | Первый заметивший аварию. Персонал, осуществляющий работы на кустовой площадке. | Средства оказания первой помощи находятся в операторной К-219, К-220, ТК-507, КП-44. Аварийный инструмент находится в аварийном шкафу на К-219, К-220, ТК-507, КП-44 (Приложение 6). Первичные средства пожаротушения: огнетушители, лопаты, песок, багор, топор находятся на пожарных щитах на кустовой площадке. | 1. Любой работник Общества или подрядной организации при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) обязан: - немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефонам 101, 112 – для населённых пунктов 57-601, 61-797., 231-9-231 (для объектов правого берега, пожарное депо К-219), 58-101, 61-747, 231-9-232 (для объектов левого берега, пожарное депо), 57-911, 61-009, 231-9-233 (для объектов ТКЛУ),, при этом необходимо назвать точное место возникновения пожара и свою фамилию, а также сообщить о загорании в диспетчерскую службу КЛУ по телефонам 57-777, 58-777; - сообщить о возгорании своему непосредственному начальнику или старшему должностному лицу того подразделения, где произошло возгорание; - принять посильные меры по эвакуации людей, тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными кранами) и сохранности материальных ценностей; - покинуть опасную зону, следуя к основным и запасным эвакуационным выходам. 2. Руководитель подразделения (старшее должностное лицо СП или подрядной организации) обязан: - продублировать сообщение о пожаре в пожарную часть; - продублировать сообщение о пожаре начальнику смены ЦИТС (при пожаре на объектах вне территории лицензионных участков Общества) по телефонам 57-100, 231-92-10; в производственно-диспетчерскую службу (при пожаре на объекте на территории лицензионных участках Общества) КЛУ по телефонам 57-777, 58-555; - поставить в известность вышестоящее руководство; - в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства; - проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); - при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые, и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещений, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; - прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства) кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; - удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; - осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной охраны; - обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; - одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту товарно-материальных ценностей; - организовать встречу пожарных подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути подъезда к очагу пожара; - сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объектах опасных (взрывоопасных), взрывчатых сильнодействующих ядовитых веществ необходимые для обеспечения безопасности личного состава; - по прибытии пожарного подразделения руководитель СП или лицо его заменяющее обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и др. сведениях необходимых для успешной ликвидации пожара; - вызвать дополнительную специальную технику согласно Плану ликвидации аварии; - по решению руководителя тушения пожара, организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 3. Начальник смены ЦИТС, диспетчер производственно-диспетчерской службы обязан: - сообщить о поступившем сообщении в пожарную охрану, и в дальнейшем действовать согласно установленному порядку оповещения; - выслать к месту пожара дежурно электромонтера; - установить связь с руководителем тушения пожара, руководителем объекта; - организовать взаимодействие СП Общества по обеспечению успешного тушения пожара (сбор и прибытие к месту пожара спецтехники, доставка огнетушащих веществ и т.д.). 4. Руководитель СП (подрядной организации), на территории которого произошел пожар (возгорание), обязан принять меры к сохранению обстановки места пожара до окончания проверки по факту пожара. При получении сообщения об аварии и характере аварии дежурный караул ПЧ ООО «Пожарная охрана» в оперативном порядке выезжает к месту происшествия. Работник, встречающий ООО «Пожарная охрана», указывает местонахождение аварии, водоисточника и подъезд к нему. ООО «Пожарная охрана» (примерное время прибытия 15-30 мин.): Старшее должностное лицо прибывшего дежурного караула ПЧ ООО «Пожарная охрана» 1. Производит расстановку пожарных автомобилей на водоисточники (ПГ, ПВ) на безопасном расстоянии с учетом направления ветра, с последующим развертыванием сил и средств, согласно полученному от руководителя работ заданию. 2. Осуществляет дежурство, обеспечивая пожарную безопасность. 3. В случае возгорания (пожара) определяет решающее направление, дает команду на подачу первого ствола на данном направлении, осуществляет руководство тушением пожара и охлаждением (защитой) соседнего оборудования на объекте по согласованию с руководителем работ. 4. При наличии электрического оборудования в зоне пожара приступает к тушению пожара после получения письменного подтверждения обесточивания оборудования от электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЦЭЭО. 5. При необходимости (по распоряжению руководителя работ) создает водяную завесу по направлению движения облака газов и паров. 6. В случае необходимости (по распоряжению руководителя работ) осуществляет запенивание места разлива. 7. Организует дежурство до полной ликвидации аварии, во взаимодействии с руководителем работ. Работники ПАСФ ЦАСО: 1. По прибытию выясняют обстановку у руководителя работ. 2. Проводят разведку места аварии, с обязательным включением привлекаемого производственного персонала используя СИЗОД и СИЗ. 3. Определяют опасную зону. 4. При необходимости выводят пострадавших из опасной зоны, оказывают первую помощь. 5. Определяют причины возникновения аварийной ситуации. 6. В случае аварии с возгоранием, после окончания работ пожарным расчетом и полной ликвидации очага возгорания приступают к локализации нефтеразлива и его ликвидации. Без возгорания – принимают меры по ограждению места ведения работ и приступают к его ликвидации. 7. При возникновении нештатной ситуации руководствуются уставом ПАСФ. Медицинский персонал (примерное время прибытия 15-30 мин.): 1. Оказывает помощь пострадавшим и, в случае необходимости, организует их доставку в медпункт. 2. Организует дежурство до полной ликвидации аварийной ситуации. |
|  |  | 2. Покинув опасную зону, сообщить об аварии: - ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 57-911, 58-101, 61-747, 61-009, 61-797, 231-9-231, 231-9-232, 231-9-233; - диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); - специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); - ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. - своему непосредственному руководителю; - ЧОП «РН-ОХРАНА-ВАНКОР» (тел. 8-913-550-67-40; 8-913-592-54-83). Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34). | Первый заметивший аварию. |  |  |
|  |  | 3. Принять срочные меры по вывозу пострадавших (если имеются) и оказать им первую доврачебную помощь. При необходимости вызвать медицинский персонал (по тел. 57-646, сот. Тел. 8-913-848-11-34). | Первый заметивший аварию. Обезопасив себя от факторов. угрожающих жизни и здоровью. |  |  |
|  |  | 4. По возможности обесточить БДР (в том числе и соседний, если имеется) ручным отключением. | Электромонтер ЦЭЭО Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ |  |  |
|  |  | 5. Перекрыть все краны высокого давления линий химреагентов на скважинах. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ |  |  |
|  |  | 6. Выставить на путях подхода к опасной зоне предупредительные знаки опасности. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ |  |  |
|  |  | 7. Оценить ситуацию (в зависимости от очага и интенсивности возгорания), при возможности принять меры к ликвидации пожара используя первичные средства пожаротушения до прибытия дежурного караула ПЧ ООО «Пожарная охрана». Организовать встречу дежурного караула. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ ликвидирует пожар, Мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ ликвидирует пожар, встречает дежурный караул ПЧ ООО «Пожарная охрана». |  |  |
|  |  | 8. После ликвидации очага возгорания приступить к устранению негерметичности участка, используя СИЗ. Ремонт аварийной линии производить с соблюдением правил пожарной безопасности и охраны труда. Отбор проб ГВС производить в интервале не более одного часа. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ |  |  |
|  |  | 9. Устранить разливы химреагента, произвести контроль ГВС. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ |  |  |
|  |  | 10. Подать напряжение в БДР, открыть краны на линиях подачи химреагента в скважины. Ручным включением запустить насосы. | Электромонтер ЦЭЭО. Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ |  |  |
|  |  | 11. По окончании работ обеспечить контроль со стороны работников ЦДНГ в течение 1 часа за герметичностью отремонтированного участка, параметрами работы скважины | Мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ. |  |  |
| 10. | Фонтанирование через кабельный ввод скважины. | 1. Предупредить об аварии работников, находящихся в зоне аварии. Все работники обязаны покинуть опасную зону. | Первый заметивший аварию. | Средства оказания первой помощи находятся в операторной К-219, К-220, ТК-507, КП-44. Аварийный инструмент находится в аварийном шкафу на К-219, К-220, ТК-507, КП-44 (Приложение 6). Первичные средства пожаротушения: огнетушители, лопаты, песок, багор, топор находятся на пожарных щитах на кустовой площадке. ВСАЗ находится на территории к-219, схема проезда указана в приложении №19. | 1. Любой работник Общества или подрядной организации при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) обязан: - немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефонам 101, 112 – для населённых пунктов 57-601, 61-797., 231-9-231 (для объектов правого берега, пожарное депо К-219), 58-101, 61-747, 231-9-232 (для объектов левого берега, пожарное депо), 57-911, 61-009, 231-9-233 (для объектов ТКЛУ),, при этом необходимо назвать точное место возникновения пожара и свою фамилию, а также сообщить о загорании в диспетчерскую службу КЛУ по телефонам 57-777, 58-777; - сообщить о возгорании своему непосредственному начальнику или старшему должностному лицу того подразделения, где произошло возгорание; - принять посильные меры по эвакуации людей, тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными кранами) и сохранности материальных ценностей; - покинуть опасную зону, следуя к основным и запасным эвакуационным выходам. 2. Руководитель подразделения (старшее должностное лицо СП или подрядной организации) обязан: - продублировать сообщение о пожаре в пожарную часть; - продублировать сообщение о пожаре начальнику смены ЦИТС (при пожаре на объектах вне территории лицензионных участков Общества) по телефонам 57-100, 231-92-10; в производственно-диспетчерскую службу (при пожаре на объекте на территории лицензионных участках Общества) КЛУ по телефонам 57-777, 58-555; - поставить в известность вышестоящее руководство; - в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства; - проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); - при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые, и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещений, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; - прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства) кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; - удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; - осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной охраны; - обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; - одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту товарно-материальных ценностей; - организовать встречу пожарных подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути подъезда к очагу пожара; - сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объектах опасных (взрывоопасных), взрывчатых сильнодействующих ядовитых веществ необходимые для обеспечения безопасности личного состава; - по прибытии пожарного подразделения руководитель СП или лицо его заменяющее обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и др. сведениях необходимых для успешной ликвидации пожара; - вызвать дополнительную специальную технику согласно Плану ликвидации аварии; - по решению руководителя тушения пожара, организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 3. Начальник смены ЦИТС, диспетчер производственно-диспетчерской службы обязан: - сообщить о поступившем сообщении в пожарную охрану, и в дальнейшем действовать согласно установленному порядку оповещения; - выслать к месту пожара дежурно электромонтера; - установить связь с руководителем тушения пожара, руководителем объекта; - организовать взаимодействие СП Общества по обеспечению успешного тушения пожара (сбор и прибытие к месту пожара спецтехники, доставка огнетушащих веществ и т.д.). 4. Руководитель СП (подрядной организации), на территории которого произошел пожар (возгорание), обязан принять меры к сохранению обстановки места пожара до окончания проверки по факту пожара. При получении сообщения об аварии и характере аварии дежурный караул ПЧ ООО «Пожарная охрана» в оперативном порядке выезжает к месту происшествия. Работник, встречающий ООО «Пожарная охрана», указывает местонахождение аварии, водоисточника и подъезд к нему. ООО «Пожарная охрана» (примерное время прибытия 15-30 мин.): Старшее должностное лицо прибывшего дежурного караула ПЧ ООО «Пожарная охрана» 1. Производит расстановку пожарных автомобилей на водоисточники (ПГ, ПВ) на безопасном расстоянии с учетом направления ветра, с последующим развертыванием сил и средств, согласно полученному от руководителя работ заданию. 2. Осуществляет дежурство, обеспечивая пожарную безопасность. 3. В случае возгорания (пожара) определяет решающее направление, дает команду на подачу первого ствола на данном направлении, осуществляет руководство тушением пожара и охлаждением (защитой) соседнего оборудования на объекте по согласованию с руководителем работ. 4. При наличии электрического оборудования в зоне пожара приступает к тушению пожара после получения письменного подтверждения обесточивания оборудования от электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЦЭЭО. 5. При необходимости (по распоряжению руководителя работ) создает водяную завесу по направлению движения облака газов и паров. 6. В случае необходимости (по распоряжению руководителя работ) осуществляет запенивание места разлива. 7. Организует дежурство до полной ликвидации аварии, во взаимодействии с руководителем работ. Работники ПАСФ ЦАСО: 1. По прибытию выясняют обстановку у руководителя работ. 2. Проводят разведку места аварии, с обязательным включением привлекаемого производственного персонала используя СИЗОД и СИЗ. 3. Определяют опасную зону. 4. При необходимости выводят пострадавших из опасной зоны, оказывают первую помощь. 5. Определяют причины возникновения аварийной ситуации. 6. В случае аварии с возгоранием, после окончания работ пожарным расчетом и полной ликвидации очага возгорания приступают к локализации нефтеразлива и его ликвидации. Без возгорания – принимают меры по ограждению места ведения работ и приступают к его ликвидации. 7. При возникновении нештатной ситуации руководствуются уставом ПАСФ. Медицинский персонал (примерное время прибытия 15-30 мин.): 1. Оказывает помощь пострадавшим и, в случае необходимости, организует их доставку в медпункт. 2. Организует дежурство до полной ликвидации аварийной ситуации. |
|  |  | 2. Сообщить об аварии: - ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 57-911, 58-101, 61-747, 61-009, 61-797, 231-9-231, 231-9-232, 231-9-233; - диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); - специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); - ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. - ПАСФ АО АСФ «ЯПФЧ» Заместитель генерального директора ПАСФ: Тел: 8-922-223-46-78 Оперативный дежурный ПАСФ Тел. 8-349-972-41-05 - своему непосредственному руководителю; - ЧОП «РН-ОХРАНА-ВАНКОР» (тел. 8-913-550-67-40; 8-913-592-54-83). Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34) | Первый заметивший аварию. (при переходе пропуска нефти и газа в открытый фонтан начальник смены ПДС УНП оповещает ПАСФ) |  |  |
|  |  | 3. Принять срочные меры по вывозу пострадавших (если имеются) и оказать им первую доврачебную помощь. При необходимости вызвать медицинский персонал (по тел. 57-646, сот. Тел. 8-913-848-11-34). | Первый заметивший аварию. |  |  |
|  |  | 4. По возможности отогнать технику и заглушить работающие ДВС. Исключить доступ в зону порыва посторонних лиц. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ. |  |  |
|  |  | 5. Остановить скважину ручным отключением в станции управления УЭЦН (на станции управления вывесить Плакат «Не включать!»). | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ. |  |  |
|  |  | 6. Обозначить место аварии, вывесить предупреждающие знаки. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ. |  |  |
|  |  | 7. Обесточить кабельную линию. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |  |  |
|  |  | 8. Плавно подтянуть сальник кабельного ввода инструментом, не дающим искры, до прекращения утечек. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ выполняет, Мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ организует и контролирует работу производственного персонала, ведущий геолог геологической группы составляет технологический план на глушение скважины, начальник ЦДНГ утверждает технологический план на глушение скважин. |  |  |
|  |  | 9. Заглушить скважину раствором согласно технологического плана на глушение скважины. Закрыть задвижку коллектора скважины в АГЗУ. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ. |  |  |
|  |  | 10. В АГЗУ открыть задвижку, запустить скважину в работу. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ. |  |  |
|  |  | 11. В случае отрицательного результата п. 9 произвести глушение скважины согласно технологического плана на глушение скважины. Организовать передачу скважины бригаде КРС подрядной организации, оказывающей Обществу услуги КРС, для проведения дальнейших ремонтных работ на скважине. При переходе пропуска нефти и газа в открытый фонтан сообщить об аварии оперативному дежурному АО АСФ «ЯПФЧ» | Ведущий геолог геологической группы составляет технологический план на глушение скважины, начальник ЦДНГ утверждает технологический план на глушение скважины, начальник смены ПДС УНП сообщает (в случае необходимости) об аварии в АО АСФ «ЯПФЧ», Мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ производит глушение скважины, передает бригаде КРС |  |  |
|  |  | 12. Принять меры по ликвидации аварийного розлива нефтепродуктов. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти и газа ЦДНГ. |  |  |
|  |  | 13. При обводненности продукции скважины от 10% и более в зимнее время при отрицательных температурах ниже минус 10° С предусмотреть продувку коллектора на участке от скважины до АГЗУ. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ |  |  |
| 11. | Разгерметизация фонтанной арматуры: крестовина АФК. (открытый фонтан) | 1. Предупредить об аварии работников, находящихся в зоне аварии. Все работники обязаны покинуть опасную зону. | Первый заметивший аварию | Средства оказания первой помощи находятся в операторной К-219, К-220, ТК-507, КП-44. Аварийный инструмент находится в аварийном шкафу на К-219, К-220, ТК-507, КП-44 (Приложение 6). Первичные средства пожаротушения: огнетушители, лопаты, песок, багор, топор находятся на пожарных щитах на кустовой площадке. ВСАЗ находится на территории к-219, схема проезда указана в приложении №19. | 1. Любой работник Общества или подрядной организации при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) обязан: - немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефонам 101, 112 – для населённых пунктов; 57-601, 61-797., 231-9-231 (для объектов правого берега, пожарное депо К-219), 58-101, 61-747, 231-9-232 (для объектов левого берега, пожарное депо), 57-911, 61-009, 231-9-233 (для объектов ТКЛУ),, при этом необходимо назвать точное место возникновения пожара и свою фамилию, а также сообщить о загорании в диспетчерскую службу КЛУ по телефонам 57-777, 58-777; - сообщить о возгорании своему непосредственному начальнику или старшему должностному лицу того подразделения, где произошло возгорание; - принять посильные меры по эвакуации людей, тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными кранами) и сохранности материальных ценностей; - покинуть опасную зону, следуя к основным и запасным эвакуационным выходам. 2. Руководитель подразделения (старшее должностное лицо СП или подрядной организации) обязан: - продублировать сообщение о пожаре в пожарную часть; - продублировать сообщение о пожаре начальнику смены ЦИТС (при пожаре на объектах вне территории лицензионных участков Общества) по телефонам 57-100, 231-92-10; в производственно-диспетчерскую службу (при пожаре на объекте на территории лицензионных участках Общества) КЛУ по телефонам 57-777, 58-555; - поставить в известность вышестоящее руководство; - в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства; - проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); - при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые, и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещений, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; - прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства) кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; - удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; - осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной охраны; - обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; - одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту товарно-материальных ценностей; - организовать встречу пожарных подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути подъезда к очагу пожара; - сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объектах опасных (взрывоопасных), взрывчатых сильнодействующих ядовитых веществ необходимые для обеспечения безопасности личного состава; - по прибытии пожарного подразделения руководитель СП или лицо его заменяющее обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и др. сведениях необходимых для успешной ликвидации пожара; - вызвать дополнительную специальную технику согласно Плану ликвидации аварии; - по решению руководителя тушения пожара, организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 3. Начальник смены ЦИТС, диспетчер производственно-диспетчерской службы обязан: - сообщить о поступившем сообщении в пожарную охрану, и в дальнейшем действовать согласно установленному порядку оповещения; - выслать к месту пожара дежурно электромонтера; - установить связь с руководителем тушения пожара, руководителем объекта; - организовать взаимодействие СП Общества по обеспечению успешного тушения пожара (сбор и прибытие к месту пожара спецтехники, доставка огнетушащих веществ и т.д.). 4. Руководитель СП (подрядной организации), на территории которого произошел пожар (возгорание), обязан принять меры к сохранению обстановки места пожара до окончания проверки по факту пожара. При получении сообщения об аварии и характере аварии дежурный караул ПЧ ООО «Пожарная охрана» в оперативном порядке выезжает к месту происшествия. Работник, встречающий ООО «Пожарная охрана», указывает местонахождение аварии, водоисточника и подъезд к нему. ООО «Пожарная охрана» (примерное время прибытия 15-30 мин.): Старшее должностное лицо прибывшего дежурного караула ПЧ ООО «Пожарная охрана» 1. Производит расстановку пожарных автомобилей на водоисточники (ПГ, ПВ) на безопасном расстоянии с учетом направления ветра, с последующим развертыванием сил и средств, согласно полученному от руководителя работ заданию. 2. Осуществляет дежурство, обеспечивая пожарную безопасность. 3. В случае возгорания (пожара) определяет решающее направление, дает команду на подачу первого ствола на данном направлении, осуществляет руководство тушением пожара и охлаждением (защитой) соседнего оборудования на объекте по согласованию с руководителем работ. 4. При наличии электрического оборудования в зоне пожара приступает к тушению пожара после получения письменного подтверждения обесточивания оборудования от электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЦЭЭО. 5. При необходимости (по распоряжению руководителя работ) создает водяную завесу по направлению движения облака газов и паров. 6. В случае необходимости (по распоряжению руководителя работ) осуществляет запенивание места разлива. 7. Организует дежурство до полной ликвидации аварии, во взаимодействии с руководителем работ. Работники ПАСФ ЦАСО: 1. По прибытию выясняют обстановку у руководителя работ. 2. Проводят разведку места аварии, с обязательным включением привлекаемого производственного персонала используя СИЗОД и СИЗ. 3. Определяют опасную зону. 4. При необходимости выводят пострадавших из опасной зоны, оказывают первую помощь. 5. Определяют причины возникновения аварийной ситуации. 6. В случае аварии с возгоранием, после окончания работ пожарным расчетом и полной ликвидации очага возгорания приступают к локализации нефтеразлива и его ликвидации. Без возгорания – принимают меры по ограждению места ведения работ и приступают к его ликвидации. 7. При возникновении нештатной ситуации руководствуются уставом ПАСФ. Медицинский персонал (примерное время прибытия 15-30 мин.): 1. Оказывает помощь пострадавшим и, в случае необходимости, организует их доставку в медпункт. 2. Организует дежурство до полной ликвидации аварийной ситуации. |
|  |  | 2. Сообщить об аварии: - диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); - специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); - ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. - ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 57-911, 58-101, 61-747, 61-009, 61-797, 231-9-231, 231-9-232, 231-9-233; - ПАСФ АО АСФ «ЯПФЧ» Заместитель генерального директора: Тел: 8-922-223-46-78 Оперативный дежурный ПАСФ Тел. 8-349-972-41-05 - своему непосредственному руководителю; Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34). | Первый заметивший аварию (при переходе пропуска нефти и газа в открытый фонтан начальник смены ПДС УНП оповещает ПАСФ) |  |  |
|  |  | 3. По возможности произвести отключение электроэнергии на кустовой площадке. | Первый заметивший аварию |  |  |
|  |  | 4. Прекратить все проводимые работы на кустовой площадке. При возможности отогнать технику, заглушить ДВС. | Первый заметивший аварию |  |  |
|  |  | 5. Принять срочные меры по вывозу пострадавших (если имеются) и оказать им первую доврачебную помощь. При необходимости вызвать медицинский персонал. (по тел. 57-646, сот. Тел. 8-913-848-11-34) | Первый заметивший аварию |  |  |
|  |  | 6. Удалиться на безопасное расстояние. | Первый заметивший аварию |  |  |
|  |  | 7. Встретить оперативную группу ПАСФ Довести информацию о проделанной работе и текущей ситуации. | Старший по должности находящийся на объекте |  |  |
|  |  | 8. Дальнейшие действия по локализации и ликвидации аварии производятся ПАСФ АО АСФ «ЯПФЧ» по оперативному плану работ, разработанному штабом. | АО АСФ «ЯПФЧ» |  |  |
| 12. | Перелив дренажной емкости без возгорания. | 1. Предупредить об аварии работников, находящихся в зоне аварии. Все работники обязаны покинуть опасную зону. | Первый заметивший аварию. | Средства оказания первой помощи находятся в операторной К-219, К-220, ТК-507, КП-44. Аварийный инструмент находится в аварийном шкафу на К-219, К-220, ТК-507, КП-44 (Приложение 6). Первичные средства пожаротушения: огнетушители, лопаты, песок, багор, топор находятся на пожарных щитах на кустовой площадке. | 1. Любой работник Общества или подрядной организации при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) обязан: - немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефонам 101, 112 – для населённых пунктов; 57-601, 61-797., 231-9-231 (для объектов правого берега, пожарное депо К-219), 58-101, 61-747, 231-9-232 (для объектов левого берега, пожарное депо), 57-911, 61-009, 231-9-233 (для объектов ТКЛУ), при этом необходимо назвать точное место возникновения пожара и свою фамилию, а также сообщить о загорании в диспетчерскую службу КЛУ по телефонам 57-777, 58-777; - сообщить о возгорании своему непосредственному начальнику или старшему должностному лицу того подразделения, где произошло возгорание; - принять посильные меры по эвакуации людей, тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными кранами) и сохранности материальных ценностей; - покинуть опасную зону, следуя к основным и запасным эвакуационным выходам. 2. Руководитель подразделения (старшее должностное лицо СП или подрядной организации) обязан: - продублировать сообщение о пожаре в пожарную часть; - продублировать сообщение о пожаре начальнику смены ЦИТС (при пожаре на объектах вне территории лицензионных участков Общества) по телефонам 57-100, 231-92-10; в производственно-диспетчерскую службу (при пожаре на объекте на территории лицензионных участках Общества) КЛУ по телефонам 57-777, 58-555; - поставить в известность вышестоящее руководство; - в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства; - проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); - при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые, и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещений, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; - прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства) кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; - удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; - осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной охраны; - обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; - одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту товарно-материальных ценностей; - организовать встречу пожарных подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути подъезда к очагу пожара; - сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объектах опасных (взрывоопасных), взрывчатых сильнодействующих ядовитых веществ необходимые для обеспечения безопасности личного состава; - по прибытии пожарного подразделения руководитель СП или лицо его заменяющее обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и др. сведениях необходимых для успешной ликвидации пожара; - вызвать дополнительную специальную технику согласно Плану ликвидации аварии; - по решению руководителя тушения пожара, организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 3. Начальник смены ЦИТС, диспетчер производственно-диспетчерской службы обязан: - сообщить о поступившем сообщении в пожарную охрану, и в дальнейшем действовать согласно установленному порядку оповещения; - выслать к месту пожара дежурно электромонтера; - установить связь с руководителем тушения пожара, руководителем объекта; - организовать взаимодействие СП Общества по обеспечению успешного тушения пожара (сбор и прибытие к месту пожара спецтехники, доставка огнетушащих веществ и т.д.). 4. Руководитель СП (подрядной организации), на территории которого произошел пожар (возгорание), обязан принять меры к сохранению обстановки места пожара до окончания проверки по факту пожара. При получении сообщения об аварии и характере аварии дежурный караул ПЧ ООО «Пожарная охрана» в оперативном порядке выезжает к месту происшествия. Работник, встречающий ООО «Пожарная охрана», указывает местонахождение аварии, водоисточника и подъезд к нему. ООО «Пожарная охрана» (примерное время прибытия 15-30 мин.): Старшее должностное лицо прибывшего дежурного караула ПЧ ООО «Пожарная охрана» 1. Производит расстановку пожарных автомобилей на водоисточники (ПГ, ПВ) на безопасном расстоянии с учетом направления ветра, с последующим развертыванием сил и средств, согласно полученному от руководителя работ заданию. 2. Осуществляет дежурство, обеспечивая пожарную безопасность. 3. В случае возгорания (пожара) определяет решающее направление, дает команду на подачу первого ствола на данном направлении, осуществляет руководство тушением пожара и охлаждением (защитой) соседнего оборудования на объекте по согласованию с руководителем работ. 4. При наличии электрического оборудования в зоне пожара приступает к тушению пожара после получения письменного подтверждения обесточивания оборудования от электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЦЭЭО. 5. При необходимости (по распоряжению руководителя работ) создает водяную завесу по направлению движения облака газов и паров. 6. В случае необходимости (по распоряжению руководителя работ) осуществляет запенивание места разлива. 7. Организует дежурство до полной ликвидации аварии, во взаимодействии с руководителем работ. Работники ПАСФ ЦАСО: 1. По прибытию выясняют обстановку у руководителя работ. 2. Проводят разведку места аварии, с обязательным включением привлекаемого производственного персонала используя СИЗОД и СИЗ. 3. Определяют опасную зону. 4. При необходимости выводят пострадавших из опасной зоны, оказывают первую помощь. 5. Определяют причины возникновения аварийной ситуации. 6. В случае аварии с возгоранием, после окончания работ пожарным расчетом и полной ликвидации очага возгорания приступают к локализации нефтеразлива и его ликвидации. Без возгорания – принимают меры по ограждению места ведения работ и приступают к его ликвидации. 7. При возникновении нештатной ситуации руководствуются уставом ПАСФ. Медицинский персонал (примерное время прибытия 15-30 мин.): 1. Оказывает помощь пострадавшим и, в случае необходимости, организует их доставку в медпункт. 2. Организует дежурство до полной ликвидации аварийной ситуации. |
|  |  | 2. Сообщить об аварии: - ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел57-601, 57-911, 58-101, 61-747, 61-009, 61-797, 231-9-231, 231-9-232, 231-9-233; - диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); - специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); - ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. - своему непосредственному руководителю; - ЧОП «РН-ОХРАНА-ВАНКОР» (тел. 8-913-550-67-40; 8-913-592-54-83). Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34) | Первый заметивший аварию. |  |  |
|  |  | 3. Прекратить все проводимые работы на кустовой площадке. | Первый заметивший аварию. |  |  |
|  |  | 4. Перекрыть задвижки в АГЗУ (слив на дренажную емкость, газовая линия). | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ. |  |  |
|  |  | 5. Обозначить место аварии, вывесить предупреждающие знаки. Произвести контроль ГВС (при превышении ПДК работать в шланговом противогазе с периодическим контролем ГВС). | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ, Мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ . |  |  |
|  |  | 6. Принять меры против растекания нефти. Откачать ЕД с помощью ЦА-320, очистить территорию от замазученности при помощи вакууммашины, ППУ. Зачистить замазученный участок земли. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ выполняет, Мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ . |  |  |
| 13 | Возгорание дренажной емкости | 1. Предупредить об аварии работников, находящихся в зоне аварии. Все работники обязаны покинуть опасную зону. | Первый заметивший аварию. | Средства оказания первой помощи находятся в операторной К-219, К-220, ТК-507, КП-44. Аварийный инструмент находится в аварийном шкафу на К-219, К-220, ТК-507, КП-44 (Приложение 6). Первичные средства пожаротушения: огнетушители, лопаты, песок, багор, топор находятся на пожарных щитах на кустовой площадке. | 1. Любой работник Общества или подрядной организации при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) обязан: - немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефонам 101, 112 – для населённых пунктов 57-601, 61-797., 231-9-231 (для объектов правого берега, пожарное депо К-219), 58-101, 61-747, 231-9-232 (для объектов левого берега, пожарное депо), 57-911, 61-009, 231-9-233 (для объектов ТКЛУ), при этом необходимо назвать точное место возникновения пожара и свою фамилию, а также сообщить о загорании в диспетчерскую службу КЛУ по телефонам 57-777, 58-777; - сообщить о возгорании своему непосредственному начальнику или старшему должностному лицу того подразделения, где произошло возгорание; - принять посильные меры по эвакуации людей, тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными кранами) и сохранности материальных ценностей; - покинуть опасную зону, следуя к основным и запасным эвакуационным выходам. 2. Руководитель подразделения (старшее должностное лицо СП или подрядной организации) обязан: - продублировать сообщение о пожаре в пожарную часть; - продублировать сообщение о пожаре начальнику смены ЦИТС (при пожаре на объектах вне территории лицензионных участков Общества) по телефонам 57-100, 231-92-10; в производственно-диспетчерскую службу (при пожаре на объекте на территории лицензионных участках Общества) КЛУ по телефонам 57-777, 58-555; - поставить в известность вышестоящее руководство; - в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства; - проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); - при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые, и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещений, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; - прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства) кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; - удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; - осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной охраны; - обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; - одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту товарно-материальных ценностей; - организовать встречу пожарных подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути подъезда к очагу пожара; - сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объектах опасных (взрывоопасных), взрывчатых сильнодействующих ядовитых веществ необходимые для обеспечения безопасности личного состава; - по прибытии пожарного подразделения руководитель СП или лицо его заменяющее обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и др. сведениях необходимых для успешной ликвидации пожара; - вызвать дополнительную специальную технику согласно Плану ликвидации аварии; - по решению руководителя тушения пожара, организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 3. Начальник смены ЦИТС, диспетчер производственно-диспетчерской службы обязан: - сообщить о поступившем сообщении в пожарную охрану, и в дальнейшем действовать согласно установленному порядку оповещения; - выслать к месту пожара дежурно электромонтера; - установить связь с руководителем тушения пожара, руководителем объекта; - организовать взаимодействие СП Общества по обеспечению успешного тушения пожара (сбор и прибытие к месту пожара спецтехники, доставка огнетушащих веществ и т.д.). 4. Руководитель СП (подрядной организации), на территории которого произошел пожар (возгорание), обязан принять меры к сохранению обстановки места пожара до окончания проверки по факту пожара. При получении сообщения об аварии и характере аварии дежурный караул ПЧ ООО «Пожарная охрана» в оперативном порядке выезжает к месту происшествия. Работник, встречающий ООО «Пожарная охрана», указывает местонахождение аварии, водоисточника и подъезд к нему. ООО «Пожарная охрана» (примерное время прибытия 15-30 мин.): Старшее должностное лицо прибывшего дежурного караула ПЧ ООО «Пожарная охрана» 1. Производит расстановку пожарных автомобилей на водоисточники (ПГ, ПВ) на безопасном расстоянии с учетом направления ветра, с последующим развертыванием сил и средств, согласно полученному от руководителя работ заданию. 2. Осуществляет дежурство, обеспечивая пожарную безопасность. 3. В случае возгорания (пожара) определяет решающее направление, дает команду на подачу первого ствола на данном направлении, осуществляет руководство тушением пожара и охлаждением (защитой) соседнего оборудования на объекте по согласованию с руководителем работ. 4. При наличии электрического оборудования в зоне пожара приступает к тушению пожара после получения письменного подтверждения обесточивания оборудования от электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЦЭЭО. 5. При необходимости (по распоряжению руководителя работ) создает водяную завесу по направлению движения облака газов и паров. 6. В случае необходимости (по распоряжению руководителя работ) осуществляет запенивание места разлива. 7. Организует дежурство до полной ликвидации аварии, во взаимодействии с руководителем работ. Работники ПАСФ ЦАСО: 1. По прибытию выясняют обстановку у руководителя работ. 2. Проводят разведку места аварии, с обязательным включением привлекаемого производственного персонала используя СИЗОД и СИЗ. 3. Определяют опасную зону. 4. При необходимости выводят пострадавших из опасной зоны, оказывают первую помощь. 5. Определяют причины возникновения аварийной ситуации. 6. В случае аварии с возгоранием, после окончания работ пожарным расчетом и полной ликвидации очага возгорания приступают к локализации нефтеразлива и его ликвидации. Без возгорания – принимают меры по ограждению места ведения работ и приступают к его ликвидации. 7. При возникновении нештатной ситуации руководствуются уставом ПАСФ. Медицинский персонал (примерное время прибытия 15-30 мин.): 1. Оказывает помощь пострадавшим и, в случае необходимости, организует их доставку в медпункт. 2. Организует дежурство до полной ликвидации аварийной ситуации. |
|  |  | 2. Сообщить об аварии: - ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 57-911, 58-101, 61-747, 61-009, 61-797, 231-9-231, 231-9-232, 231-9-233; - диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); - специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); - ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. - своему непосредственному руководителю; - ЧОП «РН-ОХРАНА-ВАНКОР» (тел. 8-913-550-67-40; 8-913-592-54-83). Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34) | Первый заметивший аварию |  |  |
|  |  | 3. Принять срочные меры по вывозу пострадавших (если имеются) и оказать им первую доврачебную помощь. При необходимости вызвать медицинский персонал (по тел. 57-646, сот. Тел. 8-913-848-11-34). | Первый заметивший аварию. |  |  |
|  |  | 4. Прекратить все проводимые работы на кустовой площадке. При возможности отогнать технику, заглушить ДВС. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти и газа ЦДНГ. |  |  |
|  |  | 5.Перекрыть задвижки в АГЗУ (слив на дренажную емкость, газовая линия). | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ |  |  |
|  |  | 6. Обозначить место аварии, вывесить предупреждающие знаки. | Мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ . |  |  |
|  |  | 7. В зависимости от очага и степени возгорания, принять меры к ликвидации пожара первичными средствами пожаротушения до прибытия дежурного караула ПЧ ООО «Пожарная охрана». Организовать встречу дежурного караула. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ ликвидирует пожар, Мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ ликвидирует пожар, встречает дежурный караул ПЧ ООО «Пожарная охрана». |  |  |
| 14. | Разгерметизация высоконапорного водовода от БГ БКНС до скважины. | 1. Предупредить об аварии работников, находящихся в зоне аварии. Все работники обязаны покинуть опасную зону. | Первый заметивший аварию | Средства оказания первой помощи находятся в операторной К-219, К-220, ТК-507, КП-44. Аварийный инструмент находится в аварийном шкафу на К-219, К-220, ТК-507, КП-44 (Приложение 6). Первичные средства пожаротушения: огнетушители, лопаты, песок, багор, топор находятся на пожарных щитах на кустовой площадке. ВСАЗ находится на территории к-219, схема проезда указана в приложении №19. | ПАСФ, ПЧ для ликвидации и локализации данной аварии не привлекаются. Аварийная ситуация ликвидируется силами работников ЦДНГ, бригадой по локализации и ликвидации аварий на трубопроводах. |
|  |  | 2. Сообщить об аварии: - ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 57-911, 58-101, 61-747, 61-009, 61-797, 231-9-231, 231-9-232, 231-9-233; диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); - специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); - ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. - своему непосредственному руководителю; - ЧОП «РН-ОХРАНА-ВАНКОР» (тел. 8-913-550-67-40; 8-913-592-54-83). Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34) | Первый заметивший аварию |  |  |
|  |  | 3. Принять срочные меры по вывозу пострадавших (если имеются) и оказать им первую доврачебную помощь. При необходимости вызвать медицинский персонал (по тел. 57-646, сот. Тел. 8-913-848-11-34). | Первый заметивший аварию. |  |  |
|  |  | 4. По возможности исключить попадание водяного потока на линии электропередач или кабельную эстакаду. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти и газа ЦДНГ. |  |  |
|  |  | 5. Исключить попадание в зону порыва посторонних лиц. | Мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ. |  |  |
|  |  | 6. Перекрыть задвижки в БГ БКНС и на скважине. Стравить избыточное давление. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством Мастера по добыче нефти и газа ЦДНГ. |  |  |
|  |  | 7. Ремонт трубопровода производить с соблюдением противопожарных правил и правил по охране труда. В зимнее время года предусмотреть продувку коллектора от воды. | Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке, слесарь-ремонтник участка аварийно-восстановительных работ ЦЭРТ ЦЭРТ производят ремонт, Мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ проводит огневые работы |  |  |
|  |  | 8. После завершения работ, опрессовать коллектор. Открыть задвижку в БГ БКНС. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти и газа ЦДНГ. |  |  |
| 15. | Разгерметизация запорной арматуры или фланцевых соединений на фонтанной арматуре нагнетательной скважины | 1. Предупредить об аварии работников, находящихся в зоне аварии. Все работники обязаны покинуть опасную зону. | Первый заметивший аварию | Средства оказания первой помощи находятся в операторной К-219, К-220, ТК-507, КП-44. Аварийный инструмент находится в аварийном шкафу на К-219, К-220, ТК-507, КП-44 (Приложение 6). Первичные средства пожаротушения: огнетушители, лопаты, песок, багор, топор находятся на пожарных щитах на кустовой площадке. ВСАЗ находится на территории к-219, схема проезда указана в приложении №19. | ПАСФ, ПЧ для ликвидации и локализации данной аварии не привлекаются. Аварийная ситуация ликвидируется силами работников ЦДНГ. |
|  |  | 2. Сообщить об аварии: - диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); - ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. - своему непосредственному руководителю; Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34) | Первый заметивший аварию |  |  |
|  |  | 3. По возможности исключить попадания водяного потока на кабельную эстакаду. | Первый заметивший аварию, оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ |  |  |
|  |  | 4. Остановить скважину, перекрыв задвижки в БГ БКНС и на устье скважины, стравить давление до атмосферного. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ |  |  |
|  |  | 5. Произвести протяжку шпилек фланцевого соединения. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ |  |  |
|  |  | 6. Опрессовать фланцевое соединение и запустить скважину в работу. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ |  |  |
|  |  | 7. В случае выявления необходимости замены крестовины, затрубной задвижки, подвесной катушки, уплотнительного кольца. Организовать передачу скважины бригаде КРС подрядной организации, оказывающей Обществу услуги по КРС, для проведения дальнейших ремонтных работ на скважине. | Мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ |  |  |
| 16. | Разгерметизация трубопровода от скважины до нефтегазосепаратора с возгоранием/без возгорания | 1. Предупредить об аварии работников, находящихся в зоне аварии. Все работники обязаны покинуть опасную зону. | Первый заметивший аварию. | Средства оказания первой помощи находятся в операторной К-219, К-220, ТК-507, КП-44. Аварийный инструмент находится в аварийном шкафу на К-219, К-220, ТК-507, КП-44 (Приложение 6). Первичные средства пожаротушения: огнетушители, лопаты, песок, багор, топор находятся на пожарных щитах на кустовой площадке. | 1. Любой работник Общества или подрядной организации при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) обязан: - немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефонам 101, 112 – для населённых пунктов 57-601, 61-797., 231-9-231 (для объектов правого берега, пожарное депо К-219), 58-101, 61-747, 231-9-232 (для объектов левого берега, пожарное депо), 57-911, 61-009, 231-9-233 (для объектов ТКЛУ), при этом необходимо назвать точное место возникновения пожара и свою фамилию, а также сообщить о загорании в диспетчерскую службу КЛУ по телефонам 57-777, 58-777; - сообщить о возгорании своему непосредственному начальнику или старшему должностному лицу того подразделения, где произошло возгорание; - принять посильные меры по эвакуации людей, тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными кранами) и сохранности материальных ценностей; - покинуть опасную зону, следуя к основным и запасным эвакуационным выходам. 2. Руководитель подразделения (старшее должностное лицо СП или подрядной организации) обязан: - продублировать сообщение о пожаре в пожарную часть; - продублировать сообщение о пожаре начальнику смены ЦИТС (при пожаре на объектах вне территории лицензионных участков Общества) по телефонам 57-100, 231-92-10; в производственно-диспетчерскую службу (при пожаре на объекте на территории лицензионных участках Общества) КЛУ по телефонам 57-777, 58-555; - поставить в известность вышестоящее руководство; - в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства; - проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); - при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые, и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещений, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; - прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства) кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; - удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; - осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной охраны; - обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; - одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту товарно-материальных ценностей; - организовать встречу пожарных подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути подъезда к очагу пожара; - сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объектах опасных (взрывоопасных), взрывчатых сильнодействующих ядовитых веществ необходимые для обеспечения безопасности личного состава; - по прибытии пожарного подразделения руководитель СП или лицо его заменяющее обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и др. сведениях необходимых для успешной ликвидации пожара; - вызвать дополнительную специальную технику согласно Плану ликвидации аварии; - по решению руководителя тушения пожара, организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 3. Начальник смены ЦИТС, диспетчер производственно-диспетчерской службы обязан: - сообщить о поступившем сообщении в пожарную охрану, и в дальнейшем действовать согласно установленному порядку оповещения; - выслать к месту пожара дежурно электромонтера; - установить связь с руководителем тушения пожара, руководителем объекта; - организовать взаимодействие СП Общества по обеспечению успешного тушения пожара (сбор и прибытие к месту пожара спецтехники, доставка огнетушащих веществ и т.д.). 4. Руководитель СП (подрядной организации), на территории которого произошел пожар (возгорание), обязан принять меры к сохранению обстановки места пожара до окончания проверки по факту пожара. При получении сообщения об аварии и характере аварии дежурный караул ПЧ ООО «Пожарная охрана» в оперативном порядке выезжает к месту происшествия. Работник, встречающий ООО «Пожарная охрана», указывает местонахождение аварии, водоисточника и подъезд к нему. ООО «Пожарная охрана» (примерное время прибытия 15-30 мин.): Старшее должностное лицо прибывшего дежурного караула ПЧ ООО «Пожарная охрана» 1. Производит расстановку пожарных автомобилей на водоисточники (ПГ, ПВ) на безопасном расстоянии с учетом направления ветра, с последующим развертыванием сил и средств, согласно полученному от руководителя работ заданию. 2. Осуществляет дежурство, обеспечивая пожарную безопасность. 3. В случае возгорания (пожара) определяет решающее направление, дает команду на подачу первого ствола на данном направлении, осуществляет руководство тушением пожара и охлаждением (защитой) соседнего оборудования на объекте по согласованию с руководителем работ. 4. При наличии электрического оборудования в зоне пожара приступает к тушению пожара после получения письменного подтверждения обесточивания оборудования от электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЦЭЭО. 5. При необходимости (по распоряжению руководителя работ) создает водяную завесу по направлению движения облака газов и паров. 6. В случае необходимости (по распоряжению руководителя работ) осуществляет запенивание места разлива. 7. Организует дежурство до полной ликвидации аварии, во взаимодействии с руководителем работ. Работники ПАСФ ЦАСО: 1. По прибытию выясняют обстановку у руководителя работ. 2. Проводят разведку места аварии, с обязательным включением привлекаемого производственного персонала используя СИЗОД и СИЗ. 3. Определяют опасную зону. 4. При необходимости выводят пострадавших из опасной зоны, оказывают первую помощь. 5. Определяют причины возникновения аварийной ситуации. 6. В случае аварии с возгоранием, после окончания работ пожарным расчетом и полной ликвидации очага возгорания приступают к локализации нефтеразлива и его ликвидации. Без возгорания – принимают меры по ограждению места ведения работ и приступают к его ликвидации. 7. При возникновении нештатной ситуации руководствуются уставом ПАСФ. Медицинский персонал (примерное время прибытия 15-30 мин.): 1. Оказывает помощь пострадавшим и, в случае необходимости, организует их доставку в медпункт. 2. Организует дежурство до полной ликвидации аварийной ситуации. |
|  |  | 2. Сообщить об аварии: - ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 57-911, 58-101, 61-747, 61-009, 61-797, 231-9-231, 231-9-232, 231-9-233; - диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); - специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); - ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. - своему непосредственному руководителю; - ЧОП «РН-ОХРАНА-ВАНКОР» (тел. 8-913-550-67-40; 8-913-592-54-83). Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34) | Первый заметивший аварию. |  |  |
|  |  | 3. Остановить скважину. Закрыть устьевые задвижки. | оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ |  |  |
|  |  | 4. Выставить на путях подхода к аварийному участку предупредительные знаки опасности. | оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти и газа ЦДНГ. |  |  |
|  |  | 5. Произвести контроль ГВС. Используя средства СИЗ, приступить к ликвидации аварии. | оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти и газа ЦДНГ. |  |  |
|  |  | 6. После ликвидации аварии и устранения разливов нефти, запустить насос в работу. | оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти и газа ЦДНГ. |  |  |
| 17. | Разгерметизация нефтегазосепаратора с возгоранием/без возгорания | 1. Предупредить об аварии работников, находящихся в зоне аварии. Все работники обязаны покинуть опасную зону. | Первый заметивший аварию. | Средства оказания первой помощи находятся в операторной К-219, К-220, ТК-507, КП-44. Аварийный инструмент находится в аварийном шкафу на К-219, К-220, ТК-507, КП-44 (Приложение 6). Первичные средства пожаротушения: огнетушители, лопаты, песок, багор, топор находятся на пожарных щитах на кустовой площадке. | 1. Любой работник Общества или подрядной организации при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) обязан: - немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефонам 101, 112 – для населённых пунктов 57-601, 61-797, 231-9-231 (для объектов правого берега, пожарное депо К-219), 58-101, 61-747, 231-9-232 (для объектов левого берега, пожарное депо), 57-911, 61-009, 231-9-233 (для объектов ТКЛУ), при этом необходимо назвать точное место возникновения пожара и свою фамилию, а также сообщить о загорании в диспетчерскую службу КЛУ по телефонам 57-777, 58-777; - сообщить о возгорании своему непосредственному начальнику или старшему должностному лицу того подразделения, где произошло возгорание; - принять посильные меры по эвакуации людей, тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными кранами) и сохранности материальных ценностей; - покинуть опасную зону, следуя к основным и запасным эвакуационным выходам. 2. Руководитель подразделения (старшее должностное лицо СП или подрядной организации) обязан: - продублировать сообщение о пожаре в пожарную часть; - продублировать сообщение о пожаре начальнику смены ЦИТС (при пожаре на объектах вне территории лицензионных участков Общества) по телефонам 57-100, 231-92-10; в производственно-диспетчерскую службу (при пожаре на объекте на территории лицензионных участках Общества) КЛУ по телефонам 57-777, 58-555; - поставить в известность вышестоящее руководство; - в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства; - проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); - при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые, и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещений, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; - прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства) кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; - удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; - осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной охраны; - обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; - одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту товарно-материальных ценностей; - организовать встречу пожарных подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути подъезда к очагу пожара; - сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объектах опасных (взрывоопасных), взрывчатых сильнодействующих ядовитых веществ необходимые для обеспечения безопасности личного состава; - по прибытии пожарного подразделения руководитель СП или лицо его заменяющее обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и др. сведениях необходимых для успешной ликвидации пожара; - вызвать дополнительную специальную технику согласно Плану ликвидации аварии; - по решению руководителя тушения пожара, организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 3. Начальник смены ЦИТС, диспетчер производственно-диспетчерской службы обязан: - сообщить о поступившем сообщении в пожарную охрану, и в дальнейшем действовать согласно установленному порядку оповещения; - выслать к месту пожара дежурно электромонтера; - установить связь с руководителем тушения пожара, руководителем объекта; - организовать взаимодействие СП Общества по обеспечению успешного тушения пожара (сбор и прибытие к месту пожара спецтехники, доставка огнетушащих веществ и т.д.). 4. Руководитель СП (подрядной организации), на территории которого произошел пожар (возгорание), обязан принять меры к сохранению обстановки места пожара до окончания проверки по факту пожара. При получении сообщения об аварии и характере аварии дежурный караул ПЧ ООО «Пожарная охрана» в оперативном порядке выезжает к месту происшествия. Работник, встречающий ООО «Пожарная охрана», указывает местонахождение аварии, водоисточника и подъезд к нему. ООО «Пожарная охрана» (примерное время прибытия 15-30 мин.): Старшее должностное лицо прибывшего дежурного караула ПЧ ООО «Пожарная охрана» 1. Производит расстановку пожарных автомобилей на водоисточники (ПГ, ПВ) на безопасном расстоянии с учетом направления ветра, с последующим развертыванием сил и средств, согласно полученному от руководителя работ заданию. 2. Осуществляет дежурство, обеспечивая пожарную безопасность. 3. В случае возгорания (пожара) определяет решающее направление, дает команду на подачу первого ствола на данном направлении, осуществляет руководство тушением пожара и охлаждением (защитой) соседнего оборудования на объекте по согласованию с руководителем работ. 4. При наличии электрического оборудования в зоне пожара приступает к тушению пожара после получения письменного подтверждения обесточивания оборудования от электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЦЭЭО. 5. При необходимости (по распоряжению руководителя работ) создает водяную завесу по направлению движения облака газов и паров. 6. В случае необходимости (по распоряжению руководителя работ) осуществляет запенивание места разлива. 7. Организует дежурство до полной ликвидации аварии, во взаимодействии с руководителем работ. Работники ПАСФ ЦАСО: 1. По прибытию выясняют обстановку у руководителя работ. 2. Проводят разведку места аварии, с обязательным включением привлекаемого производственного персонала используя СИЗОД и СИЗ. 3. Определяют опасную зону. 4. При необходимости выводят пострадавших из опасной зоны, оказывают первую помощь. 5. Определяют причины возникновения аварийной ситуации. 6. В случае аварии с возгоранием, после окончания работ пожарным расчетом и полной ликвидации очага возгорания приступают к локализации нефтеразлива и его ликвидации. Без возгорания – принимают меры по ограждению места ведения работ и приступают к его ликвидации. 7. При возникновении нештатной ситуации руководствуются уставом ПАСФ. Медицинский персонал (примерное время прибытия 15-30 мин.): 1. Оказывает помощь пострадавшим и, в случае необходимости, организует их доставку в медпункт. 2. Организует дежурство до полной ликвидации аварийной ситуации. |
|  |  | 2. Сообщить об аварии: - ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 57-911, 58-101, 61-747, 61-009, 61-797, 231-9-231, 231-9-232, 231-9-233; - диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); - специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); - ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. - своему непосредственному руководителю; - ЧОП «РН-ОХРАНА-ВАНКОР» (тел. 8-913-550-67-40; 8-913-592-54-83). Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34) | Первый заметивший аварию. |  |  |
|  |  | 3. Остановить скважину. Закрыть устьевые задвижки. | оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ |  |  |
|  |  | 4. Выставить на путях подхода к аварийному участку предупредительные знаки опасности. | оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти и газа ЦДНГ. |  |  |
|  |  | 5. Произвести контроль ГВС. Используя средства СИЗ, приступить к ликвидации аварии. | оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти и газа ЦДНГ. |  |  |
|  |  | 6. После ликвидации аварии и устранения разливов нефти, запустить насос в работу. | оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти и газа ЦДНГ. |  |  |
| 18. | Разгерметизация трубопровода от нефтегазосепаратора до РГС с возгоранием/без возгорания | 1. Предупредить об аварии работников, находящихся в зоне аварии. Все работники обязаны покинуть опасную зону. | Первый заметивший аварию. | Средства оказания первой помощи находятся в операторной К-219, К-220, ТК-507, КП-44. Аварийный инструмент находится в аварийном шкафу на К-219, К-220, ТК-507, КП-44 (Приложение 6). Первичные средства пожаротушения: огнетушители, лопаты, песок, багор, топор находятся на пожарных щитах на кустовой площадке. | 1. Любой работник Общества или подрядной организации при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) обязан: - немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефонам 101, 112 – для населённых пунктов; 57-601, 61-797, 231-9-231 (для объектов правого берега, пожарное депо К-219), 58-101, 61-747, 231-9-232 (для объектов левого берега, пожарное депо), 57-911, 61-009, 231-9-233 (для объектов ТКЛУ), при этом необходимо назвать точное место возникновения пожара и свою фамилию, а также сообщить о загорании в диспетчерскую службу КЛУ по телефонам 57-777, 58-777; - сообщить о возгорании своему непосредственному начальнику или старшему должностному лицу того подразделения, где произошло возгорание; - принять посильные меры по эвакуации людей, тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными кранами) и сохранности материальных ценностей; - покинуть опасную зону, следуя к основным и запасным эвакуационным выходам. 2. Руководитель подразделения (старшее должностное лицо СП или подрядной организации) обязан: - продублировать сообщение о пожаре в пожарную часть; - продублировать сообщение о пожаре начальнику смены ЦИТС (при пожаре на объектах вне территории лицензионных участков Общества) по телефонам 57-100, 231-92-10; в производственно-диспетчерскую службу (при пожаре на объекте на территории лицензионных участках Общества) КЛУ по телефонам 57-777, 58-555; - поставить в известность вышестоящее руководство; - в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства; - проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); - при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые, и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещений, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; - прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства) кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; - удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; - осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной охраны; - обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; - одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту товарно-материальных ценностей; - организовать встречу пожарных подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути подъезда к очагу пожара; - сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объектах опасных (взрывоопасных), взрывчатых сильнодействующих ядовитых веществ необходимые для обеспечения безопасности личного состава; - по прибытии пожарного подразделения руководитель СП или лицо его заменяющее обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и др. сведениях необходимых для успешной ликвидации пожара; - вызвать дополнительную специальную технику согласно Плану ликвидации аварии; - по решению руководителя тушения пожара, организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 3. Начальник смены ЦИТС, диспетчер производственно-диспетчерской службы обязан: - сообщить о поступившем сообщении в пожарную охрану, и в дальнейшем действовать согласно установленному порядку оповещения; - выслать к месту пожара дежурно электромонтера; - установить связь с руководителем тушения пожара, руководителем объекта; - организовать взаимодействие СП Общества по обеспечению успешного тушения пожара (сбор и прибытие к месту пожара спецтехники, доставка огнетушащих веществ и т.д.). 4. Руководитель СП (подрядной организации), на территории которого произошел пожар (возгорание), обязан принять меры к сохранению обстановки места пожара до окончания проверки по факту пожара. При получении сообщения об аварии и характере аварии дежурный караул ПЧ ООО «Пожарная охрана» в оперативном порядке выезжает к месту происшествия. Работник, встречающий ООО «Пожарная охрана», указывает местонахождение аварии, водоисточника и подъезд к нему. ООО «Пожарная охрана» (примерное время прибытия 15-30 мин.): Старшее должностное лицо прибывшего дежурного караула ПЧ ООО «Пожарная охрана» 1. Производит расстановку пожарных автомобилей на водоисточники (ПГ, ПВ) на безопасном расстоянии с учетом направления ветра, с последующим развертыванием сил и средств, согласно полученному от руководителя работ заданию. 2. Осуществляет дежурство, обеспечивая пожарную безопасность. 3. В случае возгорания (пожара) определяет решающее направление, дает команду на подачу первого ствола на данном направлении, осуществляет руководство тушением пожара и охлаждением (защитой) соседнего оборудования на объекте по согласованию с руководителем работ. 4. При наличии электрического оборудования в зоне пожара приступает к тушению пожара после получения письменного подтверждения обесточивания оборудования от электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЦЭЭО. 5. При необходимости (по распоряжению руководителя работ) создает водяную завесу по направлению движения облака газов и паров. 6. В случае необходимости (по распоряжению руководителя работ) осуществляет запенивание места разлива. 7. Организует дежурство до полной ликвидации аварии, во взаимодействии с руководителем работ. Работники ПАСФ ЦАСО: 1. По прибытию выясняют обстановку у руководителя работ. 2. Проводят разведку места аварии, с обязательным включением привлекаемого производственного персонала используя СИЗОД и СИЗ. 3. Определяют опасную зону. 4. При необходимости выводят пострадавших из опасной зоны, оказывают первую помощь. 5. Определяют причины возникновения аварийной ситуации. 6. В случае аварии с возгоранием, после окончания работ пожарным расчетом и полной ликвидации очага возгорания приступают к локализации нефтеразлива и его ликвидации. Без возгорания – принимают меры по ограждению места ведения работ и приступают к его ликвидации. 7. При возникновении нештатной ситуации руководствуются уставом ПАСФ. Медицинский персонал (примерное время прибытия 15-30 мин.): 1. Оказывает помощь пострадавшим и, в случае необходимости, организует их доставку в медпункт. 2. Организует дежурство до полной ликвидации аварийной ситуации. |
|  |  | 2. Сообщить об аварии: - ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 57-911, 58-101, 61-747, 61-00961-797, 231-9-231, 231-9-232, 231-9-233; - диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); - специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); - ПАСФ 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. - своему непосредственному руководителю; - ЧОП «РН-ОХРАНА-ВАНКОР» (тел. 8-913-550-67-40; 8-913-592-54-83). Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34). | Первый заметивший аварию. |  |  |
|  |  | 3. Остановить скважину. Закрыть устьевые задвижки. | оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ |  |  |
|  |  | 4. Выставить на путях подхода к аварийному участку предупредительные знаки опасности. | оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти и газа ЦДНГ. |  |  |
|  |  | 5. Произвести контроль ГВС. Используя средства СИЗ, приступить к ликвидации аварии. | оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти и газа ЦДНГ. |  |  |
|  |  | 6. После ликвидации аварии и устранения разливов нефти, запустить насос в работу. | оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти и газа ЦДНГ. |  |  |
| 19. | Разрушение НГС, РГС с возгоранием/без возгорания | 1. Предупредить об аварии работников, находящихся в зоне аварии. Все работники обязаны прекратить проводимые работы, по возможности отогнать технику, покинуть опасную зону. Принять меры по исключению доступа в опасную зону посторонних лиц. | Первый заметивший аварию. Персонал, осуществляющий работы на кустовой площадке. | Средства оказания первой помощи находятся в операторной К-219, К-220, ТК-507, КП-44. Аварийный инструмент находится в аварийном шкафу на К-219, К-220, ТК-507, КП-44 (Приложение 6). Первичные средства пожаротушения: огнетушители, лопаты, песок, багор, топор находятся на пожарных щитах на кустовой площадке. | 1. Любой работник Общества или подрядной организации при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) обязан: - немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефонам 101, 112 – для населённых пунктов; 57-601, 61-797, 231-9-231 (для объектов правого берега, пожарное депо К-219), 58-101, 61-747, 231-9-232 (для объектов левого берега, пожарное депо), 57-911, 61-009, 231-9-233 (для объектов ТКЛУ), при этом необходимо назвать точное место возникновения пожара и свою фамилию, а также сообщить о загорании в диспетчерскую службу КЛУ по телефонам 57-777, 58-777; - сообщить о возгорании своему непосредственному начальнику или старшему должностному лицу того подразделения, где произошло возгорание; - принять посильные меры по эвакуации людей, тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными кранами) и сохранности материальных ценностей; - покинуть опасную зону, следуя к основным и запасным эвакуационным выходам. 2. Руководитель подразделения (старшее должностное лицо СП или подрядной организации) обязан: - продублировать сообщение о пожаре в пожарную часть; - продублировать сообщение о пожаре начальнику смены ЦИТС (при пожаре на объектах вне территории лицензионных участков Общества) по телефонам 57-100, 231-92-10; в производственно-диспетчерскую службу (при пожаре на объекте на территории лицензионных участках Общества) КЛУ по телефонам 57-777, 58-555; - поставить в известность вышестоящее руководство; - в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства; - проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); - при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые, и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещений, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; - прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства) кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; - удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; - осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной охраны; - обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; - одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту товарно-материальных ценностей; - организовать встречу пожарных подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути подъезда к очагу пожара; - сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объектах опасных (взрывоопасных), взрывчатых сильнодействующих ядовитых веществ необходимые для обеспечения безопасности личного состава; - по прибытии пожарного подразделения руководитель СП или лицо его заменяющее обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и др. сведениях необходимых для успешной ликвидации пожара; - вызвать дополнительную специальную технику согласно Плану ликвидации аварии; - по решению руководителя тушения пожара, организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 3. Начальник смены ЦИТС, диспетчер производственно-диспетчерской службы обязан: - сообщить о поступившем сообщении в пожарную охрану, и в дальнейшем действовать согласно установленному порядку оповещения; - выслать к месту пожара дежурно электромонтера; - установить связь с руководителем тушения пожара, руководителем объекта; - организовать взаимодействие СП Общества по обеспечению успешного тушения пожара (сбор и прибытие к месту пожара спецтехники, доставка огнетушащих веществ и т.д.). 4. Руководитель СП (подрядной организации), на территории которого произошел пожар (возгорание), обязан принять меры к сохранению обстановки места пожара до окончания проверки по факту пожара. При получении сообщения об аварии и характере аварии дежурный караул ПЧ ООО «Пожарная охрана» в оперативном порядке выезжает к месту происшествия. Работник, встречающий ООО «Пожарная охрана», указывает местонахождение аварии, водоисточника и подъезд к нему. ООО «Пожарная охрана» (примерное время прибытия 15-30 мин.): Старшее должностное лицо прибывшего дежурного караула ПЧ ООО «Пожарная охрана» 1. Производит расстановку пожарных автомобилей на водоисточники (ПГ, ПВ) на безопасном расстоянии с учетом направления ветра, с последующим развертыванием сил и средств, согласно полученному от руководителя работ заданию. 2. Осуществляет дежурство, обеспечивая пожарную безопасность. 3. В случае возгорания (пожара) определяет решающее направление, дает команду на подачу первого ствола на данном направлении, осуществляет руководство тушением пожара и охлаждением (защитой) соседнего оборудования на объекте по согласованию с руководителем работ. 4. При наличии электрического оборудования в зоне пожара приступает к тушению пожара после получения письменного подтверждения обесточивания оборудования от электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЦЭЭО. 5. При необходимости (по распоряжению руководителя работ) создает водяную завесу по направлению движения облака газов и паров. 6. В случае необходимости (по распоряжению руководителя работ) осуществляет запенивание места разлива. 7. Организует дежурство до полной ликвидации аварии, во взаимодействии с руководителем работ. Работники ПАСФ ЦАСО: 1. По прибытию выясняют обстановку у руководителя работ. 2. Проводят разведку места аварии, с обязательным включением привлекаемого производственного персонала используя СИЗОД и СИЗ. 3. Определяют опасную зону. 4. При необходимости выводят пострадавших из опасной зоны, оказывают первую помощь. 5. Определяют причины возникновения аварийной ситуации. 6. В случае аварии с возгоранием, после окончания работ пожарным расчетом и полной ликвидации очага возгорания приступают к локализации нефтеразлива и его ликвидации. Без возгорания – принимают меры по ограждению места ведения работ и приступают к его ликвидации. 7. При возникновении нештатной ситуации руководствуются уставом ПАСФ. Медицинский персонал (примерное время прибытия 15-30 мин.): 1. Оказывает помощь пострадавшим и, в случае необходимости, организует их доставку в медпункт. 2. Организует дежурство до полной ликвидации аварийной ситуации. |
|  |  | 2. Покинув опасную зону, сообщить об аварии. - ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 57-911, 58-101, 61-747, 61-009, 61-797, 231-9-231, 231-9-232, 231-9-233; - диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); - специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); - ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. - своему непосредственному руководителю; - ЧОП «РН-ОХРАНА-ВАНКОР» (тел. 8-913-550-67-40; 8-913-592-54-83). Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34) | Первый заметивший аварию. |  |  |
|  |  | 3. Принять срочные меры по вывозу пострадавших (если имеются) и оказать им первую доврачебную помощь. При необходимости вызвать медицинский персонал (по тел. 57-646, сот. Тел. 8-913-848-11-34). | Первый заметивший аварию. Обезопасив себя от факторов, угрожающих жизни и здоровью. |  |  |
|  |  | 4.1 Остановить поступление нефти в РГС и откачку нефти из РГС, остановив насосные агрегаты. Закрыть отсекающие задвижки. 4.2 Остановить поступление и откачку нефти НГС, остановить дегазацию попутного нефтяного газа. Закрыть отсекающие задвижки. | оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти и газа ЦДНГ. |  |  |
|  |  | 5. В зависимости от места возгорания, соблюдая меры собственной безопасности, по возможности остановить скважину: 5.1. При фонтанной эксплуатации – перекрыть буферную задвижку на скважине. 5.2. При механизированном способе эксплуатации – ручным отключением станции управления УЭЦН остановить погружное насосное оборудование, перекрыть буферную, затрубную задвижку на скважине, на станции управления вывесить плакат «Не включать!». | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти и газа ЦДНГ |  |  |
|  |  | 6. Оценить ситуацию (в зависимости от очага и интенсивности возгорания), при возможности принять меры к ликвидации пожара используя первичные средства пожаротушения до прибытия дежурного караула ПЧ ООО «Пожарная охрана». Организовать встречу дежурного караула. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ ликвидирует пожар, Мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ ликвидирует пожар, встречает дежурный караул ПЧ ООО «Пожарная охрана». |  |  |
|  |  | 8. После окончания работ пожарным расчетом и полной ликвидации очага возгорания приступить к локализации нефтеразлива и его ликвидации. (выставить посты или оградить место порыва знаками, произвести отбор проб на ГВС, подготовить место для проведения ремонтных работ, убрать замазученность). | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ выставляет посты, ограждает место проведения работ, проводит отбор проб на ГВС. Работники ПАСФ ЦАСО и НАСФ: убирают замазученность. Электрогазосварщик, слесарь-ремонтник участка аварийно-восстановительных работ ЦЭРТ. ЦЭРТ подготавливают место проведения работ. Работники ЧОП «РН-ОХРАНА-ВАНКОР» выполняют оцепление места аварии. |  |  |
|  |  | 9.1 После проведения ремонтных работ открыть поступление нефти в РГС и возобновить откачку нефти из РГС, запустив насосные агрегаты. 9.2 После проведения ремонтных работ открыть поступление и откачку нефти НГС, возобновить дегазацию попутного нефтяного газа. Открыть отсекающие задвижки. | оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти и газа ЦДНГ. |  |  |
|  |  | 10. После ликвидации аварии и устранения разливов нефти, запустить скважину в работу. | оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти и газа ЦДНГ. |  |  |
|  |  | 11. По окончании работ обеспечить контроль со стороны работников ЦДНГ в течение 1 часа за герметичностью отремонтированного участка, параметрами работы скважины. | Мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ . |  |  |
| 20. | Разгерметизация трубопровода от РГС до насосных агрегатов с возгоранием/без возгорания | 1. Предупредить об аварии работников, находящихся в зоне аварии. Все работники обязаны прекратить проводимые работы, по возможности отогнать технику, покинуть опасную зону. Принять меры по исключению доступа в опасную зону посторонних лиц. | Первый заметивший аварию. Персонал, осуществляющий работы на кустовой площадке. | Средства оказания первой помощи находятся в операторной К-219, К-220, ТК-507, КП-44. Аварийный инструмент находится в аварийном шкафу на К-219, К-220, ТК-507, КП-44 (Приложение 6). Первичные средства пожаротушения: огнетушители, лопаты, песок, багор, топор находятся на пожарных щитах на кустовой площадке. | 1. Любой работник Общества или подрядной организации при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) обязан: - немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефонам 101, 112 – для населённых пунктов; 57-601, 61-797, 231-9-231 (для объектов правого берега, пожарное депо К-219), 58-101, 61-747, 231-9-232 (для объектов левого берега, пожарное депо), 57-911, 61-009, 231-9-233 (для объектов ТКЛУ), при этом необходимо назвать точное место возникновения пожара и свою фамилию, а также сообщить о загорании в диспетчерскую службу КЛУ по телефонам 57-777, 58-777; - сообщить о возгорании своему непосредственному начальнику или старшему должностному лицу того подразделения, где произошло возгорание; - принять посильные меры по эвакуации людей, тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными кранами) и сохранности материальных ценностей; - покинуть опасную зону, следуя к основным и запасным эвакуационным выходам. 2. Руководитель подразделения (старшее должностное лицо СП или подрядной организации) обязан: - продублировать сообщение о пожаре в пожарную часть; - продублировать сообщение о пожаре начальнику смены ЦИТС (при пожаре на объектах вне территории лицензионных участков Общества) по телефонам 57-100, 231-92-10; в производственно-диспетчерскую службу (при пожаре на объекте на территории лицензионных участках Общества) КЛУ по телефонам 57-777, 58-555; - поставить в известность вышестоящее руководство; - в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства; - проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); - при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые, и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещений, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; - прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства) кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; - удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; - осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной охраны; - обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; - одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту товарно-материальных ценностей; - организовать встречу пожарных подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути подъезда к очагу пожара; - сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объектах опасных (взрывоопасных), взрывчатых сильнодействующих ядовитых веществ необходимые для обеспечения безопасности личного состава; - по прибытии пожарного подразделения руководитель СП или лицо его заменяющее обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и др. сведениях необходимых для успешной ликвидации пожара; - вызвать дополнительную специальную технику согласно Плану ликвидации аварии; - по решению руководителя тушения пожара, организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 3. Начальник смены ЦИТС, диспетчер производственно-диспетчерской службы обязан: - сообщить о поступившем сообщении в пожарную охрану, и в дальнейшем действовать согласно установленному порядку оповещения; - выслать к месту пожара дежурно электромонтера; - установить связь с руководителем тушения пожара, руководителем объекта; - организовать взаимодействие СП Общества по обеспечению успешного тушения пожара (сбор и прибытие к месту пожара спецтехники, доставка огнетушащих веществ и т.д.). 4. Руководитель СП (подрядной организации), на территории которого произошел пожар (возгорание), обязан принять меры к сохранению обстановки места пожара до окончания проверки по факту пожара. При получении сообщения об аварии и характере аварии дежурный караул ПЧ ООО «Пожарная охрана» в оперативном порядке выезжает к месту происшествия. Работник, встречающий ООО «Пожарная охрана», указывает местонахождение аварии, водоисточника и подъезд к нему. ООО «Пожарная охрана» (примерное время прибытия 15-30 мин.): Старшее должностное лицо прибывшего дежурного караула ПЧ ООО «Пожарная охрана» 1. Производит расстановку пожарных автомобилей на водоисточники (ПГ, ПВ) на безопасном расстоянии с учетом направления ветра, с последующим развертыванием сил и средств, согласно полученному от руководителя работ заданию. 2. Осуществляет дежурство, обеспечивая пожарную безопасность. 3. В случае возгорания (пожара) определяет решающее направление, дает команду на подачу первого ствола на данном направлении, осуществляет руководство тушением пожара и охлаждением (защитой) соседнего оборудования на объекте по согласованию с руководителем работ. 4. При наличии электрического оборудования в зоне пожара приступает к тушению пожара после получения письменного подтверждения обесточивания оборудования от электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЦЭЭО. 5. При необходимости (по распоряжению руководителя работ) создает водяную завесу по направлению движения облака газов и паров. 6. В случае необходимости (по распоряжению руководителя работ) осуществляет запенивание места разлива. 7. Организует дежурство до полной ликвидации аварии, во взаимодействии с руководителем работ. Работники ПАСФ ЦАСО: 1. По прибытию выясняют обстановку у руководителя работ. 2. Проводят разведку места аварии, с обязательным включением привлекаемого производственного персонала используя СИЗОД и СИЗ. 3. Определяют опасную зону. 4. При необходимости выводят пострадавших из опасной зоны, оказывают первую помощь. 5. Определяют причины возникновения аварийной ситуации. 6. В случае аварии с возгоранием, после окончания работ пожарным расчетом и полной ликвидации очага возгорания приступают к локализации нефтеразлива и его ликвидации. Без возгорания – принимают меры по ограждению места ведения работ и приступают к его ликвидации. 7. При возникновении нештатной ситуации руководствуются уставом ПАСФ. Медицинский персонал (примерное время прибытия 15-30 мин.): 1. Оказывает помощь пострадавшим и, в случае необходимости, организует их доставку в медпункт. 2. Организует дежурство до полной ликвидации аварийной ситуации. |
|  |  | 2. Покинув опасную зону, сообщить об аварии. - ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 57-911, 58-101, 61-747, 61-009, 61-797, 231-9-231, 231-9-232, 231-9-233; - диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); - специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); - ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. - своему непосредственному руководителю; - ЧОП «РН-ОХРАНА-ВАНКОР» (тел. 8-913-550-67-40; 8-913-592-54-83). Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34) | Первый заметивший аварию. |  |  |
|  |  | 3. Принять срочные меры по вывозу пострадавших (если имеются) и оказать им первую доврачебную помощь. При необходимости вызвать медицинский персонал (по тел. 57-646, сот. Тел. 8-913-848-11-34). | Первый заметивший аварию. Обезопасив себя от факторов угрожающих жизни и здоровью. |  |  |
|  |  | 4. Прекратить перекачку нефти, остановив насосные агрегаты. | оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ |  |  |
|  |  | 5. Закрыть выкидные задвижки на РГС и приемные задвижки на насосных агрегатах. | оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти и газа ЦДНГ. |  |  |
|  |  | 6. В зависимости от места возгорания, соблюдая меры собственной безопасности, по возможности остановить скважину: 6.1. При фонтанной эксплуатации – перекрыть буферную задвижку на скважине. 6.2. При механизированном способе эксплуатации – ручным отключением станции управления УЭЦН остановить погружное насосное оборудование, перекрыть буферную, затрубную задвижку на скважине, на станции управления вывесить плакат «Не включать!». | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти и газа ЦДНГ |  |  |
|  |  | 7. Оценить ситуацию (в зависимости от очага и интенсивности возгорания), при возможности принять меры к ликвидации пожара используя первичные средства пожаротушения до прибытия дежурного караула ПЧ ООО «Пожарная охрана». Организовать встречу дежурного караула. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ ликвидирует пожар, Мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ ликвидирует пожар, встречает дежурный караул ПЧ ООО «Пожарная охрана». |  |  |
|  |  | 8. После окончания работ пожарным расчетом и полной ликвидации очага возгорания приступить к локализации нефтеразлива и его ликвидации. (выставить посты или оградить место порыва знаками, произвести отбор проб на ГВС, подготовить место для проведения ремонтных работ, убрать замазученность). | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ выставляет посты, ограждает место проведения работ, проводит отбор проб на ГВС. Работники ПАСФ ЦАСО и НАСФ: убирают замазученность. Электрогазосварщик, слесарь-ремонтник участка аварийно-восстановительных работ ЦЭРТ подготавливают место проведения работ. Работники ЧОП «РН-ОХРАНА-ВАНКОР» выполняют оцепление места аварии. |  |  |
|  |  | 9. Открыть выкидные задвижки на РГС и приемные задвижки на насосных агрегатах. | оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти и газа ЦДНГ. |  |  |
|  |  | 10. Возобновить перекачку нефти, запустив насосные агрегаты. | оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ |  |  |
|  |  | 11. После ликвидации аварии и устранения разливов нефти, запустить скважину в работу. | оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти и газа ЦДНГ. |  |  |
|  |  | 12. По окончании работ обеспечить контроль со стороны работников ЦДНГ в течение 1 часа за герметичностью отремонтированного участка, параметрами работы скважины. | Мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ . |  |  |
| 21. | Разгерметизация наливной эстакады пункта отпуска нефти/автоматической станции налива с возгоранием/без возгорания | 1. Предупредить об аварии работников, находящихся в зоне аварии. Все работники обязаны прекратить проводимые работы, по возможности отогнать технику, покинуть опасную зону. Принять меры по исключению доступа в опасную зону посторонних лиц. | Первый заметивший аварию. Персонал осуществляющий работы на кустовой площадке. | Средства оказания первой помощи находятся в операторной К-219, К-220, ТК-507, КП-44. Аварийный инструмент находится в аварийном шкафу на К-219, К-220, ТК-507, КП-44 (Приложение 6). Первичные средства пожаротушения: огнетушители, лопаты, песок, багор, топор находятся на пожарных щитах на кустовой площадке. | 1. Любой работник Общества или подрядной организации при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) обязан: - немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефонам 101, 112 – для населённых пунктов; 57-601, 61-797, 231-9-231 (для объектов правого берега, пожарное депо К-219), 58-101, 61-747, 231-9-232 (для объектов левого берега, пожарное депо), 57-911, 61-009, 231-9-233 (для объектов ТКЛУ), при этом необходимо назвать точное место возникновения пожара и свою фамилию, а также сообщить о загорании в диспетчерскую службу КЛУ по телефонам 57-777, 58-777; - сообщить о возгорании своему непосредственному начальнику или старшему должностному лицу того подразделения, где произошло возгорание; - принять посильные меры по эвакуации людей, тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными кранами) и сохранности материальных ценностей; - покинуть опасную зону, следуя к основным и запасным эвакуационным выходам. 2. Руководитель подразделения (старшее должностное лицо СП или подрядной организации) обязан: - продублировать сообщение о пожаре в пожарную часть; - продублировать сообщение о пожаре начальнику смены ЦИТС (при пожаре на объектах вне территории лицензионных участков Общества) по телефонам 57-100, 231-92-10; в производственно-диспетчерскую службу (при пожаре на объекте на территории лицензионных участках Общества) КЛУ по телефонам 57-777, 58-555; - поставить в известность вышестоящее руководство; - в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства; - проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); - при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые, и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещений, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; - прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства) кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; - удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; - осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной охраны; - обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; - одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту товарно-материальных ценностей; - организовать встречу пожарных подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути подъезда к очагу пожара; - сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объектах опасных (взрывоопасных), взрывчатых сильнодействующих ядовитых веществ необходимые для обеспечения безопасности личного состава; - по прибытии пожарного подразделения руководитель СП или лицо его заменяющее обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и др. сведениях необходимых для успешной ликвидации пожара; - вызвать дополнительную специальную технику согласно Плану ликвидации аварии; - по решению руководителя тушения пожара, организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 3. Начальник смены ЦИТС, диспетчер производственно-диспетчерской службы обязан: - сообщить о поступившем сообщении в пожарную охрану, и в дальнейшем действовать согласно установленному порядку оповещения; - выслать к месту пожара дежурно электромонтера; - установить связь с руководителем тушения пожара, руководителем объекта; - организовать взаимодействие СП Общества по обеспечению успешного тушения пожара (сбор и прибытие к месту пожара спецтехники, доставка огнетушащих веществ и т.д.). 4. Руководитель СП (подрядной организации), на территории которого произошел пожар (возгорание), обязан принять меры к сохранению обстановки места пожара до окончания проверки по факту пожара. При получении сообщения об аварии и характере аварии дежурный караул ПЧ ООО «Пожарная охрана» в оперативном порядке выезжает к месту происшествия. Работник, встречающий ООО «Пожарная охрана», указывает местонахождение аварии, водоисточника и подъезд к нему. ООО «Пожарная охрана» (примерное время прибытия 15-30 мин.): Старшее должностное лицо прибывшего дежурного караула ПЧ ООО «Пожарная охрана» 1. Производит расстановку пожарных автомобилей на водоисточники (ПГ, ПВ) на безопасном расстоянии с учетом направления ветра, с последующим развертыванием сил и средств, согласно полученному от руководителя работ заданию. 2. Осуществляет дежурство, обеспечивая пожарную безопасность. 3. В случае возгорания (пожара) определяет решающее направление, дает команду на подачу первого ствола на данном направлении, осуществляет руководство тушением пожара и охлаждением (защитой) соседнего оборудования на объекте по согласованию с руководителем работ. 4. При наличии электрического оборудования в зоне пожара приступает к тушению пожара после получения письменного подтверждения обесточивания оборудования от электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЦЭЭО. 5. При необходимости (по распоряжению руководителя работ) создает водяную завесу по направлению движения облака газов и паров. 6. В случае необходимости (по распоряжению руководителя работ) осуществляет запенивание места разлива. 7. Организует дежурство до полной ликвидации аварии, во взаимодействии с руководителем работ. Работники ПАСФ ЦАСО: 1. По прибытию выясняют обстановку у руководителя работ. 2. Проводят разведку места аварии, с обязательным включением привлекаемого производственного персонала используя СИЗОД и СИЗ. 3. Определяют опасную зону. 4. При необходимости выводят пострадавших из опасной зоны, оказывают первую помощь. 5. Определяют причины возникновения аварийной ситуации. 6. В случае аварии с возгоранием, после окончания работ пожарным расчетом и полной ликвидации очага возгорания приступают к локализации нефтеразлива и его ликвидации. Без возгорания – принимают меры по ограждению места ведения работ и приступают к его ликвидации. 7. При возникновении нештатной ситуации руководствуются уставом ПАСФ. Медицинский персонал (примерное время прибытия 15-30 мин.): 1. Оказывает помощь пострадавшим и, в случае необходимости, организует их доставку в медпункт. 2. Организует дежурство до полной ликвидации аварийной ситуации. |
|  |  | 2. Покинув опасную зону, сообщить об аварии. - ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 57-911, 58-101, 61-747, 61-009, 61-797, 231-9-231, 231-9-232, 231-9-233; - диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); - специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); - ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. - своему непосредственному руководителю; - ЧОП «РН-ОХРАНА-ВАНКОР» (тел. 8-913-550-67-40; 8-913-592-54-83). Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34). | Первый заметивший аварию. |  |  |
|  |  | 3. Принять срочные меры по вывозу пострадавших (если имеются) и оказать им первую доврачебную помощь. При необходимости вызвать медицинский персонал (по тел. 57-646, сот. Тел. 8-913-848-11-34). | Первый заметивший аварию. Обезопасив себя от факторов угрожающих жизни и здоровью. |  |  |
|  |  | 5. Остановить все оборудование пункта отпуска нефти/автоматической станции налива. По возможности убрать технику и оборудование, задействованное в технологических операциях по наливу нефти. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ, персонал подрядной организации, обслуживающий оборудование. |  |  |
|  |  | 6. Оценить ситуацию (в зависимости от очага и интенсивности возгорания), при возможности принять меры к ликвидации пожара используя первичные средства пожаротушения до прибытия дежурного караула ПЧ ООО «Пожарная охрана». Организовать встречу дежурного караула. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ ликвидирует пожар, Мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ ликвидирует пожар, встречает дежурный караул ПЧ ООО «Пожарная охрана». |  |  |
|  |  | 7. После окончания работ пожарным расчетом и полной ликвидации очага возгорания приступить к локализации нефтеразлива и его ликвидации. (выставить посты или оградить место порыва знаками, произвести отбор проб на ГВС, подготовить место для проведения ремонтных работ, убрать замазученность). | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ выставляет посты, ограждает место проведения работ, проводит отбор проб на ГВС. Работники ПАСФ ЦАСО и НАСФ: убирают замазученность. Электрогазосварщик, слесарь-ремонтник участка аварийно-восстановительных работ ЦЭРТ. ЦЭРТ подготавливают место проведения работ. Работники ЧОП «РН-ОХРАНА-ВАНКОР» выполняют оцепление места аварии. |  |  |
|  |  | 8. Ремонтные работы производить с соблюдением правил пожарной безопасности и охраны труда. Отбор проб ГВС производить в интервале не более одного часа. | Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке, слесарь-ремонтник участка аварийно-восстановительных работ ЦЭРТ. ЦЭРТ производят ремонт, мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ производит отбор проб ГВС |  |  |
|  |  | 9. После ликвидации аварии и устранения разливов нефти, запустить оборудование пункта отпуска нефти/автоматической станции налива в работу. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти и газа ЦДНГ |  |  |
| 22. | Разгерметизация оборудования при проведении технологических операций на скважине с возгоранием/без возгорания | 1. Предупредить об аварии работников, находящихся в зоне аварии. Все работники обязаны прекратить проводимые работы, по возможности отогнать технику, покинуть опасную зону. Принять меры по исключению доступа в опасную зону посторонних лиц. | Первый заметивший аварию. Персонал осуществляющий работы на кустовой площадке. | Средства оказания первой помощи находятся в операторной К-219, К-220, ТК-507, КП-44. Аварийный инструмент находится в аварийном шкафу на К-219, К-220, ТК-507, КП-44 (Приложение 6). Первичные средства пожаротушения: огнетушители, лопаты, песок, багор, топор находятся на пожарных щитах на кустовой площадке. ВСАЗ находится на территории к-219, схема проезда указана в приложении №19. | 1. Любой работник Общества или подрядной организации при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) обязан: - немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефонам 101, 112 – для населённых пунктов; 57-601, 61-797, 231-9-231 (для объектов правого берега, пожарное депо К-219), 58-101, 61-747, 231-9-232 (для объектов левого берега, пожарное депо), 57-911, 61-009, 231-9-233 (для объектов ТКЛУ), при этом необходимо назвать точное место возникновения пожара и свою фамилию, а также сообщить о загорании в диспетчерскую службу КЛУ по телефонам 57-777, 58-777; - сообщить о возгорании своему непосредственному начальнику или старшему должностному лицу того подразделения, где произошло возгорание; - принять посильные меры по эвакуации людей, тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными кранами) и сохранности материальных ценностей; - покинуть опасную зону, следуя к основным и запасным эвакуационным выходам. 2. Руководитель подразделения (старшее должностное лицо СП или подрядной организации) обязан: - продублировать сообщение о пожаре в пожарную часть; - продублировать сообщение о пожаре начальнику смены ЦИТС (при пожаре на объектах вне территории лицензионных участков Общества) по телефонам 57-100, 231-92-10; в производственно-диспетчерскую службу (при пожаре на объекте на территории лицензионных участках Общества) КЛУ по телефонам 57-777, 58-555; - поставить в известность вышестоящее руководство; - в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства; - проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); - при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые, и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещений, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; - прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства) кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; - удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; - осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной охраны; - обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; - одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту товарно-материальных ценностей; - организовать встречу пожарных подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути подъезда к очагу пожара; - сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объектах опасных (взрывоопасных), взрывчатых сильнодействующих ядовитых веществ необходимые для обеспечения безопасности личного состава; - по прибытии пожарного подразделения руководитель СП или лицо его заменяющее обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и др. сведениях необходимых для успешной ликвидации пожара; - вызвать дополнительную специальную технику согласно Плану ликвидации аварии; - по решению руководителя тушения пожара, организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 3. Начальник смены ЦИТС, диспетчер производственно-диспетчерской службы обязан: - сообщить о поступившем сообщении в пожарную охрану, и в дальнейшем действовать согласно установленному порядку оповещения; - выслать к месту пожара дежурно электромонтера; - установить связь с руководителем тушения пожара, руководителем объекта; - организовать взаимодействие СП Общества по обеспечению успешного тушения пожара (сбор и прибытие к месту пожара спецтехники, доставка огнетушащих веществ и т.д.). 4. Руководитель СП (подрядной организации), на территории которого произошел пожар (возгорание), обязан принять меры к сохранению обстановки места пожара до окончания проверки по факту пожара. При получении сообщения об аварии и характере аварии дежурный караул ПЧ ООО «Пожарная охрана» в оперативном порядке выезжает к месту происшествия. Работник, встречающий ООО «Пожарная охрана», указывает местонахождение аварии, водоисточника и подъезд к нему. ООО «Пожарная охрана» (примерное время прибытия 15-30 мин.): Старшее должностное лицо прибывшего дежурного караула ПЧ ООО «Пожарная охрана» 1. Производит расстановку пожарных автомобилей на водоисточники (ПГ, ПВ) на безопасном расстоянии с учетом направления ветра, с последующим развертыванием сил и средств, согласно полученному от руководителя работ заданию. 2. Осуществляет дежурство, обеспечивая пожарную безопасность. 3. В случае возгорания (пожара) определяет решающее направление, дает команду на подачу первого ствола на данном направлении, осуществляет руководство тушением пожара и охлаждением (защитой) соседнего оборудования на объекте по согласованию с руководителем работ. 4. При наличии электрического оборудования в зоне пожара приступает к тушению пожара после получения письменного подтверждения обесточивания оборудования от электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЦЭЭО. 5. При необходимости (по распоряжению руководителя работ) создает водяную завесу по направлению движения облака газов и паров. 6. В случае необходимости (по распоряжению руководителя работ) осуществляет запенивание места разлива. 7. Организует дежурство до полной ликвидации аварии, во взаимодействии с руководителем работ. Работники ПАСФ ЦАСО: 1. По прибытию выясняют обстановку у руководителя работ. 2. Проводят разведку места аварии, с обязательным включением привлекаемого производственного персонала используя СИЗОД и СИЗ. 3. Определяют опасную зону. 4. При необходимости выводят пострадавших из опасной зоны, оказывают первую помощь. 5. Определяют причины возникновения аварийной ситуации. 6. В случае аварии с возгоранием, после окончания работ пожарным расчетом и полной ликвидации очага возгорания приступают к локализации нефтеразлива и его ликвидации. Без возгорания – принимают меры по ограждению места ведения работ и приступают к его ликвидации. 7. При возникновении нештатной ситуации руководствуются уставом ПАСФ. Медицинский персонал (примерное время прибытия 15-30 мин.): 1. Оказывает помощь пострадавшим и, в случае необходимости, организует их доставку в медпункт. 2. Организует дежурство до полной ликвидации аварийной ситуации. |
|  |  | 2. Покинув опасную зону, сообщить об аварии. - ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 57-911, 58-101, 61-747, 61-009, 61-797, 231-9-231, 231-9-232, 231-9-233; - диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); - специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); - ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. - своему непосредственному руководителю; - ЧОП «РН-ОХРАНА-ВАНКОР» (тел. 8-913-550-67-40; 8-913-592-54-83). Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34). | Первый заметивший аварию. |  |  |
|  |  | 3. Принять срочные меры по вывозу пострадавших (если имеются) и оказать им первую доврачебную помощь. При необходимости вызвать медицинский персонал (по тел. 57-646, сот. Тел. 8-913-848-11-34). | Первый заметивший аварию. Обезопасив себя от факторов угрожающих жизни и здоровью. |  |  |
|  |  | 4. В зависимости от места возгорания, соблюдая меры собственной безопасности, по возможности остановить скважину: 4.1. При фонтанной эксплуатации – перекрыть буферную задвижку на скважине. 4.2. При механизированном способе эксплуатации – ручным отключением станции управления УЭЦН остановить погружное насосное оборудование, перекрыть буферную, затрубную задвижку на скважине, на станции управления вывесить плакат «Не включать!». | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти и газа ЦДНГ |  |  |
|  |  | 5. Перекрыть отсекающую задвижку на коллекторе скважины в АГЗУ. Остановить все задействованное в технологической операции оборудование. По возможности убрать технику и оборудование, задействованное в технологической операции. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ, персонал подрядной организации, обслуживающий технологическое оборудование. |  |  |
|  |  | 6. Оценить ситуацию (в зависимости от очага и интенсивности возгорания), при возможности принять меры к ликвидации пожара используя первичные средства пожаротушения до прибытия дежурного караула ПЧ ООО «Пожарная охрана». Организовать встречу дежурного караула. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ ликвидирует пожар, Мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ ликвидирует пожар, встречает дежурный караул ПЧ ООО «Пожарная охрана». |  |  |
|  |  | 7. После окончания работ пожарным расчетом и полной ликвидации очага возгорания приступить к локализации нефтеразлива и его ликвидации. (выставить посты или оградить место порыва знаками, произвести отбор проб на ГВС, подготовить место для проведения ремонтных работ, убрать замазученность). | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ выставляет посты, ограждает место проведения работ, проводит отбор проб на ГВС. Работники ПАСФ ЦАСО и НАСФ: убирают замазученность. Электрогазосварщик, слесарь-ремонтник участка аварийно-восстановительных работ ЦЭРТ подготавливают место проведения работ. Работники ЧОП «РН-ОХРАНА-ВАНКОР» выполняют оцепление места аварии. |  |  |
|  |  | 8. Ремонтные работы производить с соблюдением правил пожарной безопасности и охраны труда. Отбор проб ГВС производить в интервале не более одного часа. | Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке, слесарь-ремонтник участка аварийно-восстановительных работ ЦЭРТ производят ремонт, мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ производит отбор проб ГВС |  |  |
|  |  | 9. Открыть задвижки на скважине и в АГЗУ. Запустить скважину в работу. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ. |  |  |
|  |  | 10. По окончании работ обеспечить контроль со стороны работников ЦДНГ в течение 1 часа за герметичностью отремонтированного участка, параметрами работы скважины. | Мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ . |  |  |
| 23. | Механическое повреждение изоляции кабеля УЭЦН на кустовой площадке | 1. Предупредить об аварии работников, находящихся в зоне аварии. Все работники обязаны прекратить проводимые работы, по возможности отогнать технику, покинуть опасную зону. Принять меры по исключению доступа в опасную зону посторонних лиц. | Первый заметивший аварию. Персонал осуществляющий работы на кустовой площадке. | Средства оказания первой помощи находятся в операторной К-219, К-220, ТК-507, КП-44. Аварийный инструмент находится в аварийном шкафу на К-219, К-220, ТК-507, КП-44 (Приложение 6). Первичные средства пожаротушения: огнетушители, лопаты, песок, багор, топор находятся на пожарных щитах на кустовой площадке. | 1. Любой работник Общества или подрядной организации при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) обязан: - немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефонам 101, 112 – для населённых пунктов; 57-601, 61-797, 231-9-231 (для объектов правого берега, пожарное депо К-219), 58-101, 61-747, 231-9-232 (для объектов левого берега, пожарное депо), 57-911, 61-009, 231-9-233 (для объектов ТКЛУ), при этом необходимо назвать точное место возникновения пожара и свою фамилию, а также сообщить о загорании в диспетчерскую службу КЛУ по телефонам 57-777, 58-777; - сообщить о возгорании своему непосредственному начальнику или старшему должностному лицу того подразделения, где произошло возгорание; - принять посильные меры по эвакуации людей, тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными кранами) и сохранности материальных ценностей; - покинуть опасную зону, следуя к основным и запасным эвакуационным выходам. 2. Руководитель подразделения (старшее должностное лицо СП или подрядной организации) обязан: - продублировать сообщение о пожаре в пожарную часть; - продублировать сообщение о пожаре начальнику смены ЦИТС (при пожаре на объектах вне территории лицензионных участков Общества) по телефонам 57-100, 231-92-10; в производственно-диспетчерскую службу (при пожаре на объекте на территории лицензионных участках Общества) КЛУ по телефонам 57-777, 58-555; - поставить в известность вышестоящее руководство; - в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства; - проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); - при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые, и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещений, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; - прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства) кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; - удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; - осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной охраны; - обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; - одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту товарно-материальных ценностей; - организовать встречу пожарных подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути подъезда к очагу пожара; - сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объектах опасных (взрывоопасных), взрывчатых сильнодействующих ядовитых веществ необходимые для обеспечения безопасности личного состава; - по прибытии пожарного подразделения руководитель СП или лицо его заменяющее обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и др. сведениях необходимых для успешной ликвидации пожара; - вызвать дополнительную специальную технику согласно Плану ликвидации аварии; - по решению руководителя тушения пожара, организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 3. Начальник смены ЦИТС, диспетчер производственно-диспетчерской службы обязан: - сообщить о поступившем сообщении в пожарную охрану, и в дальнейшем действовать согласно установленному порядку оповещения; - выслать к месту пожара дежурно электромонтера; - установить связь с руководителем тушения пожара, руководителем объекта; - организовать взаимодействие СП Общества по обеспечению успешного тушения пожара (сбор и прибытие к месту пожара спецтехники, доставка огнетушащих веществ и т.д.). 4. Руководитель СП (подрядной организации), на территории которого произошел пожар (возгорание), обязан принять меры к сохранению обстановки места пожара до окончания проверки по факту пожара. При получении сообщения об аварии и характере аварии дежурный караул ПЧ ООО «Пожарная охрана» в оперативном порядке выезжает к месту происшествия. Работник, встречающий ООО «Пожарная охрана», указывает местонахождение аварии, водоисточника и подъезд к нему. ООО «Пожарная охрана» (примерное время прибытия 15-30 мин.): Старшее должностное лицо прибывшего дежурного караула ПЧ ООО «Пожарная охрана» 1. Производит расстановку пожарных автомобилей на водоисточники (ПГ, ПВ) на безопасном расстоянии с учетом направления ветра, с последующим развертыванием сил и средств, согласно полученному от руководителя работ заданию. 2. Осуществляет дежурство, обеспечивая пожарную безопасность. 3. В случае возгорания (пожара) определяет решающее направление, дает команду на подачу первого ствола на данном направлении, осуществляет руководство тушением пожара и охлаждением (защитой) соседнего оборудования на объекте по согласованию с руководителем работ. 4. При наличии электрического оборудования в зоне пожара приступает к тушению пожара после получения письменного подтверждения обесточивания оборудования от электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЦЭЭО. 5. При необходимости (по распоряжению руководителя работ) создает водяную завесу по направлению движения облака газов и паров. 6. В случае необходимости (по распоряжению руководителя работ) осуществляет запенивание места разлива. 7. Организует дежурство до полной ликвидации аварии, во взаимодействии с руководителем работ. Работники ПАСФ ЦАСО: 1. По прибытию выясняют обстановку у руководителя работ. 2. Проводят разведку места аварии, с обязательным включением привлекаемого производственного персонала используя СИЗОД и СИЗ. 3. Определяют опасную зону. 4. При необходимости выводят пострадавших из опасной зоны, оказывают первую помощь. 5. Определяют причины возникновения аварийной ситуации. 6. В случае аварии с возгоранием, после окончания работ пожарным расчетом и полной ликвидации очага возгорания приступают к локализации нефтеразлива и его ликвидации. Без возгорания – принимают меры по ограждению места ведения работ и приступают к его ликвидации. 7. При возникновении нештатной ситуации руководствуются уставом ПАСФ. Медицинский персонал (примерное время прибытия 15-30 мин.): 1. Оказывает помощь пострадавшим и, в случае необходимости, организует их доставку в медпункт. 2. Организует дежурство до полной ликвидации аварийной ситуации. |
|  |  | 2. Покинув опасную зону, сообщить об аварии: - ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 57-911, 58-101, 61-747, 61-009, 61-797, 231-9-231, 231-9-232, 231-9-233; - диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); - специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); - ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. - своему непосредственному руководителю; - ЧОП «РН-ОХРАНА-ВАНКОР» (тел. 8-913-550-67-40; 8-913-592-54-83). Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34). | Первый заметивший аварию. |  |  |
|  |  | 3. Принять срочные меры по вывозу пострадавших (если имеются) и оказать им первую доврачебную помощь. При необходимости вызвать медицинский персонал (по тел. 57-646, сот. Тел. 8-913-848-11-34). | Первый заметивший аварию. Обезопасив себя от факторов угрожающих жизни и здоровью. |  |  |
|  |  | 4. Остановить скважину на кустовой площадке повернув ручку на станции управления в положение ‘’ОТКЛ’’, отключить рубильник. Вывесить табличку ‘’Не включать работают люди’’. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти и газа ЦДНГ |  |  |
|  |  | 5. Дождаться приезда аварийного звена ЦЭЭО, представителей организации по сервисному обслуживанию УЭЦН | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ |  |  |
|  |  | 6. Приступить к ликвидации аварии. В зависимости от характера повреждения заменить кабель или установить кабельную муфту. | Персонал организации по сервисному обслуживанию УЭЦН |  |  |
|  |  | 7. После проведения восстановительных и ремонтных работ запустить скважины в работу. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти, газа и конденсата |  |  |
| 24. | Негерметичность в межколонном пространстве скважины (повышение давления в МКП с ГНВП). | 1. Предупредить об аварии работников, находящихся в зоне аварии. Все работники обязаны покинуть опасную зону. | Первый заметивший аварию. | Средства оказания первой помощи находятся в операторной К-219, К-220, ТК-507, КП-44. Аварийный инструмент находится в аварийном шкафу на К-219, К-220, ТК-507, КП-44 (Приложение 6). Первичные средства пожаротушения: огнетушители, лопаты, песок, багор, топор находятся на пожарных щитах на кустовой площадке. ВСАЗ находится на территории к-219, схема проезда указана в приложении №19. | 1. Любой работник Общества или подрядной организации при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) обязан: - немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефонам 101, 112 – для населённых пунктов 57-601, 61-797, 231-9-231 (для объектов правого берега, пожарное депо К-219), 58-101, 61-747, 231-9-232 (для объектов левого берега, пожарное депо), 57-911, 61-009, 231-9-233 (для объектов ТКЛУ), при этом необходимо назвать точное место возникновения пожара и свою фамилию, а также сообщить о загорании в диспетчерскую службу КЛУ по телефонам 57-777, 58-777; - сообщить о возгорании своему непосредственному начальнику или старшему должностному лицу того подразделения, где произошло возгорание; - принять посильные меры по эвакуации людей, тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными кранами) и сохранности материальных ценностей; - покинуть опасную зону, следуя к основным и запасным эвакуационным выходам. 2. Руководитель подразделения (старшее должностное лицо СП или подрядной организации) обязан: - продублировать сообщение о пожаре в пожарную часть; - продублировать сообщение о пожаре начальнику смены ЦИТС (при пожаре на объектах вне территории лицензионных участков Общества) по телефонам 57-100, 231-92-10; в производственно-диспетчерскую службу (при пожаре на объекте на территории лицензионных участках Общества) КЛУ по телефонам 57-777, 58-555; - поставить в известность вышестоящее руководство; - в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства; - проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); - при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые, и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещений, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; - прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства) кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; - удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; - осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной охраны; - обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; - одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту товарно-материальных ценностей; - организовать встречу пожарных подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути подъезда к очагу пожара; - сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объектах опасных (взрывоопасных), взрывчатых сильнодействующих ядовитых веществ необходимые для обеспечения безопасности личного состава; - по прибытии пожарного подразделения руководитель СП или лицо его заменяющее обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и др. сведениях необходимых для успешной ликвидации пожара; - вызвать дополнительную специальную технику согласно Плану ликвидации аварии; - по решению руководителя тушения пожара, организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 3. Начальник смены ЦИТС, диспетчер производственно-диспетчерской службы обязан: - сообщить о поступившем сообщении в пожарную охрану, и в дальнейшем действовать согласно установленному порядку оповещения; - выслать к месту пожара дежурно электромонтера; - установить связь с руководителем тушения пожара, руководителем объекта; - организовать взаимодействие СП Общества по обеспечению успешного тушения пожара (сбор и прибытие к месту пожара спецтехники, доставка огнетушащих веществ и т.д.). 4. Руководитель СП (подрядной организации), на территории которого произошел пожар (возгорание), обязан принять меры к сохранению обстановки места пожара до окончания проверки по факту пожара. При получении сообщения об аварии и характере аварии дежурный караул ПЧ ООО «Пожарная охрана» в оперативном порядке выезжает к месту происшествия. Работник, встречающий ООО «Пожарная охрана», указывает местонахождение аварии, водоисточника и подъезд к нему. ООО «Пожарная охрана» (примерное время прибытия 15-30 мин.): Старшее должностное лицо прибывшего дежурного караула ПЧ ООО «Пожарная охрана» 1. Производит расстановку пожарных автомобилей на водоисточники (ПГ, ПВ) на безопасном расстоянии с учетом направления ветра, с последующим развертыванием сил и средств, согласно полученному от руководителя работ заданию. 2. Осуществляет дежурство, обеспечивая пожарную безопасность. 3. В случае возгорания (пожара) определяет решающее направление, дает команду на подачу первого ствола на данном направлении, осуществляет руководство тушением пожара и охлаждением (защитой) соседнего оборудования на объекте по согласованию с руководителем работ. 4. При наличии электрического оборудования в зоне пожара приступает к тушению пожара после получения письменного подтверждения обесточивания оборудования от электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЦЭЭО. 5. При необходимости (по распоряжению руководителя работ) создает водяную завесу по направлению движения облака газов и паров. 6. В случае необходимости (по распоряжению руководителя работ) осуществляет запенивание места разлива. 7. Организует дежурство до полной ликвидации аварии, во взаимодействии с руководителем работ. Работники ПАСФ ЦАСО: 1. По прибытию выясняют обстановку у руководителя работ. 2. Проводят разведку места аварии, с обязательным включением привлекаемого производственного персонала используя СИЗОД и СИЗ. 3. Определяют опасную зону. 4. При необходимости выводят пострадавших из опасной зоны, оказывают первую помощь. 5. Определяют причины возникновения аварийной ситуации. 6. В случае аварии с возгоранием, после окончания работ пожарным расчетом и полной ликвидации очага возгорания приступают к локализации нефтеразлива и его ликвидации. Без возгорания – принимают меры по ограждению места ведения работ и приступают к его ликвидации. 7. При возникновении нештатной ситуации руководствуются уставом ПАСФ. Медицинский персонал (примерное время прибытия 15-30 мин.): 1. Оказывает помощь пострадавшим и, в случае необходимости, организует их доставку в медпункт. 2. Организует дежурство до полной ликвидации аварийной ситуации. |
|  |  | 2. Сообщить об аварии: - диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); - специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); - ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 57-911, 58-101, 61-747, 61-009, 61-797, 231-9-231, 231-9-232, 231-9-233; - ПАСФ АО АСФ «ЯПФЧ» (при переходе пропуска нефти и газа в открытый фонтан начальник смены ПДС УНП оповещает ПАСФ). Заместитель генерального директора Тел: 8-922-223-46-78 Оперативный дежурный ПАСФ Тел. 8-349-972-41-05 - ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. - своему непосредственному руководителю; - ЧОП «РН-ОХРАНА-ВАНКОР» (тел. 8-913-550-67-40; 8-913-592-54-83). Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34). | Первый заметивший аварию. (при переходе пропуска нефти и газа в открытый фонтан начальник смены ПДС УНП оповещает ПАСФ) Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти и газа ЦДНГ Старший по должности находящийся на объекте. |  |  |
|  |  | 3. По возможности произвести отключение электроэнергии на кустовой площадке. произвести остановку соседних скважин 4. Соблюдая меры собственной безопасности, остановить скважины. 5. Прекратить все проводимые работы на кустовой площадке. При возможности отогнать технику, заглушить ДВС. 6. Принять срочные меры по вывозу пострадавших (если имеются) и оказать им первую доврачебную помощь. При необходимости вызвать медицинский персонал. (по тел. 57-646, сот. Тел. 8-913-848-11-34). 7. Удалиться на безопасное расстояние. 8. Встретить оперативную группу АО АСФ «ЯПФЧ». Довести информацию о проделанной работе и текущей ситуации. 9. Дальнейшие действия по локализации и ликвидации аварии производятся ПАСФ АО АСФ «ЯПФЧ» по оперативному плану работ, разработанному штабом.. |  |  |  |
|  |  |  | Старший по должности находящийся на объекте |  |  |
| 25. | Возгорание в БМА | 1. Предупредить об аварии работников, находящихся в зоне аварии. Все работники обязаны прекратить проводимые работы, по возможности отогнать технику, покинуть опасную зону. Принять меры по исключению доступа в опасную зону посторонних лиц. | Первый заметивший аварию. Персонал осуществляющий работы на кустовой площадке. | Средства оказания первой помощи находятся в операторной К-219, К-220, ТК-507, КП-44. Аварийный инструмент находится в аварийном шкафу на К-219, К-220, ТК-507, КП-44 (Приложение 6). Первичные средства пожаротушения: огнетушители, лопаты, песок, багор, топор находятся на пожарных щитах на кустовой площадке. | 1. Любой работник Общества или подрядной организации при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) обязан: - немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефонам 101, 112 – для населённых пунктов; 57-601, 61-797, 231-9-231 (для объектов правого берега, пожарное депо К-219), 58-101, 61-747, 231-9-232 (для объектов левого берега, пожарное депо), 57-911, 61-009, 231-9-233 (для объектов ТКЛУ), при этом необходимо назвать точное место возникновения пожара и свою фамилию, а также сообщить о загорании в диспетчерскую службу КЛУ по телефонам 57-777, 58-777; - сообщить о возгорании своему непосредственному начальнику или старшему должностному лицу того подразделения, где произошло возгорание; - принять посильные меры по эвакуации людей, тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными кранами) и сохранности материальных ценностей; - покинуть опасную зону, следуя к основным и запасным эвакуационным выходам. 2. Руководитель подразделения (старшее должностное лицо СП или подрядной организации) обязан: - продублировать сообщение о пожаре в пожарную часть; - продублировать сообщение о пожаре начальнику смены ЦИТС (при пожаре на объектах вне территории лицензионных участков Общества) по телефонам 57-100, 231-92-10; в производственно-диспетчерскую службу (при пожаре на объекте на территории лицензионных участках Общества) КЛУ по телефонам 57-777, 58-555; - поставить в известность вышестоящее руководство; - в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства; - проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); - при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые, и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещений, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; - прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства) кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; - удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; - осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной охраны; - обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; - одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту товарно-материальных ценностей; - организовать встречу пожарных подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути подъезда к очагу пожара; - сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объектах опасных (взрывоопасных), взрывчатых сильнодействующих ядовитых веществ необходимые для обеспечения безопасности личного состава; - по прибытии пожарного подразделения руководитель СП или лицо его заменяющее обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и др. сведениях необходимых для успешной ликвидации пожара; - вызвать дополнительную специальную технику согласно Плану ликвидации аварии; - по решению руководителя тушения пожара, организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 3. Начальник смены ЦИТС, диспетчер производственно-диспетчерской службы обязан: - сообщить о поступившем сообщении в пожарную охрану, и в дальнейшем действовать согласно установленному порядку оповещения; - выслать к месту пожара дежурно электромонтера; - установить связь с руководителем тушения пожара, руководителем объекта; - организовать взаимодействие СП Общества по обеспечению успешного тушения пожара (сбор и прибытие к месту пожара спецтехники, доставка огнетушащих веществ и т.д.). 4. Руководитель СП (подрядной организации), на территории которого произошел пожар (возгорание), обязан принять меры к сохранению обстановки места пожара до окончания проверки по факту пожара. При получении сообщения об аварии и характере аварии дежурный караул ПЧ ООО «Пожарная охрана» в оперативном порядке выезжает к месту происшествия. Работник, встречающий ООО «Пожарная охрана», указывает местонахождение аварии, водоисточника и подъезд к нему. ООО «Пожарная охрана» (примерное время прибытия 15-30 мин.): Старшее должностное лицо прибывшего дежурного караула ПЧ ООО «Пожарная охрана» 1. Производит расстановку пожарных автомобилей на водоисточники (ПГ, ПВ) на безопасном расстоянии с учетом направления ветра, с последующим развертыванием сил и средств, согласно полученному от руководителя работ заданию. 2. Осуществляет дежурство, обеспечивая пожарную безопасность. 3. В случае возгорания (пожара) определяет решающее направление, дает команду на подачу первого ствола на данном направлении, осуществляет руководство тушением пожара и охлаждением (защитой) соседнего оборудования на объекте по согласованию с руководителем работ. 4. При наличии электрического оборудования в зоне пожара приступает к тушению пожара после получения письменного подтверждения обесточивания оборудования от электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЦЭЭО. 5. При необходимости (по распоряжению руководителя работ) создает водяную завесу по направлению движения облака газов и паров. 6. В случае необходимости (по распоряжению руководителя работ) осуществляет запенивание места разлива. 7. Организует дежурство до полной ликвидации аварии, во взаимодействии с руководителем работ. Работники ПАСФ ЦАСО: 1. По прибытию выясняют обстановку у руководителя работ. 2. Проводят разведку места аварии, с обязательным включением привлекаемого производственного персонала используя СИЗОД и СИЗ. 3. Определяют опасную зону. 4. При необходимости выводят пострадавших из опасной зоны, оказывают первую помощь. 5. Определяют причины возникновения аварийной ситуации. 6. В случае аварии с возгоранием, после окончания работ пожарным расчетом и полной ликвидации очага возгорания приступают к локализации нефтеразлива и его ликвидации. Без возгорания – принимают меры по ограждению места ведения работ и приступают к его ликвидации. 7. При возникновении нештатной ситуации руководствуются уставом ПАСФ. Медицинский персонал (примерное время прибытия 15-30 мин.): 1. Оказывает помощь пострадавшим и, в случае необходимости, организует их доставку в медпункт. 2. Организует дежурство до полной ликвидации аварийной ситуации. |
|  |  | 2. Покинув опасную зону, сообщить об аварии: - ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 57-911, 58-101, 61-747, 61-009, 61-797, 231-9-231, 231-9-232, 231-9-233; - диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); - специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); - ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. - своему непосредственному руководителю; - ЧОП «РН-ОХРАНА-ВАНКОР» (тел. 8-913-550-67-40; 8-913-592-54-83). Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34). | Первый заметивший аварию. |  |  |
|  |  | 3. Принять срочные меры по вывозу пострадавших (если имеются) и оказать им первую доврачебную помощь. При необходимости вызвать медицинский персонал (по тел. 57-646, сот. Тел. 8-913-848-11-34). | Первый заметивший аварию. Обезопасив себя от факторов, угрожающих жизни и здоровью. |  |  |
|  |  | 4. Отключить электроэнергию от блока контроля управления БМА и выдать разрешение на тушение, отключить линии КИПиА. Выставить аншлаги «Не включать - работают люди». | Дежурный персонал ЦЭЭО, ЦАП |  |  |
|  |  | 5. В зависимости от места возгорания, соблюдая меры собственной безопасности, остановить скважины. Подготовить первичные средства пожаротушения, огнетушители к тушению пожара. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти и газа ЦДНГ |  |  |
|  |  | 6. После получения разрешения от дежурного персонала ЦЭЭО, приступить к ликвидации пожара имеющимися средствами пожаротушения до приезда пожарной части. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти и газа ЦДНГ |  |  |
|  |  | 7. После ликвидации пожара обеспечить сохранность места возникновения пожара для расследования причин его возникновения. | Мастер по добыче нефти, газа и конденсата |  |  |
|  |  | 8. После проведения восстановительных и ремонтных работ запустить скважины в работу. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти, газа и конденсата |  |  |
| 26. | Возгорание в станции управления УЭЦН | 1. Предупредить об аварии работников, находящихся в зоне аварии. Все работники обязаны прекратить проводимые работы, по возможности отогнать технику, покинуть опасную зону. Принять меры по исключению доступа в опасную зону посторонних лиц. | Первый заметивший аварию. Персонал осуществляющий работы на кустовой площадке. | Средства оказания первой помощи находятся в операторной К-219, К-220, ТК-507, КП-44. Аварийный инструмент находится в аварийном шкафу на К-219, К-220, ТК-507, КП-44 (Приложение 6). Первичные средства пожаротушения: огнетушители, лопаты, песок, багор, топор находятся на пожарных щитах на кустовой площадке. | 1. Любой работник Общества или подрядной организации при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) обязан: - немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефонам 101, 112 – для населённых пунктов; 57-601, 61-797, 231-9-231 (для объектов правого берега, пожарное депо К-219), 58-101, 61-747, 231-9-232 (для объектов левого берега, пожарное депо), 57-911, 61-009, 231-9-233 (для объектов ТКЛУ), при этом необходимо назвать точное место возникновения пожара и свою фамилию, а также сообщить о загорании в диспетчерскую службу КЛУ по телефонам 57-777, 58-777; - сообщить о возгорании своему непосредственному начальнику или старшему должностному лицу того подразделения, где произошло возгорание; - принять посильные меры по эвакуации людей, тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными кранами) и сохранности материальных ценностей; - покинуть опасную зону, следуя к основным и запасным эвакуационным выходам. 2. Руководитель подразделения (старшее должностное лицо СП или подрядной организации) обязан: - продублировать сообщение о пожаре в пожарную часть; - продублировать сообщение о пожаре начальнику смены ЦИТС (при пожаре на объектах вне территории лицензионных участков Общества) по телефонам 57-100, 231-92-10; в производственно-диспетчерскую службу (при пожаре на объекте на территории лицензионных участках Общества) КЛУ по телефонам 57-777, 58-555; - поставить в известность вышестоящее руководство; - в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства; - проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); - при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые, и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещений, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; - прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства) кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; - удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; - осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной охраны; - обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; - одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту товарно-материальных ценностей; - организовать встречу пожарных подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути подъезда к очагу пожара; - сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объектах опасных (взрывоопасных), взрывчатых сильнодействующих ядовитых веществ необходимые для обеспечения безопасности личного состава; - по прибытии пожарного подразделения руководитель СП или лицо его заменяющее обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и др. сведениях необходимых для успешной ликвидации пожара; - вызвать дополнительную специальную технику согласно Плану ликвидации аварии; - по решению руководителя тушения пожара, организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 3. Начальник смены ЦИТС, диспетчер производственно-диспетчерской службы обязан: - сообщить о поступившем сообщении в пожарную охрану, и в дальнейшем действовать согласно установленному порядку оповещения; - выслать к месту пожара дежурно электромонтера; - установить связь с руководителем тушения пожара, руководителем объекта; - организовать взаимодействие СП Общества по обеспечению успешного тушения пожара (сбор и прибытие к месту пожара спецтехники, доставка огнетушащих веществ и т.д.). 4. Руководитель СП (подрядной организации), на территории которого произошел пожар (возгорание), обязан принять меры к сохранению обстановки места пожара до окончания проверки по факту пожара. При получении сообщения об аварии и характере аварии дежурный караул ПЧ ООО «Пожарная охрана» в оперативном порядке выезжает к месту происшествия. Работник, встречающий ООО «Пожарная охрана», указывает местонахождение аварии, водоисточника и подъезд к нему. ООО «Пожарная охрана» (примерное время прибытия 15-30 мин.): Старшее должностное лицо прибывшего дежурного караула ПЧ ООО «Пожарная охрана» 1. Производит расстановку пожарных автомобилей на водоисточники (ПГ, ПВ) на безопасном расстоянии с учетом направления ветра, с последующим развертыванием сил и средств, согласно полученному от руководителя работ заданию. 2. Осуществляет дежурство, обеспечивая пожарную безопасность. 3. В случае возгорания (пожара) определяет решающее направление, дает команду на подачу первого ствола на данном направлении, осуществляет руководство тушением пожара и охлаждением (защитой) соседнего оборудования на объекте по согласованию с руководителем работ. 4. При наличии электрического оборудования в зоне пожара приступает к тушению пожара после получения письменного подтверждения обесточивания оборудования от электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЦЭЭО. 5. При необходимости (по распоряжению руководителя работ) создает водяную завесу по направлению движения облака газов и паров. 6. В случае необходимости (по распоряжению руководителя работ) осуществляет запенивание места разлива. 7. Организует дежурство до полной ликвидации аварии, во взаимодействии с руководителем работ. Работники ПАСФ ЦАСО: 1. По прибытию выясняют обстановку у руководителя работ. 2. Проводят разведку места аварии, с обязательным включением привлекаемого производственного персонала используя СИЗОД и СИЗ. 3. Определяют опасную зону. 4. При необходимости выводят пострадавших из опасной зоны, оказывают первую помощь. 5. Определяют причины возникновения аварийной ситуации. 6. В случае аварии с возгоранием, после окончания работ пожарным расчетом и полной ликвидации очага возгорания приступают к локализации нефтеразлива и его ликвидации. Без возгорания – принимают меры по ограждению места ведения работ и приступают к его ликвидации. 7. При возникновении нештатной ситуации руководствуются уставом ПАСФ. Медицинский персонал (примерное время прибытия 15-30 мин.): 1. Оказывает помощь пострадавшим и, в случае необходимости, организует их доставку в медпункт. 2. Организует дежурство до полной ликвидации аварийной ситуации. |
|  |  | 2. Покинув опасную зону, сообщить об аварии: - ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 57-911, 58-101, 61-747, 61-009, 61-797, 231-9-231, 231-9-232, 231-9-233; - диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); - специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); - ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. - своему непосредственному руководителю; - ЧОП «РН-ОХРАНА-ВАНКОР» (тел. 8-913-550-67-40; 8-913-592-54-83). Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34) | Первый заметивший аварию. |  |  |
|  |  | 3. Принять срочные меры по вывозу пострадавших (если имеются) и оказать им первую доврачебную помощь. При необходимости вызвать медицинский персонал (по тел. 57-646, сот. Тел. 8-913-848-11-34). | Первый заметивший аварию. Обезопасив себя от факторов угрожающих жизни и здоровью. |  |  |
|  |  | 4. Отключить электроэнергию и линии КИПиА от всех станций управления, а также КТП 6/0,4кВ. Выдать разрешение на тушение пожара | Дежурный персонал ЦЭЭО, ЦАП |  |  |
|  |  | 5. В зависимости от места возгорания, соблюдая меры собственной безопасности, остановить скважины. Подготовить первичные средства пожаротушения, огнетушители к тушению пожара. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти и газа ЦДНГ |  |  |
|  |  | 6. После получения разрешения от дежурного персонала ЦЭЭО, приступить к ликвидации пожара имеющимися средствами пожаротушения до приезда пожарной части. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти и газа ЦДНГ |  |  |
|  |  | 7. После ликвидации пожара обеспечить сохранность места возникновения пожара для расследования причин его возникновения. | Мастер по добыче нефти, газа и конденсата |  |  |
|  |  | 8. После проведения восстановительных и ремонтных работ запустить скважины в работу. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти, газа и конденсата |  |  |
| 27. | Возгорание в КТП 6/0,4 кВ | 1. Предупредить об аварии работников, находящихся в зоне аварии. Все работники обязаны прекратить проводимые работы, по возможности отогнать технику, покинуть опасную зону. Принять меры по исключению доступа в опасную зону посторонних лиц. | Первый заметивший аварию. Персонал осуществляющий работы на кустовой площадке. | Средства оказания первой помощи находятся в операторной К-219, К-220, ТК-507, КП-44. Аварийный инструмент находится в аварийном шкафу на К-219, К-220, ТК-507, КП-44 (Приложение 6). Первичные средства пожаротушения: огнетушители, лопаты, песок, багор, топор находятся на пожарных щитах на кустовой площадке. | 1. Любой работник Общества или подрядной организации при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) обязан: - немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефонам 101, 112 – для населённых пунктов; 57-601, 61-797, 231-9-231 (для объектов правого берега, пожарное депо К-219), 58-101, 61-747, 231-9-232 (для объектов левого берега, пожарное депо), 57-911, 61-009, 231-9-233 (для объектов ТКЛУ), при этом необходимо назвать точное место возникновения пожара и свою фамилию, а также сообщить о загорании в диспетчерскую службу КЛУ по телефонам 57-777, 58-777; - сообщить о возгорании своему непосредственному начальнику или старшему должностному лицу того подразделения, где произошло возгорание; - принять посильные меры по эвакуации людей, тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными кранами) и сохранности материальных ценностей; - покинуть опасную зону, следуя к основным и запасным эвакуационным выходам. 2. Руководитель подразделения (старшее должностное лицо СП или подрядной организации) обязан: - продублировать сообщение о пожаре в пожарную часть; - продублировать сообщение о пожаре начальнику смены ЦИТС (при пожаре на объектах вне территории лицензионных участков Общества) по телефонам 57-100, 231-92-10; в производственно-диспетчерскую службу (при пожаре на объекте на территории лицензионных участках Общества) КЛУ по телефонам 57-777, 58-555; - поставить в известность вышестоящее руководство; - в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства; - проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); - при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые, и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещений, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; - прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства) кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; - удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; - осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной охраны; - обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; - одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту товарно-материальных ценностей; - организовать встречу пожарных подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути подъезда к очагу пожара; - сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объектах опасных (взрывоопасных), взрывчатых сильнодействующих ядовитых веществ необходимые для обеспечения безопасности личного состава; - по прибытии пожарного подразделения руководитель СП или лицо его заменяющее обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и др. сведениях необходимых для успешной ликвидации пожара; - вызвать дополнительную специальную технику согласно Плану ликвидации аварии; - по решению руководителя тушения пожара, организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 3. Начальник смены ЦИТС, диспетчер производственно-диспетчерской службы обязан: - сообщить о поступившем сообщении в пожарную охрану, и в дальнейшем действовать согласно установленному порядку оповещения; - выслать к месту пожара дежурно электромонтера; - установить связь с руководителем тушения пожара, руководителем объекта; - организовать взаимодействие СП Общества по обеспечению успешного тушения пожара (сбор и прибытие к месту пожара спецтехники, доставка огнетушащих веществ и т.д.). 4. Руководитель СП (подрядной организации), на территории которого произошел пожар (возгорание), обязан принять меры к сохранению обстановки места пожара до окончания проверки по факту пожара. При получении сообщения об аварии и характере аварии дежурный караул ПЧ ООО «Пожарная охрана» в оперативном порядке выезжает к месту происшествия. Работник, встречающий ООО «Пожарная охрана», указывает местонахождение аварии, водоисточника и подъезд к нему. ООО «Пожарная охрана» (примерное время прибытия 15-30 мин.): Старшее должностное лицо прибывшего дежурного караула ПЧ ООО «Пожарная охрана» 1. Производит расстановку пожарных автомобилей на водоисточники (ПГ, ПВ) на безопасном расстоянии с учетом направления ветра, с последующим развертыванием сил и средств, согласно полученному от руководителя работ заданию. 2. Осуществляет дежурство, обеспечивая пожарную безопасность. 3. В случае возгорания (пожара) определяет решающее направление, дает команду на подачу первого ствола на данном направлении, осуществляет руководство тушением пожара и охлаждением (защитой) соседнего оборудования на объекте по согласованию с руководителем работ. 4. При наличии электрического оборудования в зоне пожара приступает к тушению пожара после получения письменного подтверждения обесточивания оборудования от электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЦЭЭО. 5. При необходимости (по распоряжению руководителя работ) создает водяную завесу по направлению движения облака газов и паров. 6. В случае необходимости (по распоряжению руководителя работ) осуществляет запенивание места разлива. 7. Организует дежурство до полной ликвидации аварии, во взаимодействии с руководителем работ. Работники ПАСФ ЦАСО: 1. По прибытию выясняют обстановку у руководителя работ. 2. Проводят разведку места аварии, с обязательным включением привлекаемого производственного персонала используя СИЗОД и СИЗ. 3. Определяют опасную зону. 4. При необходимости выводят пострадавших из опасной зоны, оказывают первую помощь. 5. Определяют причины возникновения аварийной ситуации. 6. В случае аварии с возгоранием, после окончания работ пожарным расчетом и полной ликвидации очага возгорания приступают к локализации нефтеразлива и его ликвидации. Без возгорания – принимают меры по ограждению места ведения работ и приступают к его ликвидации. 7. При возникновении нештатной ситуации руководствуются уставом ПАСФ. Медицинский персонал (примерное время прибытия 15-30 мин.): 1. Оказывает помощь пострадавшим и, в случае необходимости, организует их доставку в медпункт. 2. Организует дежурство до полной ликвидации аварийной ситуации. |
|  |  | 2. Покинув опасную зону, сообщить об аварии: - ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 57-911, 58-101, 61-747, 61-009, 61-797, 231-9-231, 231-9-232, 231-9-233; - диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); - специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); - ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. - своему непосредственному руководителю; - ЧОП «РН-ОХРАНА-ВАНКОР» (тел. 8-913-550-67-40; 8-913-592-54-83). Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34) | Первый заметивший аварию. |  |  |
|  |  | З. Принять срочные меры по вывозу пострадавших (если имеются) и оказать им первую доврачебную помощь. При необходимости вызвать медицинский персонал (по тел. 57-646, сот. Тел. 8-913-848-11-34). | Первый заметивший аварию. Обезопасив себя от факторов угрожающих жизни и здоровью. |  |  |
|  |  | 4. В зависимости от места возгорания, соблюдая меры собственной безопасности, остановить скважины. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти и газа ЦДНГ |  |  |
|  |  | 5. Отключить электроэнергию от КТП 6/0,4кВ выдать разрешение на тушение пожара. Проверить качество заземления пожарной техники и приборов подачи воды (пены) и наличие у участников тушения пожара диэлектрических средств защиты | Дежурный персонал ЦЭЭО |  |  |
|  |  | 6. После получения разрешения на тушение от дежурного персонала. Приступить к ликвидации пожара имеющимися средствами пожаротушения до приезда пожарной части. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти, газа и конденсата |  |  |
|  |  | 7. После ликвидации пожара обеспечить сохранность места возникновения пожара для расследования причин его возникновения. | Мастер по добыче нефти, газа и конденсата |  |  |
|  |  | 8. После проведения восстановительных и ремонтных работ запустить скважины в работу. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти, газа и конденсата |  |  |
| 28 | Грифона-образование с вытеснением газа за периметром устьевого оборудования | 1. Предупредить об аварии работников, находящихся в зоне аварии. Все работники обязаны покинуть опасную зону. | Первый заметивший аварию | Средства оказания первой помощи находятся в операторной К-219, К-220, ТК-507, КП-44. Аварийный инструмент находится в аварийном шкафу на К-219, К-220, ТК-507, КП-44 (Приложение 6). Первичные средства пожаротушения: огнетушители, лопаты, песок, багор, топор находятся на пожарных щитах на кустовой площадке. ВСАЗ находится на территории к-219, схема проезда указана в приложении №19. | 1. Любой работник Общества или подрядной организации при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) обязан: - немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефонам 101, 112 – для населённых пунктов; 57-601, 61-797, 231-9-231 (для объектов правого берега, пожарное депо К-219), 58-101, 61-747, 231-9-232 (для объектов левого берега, пожарное депо), 57-911, 61-009, 231-9-233 (для объектов ТКЛУ), при этом необходимо назвать точное место возникновения пожара и свою фамилию, а также сообщить о загорании в диспетчерскую службу КЛУ по телефонам 57-777, 58-777; - сообщить о возгорании своему непосредственному начальнику или старшему должностному лицу того подразделения, где произошло возгорание; - принять посильные меры по эвакуации людей, тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными кранами) и сохранности материальных ценностей; - покинуть опасную зону, следуя к основным и запасным эвакуационным выходам. 2. Руководитель подразделения (старшее должностное лицо СП или подрядной организации) обязан: - продублировать сообщение о пожаре в пожарную часть; - продублировать сообщение о пожаре начальнику смены ЦИТС (при пожаре на объектах вне территории лицензионных участков Общества) по телефонам 57-100, 231-92-10; в производственно-диспетчерскую службу (при пожаре на объекте на территории лицензионных участках Общества) КЛУ по телефонам 57-777, 58-555; - поставить в известность вышестоящее руководство; - в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства; - проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); - при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые, и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещений, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; - прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства) кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; - удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; - осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной охраны; - обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; - одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту товарно-материальных ценностей; - организовать встречу пожарных подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути подъезда к очагу пожара; - сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объектах опасных (взрывоопасных), взрывчатых сильнодействующих ядовитых веществ необходимые для обеспечения безопасности личного состава; - по прибытии пожарного подразделения руководитель СП или лицо его заменяющее обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и др. сведениях необходимых для успешной ликвидации пожара; - вызвать дополнительную специальную технику согласно Плану ликвидации аварии; - по решению руководителя тушения пожара, организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 3. Начальник смены ЦИТС, диспетчер производственно-диспетчерской службы обязан: - сообщить о поступившем сообщении в пожарную охрану, и в дальнейшем действовать согласно установленному порядку оповещения; - выслать к месту пожара дежурно электромонтера; - установить связь с руководителем тушения пожара, руководителем объекта; - организовать взаимодействие СП Общества по обеспечению успешного тушения пожара (сбор и прибытие к месту пожара спецтехники, доставка огнетушащих веществ и т.д.). 4. Руководитель СП (подрядной организации), на территории которого произошел пожар (возгорание), обязан принять меры к сохранению обстановки места пожара до окончания проверки по факту пожара. При получении сообщения об аварии и характере аварии дежурный караул ПЧ ООО «Пожарная охрана» в оперативном порядке выезжает к месту происшествия. Работник, встречающий ООО «Пожарная охрана», указывает местонахождение аварии, водоисточника и подъезд к нему. ООО «Пожарная охрана» (примерное время прибытия 15-30 мин.): Старшее должностное лицо прибывшего дежурного караула ПЧ ООО «Пожарная охрана» 1. Производит расстановку пожарных автомобилей на водоисточники (ПГ, ПВ) на безопасном расстоянии с учетом направления ветра, с последующим развертыванием сил и средств, согласно полученному от руководителя работ заданию. 2. Осуществляет дежурство, обеспечивая пожарную безопасность. 3. В случае возгорания (пожара) определяет решающее направление, дает команду на подачу первого ствола на данном направлении, осуществляет руководство тушением пожара и охлаждением (защитой) соседнего оборудования на объекте по согласованию с руководителем работ. 4. При наличии электрического оборудования в зоне пожара приступает к тушению пожара после получения письменного подтверждения обесточивания оборудования от электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЦЭЭО. 5. При необходимости (по распоряжению руководителя работ) создает водяную завесу по направлению движения облака газов и паров. 6. В случае необходимости (по распоряжению руководителя работ) осуществляет запенивание места разлива. 7. Организует дежурство до полной ликвидации аварии, во взаимодействии с руководителем работ. Работники ПАСФ ЦАСО: 1. По прибытию выясняют обстановку у руководителя работ. 2. Проводят разведку места аварии, с обязательным включением привлекаемого производственного персонала используя СИЗОД и СИЗ. 3. Определяют опасную зону. 4. При необходимости выводят пострадавших из опасной зоны, оказывают первую помощь. 5. Определяют причины возникновения аварийной ситуации. 6. В случае аварии с возгоранием, после окончания работ пожарным расчетом и полной ликвидации очага возгорания приступают к локализации нефтеразлива и его ликвидации. Без возгорания – принимают меры по ограждению места ведения работ и приступают к его ликвидации. 7. При возникновении нештатной ситуации руководствуются уставом ПАСФ. Медицинский персонал (примерное время прибытия 15-30 мин.): 1. Оказывает помощь пострадавшим и, в случае необходимости, организует их доставку в медпункт. 2. Организует дежурство до полной ликвидации аварийной ситуации. |
|  |  | 2. Сообщить об аварии: - диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); - специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); - ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. - ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 57-911, 58-101, 61-747, 61-009, 61-797, 231-9-231, 231-9-232, 231-9-233; - ПАСФ АО АСФ «ЯПФЧ» Заместитель генерального директора Тел: 8-922-223-46-78 Оперативный дежурный ПАСФ АО АСФ «ЯПФЧ» Тел. 8-349-972-41-05 - своему непосредственному руководителю; Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34). | Первый заметивший аварию (при переходе пропуска нефти и газа в открытый фонтан начальник смены ПДС УНП оповещает ПАСФ) |  |  |
|  |  | 3. По возможности произвести отключение электроэнергии на кустовой площадке. | Первый заметивший аварию |  |  |
|  |  | 4. Прекратить все проводимые работы на кустовой площадке. При возможности отогнать технику, заглушить ДВС. | Первый заметивший аварию |  |  |
|  |  | 5. Принять срочные меры по вывозу пострадавших (если имеются) и оказать им первую доврачебную помощь. При необходимости вызвать медицинский персонал. (по тел. 57-646, сот. Тел. 8-913-848-11-34) | Первый заметивший аварию |  |  |
|  |  | 6. Удалиться на безопасное расстояние. | Первый заметивший аварию |  |  |
|  |  | 7. Встретить оперативную группу ПАСФ. Довести информацию о проделанной работе и текущей ситуации. | Старший по должности находящийся на объекте |  |  |
|  |  | 8. Дальнейшие действия по локализации и ликвидации аварии производятся ПАСФ по оперативному плану работ, разработанному штабом. | АО АСФ «ЯПФЧ» |  |  |
| 29 | Разгерметизация устьевого оборудования (ОКК-1, ОКК-2) при давлении в МКП | 1. Предупредить об аварии работников, находящихся в зоне аварии. Все работники обязаны покинуть опасную зону. | Первый заметивший аварию | Средства оказания первой помощи находятся в операторной К-219, К-220, ТК-507, КП-44. Аварийный инструмент находится в аварийном шкафу на К-219, К-220, ТК-507, КП-44 (Приложение 6). Первичные средства пожаротушения: огнетушители, лопаты, песок, багор, топор находятся на пожарных щитах на кустовой площадке. ВСАЗ находится на территории к-219, схема проезда указана в приложении №19. | 1. Любой работник Общества или подрядной организации при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) обязан: - немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефонам 101, 112 – для населённых пунктов; 57-601, 61-797, 231-9-231 (для объектов правого берега, пожарное депо К-219), 58-101, 61-747, 231-9-232 (для объектов левого берега, пожарное депо), 57-911, 61-009, 231-9-233 (для объектов ТКЛУ), при этом необходимо назвать точное место возникновения пожара и свою фамилию, а также сообщить о загорании в диспетчерскую службу КЛУ по телефонам 57-777, 58-777; - сообщить о возгорании своему непосредственному начальнику или старшему должностному лицу того подразделения, где произошло возгорание; - принять посильные меры по эвакуации людей, тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными кранами) и сохранности материальных ценностей; - покинуть опасную зону, следуя к основным и запасным эвакуационным выходам. 2. Руководитель подразделения (старшее должностное лицо СП или подрядной организации) обязан: - продублировать сообщение о пожаре в пожарную часть; - продублировать сообщение о пожаре начальнику смены ЦИТС (при пожаре на объектах вне территории лицензионных участков Общества) по телефонам 57-100, 231-92-10; в производственно-диспетчерскую службу (при пожаре на объекте на территории лицензионных участках Общества) КЛУ по телефонам 57-777, 58-555; - поставить в известность вышестоящее руководство; - в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства; - проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); - при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые, и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещений, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; - прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства) кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; - удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; - осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной охраны; - обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; - одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту товарно-материальных ценностей; - организовать встречу пожарных подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути подъезда к очагу пожара; - сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объектах опасных (взрывоопасных), взрывчатых сильнодействующих ядовитых веществ необходимые для обеспечения безопасности личного состава; - по прибытии пожарного подразделения руководитель СП или лицо его заменяющее обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и др. сведениях необходимых для успешной ликвидации пожара; - вызвать дополнительную специальную технику согласно Плану ликвидации аварии; - по решению руководителя тушения пожара, организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 3. Начальник смены ЦИТС, диспетчер производственно-диспетчерской службы обязан: - сообщить о поступившем сообщении в пожарную охрану, и в дальнейшем действовать согласно установленному порядку оповещения; - выслать к месту пожара дежурно электромонтера; - установить связь с руководителем тушения пожара, руководителем объекта; - организовать взаимодействие СП Общества по обеспечению успешного тушения пожара (сбор и прибытие к месту пожара спецтехники, доставка огнетушащих веществ и т.д.). 4. Руководитель СП (подрядной организации), на территории которого произошел пожар (возгорание), обязан принять меры к сохранению обстановки места пожара до окончания проверки по факту пожара. При получении сообщения об аварии и характере аварии дежурный караул ПЧ ООО «Пожарная охрана» в оперативном порядке выезжает к месту происшествия. Работник, встречающий ООО «Пожарная охрана», указывает местонахождение аварии, водоисточника и подъезд к нему. ООО «Пожарная охрана» (примерное время прибытия 15-30 мин.): Старшее должностное лицо прибывшего дежурного караула ПЧ ООО «Пожарная охрана» 1. Производит расстановку пожарных автомобилей на водоисточники (ПГ, ПВ) на безопасном расстоянии с учетом направления ветра, с последующим развертыванием сил и средств, согласно полученному от руководителя работ заданию. 2. Осуществляет дежурство, обеспечивая пожарную безопасность. 3. В случае возгорания (пожара) определяет решающее направление, дает команду на подачу первого ствола на данном направлении, осуществляет руководство тушением пожара и охлаждением (защитой) соседнего оборудования на объекте по согласованию с руководителем работ. 4. При наличии электрического оборудования в зоне пожара приступает к тушению пожара после получения письменного подтверждения обесточивания оборудования от электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЦЭЭО. 5. При необходимости (по распоряжению руководителя работ) создает водяную завесу по направлению движения облака газов и паров. 6. В случае необходимости (по распоряжению руководителя работ) осуществляет запенивание места разлива. 7. Организует дежурство до полной ликвидации аварии, во взаимодействии с руководителем работ. Работники ПАСФ ЦАСО: 1. По прибытию выясняют обстановку у руководителя работ. 2. Проводят разведку места аварии, с обязательным включением привлекаемого производственного персонала используя СИЗОД и СИЗ. 3. Определяют опасную зону. 4. При необходимости выводят пострадавших из опасной зоны, оказывают первую помощь. 5. Определяют причины возникновения аварийной ситуации. 6. В случае аварии с возгоранием, после окончания работ пожарным расчетом и полной ликвидации очага возгорания приступают к локализации нефтеразлива и его ликвидации. Без возгорания – принимают меры по ограждению места ведения работ и приступают к его ликвидации. 7. При возникновении нештатной ситуации руководствуются уставом ПАСФ. Медицинский персонал (примерное время прибытия 15-30 мин.): 1. Оказывает помощь пострадавшим и, в случае необходимости, организует их доставку в медпункт. 2. Организует дежурство до полной ликвидации аварийной ситуации. |
|  |  | 2. Сообщить об аварии: - диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); - специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); - ПАСФ 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. - ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 57-911, 58-101, 61-747, 61-009, 61-797, 231-9-231, 231-9-232, 231-9-233; - ПАСФ АО «АСФ «ЯПФЧ» Заместитель генерального директора Тел: 8-922-223-46-78 Оперативный дежурный ПАСФ АО «АСФ «ЯПФЧ» Тел. 8-349-972-41-05 - своему непосредственному руководителю; Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34). | Первый заметивший аварию (при переходе пропуска нефти и газа в открытый фонтан начальник смены ПДС УНП оповещает ПАСФ) |  |  |
|  |  | 3. По возможности произвести отключение электроэнергии на кустовой площадке. | Первый заметивший аварию |  |  |
|  |  | 4. Прекратить все проводимые работы на кустовой площадке. При возможности отогнать технику, заглушить ДВС. | Первый заметивший аварию |  |  |
|  |  | 5. Принять срочные меры по вывозу пострадавших (если имеются) и оказать им первую доврачебную помощь. При необходимости вызвать медицинский персонал. (по тел. 57-646, сот. Тел. 8-913-848-11-34) | Первый заметивший аварию |  |  |
|  |  | 6. Удалиться на безопасное расстояние. | Первый заметивший аварию |  |  |
|  |  | 7. Встретить оперативную группу АО «АСФ «ЯПФЧ». Довести информацию о проделанной работе и текущей ситуации. | Старший по должности находящийся на объекте |  |  |
|  |  | 8. Дальнейшие действия по локализации и ликвидации аварии производятся ПАСФ по оперативному плану работ, разработанному штабом. | АО «АСФ «ЯПФЧ» |  |  |
| 30 | Распространение лесного пожара на кустовую площадку | 1. Предупредить об аварии работников, находящихся в зоне аварии. Все работники обязаны прекратить проводимые работы, по возможности отогнать технику, покинуть опасную зону. Принять меры по исключению доступа в опасную зону посторонних лиц. | Первый заметивший аварию. Персонал осуществляющий работы на кустовой площадке. | Средства оказания первой помощи находятся в операторной К-219, К-220, ТК-507, КП-44. Аварийный инструмент находится в аварийном шкафу на К-219, К-220, ТК-507, КП-44 (Приложение 6). Первичные средства пожаротушения: огнетушители, лопаты, песок, багор, топор находятся на пожарных щитах на кустовой площадке. | 1. Любой работник Общества или подрядной организации при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) обязан: - немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефонам 101, 112 – для населённых пунктов; 57-601, 61-797, 231-9-231 (для объектов правого берега, пожарное депо К-219), 58-101, 61-747, 231-9-232 (для объектов левого берега, пожарное депо), 57-911, 61-009, 231-9-233 (для объектов ТКЛУ), при этом необходимо назвать точное место возникновения пожара и свою фамилию, а также сообщить о загорании в диспетчерскую службу КЛУ по телефонам 57-777, 58-777; - сообщить о возгорании своему непосредственному начальнику или старшему должностному лицу того подразделения, где произошло возгорание; - принять посильные меры по эвакуации людей, тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными кранами) и сохранности материальных ценностей; - покинуть опасную зону, следуя к основным и запасным эвакуационным выходам. 2. Руководитель подразделения (старшее должностное лицо СП или подрядной организации) обязан: - продублировать сообщение о пожаре в пожарную часть; - продублировать сообщение о пожаре начальнику смены ЦИТС (при пожаре на объектах вне территории лицензионных участков Общества) по телефонам 57-100, 231-92-10; в производственно-диспетчерскую службу (при пожаре на объекте на территории лицензионных участках Общества) КЛУ по телефонам 57-777, 58-555; - поставить в известность вышестоящее руководство; - в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства; - проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); - при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые, и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещений, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; - прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства) кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; - удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; - осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной охраны; - обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; - одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту товарно-материальных ценностей; - организовать встречу пожарных подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути подъезда к очагу пожара; - сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объектах опасных (взрывоопасных), взрывчатых сильнодействующих ядовитых веществ необходимые для обеспечения безопасности личного состава; - по прибытии пожарного подразделения руководитель СП или лицо его заменяющее обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и др. сведениях необходимых для успешной ликвидации пожара; - вызвать дополнительную специальную технику согласно Плану ликвидации аварии; - по решению руководителя тушения пожара, организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 3. Начальник смены ЦИТС, диспетчер производственно-диспетчерской службы обязан: - сообщить о поступившем сообщении в пожарную охрану, и в дальнейшем действовать согласно установленному порядку оповещения; - выслать к месту пожара дежурно электромонтера; - установить связь с руководителем тушения пожара, руководителем объекта; - организовать взаимодействие СП Общества по обеспечению успешного тушения пожара (сбор и прибытие к месту пожара спецтехники, доставка огнетушащих веществ и т.д.). 4. Руководитель СП (подрядной организации), на территории которого произошел пожар (возгорание), обязан принять меры к сохранению обстановки места пожара до окончания проверки по факту пожара. При получении сообщения об аварии и характере аварии дежурный караул ПЧ ООО «Пожарная охрана» в оперативном порядке выезжает к месту происшествия. Работник, встречающий ООО «Пожарная охрана», указывает местонахождение аварии, водоисточника и подъезд к нему. ООО «Пожарная охрана» (примерное время прибытия 15-30 мин.): Старшее должностное лицо прибывшего дежурного караула ПЧ ООО «Пожарная охрана» 1. Производит расстановку пожарных автомобилей на водоисточники (ПГ, ПВ) на безопасном расстоянии с учетом направления ветра, с последующим развертыванием сил и средств, согласно полученному от руководителя работ заданию. 2. Осуществляет дежурство, обеспечивая пожарную безопасность. 3. В случае возгорания (пожара) определяет решающее направление, дает команду на подачу первого ствола на данном направлении, осуществляет руководство тушением пожара и охлаждением (защитой) соседнего оборудования на объекте по согласованию с руководителем работ. 4. При наличии электрического оборудования в зоне пожара приступает к тушению пожара после получения письменного подтверждения обесточивания оборудования от электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЦЭЭО. 5. При необходимости (по распоряжению руководителя работ) создает водяную завесу по направлению движения облака газов и паров. 6. В случае необходимости (по распоряжению руководителя работ) осуществляет запенивание места разлива. 7. Организует дежурство до полной ликвидации аварии, во взаимодействии с руководителем работ. Работники ПАСФ ЦАСО: 1. По прибытию выясняют обстановку у руководителя работ. 2. Проводят разведку места аварии, с обязательным включением привлекаемого производственного персонала используя СИЗОД и СИЗ. 3. Определяют опасную зону. 4. При необходимости выводят пострадавших из опасной зоны, оказывают первую помощь. 5. Определяют причины возникновения аварийной ситуации. 6. В случае аварии с возгоранием, после окончания работ пожарным расчетом и полной ликвидации очага возгорания приступают к локализации нефтеразлива и его ликвидации. Без возгорания – принимают меры по ограждению места ведения работ и приступают к его ликвидации. 7. При возникновении нештатной ситуации руководствуются уставом ПАСФ. Медицинский персонал (примерное время прибытия 15-30 мин.): 1. Оказывает помощь пострадавшим и, в случае необходимости, организует их доставку в медпункт. 2. Организует дежурство до полной ликвидации аварийной ситуации. |
|  |  | 2. Покинув опасную зону, сообщить об аварии: - ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 57-911, 58-101, 61-747, 61-009, 61-797, 231-9-231, 231-9-232, 231-9-233; - диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); - специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); - ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. - своему непосредственному руководителю; - ЧОП «РН-ОХРАНА-ВАНКОР» (тел. 8-913-550-67-40; 8-913-592-54-83). Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34) | Первый заметивший аварию. |  |  |
|  |  | З. Принять срочные меры по вывозу пострадавших (если имеются) и оказать им первую доврачебную помощь. При необходимости вызвать медицинский персонал (по тел. 57-646, сот. Тел. 8-913-848-11-34). | Первый заметивший аварию. Обезопасив себя от факторов угрожающих жизни и здоровью. |  |  |
|  |  | 4. В зависимости от места возгорания, соблюдая меры собственной безопасности, остановить скважины. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти и газа ЦДНГ |  |  |
|  |  | 5. Отключить электроэнергию на кустовой площадке выдать разрешение на тушение пожара. Проверить качество заземления пожарной техники и приборов подачи воды (пены) и наличие у участников тушения пожара диэлектрических средств защиты | Дежурный персонал ЦЭЭО |  |  |
|  |  | 6. После получения разрешения на тушение от дежурного персонала. Приступить к ликвидации пожара имеющимися средствами пожаротушения до приезда пожарной части. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти, газа и конденсата |  |  |
|  |  | 7. После ликвидации пожара обеспечить сохранность места возникновения пожара для расследования причин его возникновения. | Мастер по добыче нефти, газа и конденсата |  |  |
|  |  | 8. После проведения восстановительных и ремонтных работ запустить скважины в работу. | Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ под руководством мастера по добыче нефти, газа и конденсата |  |  |
| 31.1 | Атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) | - Не используя сотовую, радиосвязь необходимо незамедлительно поставить в известность сотрудников ООО ЧОП «РН-Охрана-Ванкор» на объекте, своего непосредственного руководителя тел. 58628, 61764; начальника ЦДНГ – 58628, 61764; ПЧ тел. 01, 58-101, службу по ГО и ЧС, УЭБ и сотрудников ООО ЧОП «РН-Охрана-Ванкор» по следующим контактным телефонам: - 8-913-585-03-57, вн. тел. 57-706 – дежурный службы по ГО, ПЛЧС; - 8-913-553-61-21, вн. тел. 57-100 – ОТС ЦИТС; - 8-913-040-72-81, вн. тел. 58-464 – вахтовый сотрудник УЭБ (ООФиИТЗ); - 8-913-527-82-05, вн. тел. 58-625 – вахтовый сотрудник УЭБ (ОЭБ); - 8-983-592-54-83, вн. тел. 57-715 – дежурная часть ООО ЧОП «РН-Охрана-Ванкор». - Не проявлять активных действий к беспилотному аппарату, по возможности, с безопасного расстояния наблюдать за аппаратом, при этом не приближаясь к нему, в том числе при снижении или приземлении БПЛА; - Дождаться прибытия сотрудников охранного предприятия, указать им: - место и время обнаружения БПЛА; - какие объекты расположены в районе его обнаружения (Фонд скважин); - описать тип БПЛА (квадрокоптерный, самолётный или ракетный); - направление и высоту полёта, имеются ли грузы на подвесе (средства поражения, или фото- и видеосъёмки). | Первый заметивший аварию. Персонал, осуществляющий работы на кустовой площадке. | СИЗ, Противогазы (ППФ 95М марка А + маска ППМ-88), медицинская аптечка, портативные газоанализаторы находятся в аварийном запасе на базах ЦДНГ К-219, КП-44, К-220 и ТК-507. Аварийный неснижаемый запас приспособлений, инструментов, материалов, спецодежды и средств индивидуальной защиты находится на базах ЦДНГ К-219, КП-44, К-220 и ТК-507. Аварийная техника и при необходимости, привлекаемые ТС сторонних организаций, а также защитные и спасательные средства согласно действующим НТД. | Первый заметивший. 1. Предупреждает окриком или по рации всех людей о необходимости покинуть возможную зону атаки БПЛА, сообщает об проведении несанкционированной видеосъёмки производственного объекта и оборудования с воздуха. Сообщает диспетчеру ПДС тел. 8-391-231-92-00 (вн. тел. 57777, 61777), 8-913-031-52-10, - своему непосредственному руководителю мастеру ДНГиК ЦДНГ УНП. Старший по должности, находящийся на объекте: 1. Получив сообщение об обнаружении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в воздушном пространстве ПКИОС-600, оценивает ситуацию. 2. незамедлительно ставит в известность своего непосредственного руководителя тел. 58449; мастера ПСН ЦППН тел. 61-637; ПЧ тел. 01, 57-601, 61-797, 231-9-231 (для объектов правого берега, пожарное депо К-219), 58-101, 61-747, 231-9-232 (для объектов левого берега, пожарное депо), 57-911, 61-009, 231-9-233 (для объектов ТКЛУ), службу по ГО и ЧС, УЭБ и сотрудников ООО ЧОП «РН-Охрана-Ванкор» по следующим контактным телефонам: - 8-913-585-03-57, вн. тел. 57-706 – дежурный службы по ГО, ПЛЧС; - 8-913-553-61-21, вн. тел. 57-100 – ОТС ЦИТС; - 8-913-040-72-81, вн. тел. 58-464 – вахтовый сотрудник УЭБ (ООФиИТЗ); - 8-913-527-82-05, вн. тел. 58-625 – вахтовый сотрудник УЭБ (ОЭБ); - 8-983-500-49-33, вн. тел. 57-715 – дежурная часть ООО ЧОП «РН-Охрана-Ванкор». Мастер ЦДНГиК 1. Получив сообщение об обнаружении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в воздушном пространстве ЦДНГ, оценивает ситуацию. - Встречает дежурную часть ООО ЧОП «РН-Охрана-Ванкор», пожарную охрану, бригады НАСФ, медицинскую службу, профессиональное аварийно-спасательное формирование. Дает указание: - вывести персонал в безопасную зону согласно схемы эвакуации; - оцепить опасную зону, выставить посты; - организовать НАСФ, профессионального аварийно-спасательного формирования и мед. службы, указать маршрут следования и их базирования. - Координирует действия персонала при принятии первичных мер по устранению угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Начальник ЦДНГ (Зам. начальника ЦДНГ) 1. Получив сообщение об атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), прибывает в безопасную зону на объекте. 2. По прибытии к месту исполняет обязанность руководителя работ по устранению угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), организовывает оперативный штаб. 3. Руководит эвакуацией персонала в безопасное место. 4. Сообщает руководству УДНиГ о возможных последствиях атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для дальнейшей работы, взаимодействует с прибывшими для устранения угрозы атаки БПЛА НАСФ. 5. По согласованию с командиром НАСФ применительно к конкретным условиям принимает решение о способе ликвидации аварии, в соответствии с принятым способом ликвидации аварии запрашивает в ПДС УНП необходимое количество аварийных бригад, техники и технических средств для обеспечения непрерывной работы по ликвидации аварии. 6. Составляет план производства работ по ликвидации аварии и ее последствий. 7. В зависимости от конкретных условий и технологии ремонта определяет необходимость организации дежурства работников пожарной охраны и медицинского персонала. 8. Консультирует руководителей спецслужб об особенностях технологического процесса. Начальник УНП Оповещает: 1. Начальника (зам. начальника) ЦИТС; 2. Начальника смены ОТС ЦИТС; 3. Персонал взаимосвязанных цехов, руководителей СП Общества, работающих на УПН, руководителей обособленных подразделений Общества согласно схеме и списка оповещения; 4. Отдел по экономической безопасности Командир ПАСФ 1. Организовывает сбор и выезд спасателей ПАСФ с необходимыми техническими средствами к месту атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). 2. Возглавляет руководство аварийно- спасательным формированием по ПМЛА до полной ликвидации аварии 3. Определяет безопасные места расстановки технических средств и техники на месте проведения работ по ПМЛА. 4. Обеспечивает проведение работ в соответствии с принятым способом ликвидации аварии, докладывает руководителю работ по ликвидации аварии о необходимом количестве аварийных бригад, техники и технических средств, для обеспечения непрерывной работы по ликвидации аварии. 5. Выполняет распоряжения ответственного руководителя ликвидации аварии. Старший поста охраны, работники охраны 1. По сигналу выезжает к месту атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). 2. По прибытию к месту производит оцепление объекта (выставление постов на въездах на объект). Медицинская служба 1. Прибывает на место атаки БПЛА, оказывает медицинскую помощь, поддерживает связь с руководителем ликвидации ЧС. 2. Дежурит на месте до распоряжения руководителя работ по ликвидации аварии. 3. При необходимости дежурный врач через руководителя по ликвидации аварий вызывает необходимые силы, средства для оказания медицинской помощи. |
| 31.2 | Несанкционированная видеосъёмка производственного объекта и оборудования с воздуха |  |  |  |  |
| 31.3 | Действия диверсионно-разведывательной группы |  |  |  |  |

Таблица 11

Возможные аварии, места их возникновения и оперативные действия персонала бригады ТКРС по предотвращению и локализации аварий при освоении, испытании, текущем и капитальном ремонте скважин установками ГНКТ

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ | № | ДЕЙСТВИЯ ВАХТЫ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | БУРИЛЬЩИК | ПЕРВЫЙ ПОМОЩНИК БУРИЛЬЩИКА | ВТОРОЙ ПОМОЩНИК БУРИЛЬЩИКА | ТРЕТИЙ ПОМОЩНИК БУРИЛЬЩИКА | ПРОЧИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Утечка в оборудовании управления давлением | 1. | Если при увеличении давления на сальниковое уплотнение (стриппер) утечка не прекращается, то необходимо заменить резиновый элемент. Оповещает всех членов бригады звуковым сигналом. Ставит инжектор и барабан с «непрерывной трубой» на тормоз. Закрывает трубные или трубно/клиновые плашки. Примечание: Если превентор не комбинированного типа, то в этом случае не закрывать плашки клинового захвата. | Закрывает задвижку перед регулируемым дросселем блока дросселирования. | Устанавливает ручные фиксаторы на превенторе. | Стравливает давление над трубными плашками. | Машинист подъемника после стравливания давления. Заменяет элементы сальникового уплотнения (стриппера). |
|  |  | 2 |  |  |  |  | Машинист подъемника после стравливания давления. Заменяет элементы сальникового уплотнения (стриппера). |
|  |  | 3 | Открывает трубные или трубно/клиновые плашки. | Открывает на превенторе уравнивающий порт для трубной плашки. | Освобождает ручной фиксатор (если стриппер держит давление). |  |  |
|  |  | 4 | Бригада возобновляет работу |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Сообщить об инциденте: -диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); -специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); -ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. -ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 61-797, 231-9-231 (правый берег); 58-101,61-747, 231-9-232 (левый берег); 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). -ПАСФ АО «АСФ «ЯПФЧ» (при переходе пропуска нефти и газа в открытый фонтан начальник смены ПДС УНП оповещает ПАСФ). Заместитель генерального директора Тел: 8-922-223-46-78 Оперативный дежурный ПАСФ АО «АСФ «ЯПФЧ» Тел. 8-349-972-41-05 - своему непосредственному руководителю; Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34). |  |  |  |  |
| 2 | ГНВП при спускоподъёмных операциях (без циркуляции рабочей жидкости). | 1 | Подает звуковой сигнал «Выброс». Длинный непрерывный гудок. Ставит инжектор и барабан с «непрерывной трубой» на тормоз. Закрывает и фиксирует клиновые плашки превентора. Закрывает и фиксирует трубные плашки превентора. | Устанавливает ручные фиксаторы на превенторе. | Закрывает кран высокого давления на барабане установки «ГНКТ». | Закрывает задвижку перед регулируемым дросселем блока дросселирования | Мастер по сложным работам. Сообщает о случившемся дежурному технологу, а также подрядным организациям при ведении одновременных работ на КП, устанавливает дежурство у телефона (рации). Выставить на путях подхода (подъезда) к опасным местам посты для контроля за пропуском в загазованную и опасную зоны. После герметизации устья нужно установить наблюдение за давлением в скважине. При возрастании давления выше допустимого для данной эксплуатационной колонны, производить стравливание через регулируемый дроссель. |
|  |  | 2 | Сообщить об инцеденте: -диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); -специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); -ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. -ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 61-797, 231-9-231 (правый берег); 58-101,61-747, 231-9-232 (левый берег); 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). -ПАСФ АО «АСФ «ЯПФЧ» (при переходе пропуска нефти и газа в открытый фонтан начальник смены ПДС УНП оповещает ПАСФ). Заместитель генерального директора Тел: 8-922-223-46-78 Оперативный дежурный ПАСФ АО «АСФ «ЯПФЧ» Тел. 8-349-972-41-05 - своему непосредственному руководителю; Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34). |  |  |  |  |
| 3 | Негерметичность трубы ГНКТ (свищ) оснащенной геофизическим кабелем, при спускоподъёмных операциях без циркуляции рабочей жидкости | 1 | Подает звуковой сигнал «Выброс». Длинный непрерывный гудок. Спускает ниже стриппера ГНКТ со свищем. Ставит инжектор и барабан с «непрерывной трубой» на тормоз. Закрывает и фиксирует клиновые плашки превентора, Закрывает и фиксирует трубные плашки превентора. | Закрывает задвижку перед регулируемым дросселем блока дросселирования | Устанавливает ручные фиксаторы на превенторе. | Закрывает кран высокого давления на барабане установки «ГНКТ». | Начальник партии останавливает запись. Ведет контроль давления на геофизическом приборе. |
|  |  | 2 |  |  | Устанавливает наблюдение за давлением в скважине. При возрастании давления выше допустимого для данной эксплуатационной колонны, производит стравливание давления через регулируемый дроссель. |  | Мастер по сложным работам сообщает о случившемся дежурному технологу, а также подрядным организациям при ведении одновременных работ на КП, устанавливает дежурство у телефона (рации). |
|  |  | 3 | Сообщить об инциденте: -диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); -специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); -ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. -ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 61-797, 231-9-231 (правый берег); 58-101,61-747, 231-9-232 (левый берег); 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). -ПАСФ АО «АСФ «ЯПФЧ» (при переходе пропуска нефти и газа в открытый фонтан начальник смены ПДС УНП оповещает ПАСФ). Заместитель генерального директора Тел: 8-922-223-46-78 Оперативный дежурный ПАСФ АО «АСФ «ЯПФЧ» Тел. 8-349-972-41-05 - своему непосредственному руководителю; Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34). |  |  |  |  |
| 4 | ГНВП при спускоподъёмных операциях ГНКТ, оснащенной геофизическим кабелем-негерметичность выше превентора не герметичности клапанов и невозможности спустить ГНКТ ниже стриппера и есть неконтролируемый выход флюида. | 1 | Подает звуковой сигнал «Выброс». Длинный непрерывный гудок. Ставит инжектор и барабан с «непрерывной трубой» на тормоз. Закрывает и фиксирует клиновые плашки превентора. Закрывает и фиксирует срезающие плашки превентора (по команде руководителя работ). Поднимает ГНКТ выше глухих плашек (на 0,5 м). Закрывает и фиксирует глухие плашки превентора. | Устанавливает ручные фиксаторы на превенторе. | Закрывает кран высокого давления на барабане установки «ГНКТ». | Закрывает задвижку перед регулируемым дросселем блока дросселирования. Устанавливает наблюдение за давлением в скважине. При возрастании давления выше допустимого для данной эксплуатационной колонны, производит стравливание давления через регулируемый дроссель. | Мастер по сложным работам: Сообщает о случившемся дежурному технологу, а также подрядным организациям при ведении одновременных работ на КП, устанавливает дежурство у телефона (рации). Выставить на путях подхода (подъезда) к опасным местам посты для контроля за пропуском в загазованную и опасную зоны. |
|  |  | 2 | Сообщить об инциденте: -диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); -специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); -ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. -ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 61-797, 231-9-231 (правый берег); 58-101,61-747, 231-9-232 (левый берег); 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). -ПАСФ АО «АСФ «ЯПФЧ» (при переходе пропуска нефти и газа в открытый фонтан начальник смены ПДС УНП оповещает ПАСФ). Заместитель генерального директора Тел: 8-922-223-46-78 Оперативный дежурный ПАСФ АО «АСФ «ЯПФЧ» Тел. 8-349-972-41-05 - своему непосредственному руководителю; Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34). |  |  |  |  |
| 5 | Негерметичность «непрерывной трубы» выше превентора с циркуляцией рабочей жидкости (при неисправности обратного клапана). (Негерметичность «непрерывной трубы» выше превентора при работе с ГНКТ, оснащенной кабелем (при неисправности обратного клапана). | 1 | Подает звуковой сигнал «Выброс». Длинный непрерывный гудок. Ставит инжектор и барабан с «непрерывной трубой» на тормоз. Закрывает и фиксирует клиновые плашки превентора. Закрывает и фиксирует срезающие плашки превентора (по команде руководителя работ). Поднимает ГНКТ выше глухих плашек (на 0,5 м). Закрывает и фиксирует глухие плашки превентора. | Устанавливает ручные фиксаторы на превенторе. | Закрывает задвижку перед регулируемым дросселем блока дросселирования. |  | Машинист промывочного агрегата. Останавливает циркуляцию жидкости (останавливает насосы). |
|  |  | 2 | Устанавливает наблюдение за давлением в скважине. При возрастании давления выше допустимого для данной эксплуатационной колонны, производит стравливание давления через регулируемый дроссель. |  |  |  | Мастер по сложным работам сообщает о случившемся дежурному технологу, а так же подрядным организациям при ведении одновременных работ на КП, устанавливает дежурство у телефона (рации). Выставить на путях подхода (подъезда) к опасным местам посты для контроля за пропуском в загазованную и опасную зоны. |
|  |  | 3 | Сообщить об инциденте: -диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); -специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); -ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. -ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 61-797, 231-9-231 (правый берег); 58-101,61-747, 231-9-232 (левый берег); 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). -ПАСФ «АСФ «ЯПФЧ» (при переходе пропуска нефти и газа в открытый фонтан начальник смены ПДС УНП оповещает ПАСФ). Заместитель генерального директора Тел: 8-922-223-46-78 Оперативный дежурный ПАСФ АО «АСФ «ЯПФЧ» Тел. 8-349-972-41-05 - своему непосредственному руководителю; Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34). |  |  |  |  |
| 6 | ГНВП при промывке (очистке ствола скважины, растеплении гидратопарафинистых пробок), в результате резкого повышения давления, повлекшее неконтролируемое выталкивание ГНКТ из скважины. | 1 | Подает звуковой сигнал «Выброс». Длинный непрерывный гудок. Увеличивает давление в гидравлической системе сцепления. Активирует удерживающие плашки превентора. Закрывают трубные плашки. Закрывает задвижку перед дросселем | Устанавливает ручные фиксаторы на превенторе. | Закрывает задвижку перед регулируемым дросселем блока дросселирования. |  | Машинист промывочного агрегата. Останавливает циркуляцию жидкости (останавливает насосы). |
|  |  | 2 | Устанавливает наблюдение за давлением в скважине. При возрастании давления выше допустимого для данной эксплуатационной колоны, производит стравливание через регулируемый дроссель. |  |  |  | Мастер по сложным работам сообщает о случившемся дежурному технологу, а также подрядным организациям при ведении одновременных работ на КП, устанавливает дежурство у телефона (рации). Выставить на путях подхода (подъезда) к опасным местам посты для контроля за пропуском в загазованную и опасную зоны. |
|  |  | 3 | Сообщить об аварии: -диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); -специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); -ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. -ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 61-797, 231-9-231 (правый берег); 58-101,61-747, 231-9-232 (левый берег); 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). -ПАСФ АО «АСФ «ЯПФЧ» (при переходе пропуска нефти и газа в открытый фонтан начальник смены ПДС УНП оповещает ПАСФ). Заместитель генерального директора Тел: 8-922-223-46-78 Оперативный дежурный ПАСФ АО «АСФ «ЯПФЧ» Тел. 8-349-972-41-05 - своему непосредственному руководителю; Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34). |  |  |  |  |
| 7 | ГНВП на соседней скважине при спуско-подъёмных операциях, при возможности отъезда спецтехники от опасной зоны. | 1 | Подает звуковой сигнал «Выброс». Длинный непрерывный гудок. Ставит инжектор и барабан с «непрерывной трубой» на тормоз. Закрывает и фиксирует клиновые плашки превентора. Закрывает и фиксирует срезающие плашки превентора (по команде руководителя работ). Поднимает ГНКТ выше глухих плашек (на 0,5 м). Закрывает и фиксирует глухие плашки превентора. | Устанавливает ручные фиксаторы на превенторе. | Активирует трубные плашки превентора | Закрывает задвижку перед регулируемым дросселем блока дросселирования | Мастер по сложным работам сообщает о случившемся дежурному технологу, а также подрядным организациям при ведении одновременных работ на КП, устанавливает дежурство у телефона (рации). Выставить на путях подхода (подъезда) к опасным местам посты для контроля за пропуском в загазованную и опасную зоны. |
|  |  | 2 | Устанавливает наблюдение за давлением в скважине. При возрастании давления выше допустимого для данной эксплуатационной колонны, производит стравливание давления через регулируемый дроссель. |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Сообщить об аварии: -диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); -специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); -ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. -ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 61-797, 231-9-231 (правый берег); 58-101,61-747, 231-9-232 (левый берег); 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). -ПАСФ АО «АСФ «ЯПФЧ» (при переходе пропуска нефти и газа в открытый фонтан начальник смены ПДС УНП оповещает ПАСФ). Заместитель генерального директора Тел: 8-922-223-46-78 Оперативный дежурный ПАСФ АО «АСФ «ЯПФЧ» Тел. 8-349-972-41-05 - своему непосредственному руководителю; Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34). |  |  |  |  |
| 8 | ГНВП на соседней скважине при спускоподъёмных операциях, без необходимости отъезда спецтехники от опасной зоны. | 1 | Подает звуковой сигнал «Выброс». Длинный непрерывный гудок. Увеличивает давление в гидравлической системе сцепления. Активирует клиновые плашки превентора. | Устанавливает ручные фиксаторы на превенторе. | Активирует трубные плашки превентора. Закрыть КВД на барабане ГНКТ. | Закрывает задвижку перед регулируемым дросселем блока дросселирования. | Машинист промывочного агрегата останавливает циркуляцию жидкости (останавливает насосы). Мастер по сложным работам. Сообщает о случившемся дежурному технологу, а так же подрядным организациям при ведении одновременных работ на КП, устанавливает дежурство у телефона (рации). |
|  |  | 2 | Устанавливает наблюдение за давлением в скважине. |  |  |  | Мастер по сложным работам. Проводит мероприятия по удалению техники из опасной зоны. Выставить на путях подхода (подъезда) к опасным местам посты для контроля за пропуском в загазованную и опасную зоны. |
|  |  | 3 | Сообщить об аварии: -диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); -специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); -ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. -ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 61-797, 231-9-231 (правый берег); 58-101,61-747, 231-9-232 (левый берег); 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). -ПАСФ АО «АСФ «ЯПФЧ» (при переходе пропуска нефти и газа в открытый фонтан начальник смены ПДС УНП оповещает ПАСФ). Заместитель генерального директора Тел: 8-922-223-46-78 Оперативный дежурный ПАСФ АО «АСФ «ЯПФЧ» Тел. 8-349-972-41-05 - своему непосредственному руководителю; Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34). |  |  |  |  |
| 9 | Открытый фонтан при разгерметизции фонтанной арматуры: крестовина АФК (отсутствие возможности ликвидации неконтролируемого выхода флюида из скважины) | 1 | Подает звуковой сигнал «Выброс». Длинный непрерывный гудок. | Останавливает двигатели внутреннего сгорания. Отключает силовые и осветительные линии электропитания. | Обеспечивает прекращение движения н при возрастании давления выше допустимого для данной эксплуатационной колонны, производит стравливание давления через регулируемый дроссель. На прилегающих к скважине подъездных дорогах к территории, устанавливает предупреждающие знаки и посты охраны. | Отключает электроэнергию в загазованной зоне. | Мастер по сложным работам. Принимает меры для эвакуации людей из опасной зоны. |
|  |  | 2 | Все члены бригады. Прекращает в газоопасной зоне все огнеопасные работы, а также другие действия, способные вызвать искрообразование. |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  | Оповещает руководство предприятия, противофонтанной службы и пожарной охраны о возникновении открытого фонтана, а также подрядные организации при ведении одновременных работ на КП. Дальнейшие работы по ликвидации открытого фонтана проводятся под руководством штаба по специальному плану. |
|  |  | 4 | Сообщить об инциденте: -диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); -специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); -ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. -ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 61-797, 231-9-231 (правый берег); 58-101,61-747, 231-9-232 (левый берег); 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). -ПАСФ АО «АСФ «ЯПФЧ» ( начальник смены ПДС УНП оповещает ПАСФ). Заместитель генерального директора Тел: 8-922-223-46-78 Оперативный дежурный ПАСФ АО «АСФ «ЯПФЧ» Тел. 8-349-972-41-05 - своему непосредственному руководителю; Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34). |  |  |  |  |
| 10 | Пожар с оборудованием и техникой бригады ГНКТ на кусту скважин | 1 | Подает звуковой сигнал «ПОЖАР». Три равных коротких гудка. Отключает установку ГНКТ. | Герметизирует устье скважины. Организует боевое развертывание с использованием пожарной мотопомпы, резервуаров противопожарного запаса воды (при наличии). | Сообщает в пожарную охрану по. 57-601, 57-911, 58-101, 61-747, 61-009, 61-797.. Приступает к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения до прибытия пожарной команды в соответствии с табелем пожарного расчета. | Сообщает в пожарную охрану по. 57-601, 57-911, 58-101, 61-747, 61-009, 61-797.. Приступает к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения до прибытия пожарной команды в соответствии с табелем пожарного расчета. | Мастер по сложным работам. Сообщает в пожарную охрану по тел. 57-601, 57-911, 58-101, 61-747, 61-009, 61-797. Сообщает о случившемся дежурному технологу, а также подрядным организациям при ведении одновременных работ на КП, устанавливает дежурство у телефона (рации). Принимает меры по спасению оборудования и ТМЦ. |
|  |  | 2 | Сообщить об аварии: -диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); -специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); -ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. -ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 61-797, 231-9-231 (правый берег); 58-101,61-747, 231-9-232 (левый берег); 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). -ПАСФ АО «АСФ «ЯПФЧ» (при переходе пропуска нефти и газа в открытый фонтан начальник смены ПДС УНП оповещает ПАСФ). Заместитель генерального директора Тел: 8-922-223-46-78 Оперативный дежурный ПАСФ АО «АСФ «ЯПФЧ» Тел. 8-349-972-41-05 - своему непосредственному руководителю; Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34). |  |  |  |  |
| 11 | Розлив нефти на поверхности земли (куста). | 1 | Подает звуковой сигнал «Выброс». Длинный непрерывный гудок. Останавливает установку ГНКТ. | Герметизирует устье скважины. | Определяет место утечки (порыва) |  | Мастер по сложным работам сообщает о случившемся дежурному технологу, а также подрядным организациям при ведении одновременных работ на КП, устанавливает дежурство у телефона (рации). Принимает меры по локализации розлива нефти на территории куста. |
|  |  | 2 | Сообщить об аварии: -диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); -специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); -ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. -ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 61-797, 231-9-231 (правый берег); 58-101,61-747, 231-9-232 (левый берег); 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). -своему непосредственному руководителю; Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34) |  |  |  |  |
| 12 | Разгерметизация ёмкости с кислотой и хим. реагентами. | 1 | Первый, заметивший утечку кислоты или хим.реагента из емкости, немедленно оповещает бурильщика КРС и мастера. |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Подает звуковой сигнал «ЧС». Четыре равных коротких гудка. Останавливает установку ГНКТ Выводит людей и спецтехнику из опасной зоны, приводит в готовность СИЗ. Принимает меры по откачке кислоты из дренажной и разгерметизированной емкости в резервную емкость. | Герметезирует устье скважины | Принимает меры по недопущению разлива кислоты. |  | Мастер КРС. Сообщает о случившемся дежурному технологу, а так же подрядным организациям при ведении одновременных работ на КП, устанавливает дежурство у телефона (рации). Мастер по сложным работам. Оповещает все соседние производственные объекты, которые могут оказаться в загазованной зоне. Производит замер ГВС в местах розлива кислоты. |
|  |  | 3 | Работы по утилизации кислоты должны производиться под руководством мастера или ответственного руководителя из числа специалистов, при необходимости составляется дополнительный план. |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Сообщить об аварии: -диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); -специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); -ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. -ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 61-797, 231-9-231 (правый берег); 58-101,61-747, 231-9-232 (левый берег); 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). -своему непосредственному руководителю; Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34) |  |  |  |  |
| 13 | Возгорание ёмкости ЛВЖ | 1 | Первый заметивший возгорание, немедленно оповещает всех членов бригады и мастера о происшедшем. |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Подает звуковой сигнал «Пожар». Три равных коротких гудка. Отключает установку ГНКТ. Выводит людей из опасной зоны | Герметизирует устье скважины. Отключает электроэнергию бригадного хозяйства. | Приступает к тушению пожара имеющимися в бригаде средствами пожаротушения до прибытия пожарной команды. | Приступает к тушению пожара имеющимися в бригаде средствами пожаротушения до прибытия пожарной команды. | Мастер по сложным работам. Вызывает по телефону 57-601, 57-911, 58-101, 61-747, 61-009, 61-797, пожарную команду. Сообщает о случившемся дежурному технологу, а также подрядным организациям при ведении одновременных работ на КП, устанавливает дежурство у телефона. |
|  |  | 4 | Сообщить об аварии: -диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); -специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); -ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. -ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 61-797, 231-9-231 (правый берег); 58-101,61-747, 231-9-232 (левый берег); 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). -своему непосредственному руководителю; Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34) |  |  |  |  |
| 14 | Негерметичность ГНКТ выше стриппер при СПО | 1 | При подъеме ГНКТ первый обнаруживший течь (свищ) сообщает бурильщику. |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Подает звуковой сигнал «Выброс». Длинный непрерывный гудок. Спускает ГТ ниже стриппера. Сообщает ру-ководству и заказчику В случае если держит обратный клапан, приступает к полному подъему ГНКТ на поверхность. (в случае если не держит клапан, согласовать глуше-ние скважины и произвести подъем для ре-монта ГТ). | Устанавливает наблюдение за гибкой трубой в процессе подъема. | После полного подъема ГТ гер-метизируют устье, закрывает центральную за-движку |  |  |
|  |  | 3 | Производят демонтаж установки и ремонт полотна гибкой трубы. |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Сообщить об аварии: -диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); -специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); -ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. -ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 61-797, 231-9-231 (правый берег); 58-101,61-747, 231-9-232 (левый берег); 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). -своему непосредственному руководителю; Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34) |  |  |  |  |
| 15 | Неконтролируемый полет ГНКТ в скважину | 1 | Подает звуковой сигнал «ВЫБРОС». Длинный непрерывный гудок. Извлекает аварийный участок ГТ из ФА Ставит инжектор и барабан с «непрерывной трубой» на тормоз. Закрывает и фиксирует глухие плашки пре-вентора (при отсутствии ГТ в ПВО) Устанавливает наблюдение за давлением в скважине. При возрастании давления выше допустимого для данной эксплуатационной, произвести стравливание давления через дроссель. | Устанавливает ручные фиксаторы на превенторе | Закрывает центральную задвижку | Закрывает задвижку перед дросселем. | Мастер по сложным работам.Определить причину полета ГТ. Согласовать с заказчиком и технологиче-ской службой дальнейшие работы. |
|  |  | 2 | Сообщить об инциденте: -диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); -специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); -ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. -ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 61-797, 231-9-231 (правый берег); 58-101,61-747, 231-9-232 (левый берег); 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). -своему непосредственному руководителю; Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34) |  |  |  |  |
| 16 | Заклинивание геофизического прибора в пределах фонтанной арматуры и превентора без возможности закрытия превентора | 1 | Подает звуковой сигнал «ВЫБРОС». Длинный непрерывный гудок. Ставит инжектор и барабан с «непрерывной трубой» на тормоз. | Убедившись в выходе прибора из нижней задвижки, закрывает нижнюю задвижку |  |  |  |
|  |  | 2 | После стравливания давления, определить место и причину заклинивания прибора, по согласованию с заказчиком разбирают ПВО, ФА (до нижней задвижки ФА), до освобождения прибора. Извлечение заклинившего геофизического прибора из АФК. Принять меры по глушению скважины. |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Сообщить об инциденте: -диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); -специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); -ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. -ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 61-797, 231-9-231 (правый берег); 58-101,61-747, 231-9-232 (левый берег); 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). -своему непосредственному руководителю; Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34) |  |  |  |  |
| 17 | ГНВП с выделением сероводорода. или Выявление предельно допустимой концентрации (ПДК) газов на территории куста. | 1 | Подает звуковой сигнал «Выброс». Длинный непрерывный гудок. |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Прекратить выполнение всех работ. Надеть противогазы. Оповестить вышестоящие инстанции |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | Закрыть движение транспорта и обозначить загазованную зону знаками | Отключить силовые и осветительные линии электропитания в опасной зоне, отключение должно проводиться с безопасного расстояния (не в загазованной зоне). |  |  |
|  |  | 4 | Загерметизировать устье скважины исходя из операции выполняемой на момент возникновения негерметичности |  |  |  |  |
|  |  | 5 | После устранения загазованности производить контрольные замеры воздушной среды. |  |  |  | Машинист подъемного агрегата, ма-шинист про-мывочного агрегата При возможности заглушить двигатели внутреннего сгорания, в случаи угро-зы для жизни и здоровья немедленно эвакуиро-ваться в без-опасное ме-сто. |
|  |  | 6 |  |  |  |  | Мастер по сложным работам Сообщить о случившемся дежурному технологу, а также подрядным организациям при ведении одновременных работ на КП, устанавливает дежурство у телефона (рации). |
|  |  | 7 | Сообщить об аварии: -диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); -специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); -ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. -ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 61-797, 231-9-231 (правый берег); 58-101,61-747, 231-9-232 (левый берег); 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). -своему непосредственному руководителю; Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34) |  |  |  |  |
| 18 | Негермитичность коренной задвижки ЗМС на АФК и оборудования колтюбинговой установки -катушки | 1 | Производит подъем ГНКТ в лубрикатор. | Убедившись в выходе ГНКТ из нижней дублирующей задвижки, герметизируют устье, закрывает дублирующую задвижку |  |  | Сообщает о случившемся дежурному технологу. Согласовывает с заказчиком и технологической службой дальнейшие работы по замене коренной задвижки силами заказчика. |
|  |  | 2 | Производят демонтаж установки. |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Сообщить об инциденте: -диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); -специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); -ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. -ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 61-797, 231-9-231 (правый берег); 58-101,61-747, 231-9-232 (левый берег); 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). -ПАСФ АО «АСФ «ЯПФЧ» (при переходе пропуска нефти и газа в открытый фонтан начальник смены ПДС УНП оповещает ПАСФ). Заместитель генерального директора Тел: 8-922-223-46-78 Оперативный дежурный ПАСФ АО «АСФ «ЯПФЧ» Тел. 8-349-972-41-05 - своему непосредственному руководителю; Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34). |  |  |  |  |
| 19 | Разгерметизация ОКК вызванное повышением давления в МКП с ГНВП | 1 | Подает звуковой сигнал «Выброс». Длинный непрерывный гудок. | Останавливает двигатели внутреннего сгорания. Отключает силовые и осветительные линии электропитания. | Обеспечивает прекращение движения на прилегающих к скважине подъездных дорогах к территории, устанавливает предупреждающие знаки и посты охраны. | Отключает элек-троэнергию в загазованной зоне. | Мастер по сложным работам. Принимает меры для эвакуации людей из опасной зоны. |
|  |  | 2 | Все члены бригады. Прекращает в газоопасной зоне все огнеопасные работы, а также другие действия, способные вызвать искрообразование. |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  | Оповещает руководство предприятия, противофонтанной службы и пожарной охраны о возникновении аварии также подрядные организации при ведении одновременных работ на КП. Дальнейшие работы по ликвидации аварии проводятся под руководством штаба по специальному плану. |
|  |  | 4 | Сообщить об инциденте: -диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); -специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); -ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. -ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 61-797, 231-9-231 (правый берег); 58-101,61-747, 231-9-232 (левый берег); 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). -ПАСФ АО «АСФ «ЯПФЧ» (при переходе пропуска нефти и газа в открытый фонтан начальник смены ПДС УНП оповещает ПАСФ). Заместитель генерального директора Тел: 8-922-223-46-78 Оперативный дежурный ПАСФ АО «АСФ «ЯПФЧ» Тел. 8-349-972-41-05 - своему непосредственному руководителю; Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34). |  |  |  |  |
| 20 | Грифона-образование с вытеснением газа за периметром устьевого оборудования | 1 | Подает звуковой сигнал «Выброс». Длинный непрерывный гудок. | Останавливает двигатели внутреннего сгорания. Отключает силовые и осветительные линии электропитания. | Обеспечивает прекращение движения на при-легающих к скважине подъездных дорогах к территории, устанавливает предупреждающие знаки и посты охраны. | Отключает элек-троэнергию в загазованной зоне. | Мастер по сложным работам. Принимает меры для эвакуации людей из опасной зоны. |
|  |  | 2 | Все члены бригады. Прекращает в газоопасной зоне все огнеопасные работы, а также другие действия, способные вызвать искрообразование. |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  | Оповещает руководство предприятия, противофонтанной службы и пожарной охраны о возникновении аварии также подрядные организации при ведении одновременных работ на КП. |
|  |  | 4 | Сообщить об аварии: -диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); -специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); -ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. -ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 61-797, 231-9-231 (правый берег); 58-101,61-747, 231-9-232 (левый берег); 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). -ПАСФ АО «АСФ «ЯПФЧ» (при переходе пропуска нефти и газа в открытый фонтан начальник смены ПДС УНП оповещает ПАСФ). Заместитель генерального директора Тел: 8-922-223-46-78 Оперативный дежурный ПАСФ АО «АСФ «ЯПФЧ» Тел. 8-349-972-41-05 - своему непосредственному руководителю; Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34). |  |  |  |  |
| 21 | Негерметичность фланцевого соединения между коренной ЗМС и дублирующей ЗМС фонтанной арматуры при спущенной в скважину гибкой трубе. | 1 | Производит подъем ГНКТ в лубрикатор. | Убедившись в выходе ГНКТ из нижней дублирующей задвижки, герметизируют устье, закрывает коренную задвижку. |  |  | Сообщает о случившемся дежурному технологу. Согласовывает с заказчиком и технологической службой дальнейшие работы по замене коренной задвижки силами заказчика. |
|  |  | 2 | Сообщить об инциденте: -диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); -специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); -ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. -ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 61-797, 231-9-231 (правый берег); 58-101,61-747, 231-9-232 (левый берег); 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). -ПАСФ АО «АСФ «ЯПФЧ» (при переходе пропуска нефти и газа в открытый фонтан начальник смены ПДС УНП оповещает ПАСФ). Заместитель генерального директора Тел: 8-922-223-46-78 Оперативный дежурный ПАСФ АО «АСФ «ЯПФЧ» Тел. 8-349-972-41-05 - своему непосредственному руководителю; Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34). |  |  |  |  |

Таблица 12

Возможные аварии, места их возникновения и оперативные действия персонала буровой бригады по предотвращению и локализации аварий мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в процессе реконструкции, опробования (испытания) скважин методом зарезки боковых стволов.

|  | НАИМЕНОВАНИЕ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ | № | ДЕЙСТВИЯ ВАХТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПЕРВЫЙ БУРИЛЬЩИК |  | ВТОРОЙ БУРИЛЬЩИК |  |  | ПЕРВЫЙ ПОМОЩНИК БУРИЛЬЩИКА |  |  | ВТОРОЙ ПОМОЩНИК БУРИЛЬЩИКА |  |  |  |  | ТРЕТИЙ ПОМОЩНИК БУРИЛЬЩИКА |  |  |  |  | СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БУРОВЫХ, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БУРОВЫХ, машинист буровых установок |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |
| 1 | Возникновение ГНВП при бурении, проработке, забойной или промежуточной промывке с регулируемым давлением на устье. | 1. | Подает звуковой сигнал тревоги «Выброс». (длинный непрерывный гудок). Извещает о ГНВП мастера буровой по переговорному устройству. Останавливает вращение инструмента, поднимает бурильный инструмент до выхода муфты на 1 метр выше ротора (при длине трубы, исключающей попадание замкового соединения на уровень плашек превенторов), дает команду на отключение насосов. |  | Готовится к извлечению клиньев ПКР. |  |  | Останавливает буровые насосы и поднимается на роторную площадку. |  |  | Останавливает оборудование системы очистки бурового раствора и поднимается на роторную площадку. |  |  |  |  | Готовится к извлечению клиньев ПКР. |  |  |  |  | Приходят со своих рабочих мест к первому бурильщику. |
|  |  | 2. | Закрепляет тормоз буровой лебедки, оставляя бурильную колонну в подвешенном состоянии. |  | После закрепления тормоза буровой лебедки извлекает клинья ПКР из ротора. |  |  | После закрепления тормоза буровой лебедки извлекает клинья ПКР из ротора. |  |  | После закрепления тормоза буровой лебедки извлекает клинья ПКР из ротора. |  |  |  |  | После закрепления тормоза буровой лебедки извлекает клинья ПКР из ротора. |  |  |  |  | По команде первого бурильщика проверяют готовность к работе основного и вспомогательного пульта управления ПВО. |
|  |  | 3. | Со вспомогательного пульта управления ПВО открывает гидрозадвижку на линии дросселирования после подтверждения об открытии гидрозадвижки от второго бурильщика закрывает ПУГ. Закрывает шаровый кран СВП. При наличии утечки по герметизирующему элементу ПУГ закрывает трубные плашки ППГ |  | Спускается на устье, чтобы визуально проверить открытие задвижки на линии дросселирования, закрытие ПУГ. В случае закрытия ППГ с трубными плашками, контролирует закрытие ППГ. После чего контролирует фиксацию трубных плашек ППГ при помощи штурвалов с обеих сторон. докладывает первому бурильщику |  |  | Проверяет наличие утечек промывочной жидкости во фланцевых соединениях линии дросселирования. В случае закрытия ППГ с трубными плашками, при помощи штурвала докрепляет и фиксирует трубную плашку со стороны блока дросселирования, а также считает обороты штурвала, сравнивает число оборотов с информацией, указанной на щите, докладывает бурильщику. |  |  | Проверяет наличие утечек промывочной жидкости во фланцевых соединениях линии дросселирования. В случае закрытия ППГ с трубными плашками, при помощи штурвала докрепляет и фиксирует трубную плашку со стороны шлпмового амбара, а также считает обороты штурвала, сравнивает число оборотов с информацией, указанной на щите, докладывает бурильщику. |  |  |  |  | В ЦСГО контролирует отсутствие выхода циркуляции (т.е. качество закрытия ПВО). |  |  |  |  | Обеспечивает оперативную готовность к запуску оборудования по дегазации и утяжелению бурового раствора по механической и электрической части. |
|  |  |  |  |  | - Метки на штурвалах должны совпадать с метками на щитах, свидетельствующих о полном закрытии превентора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. | Дает команду на закрытие задвижки перед регулируемым дросселем, снимает показание веса бурильного инструмента на крюке. После герметизации скважины регистрирует величину давления на стояке манифольда (по методике указанной в приложении №20). |  | Направляется в блок дросселирования и по команде первого бурильщика закрывает задвижку перед регулируемым дросселе. Снимает показание манометра контроля давления в затрубном пространстве. Фиксирует время начала ГНВП и герметизации скважины. |  |  | Проверяет наличие утечек жидкости во фланцевых соединениях манифольда ПВО. |  |  | Наблюдает за устьем скважины, давлением в м/к пространстве, проверяет наличие образования грифонов на устье скважины. |  |  |  |  | Оповещает отдыхающую вахту и раздает СИЗОД. |  |  |  |  | Контролируют работу основного пульта управления ПВО и гидравлических линий обвязки ПВО. |
|  |  | 5. | Не допускает рост давления в скважине выше допустимого (80% от давления от самого слабого участка скважины). |  | Устанавливает наблюдение за изменением давления в блоке дросселирования. Через каждые 5 мин докладывает первому бурильщику о величине давления в затрубном пространстве, состоянии манифольда, ПВО и блока дросселирования. |  |  | Готовят к работе средства дегазации и утяжеления бурового раствора. При необходимости производят: - наращивание объема бурового раствора; - утяжеление бурового раствора; - дегазацию бурового раствора. - Осуществляют визуальный контроль за скважиной (пропуски по фланцевым соединениям, грифонообразование). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контролируют работу механического и электрического оборудования буровой установки. |
|  |  | 6. | 1. Дальнейшие работы по глушению скважины проводить по специальному плану под руководством ответственного специалиста. 2. Методика определения давления в трубном пространстве указана в приложении № 20 (методы ликвидации выброса). 3. Действия при использовании ведущей бурильной трубы (квадрат) указаны в приложении № 20 4. В зимнее время обеспечить возможность «продувки» линии буровых насосов для недопущения их замерзания при длительных простоях без циркуляции в соответствии с «инструкцией по продувке нагнетательных линий буровых насосов» (при отсутствии давления в трубном пространстве). 5. После окончания ликвидации ГНВП, буровая бригада продувает манифольд от ПВО до факельного амбара. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. | Сообщить об инциденте: диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 61-797, 231-9-231 (правый берег); 58-101,61-747, 231-9-232 (левый берег); 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). ПАСФ АО «АСФ «ЯПФЧ» (при переходе пропуска нефти и газа в открытый фонтан начальник смены ПДС УНП оповещает ПАСФ). Заместитель генерального директора Тел: 8-922-223-46-78 Оперативный дежурный ПАСФ АО «АСФ «ЯПФЧ» Тел. 8-349-972-41-05 своему непосредственному руководителю; Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ГНВП при СПО | 1. | Подает звуковой сигнал тревоги «Выброс» (длинный непрерывный гудок), извещает о ГНВП мастера буровой по переговорному устройству. Прекращает спускоподъемные операции. |  | Готовит аварийный шаровой кран (обратный клапан). |  |  | Спускается с балкона верхового на роторную площадку. |  |  | Помогает готовить аварийный шаровой кран (обратный клапан). |  |  |  |  | Готовится к извлечению клиньев ПКР. |  |  |  |  | Приходят со своих рабочих мест к первому бурильщику. |
|  |  | 2. | Устанавливает бурильный инструмент до выхода муфты на 1 метр выше ротора (при длине трубы, исключающей попадание замкового соединения на уровень плашек превенторов). Разгружает инструмент на клинья. Устанавливает аварийный шаровый кран. Снимает бурильную колонну с клиньев ПКР, закрепляет тормоз буровой лебедки, оставляя бурильную колонну в подвешенном состоянии. Дает команду на извлечение клиньев ПКР ротора. |  | Устанавливает аварийный шаровой кран (обратный клапан) в муфту бурильного инструмента. После установки шарового крана докрепляет при помощи трубного ключа. После снятия бурильной колонны с клиньев ПКР, извлекает клинья ПКР из ротора. |  |  | После снятия бурильной колонны с клиньев ПКР, извлекает клинья ПКР из ротора. |  |  | Помогает установить аварийный шаровой кран (обратный клапан) в муфту бурильного инструмента. После снятия бурильной колонны с клиньев ПКР, извлекает клинья ПКР из ротора. |  |  |  |  | После снятия бурильной колонны с клиньев ПКР, извлекает клинья ПКР из ротора |  |  |  |  | По команде первого бурильщика проверяют готовность к работе вспомогательного, основного пульта управления ПВО. |
|  |  | 3. | Со вспомогательного пульта управления ПВО открывает гидрозадвижку на линии дросселирования, после подтверждения об открытии гидрозадвижки на линии дросседирования от второго бурильщика закрывает ПУГ. При наличии утечки по герметизирующему элементу ПУГ закрывает трубные плашки ППГ. Закрывает шаровой кран. |  | Спускается на устье, чтобы визуально проверить открытие задвижки на линии дроселирования, закрытие ПУГ. В случае закрытия ППГ с трубными плашками, контролирует закрытие ППГ. После чего контролирует фиксацию трубных плашек ППГ при помощи штурвалов с обеих сторон. докладывает первому бурильщику |  |  | Проверяет наличие утечек промывочной жидкости во фланцевых соединениях линии дросселирования. В случае закрытия ППГ с трубными плашками, при помощи штурвала докрепляет и фиксирует трубную плашку со стороны блока дросселирования. |  |  | Проверяет наличие утечек промывочной жидкости во фланцевых соединениях линии дросселирования. В случае закрытия ППГ с трубными плашками, при помощи штурвала докрепляет и фиксирует трубную плашку со стороны шламового амбара. |  |  |  |  | В ЦСГО контролирует отсутствие выхода циркуляции (т.е. качество закрытия ПВО). |  |  |  |  | Обеспечивают оперативную готовность к запуску оборудования по дегазации и утяжелению бурового раствора по механической и электрической части. |
|  |  |  |  |  | - Метки на штурвалах должны совпадать с метками на щитах, свидетельствующих о полном закрытии превентора. - При герметизации устья скважины трубными плашками, бурильщику убедиться, что метка на аварийной трубе находится не выше стола ротора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. | Дает команду на закрытие задвижки перед регулируемым дросселем. Снимает показание веса бурильного инструмента на крюке. |  | Направляется в блок дросселирования и по команде первого бурильщика закрывает задвижку перед регулируемым дросселем. Снимает показание манометра контроля давления в затрубном пространстве. Фиксирует время начала ГНВП и герметизации скважины. |  |  | Проверяет наличие утечек жидкости во фланцевых соединениях манифольда ПВО. |  |  | Наблюдает за устьем скважины, проверяет наличие образования грифонов на устье скважины. |  |  |  |  | Оповещает отдыхающую вахту и раздает СИЗОД. |  |  |  |  | Контролируют работу основного пульта управления ПВО и исправность гидросистемы ПВО. |
|  |  | 5. | Не допускает рост давления в скважине выше допустимого (80% от давления от самого слабого участка скважины). После герметизации скважины регистрирует величину давления на стояке манифольда (по методике указанной в приложении № 20). |  | Устанавливает наблюдение за изменением давления в блоке дросселирования. Через каждые 5 мин докладывает первому бурильщику о величине давления в затрубном пространстве, состоянии манифольда, ПВО и блока дросселирования. В случае закрытия ППГ с трубными плашками, контролирует закрытие ППГ. После чего контролирует фиксацию трубных плашек ППГ при помощи штурвалов с обеих сторон. |  |  | Готовят к работе средства дегазации и утяжеления бурового раствора. При необходимости производят: - наращивание объема бурового раствора; - утяжеление бурового раствора; - дегазацию бурового раствора. - Осуществляют визуальный контроль за скважиной (пропуски по фланцевым соединениям, грифонообразование). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контролируют работу механического и электрического оборудования буровой установки |
|  |  | 6. | - Дальнейшие работы проводить по дополнительному плану работ на глушение скважины. - Методика определения давления в трубном пространстве указана в приложении № 20 (методы ликвидации выброса). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. | Сообщить об инциденте: диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 61-797, 231-9-231 (правый берег); 58-101,61-747, 231-9-232 (левый берег); 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). ПАСФ АО «АСФ «ЯПФЧ» (при переходе пропуска нефти и газа в открытый фонтан начальник смены ПДС УНП оповещает ПАСФ). Заместитель генерального директора Тел: 8-922-223-46-78 Оперативный дежурный ПАСФ АО «АСФ «ЯПФЧ» Тел. 8-349-972-41-05 своему непосредственному руководителю; Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГНВП при спуске обсадной колонны (хвостовика). | 1. | Подает звуковой сигнал тревоги «Выброс» (длинный непрерывный гудок), извещает о ГНВП мастера буровой по переговорному устройству. Прекращает спуск обсадной колонны. |  | Производит смену элеваторов. Подготавливает вспомогательную лебедку и наращиванию обсадной колонны аварийной трубой. |  |  | Осуществляет строповку аварийной трубы на приемном мосту для ее подачи на буровую. |  |  | Смена элеваторов. |  |  |  |  | Производит смену элеваторов |  |  |  |  | Приходят со своих рабочих мест к первому бурильщику. |
|  |  | 2. | Наращивает обсадную колонну аварийной трубой с переходным переводником и шаровым краном. Спускает обсадную колонну на аварийной трубе в скважину до положения 1 м под ключ. Закрепляет тормоз буровой лебедки, оставляя бурильную колонну в подвешенном состоянии. |  | Поднимает с помощью вспомогательной лебедки аварийную трубу на роторную площадку. Наворачивает и докрепляет аварийную трубу с переводником на обсадной колонне с помощью трубного ключа. |  |  | Накидывает элеватор на аварийную бурильную трубу и устанавливает ее на спускаемую колонну. После закрепления тормоза буровой лебедки извлекает клинья ПКР из ротора. |  |  | Накидывает элеватор на аварийную бурильную трубу и устанавливает ее на спускаемую колонну. После закрепления тормоза буровой лебедки извлекает клинья ПКР из ротора. |  |  |  |  | После закрепления тормоза буровой лебедки извлекает клинья ПКР из ротора. |  |  |  |  | По команде первого бурильщика проверяют готовность к работе вспомогательного, основного пульта управления ПВО |
|  |  | 3. | Со вспомогательного пульта управления ПВО открывает гидрозадвижку на линии дросселирования, дожидается сообщения от второго бурильщика об открытии гидрозадвижки на линии дросселирования, закрывает ПУГ. При наличии утечки по герметизирующему элементу ПУГ закрывает трубные плашки ППГ. Закрывает шаровой кран. |  | Спускается на устье, чтобы визуально проверить открытие задвижки на линии дросселирования, закрытие ПУГ. В случае закрытия ППГ с трубными плашками, контролирует закрытие ППГ. После чего контролирует фиксацию трубных плашек ППГ при помощи штурвалов с обеих сторон. докладывает первому бурильщику |  |  | Проверяет наличие утечек промывочной жидкости во фланцевых соединениях линии дросселирования. В случае закрытия ППГ с трубными плашками, при помощи штурвала докрепляет и фиксирует трубную плашку со стороны блока дросселирования. |  |  | Проверяет наличие утечек промывочной жидкости во фланцевых соединениях линии дросселирования. В случае закрытия ППГ с трубными плашками, при помощи штурвала докрепляет и фиксирует трубную плашку со стороны шламового амбара. |  |  |  |  | В ЦСГО контролирует отсутствие выхода циркуляции (т.е. качество закрытия ПВО). |  |  |  |  | Обеспечивают оперативную готовность к запуску оборудования по дегазации и утяжелению бурового раствора по механической и электрической части. |
|  |  | 4. | Дает команду на закрытие задвижки перед регулируемым дросселем. Снимает показание веса инструмента на крюке. |  | Направляется в блок дросселирования и по команде первого бурильщика закрывает задвижку перед регулируемым дросселем. Снимает показание манометра контроля давления в затрубном пространстве. Фиксирует время начала ГНВП и герметизации скважины. |  |  | Проверяет наличие утечек жидкости во фланцевых соединениях манифольда ПВО. |  |  | Наблюдает за устьем скважины, проверяет наличие образования грифонов на устье скважины. |  |  |  |  | Оповещает отдыхающую вахту и раздает СИЗОД. |  |  |  |  | Контролируют работу основного пульта управления ПВО. |
|  |  | 5. | Не допускает рост давления в скважине выше допустимого (80% от давления от самого слабого участка скважины). После герметизации скважины регистрирует величину давления на стояке манифольда (по методике указанной в приложении №20). |  | Устанавливает наблюдение за изменением давления в блоке дросселирования. Через каждые 5 мин докладывает первому бурильщику о величине давления в затрубном пространстве, состоянии манифольда, ПВО и блока дросселировани |  |  | Готовят к работе средства дегазации и утяжеления бурового раствора. При необходимости производят: |  |  | - наращивание объема бурового раствора; - утяжеление бурового раствора; |  |  |  |  | дегазацию бурового раствора. |  |  |  |  | Контролируют работу механического и электрического оборудования буровой установки. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ведется визуальный контроль за скважиной (пропуски по фланцевым соединениям, грифонообразование). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. | - Дальнейшие работы по глушению скважины проводить по специальному плану под руководством ответственного специалиста. Методика определения давления в трубном пространстве указана в приложении № 20 (методы ликвидации выброса 2. При спуске обсадных колонн, иметь в кабине бурильщика табличку с допустимым расчетным давлением в гидравлической линии ПУГа, исключающим смятие данного типоразмера обсадной трубы. 3. Проверить перед спуском обсадной колонны давление в системе управления ПУГом, которое, которое во избежание смятия обсадной колонны, не должно превышать допустимое значение, указанное в сертификате ОК 4. При герметизации устья скважины трубными плашками, бурильщику убедиться, что метка на аварийной трубе находится не выше стола ротора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. | Сообщить об инциденте: диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 61-797, 231-9-231 (правый берег); 58-101,61-747, 231-9-232 (левый берег); 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). ПАСФ АО «АСФ «ЯПФЧ» (при переходе пропуска нефти и газа в открытый фонтан начальник смены ПДС УНП оповещает ПАСФ). Заместитель генерального директора Тел: 8-922-223-46-78 Оперативный дежурный ПАСФ АО «АСФ «ЯПФЧ» Тел. 8-349-972-41-05 своему непосредственному руководителю; Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГНВП при отсутствии бурильного инструмента или обсадной колонны в скважине. | 1. | Бурильщик подает звуковой сигнал тревоги «Выброс» (длинный непрерывный гудок), извещает о ГНВП мастера буровой по переговорному устройству. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Со вспомогательного пульта управления ПВО открывает гидрозадвижку на линии дросселирвания, дожидается сообщения от второго бурильщика об открытии гидрозадвижки на линии дросселирования, закрывает ППГ с глухими плашками. |  | Спускается на устье, чтобы визуально проверить открытие задвижки на линии дросселирования. В случае закрытия ППГ с трубными плашками, контролирует закрытие ППГ. После чего контролирует фиксацию глухих плашек ППГ при помощи штурвалов с обеих сторон. Докладывает бурильщику. |  |  | При помощи штурвала докрепляет и фиксирует глухую плашку со стороны блока дросселирования. Считает количество оборотов вращения штурвала. |  |  | При помощи штурвала докрепляет и фиксирует трубную плашку со стороны шламового амбара. Считает количество оборотов вращения штурвала. |  |  |  |  | В ЦСГО контролирует отсутствие выхода циркуляции (т.е. качество закрытия ПВО). |  |  |  |  | По команде первого бурильщика проверяют готовность к работе вспомогательного, основного пульта управления ПВО |
|  |  | 3. | Дает команду на закрытие задвижки перед регулируемым дросселем. |  | Направляется в блок дросселирования и по команде первого бурильщика закрывает задвижку перед регулируемым дросселем. Фиксирует время начала ГНВП и герметизации скважины. |  |  | Проверяет наличие утечек жидкости во фланцевых соединениях манифольда ПВО. |  |  | Наблюдает за устьем скважины, проверяет наличие образования грифонов на устье скважины. |  |  |  |  | Оповещает отдыхающую вахту и раздает СИЗОД. |  |  |  |  | Контролируют работу основного пульта управления ПВО. |
|  |  | 4. | Не допускает рост давления в скважине выше допустимого (80% от давления от самого слабого участка скважины). |  | Снимает показание манометра контроля давления в затрубном пространстве. Через каждые 5 мин докладывает первому бурильщику о величине давления в скважине, состоянии манифольда, ПВО и блока дросселирования. |  |  | Не допускает рост давления в скважине выше допустимого (80% от давления опрессовки самого слабого участка скважины). |  |  | Снимает показание манометра контроля давления в затрубном пространстве. Через каждые 5 мин докладывает первому бурильщику о величине давления в скважине, состоянии манифольда, ПВО и блока дросселирования. |  |  |  |  | Не допускает рост давления в скважине выше допустимого (80% от давления опрессовки самого слабого участка скважины). |  |  |  |  | Снимает показание манометра контроля давления в затрубном пространстве. Через каждые 5 мин докладывает первому бурильщику о величине давления в скважине, состоянии манифольда, ПВО и блока дросселирования. |
|  |  | 5. | Дальнейшие работы по глушению скважины проводить по специальному плану под руководством ответственного специалиста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. | Сообщить об инциденте: диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 61-797, 231-9-231 (правый берег); 58-101,61-747, 231-9-232 (левый берег); 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). ПАСФ (при переходе пропуска нефти и газа в открытый фонтан начальник смены ПДС УНП оповещает ПАСФ). Начальник ПАСФ Тел: +7-922-658-65-83 Заместитель начальника ПАСФ Тел: +7-923-419-69-15 Оперативный дежурный ПАСФ Тел. +7 (3462) 55-59-83, +7-950-510-50-04 своему непосредственному руководителю; Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ГНВП при проведении геофизических работ на кабеле в открытом и обсаженном стволе. | 1. | Подает звуковой сигнал тревоги «Выброс» (длинный непрерывный гудок), извещает о ГНВП бурового мастера по переговорному устройству. |  | Прибывает на буровую площадку |  |  | Готовятся действовать, после резки каротажного кабеля, в соответствии с действиями при газонефтеводопроявление при отсутствии бурильного инструмента или обсадной колонны в скважине. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проверяют готовность основного и вспомогательного пульта управления ПВО. Докладывают первому бурильщику. |
|  |  |  | - Перед началом геофизических работ геофизик проводит ознакомление персонала буровой бригады с инструкцией по резке кабеля. До начала проведения ГИРС бурильщик совместно с геофизиком определяют безопасное место для нахождения персонала ГФО, исключающее возможность травмирования обрезанными концами кабеля и позволяющее удаленно перерезать кабель. (Приложение №22. Рис.1, Рис.2). - Специальный инструмент для резки кабеля располагается на время проведения ГИС на роторной площадке в специально оборудованном ящике, вместе с паспортом, обозначенным надписью или табличкой «Оборудование для ликвидации ГНВП» - Резка кабеля возле лебедки ПКС выполняется в случае опасности нахождения персонала возле устья скважины. Резка выполняется удаленно с помощью специального инструмента. Место безопасного нахождения персонала в случае резки кабеля возле лебедки ПКС также предварительно определяется геофизиком. - Для фиксации геофизического кабеля, при выполнении резки, используются специальные зажимные устройства («жимки» или аварийная стойка). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПЕРВЫЙ БУРИЛЬЩИК |  | ВТОРОЙ БУРИЛЬЩИК |  |  | ГЕОФИЗИК КАРОТАЖНОЙ ПАРТИИ (ГФО) |  |  | МАШИНИСТ ПОДЪЕМНИКА ГФО |  |  |  |  | БУРОВА ВАХТА |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Удаляет всех посторонних лиц со стола ротора. |  | Осуществляет удаление посторонних лиц со стола ротора |  |  | Приводит в рабочее состояние приспособление для резки кабеля |  |  | По команде геофизика, прекращает спускоподъемные операции, останавливает лебедку ПКС |  |  |  |  | Буровая вахта готовится действовать, после резки каротажного кабеля, в соответствии с действиями при газонефтеводопроявление при отсутствии бурильного инструмента или обсадной колонны в скважине. |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Производит спуск подвесного блока на высоту 1,5-2 м от роторной площадки. |  | Контролирует подготовку представителем геофизической партии приспособления для резки кабеля. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буровая вахта готовится действовать, после резки каротажного кабеля, в соответствии с действиями при газонефтеводопроявление при отсутствии бурильного инструмента или обсадной колонны в скважине. |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. | После спуска подвесного блока СП на выше указанную высоту, дает команду геофизику переместится для резки кабеля в заранее определенное безопасное место и приступить к резке кабеля |  | Перемещается к месту расположения приспособления для резки кабеля. |  |  | Перемещается по команде бурильщика в заранее выбранное для резки определенное безопасное место. По пути контролирует отсутствие посторонних предметов на кабеле и рядом с кабелем. |  |  |  |  |  |  |  | Буровая вахта готовится действовать, после резки каротажного кабеля, в соответствии с действиями при газонефтеводопроявление при отсутствии бурильного инструмента или обсадной колонны в скважине. |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. | Готовится действовать, после резки каротажного кабеля, в соответствии с действиями при газонефтеводопроявление при отсутствии бурильного инструмента или обсадной колонны в скважине. |  | Готовится действовать, после резки каротажного кабеля, в соответствии с действиями при газонефтеводопроявление при отсутствии бурильного инструмента или обсадной колонны в скважине |  |  | Режет кабель под подвесным блоком. Далее перемещается к лебедке ПКС и производит перерезание кабеля |  |  |  |  |  |  |  | Буровая вахта готовится действовать, после резки каротажного кабеля, в соответствии с действиями при газонефтеводопроявление при отсутствии бурильного инструмента или обсадной колонны в скважине. |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. | Убедившись в успешном перерезании каротажного кабеля, дает команду на действия при отсутствии бурильного инструмента или обсадной колонны в скважине. |  | Действует в соответствии с действиями при газонефтеводопроявлении при отсутствии бурильного инструмента или обсадной колонны в скважине. |  |  | Дает команду машинисту подъемника перегнать его на безопасное расстояние |  |  | Перегоняет подъемник на безопасное расстояние, остальной персонал ГФО покидает буровую и направляется к месту сбора при ЧС, указанному буровым мастером |  |  |  |  | Действуют в соответствии с действи ями при газонефтеводопроявлении при отсутствии бурильного инструмента или обсадной колонны в скважине. |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. | Буровая бригада совместно с бурильщиком, убедившись в том, что кабель перерезан успешно, продолжает герметизацию устья скважины в соответствии с действиями при газонефтеводопроявление при отсутствии бурильного инструмента или обсадной колонны в скважине. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. | Сообщить об инциденте: диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 61-797, 231-9-231 (правый берег); 58-101,61-747, 231-9-232 (левый берег); 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). ПАСФ АО «АСФ «ЯПФЧ» (при переходе пропуска нефти и газа в открытый фонтан начальник смены ПДС УНП оповещает ПАСФ). Заместитель генерального директора Тел: 8-922-223-46-78 Оперативный дежурный ПАСФ АО «АСФ «ЯПФЧ» Тел. 8-349-972-41-05 своему непосредственному руководителю; Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ГНВП при проведении геофизических работ в бурильных трубах. | 1. | Подает звуковой сигнал тревоги «Выброс» (длинный непрерывный гудок), извещает о ГНВП бурового мастера по переговорному устройству, останавливает лебедку ПКС. |  | Прибывает на буровую площадку |  |  | Готовятся действовать, после резки каротажного кабеля, в соответствии с действиями при газонефтеводопроявление при СПО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проверяют готовность основного и вспомогательного пульта управления ПВО. Докладывают первому бурильщику. |  |  |
|  |  |  | - Перед началом геофизических работ геофизик проводит ознакомление персонала буровой бригады с инструкцией по резке кабеля. До начала проведения ГИРС бурильщик совместно с геофизиком определяют безопасное место для нахождения персонала ГФО, исключающее возможность травмирования обрезанными концами кабеля и позволяющее удаленно перерезать кабель. (Приложение №12. Рис.1, Рис.3). - Специальный инструмент для резки кабеля располагается на время проведения ГИС на роторной площадке в специально оборудованном ящике, вместе с паспортом, обозначенным надписью или табличкой «Оборудование для ликвидации ГНВП» - Резка кабеля возле лебедки ПКС выполняется в случае опасности нахождения персонала возле устья скважины. Резка выполняется удаленно с помощью специального инструмента. Место безопасного нахождения персонала в случае резки кабеля возле лебедки ПКС также предварительно определяется геофизиком. - Для фиксации геофизического кабеля, при выполнении резки, используются специальные зажимные устройства («жимки» или аварийная стойка). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПЕРВЫЙ БУРИЛЬЩИК |  | ВТОРОЙ БУРИЛЬЩИК |  | ГЕОФИЗИК ГФО |  |  |  | МАШИНИСТ ПОДЪЕМНИКА ГФО |  |  |  |  | БУРОВА ВАХТА |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Удаляет всех посторонних лиц со стола ротора |  | Осуществляет удаление посторонних лиц со стола ротора |  | Приводит в рабочее состояние приспособление для резки кабеля |  |  |  | По команде геофизика, прекращает спускоподъемные операции, останавливает лебедку ПКС |  |  |  |  | Буровая вахта готовится действовать, после резки каротажного кабеля, в соответствии с действиями при газонефтеводопроявление при СПО |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Производит спуск подвесного блока на высоту 1,5-2 м от роторной площадки. |  | Контролирует подготовку представителем геофизической партии приспособления для резки кабеля. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буровая вахта готовится действовать, после резки каротажного кабеля, в соответствии с действиями при газонефтеводопроявление при СПО |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. | После спуска подвесного блока СП на выше указанную высоту, дает команду геофизику переместится для резки кабеля в заранее определенное безопасное место и приступить к резке кабеля |  | Перемещается к месту расположения приспособления для резки кабеля. |  | Перемещается по команде бурильщика в заранее выбранное для резки определенное безопасное место. По пути контро лирует отсут ствие посторонних предметов на кабеле и рядом с кабелем. |  |  |  |  |  |  |  |  | Буровая вахта готовится действовать, после резки каротажного кабеля, в соответствии с действиями при газонефтеводопроявление при СПО |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. | Готовится действовать, после резки каротажного кабеля, в соответствии с действиями при газонефтеводопроявление при СПО. |  | Готовится действовать, после резки каротажного кабеля, в соответствии с действиями при газонефтеводопроявление при СПО. |  | Режет кабель под подвесным блоком. Далее перемещается к лебедке ПКС и производит перерезание кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  | Буровая вахта готовится действовать, после резки каротажного кабеля, в соответствии с действиями при газонефтеводопроявление при СПО |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. | Убедившись в успешном перерезании каротажного кабеля, дает команду на действия при СПО |  | Действует в соответствии с действиями при газонефтеводопроявлении при СПО. |  | Дает команду машинисту подъемника перегнать его на безопасное расстояние |  |  |  | Перегоняет подъемник на безопасное расстояние, остальной персонал ГФО покидает буровую и направляется к месту сбора при ЧС, указанному буровым мастером |  |  |  |  | Буровая вахта готовится действовать, после резки каротажного кабеля, в соответствии с действиями при газонефтеводопроявление при СПО |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. | Буровая бригада совместно с бурильщиком, убедившись в том, что кабель перерезан успешно, продолжает герметизацию устья скважины в соответствии с действиями при газонефтеводопроявление при СПО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. | Сообщить об инциденте: диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 61-797, 231-9-231 (правый берег); 58-101,61-747, 231-9-232 (левый берег); 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). ПАСФ (при переходе пропуска нефти и газа в открытый фонтан начальник смены ПДС УНП оповещает ПАСФ). Начальник ПАСФ Тел: +7-922-658-65-83 Заместитель начальника ПАСФ Тел: +7-923-419-69-15 Оперативный дежурный ПАСФ Тел. +7 (3462) 55-59-83, +7-950-510-50-04 своему непосредственному руководителю; Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Открытое фонтанирование | 1. | Подает звуковой сигнал «Выброс». Длинный непрерывный гудок. Извещает мастера буровой по переговорному устройству. Прекращает все работы в загазованной зоне. Дает команду электромонтеру обесточить буровую. |  | Проверяет отсутствие людей во всех блоках буровой установке. |  |  | Оповещает все соседние производственные объекты, которые могут оказаться в загазованной зоне. |  |  |  |  |  |  | Расставляет знаки для закрытия движения транспорта и пешеходов в зоне, прилегающей к фонтанирующей скважине. | Оповещает отдыхающую вахту и раздаёт СИЗОД. |  |  |  |  | Электромонтёр производит отключение подачи электроэнергии на буровую. |
|  |  | 2 | Покидают буровую установку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. | В случае открытого фонтанирования, мастер буровой принимает меры к остановке двигателей внутреннего сгорания, отключению силовых линий, освещения. Запрещает производство сварочных работ. Необходимо произвести приостановку работ на всех соседних ОПО. На всех соседних ОПО, герметизируют скважины и обесточивают электроэнергию, и удаляются в безопасную зону. При необходимости организует эвакуацию персонала в безопасную зону. До прибытия руководства по ликвидации открытых фонтанов, действовать по командам старшего должностного лица. Дальнейшие работы по локализации и ликвидации аварии производятся по специальному плану, разработанному штабом по ликвидации открытого фонтана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. | Сообщить об аварии: диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 61-797, 231-9-231 (правый берег); 58-101,61-747, 231-9-232 (левый берег); 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). ПАСФ (начальник смены ПДС УНП оповещает ПАСФ). Начальник ПАСФ Тел: +7-922-658-65-83 Заместитель начальника ПАСФ Тел: +7-923-419-69-15 Оперативный дежурный ПАСФ Тел. +7 (3462) 55-59-83, +7-950-510-50-04 своему непосредственному руководителю; Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ОФ на пробуренных ранее скважинах кустовой площадки | 1. | Подает звуковой сигнал «Выброс». Длинный непрерывный гудок. Прекращает все работы в загазованной зоне. Принимает меры по герметизации устья бурящейся скважины. После чего дает команду электромонтеру обесточить буровую. Сообщает о случившемся мастеру буровой по переговорному устройству. |  | Проверяет отсутствие людей во всех блоках буровой установки. |  |  | Оповещает все соседние производственные объекты, которые могут оказаться в загазованной зоне. |  |  | Расставляет знаки для закрытия движения транспорта и пешеходов в зоне, прилегающей к фонтанирующей скважине. |  |  |  |  | Оповещает отдыхающую вахту и раздаёт СИЗОД. |  |  |  |  | Электромонтёр производит отключение подачи электроэнергии на буровую. |
|  |  | 2. | Покидают буровую установку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. | В случае открытого фонтанирования на пробуренных ранее скважинах кустовой площадки, мастер буровой принимает меры к остановке двигателей внутреннего сгорания, отключению и остановки котельных установок, отключению силовых линий, освещения. Запрещает производство сварочных работ. При необходимости организует эвакуацию персонала в безопасную зону. Все члены вахты принимают меры по недопущению растекания жидкости (флюида), поступающего из скважины. До прибытия руководства по ликвидации открытых фонтанов, действовать по командам старшего должностного лица. Дальнейшие работы по локализации и ликвидации аварии производятся по специальному плану, разработанному штабом по ликвидации открытого фонтана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. | Сообщить об аварии: диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 61-797, 231-9-231 (правый берег); 58-101,61-747, 231-9-232 (левый берег); 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). ПАСФ (при переходе пропуска нефти и газа в открытый фонтан начальник смены ПДС УНП оповещает ПАСФ). Начальник ПАСФ Тел: +7-922-658-65-83 Заместитель начальника ПАСФ Тел: +7-923-419-69-15 Оперативный дежурный ПАСФ Тел. +7 (3462) 55-59-83, +7-950-510-50-04 своему непосредственному руководителю; Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ГНВП при ОЗЦ | 1. | Подает звуковой сигнал «Выброс». Длинный непрерывный гудок. Извещает о ГНВП мастера буровой по переговорному устройству. |  | Приходит со своего рабочего места к бурильщику. |  |  | Приходит со своего рабочего места к бурильщику. |  |  | Приходит со своего рабочего места к бурильщику. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контролируют работу бурового и электрического оборудования, основного пульта управления ПВО и исправность гидросистемы ПВО. |
|  |  | 2 | Со вспомогательного пульта управления ПВО открывает гидрозадвижку, дожидается от первого помощника бурильщика сообщения об открытии гидрозадвижки и закрывает ПУГ (Для избежания смятия ОК, давление в системе управления не должно превышать допустимое значение, указанное в сертификате ОК). Закрывает шаровый кран над промывочным переводником. |  | Спускается на устье, чтобы визуально контролирует открытие гидрозадвижки и сообщает бурильщику. Визуально проверяет закрытие ПУГ. |  |  | Проверяет герметичность ПВО. |  |  | В ЦСГО контролирует отсутствие выхода циркуляции по желобной системе (т.е. качество закрытия ПВО). Сообщает бурильщику о наличии циркуляции по линии дросселирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполняют команды бурильщика. |
|  |  | 3 | После герметизации скважины регистрирует величину давления на стояке манифольда (по методике указанной в приложении №20). Дает команду на закрытие задвижки перед регулируемым дросселем. |  | Направляется в блок дросселирования и по команде первого бурильщика закрывает задвижку перед регулируемым дросселем. Снимает показание манометра контроля давления в затрубном пространстве Фиксирует время начала ГНВП и герметизации скважины. |  |  | Проверяет наличие утечек промывочной жидкости во всем ПВО. |  |  | Наблюдает за устьем скважины, проверяет наличие образования грифонов на устье скважины. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контролируют работу бурового и электрического оборудования. |
|  |  | 4 | Не допускает рост давления в скважине выше допустимого (80% от давления от самого слабого участка скважины). |  | Устанавливает наблюдение за изменением давления в блоке дросселирования. Через каждые 5 мин докладывает бурильщику о величине давления на блоке дросселирования, состоянии манифольда, ПВО и блока дросселирования. |  |  | В блоке дросселирования с помощью дросселя поддерживает и регулирует максимально допустимое давление в затрубном пространстве. |  |  | Контролирует герметичность линий монифольда ПВО и обвязки устья. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контролируют работу бурового и электрического оборудования. |
|  |  | 5. | - До начала спуска обсадных колонн давление в системе управления превентором не должно превышать допустимое значение указанное в сертификате ОК . - При спуске обсадных колонн, иметь в кабине бурильщика табличку с допустимым расчетным давлением в гидравлической линии ПУГа, исключающим смятие данного типоразмера обсадной трубы. Дальнейшие работы по глушению скважины проводить по специальному плану под руководством ответственного специалиста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. | В период ОЗЦ: - «голова» колонны должна быть оборудована промывочным переводником и шаровым краном (При наличии избыточного давления в скважине цементировочная головка не снимается). - на весь период ОЗЦ организуется дежурство с контролем за давлением. Не допускается рост давления в скважине выше допустимого (80% от давления от самого слабого участка скважины). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. | Сообщить об аварии: диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 61-797, 231-9-231 (правый берег); 58-101,61-747, 231-9-232 (левый берег); 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). ПАСФ (при переходе пропуска нефти и газа в открытый фонтан начальник смены ПДС УНП оповещает ПАСФ). Начальник ПАСФ Тел: +7-922-658-65-83 Заместитель начальника ПАСФ Тел: +7-923-419-69-15 Оперативный дежурный ПАСФ Тел. +7 (3462) 55-59-83, +7-950-510-50-04 своему непосредственному руководителю; Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ГНВП при потере веса в процессе спуска обсадной колонны | 1. | Выполняют действия согласно «Газонефтеводопроявление при спуске обсадной колонны (хвостовика), разноразмерного инструмента» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Сообщить об аварии: диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 61-797, 231-9-231 (правый берег); 58-101,61-747, 231-9-232 (левый берег); 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). ПАСФ (при переходе пропуска нефти и газа в открытый фонтан начальник смены ПДС УНП оповещает ПАСФ). Начальник ПАСФ Тел: +7-922-658-65-83 Заместитель начальника ПАСФ Тел: +7-923-419-69-15 Оперативный дежурный ПАСФ Тел. +7 (3462) 55-59-83, +7-950-510-50-04 своему непосредственному руководителю; Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ГНВП при «полёте» бурильного инструмента, обсадной колонны, хвостовиков | 1. | Выполняют действия согласно «Газонефтеводопроявление при отсутствии бурильного инструмента или обсадной колонны в скважине». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Сообщить об аварии: диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 61-797, 231-9-231 (правый берег); 58-101,61-747, 231-9-232 (левый берег); 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). ПАСФ (при переходе пропуска нефти и газа в открытый фонтан начальник смены ПДС УНП оповещает ПАСФ). Начальник ПАСФ Тел: +7-922-658-65-83 Заместитель начальника ПАСФ Тел: +7-923-419-69-15 Оперативный дежурный ПАСФ Тел. +7 (3462) 55-59-83, +7-950-510-50-04 своему непосредственному руководителю; Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ГНВП при цементировании обсадных колонн | 1. | Подает звуковой сигнал тревоги «ВЫБРОС» - длинный непрерывный гудок. В случае если выполняется продавка цементного раствора и пробка находится в скважине - дает команду инженеру по цементированию на продолжение продавки с пониженными режимами (учитывая допустимый предел времени загустивания цемента). Если на момент начала ГНВП выполняется закачка цемента (пробка не сбрасывалась) – произвести вымыв цемента без сброса пробки с переводом на буровой раствор. |  | Находится на роторной площадке. |  |  | Находится в ЦСГО для контроля выхода раствора со скважины. |  |  | Находится в ЦСГО для контроля выхода раствора со скважины. |  |  |  |  | По сигналу бурильщика следует на роторную площадку. Извещает о ГНВП бурового мастера по переговорному устройству |  |  |  |  | Приходят со своих рабочих мест к первому бурильщику. |
|  |  | 2. | После получения давления «стоп» либо после вымыва цемента - со вспомогательного пульта управления ПВО открывает гидрозадвижку на линии дросселирования, послесообщения от второго бурильщика о нормальном открытии гидрозадвижки закрывает ПУГ. Дает команду первому помощнику бурильщика на закрытие КВД на цементировочной головке совместно с представителем по цементированию. Дает команду на закрытие задвижки перед регулируемым дросселем выкидной линии. |  | Проверяет открытие гидрозадвижки, если задвижка не сработала - открыть вручную, идоложить информацию первому бурильщику. Направляется в блок дросселирования и по команде первого бурильщика закрывает задвижку перед регулируемым дросселем. |  |  | По команде первого бурильщика закрывает КВД на цементировочной головке совместно спредставителем по цементированию. |  |  |  |  |  |  |  | Проверяют исправность основного и вспомогательногопультов управления ПВО. |  |  |  |  | Проверяют исправность основного и вспомогательного пультов управления ПВО. |
|  |  | 3. | Дает команду второму бурильщику направиться к устью скважины. Фиксирует давления на цементировочной головке и ОКО, время начала проявления. Осуществляет контроль за изменением давления на цементировочной головке (посредством переговорного устройства). Регистрирует события с указанием времени, давления в затрубном пространстве, темпов роста/снижения давлений, объемов притока при ГНВП, объемов притока при стравливании давления (контроль максимально допустимого устьевого давления в затрубном пространстве), а также объемов закачки в скважину и возврата. |  | Направляется на устье скважины. Фиксирует изменения давления в затрубном пространстве (на блоке дросселирования), передает показания первому бурильщику. Проверяет наличие утечек жидкости через ПУГ. Через каждые 2-3 мин докладывает первому бурильщику о величине давления в затрубном пространстве. Поддерживает требуемое давление на забое с помощьюрегулирования дросселем. |  |  | Контролирует отсутсвие утечек жидкости через ПУГ, стволовой части ПВО и образования грифонов на устье скважины. |  |  |  |  |  |  |  | Помогает первому бурильщику. Замеряет плотность выходящей жидкости из скважины каждые 15 мин совместно с инженером по буровым растворам на всех этапах: при проявлении, разрядке избыточного давления, при промывке и глушении. |  |  |  |  | Электромонтер ведёт визуальное наблюдение за работой основного пульта управления ПВО. Слесарь проверяет наличие утечек скважинной жидкости по стволовой части ПВО и утечек масла из системы гидроуправления ПВО. |
|  |  | 4. | Сервисная компания по ГТИ – персонал обеспечивает контроль за параметрами бурения для выявления ранних признаков флюдопроявления, при фиксации признаков ГНВП оповещает бурового мастера и супрвайзера по переговорному устройству. Сервисная компания по буровым растворам – персонал обеспечивает замер плотности бурового раствора выходящий из скважины, организовывает завоз утяжелителя (хим.реагентов) для глушения, контролирует объем бурового раствора на поверхности и приготовление. Сервисная компания по цементированию – совместно с буровой вахтой участвует при демонтаже цементировочной головки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. | Дальнейшие работы после герметизации устья скважины вести только под руководством бурового мастера. Дальнейшие работы ведутся по дополнительному плану работ, согласованному с заместителем директора – главным инженером и Заказчиком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. | Сообщить об аварии: диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 61-797, 231-9-231 (правый берег); 58-101,61-747, 231-9-232 (левый берег); 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). ПАСФ (при переходе пропуска нефти и газа в открытый фонтан начальник смены ПДС УНП оповещает ПАСФ). Начальник ПАСФ Тел: +7-922-658-65-83 Заместитель начальника ПАСФ Тел: +7-923-419-69-15 Оперативный дежурный ПАСФ Тел. +7 (3462) 55-59-83, +7-950-510-50-04 своему непосредственному руководителю; Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ГНВП при монтаже, демонтаже и СПО УЭЦН | 1 | Подает звуковой сигнал «Выброс». Длинный непрерывный гудок. Извещает бурового мастера о ГНВП по переговорному устройству. Прекращает монтаж, демонтаж УЭЦН, спускоподъемные операции. При возможности производит извлечение УЭЦН из скважины на наклонный желоб. Далее выполняют действия «При отсутствии бурильного инструмента или обсадной колонны в скважине». |  | Производят опускание УЭЦН на наклонный желоб. Далее выполняют действия «Газонефтеводопроявление при отсутствии бурильного инструмента или обсадной колонны в скважине.». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. | В случае невозможности извлечения УЭЦН из скважины на наклонный желоб. Подает звуковой сигнал «ВЫБРОС, ГНВП» (один длинный звуковой сигнал). Извещает бурового мастера о ГНВП по переговорному устройству. Прекращает монтаж, демонтаж УЭЦН, спускоподъемные операции. На рабочей площадке иметь переводник для наворота аварийной трубы на секцию УЭЦН. |  | Производит смену элеваторов. Подготавливает вспомогательную лебедку к наращиванию аварийной трубой. |  |  | Осуществляет строповку аварийной трубы с навернутым переводником под спускаемую секцию ЭЦН на приемном мосту для ее подачи на буровую. |  |  |  |  |  |  |  | Производит смену элеватора, после чего производит рубку кабеля УЭЦН не менее 1 м от муфты колонны НКТ, конец кабеля закрепляется поясами к верхней трубе. |  |  |  |  | Приходят со своих рабочих мест к бурильщику. |
|  |  | 3. | Наращивает аварийную трубу с шаровым краном. Спускает бурильную колонну на аварийной трубе в скважину, оставив муфту аварийной трубы на 1 метр выше ротора (при длине трубы, исключающей попадание замкового соединения на уровень плашек превенторов). Закрепляет тормоз буровой лебедки, оставляя бурильную колонну в подвешенном состоянии. |  | Поднимает с помощью вспомогательной лебедки аварийную трубу в буровую. Наворачивает и докрепляет аварийную трубу с переводником на НКТ (УЭЦН) с помощью гидравлического ключа, фиксирует кабель к телу трубы клямсами и рубит кабель УЭЦН ниже муфты НКТ. |  |  | Одевает элеватор на аварийную бурильную трубу и устанавливает ее в НКТ (ЭЦН). После закрепления тормоза буровой лебедки извлекает клинья ПКР из ротора. |  |  |  |  |  |  |  | Одевает элеватор на аварийную бурильную трубу и устанавливает ее в НКТ (УЭЦН). После закрепления тормоза буровой лебедки извлекает клинья ПКР из ротора. |  |  |  |  | Проверяют исправность основного пульта управления ПВО. |
|  |  |  | На аварийной трубе иметь навернутый переводник для перехода на секцию ЭЦН. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. | Со вспомогательного пульта управления ПВО открывает гидрозадвижку на линии дросселирования, после подтверждения об открытии гидрозадвижки на линии дросселирования от второго бурильщика закрывает ПУГ. При наличии утечки по герметизирующему элементу ПУГ закрывает трубные плашки ППГ. Закрывает шаровой кран. |  | Визуально проверяет открытие задвижки на линии дросселирования и докладывает первому бурильщику. Спускается на устье, чтобы визуально проверить закрытие ПУГ. В случае закрытия ППГ с трубными плашками, контролирует закрытие ППГ. После чего контролирует фиксацию трубных плашек ППГ при помощи штурвалов с обеих сторон. |  |  | В случае закрытия ППГ с трубными плашками, при помощи штурвала докрепляет и фиксирует трубную плашку со стороны блока дросселирования. |  |  |  |  |  |  |  | В случае закрытия ППГ с трубными плашками, при помощи штурвала докрепляет и фиксирует трубную плашку со стороны шламового амбара. |  |  |  |  | Обеспечивают работоспособность оборудования по дегазации и утяжелению бурового раствора по механической и электрической части. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метки на штурвалах должны совпадать с метками на щитах, свидетельствующих о полном закрытии превентора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. | Дает команду на закрытие задвижки перед регулируемым дросселем. Фиксирует врем герметизации скважины. Снимает показание веса бурильного инструмента на крюке. | Направляется в блок дросселирования и по команде первого бурильщика закрывает задвижку перед регулируемым дросселем. Снимает показание манометра контроля давления в затрубном пространстве. |  |  |  | Проверяют наличие утечек жидкости во фланцевых соединениях линии дросселирования. |  |  |  |  |  |  |  | Наблюдает за устьем скважины, проверяет наличие образования грифонов на устье скважины. |  |  |  |  | Контролируют работу основного пульта управления ПВО. |
|  |  | 6 | Устанавливает наблюдение за изменением давления в блоке дросселирования. Снимает показание веса на крюке. После герметизации скважины регистрирует величину давления на стояке манифольда (по методике, указанной в приложении №20). Не допускает рост давления в скважине выше допустимого (80% от давления от самого слабого участка скважины). Регистрирует величину давления. | Через каждые 5 минут докладывает бурильщику о величине давления в блоке дросселирования, состоянии манифольда ПВО и блока дросселирования. Поддерживает требуемое давление на забое с помощью регулирования дросселем. |  |  |  | Готовят к работе средства дегазации и утяжеления бурового раствора и глушению скважины. При необходимости производят: - наращивание объема бурового раствора; - утяжеление бурового раствора; - дегазацию бурового раствора. |  |  |  |  |  |  |  | Контролируют работу механического и электрического оборудования буровой установки. |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. | 1. Дальнейшие работы по глушению скважины проводить по специальному плану под руководством ответственного специалиста. 2. Иметь в наличии переводники под аварийную трубу на каждый элемент КНБК. 3. Метки на штурвалах должны совпадать с метками на щитах, свидетельствующих о полном закрытии превентора. 4. При герметизации устья скважины трубными плашками, бурильщику убедиться, что метка на аварийной трубе находится не выше стола ротора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. | При отсутствии возможности наворота аварийной трубы на секцию ЭЦН, произвести сброс колонны с ЭЦН на забой с целью герметизации устья скважины: Первый бурильщик: - спускает ЭЦН в нижнее положение (ближе к клиньям ПКР); - закрывает с вспомогательного пульта ПУГ Второй бурильщик: - открывает створку элеватора; - дает команду всем отойти в безопасную зону. Первый бурильщик: - отводит штропа в сторону для возможности выхода элеватора из-под муфты трубы; - открывает ПУГ - открывает гидрозадвижку на линию блока дросселирования, закрывает ППГ глухие плашки, с вспомогательного пульта ПВО. Все дальнейшие работы производятся в соответствии с порядком действий персонала буровой вахты при Газонефтеводопроявление при отсутствии бурильного инструмента или обсадной колонны в скважине. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. | Сообщить об аварии: диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 61-797, 231-9-231 (правый берег); 58-101,61-747, 231-9-232 (левый берег); 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). ПАСФ (при переходе пропуска нефти и газа в открытый фонтан начальник смены ПДС УНП оповещает ПАСФ). Начальник ПАСФ Тел: +7-922-658-65-83 Заместитель начальника ПАСФ Тел: +7-923-419-69-15 Оперативный дежурный ПАСФ Тел. +7 (3462) 55-59-83, +7-950-510-50-04 своему непосредственному руководителю; Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ГНВП при сборке/разборке КНБК. | 1. | Подает звуковой сигнал «Выброс». Длинный непрерывный гудок, извещает о ГНВП мастера буровой по переговорному устройству. Прекращает сборку КНБК. При возможности производит извлечение КНБК из скважины на наклонный желоб или установку на подсвечник. Далее выполняют действия «При отсутствии бурильного инструмента или обсадной колонны в скважине». |  | Производят опускание КНБК на наклонный желоб или установку на подсвечник. Далее выполняют действия «Газонефтеводопроявление при отсутствии бурильного инструмента или обсадной колонны в скважине». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иметь в наличии переводники для аварийной трубы на каждый элемент КНБК. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. | В случае невозможности извлечения КНБК из скважины, производит разгрузку элемента КНБК на клинья на уровне захвата автоматическим ключом. Даёт команду на смену элеватора, соответствующего диаметру аварийной трубы с навернутым переводником соответстующему резьбе КНБК |  | Производит смену элеваторов. Готовит вспомогательную лебедку. |  |  | Осуществляет строповку аварийной трубы на приемном мосту для ее подачи на буровую. |  |  | Устанавливает в КНБК и наворачивает переходной переводник. |  |  |  |  | Устанавливает в КНБК и наворачивает переходной переводник. |  |  |  |  | Приходят со своих рабочих мест к первому бурильщику. |
|  |  | 3. | После установки аварийной трубы дает команду на извлечение клиньев ПКР ротора. Спускает ее до положения 1 м под ключ, закрепляет тормоз буровой лебедки, оставляя бурильную колонну в подвешенном состоянии. |  | Поднимает с помощью вспомогательной лебедки аварийную трубу на роторную площадку. Наворачивает и докрепляет аварийную трубу с переводником на КНБК. |  |  | Накидывает элеватор на аварийную бурильную трубу и устанавливает ее на КНБК. Извлекает клинья ПКР из ротора. |  |  | Помогает накинуть элеватор на аварийную бурильную трубу и устанавливает ее в верхнюю муфту КНБК. Извлекает клинья ПКР из ротора. |  |  |  |  | После закрепления тормоза буровой лебедки извлекает клинья ПКР из ротора. |  |  |  |  | По команде первого бурильщика проверяют готовность к работе вспомогательного, основного пульта управления ПВО. |
|  |  | 4. | Со вспомогательного пульта управления ПВО открывает гидрозадвижку на линии дросселирования, дожидается сообщения от второго бурильщика об открытии гидрозадвижки на линии дросселирования, закрывает ПУГ. Закрывает шаровый кран. В случае наличия утечек жидкости через ПУГ закрывает ППГ с трубными плашками. Снимает показание веса бурильного инструмента на крюке. |  | Спускается на устье, чтобы визуально проверить открытие задвижки на линии дросселирования, закрытие ПУГ. В случае закрытия ППГ с трубными плашками, контролирует закрытие ППГ. После чего контролирует фиксацию трубных плашек ППГ при помощи штурвалов с обеих сторон. докладывает первому бурильщику |  |  | Проверяет наличие утечек промывочной жидкости во фланцевых соединениях линии дросселирования. |  |  | Проверяет наличие утечек промывочной жидкости во фланцевых соединениях линии дросселирования. Помогает закрывать шаровый кран (обратный клапан). |  |  |  |  | В ЦСГО контролирует отсутствие выхода циркуляции (т.е. качество закрытия ПВО). |  |  |  |  | Обеспечивают оперативную готовность к запуску оборудования по дегазации и утяжелению бурового раствора по механической и электрической части. |
|  |  | 5. | Дает команду на закрытие задвижки перед регулируемым дросселем. |  | Направляется в блок дросселирования и по команде бурильщика закрывает задвижку перед регулируемым дросселем. Снимает показание манометра контроля давления в затрубном пространстве. Фиксирует время начала ГНВП и герметизации скважины. |  |  | Проверяет наличие утечек жидкости во фланцевых соединениях манифольда ПВО. |  |  | Наблюдает за устьем скважины, проверяет наличие образования грифонов на устье скважины. |  |  |  |  | Оповещает отдыхающую вахту и раздает СИЗОД. |  |  |  |  | Контролируют работу основного пульта управления ПВО. |
|  |  | 6. | Устанавливает наблюдение за изменением давления в блоке дросселирования. Снимает показание веса на крюке. Не допускает рост давления в скважине выше допустимого (давление опрессовки колонны) После герметизации скважины регистрирует величину давления на стояке манифольда (по методике указанной в приложении № 20) |  | Устанавливает наблюдение за изменением давления в блоке дросселирования. Через каждые 5 мин докладывает первому бурильщику о величине давления в затрубном пространстве, состоянии манифольда, ПВО и блока дросселирования. В случае закрытия ППГ с трубными плашками, контролирует закрытие ППГ. После чего контролирует фиксацию трубных плашек ППГ при помощи штурвалов с обеих сторон. |  |  | Готовят к работе средства дегазации и утяжеления бурового раствора. При необходимости производят: - наращивание объема бурового раствора. - утяжеление бурового раствора; дегазацию бурового раствора. |  |  |  |  |  |  |  | Осуществляют визуальный контроль за скважиной (пропуски по фланцевым соединениям, грифонообразование). |  |  |  |  | Контролируют работу механического и электрического оборудования буровой установки. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Считают количество оборотов штурвала ППГ (при закрытии ППГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. | 1. Дальнейшие работы по глушению скважины проводить по специальному плану под руководством ответственного специалиста. 2. Иметь в наличии переводники под аварийную трубу на каждый элемент КНБК. 3. Метки на штурвалах должны совпадать с метками на щитах, свидетельствующих о полном закрытии превентора. В 4. При герметизации устья скважины трубными плашками, бурильщику убедиться, что метка на аварийной трубе находится не выше стола ротора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. | Сообщить об аварии: диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 61-797, 231-9-231 (правый берег); 58-101,61-747, 231-9-232 (левый берег); 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). ПАСФ (при переходе пропуска нефти и газа в открытый фонтан начальник смены ПДС УНП оповещает ПАСФ). Начальник ПАСФ Тел: +7-922-658-65-83 Заместитель начальника ПАСФ Тел: +7-923-419-69-15 Оперативный дежурный ПАСФ Тел. +7 (3462) 55-59-83, +7-950-510-50-04 своему непосредственному руководителю; Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ГНВП при бурении скважины с регулируемым давлением. (Разрушение герметизирующего сальника РУГ, герметизация скважины по матрице БРД буровой бригаде). | 1. | При получении сообщения от инженера БРД или бурового мастера. Подает звуковой сигнал «Выброс» (длинный непрерывный гудок). Останавливает технологическую операцию (при бурении или проработке – вращение СВП) поднимает бурильный инструмент до выхода муфты стальной бурильной трубы на уровень захвата автоматическим ключом, дает команду на отключение азотных станций и насосов. |  | Готовится к извлечению клиньев ПКР и роторных вкладышей. |  |  | Останавливает буровые насосы после отключения азотных станций инженерами БРД. Поднимается на роторную площадку |  |  |  | Работает под руководством первого помощника бурильщика |  |  |  | Готовится к извлечению клиньев ПКР помощника бурильщика |  |  |  |  | Приходят со своих рабочих мест к бурильщику. |
|  |  | 2. | Закрепляет тормоз буровой лебедки, оставляя бурильную колонну в подвешенном состоянии. |  | После закрепления тормоза буровой лебедки извлекают роторные вкладыши или клинья ПКР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По команде бурильщика проверяют готовность к работе основного и вспомогательного пульта управления ПВО. |
|  |  | 3. | Со вспомогательного пульта управления ПВО открывает гидрозадвижку на линии дросселирования, дожидается сообщения от второго бурильщика об открытии гидрозадвижки на линии дросселирования, закрывает ПУГ. Закрывает механический шаровой кран на СВП. В случае наличия утечек жидкости через ПУГ закрывает ППГ с трубными плашками. Дает команду на закрытие задвижки перед регулируемым дросселем. |  | Направляется в блок дросселирования и по команде первого бурильщика закрывает задвижку перед регулируемым дросселем. |  |  | Контролирует открытие гидрозадвижки, сообщает первому бурильщику. При закрытии ППГ докрепляет и фиксирует плашки со стороны блока дросселирования. Считает количество оборов штурвала. Метки на штурвалах должны совпадать с метками на щите. |  |  |  |  | При закрытии ППГ штурвалом докрепляет и фиксирует плашки со стороны шламового амбара. |  |  | Со вспомогательного пульта управления ПВО открывает гидрозадвижку на линии дросселирования, дожидается сообщения от второго бурильщика об открытии гидрозадвижки на линии дросселирования, закрывает ПУГ. Закрывает механический шаровой кран на СВП. В случае наличия утечек жидкости через ПУГ закрывает ППГ с трубными плашками. Дает команду на закрытие задвижки перед регулируемым дросселем. |  |  |  |  | Контролируют работоспособность основного и вспомогательного пульта управления ПВО. |
|  |  | 4. | Снимает показания веса бурильного инструмента на крюке. Контролирует и регистрирует изменение давление в блоке дросселирования. Не допускает рост давления в скважине выше допустимого для устья скважины (80% от давления опрессовки самого слабого участка скважины). Передает показания буровому мастеру и ответственному ИТР. |  | Фиксирует время начала ГНВП и герметизации скважины. |  |  | Проверяет наличие утечек жидкости во фланцевых соединениях линии дросселирования. |  |  |  |  | Наблюдает за устьем скважины, давлением в м/к пространстве, проверяет наличие образования грифонов на устье скважины. |  |  | Наблюдает за устьем скважины, проверяет наличие образования грифонов на устье скважины. |  |  |  |  | Обеспечивают оперативную готовность к запуску оборудования по дегазации и утяжелению бурового раствора по механической и электрической части |
|  |  | 5. | В случае превышения давления, по предварительному согласованию с буровым мастером и супервайзером БРД производит разрядку через дроссель на факельный амбар. |  | Устанавливает наблюдение за изменением давления в блоке дросселирования. После сборки и опрессовки линии от ЦА-320 на давление, не менее максимально ожидаемого на устье скважины дает команду машинисту ЦА-320 на создание противодавления, равному последнему давлению в скважине. |  |  | В случае превышения давления, по предварительному согласованию с буровым мастером и супервайзером БРД производит разрядку через дроссель на факельный амбар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контролируют работу механического и электрического оборудования буровой установки. |
|  |  | 6. | Сообщить об инциденте: диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 61-797, 231-9-231 (правый берег); 58-101,61-747, 231-9-232 (левый берег); 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). ПАСФ (при переходе пропуска нефти и газа в открытый фонтан начальник смены ПДС УНП оповещает ПАСФ). Начальник ПАСФ Тел: +7-922-658-65-83 Заместитель начальника ПАСФ Тел: +7-923-419-69-15 Оперативный дежурный ПАСФ Тел. +7 (3462) 55-59-83, +7-950-510-50-04 своему непосредственному руководителю; Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Матрица контроля скважины при бурении с регулируемым давлением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ГНВП в условиях отказа гидросистемы превенторной установки (закрытие ППГ вручную). | 1. | Подает звуковой сигнал тревоги «Выброс». Длинный непрерывный гудок. Извещает о ГНВП бурового мастера по переговорному устройству. |  | Готовится к работе на основном пульте управления ПВО |  |  | Останавливает буровые насосы. Поднимается на роторную площадку |  |  | Работает под руководством первого помощника бурильщика |  |  |  |  | Готовится к извлечению клиньев ПКР |  |  |  |  | Прибывают на буровую площадку. |
|  |  | 2. | Переключает управление со вспомогательного пульта управления ПВО на основной. |  | Переводит рычаг управления соответствующими плашками ППГ (трубные при наличии инструмента в скважине или глухие при отсутствии инструмента в скважине) в нейтральное положение (или сбросить давление из всей гидросистемы в бак с помощью вентиля сброса давления), при необходимости перекрыть ПГА. |  |  | После сброса давления в гидросистеме ПВО штурвалом закрыть соответствующие плашки превентора с обоих сторон. |  |  | После сброса давления в гидросистеме ПВО штурвалом закрыть соответствующие плашки превентора с обоих сторон. |  |  |  |  | Помогает Первому помощнику бурильщика фиксировать плашки превентора |  |  |  |  | Электромонтер ведёт визуальное наблюдение за работой основного пульта управления ПВО, запускает аварийную ДЭС, подает электроэнергию на БУ. Слесарь проверяет открытие гидрозадвижки устьевой крестовины на блок дросселирования и докладывает первому бурильщику, а также проверяет наличие утечек скважинной жидкости по стволовой части ПВО и утечек масла из системы гидроуправления ПВО. |
|  |  | 3. | Далее выполняют действия при ГНВП в зависимости от вида выполняемых операций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. | Сообщить об инциденте: диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 61-797, 231-9-231 (правый берег); 58-101,61-747, 231-9-232 (левый берег); 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). ПАСФ (при переходе пропуска нефти и газа в открытый фонтан начальник смены ПДС УНП оповещает ПАСФ). Начальник ПАСФ Тел: +7-922-658-65-83 Заместитель начальника ПАСФ Тел: +7-923-419-69-15 Оперативный дежурный ПАСФ Тел. +7 (3462) 55-59-83, +7-950-510-50-04 своему непосредственному руководителю; Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ГНВП в условиях полного отключения оборудования и механизмов при обесточивании буровой установки | 1. | Подает звуковой сигнал «Выброс». Длинный непрерывный гудок - при помощи механической сирены |  | Готовится к работе на основном пульте управления ПВО |  |  |  | Останавливает буровые насосы. Поднимается на роторную площадку |  |  |  |  | Работает под руководством первого помощника бурильщика |  |  | Готовится к извлечению клиньев ПКР |  |  |  | Прибывают на буровую площадку. |
|  |  | 2. | Переключает управление со вспомогательного пульта управления ПВО на основной. |  | При наличии давления в гидроаккумуляторе используя так же ручную подкачку, предпринимает попытку открытия с основного пульта гидрозадвижки линии дросселирования и закрытия ППГ. При отрицательном результате в основном пульте управления ПВО переводит рычаг управления соответствующими плашками ППГ (трубные при наличии инструмента в скважине или глухие при отсутствии инструмента в скважине) в нейтральное положение (или сбросить давление из всей гидросистемы в бак с помощью вентиля сброса давления), при необходимости перекрыть ПГА. |  |  | После сброса давления в гидросистеме ПВО штурвалом закрыть соответствующие плашки превентора с обоих сторон. |  |  | После сброса давления в гидросистеме ПВО штурвалом закрыть соответствующие плашки превентора с обоих сторон. |  |  |  |  | Помогает Первому помощнику бурильщика фиксировать плашки превентора |  |  |  |  | Электромонтер визуальное наблю дение за работой основного пульта управления ПВО, запускает аварийную ДЭС, подает электроэнергию на БУ. Слесарь проверяет открытие гидро задвижки устьевой кресто вины на блок дросселирования и докладывает перво му бурильщику а также проверяет наличие утечек скважинной жидкости по стволовой части ПВО и утечек масла из системы гидроуправления ПВО. |
|  |  | 3. | Предусмотреть для свинчивания шарового крана или замковых соединений цепные ключи, для докрепления использовать машинные ключи. Далее выполняют действия при ГНВП в зависимости от вида выполняемых операций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. | Сообщить об аварии: диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 61-797, 231-9-231 (правый берег); 58-101,61-747, 231-9-232 (левый берег); 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). ПАСФ (при переходе пропуска нефти и газа в открытый фонтан начальник смены ПДС УНП оповещает ПАСФ). Начальник ПАСФ Тел: +7-922-658-65-83 Заместитель начальника ПАСФ Тел: +7-923-419-69-15 Оперативный дежурный ПАСФ Тел. +7 (3462) 55-59-83, +7-950-510-50-04 своему непосредственному руководителю; Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ГНВП в случае прихвата (заклинивания) бурильного инструмента при СПО. (замковое соединение ниже стола ротора или на высоте более 2-х метров от стола ротора). | 1. | Подает звуковой сигнал тревоги «Выброс». Длинный непрерывный гудок. Прекращает операции по освобождению инструмента. Снимает показания веса. |  | Готовится к извлечению клиньев ПКР. |  |  | Спускается с балкона верхового на роторную площадку. |  |  | Помогает готовить аварийный шаровой кран (обратный клапан |  |  |  |  | Готовится к извлечению клиньев ПКР |  |  |  |  | Приходят со своих рабочих мест к первому бурильщику. |
|  |  | 2. | Наворачивает СВП. Закрепляет тормоз буровой лебедки, оставляя бурильную колонну в подвешенном состоянии. Снимает показания веса на крюке. |  | После закрепления тормоза буровой лебедки извлекает клинья ПКР из ротора. |  |  | После снятия бурильной колонны с клиньев ПКР, извлекает клинья ПКР из ротора. |  |  | Помогает установить аварийный шаровой кран (обратный клапан) в муфту бурильного инструмента. После снятия бурильной колонны с клиньев ПКР, извлекает клинья ПКР из ротора. |  |  |  |  | После снятия бурильной колонны с клиньев ПКР, извлекает клинья ПКР из ротора |  |  |  |  | По команде первого бурильщика проверяют готовность к работе вспомогательного, основного пульта управления ПВО. |
|  |  | 3. | С вспомогательного пульта управления ПВО открывает гидрозадвижку на линии дросселирования после подтверждения об открытии гидрозадвижки от второго бурильщика закрывает ПУГ. Закрывает шаровый кран. В случае наличия утечек жидкости через ПУГ закрывает ППГ с трубными плашками. Снимает показание веса бурильного инструмента на крюке. (При негерметичности ПУГа и положении инструмента при котором замковое соединение попадает в зону действия плашек ППГ, выполняет отворот бурильного инструмента, как можно ниже по стволу, поднимает бурильный инструмент до выхода муфты выше стола ротора, исключающей попадание замкового соединения в зону действия элемента ПУГ или плашек ППГ. С вспомогательного пульта управления ПВО открывает гидрозадвижку на линии дросселирования после подтверждения об открытии гидрозадвижки от второго бурильщика закрывает ПУГ. Закрывает шаровый кран СВП. При наличии утечки по герметизирующему элементу ПУГ закрывает трубные плашки ППГ.) |  | Спускается на устье, чтобы визуально проверить открытие задвижки на линии дросселирования, закрытие ПУГ. В случае закрытия ППГ с трубными плашками, контролирует закрытие ППГ. После чего контролирует фиксацию трубных плашек ППГ при помощи штурвалов с обеих сторон. докладывает первому бурильщику |  |  | Проверяет наличие утечек промывочной жидкости во фланцевых соединениях линии дросселирования. В случае закрытия ППГ с трубными плашками, при помощи штурвала докрепляет и фиксирует трубную плашку со стороны блока дросселирования. |  |  | . В случае закрытия ППГ с трубными плашками, при помощи штурвала докрепляет и фиксирует трубную плашку со стороны шламового а мбара. |  |  |  |  | В ЦСГО контролирует отсутствие выхода циркуляции (т.е. качество закрытия ПВО). |  |  |  |  | Обеспечивают оперативную готовность к запуску оборудования по дегазации и утяжелению бурового раствора по механической и электрической части. |
|  |  |  |  |  | 1.Метки на штурвалах должны совпадать с метками на щитах, свидетельствующих о полном закрытии превентора. 2. При герметизации устья скважины трубными плашками, бурильщику убедиться, что метка на аварийной трубе находится не выше стола ротора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. | Дает команду на закрытие задвижки перед регулируемым дросселем. Снимает показание веса бурильного инструмента на крюке. |  | Направляется в блок дросселирования и по команде первого бурильщика закрывает задвижку перед регулируемым дросселем. Снимает показание манометра контроля давления в затрубном пространстве. Фиксирует время начала ГНВП и герметизации скважины. |  |  | Проверяет наличие утечек жидкости во фланцевых соединениях манифольда ПВО. |  | Наблюдает за устьем скважины, проверяет наличие образования грифонов на устье скважины. |  |  |  |  |  |  |  | Оповещает отдыхающую вахту и раздает СИЗОД. |  |  | Контролируют работу основного пульта управления ПВО и исправность гидросистемы ПВО. |
|  |  | 5. | После герметизации скважины регистрирует величину давления на стояке манифольда (по методике, указанной в приложении № 20). Не допускает рост давления в скважине выше допустимого (80% от давления от самого слабого участка скважины). |  | Устанавливает наблюдение за изменением давления в блоке дросселирования. Через каждые 5 мин докладывает первому бурильщику о величине давления в затрубном пространстве, состоянии манифольда, ПВО и блока дросселирования. В случае закрытия ППГ с трубными плашками, контролирует закрытие ППГ. После чего контролирует фиксацию трубных плашек ППГ при помощи штурвалов с обеих сторон. |  |  | Готовят к работе средства дегазации и утяжеления бурового раствора. При необходимости производят: - наращивание объема бурового раствора; - утяжеление бурового раствора; - дегазацию бурового раствора. - Осуществляют визуальный контроль за скважиной (пропуски по фланцевым соединениям, грифонообразование). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контролируют работу механического и электрического оборудования буровой установки |
|  |  | 6. | - Дальнейшие работы проводить по дополнительному плану работ на глушение скважины. - Методика определения давления в трубном пространстве указана в приложении № 20 (методы ликвидации выброса).. - В зимнее время обеспечить возможность «продувки» линии буровых насосов для недопущения их замерзания при длительных простоях без циркуляции в соответствии с «инструкцией по продувке нагнетательных линий буровых насосов» (при отсутствии давления в трубном пространстве). - После окончания ликвидации ГНВП, буровая бригада продувает манифольд от ПВО до факельного амбара. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. | Сообщить об аварии: диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 61-797, 231-9-231 (правый берег); 58-101,61-747, 231-9-232 (левый берег); 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). ПАСФ (при переходе пропуска нефти и газа в открытый фонтан начальник смены ПДС УНП оповещает ПАСФ). Начальник ПАСФ Тел: +7-922-658-65-83 Заместитель начальника ПАСФ Тел: +7-923-419-69-15 Оперативный дежурный ПАСФ Тел. +7 (3462) 55-59-83, +7-950-510-50-04 своему непосредственному руководителю; Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ГНВП в случае прихвата (заклинивания) бурильного инструмента при бурении (замковое соединение на уровне трубного ключа). | 1. | Подает звуковой сигнал тревоги «Выброс». Длинный непрерывный гудок, извещает о ГНВП мастера буровой по переговорному устройству. Прекращает операции бурения. |  | Готовит аварийный шаровой кран (обратный клапан). |  | Спускается с балкона верхового на роторную площадку. |  |  |  | Помогает готовить аварийный шаровой кран (обратный клапан). |  |  |  |  | Готовится к извлечению клиньев ПКР. |  |  |  |  | Приходят со своих рабочих мест к первому бурильщику. |
|  |  | 2. | Разгружает инструмент на клинья. После установки аварийного шарового крана снимает бурильную колонну с клиньев ПКР, закрепляет тормоз буровой лебедки, оставляя бурильную колонну в подвешенном состоянии. Дает команду на извлечение клиньев ПКР ротора. Снимает показания веса на крюке. |  | После установки шарового крана докрепляет при помощи трубного ключа. После снятия бурильной колонны с клиньев ПКР, извлекает клинья ПКР из ротора. |  | После снятия бурильной колонны с клиньев ПКР, извлекает клинья ПКР из ротора. |  |  |  | Помогает установить аварийный шаровой кран (обратный клапан) в муфту бурильного инструмента. После снятия бурильной колонны с клиньев ПКР, извлекает клинья ПКР из ротора. |  |  |  |  | После снятия бурильной колонны с клиньев ПКР, извлекает клинья ПКР из ротора |  |  |  |  | По команде первого бурильщика проверяют готовность к работе вспомогательного, основного пульта управления ПВО. |
|  |  | 3. | Убеждается, что при данном положении бурильного инструмента замковое соединение бурильной колонны не попадает зону действия плашек ППГ. С вспомогательного пульта управления ПВО открывает гидрозадвижку на линии дросселирования после подтверждения об открытии гидрозадвижки от второго бурильщика закрывает ПУГ. Закрывает шаровый кран. В случае наличия утечек жидкости через ПУГ закрывает ППГ с трубными плашками. Снимает показание веса бурильного инструмента на крюке. (При негерметичности ПУГа и попадании замкового соединения в зону действия плашек ППГ, наворачивает СВП. выполняет отворот бурильного инструмента, как можно ниже по стволу, поднимает бурильный инструмент до выхода муфты выше стола ротора, исключающей попадание замкового соединения в зону действия плашек ППГ.С вспомогательного пульта управления ПВО открывает гидрозадвижку на линии дросселирования после подтверждения об открытии гидрозадвижки от второго бурильщика закрывает ПУГ. Закрывает шаровый кран. При наличии утечки по герметизирующему элементу ПУГ закрывает трубные плашки ППГ |  | - Метки на штурвалах должны совпадать с метками на щитах, свидетельствующих о полном закрытии превентора. В - 2. В целях исключения риска попадания замкового соединения аварийной трубы и бурильной колонны в зону работы трубных плашек при позиционировании муфты аварийной 1 м от стола ротора иметь у пульта бурильщика заверенную схему расположения данного соединения относительно плашек ПВО. 3.При герметизации устья скважины трубными плашками, бурильщику убедиться, что метка на аварийной трубе находится не выше стола ротора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. | Дает команду на закрытие задвижки перед регулируемым дросселем. Снимает показание веса бурильного инструмента на крюке. |  | Направляется в блок дросселирования и по команде первого бурильщика закрывает задвижку перед регулируемым дросселем. Снимает показание манометра контроля давления в затрубном пространстве. Фиксирует время начала ГНВП и герметизации скважины. |  | Проверяет наличие утечек жидкости во фланцевых соединениях манифольда ПВО. |  |  |  | Наблюдает за устьем скважины, проверяет наличие образования грифонов на устье скважины. |  |  |  |  | Оповещает отдыхающую вахту и раздает СИЗОД. |  |  |  |  | Контролируют работу основного пульта управления ПВО и исправность гидросистемы ПВО. |
|  |  | 5. | После герметизации скважины регистрирует величину давления на стояке манифольда (по методике, указанной в приложении № 20). Не допускает рост давления в скважине выше допустимого (80% от давления опрессовки самого слабого участка скважины) |  | Устанавливает наблюдение за изменением давления в блоке дросселирования. Через каждые 5 мин докладывает первому бурильщику о величине давления в затрубном пространстве, состоянии манифольда, ПВО и блока дросселирования. В случае закрытия ППГ с трубными плашками, контролирует закрытие ППГ. После чего контролирует фиксацию трубных плашек ППГ при помощи штурвалов с обеих сторон. |  | Готовят к работе средства дегазации и утяжеления бурового раствора. При необходимости производят: - наращивание объема бурового раствора; - утяжеление бурового раствора; - дегазацию бурового раствора. - Осуществляют визуальный контроль за скважиной (пропуски по фланцевым соединениям, грифонообразование). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контролируют работу механического и электрического оборудования буровой установки. |
|  |  | 6. | 1. Дальнейшие работы по глушению скважины проводить по специальному плану под руководством ответственного специалиста. 2. Методика определения давления в трубном пространстве указана в приложении № 20(методы ликвидации выброса). 3. В зимнее время обеспечить возможность «продувки» линии буровых насосов для недопущения их замерзания при длительных простоях без циркуляции в соответствии с «инструкцией по продувке нагнетательных линий буровых насосов» (при отсутствии давления в трубном пространстве). 4. После окончания ликвидации ГНВП, буровая бригада продувает манифольд от ПВО до факельного амбара. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. | Сообщить об аварии: диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 61-797, 231-9-231 (правый берег); 58-101,61-747, 231-9-232 (левый берег); 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). ПАСФ (при переходе пропуска нефти и газа в открытый фонтан начальник смены ПДС УНП оповещает ПАСФ). Начальник ПАСФ Тел: +7-922-658-65-83 Заместитель начальника ПАСФ Тел: +7-923-419-69-15 Оперативный дежурный ПАСФ Тел. +7 (3462) 55-59-83, +7-950-510-50-04 своему непосредственному руководителю; Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ГНВП в случае прихвата обсадной колонны | 1. | Подает звуковой сигнал тревоги «Выброс». Длинный непрерывный гудок. Прекращает операции по освобождению обсадной колонны. |  |  | Готовится к действиям по ликвидации ГНВП в случае прихвата обсадной колонны |  | Находятся на буровой площадке |  |  | Находятся на буровой площадке |  |  |  |  | Находятся на буровой площадке |  |  |  |  | Приходят со своих рабочих мест к первому бурильщику. |
|  |  |  | При прихвате последнее соединение обсадной колонны (между предпоследней и последней трубой обсадной колонны) осталось на уровне ключа для наворота колонны. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Дает команду на отворот обсадной трубы, опускает отвернутую обсадную трубу на наклонные мостки, освобождает элеватор, дает команду навернуть промывочный переводник с навернутым шаровым краном. Дает команду одеть элеватор на обсадную колонну. Натягивает колонну до собственного веса до прихвата. |  |  | Производит работу с вспомогательной лебедкой по опусканию обсадной трубы на наклонный мост. Наворачивает промывочный переводник с навернутым шаровым краном. |  | Производит совместно со вторым помощником бурильщика опускание при необходимости обсадной трубы в наклонный желоб и освобождение элеватора, одевание его на обсадную колонну. Наворачивает промывочный переводник с навернутым шаровым краном. |  |  | Производит совместно с первым помощником бурильщика опускание обсадной трубы в наклонный желоб и освобождение элеватора, одевание его на обсадную колонну. Наворачивает промывочный переводник с навернутым шаровым краном. |  |  |  |  | Производит совместно с первым помощником бурильщика опускание обсадной трубы в наклонный желоб и освобождение элеватора, одевание его на обсадную колонну. Наворачивает промывочный переводник с навернутым шаровым краном. |  |  |  |  | По команде первого бурильщика проверяют готовность к работе основного и вспомогательного пульта управления ПВО. |
|  |  | 3. | Закрепляет тормоз буровой лебедки, оставляя бурильную колонну в подвешенном состоянии. Со вспомогательного пульта управления ПВО открывает гидрозадвижку на линии дросселирования после подтверждения об открытии гидрозадвижки от второго бурильщика закрывает ПУГ. Закрывает шаровый кран. |  |  | Спускается на устье, чтобы визуально проверить открытие задвижки на линии дросселирования, закрытие ПУГ. |  | Наблюдает за устьем скважины, давлением в м/к пространстве, проверяет наличие образования грифонов на устье скважины. . |  |  | Проверяет наличие утечек промывочной жидкости во фланцевых соединениях линии дросселирования |  |  |  |  | В ЦСГО контролирует отсутствие выхода циркуляции (т.е. качество закрытия ПВО). |  |  |  |  | Обеспечивают оперативную готовность к запуску оборудования по дегазации и утяжелению бурового раствора по механической и электрической части. |
|  |  | 4. | Дает команду на закрытие задвижки перед регулируемым дросселем, снимает показание веса обсадной колонны на крюке. |  |  | Направляется в блок дросселирования и по команде первого бурильщика закрывает задвижку перед регулируемым дросселе. Снимает показание манометра контроля давления в затрубном пространстве. Фиксирует время начала ГНВП и герметизации скважины. |  | Наблюдает за устьем скважины, давлением в м/к пространстве, проверяет наличие образования грифонов на устье скважины. |  |  | Проверяет наличие утечек промывочной жидкости во фланцевых соединениях линии дросселирования |  |  |  |  | В ЦСГО контролирует отсутствие выхода циркуляции (т.е. качество закрытия ПВО). |  |  |  |  | Контролируют работу основного пульта управления ПВО и гидравлических линий обвязки ПВО |
|  |  | 5. | После герметизации скважины регистрирует величину давления на стояке манифольда (по методике, указанной в приложении № 20) Не допускает рост давления в скважине выше допустимого (80% от давления от самого слабого участка скважины). |  |  | Устанавливает наблюдение за изменением давления в блоке дросселирования. Через каждые 5 мин докладывает первому бурильщику о величине давления в затрубном пространстве, состоянии манифольда, ПВО и блока дросселирования |  | Готовят к работе средства дегазации и утяжеления бурового раствора. При необходимости производят: - наращивание объема бурового раствора; - утяжеление бурового раствора; - дегазацию бурового раствора. - Осуществляют визуальный контроль за скважиной (пропуски по фланцевым соединениям, грифонообразование). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контролируют работу основного пульта управления ПВО и гидравлических линий обвязки ПВО |
|  |  | 6. | - При спуске обсадных колонн, иметь в кабине бурильщика табличку с допустимым расчетным давлением в гидравлической линии ПУГа, исключающим смятие данного типоразмера обсадной трубы. - Проверить перед спуском обсадной колонны давление в системе управления ПУГом, которое во избежание смятия обсадной колонны, не должно превышать допустимое значение указанное в сертификате ОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | При прихвате последнее соединение опущено ниже стола ротора, на расстояние не позволяющее вытянуть данное соединение с допустимыми нагрузками до уровня ключа для наворота колонны. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. | Производит отворот колонны выше места прихвата, поднимает две трубы обсадной колонны выше стола ротора, производит их отворот и выброс на наклонные мостки, (при отсутствии возможности выброса двух трубок на мостки, производит отворот и выброс двух труб обсадной колонны по одной требе.) |  |  | Отворачивает верхнюю обсадную трубу. Производит работу с вспомогательной лебедкой по опусканию обсадной трубы на наклонный мост |  | Производит совместно со вторым помощником бурильщика опускание при необходимости обсадной трубы в наклонный желоб и освобождение элеватора, одевание его на обсадную колонну. |  |  |  | Производит совместно с первым помощником бурильщика опускание обсадной трубы в наклонный желоб и освобождение элеватора, одевание его на обсадную колонну. |  |  |  | Производит совместно с первым помощником бурильщика опускание обсадной трубы в наклонный желоб и освобождение элеватора, одевание его на обсадную колонну. |  |  |  |  | По команде первого бурильщика проверяют готовность к работе основного и вспомогательного пульта управления ПВО. |
|  |  | 2. | Дальнейшие действия производить, как при газонефтепроявлении при спуске обсадной колонны, с применением аварийной бурильной трубы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Сообщить об аварии: диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 61-797, 231-9-231 (правый берег); 58-101,61-747, 231-9-232 (левый берег); 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). ПАСФ (при переходе пропуска нефти и газа в открытый фонтан начальник смены ПДС УНП оповещает ПАСФ). Начальник ПАСФ Тел: +7-922-658-65-83 Заместитель начальника ПАСФ Тел: +7-923-419-69-15 Оперативный дежурный ПАСФ Тел. +7 (3462) 55-59-83, +7-950-510-50-04 своему непосредственному руководителю; Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Порядок действия персонала буровой при срабатывании сигнализации газоанализатора при 20%. | 1. | При срабатывании сирены газоанализатора достижения порога 20% НКПР бурильщик докладывает мастеру по переговорному устройству. Бурильщик прекращает все работы в загазованной зоне. Принимает меры по герметизации устья. |  |  | Применить СИЗОД при концентрации сероводорода в рабочей зоне превышает ПДК - 10 мг/м3 и 3 мг/м3 в смеси с углеводородами C1-C5. Производить работы в соответствии с пунктами по видам работ при возникновении ГНВП, описанных выше, а также использовать Памятку по действию работников в случае срабатывания предупредительных сигналов датчиков газоанализатора Приложение №14 к настоящему ПМЛА. Электромонтер и слесарь проверяет автоматическое включение приточно-вытяжной вентиляции, при необходимости производят запуск вручную. Готовят к работе средства дегазации и утяжеления бурового раствора. Производят дегазацию бурового раствора с загерметизированным устьем, через сепаратор и далее дегазатор, с приготовлением, утяжелением и обработкой бурового раствора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Сообщить об аварии: диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 61-797, 231-9-231 (правый берег); 58-101,61-747, 231-9-232 (левый берег); 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). ПАСФ (при переходе пропуска нефти и газа в открытый фонтан начальник смены ПДС УНП оповещает ПАСФ). Начальник ПАСФ Тел: +7-922-658-65-83 Заместитель начальника ПАСФ Тел: +7-923-419-69-15 Оперативный дежурный ПАСФ Тел. +7 (3462) 55-59-83, +7-950-510-50-04 своему непосредственному руководителю; Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Порядок действия персонала буровой при срабатывании сигнализации газоанализатора при 50%. | 1. | При газопоказаниях 50% НКПР. Операторы станции ГТИ покидают территорию буровой установки. Бурильщик подает звуковой сигнал тревоги «Выброс» (длинный непрерывный гудок) извещает о ГНВП. По возможности принимает меры по герметизацию устья и прекращает все работы в загазованной зоне. Дает команду покинуть буровую установку. |  |  | Помогает первому бурильщику принять меры по герметизации устья |  | Проверяет отсутствие людей на буровой установке. |  |  |  | Оповещает все соседние производственные объекты, которые могут оказаться в загазованной зоне. |  |  |  | Расставляют знаки для закрытия движения транспорта и пешеходов в прилегающей зоне загазованности. |  |  |  | Электромонтер производит полное отключение подачи электроэнергии на объекте. Машинист буровой установки по команде бурильщика останавливает двигатели, перекрывает подачу топлива. |  |
|  |  | 2. | Покидают буровую установку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Сообщить об аварии: диспетчеру ПДС (тел. 57777, 8-391-231-92-00); специалисту дежурной смены ГО и ЧС (тел. 57706); ПАСФ ЦАСО 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411, 8-913-545-61-12, 61-579, 8-913-030-91-12, 61-769, 8-983-616-41-12, 61-572. ПЧ ООО «Пожарная охрана» Тел. 57-601, 61-797, 231-9-231 (правый берег); 58-101,61-747, 231-9-232 (левый берег); 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). ПАСФ (при переходе пропуска нефти и газа в открытый фонтан начальник смены ПДС УНП оповещает ПАСФ). Начальник ПАСФ Тел: +7-922-658-65-83 Заместитель начальника ПАСФ Тел: +7-923-419-69-15 Оперативный дежурный ПАСФ Тел. +7 (3462) 55-59-83, +7-950-510-50-04 своему непосредственному руководителю; Оценив обстановку, вызвать при необходимости медицинский персонал (по тел. 58-646, 58-101, 61-003, 61-113, сот. Тел. 8-913-848-11-34) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 13 Возможные аварии, места их возникновения и оперативные действия персонала бригады ТКРС и геофизического отряда по предотвращению и локализации аварий при текущем, капитальном ремонте скважин (ТКРС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ | № | ДЕЙСТВИЯ ВАХТЫ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | БУРИЛЬЩИК | ПЕРВЫЙ ПОМОЩНИК БУРИЛЬЩИКА | ВТОРОЙ ПОМОЩНИК БУРИЛЬЩИКА | машинист подъемного агрегата | Начальник геофизической партии | Машинист ДЭС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Действия вахты при смонтированном блоке дросселирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГНВП при проведении СПО с установленным на устье превентором типа ППСГ и блоком дросселирования |  | Подает звуковой сигнал тревоги «Выброс». Длинный непрерывный гудок. Прекращает СПО, разгружает инструмент на клинья. После навинчивания запорной компоновки приподнимает колонну труб, освободив клинья СПГ. Допускает запорную компоновку гладкой частью дистанционного патрубка напротив плашек превентора, соответствующего типоразмера. Фиксирует тормоз лебедки. После открытия задвижки крестовины фонтанной арматуры на блок дросселирования и закрытия задвижки линии долива закрывает трубные плашки превентора со вспомогательного пульта управления гидроприводом превентора, закрывает шаровой кран. Определяет метод ликвидации ГНВП. | Навинчивает на верхнюю трубу запорную компоновку (в которую входит подъемный патрубок, шаровой кран, дистанционный патрубок, переводник, соответствующий данному размеру трубы). По команде бурильщика открывает ЗМС на линию дросселирования, закрывает ЗМС на линию долива, далее следует в блок дросселирования, закрывает ЗМС перед дросселем. Докрепляет превентор с трубными плашками со стороны блока дросселирования путем вращения штурвалов. Докладывает бурильщику о количестве оборотов при этом необходимо, чтобы фактическое количество оборотов совпадало с количеством оборотов указанным на отбойном щите. Контролирует давление в БД по манометру, докладывает бурильщику о давлении на манометре в БД каждые 10 минут. В случае превышения давления в затрубном пространстве выше 80% от опрессовки ЭК, открывает ЗМС перед регулируемым дросселем, производит работу дросселем регулируемым по стравливанию давления на факельную линию. | Участвует совместно с первым помощником бурильщика в навинчивании на верхнюю трубу запорной компоновки (в которую входит подъемный патрубок, шаровой кран, дистанционный патрубок, переводник, соответствующий данному размеру трубы). По команде бурильщика докрепляет превентор с трубными плашками со стороны противоположной блоку дросселирования путем вращения штурвалов. Докладывает бурильщику о количестве оборотов при этом необходимо, чтобы фактическое количество оборотов совпадало с количеством оборотов указанным на отбойном щите. После герметизации скважины ведет контроль за устьем, грифонообразованием, за наличием или отсутствием давления в МКП. Докладывает мастеру о начале ГНВП. | Выполняет указание бурильщика. В случае необходимости по команде бурильщика производит глушение двигателей подъемного агрегата, ДЭС. |  |  |
| 2. | ГНВП при бурении и промывке, с применением ротора гидравлического, КГОМ, с установленным на устье скважины превентором типа ППСГ и блоком дросселирования |  | Перед началом бурения необходимо в компоновку включить шаровой кран под ведущую трубу. Подает звуковой сигнал тревоги «Выброс». Длинный непрерывный гудок. Поднимает ведущую трубу до выхода на поверхность шарового крана. Фиксирует тормоз лебедки. Останавливает ЦА – 320. Дает команду машинисту ЦА стравить давление на мерники. После открытия задвижки крестовины фонтанной арматуры на блок дросселирования и закрытия задвижки линии долива, закрывает трубные плашки превентора со вспомогательного пульта управления гидроприводом превентора, закрывает шаровой кран. Определяет метод ликвидации ГНВП. | По команде бурильщика открывает ЗМС на линию дросселирования, закрывает ЗМС на линию долива, далее следует в блок дросселирования, закрывает ЗМС перед дросселем. Докрепляет превентор с трубными плашками со стороны блока дросселирования путем вращения штурвалов. Докладывает бурильщику о количестве оборотов при этом необходимо, чтобы фактическое количество оборотов совпадало с количеством оборотов указанным на отбойном щите. Контролирует давление в БД по манометру, докладывает бурильщику о давлении на манометре в БД каждые 10 минут. В случае превышения давления в затрубном пространстве выше 80% от опрессовки ЭК, открывает ЗМС перед регулируемым дросселем, производит работу дросселем регулируемым по стравливанию давления на факельную линию. | По команде бурильщика докрепляет превентор с трубными плашками со стороны противоположной блоку дросселирования путем вращения штурвалов. Докладывает бурильщику о количестве оборотов при этом необходимо, чтобы фактическое количество оборотов совпадало с количеством оборотов указанным на отбойном щите. После герметизации скважины ведет контроль за устьем, грифонообразованием, за наличием или отсутствием давления в МКП Докладывает мастеру о начале ГНВП. | Выполняет указание бурильщика. В случае необходимости по команде бурильщика производит глушение двигателей подъемного агрегата, ДЭС |  |  |
| 3. | ГНВП при проведении бурения и фрезеровочных работ с использованием силового вертлюга с установленным на устье скважины превентором типа ППСГ и блоком дросселирования |  | Подает звуковой сигнал тревоги «Выброс». Длинный непрерывный гудок. Останавливает ЦА – 320. Дает команду машинисту ЦА стравить давление в мерники. Фиксирует тормоз лебедки. После открытия задвижки крестовины фонтанной арматуры на блок дросселирования и закрытия линии долива, закрывает трубные плашки превентора со вспомогательного пульта управления гидроприводом превентора, закрывает шаровой гидравлический шаровый кран на силовом вертлюге. Определяет метод ликвидации ГНВП. | По команде бурильщика открывает ЗМС на линию дросселирования, закрывает ЗМС на линию долива, далее следует в блок дросселирования, закрывает ЗМС перед дросселем. Докрепляет превентор с трубными плашками со стороны блока дросселирования путем вращения штурвалов. Докладывает бурильщику о количестве оборотов при этом необходимо, чтобы фактическое количество оборотов совпадало с количеством оборотов указанным на отбойном щите. Контролирует давление в БД по манометру, докладывает бурильщику о давлении на манометре в БД каждые 10 минут. В случае превышения давления в затрубном пространстве выше 80% от опрессовки ЭК, открывает ЗМС перед регулируемым дросселем, производит работу дросселем регулируемым по стравливанию давления на факельную линию. | По команде бурильщика докрепляет превентор с трубными плашками со стороны противоположной блоку дросселирования путем вращения штурвалов. Докладывает бурильщику о количестве оборотов при этом необходимо, чтобы фактическое количество оборотов совпадало с количеством оборотов указанным на отбойном щите. После герметизации скважины ведет контроль за устьем, грифонообразованием. за наличием или отсутствием давления в МКП Докладывает мастеру о начале ГНВП. | Выполняет указание бурильщика. В случае необходимости по команде бурильщика производит глушение двигателей подъемного агрегата, ДЭС. |  |  |
| 4. | ГНВП при СПО геофизического оборудования (на инструменте) |  | Подает звуковой сигнал тревоги «Выброс». Длинный непрерывный гудок. Прекращает СПО, разгружает инструмент на клинья. После навинчивания запорной компоновки приподнимает колонну труб, освободив клинья СПГ. Допускает запорную компоновку гладкой частью дистанционного патрубка напротив плашек превентора, соответствующего типоразмера. Фиксирует тормоз лебедки. После открытия задвижки крестовины фонтанной арматуры на блок дросселирования и закрытия задвижки линии долива закрывает трубные плашки превентора со вспомогательного пульта управления гидроприводом превентора, закрывает шаровой кран. Определяет метод ликвидации ГНВП. | По команде бурильщика открывает ЗМС на линию дросселирования, закрывает ЗМС на линию долива, далее следует в блок дросселирования, закрывает ЗМС перед дросселем. Докрепляет превентор с трубными плашками со стороны блока дросселирования путем вращения штурвалов. Докладывает бурильщику о количестве оборотов при этом необходимо, чтобы фактическое количество оборотов совпадало с количеством оборотов указанным на отбойном щите. Контролирует давление в БД по манометру, докладывает бурильщику о давлении на манометре в БД каждые 10 минут. В случае превышения давления в затрубном пространстве выше 80% от опрессовки ЭК, открывает ЗМС перед регулируемым дросселем, производит работу дросселем регулируемым по стравливанию давления на факельную линию. | По команде бурильщика докрепляет превентор с глухими плашками со стороны противоположной блоку дросселирования путем вращения штурвалов. Докладывает бурильщику о количестве оборотов при этом необходимо, чтобы фактическое количество оборотов совпадало с количеством оборотов указанным на отбойном щите. После герметизации скважины ведет контроль за устьем, грифонообразованием. ,за наличием или отсутствием давления в МКП Докладывает мастеру о начале ГНВП. | Выполняет указание бурильщика. В случае необходимости по команде бурильщика производит глушение двигателей подъемного агрегата, ДЭС. | Подает звуковой сигнал. Дает команду о немедленном подъеме геофизического прибора (перфоратора), в случае (прихвата геофизического прибора, перфоратора) производится рубка каротажного кабеля приспособлением для рубки кабеля (или каната) согласно оперативной части ПМЛА для геофизической партии. |  |
| 5. | ГНВП при прострелочно-взрывных работах с применением ПКТ (перфоратор кумулятивный трубный) на трубах с установленной планшайбой с ЗМС на ПВО или крестовину фонтанной арматуры. |  | При ПВР по указанию бурильщика члены вахты ведут наблюдение за устьем скважины. Подает звуковой сигнал тревоги «Выброс». Длинный непрерывный гудок. Дальнейшие работы производит по специальному плану согласованному Заказчиком. | Производит монтаж промывочного оборудования. | Производит монтаж промывочного оборудования. | Выполняет указание бурильщика. В случае необходимости по команде бурильщика производит глушение двигателей подъемного агрегата, ДЭС. |  |  |
| 6. | ГНВП при монтаже, демонтаже УЭЦН с установленным на устье скважины превентором типа ППСГ и блоком дросселирования |  | Подает звуковой сигнал тревоги «Выброс». Длинный непрерывный гудок. Прекращается монтаж, демонтаж УЭЦН, секции УЭЦН разгружаются на монтажный хомут, устанавливается ловильная головка УЭЦН, и навинчивается запорная компоновка. Приподнимает секции УЭЦН, после освобождения монтажного хомута производит спуск секций УЭЦН на запорной компоновке и устанавливает гладкой частью рабочей трубы дистанционного патрубка запорной компоновки напротив плашек превентора. Фиксирует тормоз лебедки. Дает команду открытия задвижки крестовины фонтанной арматуры на блок дросселирования и закрытия задвижки линии долива, закрывает трубные плашки превентора со вспомогательного пульта управления гидроприводом превентора, закрывает шаровой кран. Определяет метод ликвидации ГНВП. | Совместно с монтажником УЭЦН устанавливают переводник с УЭЦН - резьба запорной компоновки. Навинчивает на переводник УЭЦН запорную компоновку (в которую входит подъемный патрубок, шаровой кран, дистанционный патрубок). По команде бурильщика открывает ЗМС на линию дросселирования, закрывает ЗМС на линии долива, далее следует в блок дросселирования. Закрывает ЗМС перед дросселем, контроль за давлением, докрепляет превентор с трубными плашками со стороны блока дросселирования путем вращения штурвалов. Докладывает бурильщику о количестве оборотов при этом необходимо, чтобы фактическое количество оборотов совпадало с количеством оборотов указанным на отбойном щите. Докладывает бурильщику о давлении каждые 10 минут, в случае превышения давления (80% от опрессовки ПВО) Начинает дросселирование на сброс. | Участвует совместно с первым помощником бурильщика в навинчивании на ловильную головку УЭЦН запорной компоновки (в которую входит подъемный патрубок, шаровой кран, дистанционный патрубок). По команде бурильщика докрепляет превентор с трубными плашками со стороны противоположной блоку дросселирования путем вращения штурвалов. Докладывает бурильщику о количестве оборотов При этом необходимо, чтобы фактическое количество оборотов совпадало с количеством оборотов указанным на отбойном щите. После герметизации скважины ведет контроль за устьем, за наличием или отсутствием давления в МКП. грифонообразованием Докладывает мастеру о начале ГНВП. | Выполняет указания бурильщика. В случае необходимости по команде бурильщика производит глушение двигателей подъемного агрегата, ДЭС. |  |  |
| 7. | ГНВП при СПО с УЭЦН с установленным на устье скважины превентором типа ППСГ и блоком дросселирования |  | Подает звуковой сигнал тревоги «Выброс». Длинный непрерывный гудок. Прекращает СПО, разгружает инструмент на клинья. После навинчивания запорной компоновки приподнимает колонну труб, освободив клинья СПГ, зафиксировать кабель, после чего производится рубка кабеля УЭЦН не менее 1 м от муфты колонны НКТ, конец кабеля закрепляется поясами к верхней трубе. Спускает колонну НКТ с закрепленным на ней кабелем в скважину и устанавливает гладкой частью рабочей трубы дистанционного патрубка запорной компоновки напротив плашек превентора. Фиксирует тормоз лебедки. Дает команду открытия задвижки крестовины фонтанной арматуры на блок дросселирования и закрытия задвижки линии долива, закрывает трубные плашки превентора со вспомогательного пульта управления гидроприводом превентора, закрывает шаровой кран. Определяет метод ликвидации ГНВП. | Навинчивает на верхнюю трубу запорную компоновку (в которую входит подъемный патрубок, шаровой кран, дистанционный патрубок). После подъема муфты над столом ротора, рубит кабель УЭЦН не менее 1 м от муфты колонны НКТ, конец кабеля закрепляет поясами к верхней трубе. По команде бурильщика открывает ЗМС на линию дросселирования, закрывает ЗМС на линии долива, далее следует в блок дросселирования. Закрывает ЗМС перед дросселем, контроль за давлением, докрепляет превентор с трубными плашками со стороны блока дросселирования путем вращения штурвалов. Докладывает бурильщику о количестве оборотов при этом необходимо, чтобы фактическое количество оборотов совпадало с количеством оборотов указанным на отбойном щите. Докладывает бурильщику о давлении каждые 10 минут, в случае превышения давления (80% от опрессовки ПВО) Начинает дросселирование на сброс. | Участвует совместно с первым помощником бурильщика в навинчивании на верхнюю трубу НКТ запорной компоновки (в которую входит подъемный патрубок, шаровой кран, дистанционный патрубок), помогает первому помощнику в рубке и креплении кабеля УЭЦН не менее 1 м от муфты колонны НКТ. По команде бурильщика докрепляет превентор с трубными плашками со стороны противоположной блоку дросселирования путем вращения штурвалов. Докладывает бурильщику о количестве оборотов При этом необходимо, чтобы фактическое количество оборотов совпадало с количеством оборотов указанным на отбойном щите. После герметизации скважины ведет контроль за устьем контроль за наличием или отсутствием давления в МКП.грифонообразованием. Докладывает мастеру о начале ГНВП. | Выполняет указания бурильщика. В случае необходимости по команде бурильщика производит глушение двигателей подъемного агрегата, ДЭС. |  |  |
| 8. | ГНВП на скважине при отсутствии инструмента. |  | Подает звуковой сигнал тревоги «Выброс». Длинный непрерывный гудок. После открытия задвижки крестовины фонтанной арматуры на блок дросселирования и закрытия задвижки линии долива, закрывает глухие плашки превентора со вспомогательного пульта управления гидроприводом превентора. Определяет метод ликвидации ГНВП. | По команде бурильщика открывает ЗМС на линию дросселирования, закрывает ЗМС на линии долива, далее следует в блок дросселирования. Закрывает ЗМС перед дросселем, контроль за давлением, докрепляет превентор с глухими плашками со стороны блока дросселирования путем вращения штурвалов. Докладывает бурильщику о количестве оборотов при этом необходимо, чтобы фактическое количество оборотов совпадало с количеством оборотов указанным на отбойном щите. Докладывает бурильщику о давлении каждые 10 минут, в случае превышения давления (80% от опрессовки ПВО) Начинает дросселирование на сброс. | По команде бурильщика докрепляет превентор с глухими плашками со стороны противоположной блоку дросселирования путем вращения штурвалов. Докладывает бурильщику о количестве оборотов при этом необходимо, чтобы фактическое количество оборотов совпадало с количеством оборотов указанным на отбойном щите. После герметизации скважины ведет контроль за устьем скважины, контроль за наличием или отсутствием давления в МКП. грифонообразованием. Докладывает мастеру о начале ГНВП. | Выполняет указание бурильщика. В случае необходимости по команде бурильщика производит глушение двигателей подъемного агрегата, ДЭС. ПРИМЕЧАНИЕ: при отсутствии 3 помощника бурильщика дополнительно выполняет его функции по первоочередным действиям при возникновении ГНВП и ОФ. |  |  |
| 9. | Открытый фонтан |  | Подает звуковой сигнал тревоги «Выброс». Длинный непрерывный гудок. Прекращает все работы в загазованной зоне. Дает команду машинисту обесточить оборудование и подъемный агрегат. Сообщает о случившемся мастеру. Проверяет отсутствие людей в опасной зоне агрегате. Покидает подъемный агрегат. | Проверяет отсутствие людей на подъемном агрегате. Покидает рабочую площадку, подъемный агрегат. | Оповещает все соседние производственные объекты, которые могут оказаться в загазованной зоне. Расставляет знаки для закрытия движения транспорта и пешеходов в прилегающей зоне фонтанирования. Покидает рабочую площадку, подъемный агрегат. | Глушит подъемный агрегат. Отключает электроэнергию на оборудовании и вагон-домах. Прекращает в газоопасной зоне все огневые работы, а также другие действия, способные вызвать искрообразование. Покидает подъемный агрегат. |  |  |
| 10 | ГНВП и ОФ на расположенных рядом скважинах кустовой площадки |  | Подает звуковой сигнал тревоги «Выброс». Длинный непрерывный гудок. Принимает меры по герметизации устья ремонтируемой скважины (в зависимости от производимых работ согласно оперативной части ПМЛА). Прекращает все работы в загазованной зоне. Дает команду произвести глушение двигателя подьемного агрегата. Сообщает о случившемся мастеру. Покидает подъемный агрегат. | Принимает меры по герметизации устья ремонтируемой скважины (в зависимости от производимых работ согласно оперативной части ПМЛА). Проверяет отсутствие людей на подьемном агрегате. Расставляют знаки для закрытия движения транспорта и пешеходов в прилегающей зоне фонтанирования. Покидает подъемный агрегат. | Принимает меры по герметизации устья ремонтируемой скважины (в зависимости от производимых работ согласно оперативной части ПМЛА). Оповещает все соседние производственные объекты, которые могут оказаться в загазованной зоне. Покидает подъемный агрегат. | Производит глушение двигателей подъемного агрегата, ДЭС. Отключает электроэнергию на оборудовании. Покидает подъемный агрегат. |  |  |
| 11 | ОФ при демонтаже ППСГ (с устья скважины) или АФК. При невозможной самостоятельной ликвидации |  | Подает звуковой сигнал тревоги «Выброс». Длинный непрерывный гудок. Прекращает все работы в загазованной зоне. Дает команду машинисту обесточить оборудование и подъемный агрегат. Сообщает о случившемся мастеру. Проверяет отсутствие людей на подъемном агрегате. Покидает подъемный агрегат. | Проверяет отсутствие людей на подъемном агрегате. Покидает рабочую площадку, подъемный агрегат. | Оповещает все соседние производственные объекты, которые могут оказаться в загазованной зоне. Расставляет знаки для закрытия движения транспорта и пешеходов в прилегающей зоне фонтанирования. Покидает рабочую площадку, подъемный агрегат. | Глушит подъемный агрегат. Отключает электроэнергию на оборудовании и вагон-домах. Прекращает в газоопасной зоне все огневые работы, а также другие действия, способные вызвать искрообразование. Покидает подъемный агрегат. |  |  |
| 12 | ГНВП при разгерметизации ОКК вызванное увеличением давлением в МКП. |  | Подает звуковой сигнал тревоги «Выброс». Длинный непрерывный гудок. Принимает меры по герметизации устья ремонтируемой скважины (в зависимости от производимых работ согласно оперативной части ПМЛА) Прекращает все работы в загазованной зоне. Дает команду машинисту обесточить оборудование и подъемный агрегат. Сообщает о случившемся мастеру. Проверяет отсутствие людей на подъемном агрегате. Покидает подъемный агрегат. | Принимает меры по герметизации устья ремонтируемой скважины (в зависимости от производимых работ согласно оперативной части ПМЛА) Проверяет отсутствие людей на подъемном агрегате. Покидает рабочую площадку, подъемный агрегат. | Принимает меры по герметизации устья ремонтируемой скважины (в зависимости от производимых работ согласно оперативной части ПМЛА) Оповещает все соседние производственные объекты, которые могут оказаться в загазованной зоне. Расставляет знаки для закрытия движения транспорта и пешеходов в прилегающей зоне фонтанирования. Покидает рабочую площадку, подъемный агрегат. | Глушит подъемный агрегат. Отключает электроэнергию на оборудовании и вагон-домах. Прекращает в газоопасной зоне все огневые работы, а также другие действия, способные вызвать искрообразование. Покидает подъемный агрегат. |  |  |
| 13 | ГНВП при геофизических работах на кабеле в эксплуатационной колонне. |  | Подает звуковой сигнал тревоги «Выброс». Длинный непрерывный гудок. Дает команду начальнику геофизической партии на подъем геофизического кабеля, в случае отсутствия возможности произвести подъем, дается команда на рубку кабеля. Дает команду на открытие ЗМС на блок дросселирования, закрытие ЗМС на линии долива. После открытия задвижки крестовины фонтанной арматуры на блок дросселирования и закрытия задвижки линии долива, закрывает глухие плашки превентора со вспомогательного пульта управления гидроприводом превентора. Определяет метод ликвидации ГНВП. | Участвует в креплении кабеля на специализированный башмак, рубит кабель специальными ножницами. По команде бурильщика открывает ЗМС на линию дросселирования, закрывает ЗМС на линии долива, далее следует в блок дросселирования. Закрывает ЗМС перед дросселем, контроль за давлением, докрепляет превентор с глухими плашками со стороны блока дросселирования путем вращения штурвалов. Докладывает бурильщику о количестве оборотов при этом необходимо, чтобы фактическое количество оборотов совпадало с количеством оборотов указанным на отбойном щите. Докладывает бурильщику о давлении каждые 10 минут, в случае превышения давления (80% от опрессовки ПВО) Начинает дросселирование на сброс. | По команде бурильщика докрепляет превентор с глухими плашками со стороны противоположной блоку дросселирования путем вращения штурвалов. Докладывает бурильщику о количестве оборотов при этом необходимо, чтобы фактическое количество оборотов совпадало с количеством оборотов указанным на отбойном щите. После герметизации скважины ведет контроль за устьем скважины, контроль за наличием или отсутствием давления в МКП. грифонообразованием. Докладывает мастеру о начале ГНВП. | Выполняет указание бурильщика. В случае необходимости по команде бурильщика производит глушение двигателей подъемного агрегата, ДЭС. ПРИМЕЧАНИЕ: при отсутствии 3 помощника бурильщика дополнительно выполняет его функции по первоочередным действиям при возникновении ГНВП и ОФ. |  |  |
| 14 | ГНВП при глушении скважины. |  | Подает звуковой сигнал тревоги «Выброс». Длинный непрерывный гудок. При повышении давления во время глушения скважины останавливает работу ЦА – 320, дает команду загерметизировать скважину с помощью задвижек на фонтанной арматуре, после чего дает команду машинисту ЦА стравить давление на мерники. Ведет контроль устьевого давления скважины. При достижении устьевого давления максимально допустимого значения бурильщик выполняет действия по разрядке скважины через факельную линию. | По команде бурильщика герметизирует скважину с помощью задвижек на фонтанной арматуре, после герметизации скважины ведет контроль за давлением на устье скважины. | По команде бурильщика герметизирует скважину с помощью задвижек на фонтанной арматуре, после герметизации скважины сообщает мастеру о начале ГНВП. | Выполняет указание бурильщика. В случае необходимости по команде бурильщика производит глушение двигателей подъемного агрегата, ДЭС |  |  |
| 15 | Пожар с оборудованием бригад по ремонту скважин на кусту (в том числе возгорание вагон - дома, вагон-сушилки). |  | Подает звуковой сигнал тревоги «Пожар». Три равных коротких гудка. Дает команду произвести герметизацию устья скважины. Сообщает в пожарную охрану по тел. 57-601, 61-797,231-9-231 (правый берег); 58-101, 61-747, 231-9-232 (левый берег), 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). Участвует в оповещении и эвакуации персонала бригады. Используя первичные средства пожаротушения, по возможности, приступает к спасению материальных ценностей и оборудования. По прибытию пожарной команды выполняет все их указания по ликвидации пожара. | Герметизирует устье скважины. Сообщает в пожарную охрану по тел. 57-601, 61-797,231-9-231 (правый берег); 58-101, 61-747, 231-9-232 (левый берег), 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). Участвует в оповещении и эвакуации персонала бригады. Приступает к тушению пожара имеющимися в бригаде средствами пожаротушения и локализации места пожара до прибытия пожарной команды. По возможности принимают меры по спасению оборудования и материально- технических ценностей до и после прибытия пожарной команды. | Герметизирует устье скважины совместно с первым помощником бурильщика. Сообщает в пожарную охрану по тел. 57-601, 61-797,231-9-231 (правый берег); 58-101, 61-747, 231-9-232 (левый берег), 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). Докладывает мастеру о начале пожара. Участвует в оповещении и эвакуации персонала бригады. Приступает к тушению пожара имеющимися в бригаде средствами пожаротушения и локализации места пожара до прибытия пожарной команды. По возможности принимают меры по спасению оборудования и материально- технических ценностей до и после прибытия пожарной команды. | Сообщает в пожарную охрану по тел. 57-601, 61-797,231-9-231 (правый берег); 58-101, 61-747, 231-9-232 (левый берег), 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). Выполняет указание бурильщика. В случае необходимости по команде бурильщика производит глушение двигателей подъемного агрегата, ДЭС. Участвует в оповещении и эвакуации персонала бригады. |  |  |
| 16 | Пожар в помещении ДЭС. |  | Подает звуковой сигнал тревоги «Пожар». Три равных коротких гудка. Дает команду произвести герметизацию устья скважины. Сообщает в пожарную охрану по тел. 57-601, 61-797,231-9-231 (правый берег); 58-101, 61-747, 231-9-232 (левый берег), 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). Участвует в оповещении и эвакуации персонала бригады. Используя первичные средства пожаротушения, по возможности, приступает к спасению материальных ценностей и оборудования. По прибытию пожарной команды выполняет все их указания по ликвидации пожара. | Герметизирует устье скважины. Сообщает в пожарную охрану по тел. 57-601, 61-797,231-9-231 (правый берег); 58-101, 61-747, 231-9-232 (левый берег), 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). Участвует в оповещении и эвакуации персонала бригады. Приступает к тушению пожара имеющимися в бригаде средствами пожаротушения и локализации места пожара до прибытия пожарной команды. По возможности принимают меры по спасению оборудования и материально- технических ценностей до и после прибытия пожарной команды. | Герметизирует устье скважины совместно с первым помощником бурильщика. Сообщает в пожарную охрану по тел. 57-601, 61-797,231-9-231 (правый берег); 58-101, 61-747, 231-9-232 (левый берег), 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). Докладывает мастеру о начале пожара. Участвует в оповещении и эвакуации персонала бригады. Приступает к тушению пожара имеющимися в бригаде средствами пожаротушения и локализации места пожара до прибытия пожарной команды. По возможности принимают меры по спасению оборудования и материально- технических ценностей до и после прибытия пожарной команды. | Сообщает в пожарную охрану по тел. 57-601, 61-797,231-9-231 (правый берег); 58-101, 61-747, 231-9-232 (левый берег), 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). Выполняет указание бурильщика. В случае необходимости по команде бурильщика производит глушение двигателей подъемного агрегата. Участвует в оповещении и эвакуации персонала бригады. |  | Докладывает мастеру о начале пожара. Прекращает подачу топлива к ДЭС. Отключает ДЭС от электропотребителей и от внешнего источника электроснабжения собственных нужд ДЭС. Приступает к тушению пожара имеющимися в бригаде средствами пожаротушения и локализации места пожара до прибытия пожарной команды. По возможности принимают меры по спасению оборудования и материально- технических ценностей до и после прибытия пожарной команды. |
| 17 | Пожар на нефтяной емкости (емкости хранения ГСМ ). |  | Подает звуковой сигнал тревоги «Пожар». Три равных коротких гудка. Дает команду произвести герметизацию устья скважины. Сообщает в пожарную охрану по тел. 57-601, 61-797,231-9-231 (правый берег); 58-101, 61-747, 231-9-232 (левый берег), 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). Участвует в оповещении и эвакуации персонала бригады. Используя первичные средства пожаротушения, по возможности, приступает к спасению материальных ценностей и оборудования. Принимает меры предотвращению растекания нефти (ГСМ) по территории кустовой площадки. По прибытию пожарной команды выполняет все их указания по ликвидации пожара. | Герметизирует устье скважины. Перекрывает задвижки на линии к емкости с нефтью. Сообщает в пожарную охрану по тел. 57-601, 61-797,231-9-231 (правый берег); 58-101, 61-747, 231-9-232 (левый берег), 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). Участвует в оповещении и эвакуации персонала бригады. Приступает к тушению пожара имеющимися в бригаде средствами пожаротушения и локализации места пожара до прибытия пожарной команды. Принимает меры предотвращению растекания нефти (ГСМ) по территории кустовой площадки. По возможности принимают меры по спасению оборудования и материально- технических ценностей до и после прибытия пожарной команды. | Герметизирует устье скважины совместно с первым помощником бурильщика. Сообщает в пожарную охрану по тел. 57-601, 61-797,231-9-231 (правый берег); 58-101, 61-747, 231-9-232 (левый берег), 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). Докладывает мастеру о начале пожара. Участвует в оповещении и эвакуации персонала бригады. Приступает к тушению пожара имеющимися в бригаде средствами пожаротушения и локализации места пожара до прибытия пожарной команды. Принимает меры предотвращению растекания нефти (ГСМ) по территории кустовой площадки. По возможности принимают меры по спасению оборудования и материально- технических ценностей до и после прибытия пожарной команды. | Сообщает в пожарную охрану по тел. 57-601, 61-797,231-9-231 (правый берег); 58-101, 61-747, 231-9-232 (левый берег), 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ). Выполняет указание бурильщика. В случае необходимости по команде бурильщика производит глушение двигателей подъемного агрегата. Участвует в оповещении и эвакуации персонала бригады. Принимает меры предотвращению растекания нефти (ГСМ) по территории кустовой площадки. |  | Докладывает мастеру о начале пожара. Прекращает подачу топлива к ДЭС. Отключает ДЭС от электропотребителей и от внешнего источника электроснабжения собственных нужд ДЭС. Перекрывает линию подачи ГСМ. Приступает к тушению пожара имеющимися в бригаде средствами пожаротушения и локализации места пожара до прибытия пожарной команды. Принимает меры предотвращению растекания нефти (ГСМ) по территории кустовой площадки. По возможности принимают меры по спасению оборудования и материально- технических ценностей до и после прибытия пожарной команды. |
| 18 | Грифона-образование с вытеснением газа за периметром устьевого оборудования |  | Подает звуковой сигнал тревоги «Выброс». Длинный непрерывный гудок. Производит герметизацию устья скважины. Прекращает все работы в загазованной зоне. Дает команду машинисту обесточить оборудование и подъемный агрегат. Сообщает о случившемся мастеру. Проверяет отсутствие людей на подъемном агрегате. Покидает подъемный агрегат. | Герметизирует устье скважины. Проверяет отсутствие людей на подъемном агрегате. Покидает рабочую площадку, подъемный агрегат. | Герметизирует устье скважины. Оповещает все соседние производственные объекты, которые могут оказаться в загазованной зоне. Расставляет знаки для закрытия движения транспорта и пешеходов в прилегающей зоне фонтанирования. Покидает рабочую площадку, подъемный агрегат. | Глушит подъемный агрегат. Отключает электроэнергию на оборудовании и вагон-домах. Прекращает в газоопасной зоне все огневые работы, а также другие действия, способные вызвать искрообразование. Покидает подъемный агрегат. |  |  |
| 19 | Давление в МКП, увеличение его до возможно ожидаемого на устье при СПО. |  | Устье скважины герметизируется в соответствии с вводной ГНВП при СПО, дополнительно производится контроль за состоянием давления в межколонном пространстве, и производится подготовительная работа бригады по монтажу нагнетательной линии от ЦА-320 к ЗМС колонной головки. |  |  |  |  |  |

Таблица 14

Возможные аварии, места их возникновения и оперативные действия персонала геофизических отрядов на эксплуатационных скважинах при проведении геофизических исследований (в т.ч. с применением радиоактивного источника)

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ | № | ДЕЙСТВИЯ персонала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Геофизик (начальник отряда) | Каротажник | Машинист ПКС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Утеря радиоактивного источника | 1 | Подает звуковой сигнал ЧС (четыре коротких гудка). Прекратить процесс работы, сообщить представителю Заказчика (мастер, оператор ЦДНГ), Извещает руководство организации по схеме оповещения | При помощи дозиметра - радиометра МКС – АТ1117М (или аналога) производит поиск утерянного радиоактивного источника. | Останавливает оборудование. Глушит двигатель. Выводит посторонний персонал из возможной зоны радиоактивного воздействия. |
|  |  | 2 | Определяет уровень радиационного загрязнения территории, одежды работающего персонал, кожных покровов, и оборудования при помощи дозиметра - радиометра МКС – АТ1117М (или аналога) | При обнаружении утерянного источника при помощи дозиметра - радиометра МКС – АТ1117М (или аналога) устанавливает аварийную зону, которую ограждает сигнальной лентой и с четырех сторон устанавливаются знаки радиационной опасности. | Производит дезактивацию зараженной поверхности. после дезактивации промывается чистой водой и протирается сухой, чистой тряпкой. |
|  |  | 3 | Перемещают при помощи дистанционного инструмента обнаруженный источник в транспортный контейнер | Перемещают при помощи дистанционного инструмента обнаруженный источник в транспортный контейнер | Устанавливает транспортный контейнер в транспортный отсек автомобиля. |
|  |  | 4 | Проводит оценку дозы внешнего облучения персонала | Проводит оценку дозы внешнего облучения. | После дезактивации зараженной поверхности замеряет дозиметром – радиометром чистоту поверхности |
| 2 | Потеря контроля над радиоактивным источником в стволе скважины | 1 | Подает звуковой сигнал ЧС (четыре коротких гудка). Прекратить процесс работы, сообщить представителю Заказчика (мастер, оператор ЦДНГ), Извещает руководство организации по схеме оповещения | Контролирует намотку кабеля на барабан | Осуществляет намотку каротажного кабеля на барабан. |
|  |  | 2 | Извещает руководство организации по схеме оповещения | Контролирует намотку кабеля на барабан | Останавливает оборудование. Глушит двигатель. |
|  |  | 3 | Ожидание принятия решений по ликвидации аварии | Ожидание принятия решений по ликвидации аварии | Ожидание принятия решений по ликвидации аварии |
| 3 | Разгерметизация уплотнительного элемента лубрикатора при геофизических, гидродинамических исследования на эксплуатационных скважинах | 1 | Подает звуковой сигнал тревоги «Выброс». Длинный непрерывный гудок. Дает команду на подъем кабеля или проволоки. Прекратить процесс работы, сообщить представителю Заказчика (мастер, оператор ЦДНГ), Извещает руководство организации по схеме оповещения | Контролирует намотку кабеля на барабан. | Поднять геофизическое оборудование в лубрикатор |
|  |  | 2 | При невозможности поднять кабель, проволоку в лубрикатор, дает команду на рубку кабеля. Закрывает центральную задвижку. | Производит фиксацию кабеля или проволоки на стопорный элемент, производит рубку кабеля или проволоки специализированными ножницами. Ослабляет стопорный элемент для падения в скважину кабеля. | Производит остановку подъема кабеля или проволоки по команде начальника отряда (геофизика). |
|  |  | 3 | Демонтирует лубрикатор. | Демонтирует лубрикатор. | Демонтирует лубрикатор. |
| 4 | ОФ при разгерметизации соединения планшайба-крестовина АФК. | 1 | Подает звуковой сигнал тревоги «Выброс». Длинный непрерывный гудок. Прекратить процесс работы, сообщить представителю Заказчика (мастер, оператор ЦДНГ), Извещает руководство организации по схеме оповещения | Оповещает о случившимся персонал при выполнении одновременных работ на объекте. | Глушит ДВС. |
|  |  | 2 | Убедится в отсутствии посторонних лиц в зоне происшествия. | Оградить территорию сигнальной лентой. | Оградить территорию сигнальной лентой. |
|  |  | 3. | Ожидание ПАСФ ПФС. |  |  |
| 5 | Разгерметизация АФК выше коренной ЗМС. | 1 | Подает звуковой сигнал тревоги «Выброс». Длинный непрерывный гудок. Прекратить процесс работы, сообщить представителю Заказчика (мастер, оператор ЦДНГ), Извещает руководство организации по схеме оповещения В случае производства СПО кабеля, проволоки дает команду на немедленный подъем оборудования из скважины. | Контролирует намотку кабеля на барабан. | Поднять геофизическое оборудование в лубрикатор |
|  |  | 2 | При невозможности поднять кабель, проволоку в лубрикатор, дает команду на рубку кабеля. Закрывает центральную задвижку. | Производит фиксацию кабеля или проволоки на стопорный элемент, производит рубку кабеля или проволоки специализированными ножницами. Ослабляет стопорный элемент для падения в скважину кабеля. | Производит остановку подъема кабеля или проволоки по команде начальника отряда (геофизика). |
|  |  | 3 | Демонтирует лубрикатор. | Демонтирует лубрикатор. | Демонтирует лубрикатор. |
|  |  | 4 | В случае отсутствия кабеля или проволоки в скважине дает команду на закрытие центральной ЗМС на АФК. | Закрывает центральную ЗМС на АФК |  |
| 6 | ОФ на соседних скважинах | 1 | Подает звуковой сигнал тревоги «Выброс». Длинный непрерывный гудок. Прекратить процесс работы, сообщить представителю Заказчика (мастер, оператор ЦДНГ), извещает руководство организации по схеме оповещения При нахождении в скважине геофизического оборудования дает команду на рубку кабеля проволоки. | Производит фиксацию кабеля или проволоки на стопорный элемент, производит рубку кабеля или проволоки специализированными ножницами. Ослабляет стопорный элемент для падения в скважину кабеля. | Производит остановку подъема кабеля или проволоки по команде начальника отряда (геофизика). Глушит ДВС. |
|  |  | 2 | Дает команду на закрытие центральной ЗМС АФК. | Закрывает центральную ЗМС на АФК. |  |
|  |  | 3 | Собираются в месте сбора при ЧС. | Собираются в месте сбора при ЧС. | Собираются в месте сбора при ЧС. |
| 7 | Разгерметизация фланцевого соединения лубрикатор-ЗМС АФК. | 1 | Подает звуковой сигнал тревоги «Выброс». Длинный непрерывный гудок. Прекратить процесс работы, сообщить представителю Заказчика (мастер, оператор ЦДНГ). Дает команду на подъем оборудования из скважины. | Контролирует намотку кабеля на барабан. | Поднять геофизическое оборудование в лубрикатор |
|  |  | 2 | При невозможности поднять кабель, проволоку в лубрикатор, дает команду на рубку кабеля. Закрывает центральную задвижку. | Производит фиксацию кабеля или проволоки на стопорный элемент, производит рубку кабеля или проволоки специализированными ножницами. Ослабляет стопорный элемент для падения в скважину кабеля. | Производит остановку подъема кабеля или проволоки по команде начальника отряда (геофизика). |
|  |  | 3 | Демонтирует лубрикатор. | Демонтирует лубрикатор. | Демонтирует лубрикатор. |
| 8 | Открытое фонтанирование скважины при проведении ГИРС без бригады КРС, воспламенившийся открытый фонтан | 1 | Подает звуковой сигнал тревоги «Выброс». Длинный непрерывный гудок. Прекращает все работы в опасной зоне, дает команду составу отряда обесточить установку, заглушить ДВС | Отключает силовые и осветительные линии электропитания. А также прекращает все действия способные вызвать искрообразование (курение и т.д.) | Глушит двигатель внутреннего сгорания на спецтехнике. Отключает оборудование от электропитания. А также прекращает все действия способные вызвать искрообразование (курение и т.д.) |
|  |  | 2 | Покидает пределы опасной зоны | Прекращает все работы в опасной зоне и немедленно удаляется за ее пределы | Прекращает все работы в опасной зоне и немедленно удаляется за ее пределы |
| 9 | Открытое фонтанирование скважины при проведении ГИРС с бригадой КРС | 1 | Подает звуковой сигнал тревоги «Выброс». Длинный непрерывный гудок. | Готовит приспособление для рубки кабеля. | Прекращает работы (останавливает подъём/спуск геофизического кабеля) |
|  |  | 2 | Дает команду каротажнику на рубку геофизического кабеля. Осуществляет контроль | По команде начальника отряда, либо при невозможности извлечения геофизического кабеля и приборов из скважины, отрубает геофизический кабель около лебедки ПКС, убедившись при этом в отсутствии людей на пути движения геофизического кабеля | По команде начальника партии перегоняет ПКС за территорию скважины либо покидает территорию скважины |
|  |  | 3 | Даёт команду составу отряда покинуть территорию скважины и покидает её сам | Покидает территорию скважины |  |
| 10 | Действия производственного персонала при преждевременном взрыве подготовленного перфоратора | 1 | Прекращает все работы в опасной зоне. Сообщает о случившемся непосредственному руководителю | При необходимости выводит пострадавших, оказывает первую помощь | При необходимости выводит пострадавших, оказывает первую помощь |
|  |  | 2 | При необходимости выводит пострадавших, оказывает первую помощь | Производит отключение электровзрывной сети от источника питания, выполняет изолирование концов проводов | Закрывает на замок ЛПС с неиспользованными перфорационными зарядами |
|  |  | 3 | Ждет указание ответственных руководителей | Ждет указание ответственных руководителей | Ждет указание ответственных руководителей |
| 11 | ГНВП на соседних скважинах | 1 | Подает звуковой сигнал тревоги «Выброс». Длинный непрерывный гудок. | Готовит приспособление для рубки кабеля. Ожидает подъем геофизического прибора на устье скважины | Прекращает работы (останавливает подъём/спуск геофизического кабеля) |
|  |  | 2 | Дает команду машинисту ПКС на подъем геофизического прибора. Осуществляет контроль. При невозможности извлечь геофизический кабель и приборы: - даёт команду на рубку геофизического кабеля; даёт команду на отключение силового кабеля | В случае невозможности извлечь прибор, по команде начальника отряда, проводит рубку кабеля. Убедившись при этом в отсутствии людей на пути движения геофизического кабеля. По команде начальника отряда закрывает центральную задвижку ФА | По команде начальника отряда и наличии беспрепятственного движения геофизического кабеля, производит подъём геофизической компоновки до полного выхода из скважины |
|  |  | 3 | Даёт команду составу отряда покинуть территорию скважины и покидает её сам | Покидает территорию скважины | По команде начальника партии перегоняет ПКС за территорию скважины либо покидает территорию скважины |
| 12 | Грифонообразование с вытеснением газа за периметром устьевого оборудования | 1 | Подает звуковой сигнал тревоги «Выброс». Длинный непрерывный гудок. | Отключает силовые и осветительные линии электропитания. А также прекращает все действия способные вызвать искрообразование (курение и т.д.) | Прекращает работы (останавливает подъём/спуск геофизического кабеля). Глушит двигатель внутреннего сгорания на спецтехнике. Отключает оборудование от электропитания |
|  |  | 2 | Дает команду составу отряда остановить все работы в опасной зоне и немедленно удалиться за ее пределы к месту сбора, указанного на схеме | Удаляется за пределы опасной зоны к месту сбора, указанного на схеме | Удаляется за пределы опасной зоны к месту сбора, указанного на схеме |
| 13 | Возгорание каротажного подъёмника | 1 | Подать звуковой сигнал «Пожар». Три равных коротких гудка |  | Заглушить двигатель подъемника и выключить «массу» |  |
|  |  | 2 | Первый заметивший: Немедленно сообщить об инциденте в пожарную часть 57-601, 61-797,231-9-231 (правый берег); 58-101, 61-747, 231-9-232 (левый берег), 57-911, 61-009, 231-9-233 (ТКЛУ); Диспетчеру ПДС УНП (по телефону 57-777, 8-913-031-52-10), а также должностным лицам согласно схемы оповещения. |  |  |  |
|  |  | 3 | Принять срочные меры по выводу людей из опасной зоны, при одновременном производстве работ на кустовой площадке поставить в известность представителей сторонних организаций |  |  |  |
|  |  | 4 | Организовывают ликвидацию пожара первичными средствами пожаротушения или с привлечением спецтехники | Организовывают ликвидацию пожара первичными средствами пожаротушения или с привлечением спецтехники | Организовывают ликвидацию пожара первичными средствами пожаротушения или с привлечением спецтехники |  |
|  |  | 5 | Оказать первую помощь пострадавшим и обеспечить их эвакуацию (при необходимости) | Оказать первую помощь пострадавшим и обеспечить их эвакуацию (при необходимости) | Оказать первую помощь пострадавшим и обеспечить их эвакуацию (при необходимости) |  |

6.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ МЕЖДУ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЛИЦАМИ И ЛИЦАМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

6.1. Структуры, ликвидирущие аварии

Ликвидацией аварий и их последствий занимаются следующие структуры:

- комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Общества – в соответствии с Положением ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» № П3-11.04 ПСУ-0066 ЮЛ-428;

- оперативный штаб – в соответствии с Регламентом бизнес-процесса ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Организации оперативного управления и реагирования при возникновении чрезвычайной ситуации, происшествия» № П3-11.04 РГБП-0014 ЮЛ-428.

Для разработки организационно-технических мероприятий и проведения работ по ликвидации открытого фонтана приказом по Обществу создается ОШ, который несет полную ответственность за принимаемые решения и результаты проведения аварийных работ.

В состав ОШ должны входить работники предприятия, противофонтанной службы, органов Ростехнадзора, противопожарной, медицинской и других служб, принимающих участие в ликвидации открытого фонтана.

Начальником ОШ (ответственным руководителем работ) назначается один из руководителей Общества в должности не ниже заместителя генерального директора.

Заместителем начальника ОШ (ответственным исполнителем работ) назначается старший по должности руководитель противофонтанной службы.

В случае воспламенения открытого фонтана ответственным исполнителем работ по тушению фонтана назначается один из руководителей противопожарной службы.

На период проведения аварийных работ ответственному исполнителю работ подчиняются работники всех предприятий, участвующих в ликвидации аварии.

Техническим секретарем ОШ назначается один из опытных работников Общества.

6.2. Обязанности производственного персонала

### 6.2.1. При возникновении аварийных и нештатных ситуаций на ОПО мастер по добыче нефти и газа, используя список должностных лиц и организаций, которые должны быть немедленно оповещены об аварии (Приложение 2), должен:

- немедленно известить о случившемся:

- подразделения ООО «Пожарная охрана»;

- специалиста по ГОЧС;

- руководство ЦДНГ;

- начальника смены ПДС;

- вызвать медицинский персонал;

- принять меры для спасения людей и локализации аварии в соответствии с ПМЛА.

Весь производственный персонал подчиняется начальнику ЦДНГ до прибытия РТП, другого вышестоящего руководства.

### 6.2.2. Начальник ЦДНГ после получения сообщения от мастера по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГ об обнаружении аварии обязан:

- немедленно известить о случившемся специалиста дежурной смены по ГОЧС;

- продублировать это сообщение начальнику смены ПДС;

- принять на себя руководство по локализации и ликвидации аварии до прибытия на место вышестоящего ответственного руководителя из числа находящихся на Куюмбинском НГКМ;

- организовать эвакуацию работников.

7. ССЫЛКИ

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 №1485 «О подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 №2451 «Об утверждении правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 №1437 «Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах».

- Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №534 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

- ГОСТ 12.1.005-88. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

- ГОСТ 12.1.007-76. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

- СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

- Инструкция по организации и безопасному ведению работ при ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов, согласованная письмом Госгортехнадзора России от 29.07.2003 №10-03/800, утвержденная первым заместителем Министра энергетики РФ и заместителем Председателя ОАО «Газпром» 15.10.2003.

- Стандарт ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Обучение (подготовка работников по безопасности труда) и проверка знаний (аттестация)» № П3-05 С-0435 ЮЛ-428.

- Регламент бизнес-процесса ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Организация оперативного управления и реагирования при возникновении чрезвычайной ситуации, происшествия» № П3-11.04 РГБП-0014 ЮЛ-428.

- Инструкция ПАО «НК «Роснефть» «Критерий чрезвычайных ситуаций, происшествий. Регламент представления оперативной информации о чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения), происшествиях» № П3-11.04 И-001125.

- Положение ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» № П3-11.04 ПСУ-0066 ЮЛ-428.

- Инструкция Компании «Табель срочных донесений по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, промышленной, пожарной и экологической безопасности» № П3-11.04 И-001124.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 17

Перечень Приложений к ПМЛА

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | График проведения учебно-тренировочных занятий на 2024 год по плану мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на фонде скважин Куюмбинского нефтегазоконденсатного месторождения | Включено в настоящий файл |
| 2 | Список должностных лиц и организаций, которые должны быть немедленно оповещены об аварии Карточка первичной информации об открытом фонтане | Включено в настоящий файл |
| 3 | Оперативный план ликвидации открытого фонтана | Включено в настоящий файл |
| 4 | Карточка первичной информации об открытом фонтане | Включено в настоящий файл |
| 5 | Схема оповещения и доведения информации о ЧС (угрозе возникновения ЧС), происшествиях 1, 2, 3 и 4 уровней в ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». | Включено в настоящий файл |
| 6 | Список инструментов, СИЗ, материалов, находящихся в аварийных шкафах (помещениях) Типовая схема обвязки устья скважин оборудованных УЭЦН | Включено в настоящий файл |
| 7 | Типовая схема расположения объектов на кустовой площадке Куюмбинского НГКМ | Включено в настоящий файл |
| 8 | Типовая схема обвязки устья скважин оборудованных УЭЦН | Включено в настоящий файл |
| 9 | Акт проверки состояния средств контроля технологического процесса. | Включено в настоящий файл |
| 10 | Акт проверки состояния вентиляционных устройств. | Включено в настоящий файл |
| 11 | Акт проверки наличия и исправности средств для спасения людей, противопожарного оборудования и технических средств для ликвидации аварий в их начальной стадии. | Включено в настоящий файл |
| 12 | Акт проверки исправности аварийной сигнализации. | Включено в настоящий файл |
| 13 | Акт проверки состояния средств связи. | Включено в настоящий файл |
| 14 | Акт проверки состояния аварийного освещения. | Включено в настоящий файл |
| 15 | Оперативный журнал по локализации и ликвидации аварии | Включено в настоящий файл |
| 16 | Типовая схема временного узла сепарации в период обустройства кустовой площадки | Включено в настоящий файл |
| 17 | Типовая схема временного узла сепарации в период обустройства кустовой площадки | Включено в настоящий файл |
| 18 | Типовая схема временного узла сепарации в период обустройства кустовой площадки | Включено в настоящий файл |
| 19 | Схема проезда к ВСАЗ, расположенному на Куюмбинском лицензионном участке ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» | Включено в настоящий файл |
| 20 | Методы ликвидации выброса | Включено в настоящий файл |
| 21 | Лист глушения | Включено в настоящий файл |
| 22 | Последовательность действий при резке кабеля | Включено в настоящий файл |
| 23 | Памятка | Включено в настоящий файл |
| 24 | Утверждённый формат таблички перед дросселем | Включено в настоящий файл |
| 25 | Типовой образец листа долива | Включено в настоящий файл |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГРАФИК проведения учебно-тренировочных занятиЙ по ПМЛА на ОПО «ФОНД СКВАЖИН КУЮМБИНСКОГО НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ»

Продолжение Графика

Продолжение Графика

Продолжение Графика

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СПИСОК ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕМЕДЛЕННО ОПОВЕЩЕНЫ ОБ АВАРИИ

Таблица 17

Список должностных лиц и организаций, которые должны быть немедленно оповещены об аварии

| ДОЛЖНОСТЬ |  |  | ТЕЛЕФОНЫ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СЛУЖЕБНЫЙ | МОБИЛЬНЫЙ |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Куюмбинское НГКМ |  |  |  |  |  |
| Начальник УДНГ Заместитель начальника управления-главный инженер УДНГ Начальник ЦДНГ Зам. Начальника ЦДНГ |  |  | 57021; 57022 58628; 61764 | 8-983-500-48-84 8-913-576-03-57 |  |
| Диспетчер смены ПДС |  |  | 57777 61777 | 8-391-231-92-00 |  |
| Специалист дежурной смены по ГО и ЧС |  |  | 57706 | 8-913-585-03-57 |  |
| 2. Офис в г. Красноярске |  |  |  |  |  |
| Первый заместитель генерального директора по производству –главный инженер ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» |  |  | 59000 |  | 8-913-040-77-97 |
| Заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» |  |  | 57522 |  | 8-913-558-53-73 |
| Заместитель генерального директора по экономической безопасности ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» |  |  | 57009 |  | 8-983-295-14-29 |
| Начальник Службы ГО, ПЛЧС |  |  | 57337 |  | 8-913-043-47-17 |
| Главный специалист ООФиИТЗ |  |  | 58464 |  | 8-913-040-72-81 |
| 3. Профессиональные аварийно-спасательные формирования |  |  |  |  |  |
| ПЧ ООО «Пожарная охрана» | 57-601, 57-911, 58-101, 61-747, 61-009, 61-351.,58-101,61-797, 61-747, 61-009, 61-351; |  |  |  |  |
| ПАСФ ООО «ЦАСО» | 8-391-282-25-16, 8-913-575-41-12, 61-411 (К-217), 8-913-545-61-12, 61-579 (К-219), 8-913-030-91-12, 61-769 (ЦПС), 8-983-616-41-12, 61-572 (ТКЛУ). |  |  |  |  |
| ПАСФ АО «АСФ «ЯПФЧ» |  |  |  |  |  |
| Заместитель генерального директора ПАСФ | 8-922-223-46-78 |  |  |  |  |
| Оперативный дежурный ПАСФ | 8-349-972-41-05 |  |  |  |  |
| 4. Фельдшерский пункт ООО «СибМедЦентр» |  |  |  |  |  |
| Медицинский работник | 58-646 8-913-848-11-34 |  |  |  |  |
| 5. Дежурная часть ООО ЧОП «РН-Охрана-Ванкор» |  |  |  |  |  |
| Охрана | 8-983-500-49-33; 57715 8-913-592-54-83 |  |  |  |  |
| 6. Административные и надзорные органы |  |  |  |  |  |
| ЕДДС Эвенкийского муниципального района |  | 8(39170) 2-22-04 8(39170) 2-23-01 |  |  |  |
| Старший ОД ЦУКС ГУ МЧС России по КК, г. Красноярск |  | 8-391-2-908-806 (2-908-106) |  |  |  |
| Енисейское Управление Ростехнадзора |  | 8 (391) 227-53-38 |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН ЛИКВИДАЦИИ ОТКРЫТОГО ФОНТАНА

УТВЕРЖДАЮ

Начальник штаба

______________________

(подпись фамилия)

«___» __________ 20__ г.

ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН

ликвидации открытого фонтана

на скважине № _____

_________________________________________________________

(месторождение, организация)

Краткая характеристика скважины и устьевого оборудования: ______________

____________________________________________________________________

Способ ликвидации аварии ____________________________________________

____________________________________________________________________

Вспомогательные службы и их руководители: ____________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Комплекс подготовительных и аварийных работ:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ф. И.О. ответственного за выполнение | Подпись ответственного за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Перечень необходимого оборудования, приспособлений,

материалов, инструмента и средств индивидуальной защиты

| № п/п | Наименование | Срок изготовления, подготовки | Срок доставки к месту аварии | Подпись ответственного за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Составлен «____» _____________ 20__ г.

Технический секретарь штаба __________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. КАРТОЧКА ПЕРВИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ ФОНТАНЕ

| Дата |  |  | Время |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Месторождение |  |  |  |  |  | Куст |  |  | Скважина |  |  |
| Вид работ (бурение, освоение, ТКРС, эксплуатация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обстоятельства и причины возникновения ОФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время возникновения аварии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № пп |  | Данные по скважине |  |  |  | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Конструкция скважины |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Кондуктор |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глубина спуска (м) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр (мм) |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Техническая колонна |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глубина спуска (м) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр (мм) |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Эксплуатационная колонна |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глубина спуска (м) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр (мм) |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Наличие инструмента в скважине |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип инструмента (ТБПВ, ЛБТ и т.д.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глубина спуска (м) |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Тип и количество превенторов (ПВО), установленных на устье скважины |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Тип и завод изготовитель колонной головки |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Тип и завод изготовитель фонтанной арматуры |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Вид флюида (нефть, газ, вода) |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Возгорание |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Состояние устья скважины |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Наличие связи с городом, № телефона |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Присутствие на скважине должностных лиц предприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должность старшего должностного лица |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ф.И.О. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № телефона |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Оповещенность противопожарной службы: |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Должность, Ф.И.О. лица, передавшего сообщение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № телефона |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. СХЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И ДОВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ЧС (УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС), ПРОИСШЕСТВИЯХ 1, 2, 3 И 4 УРОВНей в ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ»

Приложена в формате PDF к данному файлу.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. СПИСОК ИНСТРУМЕНТОВ, СИЗ, МАТЕРИАЛОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В АВАРИЙНЫХ ШКАФАХ (ПОМЕЩЕНИЯХ)

Таблица 18

Список инструментов, СИЗ, материалов, находящихся в аварийных шкафах (помещения)

| СОГЛАСОВАНО: Начальник УПБОТ ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» _______________________ «___»____________ 20__ г. | СОГЛАСОВАНО: Начальник УДНГ ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» _______________________ «___»____________ 20__ г. | Утверждаю: Первый заместитель генерального директора по производству – главный инженер ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» _______________________ «___»____________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

| Перечень аварийного запаса инструментов, материалов, средств индивидуальной защиты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Размер | Количество | Местонахождение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Инструменты, приспособления, материалы |  |  |  |  |
| 1. | Труборез ручной хомутный ТХ для труб | Диаметр от 89 до 180 мм, компл. роликов для толщины стенки до 12,1 мм, до 14,4 мм, до 16,1 мм | 1 КМП на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 2. | Пирометр (термодетектор) RGK PL-8 | 82х41,5х160 мм | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 3. | Ключ OMBRA | 3/8" DR 10-110 Нм | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 4. | Уровень 60 см алюмин. «RED» 3 ампулы | 60 см (Hobbi) | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 5. | Штангенциркуль ШЦ-250 | Цена деления 0,05/P | 2 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 6. | Штангенциркуль разметочный ШЦР-III | 630 мм 0,05 L-660мм | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 7. | Набор из 13 сменных пробойников NAREX | Сменные головки пробойника 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 30, 36, 40, 45, 50 (комплект просечек 5-40 мм) | 1 КМП на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 8. | Набор головок торцевых TOPEX | 20 пр 3/4" | 1 КМП на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 9. | Набор инструмента для правки наружной резьбы | (4-38 мм, 5/32", размер кейса 256х152х46 | 1 КМП на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 10. | Выравниватель фланцев механический 4т ВФМ4 | 367х100х292 мм | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 11. | Набор головок № 8 | (30-80 мм) оксидированный в мет. кейсе + ключ трещетка 1 | 1 КМП на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 12. | УШМ Bosch GWS 11-125 (1,1 кВт, диск 125 мм) | 198х170х128 мм, 2,36 кг | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 13. | УШМ MAKITA GA9020, 220 Вт | Диаметр круга 230 мм, габариты 473х140 мм | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 14. | Дрель ударная MAKITA HP2071, патрон быстрозажимной, регулировка оборотов, реверс | 1010 Вт, 2,4 кг, 2 скорости | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 15. | Мультипликатор JONNESWEY T096801 | 3/4"DRX1 DR758/2500 Н/м | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 16. | Домкрат гидравлический MATRIX | До 5 т, в/п 216-413 мм | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 17. | Набор сверл по металлу HSS-G из19 шт. ГРАНИТ | 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10 мм | 1 КМП на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 18. | Заклепочник MATRIX | 250 мм 2,4-3,2-4,0-4,8 мм | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 19. | Заклепки MATRIX | 3,2х6 мм | 50 шт. на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 20. | Заклепки MATRIX | 3,2х8 мм | 50 шт. на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 21. | Заклепки MATRIX | 3,2х10 мм | 50 шт. на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 22. | Заклепки MATRIX | 4,0х8 мм | 50 шт. на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 23. | Заклепки MATRIX | 4,0х10 мм | 50 шт. на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 24. | Заклепки MATRIX | 4,0х12 мм | 50 шт. на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 25. | Заклепки MATRIX | 4,8х10 мм | 50 шт. на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 26. | Заклепки MATRIX | 4,8х12 мм | 50 шт. на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 27. | Заклепки MATRIX | 4,8х16 мм | 50 шт. на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 28. | Ящик инстументальный «Мастер» | 43х24х25 см | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 29. | Манометр МП4-УФ | 0-4 кг/см2 кт. 1,5 d.160 IP 40 G1/2 РШ | 2 шт. на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 30. | Манометр МП4-УФ | 0-6 кг/см2 кт. 1,5 d.160 IP 40 G1/2 РШ | 2 шт. на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 31. | Манометр МП4-УФ | 0-10 кг/см2 кт. 1,5 d.160 IP 40 G1/2 РШ | 2 шт. на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 32. | Манометр МП4-УФ | 0-16 кг/см2 кт. 1,5 d.160 IP 40 G1/2 РШ | 2 шт. на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 33. | Манометр МП4-УФ | 0-25 кг/см2 кт. 1,5 d.160 IP 40 G1/2 РШ | 4 шт. на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 34. | Манометр МП4-УФ | 0-40 кг/см2 кт. 1,5 d.160 IP 40 G1/2 РШ | 4 шт. на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 35. | Манометр МП4-УФ | 0-60 кг/см2 кт. 1,5 d.160 IP 40 G1/2 РШ | 4 шт. на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 36. | Манометр МП4-УФ | 0-100 кг/см2 кт. 1,5 d.160 IP 40 G1/2 РШ | 4 шт. на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 37. | Манометр МП4-УФ | 0-160 кг/см2 кт. 1,5 d.160 IP 40 G1/2 РШ | 4 шт. на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 38. | Манометр МП4-УФ | 0-250 кг/см2 кт. 1,5 d.160 IP 40 G1/2 РШ | 4 шт. на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 39. | Центратор наружный ЦЗН-71 | Для труб диаметром 76 мм | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 40. | Центратор наружный ЦЗН-81 | Для труб диаметром 89 мм | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 41. | Центратор наружный ЦЗН-101 | Для труб диаметром 108 мм | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 42. | Центратор наружный ЦЗН-111 | Для труб диаметром 114 мм | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 43. | Центратор наружный ЦЗН-151 | Для труб диаметром 159 мм | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 44. | Разгонщик фланцев механический клиновидный | РФМК-20 | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 45. | Разгонщик фланцев механический клиновидный | РФМК-24 | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 46. | Лом-гвоздодер 450 мм усиленный | 450х80х40 мм | 2 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 47. | Лом монтажный круглый ЛМ-25 | L-1,5 м | 2 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 48. | Болторез 450 мм STAYER по стали до 30, усиленный конвектор | 48х146х29 мм | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 49. | Набор ключей гаечных рожковых двусторонних омедненных в сумке 14 шт. | От 13 до 55 мм | 1 КМП на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 50. | Набор ключей гаечных накидных двусторонних искробезопасных | От 13 до 55 мм | 1 КМП на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 51. | Набор ключей гаечных ударных накидных омедненных в сумке 12 шт | От 13 до 55 мм | 2 КМП на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 52. | Набор ключей гаечных двусторонних КГД № 5 (5 шт.) в сумке + Ключ гаечный двустронний Ключ гаечный двустронний Ключ гаечный двустронний Ключ гаечный двустронний Ключ гаечный двустронний Ключ гаечный двустронний + сумка | 22-36 мм 13х14 мм 14х15 мм 17х19 мм 16х18 мм 41х46 мм 50х55 мм | 1 КМП на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 53. | Ключ кольцевой двусторонний колен. | 13х14 мм | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 54. | Ключ кольцевой двусторонний колен. | 17х19 мм | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 55. | Ключ кольцевой двусторонний колен. | 22х24 мм | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 56. | Ключ кольцевой двусторонний колен. | 27х30 мм | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 57. | Ключ кольцевой двусторонний колен. | 32х36 мм | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 58. | Ключ кольцевой двусторонний колен. | 41х46 мм оксидиров. | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 59. | Ключ кольцевой двусторонний колен. | 50х55 мм оксидиров. | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 60. | Ключ гаечный двусторонний | 55х60 мм | 2 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 61. | Ключ накидной двусторонний | 55х60 мм | 2 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 62. | Ключ накидной ударный | 36 мм | 2 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 63. | Ключ разводной омедненный КР-36 | До 36 мм | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 64. | Ключ разводной омедненный КР-55 | До 55 мм | 2 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 65. | Ключ разводной омедненный MATRIX | 250 мм | 2 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 66. | Ключ разводной омедненный КР-45 со шкалой HOR | До 45 мм | 2 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 67. | Ключ КТР (газовый) | № 4 | 2 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 68. | Молоток омедненный круглый боек | 500 гр. | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 69. | Молоток с круглым бойком | 500 гр. | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 70. | Кувалда омедненная | 2 кг | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 71. | Кувалда кованная | 2 кг | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 72. | Кувалда омедненная | 5 кг | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 73. | Кувалда кованная | 5 кг | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 74. | Зубило «НИЗ» | 26х240 мм | 2 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 75. | Ножовка по металлу MIRAX, пластиковая рукоятка, 300 мм металл. усиленная рамка | 410х25х155 мм | 2 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 76. | Полотно ножовочное двустороннее 24х24 | 300 мм | 10 шт. на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 77. | Шпилька М18 | L=100 мм с гайкой 2 шт. | 20 КМП на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 78. | Шпилька М20 | L=130 мм с гайкой 2 шт. | 40 КМП на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 79. | Шпилька М24 | L=170 мм с гайкой 2 шт. | 40 КМП на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 80. | Шпилька М30 | L=230 мм с гайкой 2 шт. | 20 КМП на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 81. | Шпилька М36 | L=250 мм с гайкой 2 шт. | 20 КМП на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 82. | От комплекта «БУРЯ-М2» |  |  | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 82.1. | Ловитель со стержнем и кондуктор для приварки стержня | Диаметр 14 мм | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 82.2. | Режущий инструмент (сверло) | Диаметр 10 мм | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 82.3. | Режущий инструмент (сверло) | Диаметр 12 мм | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 82.4. | Режущий инструмент (сверло) | Диаметр 15 мм | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 82.5. | Режущий инструмент (сверло) | Диаметр 20 мм | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 82.6. | Режущий инструмент (сверло) | Диаметр 30 мм | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 82.7. | Режущий инструмент (сверло) | Диаметр 36 мм | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 82.8. | Режущий инструмент (фреза) | Диаметр 45 мм | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 82.9. | Режущий инструмент (фреза) | Диаметр 70 мм | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 82.10. | Режущий инструмент (фреза) | Диаметр 90 мм | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 82.11. | Клин |  | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 82.12. | Патрон под сверло (Морзе4) | Диаметр 36 мм | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 82.13. | Переходник Морзе | 3-1 | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 82.14. | Переходник Морзе | 3-2 | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 82.15. | Устройство холодной врезки | «БУРЯ-М2» | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 82.16. | Патрубок согласующий | Ду15, Ру4,0 МПа | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 82.17. | Патрубок согласующий | Ду20, Ру4,0 МПа | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 82.18. | Патрубок согласующий | Ду25, Ру4,0 МПа | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 82.19. | Патрубок согласующий | Ду32, Ру4,0 МПа | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 82.20. | Патрубок согласующий | Ду50, Ру4,0 МПа | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 82.21. | Патрубок согласующий | Ду65, Ру4,0 МПа | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 82.22. | Патрубок согласующий | Ду80, Ру4,0 МПа | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 82.23. | Патрубок согласующий | Ду100, Ру4,0 МПа | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 82.24. | Кондуктор для приварки патрубка | Диаметр 76 мм | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 82.25. | Кондуктор для приварки патрубка | Диаметр 89 мм | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 82.26. | Кондуктор для приварки патрубка | Диаметр 114 мм | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 83. | Сумка для ключей |  | 3 шт. на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 84. | Удлинитель |  | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 85. | Лопата штыковая |  | 4 шт. на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 86. | Лопата совковая |  | 4 шт. на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 87. | Ведро металлическое оцинкованное | 12 л | 4 шт. на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 88. | Кошма войлочная | 1х1,5 м | 4 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 89. | Чайник электрический |  | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 90. | Плитка электрическая |  | 1 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| Средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |
| 91. | Костюм защитный КОМБАТ ЛАЙТ (тип: 2/ткань: ПВХ/сапоги | 52-54/182-188 43 | 2 КМП на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 92. | Противогаз Бриз-0301 (ПШ-1С) ШМП 1 маска (Ризинотканевая) |  | 2 КМП на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 93. | Маска панорамная Бриз-4301М (ППМ-88) с фильтром противогазовым Бриз-2001 А1 |  | 4 КМП на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 94. | Перчатки для защиты от нефти и нефтепродуктов |  | 10 пар на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 95. | Перчатки диэлектрические |  | 4 пары на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 96. | Пояс предохранительный ПП 2 ВЖ амортизатор |  | 2 КМП на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 97. | Аптечка универсальная ФЭСТ | до 7 человек (полистирол 210х210х75 мм) | 2 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 98. | Костюм мужской Циклон 3.167 | 52-54/170-176 | 1 КМП на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 99. | Костюм мужской 3.482 | 48-50/170-176 | 1 КМП на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 100. | Костюм мужской 3.482 | 52-54/170-176 | 1 КМП на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 101. | Костюм мужской зимний 2.125 | 48-50/170-176 | 1 КМП на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 102. | Костюм мужской зимний 2.125 | 52-54/170-176 | 1 КМП на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 103. | Костюм сварщика мужской зимний | 48-50/170-176 | 1 КМП на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 104. | Костюм сварщика мужской летний | 48-50/170-176 | 1 КМП на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 105. | Сапоги 3Ми_Кож_Т н4_Чул_С_82_м | 42 | 2 пары на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 106. | Сапоги 3Ми_Кож_Т н4_Чул_С_82_м | 43 | 2 пары на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 107. | Сапоги Вн ПВХ бол. 85 м | 42 | 1 пара на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 108. | Сапоги Вн ПВХ бол. 85 м | 43 | 1 пара на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 109. | Сапоги 3Ми_Кож_ С_82_м | 42 | 2 пары на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 110. | Сапоги 3Ми_Кож_ С_82_м | 43 | 2 пары на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 111. | Коврик резиновый | 750х750 | 2 шт. на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 112. | Носилки санитарные |  | 1 шт. на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 113. | Щиток защитный лицевой |  | 2 шт. на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 114. | Калоши диэлектрические |  | 2 пары на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 115. | Кастюм Л-1 |  | 1 КМП на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 116. | Комплект для чрезвычайных ситуаций в случае риска травматического и химического повреждения |  | 2 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 117. | Шины вакуумные |  | 2 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 118. | Самоспасатели в герметичной упаковке типа PARAT-3100 |  | 5 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 119. | Одноразовый защитный комбинезон | 44-46; 46-48; 50-52; 54-56, рост 164-168; 170-176; 178-182 | По 2 комбинезона каждого размера на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 120. | Аптечка химика |  | 2 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 121. | Аптечка-комплект противоожоговый |  | 2 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 122. | Противогаз ПШ-2 |  | 2 КМП на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |
| 123. | Противогаз ППФ-5М с маской МАГ с фильтром ФК-5МТ марки А2В2Е2АХР3 |  | 5 на каждый объект | К-219, К-220, ТК-507, КП-44 |

Начальник ЦДНГ УНП	________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Типовая схема расположения объектов на кустовой площадке Куюмбинского НГКМ

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Типовая схема обвязки устья скважин оборудованных УЭЦН

Утверждаю

Начальник ЦДНГ

______________

№

Схему составил: Технолог ЦДНГ _____________________

25

Задвижка межколонная

(контроль межколонного давления)

26

Фланец проходной с вентилем

(контроль межколонного давления)

27

Фланец глухой.

ЗМС 65хРраб

15

22

Вентиль манометровый буферный

23

Задвижка ЗДШ затрубная

(технологическая).

24

Колонная головка

ЗМС 65хРраб

ЗМС 65хРраб

16

ЗДШ 65хРраб

ОКК, ОКО

12

19

Задвижка затрубная

(технологическая) 1

20

Фланец проходной

затрубный с вентилем

21

Задвижка затрубная

(технологическая) 2

ЗМС 65хРраб

ЗМС 65хРраб

13

14

9

Задвижка затрубная

(технологическая-исследовательская) 1

17

Задвижка затрубная

(технологическая-исследовательская) 2

18

Крестовик с клапаном

нагнетательным

ЗМС, ЗКЛ

ЗМС 65хРраб

ЗМС 65хРраб

10

11

Задвижка ЗДШ. Буферная

(манифольдная).

Вентиль манометровый манифольдный

Фланец-планшайба с

кабельным вводом (для подвески НКТ)

Вентиль проботборника манифольдный

ЗМС 65хРраб

ЗМС 65хРраб

ЗДШ 65хРраб

1

2

4

5

6

7

8

28

Задвижка лубрикаторная

(технологическая) 2

ЗМС 65хРраб

Типовая схема обвязки устья скважин оборудованных УЭЦН

наименование

марка

Коренная нижняя

ЗМС 65хРраб

Коренная верхняя

ЗМС 65хРраб

Крестовина

Задвижка буферная (манифольдная) 1

Задвижка буферная (манифольдная) 2

Фланец проходной

буферный с вентелем

Клапан обратный поточный

Вентиль сливной манифольдный

Задвижка секущая (линейная)

Задвижка буферная (технологическая) 1

Задвижка буферная (технологическая) 2

3

С

С

С

1

2

3

4

5

8

9

10

7

6

11

12

14

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

27

27

28

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. АКТ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

АКТ

от «_   »               20   г.

Мы, комиссия в составе:

| Начальник | ЦДНГ |  |
| --- | --- | --- |
| Механик | ЦДНГ |  |
| Мастер | ЦДНГ |  |
| Начальник | ЦАП |  |

Составили настоящий АКТ о том, что нами была проведена проверка состояния средств контроля технологического процесса - контрольно измерительных приборов, установленных на кустовых площадках скважин.

В результате проверки были выявлено:

Все средства контроля технологического процесса - контрольно измерительные приборы, установленные на кустовых площадках, исправны и находятся в работоспособном состоянии.

Подписи:

| Начальник ЦДНГ | ___________________________ |  |
| --- | --- | --- |
| Механик ЦДНГ | ___________________________ |  |
| Мастер ЦДНГ | ___________________________ |  |
| Начальник ЦАП | ___________________________ |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. АКТ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ

АКТ

от  «    _  »              20    г.

Мы, комиссия в составе:

| Начальник | ЦДНГ |  |
| --- | --- | --- |
| Механик | ЦДНГ |  |
| Мастер | ЦДНГ |  |

Составили настоящий АКТ о том, что нами была проведена проверка состояния взрывозащищенных вентиляторов, установленных на кустовых площадках скважин.

В результате проверки были выявлено:

Взрывозащищенные вентиляторы, установленные на кустовых площадках скважин, находятся в исправном и работоспособном состоянии.

Подписи:

| Начальник ЦДНГ | ________________________ |  |
| --- | --- | --- |
| Механик ЦДНГ | ________________________ |  |
| Мастер ЦДНГ | ________________________ |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 11. АКТ ПРОВЕРКИ НАЛИЧИЯ И ИСПРАВНОСТИ СРЕДСТВ ДЛЯ СПАСЕНИЯ ЛЮДЕЙ, ПРОТИВОПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ В ИХ НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ

АКТ

от  « _    »              20    г.

Мы, комиссия в составе:

| Начальник | ЦДНГ |  |
| --- | --- | --- |
| Механик | ЦДНГ |  |
| Мастер | ЦДНГ |  |

Составили настоящий АКТ о том, что нами была проведена проверка наличия и исправности средств для спасения людей, противопожарного оборудования и технических средств для ликвидации аварий в их начальной стадии.

В результате проверки были выявлено:

Все средства для спасения людей, противопожарное оборудование и технические средства для ликвидации аварий в их начальной стадии, полностью укомплектованы, исправны и признаны годными к эксплуатации.

Подписи:

| Начальник ЦДНГ | ___________________________ |
| --- | --- |
| Механик ЦДНГ | ___________________________ |
| Мастер ЦДНГ | ___________________________ |

ПРИЛОЖЕНИЕ 12. АКТ ПРОВЕРКИ ИСПРАВНОСТИ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

АКТ

от  « _    »               20    г.

Мы, комиссия в составе:

| Начальник | ЦДНГ |  |
| --- | --- | --- |
| Механик | ЦДНГ |  |
| Мастер | ЦДНГ |  |
| Начальник | ЦАП |  |

Составили настоящий АКТ о том, что нами была проведена проверка исправности аварийной сигнализации на кустовых площадках скважин.

В результате проверки были выявлено:

Аварийная сигнализация находится в исправном и работоспособном состоянии.

Подписи:

| Начальник ЦДНГ | _____________________________ |  |
| --- | --- | --- |
| Механик ЦДНГ | _____________________________ |  |
| Мастер ЦДНГ | _____________________________ |  |
| Начальник ЦАП | _____________________________ |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 13. АКТ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ СРЕДСТВ СВЯЗИ

АКТ

от  «   _  »_              20    г.

Мы, комиссия в составе:

| Начальник | ЦДНГ |  |
| --- | --- | --- |
| Механик | ЦДНГ |  |
| Мастер | ЦДНГ |  |
| Начальник | ЦАП |  |

Составили настоящий АКТ о том, что нами была проведена проверка состояния средств связи на кустовых площадках скважин.

В результате проверки были выявлено:

Дежурный персонал, обслуживающий кустовые площадки скважин, обеспечен радиостанциями и переносными телефонами, которые находятся в исправном и работоспособном состоянии.

Подписи:

| Начальник ЦДНГ | _____________________________ |  |
| --- | --- | --- |
| Механик ЦДНГ | _____________________________ |  |
| Мастер ЦДНГ | _____________________________ |  |
| Начальник ЦАП | _____________________________ |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 14. АКТ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

АКТ

от  « _    »               20  _  г.

Мы, комиссия в составе:

| Начальник | ЦДНГ |  |
| --- | --- | --- |
| Механик | ЦДНГ |  |
| Мастер | ЦДНГ |  |

Составили настоящий АКТ о том, что нами была проведена проверка состояния аварийного освещения на кустовых площадках скважин.

В результате проверки были выявлено:

Аварийное освещение на кустовых площадках скважин находится в исправном и работоспособном состоянии.

Подписи:

| Начальник ЦДНГ | _______________________ |  |
| --- | --- | --- |
| Механик ЦДНГ | _______________________ |  |
| Мастер ЦДНГ | _______________________ |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 15. ОПЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ

ОПЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ

ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ

Организация

_____________________________________________________________________________________________

Объект (цех, участок, площадка)

_____________________________________________________________________________________________

Место аварии

_____________________________________________________________________________________________

Характер аварии

_____________________________________________________________________________________________

Время возникновения аварии

_____________________________________________________________________________________________

(год, месяц, число, час, мин.)

Ответственный руководитель работ по локализации и ликвидации аварии

_____________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

| Дата | Час, мин. | Содержание задания по локализации и ликвидации аварии, срок выполнения | Ответственные лица за выполнение | Отметка об исполнении (число, час, мин.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 Типовая схема временного узла сепарации в период обустройства кустовой площадки

ПРИЛОЖЕНИЕ 17 Типовая схема временного узла сепарации в период обустройства кустовой площадки

ПРИЛОЖЕНИЕ 18 Типовая схема временного узла сепарации в период обустройства кустовой площадки

Приложение 19. Схема проезда к ВСАЗ, расположенному на Куюмбинском лицензионном участке ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Приложение 20. МЕТОДЫ ЛИКВИДАЦИИ ГНВП

# МЕТОДЫ ЛИКВИДАЦИИ ГНВП

# Метод бурильщика

При этом варианте проведения работ ликвидация выброса осуществляется в два этапа. На первом этапе (первый цикл циркуляции) происходит вымывание флюида из скважины раствором старой плотности. В течение второго цикла в скважину закачивают утяжеленный буровой раствор, требуемый плотности для уравновешивания пластового давления.

Ликвидация выброса по методу бурильщика (двухстадийный метод) состоит из шести этапов.

На первом этапе производится закрытие скважины. В процессе закрытия и после закрытия осуществляется постоянный контроль за давлением на выходе из скважины. Ре, чтобы оно не превысило допустимое значение Ре. доп. В противном случае имеет место фонтан и ликвидация выброса невозможна.

После закрытия скважины выдерживается в покое в течении пяти минут для стабилизации давлений в закрытой скважине, а затем измеряется давление на входе в закрытой скважине Рн. зкр. и на выходе из скважины Ре. зкр.

Высота столба поступившего флюида в КП скважины рассчитывается по формуле:

(3.1)

где: - приращение объема раствора в приемных емкостях за счет

поступившего флюида, м:

(3.2)

где: Fкп – площадь поперечного сечения КП скважины, м2,

UЕ0 - начальный уровень раствора в емкостях, м (1м),

UЕ1, UЕ2- уровни раствора в емкостях 1 и 2, м,

F1, F2 – площадь приемных емкостей 1 и 2, м2.

Плотность поступившего флюида рассчитывается по формуле:

(3.3)

где: - плотность бурового раствора в скважине, г/см3,

Ре. зкр - давление на выходе в закрытой скважине, кг/см2,

Рн.зкр – давление на входе в закрытой скважине, кг/см2.

На втором этапе рассчитываются параметры ликвидации выброса. Заданное давление на забой рассчитывается по формуле:

Рзад = Рпл+ Δ Рзаб (3.4)

Рпл = Рн.зкр + Ргс.бт (3.5)

Ргс.бт = 0,1 (3.6)

Где: Рпл – пластовое давление, кг/см2,

Δ Рзаб – диапазон безопасности на снижение забойного давления,

кг/см2 (15 кг/см2),

Ргс.бт – гидростатическое давление в БТ, кг/см2,

Н0 – глубина скважины, м.

Плотность утяжеленного раствора, необходимое для создания равновесия между пластовым и гидростатическим давлениями на забое скважины рассчитывается по формуле:

(3.7)

Давление нагнетания, обеспечивающее поддержание заданного давления равного заданному расчитывается по формуле:

Рн.зад = Рн.зкр+ΔРбк+ΔРзаб (3.8)

ΔРбк = ΔРбт+ ΔРтб+ ΔРд (3.9)

ΔРбт = 10-8 (3.10)

где: ΔРбк - потери давления в бурильной колонне, кг/см2,

ΔРбт - потери давления в бурильных трубах (БТ и УБТ), кг/см2,

Крт - коэффициент гидравлических сопротивлений в БТ и УБТ, м-5,

- плотность раствора в БТ и УБТ, г/см 3,

Qн - расход на входе в скважину, л/с,

Lи - длина инструмента в скважине, м,

ΔРтб - потери давления в турбобуре, кг/см2.

При роторном бурении ΔРтб = 0, а при турбинном вычисляется по следующей формуле:

ΔРтб = 10-8 (3.11)

где: КТБ – коэффициент потерь давления в турбобуре, м-4, (= 2·106)

QД – расход раствора, подаваемого к долоту, л/с.

QД = Qн (3.12)

(3.13)

где: Крд- коэффициент гидравлических сопротивлений в долоте,

Fд – суммарное сечение промывочных отверстий долота, м2

(3.14)

(3.15)

где: - диаметры насадок долота, м.

Давление на выходе, обеспечивающее поддержание забойного давления равного заданному рассчитывается по формуле:

Ре.зад = Ре.зкр+ΔРзаб (3.16)

На третьем этапе производится вымывание флюида из скважины раствором старой плотности. При этом необходимо поддерживать постоянными подачу насоса при закачке раствора и давление в бурильных трубах регулированием дросселя. После того, как флюид будет вымыт закрыть скважину. Давление на выходе в закрытой скважине должно быть таким же, как на входе.

На четвертом этапе производится утяжеление бурового раствора в емкостях до заданного назначения.

На пятом этапе производится закачка в скважину утяжеленного бурового раствора с заданной плотностью. При этом необходимо поддерживать постоянным подачу насоса при закачке утяжеленного раствора и давления в обсадной колонне регулирования дросселя.

Когда утяжеленный буровой раствор достигнет долота, записать давление в бурильных трубах. Поддерживать давление в бурильных трубах постоянным регулированием дросселя. Когда утяжеленный буровой раствор достигнет поверхности, закрыть скважину. Давления на входе и на выходе в закрытой скважине должны быть равны нулю.

На шестом этапе производится открытие скважины и осуществляется контроль восстановления равновесия в скважине между пластовым давлением и гидростатическим столбом утяжеленного бурового раствора. При этом уровень раствора в емкостях не должен увеличиваться. В противном случае ликвидация выброса продолжается за счет дальнейшего увеличения плотности раствора.

Если пластовое давление уравновешивается гидростатическим (уровень раствора в емкостях не растет), то выброс считается ликвидированным.

# Метод ожидания и утяжеления

При этом варианте проведения работ скважину закрывают и приготовляют утяжеленный буровой раствор требуемой плотности. Флюид удаляют из скважины с одновременной закачкой утяжеленного бурового раствора.

Цель – вымыть приток пластового флюида (одновременно заменяя раствор, имеющийся в скважине, на раствор глушения) и восстановить первичный контроль.

- насос выводится на режим глушения, при этом давление стабилизации в кольцевом пространстве поддерживается постоянным;

- достигается начальное давление циркуляции в трубах;

- после этого закачка раствора глушения контролируется по графику изменения давления в трубах, пока раствор не достигнет долота, и давление в трубах не снизится до значения конечного давления циркуляции. Для проверки того, что раствор глушения достиг долота, допускается остановить циркуляцию и закрыть скважину. После закрытия давление в трубах на устье должно равняться нулю.

- после того как раствор глушения достиг долота, конечное давление циркуляции в трубах поддерживается постоянным вплоть до выхода раствора глушения на устье;

- насос отключается, скважина закрывается;

- при закрытой скважине давления в трубах и кольцевом пространстве должны равняться нулю.

Пример расчёта:

Дано: начальная плотность бурового раствора pн = 1280 кг/м³; плотность утяжелённого бурового раствора pк = 1480 кг/м³; гидравлические сопротивления (потери давления на трение) при циркуляции бурового раствора pг.с. = 4,9 МПа при подаче 15л/с; давление в бурильных трубах при зарытом устье скважины pи.тр. = 3,0 МПа; объём внутренний бурильных труб Vтр. = 28 м³.

Определить: начальное и конечное ожидаемые давления в бурильных трубах во время циркуляции при расходе, создаваемом во время глушения:

- Начальное давление при закачке бурового раствора:

Рн= pи.тр.+ pг.с.+ ∆p = 3,0 + 4,9 + 1,2 = 9,1 МПа

- Конечное давление в бурильных трубах:

Рк= pг.с.* pк / pн = 4,9*1480/1280 = 5,7 МПа

- Время, затраченное на снижение давления в бурильных трубах:

Т= 16,7 * Vтр / Q = 16,7*28/15 = 31 мин.

Табличная форма закачки бурового раствора

| Давление, МПа | 9,1 | 8,8 | 8,4 | 8,1 | 7,7 | 7,4 | 7,1 | 6,7 | 6,4 | 6,0 | 5,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V закачки в трубное, м3 | 0,0 | 2,8 | 5,6 | 8,4 | 11,2 | 14 | 16,8 | 19,6 | 22,4 | 25 | 28,0 |
| Время закачки, мин | 0 | 3,1 | 6,2 | 9,3 | 12,4 | 15,5 | 18,6 | 21,7 | 24,8 | 28 | 31 |

- После достижение утяжелённого раствора долота (полное заполнение бурильных труб), закачку следует вести с поддержанием давления в трубном пространстве с помощью регулируемого дросселя с постоянным давлением равным Рк = 5,7 МПа.

- Скважина будет считаться заглушенной, если в конце промывки из скважины будет выходить буровой раствор плотностью pк = 1480 кг/м³ и после остановки циркуляции в трубном отсутствует избыточное давление, а в затрубном не наблюдается перелив.

Преимущества способа ожидания и утяжеления:

- меньше времени работы дросселя и другого оборудования под давлением;

- при большой протяженности не обсаженного ствола – меньше вероятность вызвать разрыв пласта и поглощение;

- быстрее снижается давление на стояке.

Недостатки способа ожидания и утяжеления:

- миграция газа может создать дополнительные трудности, пока идет приготовление утяжеленного раствора;

- повышенный риск обвалов ствола и прихватов из-за выпадения шлама или агрессивных пластов, пока идет приготовление утяжеленного раствора.

Проверка давлений после завершения процедуры

После завершения глушения крайне важно убедиться, что процедура была проведена корректно. Если устьевые манометры показывают нулевые значения – скважина была заглушена успешно.

Если на манометрах давления одинаковые, но не равны нулю, скорее всего плотность раствора глушения недостаточна. Если давление в кольцевом пространстве превышает давление в трубах – вероятно в скважину поступил дополнительный приток. В обоих случаях открывать скважину нельзя, а следует восстановить циркуляцию и выполнить процедуру повторно.

Меры предосторожности

Внимание! Открытие скважины возможно только при нулевых давлениях на устье!

- плавно открыть штуцер и наблюдать за выходом раствора;

- при отсутствии перелива можно приступить к открытию ПВО (превентора);

- открыть ПВО (превентор) и проверить скважину на перелив;

- если перелива нет – нужно как можно быстрее восстановить циркуляцию для увеличения забойного давления.

Возможные проблемы при ликвидации ГНВП

Закупорка насадки долота

Закупорка насадки долота обнаруживается по интенсивному росту давления в трубах, при этом давление в кольцевом пространстве изменяется незначительно. Рекомендуется остановить циркуляцию, закрыть дроссель.

Циркуляция возобновляется при поддержании постоянного давления в кольцевом пространстве. После вывода насоса на рабочий режим необходимо зафиксировать установившееся давление в трубах и кольцевом пространстве и продолжить глушение с учетом новых значений.

Закупорка выход из строя бурового насоса

Во время циркуляции возможен выход из строя бурового насоса. Проблема обнаруживается по интенсивному снижению давлений в трубах и кольцевом пространстве.

Рекомендуется закрыть дроссель. Циркуляция возобновляется вторым насосом, при поддержании постоянного давления в кольцевом пространстве. Продолжить циркуляцию согласно расчетам, в листе глушения.

Потеря насадки долота

Проблема обнаруживается по интенсивному падению давления в трубах, при этом давление в кольцевом пространстве изменяется незначительно. Рекомендуется остановить циркуляцию, закрыть дроссель.

Циркуляция возобновляется при поддержании постоянного давления в кольцевом пространстве, после вывода насоса на режим – зафиксировать установившееся давление в трубах и кольцевом пространстве и продолжить процедуру с учетом новых значений.

Промыв дросселя

В процессе глушения возможен промыв дросселя. Данная ненормальность обнаруживается по снижению давления в кольцевом пространстве и трубах, и невозможности удержания давления дросселем.

Рекомендованным первоочередным действием является остановка насоса и закрытие задвижки перед дросселем.

После устранения проблемы восстановить циркуляцию при поддержании постоянного давления в кольцевом пространстве, зафиксированного до момента неполадки и продолжить процесс глушения.

Закупорка дросселя

Наиболее опасной с позиции вероятности гидроразрыва пласта является засорение дросселя шламом или гидратами. Эта неполадка ведет к резкому увеличению давления в кольцевом пространстве и в трубах.

Необходимо как можно быстрее остановить циркуляцию и закрыть задвижку перед дросселем.

Циркуляция восстанавливается через запасной дроссель при поддержании постоянного давления в кольцевом пространстве, зафиксированного до момента неполадки.

Утечка в превенторе

Во время глушения скважины необходим постоянный контроль блока превенторов (фланцевые соединения, контрольное отверстие превентора, герметичность плашек), линий глушения, дросселирования, циркуляционной системы.

При обнаружении утечек в системе необходимо как можно быстрее остановить циркуляцию и закрыть скважину.

Промыв бурильной колонны

Определяется по снижению давления на манометре труб, что в свою очередь может привести к следующим последствиям:

- невозможность удалить приток (циркуляция осуществляется выше зоны притока);

- обрыв бурильной колонны (невозможность применения стандартных методов глушения скважины);

- невозможность использования листа глушения при методе ожидания утяжеления и методе бурильщика (отсутствие контроля прокаченного объема);

- сложность интерпретации устьевых давлений.

Переполнение газосепаратора

Самой важной характеристикой любого газосепаратора является максимальное рабочее давление (зависит от размеров, высоты гидрозатвора, плотности раствора, диаметра линии отвода газа).

Во время удаления притока из скважины буровому персоналу необходимо вести постоянное наблюдение за показаниями манометра, который установлен на линии отвода газа. Это позволит не допустить попадания газа через гидрозатвор в зону нахождения бурового персонала.

При достижении максимального рабочего давления в газосепараторе бурильщик (персонал вахты) может попытаться снизить его за счет снижения подачи насоса. В случае попадания газа в гидрозатвор необходимо срочно остановить циркуляцию и закрыть дроссель. Для продолжения глушения скважины необходимо заполнить гидрозатвор чистым негазированным раствором.

Проблемы в блоке приготовления раствора

При утяжелении раствора во время глушения скважины могут возникать проблемы связанные с выходом из строя оборудования (гидравлического смесителя, гидравлического пистолета, миксера, механизмов подачи утяжелителя к гидроворонке), что в свою очередь может привести к осложнениям, которые затруднит проводимую процедуру. Члены буровой вахты должны следить за состоянием и исправностью оборудования.

Достижение предельно допустимых давлений на устье загерметизированной скважины.

Процедура при разрядке через линию дросселирования давления в случае достижения его значений предельных величин для скважины, при загерметизированном устье и вскрытых газовых пластах или пластах, в продукции которых содержится флюид с газовым фактором свыше 200м3/т.

Второй бурильщик по команде первого бурильщика открывает задвижку перед дросселем и с помощью регулируемого дросселя стравливает избыточное давление (нефть, газ) путем вращения штурвала управления дросселем по 0,3-04 МПа до первых пропусков промывочной жидкости (раствора) на сброс. Далее перекрывает задвижку перед дросселем, в случае повторного увеличения давления до его предельных величин для скважины (подъёма газовой пачки) повторяет процедуру стравливания, описанную выше и далее поддерживает давление не выше указанного на табличке перед дросселем БД.

Дальнейшие работы по глушению скважины проводить по специальному плану, согласованному с заказчиком под руководством ответственного специалиста.

При использовании ведущей бурильной трубы (квадрат) при ГНВП:

1.	Бурильщик после закрытия ППГ и ПУГ дает команду на закрытие шарового крана (на ВБТ);

2.	Первый помощник бурильщика после получения команды от бурильщика закрывает аварийный шаровой кран;

Действия работников буровой вахты в остальных пунктах идентичны действиям работников буровой вахты в случае, если буровая установка оснащена верхним приводом.

В случае использовании разноразмерного инструмента, несоответствующего диаметру установленных плашек ППГ, произвести наращивание бурильной колонны аварийной трубой с переходным переводником.

Методика определения давления в трубном пространстве:

Для определения давления в трубном пространстве необходимо собрать и опрессовать на 30 МПа «жесткую» линию от цементировочного агрегата до стояка манифольда.

Методика определения давления в трубном пространстве:

1. Произвести опрессовку нагнетательной линии от цементировочного агрегата до шарового крана на 30 МПа.

2. Произвести набор давления в нагнетательной линии равном давлении в затрубном пространстве + 5%.

3. Открыть шаровый кран.

4. Зафиксировать давление в трубном пространстве.

5. В случае отсутствия давления в трубном пространстве, необходимо на минимальных ходах насоса цементировочного агрегата запустить циркуляцию в трубном пространстве, при этом постоянно следить за давлением в затрубном пространстве, давление при котором начался рост в затрубном пространстве будет являться давлением в трубном пространстсве.

5. Закрыть шаровый кран.

При отсутствии возможности наворота аварийной трубы (КШЗ) или герметизации трубного и затрубного пространства:

По согласованию первого бурильщика с мастером произвести сброс инструмента (бурильные или обсадные трубы, фильтр-хвостовик, УБТС и т.д.) на забой с целью герметизации устья скважины:

Первый бурильщик:

- спускает инструмент в нижнее положение (ближе к клиньям ПКР);

- закрывает с вспомогательного пульта ПУГ

-разгружает инструмент на ПУГ

Второй бурильщик:

- открывает створку элеватора;                                                                                                                                                                                                                         - Бурильщик дает команду всем отойти в безопасную зону.

Первый бурильщик:

- отводит штропа в сторону для возможности выхода элеватора из-под муфты трубы;

- открывает ПУГ

-  открывает гидрозадвижку на линию блока дросселирования, закрывает ППГ глухие плашки, с вспомогательного пульта ПВО.

Все дальнейшие работы производятся в соответствии с порядком действий персонала буровой вахты при Газонефтеводопроявление при отсутствии бурильного инструмента или обсадной колонны в скважине.

## Приложение 21. ТиПОВОЙ лИСТ ГЛУШЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 22. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РЕЗКЕ КАБЕЛЯ

Убедиться в правильном обозначении опасной зоны (Рис 1), отсутствии посторонних лиц и предметов, провести инструктаж на рабочем месте по мерам безопасности.

Установить зажимные устройства, при соблюдении всех мер контроля, в двух местах – на устье и под нижним блок-балансом в соответствии с принципиальной схемой (Рис. 1).

Разгрузить геофизический кабель на зажимные устройства. Вымотать необходимый участок кабеля, уложить на земле (мостках, пр.). Обязательно страховать вымотанную часть геофизического кабеля со стороны устья до предполагаемого места рубки от самопроизвольного схода в скважину, путём наматывания страховочных петель за прочные, неподвижные элементы подъёмной или буровой установки.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ выполнять рубку геофизического кабеля, находящегося под нагрузкой!

Инструктаж: Меры безопасности при возникновении инцидентов с геофизическим кабелем, спущенным в скважину и ослабленным на поверхности.

Максимально избегать образования длинных участков вымотанного на поверхности кабеля (петель и колец), стараться выбирать слабину лебедкой подъемника (за исключением случаев образования «бороды»), ограничивать длину свободной петли 2-3 метрами. Расширить границы опасной зоны до 2 метров свыше территории, ограниченной петлями лежащего на земле (мостках, пр.) кабеля.

Все действия внутри зоны проводить на длину вытянутой руки или специальными приспособлениями. Геофизику лично контролировать действия членов геофизического отряда в опасной зоне, категорически пресекать попытки попадания в зону любого персонала за исключением остро необходимого для ликвидации проблем с кабелем.

Особенное внимание уделять наблюдению за непредвиденными движениями кабеля, и нахождению персонала на линии устье скважины–лебедка (ось основной опасности удара выпрямившимся кабелем - 000).

Геофизику лично контролировать отсутствие любых предметов, лежащих сверху на вымотанном участке кабеля, так как в случае резкого распрямления (схода в скважину) эти предметы могут быть вброшены вверх и стать дополнительными источниками травматизма.

В случае работы с поврежденным участком кабеля этот участок вывести в сторону от линии устье скважины–лебедка (000) и персоналу размещаться с наружной стороны поврежденного витка относительно 000.

При невозможности избежать работы с ослабленным кабелем на поверхности, имея часть его спущенной в скважину, фиксировать кабель на устье исправным, сертифицированным зажимным устройством при соблюдении всех мер контроля в двух местах – на устье и под нижним роликом. Обязательно страховать вымотанную часть кабеля в направлении устье – подъемник от самопроизвольного схода в скважину путем наматывания страховочных петель (4-5 оборотов) за прочные, неподвижные элементы подъемной или буровой установки–опоры приемных мостков, нога опоры буровой вышки и пр.

ПРИЛОЖЕНИЕ 23. ПАМЯТКА

# Для персонала буровой бригады по действиям при включении предупредительных сигналов газоанализатора в процессе контроля воздушной среды.

| # При достижении 20% от нижнего предела воспламенения смеси воздуха с углеводородами | # При достижении 50% от нижнего предела воспламенения смеси воздуха с углеводородами |
| --- | --- |
| - Оповестить бурового мастера (помощника мастера) о включении предупредительного сигнала газоанализатора. - Остановить циркуляцию. При наличии притока флюида из скважины, загерметизировать устье скважины. - Проверить автоматическое включение приточно-вытяжной вентиляции, при необходимости провести запуск вручную. - При превышении предельно-допустимой концентрации углеводородов обязательно применять средства индивидуальной защиты органов дыхания. - Прекратить в газоопасной зоне все огневые работы, а также другие действия, способные вызвать искрообразование. - Принять меры по дегазации и утяжелению раствора, выявлению причин насыщения газом и их устранению. - Дальнейшие действия согласно ПЛА. | - Оповестить бурового мастера (помощника мастера) о включении предупредительного сигнала газоанализатора - Проверить автоматическое полное отключение оборудования и механизмов буровой установки. - Герметизация устья скважины, контроль за изменением давления в скважине. - Прекратить в газоопасной зоне все огневые работы, а также другие действия, способные вызвать искрообразование. - Эвакуация персонала на место сбора. - Организовать контроль воздушной среды до ликвидации опасной загазованности на постоянной основе (не реже чем каждые 2 часа). - Обозначить загазованную зону знаками безопасности (с учетом направления ветра). - Принять меры по ограничению доступа в загазованную зону посторонних лиц, транспортных средств, при необходимости организовать посты. - Дальнейшие действия согласно ПЛА. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 24. УТВЕРЖДЕНЫЙ ФОРМАТ ТАБЛИЧКИ ПЕРЕД ДРОСЕЛЕМ

ПРИЛОЖЕНИЕ 25. ТИПОВОЙ ОБРАЗЕЦ ВЕДЕНИЯ ЛИСТА ДОЛИВА