УТВЕРЖДЕНА

Приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

от «15» декабря 2023 г. № 1514

Введена в действие с «15» декабря 2023 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ»

МОНТАЖ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА ФОНТАННОЙ АРМАТУРЫ ПОСЛЕ СПУСКА УСТАНОВОК ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА

№ П1-01.05 ТИ-0024 ЮЛ-428

ВЕРСИЯ 2

Г. КРАСНОЯРСК

2023

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

НАЗНАЧЕНИЕ	3

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	3

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ	3

2.	ГЛОССАРИЙ	4

2.1.	РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ	4

2.2.	ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА	4

2.3.	СОКРАЩЕНИЯ	4

3.	ПОРЯДОК СБОРКИ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА	5

3.1.	ОБЩИЙ ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	5

3.2.	ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА	6

3.3.	УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНОГО ВВОДА С ДВОЙНЫМ ПАКЕТОМ УПЛОТНЕНИЯ	6

3.4.	ПОРЯДОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ САЛЬНИКОВОЙ РАЗДЕЛКИ ПОД КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД	8

3.5.	ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ МОНТАЖЕ И ГЕРМЕТИЗАЦИИ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА	12

4.	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ САЛЬНИКОВОЙ РАЗДЕЛКИ И МОНТАЖУ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА	15

5.	ССЫЛКИ	16

6.	ПРИЛОЖЕНИЯ	17

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящая Технологическая инструкция устанавливает порядок и правила проведения технологических операций (работ), взаимодействие структурных подразделений ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», подрядных сервисных организаций при монтаже кабельного ввода фонтанной арматуры после спуска установок электроцентробежного насоса в скважины с высоким газовым фактором.

Настоящая Технологическая инструкция разработана с учетом требований:

- Положения Компании № П2-08 Р-0019 «О закупке товаров, работ, услуг»;

- Типовых требований Компании № П3-05 ТТР-0010 «Организация безопасного производства одновременных работ на кустовых площадках скважин, эксплуатируемых Обществами Группы»;

- Технологического регламента Компании № П1-01.05 ТР-0001 «Подбор оборудования, запуск, вывод на режим и эксплуатация скважин, оборудованных установками электроцентробежных насосов».

- ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящая Технологическая инструкция обязательна для исполнения работниками управления добычи нефти и газа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

Структурные подразделения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» при оформлении договоров с подрядными организациями, выполняющими работы (оказывающими услуги) ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» по текущему и капитальному ремонту скважин, обязаны включить в договоры соответствующие условия, требуемые для соблюдения указанными подрядными организациями, требований, установленных настоящей Технологической инструкцией.

- ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Настоящая Технологическая инструкция является локальным нормативным документом постоянного действия.

ГЛОССАРИЙ

РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

- В настоящем Положении используются роль Корпоративного глоссария: Подрядная организация (Подрядчик).

ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

| КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД |  | специальное техническое устройство для герметизации погружного кабеля установки электроцентробежных насосов в месте его прохождения через канал катушки (планшайбы) для подвески насосно-компрессорных труб фондовой устьевой арматуры. |
| --- | --- | --- |
| МОНТАЖ |  | комплекс работ по сборке, технической проверке и подготовке технического узла при подготовительно – заключительных работах. |

СОКРАЩЕНИЯ

| ГНВП |  | газонефтеводопроявления. |
| --- | --- | --- |
| ЖГС |  | жидкость глушения скважин. |
| ИТР |  | инженерно-технический работник. |
| КОМПАНИЯ |  | группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) Общества. |
| ОБЩЕСТВО |  | ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |
| ТКРС |  | текущий и капитальный ремонт скважин. |
| ТПЖ |  | токопроводящая жила. |
| УДНГ |  | управление добычи нефти и газа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |
| УЭЦН |  | установка электроцентробежного насоса. |
| ФА |  | фонтанная арматура. |
| ЦДНГ |  | цех добычи нефти и газа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |

ПОРЯДОК СБОРКИ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА

ОБЩИЙ ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Обеспечение бригад ТКРС кабельным вводом производится согласно заявке в производственное подразделение УДНГ (ЦДНГ), не менее чем за 24 часа до спуска УЭЦН в скважину. Подача заявки бригадой ТКРС производится через региональную инженерно-технологическую службу ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» по телефону или электронной почте в порядке, установленном требованиями Типовых требований Компании № П3-05 ТТР-0010 «Организация безопасного производства одновременных работ на кустовых площадках скважин, эксплуатируемых Обществами Группы». При этом мастер (бурильщик) бригады обязан проверить комплектность завезённого оборудования на соответствие заявленному оборудованию. Все оборудование, завозимое в бригаду ТКРС, должно быть паспортизированным.

Монтаж, опрессовка кабельного ввода с двойным пакетом уплотнения производится в присутствии представителей Общества (ИТР УДНГ), мастера бригады ТКРС, Подрядчика по УЭЦН. Заявка на вызов представителей подается не менее чем за 6 часов до времени выполнения монтажа. При этом предварительная заявка на вторую смену должна быть подана до 20:00 часов. Подтверждение времени вызова представителя подразделения УДНГ (ЦДНГ) и Подрядчика по УЭЦН производится за 2 часа до начала планируемых работ. Ответственность за производство работ по сборке и опрессовке кабельного ввода возлагается на Подрядчика по ТКРС. Все работы по монтажу кабельного ввода производятся под руководством ответственного представителя Подрядчика по ТКРС (назначается распоряжением), по окончанию производства работ составляется трехсторонний акт опрессовки кабельного после монтажа на скважине (Приложение 1). Все необходимое оборудование и материалы для монтажа кабельного ввода предоставляется производственным подразделением УДНГ (ЦДНГ). Оборудование (насос для нагнетания смазки) предоставляет ЦДНГ и материалы для опрессовки кабельного ввода (консистентная смазка) предоставляются Подрядчком по ТКРС.

За качество сборки и опрессовки кабельного ввода ответственность несет мастер бригады ТКРС.

Контроль за проведением работ производит ИТР ЦДНГ согласно Технологическому регламенту Компании №П1-01.05 ТР-0001 «Подбор оборудования, запуск, вывод на режим и эксплуатация скважин, оборудованных установками электроцентробежных насосов».

При опрессовке кабельных вводов ФА на фонде скважин Общества устанавливаются следующие требования:

- на скважинах с пластовым давлением, близким или превышающим нормальное гидростатическое не более чем на 10%, не осложненных высоким газовым фактором, отнесенных к 3-й категории по опасности ГНВП, допускается применение кабельного ввода с одинарным уплотнением. Опрессовка установленного в ФА кабельного ввода производится созданием избыточного давления в кольцевом пространстве скважины с помощью цементировочного агрегата ЦА-320, либо его аналогов, на максимальное ожидаемое давление на устье скважины, но не более давления опрессовки;

- эксплуатационной колонны. Монтаж кабельного ввода производить согласно разделу 3.5. настоящей Технологической инструкции;

- на скважинах, характеризующихся сильным поглощением ЖГС, с высоким газовым фактором, отнесенных к категории 1 и 2 по опасности ГНВП, необходимо производить оснащение кабельными вводами с двойным пакетом уплотнения, конструктивно предусматривающих их опрессовку без создания давления в затрубном пространстве скважины. Опрессовка установленного в ФА кабельного ввода производится на рабочее давление устьевого оборудования. Общая конструкция и порядок монтажа таких кабельных вводов приведена в разделе 3.2. настоящей Технологической инструкции;

- при невыясненном характере (наличии/отсутствии) поглощения скважиной растворов ЖГС, оснащенной кабельным вводом с одинарным уплотнением надлежит производить попытку опрессовки путем нагнетания ЖГС в кольцевое пространство. При невозможности создания целевого избыточного давления, надлежит результаты произведенных работ оформить актом опрессовки кабельного после монтажа на скважине с примечанием о характере поглощения и плотности (удельного веса) ЖГС;

- технологическим службам ЦДНГ надлежит вести перечень скважин 1 и 2 категории опасности ГНВП с сильным поглощением ЖГС согласно Типовым требованиям Компании № П3-05 ТТР-0010 «Организация безопасного производства одновременных работ на кустовых площадках скважин, эксплуатируемых Обществами Группы». На основании перечня производственно-технический отдел УДНГ формирует заявку в соответствии с Положением Компании №П2-08 Р-0019 «О закупке товаров, работ, услуг» на закуп необходимого количества кабельных вводов с двойным уплотнением, конструктивно предусматривающих их опрессовку без создания давления в затрубном пространстве скважины, и обеспечивает необходимый запас в ЦДНГ для замены при ТКРС.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА

Кабельный ввод предназначен для герметизации жил кабеля, проходящих через устьевое оборудование скважины, оснащенное погружным оборудованием. Все кабельные ввода вне зависимости от конструктивных особенностей должны собираться согласно условий сборки, указанных в паспорте завода-изготовителя.

На скважинах, эксплуатируемых УЭЦН, применяются кабельные ввода с двойным пакетом уплотнений с возможностью опрессовки на устье скважины.

Конструкция кабельного ввода должна:

- исключить механические повреждения изоляции ТПЖ при спускоподъемных операциях;

- исключить декомпрессионное разрушение изоляции ТПЖ;

- исключить скручивание ТПЖ при затяжке;

- обеспечивать герметичность уплотнения жил кабеля по отношению к окружающей среде при долговременной эксплуатации скважины;

- обеспечить возможность проведения опрессовки (конструкция кабельного ввода с двумя сальниками);

- предотвращать скапливания жидкости на поверхности сальника.

УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНОГО ВВОДА С ДВОЙНЫМ ПАКЕТОМ УПЛОТНЕНИЯ

Устройство кабельного ввода с двойным пакетом уплотнения показано на Рисунке 1.

Рис. 1 Кабельный ввод с двойным пакетом уплотнения в сборе

Принципиальная схема сальникового уплотнения показана на Рисунке 2.

Рис. 2 Принципиальная схема сальникового уплотнения

ПОРЯДОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ САЛЬНИКОВОЙ РАЗДЕЛКИ ПОД КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД

Перед началом работ необходимо:

- провести контрольный замер изоляции системы «кабель-ПЭД»;

- убедиться в отсутствии механических повреждений кабельной линии (визуально);

- проверить наличие необходимого инструмента (ножовка по металлу, пассатижи, отвертка с плоским шлицем, бокорезы, молоток, динамометрический ключ, нож для разделки кабеля);

- убедиться в достижении УЭЦН заданной глубины спуска;

- убедиться, что планшайба навернута на колонну насосно-компрессорных труб.

Порядок выполнения работ при сальниковой разделки погружного электрокабеля:

      - Определить место под сальниковую разделку (место начало разделки брони 50 мм ниже планшайбы).

      - Закрепить кабель в струбцинах стоек на столе (при его наличии) для разделки кабеля (Рисунок 3).

      - Удалить с участка кабеля под сальниковую разделку замазученность.

      - Ножовкой по металлу под углом 45 градусов к оси кабельной линии с плоской стороны кабеля произвести запил бронеленты (Рисунок 4). Глубина запила равна толщине бронеленты (Рисунок 5).

      - Отвёрткой поддеть запил бронеленты (Рисунок 6).

      - С помощью бокорезов или пассатижами снять бронеленту (Рисунок 7).

      - Необходимо зафиксировать конец бронеленты со стороны скважины для исключения разматывания и повреждения изоляции ТПЖ, для этого бокорезами отрезать лишнюю броню (Рисунок 8), бокорезами откусить острые углы бронеленты (Рисунок 9), загнуть край бронеленты, как показано на Рисунке 10.

      - Снять 600 мм бронеленты в направлении выхода кабеля из скважины (Рисунок 11).

      - Удалить иглопробивную ленту (нетканное полотно) (Рисунок 12).

      - В случае использования кабеля с двойной изоляцией ТПЖ необходимо снять защитный верхний слой изоляции ТПЖ.

      - Снять ленту-оплетку с кабельной изоляции, при её наличии.

      - В случае использования кабеля с общей оболочкой необходимо снять общую оболочку. Провести поперечные надрезы оболочки на расстоянии 50 мм от краев разделки брони. Надрезы производить на глубину 2/3 толщины оболочки, не задевая основную изоляцию ТПЖ (Рисунок 13). Провести продольный надрез оболочки на глубину 2/3 толщины оболочки, не задевая основную изоляцию ТПЖ, надрез проводить между ТПЖ (Рисунок 14). В центре разделанного участка кабеля вскрыть оболочку с помощью отвертки или аналогичного инструмента, не повреждая основную изоляцию ТПЖ (Рисунок 15), от центра к краям вскрыть оболочку до поперечных надрезов по всей длине (Рисунок 16), затем снять оболочку (Рисунок 17).

      - Произвести замер сопротивления изоляции мегаомметром каждой жилы кабельной линии.

Сальниковая разделка готова к монтажу кабельного ввода (Рисунок 18).

Рис. 3 Закрепить кабель

Рис. 4 Запил бронеленты кабеля

Рис. 5 Глубина запила кабельной линии                 Рис. 6 Поддавить запил бронеленты

Рис. 7 Снять бронеленту пассатижами                      Рис. 8 Отрезать лишнюю часть брони

Рис. 9 Откусить острые углы                                        Рис. 10 Загнуть край бронеленты

Рис. 11 Снять бронеленту                                          Рис. 12 Удалить нетканное полотно

Рис. 13 Провести поперечные надрезы		Рис. 14 Провести продольный надрез

Рис. 15 Вскрыть оболочку в центре участка		Рис. 16 Вскрыть оболочку по всей длине

Рис. 17 Снять внешнюю оболочку с ТПЖ	   Рис. 18 Кабель готов к монтажу кабельного ввода

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ МОНТАЖЕ И ГЕРМЕТИЗАЦИИ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА

До начала производства работ необходимо:

- разобрать кабельный ввод;

- визуально и тактильно проверить состояние вставок (звездочек) на наличие острых краев; при наличии острых краев, обработать напильником или аналогичным инструментом;

- проверить состояние резинового уплотнительного кольца на корпусе кабельного ввода, при наличии на кольце лакокрасочного покрытия очистить кольцо от краски; при наличии повреждений уплотнительного кольца, заменить на новое;

- проверить состояние сальникового уплотнения, в случае нахождения трещин, заменить на новое.

    - При отсутствии кабельного ввода на планшайбе продеть кабель через нижний фланец и корпус кабельного ввода, ввернуть корпус кабельного ввода в планшайбу (Рисунок 19).

    - Обеспечить неподвижность кабеля вдоль кабельного ввода (установить контрольную клямцу ниже планшайбы).

    - В корпус кабельного ввода установить вставку (звездочку) малого диаметра, при установке обратить внимание, вставка должна дойти до посадочного места (Рисунок 20).Завести жилы кабеля в отверстия конусного сальникового уплотнения, после чего установить уплотнение в корпус кабельного ввода, обратить внимание, уплотнение должно дойти до вставки (звездочки) до упора (Рисунок 21.1, Рисунок 21.2). Во время сборки кабельного ввода Подрядчиком по ТКРС должна быть обеспечена температура уплотняющих элементов и корпуса кабельного ввода на время монтажа и опрессовки не менее +20 °С.

    - Установить вставку (звездочку) большого диаметра (Рисунок 22) и распорную втулку (Рисунок 23).Установить вторую вставку (звездочку) большого диаметра (Рисунок 24) и завести жилы кабеля в отверстия второго конусного сальникового уплотнения (Рисунок 25).

    - Установить вторую вставку (звездочку) малого диаметра (Рисунок 26).

    - На корпус кабельного ввода установить крышку с верхним фланцем, с помощью шпилек М20×180 и гаек М20 произвести равномерное стягивание, не допуская перекосов фланцев и крышки. Затяжку гаек при стягивание производить динамометрическим ключом, момент на ключе не должен превышать 350 Н×м. (Рисунок 27).

    - После герметизации произвести опрессовку кабельного ввода. К нагнетательному клапану подключить рукав высокого давления нагнетателя смазки. Произвести закачку смазки типа «Арматол» (или аналога) до появления пасты через спускной клапан, закрыть спускной клапан. Подать давление величиной, указанной в плане-работ, выдержать не менее 10 минут. Прекратить подачу давления, открыть клапан спускной, сбросить давление из полости. Демонтировать рукав высокого давления. Запрещено стоять в радиусе действия струи при сбросе давления через клапан спускной.

    - После опрессовки кабельного ввода произвести замер сопротивления изоляции мегаомметром каждой жилы кабельной линии.

Рис. 19 Протаскивание КЛ через корпус 	 Рис. 20 Монтаж нижней малой «звездочки»

Рис. 21.1 Установка конусного сальникого                      Рис. 21.2 Доведение до упора

уплотнения

Рис. 22 Установка нижней большой «звездочки»		Рис. 23 Установка распорной втулки

Рис. 24 Установка верхней большой                         Рис. 25 Установка конусного сальникого

«звездочки»                                                                    уплотнения

Рис. 26 Установка верхней малой «звездочки»              Рис. 27 Установка крышки и стяжка 								шпильками

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ САЛЬНИКОВОЙ РАЗДЕЛКИ И МОНТАЖУ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА

  - В процессе выполнения работ необходимо следовать руководству по эксплуатации, паспорту или другому регламентирующему порядок работы с оборудованием документу.

  - До начала и в процессе выполнения работ следует учесть и минимизировать (при невозможности исключения) следующие опасные факторы:

- высокое напряжение. Необходимо убедиться в отсутствии ёмкостного заряда на кабельном барабане путём заземления кабельной линии;

- незакреплённые грузы. Необходимо убедиться в целостности автоматического кабельного наматывателя и надёжности спускоподъёмной системы агрегата;

- неисправный инструмент. Необходимо исключить применение грязнённого, неисправного, сломанного и самодельного инструмента.

  - В процессе выполнения работ по изготовлению сальниковой разделки:

    - С целью исключения получения травмы по причине наличия острых краёв брони кабельной линии и использования ножовки по металлу необходимо использовать устойчивые к порезам и проколам перчатки.

    - Для предотвращения травмированы открытых частей рук (предплечья и плеча) выполнение работ необходимо осуществлять в одежде с длинным рукавом.

  - В процессе выполнения работ по монтажу кабельного ввода:

    - Осмотреть рёбра корпуса кабельного ввода на предмет наличия заусенцев. В случае их наличия применить напильник до исключения риска получения травмы при эксплуатации узла.

    - Для предотвращения разрушения сальникового уплотнения во время проведения гидравлических испытаний необходимо выполнить предварительный их осмотр на предмет сплошности и целостности. В случае выявления отклонения заменить указанное резинотехническое изделие.

    - В случае указания диапазонов усилий, прилагаемых к резьбовым соединениям запрещается превышать момент свинчивания.

    - Запрещается отвинчивать нагнетательный клапан при завинченном спускном. Допускается только обратный порядок манипуляций.

ССЫЛКИ

- Типовые требования Компании № П3-05 ТТР-0010 «Организация безопасного производства одновременных работ на кустовых площадках скважин, эксплуатируемых Обществами Группы».

- Положение Компании №П2-08 Р-0019 «О закупке товаров, работ, услуг».

- Технологический регламент Компании №П1-01.05 ТР-0001 «Подбор оборудования, запуск, вывод на режим и эксплуатация скважин, оборудованных установками электроцентробежных насосов».

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1

Перечень приложений к Технологической инструкции ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Форма Акта опрессовки кабельного ввода после монтажа на скважине | Включено в настоящий файл |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА АКТА ОПРЕССОВКИ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА ПОСЛЕ МОНТАЖА НА СКВАЖИНЕ

АКТ

на опрессовку кабельного ввода

от «___»______________ 20___г.

Комиссия в составе:

Представитель подрядной организации по ТКРС

(Должность, Фамилия, имя, отчество)

Представитель подрядной организации по коиплексному обслуживанию УЭЦН

(Должность, Фамилия, имя, отчество)

Представитель ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

(Должность, фамилия, имя, отчество)

составили настоящий акт в том, что на Скважине № __________ куста № _____________

месторождение _________________________________

произведена опрессовка кабельного ввода, тип уплотнения  одинарное  двойное,

на давление _____________ МПа

в течение ______мин  падение давления составило _________МПа

Манометр № _____________________

Кабельный ввод признан герметичным.

Подписи:

________________		_________________			_____________________

должность	                               		подпись				   	        Ф.И.О.

________________		_________________			_____________________

должность	              			подпись				   	        Ф.И.О.

________________        	_________________     		_____________________

должность                                      	подпись					         Ф.И.О.