| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Едини-цаизме- рения | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФИЛЬТР ОСУШИТЕЛЬ ГАЗА PN 8,0МПа | МС07.09.000АА-1000 ИСП.2 ТУ 4151-001-86774509-2010 |  | ООО "ПП МЕХМАШ", г.ТУЛА | КОМПЛ. | 2 | 18,00 |  |
|  | БЛОК КАМЕРЫ ЗАПУСКА ОЧИСТНОГО УСТРОЙСТВА С БАЙОНЕТНЫМ ЗАТВОРОМ Ду 1000, РN 8,0 МПa (ЛЕВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ) ВБКЗ 1000-8,0-Л-УХЛ1 | ВБКЗ1000-08.00.00.000 ТУ 3689-037-00217610-2010 ЧЕРТ.№17999/1-139-ТХ.ОЛ1 |  | ОАО "ВОЛГОГРАДНЕФТЕМАШ" г.ВОЛГОГРАД | ШТ | 1 | 18256 |  |
|  | КРАН ШАРОВОЙ DN 50, PN 80 ПРИВАРНОЙ НАЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ С ПНЕВМОПРИВОДОМ С ЭПУУ-15 С УКП-03 НА 24В, С КОМПЛЕКТОМ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ, ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ЗАТВОРА – ПО КЛАССУ А, С ЗАВОДСКИМ ИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ | 11лс660п1 ТУ 26-07-1435-95 ЧЕРТ.№17999/1-139-ТХ.ОЛ2 |  | OАО"ТЯЖПРОМАРМАТУРА" г.АЛЕКСИН | ШТ | 2 | 31 |  |
|  | КРАН ШАРОВОЙ DN 80, PN 80 ПРИВАРНОЙ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ С ПНЕВМОГИДРОПРИВОДОМ С ЭПУУ-15 С УКП-03 НА 24В, С КОМПЛЕКТОМ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ, ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ЗАТВОРА – ПО КЛАССУ А, С ЗАВОДСКИМ ИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ | 11лс660П1 ТУ 26-07-1435-95 ЧЕРТ.№17999/1-139-ТХ.ОЛ7 |  | OАО"ТЯЖПРОМАРМАТУРА" г.АЛЕКСИН | ШТ | 3 | 70 |  |
|  | КРАН ШАРОВОЙ DN 300, PN 80 ПРИВАРНОЙ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ С ПНЕВМОГИДРОПРИВОДОМ С ЭПУУ-15 С УКП-03 НА 24В, С КОМПЛЕКТОМ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ, ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ЗАТВОРА – ПО КЛАССУ А, С ЗАВОДСКИМ ИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ | 11лс(6)768п3 ТУ 26-07-1450-96 ЧЕРТ.№17999/1-139-ТХ.ОЛ3 |  | OАО"ТЯЖПРОМАРМАТУРА" г.АЛЕКСИН | ШТ | 3 | 820 |  |
|  | КРАН ШАРОВОЙ DN 400, PN 80 ПРИВАРНОЙ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ С ПНЕВМОГИДРОПРИВОДОМ С ЭПУУ-15 С УКП-03 НА 24В, С КОМПЛЕКТОМ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ, ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ЗАТВОРА – ПО КЛАССУ А, С ЗАВОДСКИМ ИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ | 11лс(6)768п5 ТУ 26-07-1450-96 ЧЕРТ.№17999/1-139-ТХ.ОЛ4 |  | OАО"ТЯЖПРОМАРМАТУРА" г.АЛЕКСИН | ШТ | 1 | 1945 |  |
|  | КРАН ШАРОВОЙ DN 1000, PN 80 ПРИВАРНОЙ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ С ПНЕВМОГИДРОПРИВОДОМ С ЭПУУ-15 С УКП-03 НА 24В, С КОМПЛЕКТОМ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ, ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ЗАТВОРА – ПО КЛАССУ А, С ЗАВОДСКИМ ИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ | 11лс(6)768п5 ТУ 26-07-1450-96 ЧЕРТ.№17999/1-139-ТХ.ОЛ5 |  | OАО"ТЯЖПРОМАРМАТУРА" г.АЛЕКСИН | ШТ | 2 | 12500 |  |
|  | КРАН-РЕГУЛЯТОР DN80 С КОМПЛЕКТОМ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ | ЧЕРТ.№17999/1-139-ТХ.ОЛ.6 |  | ЗАО "ДС КОНТРОЛЗ" Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД | ШТ | 2,0 |  |  |
|  | ТРУБА 1020x13,4-К55 | ТУ1381-012-05757848-2005 |  | "ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" Г.ВЫКСА | М | 5 | 336,1 |  |
|  | ТРУБА 1020x13,4-К55 С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ТУ 1394-015-05757848-2011 | ТУ1381-012-05757848-2005 |  | "ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" Г.ВЫКСА | М | 110 | 336,1 |  |
|  | ТРУБА 530x10-К52 С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ТУ 1394-015-05757848-2011 | ТУ1381-012-05757848-2005 |  | "ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" Г.ВЫКСА | М | 65 | 129,5 |  |
|  | ОТВОД ОГ 30°-1020(13,4К55)-5,6-0,75-5DN-2150/2150-УХЛ С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1469-002- 04834179-2005 | ГазТУ 102-488/2-05 |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" г.ЧЕЛЯБИНСК |  | 1 | 1273 |  |
|  | ОТВОД ОГ 30°-1020(13,4К55)-5,6-0,75-5DN-2150/2150-УХЛ | ГазТУ 102-488/2-05 |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" г.ЧЕЛЯБИНСК |  | 1 | 1273 |  |
|  | ОТВОД ОКШС 90° 1020(13,4K55)-5,6-0,75-У С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1469-002-04834179-2005 | ГазТУ 102-488/1-05 |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 3 | 1106 |  |
|  | ТРОЙНИК ТШСP 1020(13,4K55)-5,6-0,75-У С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1469-002-04834179-2005 | ГазТУ 102-488/1-05 |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 1 | 1655 |  |
|  | ТРОЙНИК ТШС 1020(13,4K55)Х 426 (14K42)-5,6-0,75-У С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1469-002-04834179-2005 | ГазТУ 102-488/1-05 |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 1 | 598 |  |
|  | ТРОЙНИК ТШС 1020(13,4K55)Х 325 (10K42)-5,6-0,75-У С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1469-002-04834179-2005 | ГазТУ 102-488/1-05 |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 2 | 423 |  |
|  | МУФТА М1 1020(13,4K55)-5,6-0,75-У С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1469-002-04834179-2005 | ГазТУ 102-488/4-05 |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 2 | 2905 |  |
|  | МУФТА М2 1020(13,4K55) С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1469-002-04834179-2005 | ГазТУ 102-488/4-05 |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 2 | 1965 |  |
|  | ДНИЩЕ 530-4 | ГОСТ 12623-78* |  |  | ШТ | 12 | 6,9 |  |
|  | КРАН ШАРОВОЙ DN 50, PN 80 ПРИВАРНОЙ НАЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ, С ЗАВОДСКИМ ИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ | 11лс60п1 ТУ 26-07-1435-95 |  | OАО"ТЯЖПРОМАРМАТУРА" г.АЛЕКСИН | ШТ | 9 | 15 |  |
|  | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МУФТОВЫЙ DN15 PN 6,3МПа | КПЛВ.494316.001-02 КПЛВ.494316.001ТУ |  | ЗАО «СПЛАВ-М», г.ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД | ШТ | 3 | 1,9 |  |
|  | КРАН ШАРОВОЙ DN10 PN 6,3МПа ПРИВАРНОЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ | ЗАРДП 010.063.40-03Р ТУ 3742-002-52838824-2006 |  | ООО «ИК ЭНЕРПРЕД-ЯРДОС» Г.МОСКВА-ЗЕЛЕНОГРАД | ШТ | 30 | 0,8 |  |
|  | КРАН ШАРОВОЙ DN15 PN 6,3МПа ПРИВАРНОЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ | ЗАРДП 015.063.40-03Р ТУ 3742-002-52838824-2006 |  | ООО «ИК ЭНЕРПРЕД-ЯРДОС» Г.МОСКВА-ЗЕЛЕНОГРАД | ШТ | 10 | 0,8 |  |
|  | ТРУБА 14х3,0 ГОСТ 8734-75* В 09Г2С ГОСТ 8733-74* С ГИДРОИСПЫТАНИЕМ ПО ГОСТ 3845-75* ИЗ КАТАНОЙ ЗАГОТОВКИ |  |  |  | М | 5 | 0,59 |  |
|  | ТРУБА 20х3,0 ГОСТ 8734-75* В 09Г2С ГОСТ 8733-74* С ГИДРОИСПЫТАНИЕМ ПО ГОСТ 3845-75* ИЗ КАТАНОЙ ЗАГОТОВКИ |  |  |  | М | 10 | 1,258 |  |
|  | ТРУБА 57х5,0 ГОСТ 8732-75* В 09Г2С ГОСТ 8731-74* С ГИДРОИСПЫТАНИЕМ ПО ГОСТ 3845-75* ИЗ КАТАНОЙ ЗАГОТОВКИ |  |  |  | М | 40 | 6,41 |  |
|  | ТРУБА 57х5,0 ГОСТ 8732-75* В 20 ГОСТ 8731-74* С ГИДРОИСПЫТАНИЕМ ПО ГОСТ 3845-75* ИЗ КАТАНОЙ ЗАГОТОВКИ С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1390-034-04005951-2008 |  |  |  | М | 180 | 6,41 |  |
|  | ТРУБА 89х5,0 ГОСТ 8732-75* В 09Г2С ГОСТ 8731-74* С ГИДРОИСПЫТАНИЕМ ПО ГОСТ 3845-75* ИЗ КАТАНОЙ ЗАГОТОВКИ |  |  |  | М | 11 | 10,360 |  |
|  | ТРУБА 89х5,0 ГОСТ 8732-75* В 20 ГОСТ 8731-74* С ГИДРОИСПЫТАНИЕМ ПО ГОСТ 3845-75* ИЗ КАТАНОЙ ЗАГОТОВКИ С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1390-034-04005951-2008 |  |  |  | М | 25 | 10,360 |  |
|  | ТРУБА 159х6,0 К42 С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ УСИЛЕННОГО ТИПА НПЭПк-3 ТУ 1394-015-05757848-2011 | ГОСТ 20295-85* |  | "ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" Г.ВЫКСА | М | 25 | 24,12 |  |
|  | ТРУБА 325х11,0 К42 | ГОСТ 20295-85* |  | "ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" Г.ВЫКСА | М | 3 | 85,18 |  |
|  | ТРУБА 325х11,0 К42 С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ УСИЛЕННОГО ТИПА НПЭПк-3 ТУ 1394-015-05757848-2011 | ГОСТ 20295-85* |  | "ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" Г.ВЫКСА | М | 108 | 85,18 |  |
|  | ТРУБА 426х12,0 К42 | ГОСТ 20295-85* |  | "ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" Г.ВЫКСА | М | 4,5 | 122,52 |  |
|  | ТРУБА 426х12,0 К42 С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ УСИЛЕННОГО ТИПА НПЭПк-3 ТУ 1394-015-05757848-2011 | ГОСТ 20295-85* |  | "ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" Г.ВЫКСА | М | 10 | 122,52 |  |
|  | ОТВОД П90-57х5,0-09Г2С | ГОСТ 17375-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 35 | 0,8 |  |
|  | ОТВОД П45-57х5,0-09Г2С | ГОСТ 17375-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 4 | 0,4 |  |
|  | ОТВОД П90-89х5,0-09Г2С | ГОСТ 17375-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 17 | 2,3 |  |
|  | ОТВОД П90-325х11,0 Ст20 С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1469-002-04834179-2005 | ГОСТ 17375-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 5 | 65,9 |  |
|  | ОТВОД П45-325х11,0 Ст20 С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1469-002-04834179-2005 | ГОСТ 17375-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 4 | 32,95 |  |
|  | ОТВОД П90-426х12,0-09Г2С | ГОСТ 17375-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 1 | 117 |  |
|  | ОТВОД П90-426х12,0 Ст20 С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1469-002-04834179-2005 | ГОСТ 17375-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 3 | 117 |  |
|  | ТРОЙНИК П 325х12 Ст20 С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1469-002-04834179-2005 | ГОСТ 17376-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 1 | 51,3 |  |
|  | ТРОЙНИК П 325х12-219х10 Ст20 С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1469-002-04834179-2005 | ГОСТ 17376-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 4 | 41,1 |  |
|  | ТРОЙНИК П 159х6 09Г2С | ГОСТ 17376-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 6 | 9,9 |  |
|  | ТРОЙНИК П 57х5 09Г2С | ГОСТ 17376-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 9 | 1,0 |  |
|  | ПЕРЕХОД П 219х12-89х5 09Г2С | ГОСТ 17378-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 2 | 6,4 |  |
|  | ПЕРЕХОД П 219х10-57х4 09Г2С | ГОСТ 17378-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 2 | 4,6 |  |
|  | ПЕРЕХОД П 159х8-57х4 09Г2С | ГОСТ 17378-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 8 | 2,6 |  |
|  | ЗАГЛУШКА П 57х5-09Г2С | ГОСТ 17379-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 15 | 0,3 |  |
|  | ОГОЛОВОК СВЕЧИ ПРОДУВОЧНОЙ DN50, PN 10,0МПа | МС 07.21.01.000 ТУ 1469-005-86774509-2013 |  | ООО «ПП МЕХМАШ», Г.ТУЛА | ШТ | 1 | 1,0 |  |
|  | ОГОЛОВОК СВЕЧИ ПРОДУВОЧНОЙ DN300, PN 10,0МПа | МС 07.19.01.000 ТУ 1469-005-86774509-2013 |  | ООО «ПП МЕХМАШ», Г.ТУЛА | ШТ | 1 | 7,6 |  |
|  | ФЛАНЕЦ 50-63-11-1-f-09Г2С-IV | ГОСТ Р 54432-2011 |  |  | ШТ | 4 | 4,5 |  |
|  | ФЛАНЕЦ 50-63-11-1-e-09Г2С-IV | ГОСТ Р 54432-2011 |  |  | ШТ | 4 | 4,59 |  |
|  | МАНЖЕТА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ ТЕРМА-СТМП-1020 В КОМПЛЕКТЕ С ЗАМКОВОЙ ПЛАСТИНОЙ ТЕРМА-ЛКА И ПРАЙМЕРОМ | ТУ 2245-046-82119587-2013 |  | ЗАО «ГСС» Г. МОСКВА | компл. | 39 |  |  |
|  | МАНЖЕТА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ ТЕРМА-СТМП-426 В КОМПЛЕКТЕ С ЗАМКОВОЙ ПЛАСТИНОЙ ТЕРМА-ЛКА И ПРАЙМЕРОМ | ТУ 2245-046-82119587-2013 |  | ЗАО «ГСС» Г. МОСКВА | компл. | 12 |  |  |
|  | МАНЖЕТА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ ТЕРМА-СТМП-325 В КОМПЛЕКТЕ С ЗАМКОВОЙ ПЛАСТИНОЙ ТЕРМА-ЛКА И ПРАЙМЕРОМ | ТУ 2245-046-82119587-2013 |  | ЗАО «ГСС» Г. МОСКВА | компл. | 50 |  |  |
|  | МАНЖЕТА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ ТЕРМА-СТМП-219 В КОМПЛЕКТЕ С ЗАМКОВОЙ ПЛАСТИНОЙ ТЕРМА-ЛКА И ПРАЙМЕРОМ | ТУ 2245-046-82119587-2013 |  | ЗАО «ГСС» Г. МОСКВА | компл. | 4 |  |  |
|  | МАНЖЕТА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ ТЕРМА-СТМП-159 В КОМПЛЕКТЕ С ЗАМКОВОЙ ПЛАСТИНОЙ ТЕРМА-ЛКА И ПРАЙМЕРОМ | ТУ 2245-046-82119587-2013 |  | ЗАО «ГСС» Г. МОСКВА | компл. | 24 |  |  |
|  | МАНЖЕТА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ ТЕРМА-СТМП-89 В КОМПЛЕКТЕ С ЗАМКОВОЙ ПЛАСТИНОЙ ТЕРМА-ЛКА И ПРАЙМЕРОМ | ТУ 2245-046-82119587-2013 |  | ЗАО «ГСС» Г. МОСКВА | компл. | 37 |  |  |
|  | МАНЖЕТА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ ТЕРМА-СТМП-57 В КОМПЛЕКТЕ С ЗАМКОВОЙ ПЛАСТИНОЙ ТЕРМА-ЛКА И ПРАЙМЕРОМ | ТУ 2245-046-82119587-2013 |  | ЗАО «ГСС» Г. МОСКВА | компл. | 115 |  |  |
|  | ГРУНТОВКА «ЦИНОТАН» | ТУ 2312-090-12288779-2012 |  |  | КГ. | 20 |  |  |
|  | ЭМАЛЬ «ПОЛИТОН-УР» | ТУ 2312-090-12288779-2012 |  |  | КГ. | 37 |  |  |
|  | СИСТЕМА АНТИКОРРОЗИЙНОГО ПОКРЫТИЯ «БИУРС» | ТУ 51-31323949-80-2004 |  | ООО "БИУРС" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | КГ | 12 |  |  |
|  | ПЕСОК | ГОСТ 8736-93* |  |  | М3 | 2 |  |  |
|  | ЛИСТ АД1.М 1,0х1000х2000 | ГОСТ 21631-76* |  |  | шт | 9 | 5,2 |  |
|  | КРУГ 26-В ГОСТ 2590-2006 09Г2С ГОСТ 19281-89* |  |  |  | М | 1 | 4,17 |  |
|  | КРУГ 58-В ГОСТ 2590-2006 09Г2С ГОСТ 19281-89* |  |  |  | М | 1 | 20,74 |  |
|  | ОПОРА ОПБ2-21,3 | ГОСТ 14911-82 |  |  | КОМПЛ | 2 | 0,13 |  |
|  | ОПОРА ОПБ2-57 | ГОСТ 14911-82 |  |  | КОМПЛ | 1 | 0,19 |  |
|  | ОПОРА ОПБ2-89 | ГОСТ 14911-82 |  |  | КОМПЛ | 2 | 0,52 |  |
|  | ОПОРА ОПБ2-159 | ГОСТ 14911-82 |  |  | КОМПЛ | 2 | 1,32 |  |
|  | ПЛАСТИНА 2Н-I-ТМКЩ-С2-2 | ГОСТ 7338-90* |  |  | м2 | 0,2 |  |  |
|  | ПЛАСТИНА 2Н-I-ТМКЩ-С2-3 | ГОСТ 7338-90* |  |  | м2 | 0,1 |  |  |
|  | БОЛТ М20х80.58.096 | ГОСТ 7798-70* |  |  | шт | 16 | 0,268 |  |
|  | гайка М20.5.096 | ГОСТ 5915-70* |  |  | шт | 16 | 0,076 |  |
|  | шайба 20.01.06 | ГОСТ 11371-78* |  |  | шт | 16 | 0,023 |  |
|  | прокладка Б-50-63 пон | ГОСТ 15180-86 |  |  | шт | 4 | 0,014 |  |
|  | ЛИСТ ИЗ ФТОРОПЛАСТА Ф-4 S=2мм | ТУ 6-05-810-88 |  |  | М2 | 5 | 3 |  |