| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 2, сборка 77 |  | Машинный номер 01-02790 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | Цех № 13. ТСП. Тит. 91/4а, 91/6, 288/3. |  |  |  |  |
| Объект: | Замена КТС "Гранит" в тит.91/3, 91/4а, 91/5, 91/6 цеха № 13 на единую систему управления FTViewSE |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ №01:02790 |  |  |  |  |
|  | КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КМ |  |  |  |  |
| 18089-91/4а, 91/6,288/3-КМ, л.1-4 |  |  |  |  |  |

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел. Строительные работы |  |  |  |  |
| 1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 1,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм |  | 100отв | 0.08 |
| Раздел. Металлоконструкции |  |  |  |  |
| 2 | Монтаж балок и ригелей |  | т | 4.569 |
| 3 | Изготовление балок и других аналогичных конструкций промышленных зданий |  | т | 4.569 |
| 4 | Профили гнутые сварные замкнутые |  | т | 4.569 |
| 6 | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м |  | т | 3.469 |
| 7 | Решетчатые конструкции |  | т | 3.469 |
| 8 | Профили гнутые сварные замкнутые |  | т | 1.6151 |
| 9 | Профили гнутые сварные замкнутые |  | т | 1.3168 |
| 10 | Швеллеры № 10 сталь марки СТ3ПС |  | т | 0.0557 |
| 11 | Сталь угловая равнополочная 100х100 мм, СТ3ПС |  | т | 0.1053 |
| 12 | Сталь листовая горячекатаная 4 мм, марки Ст3ПС |  | т | 0.0175 |
| 13 | Сталь листовая горячекатаная 6 мм, марки Ст3ПС |  | т | 0.0072 |
| 14 | Сталь листовая горячекатаная 8 мм, марки Ст3ПС |  | т | 0.1042 |
| 15 | Сталь листовая горячекатаная 10 мм, марки Ст3ПС |  | т | 0.1342 |
| 16 | Сталь листовая горячекатаная 16 мм, марки СТЗПС |  | т | 0.098 |
| 17 | Сталь листовая горячекатаная 20 мм, марки СТЗПС |  | т | 0.1269 |
| 18 | Монтаж креплений |  | т | 0.427 |
| 19 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.) |  | т | 0.417 |
| 20 | Швеллеры № 10 сталь марки СТ3ПС |  | т | 0.3199 |
| 21 | Сталь угловая равнополочная 100х100 мм, СТ3ПС |  | т | 0.0093 |
| 22 | Сталь листовая горячекатаная 6 мм, марки Ст3ПС |  | т | 0.0083 |
| 23 | Сталь листовая горячекатаная 8 мм, марки Ст3ПС |  | т | 0.0155 |
| 24 | Сталь листовая горячекатаная 10 мм, марки Ст3ПС |  | т | 0.0402 |
| 25 | Сталь листовая горячекатаная 12 мм, марки Ст3ПС |  | т | 0.0361 |
| 26 | Изготовление шпилек |  | т | 0.01 |
| 27 | Прокат горячекатаный круглый диаметром 20 мм, сталь марки Ст3 |  | 100 кг | 0.106 |
| 28 | Гайки шестигранные диам. резьбы 20 мм |  | т | 0.0011 |
| Раздел. Окраска м/конструкций |  |  |  |  |
| 29 | Окраска металлических поверхностей (стоимость полного коиплекса работ, с учетом схемы принятой на ОАО «Славнефть-ЯНОС») |  | м2 | 206.57 |