| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 2, сборка 77 |  |  | Машинный номер 06-02297 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | ОАО " Славнефть-ЯНОС" Цех №13 ТСП Тит 91/4а |  |  |  |  |  |
| Объект: | Замена КТС " Гранит" тит.91/3,91/4а,91/5.91/6 цеха №13 на единую систему управления FTViewSE |  |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ №06:02297 |  |  |  |  |  |
|  | СЕТИ СВЯЗИ - ЧАСТЬ СС |  |  |  |  |  |
| 18089-СС л. 1-4 |  |  |  |  |  |  |

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел. Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах массой 1 м, кг, до: 1 |  |  | 100м каб | 11 |
| 2 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон: 8 |  |  | участок | 2 |
| 3 | Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон: 8 |  |  | УССЛК | 4 |
| 4 | Короба металлические на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина, м: 2 |  |  | 100м | 2.63 |
| 5 | Постановка болтов с гайками и шайбами |  |  | 100шт | 11.41 |
| 6 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок) массой, кг, до: 1,6 |  |  | 100шт | 1.55 |
| 7 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках массой, кг, до: 0,4 |  |  | 100шт | 1.55 |
| Подраздел. Здание тит.91/6 |  |  |  |  |  |
| 8 | Оптический кросс на стене |  |  | шт | 1 |
| 9 | Преобразователь среды |  |  | шт | 1 |
| 10 | Присоединение под винт: с оконцеванием наконечником |  |  | 100 конц | 0.03 |
| 11 | Оптический патч-корд |  |  | разъем | 2 |
| 12 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 10 мм2 |  |  | 100м | 0.15 |
| 13 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см |  |  | 100шт | 0.01 |
| 14 | Труба стальная в готовых бороздах, диаметр, мм, до: 50 |  |  | 100м | 0.005 |
| 15 | Герметизация канала |  |  | канал | 1 |
| 16 | Шкаф настенный ШЗ 1000*1000*400 |  |  | шт | 1 |
| 17 | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: листовые конструкции массой до 0.5 т |  |  | т | 0.06 |
| 18 | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: связи, кронштейны |  |  | т | 0.0398 |
| 19 | Установка замка вкладыша |  |  | 100шт | 0.01 |
| 20 | Петли стальные |  |  | 100шт | 0.04 |
| 21 | Узел защитного заземления |  |  | 100шт | 0.01 |
| 22 | Короба металлические на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина, м: 2 |  |  | 100м | 0.456 |
| 23 | Постановка болтов с гайками и шайбами |  |  | 100шт | 2.57 |
| 24 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок) массой, кг, до: 1,6 |  |  | 100шт | 0.4 |
| 25 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках массой, кг, до: 0,4 |  |  | 100шт | 0.4 |
| 26 | Короба пластмассовые шириной до 63мм |  |  | 100м | 0.04 |
| Подраздел. Здание тит.91/4a |  |  |  |  |  |
| 27 | Оптический кросс на стене |  |  | шт | 1 |
| 28 | Преобразователь среды |  |  | шт | 1 |
| 29 | Присоединение под винт: с оконцеванием наконечником |  |  | 100 конц | 0.03 |
| 30 | Оптический патч-корд |  |  | разъем | 2 |
| 31 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 10 мм2 |  |  | 100м | 0.15 |
| 32 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см |  |  | 100шт | 0.01 |
| 33 | Труба стальная в готовых бороздах, диаметр, мм, до: 50 |  |  | 100м | 0.005 |
| 34 | Герметизация канала |  |  | канал | 1 |
| 35 | Шкаф настенный ШЗ 1000*1000*400 |  |  | шт | 1 |
| 36 | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: листовые конструкции массой до 0.5 т |  |  | т | 0.06 |
| 37 | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: связи, кронштейны |  |  | т | 0.0398 |
| 38 | Установка замка вкладыша |  |  | 100шт | 0.01 |
| 39 | Петли стальные |  |  | 100шт | 0.04 |
| 40 | Узел защитного заземления |  |  | 100шт | 0.01 |
| 41 | Короба металлические на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина, м: 2 |  |  | 100м | 0.34 |
| 42 | Постановка болтов с гайками и шайбами |  |  | 100шт | 1.78 |
| 43 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок) массой, кг, до: 1,6 |  |  | 100шт | 0.3 |
| 44 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках массой, кг, до: 0,4 |  |  | 100шт | 0.3 |
| 45 | Короба пластмассовые шириной до 63мм |  |  | 100м | 0.12 |
| Подраздел. Здание тит.288/3 |  |  |  |  |  |
| 46 | Патч-панель оптическая |  |  | шт | 1 |
| 47 | Оптический патч-корд |  |  | разъем | 3 |
| Подраздел. Диспетчерский пункт тит.288/16. |  |  |  |  |  |
| 48 | Патч-панель |  |  | шт | 2 |
| 49 | Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах массой 1 м, кг, до: 1 |  |  | 100м каб | 28.4 |
| 50 | Заделки концевые сухие для кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 10 |  |  | шт | 72 |
| 51 | Короба пластмассовые шириной до 120мм |  |  | 100м | 0.04 |
| 52 | Блок на 4 модуля |  |  | 100шт | 0.08 |
| 53 | Розетка информационная |  |  | 100шт | 0.32 |
| 54 | Вилка модульная информационная |  |  | разъем | 8 |
| 55 | Патч-корд |  |  | разъем | 64 |
| Раздел. Демонтаж-монтаж |  |  |  |  |  |
| 56 | Открытие крышек коробов |  |  | 100м | 3 |
| 57 | Закрытие крышек коробов |  |  | 100м | 3 |
| 58 | Конструкция сварная Демонтаж |  |  | т | 0.005 |
| 59 | Короба металлические на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина, м: 2 Демонтаж |  |  | 100м | 0.1 |
| 60 | Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах массой 1 м, кг, до: 1 Демонтаж |  |  | 100м каб | 0.1 |
| 61 | Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах массой 1 м, кг, до: 1 |  |  | 100м каб | 0.1 |
| 62 | Разборка покрытий полов: из металлических плит |  |  | 100м2 | 0.4 |
| 63 | Покрытие подпольных каналов |  |  | м2 | 40 |
| 64 | Открытие крышек коробов |  |  | 100м | 0.6 |
| 65 | Закрытие крышек коробов |  |  | 100м | 0.6 |
| 66 | Комплект удлинителя со шнурами подключения Демонтаж |  |  | шт | 2 |
| 67 | Комплект удлинителя со шнурами подключения |  |  | шт | 2 |
| Раздел. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 68 | Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах массой 1 м, кг, до: 1 Демонтаж |  |  | 100м каб | 12.6 |
| 69 | Розетка информационная демонтаж |  |  | 100шт | 0.2 |
| Раздел. Антикоррозийная защита |  |  |  |  |  |
| 70 | Очистка поверхности щетками |  |  | м2 | 19.4 |
| 71 | Обеспыливание поверхности |  |  | м2 | 19.4 |
| 72 | Обезжиривание поверхностей |  |  | 100м2 | 0.194 |
| 73 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП-0280 |  |  | 100м2 | 0.194 |
| 74 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1323 |  |  | 100м2 | 0.194 |
| Раздел. Материалы, не учтенные ценником |  |  |  |  |  |
| 75 | Кабель оптический ОККМнг LS 01-1x8М1-2.7 |  |  | 1000 м | 1.1 |
| 76 | Короба стальные, секции прямые СП 100х100, (L=2м, цинк) |  |  | шт. | 150 |
| 77 | Короба стальные, секции угловые СУ 100х100 (цинк) |  |  | шт. | 16 |
| 78 | Секции угловые вертик. вниз СУ-90Н 100х100 |  |  | шт. | 17 |
| 79 | Секции угловые вертик. вверх СУ-90В 100х100 |  |  | шт. | 17 |
| 80 | Секции угловые для поворота трассы СУМЛ-135Г/45Г |  |  | шт. | 10 |
| 81 | Короба стальные, секции тройниковые СТ100х100 (цинк) |  |  | шт. | 1 |
| 82 | Болты строительные с гайками и шайбами |  |  | т | 0.0348 |
| 83 | Стойки кабельные оцинкованные К-1150ц |  |  | 1000 шт. | 0.225 |
| 84 | Полки кабельные оцинкованные К-1160ц |  |  | 1000 шт. | 0.21 |
| 85 | Полки кабельные оцинкованные К-1161ц |  |  | 1000 шт. | 0.015 |
| 86 | Корпус (оптический кросс) КРН-8 SC MM |  |  | шт | 2 |
| 87 | Оптическая патч-корд ШОС-2ММ50/3,0-SC/PC-SC/PC-2 |  |  | шт. | 2 |
| 88 | Патч-корд TNT 05E-888-S-A-03-GY |  |  | шт | 2 |
| 89 | Провод ПуГВнг(В)-LS 10мм2 |  |  | 1000 м | 0.03 |
| 90 | Трубы водогазопроводные оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм |  |  | м | 1 |
| 91 | Сталь угловая равнополочная 50х50 мм, СТ3ПС |  |  | т | 0.0784 |
| 92 | Сталь листовая холоднокатаная 2,0 мм |  |  | т | 0.128 |
| 93 | Сталь угловая равнополочная 75х75 мм, СТ3ПС |  |  | т | 0.006 |
| 94 | Петли дверные полушарнирные ПН1-130 |  |  | шт. | 8 |
| 95 | Замок ЗД-4П |  |  | шт. | 2 |
| 96 | Шпилька HIT-AC M10x80/20 |  |  | шт | 8 |
| 97 | Капсула HIT-HY70/330/2 |  |  | шт | 2 |
| 98 | Заглушка торцевая ЗТ 100х100 |  |  | шт. | 4 |
| 99 | Скобы крепления стоек К1157/ц |  |  | 100 шт. | 1.4 |
| 100 | Короба электротехнические пластмассовые- Legrand 60x40 c крышкой 636309 |  |  | м | 16 |
| 101 | Угол внутренний 636490 |  |  | шт | 6 |
| 102 | Угол плоский 636493 |  |  | шт | 6 |
| 103 | Заглушка для кабель-канала 636490 |  |  | шт. | 4 |
| 104 | Бирка для кабеля WKM 8/30 1631910000 |  |  | шт | 4 |
| 105 | Шильдик ESO7P 1044 1670400000 |  |  | шт | 4 |
| 106 | Маркировка проводов Laser LJSL 5-Y3 |  |  | шт. | 98 |
| 107 | Короб присоединительный КП100х100 |  |  | шт. | 1 |
| 108 | Наконечники кабельные медные 10-6- 5М |  |  | шт. | 4 |
| 109 | Патч-панель RJ-45x24 Siemon (HD5-24B) |  |  | шт | 2 |
| 110 | Кабель сетевой UTP 4х2х0,5 мм2 |  |  | 1000 м | 2.84 |
| 111 | Короба электротехнические пластмассовые- Legrand 50x105 c крышкой 10429 |  |  | м | 4 |
| 112 | Угол плоский для короба ПВХ 10786 |  |  | шт | 2 |
| 113 | Угол внешний переменный 10619 |  |  | шт | 2 |
| 114 | Накладка на стык профиля 10696 |  |  | шт. | 2 |
| 115 | Накладка на стык крышки 10801 |  |  | шт. | 2 |
| 116 | Заглушка короба 10700 |  |  | шт. | 2 |
| 117 | Розетка информационная RJ45 76551 |  |  | шт. | 32 |
| 118 | Модульная вилка информационная RJ-45 кат. 5е Р-8-8 |  |  | шт | 8 |
| 119 | Патч-корд TNT 05E-888-S-A-05-GY |  |  | шт | 32 |
| 120 | Патч-корд TNT 05R-888-S-A-03-GY |  |  | шт | 32 |
| Раздел. Оборудование |  |  |  |  |  |
| 121 | Преобразователь среды "оптика многомод. - витая пара" IMC 101-M-SC-T |  |  | шт | 2 |