| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 2, сборка 77 |  | Машинный номер 01-02789 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | Цех № 13. ТСП. Тит. 91/4а, 91/6, 288/3. |  |  |  |  |
| Объект: | Замена КТС "Гранит" в тит.91/3, 91/4а, 91/5, 91/6 цеха № 13 на единую систему управления FTViewSE |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ №01:02789 |  |  |  |  |
|  | КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КЖ |  |  |  |  |
| 18089-91/4а, 91/6,288/3-КЖ, л.1-3 |  |  |  |  |  |

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел. Фундаменты Фм1 (3 шт) |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 1000м3 | 0.069 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов: 2 |  |  | 100м3 | 0.0129 |
| 3 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 |  |  | 100м3 | 0.0129 |
| 4 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 100м3 | 0.006 |
| 5 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 |  |  | 100м3 | 0.04212 |
| 6 | Арматурная сталь класса А-I диам. 8 мм |  |  | т | 0.0455 |
| 7 | Арматурная сталь класса А-III диам. 12 мм |  |  | т | 0.0368 |
| 8 | Арматурная сталь класса А-III диам. 16 мм |  |  | т | 0.0776 |
| 9 | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры |  |  | т | 0.0496 |
| 10 | Устройство подливки толщиной 50 мм |  |  | 100м2 | 0.0108 |
| 11 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов |  |  | 1000м3 | 0.0624 |
| 12 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 |  |  | 100м3 | 0.624 |
| 13 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 |  |  | 100м3 | 0.033 |
| 14 | Песок для строительных работ природный |  |  | м3 | 73.6 |
| Раздел. Фундаменты Фм2 (21 шт) |  |  |  |  |  |
| 15 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2,4 м, группа грунтов: 2 |  |  | 100ям | 0.21 |
| 16 | Погрузка грунта после бурения под сваи на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 1 |  |  | 1000м3 | 0.00357 |
| 17 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  | м3 | 0.1485 |
| 18 | Установка стальных каркасов |  |  | т | 0.314 |
| 19 | Сталь листовая горячекатаная 6 мм, марки Ст3ПС |  |  | т | 0.0279 |
| 20 | Сталь листовая горячекатаная 16 мм, марки СТЗПС |  |  | т | 0.1054 |
| 21 | Арматурная сталь класса А-I диам. 6 мм горячекатаная, гладкая |  |  | т | 0.012 |
| 22 | Арматурная сталь класса А-III диам. 10 мм |  |  | т | 0.1218 |
| 23 | Проволока низкоуглеродистая Вр-I, 5 мм (бухты) |  |  | т | 0.0468 |
| 24 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных |  |  | 100м3 | 0.0357 |
| 25 | Устройство гидроизоляций вертикальных поверхностей ОКЛЕЕЧНАЯ |  |  | 100м2 | 0.21 |
| Раздел. Дополнительные работы |  |  |  |  |  |
| 26 | Вывоз излишнего грунта на расстояние до 10 км |  |  | т | 132.95 |